ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ Гусеничного вездехода.

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип транспортного средства | Гусеничный вездеход (снегоболотоход) |
| 2 | Назначение | Доставка бригад до мест проведения ремонтных и профилактических работ в условиях бездорожья и для преодоления водных преград |
| 3 | Количество (шт.) | 1 |
| 4 | Год выпуска | 2017 (новый, без пробега) |
| 5 | Тип двигателя | дизельный с газотурбинным надувом |
| 6 | Характеристики ДВС, моторного отделения | Не менее 250 л.с., отдельный модуль моторного отделения, оснащенный независимым отопителем и освещением |
| 7 | КПП | Гидромеханическая шести ступенчатая с электрогидравлическим переключением передач |
| 8 | Дорожный просвет (мм.) | Не менее 450 |
| 9 | Грузоподъёмность (кг.) | Не менее 4000 |
| 10 | Масса снаряжённого транспортёра без груза и экипажа (кг.) | Не более 13700 |
| 11 | Кабина | Система отопления: - автономный отопитель; - зависимый контур от системы охлаждения ДВС. Шестиместная, спальных мест 3, панорамное остекление. |
| 12 | Комплектация | 1. Лебедка с электрическим приводом, трос-50 м, тяговое усилие – 6 т. (12 т. через полиспаст) 2. Дизель-генератор 3 кВт. |
| 13 | Кузов – салон разделён на три отсека: жилой, хозяйственный и грузовой | Система отопления: - автономный отопитель; - зависимый контур от системы охлаждения вездехода. Жилой отсек: - 2 дивана рундука (спальные места); - 2 верхние откидные полки (спальные места); - стол откидной; - 2 шкафа для одежды. Хозяйственный отсек: - обеденная зона (сиденья, стол); - умывальник; - стол шкаф и навесной шкаф; - место для установки СВЧ-печи. Грузовой отсек: - для складирования инвентаря и рабочих инструментов. |
| 14 | Размеры платформы (пассажирский + грузовой отсеки) мм. - длина - ширина - высота | Не менее 3500 Не менее 2700 Не менее 2000 |
| 15 | Топливный бака, л | Объем не менее 600, заправка с внешней стороны кузова |
| 16 | Отгрузочные реквизиты для доставки ж/д транспортом, (возможна доставка автотранспортом до склада грузополучателя в г. Зея, не допускается доставка «своим ходом») | Ст. Тыгда Забайкальская ж/д код 952709 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» для СП «СЭС». Код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003. П/а г. Зея, пер. Лаврушинский, д 3. |
| 17 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 18 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 или требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» ТР ТС 031/2012 (для подтверждения предоставить сертификат (декларацию) соответствия) |
| 19 | Дополнительные требования: | Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке вездехода. Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без пробега; Обязательно предоставление копии ПСМ на технику не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 20 | Требования к условиям оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 21 | Срок поставки | до 30 ноября 2017, с правом досрочной поставки. |