ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ Гусеничного ВагонА-домА на шасси прицепа.

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование: | Вагон –дом на шасси тракторного прицепа |
| 2 | Назначение: | Проживание рабочих бригад при проведении капитальных ремонтов на ВЛ в дали от гостиничных комплексов. |
| 3 | Количество, ед.: | 1 |
| 4 | Шасси автомобиля: | Двухосная, металлический цельносварной каркас с усиленными ребрами жесткости и двойная рама шасси вагон-дома на широкой тракторной резине, предназначенное для транспортировки автомобилями, тормозная система пневматическая. |
| 5 | Год выпуска: | 2017 (новый, без пробега) |
| 6 | Конструктивное исполнение: | Наружная обшивка выполнена стеновыми панелями из холоднокатаного листа 1,2 мм, спальных мест -4. Стандартный утеплитель ПСБ-С-35 обладающий высокой прочностью, и сохраняет свои свойства даже после многочисленных передислокаций. 4-камерный ПВХ профиль окон, 2-камерный стеклопакет. Использование раздвижных дверей, выдвижной и раскладной мебели. Спальные места с индивидуальными шкафами, полки, светильники и розетки. Высота потолков 2,2 м. Дверь входная металлическая, утепленная, встроенный замок, полы утепленные покрыты линолеумом поверх пропитанной фанеры. Отдельное помещение под генератор и бак с водой. Отделены зоны раздевалки, кухни , спальни. |
| 7 | Северное исполнение | Двухслойная система утепления с полным пропениванием арктическим герметиком всех швов. |
| 8 | Дополнительная комплектация: | Печь дровяная, противопожарная отделка, с водяным отоплением, алюминиевые батареи. Резервное отопление посредством электроконвекторов общей мощностью до 4-х кВт с возможностью их питания от электрогенератора. Приспособление для сушки обуви и одежды, переносной электрогенератор мощностью не менее 7 кВт, с выводами 380 В , умывальник, зона для приготовления и приёма пищи, стол, четыре табурета, штатная ёмкость для технической воды (умывальник, мойка посуды). Кондиционер (мощность соответствует площади жилого помещения) |
| 9 | Наличие ЗИП: | Запасное колесо, ключ баллонный или согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 10 | Необходимый комплект технической документации: | 1. Паспорт транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию |
| 11 | Требования к гарантийному периоду: | не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию транспортного средства |
| 12 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока начинается с момента ввода в эксплуатацию. В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 13 | Требования безопасности: | Соответствие прицепа требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012) (для подтверждения предоставить сертификат либо декларацию соответствия, либо другой документ) |
| 14 | Дополнительные требования: | Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке вагона-дома. Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что вагон-дом заводского изготовления новый, без пробега; Обязательно предоставление копии ПСМ на вагон-дом не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 15 | Грузополучатель: | Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети», г. Хабаровск, ул. Промышленная 13 |
| 16 | Отгрузочные реквизиты (для доставка ж/д транспортом): | Ст. Хабаровск-2, Код станции – 970001, Код предприятия – 9838, ОКПО 98097847, тел. 8 (4217) 54-13-59 Возможна перевозка вагона-дома на автотранспорте, не допускается доставка вагона дома путем его буксирования «своим ходом» |
| 17 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 18 | Срок поставки: | До 29 сентября 2017 г., с правом досрочной поставки |