«Утверждаю»

Начальник департамента ИТ

__________________ Артемов Н.С.

22.06.2017

- Техническое задание

- на проведение открытого одноэтапного конкурса на ЭТП на право заключения договора на поставку оборудования для ЦСОД АИИСКУЭ  для нужд АО "ДРСК"

- Заказчик: АО «ДРСК».

- Вид и предмет открытого одноэтапного конкурса: поставка «Оборудование для ЦСОД АИИСКУЭ» (далее – Товар) в адрес:

- Грузополучатель 1: Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»   «Амурские электрические сети». Адрес:  675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179;

- Грузополучатель 2: Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»   «Хабаровские электрические сети». Адрес:  680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13;

- Грузополучатель 3: Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»   «Приморские электрические сети». Адрес: 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а;

- Грузополучатель 4: Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»   «Электрические Сети Еврейской автономной области». Адрес: 679011, РФ, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул.Черноморская, 6;

- Грузополучатель 5: Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»   «Южно-Якутские электрические сети». Адрес: 678900, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Линейная, 4.

- Задание: поставить оборудование, согласно требованиям и количеству, указанным в Приложение №1 к Техническому заданию. В связи с тем, что к данной продукции отсутствуют требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации, при поставке продукции необходимо руководствоваться следующими требованиями: Продукция должна поставляться в полной комплектации в соответствии с требованиями технического задания с целью совместимости с оборудованием, установленным у Заказчика.

- Сроки поставки Товара:

Поставка Товара должна быть осуществлена в срок 8 недель с момента заключения договора.

- Обязательные требования к Товарам:

  - Все оборудование должно быть новым, не использовавшимся ранее.

  - Срок гарантии: гарантия производителя согласно гарантийному талону (сертификату) завода-изготовителя.  Срок гарантии вступает в силу с даты подписания товарной накладной.

- Обязательные требования к Участникам, установленные Заказчиком: Участник должен иметь партнерский статус (официальный партнер производителя HP), подтверждается официальным письмом или сертификатом от производителя продукции.

7.	Условия поставки аналогичной продукции.

- Допускается предложение поставки продукции, аналогичной требуемой. Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Приложении 1 технического задания, в том числе по гарантийному сроку и сроку эксплуатации, совместима с действующим серверным оборудованием Заказчика и рекомендована компанией-производителем HP.

В случае предложения продукции, аналогичной требуемой, Участнику закупки необходимо предоставить описание ее технических характеристик в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в настоящей документации.

| Специалист техподдержки 1 категории Сервисной службы |  | И.Г. Волков |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: Начальник Сервисной службы |  | Ю.Б.Талакань |

Приложение 1к ТЗ

Номенклатура, количество и технические требования к закупаемой продукции:

- Оборудование АИИСКУЭ для Филиала «Амурские электрические сети» АО "ДРСК", г. Благовещенск.

| 1 | Полка дисковая HPE 3PAR StoreServ 7200c | E7X64A; HPE M6710 SFF(2.5in) SAS Fld Int Dr Encl; 2. K0F23A; HPE M6710 600GB 6G SAS 15K 2.5in HDD; 48. K0F23A 0D1; Factory integrated; 48. HA114A1; HP Installation and Startup Service; 1. HA114A1 5TV; HPE Startup 3PAR 7000 2U SAS Enclosr SVC; 2. H7J34A3; HPE 3Y Foundation Care 24x7 Service; 1. H7J34A3 WUS; HPE 3PAR 7000 Drives under 1TB Support; 48. H7J34A3 WUW; HPE 3PAR 7000 Drive Enclosure Support; 2. Полка дисковая HPE 3PAR StoreServ 7200c (SN: CZ25380576) должен включать след. позиции: Комплектация поставляемого оборудования должна включать в себя все необходимые крепления, кабеля и лицензии, необходимые для использования дисковой полки расширения и жестких дисков в составе с имеющейся у заказчика системой хранения данных HPE 3PAR 8200. Каждая дисковая полка (2 шт.) для установки стандартный 19 дюймовый шкаф должна быть укомплектована дисками в количестве не менее 24 шт. с характеристиками каждого диска: - Объем не менее 600Гб; - Скорость вращения шпинделя не менее 15 тыс. оборотов/мин. Должны быть предусмотрены услуги по инсталляции и настройке дискового массива и дополнительного функционала, включенного в комплект поставки инженерами вендора. Гарантийная поддержка на аппаратное и программное обеспечение массива: - продолжительность – не менее 3 лет; - график обслуживания - 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). Обслуживание предоставляется 24 часа в сутки, с понедельника по воскресенье, включая официальные выходные и праздничные дни; - время реакции – 4 часа; - бесплатные неограниченные консультации по восстановлению работоспособности оборудования; - визиты специалиста вендора на место установки оборудования в случае необходимости; - выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования специалистами вендора; - бесплатная замена вышедших из строя деталей. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Грузополучатель:

Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»   «Амурские электрические сети»

Адрес:  675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179

ИНН 2801108200 КПП 280102003

- Оборудование АИИСКУЭ для Филиала «Хабаровские электрические сети» АО "ДРСК", г. Хабаровск.

| № п/п | Наименование продукции | Наименование и Техническая характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Блейд – Сервер HPE c7000 | 813196-B21; HPE BL460c Gen9 E5-2660v4 2P 128GB Svr; 1. 805351-B21; HPE 32GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit; 4. 785067-B21; HPE 300GB SAS 10k SFF SC HDD; 2. Сервер-лезвие для установки в блейд-шасси HPE c7000 (SN: CZ3127KL89): Процессор: Не менее 2х процессоров, каждый из которых содержит: - Не менее 14 вычислительных ядер; - Количество потоков не менее 28; - Частота каждого ядра не менее 2,0 ГГц; - Кэш-память третьего уровня – не менее 35 МБ; Оперативная память: - Не менее 8 модулей памяти объёмом не менее 32 ГБ не хуже DDR4-2400, регистровая; - Возможность установки не менее 16 модулей в сервер-лезвие; - Поддержка механизма обнаружения и коррекции мультибитных ошибок; - Наличие функционала SmartMemory. Подсистема хранения данных: - Установленный контроллер подсистемы хранения данных должен отвечать следующим требованиям: - Интерфейс подключения устройств хранения – 12 Гб/с SAS с поддержкой жестких дисков SAS/SATA/SSD; - Интерфейс подключения к серверу – PCI Express Gen3 x8; - Установка в специальный слот, отсутствие необходимости использования стандартных слотов расширения; - Обратная совместимость с устройствами SATA и SAS 6 Гб/с без каких-либо ограничений; - Кэш-память не менее 1 ГБ с защитой от отключения питания; - Поддерживаемое количество логических дисков – не менее 64; - Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 10; - Возможность установки не менее 2 дисков SAS/SATA/SSD c «горячей» заменой; - Не менее чем 2 (два) жестких дисков не хуже 12 Гб/с SAS с возможностью горячей замены, емкостью не менее 300ГБ и скоростью вращения шпинделя не менее 10000 об/мин в комплекте поставки. Коммутация: Базовый двух-портовый конвергентный сетевой адаптер должен поддерживать передачу данных на скорости не менее 20 Гб/с на каждый порт и поддерживать следующие технологии: - TCP Offload Engine (или аналогичную); - Fibre Channel over Ethernet и iSCSI; - Деление на виртуальные порты; - Разгрузку туннелей для протоколов VXLAN и NVGRE; - RDMA over Converged Ethernet (RoCE); - Preboot eXecution Environment (PXE); - SR-IOV. Дополнительный функционал: - Не менее 2-х слотов для установки дополнительных плат ввода-вывода x16 PCIe 3.0; - Наличие внутреннего слота USB 3.0 – не мене одного; - Наличие внутреннего слота для установки карт Micro SDHC- не менее одного; - Сервер должен поддерживать, как минимум, следующие операционные системы: - Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016; - Canonical Ubuntu 14.04 и 16.04. | 2 |

Грузополучатель: Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети»

Адрес: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 ИНН 2801108200 КПП 272402001

- Оборудование АИИСКУЭ для Филиала «Приморские электрические сети» АО "ДРСК", г. Владивосток.

| 3 | Система хранения данных | K2Q36B; HPE 3PAR 8200 2N+SW Storage Field Base; 1. K2P89B; HPE 3PAR 8000 1.92TB+SW SFF SSD; 6. K2P89B 0D1; Factory integrated; 6. HA114A1; HP Installation and Startup Service; 1. HA114A1 5XU; HPE Startup 3PAR 8200 2N Fld Int Bas SVC; 1. L7F20AAE; HPE 3PAR All-in S-sys SW Current E-Media; 1. H7J34A3; HPE 3Y Foundation Care 24x7 Service; 1. H7J34A3 W3G; HPE 3PAR 8200 2N+SW Storage Base Support; 1. H7J34A3 X8J; HPE 3PAR 8000 1.92TB+SW SFF SSD Supp; 6. QK734A; HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl; 4. H0JD6A1; HPE 3PAR SSD Extended Replacement SVC; 6. Система хранения данных со след. характеристиками: - Массив должен поддерживать все основные операционные системы: Windows Server 2012, HP-UX, Oracle Solaris, IBM AIX, Oracle Linux, Red Hat Linux, SUSE Linux, VMWare, Hyper-V, Citrix XenServer, OpenVMS; - Дисковый массив должен поддерживать кластерные системы, построенные на основе перечисленных выше операционных систем. - Массив должен поддерживать масштабирование емкости до не менее 240 дисков; - В массиве должны использоваться, как минимум, два одновременно активных контроллера с возможностью горячей замены; - Все контроллеры массива должны быть одновременно активны, т.е., все контроллеры должны одновременно иметь доступ и на чтение, и на запись к любому логическому тому (LUN). Доступ к любому логическому тому должен быть возможен одновременно через все внешние интерфейсные порты массива; - Все основные компоненты массива (контроллеры, вентиляторы, блоки питания, каналы доступа к дисковым полкам и дискам) должны быть дублированны. Кэш-память массива должна зеркалироваться. Массив не должен иметь единой точки отказа; - Массив должен поддерживать добавление дисковых полок и дисков в «горячем» режиме, без прерывания доступа к данным; - Массив должен поддерживать любое обновление микрокода контроллеров и жестких дисков в «горячем» режиме, без прерывания доступа к данным; - Массив должен поддерживать любое обновление микрокода контроллеров без прерывания доступа к данным без использования серверного ПО поддержки переключения между несколькими путями доступа от сервера к дисковому массиву; - Массив должен поддерживать проверку целостности данных на всем пути передачи данных: от FC-адаптеров сервера (HBA) до дисков массива; - Массив должен поддерживать бесперебойную работу и доступность всех данных при отказе одной дисковой полки при использовании любого уровня RAID: 1, 10, 5, 6; - Массив должен иметь не менее 64 ГБ кэш-памяти; - Массив должен поддерживать технологию Flash Cache, позволяющую использовать емкость на SSD/Flash накопителях в качестве дополнительной кэш-памяти. Дополнительная кэш-память (Flash Cache) должна быть доступная как для блочного доступа, так и для файлового доступа. Flash Cache должна поддерживать использование не выделенных SSD/Flash накопителей; - Для защиты содержимого кэш-памяти от сбоев электропитания дисковый массив должен поддерживать сброс кэш-памяти на специальные энергонезависимые носители; - Для поддержки балансировки нагрузки и переключения между несколькими путями доступа от сервера к дисковому массиву должно использоваться только ПО балансировки, входящие в состав серверных операционных систем; - Контроллеры массива должны одновременно поддерживать и блочный доступ (по протоколам FC, iSCSI, FCoE), и файловый доступ (по протоколам SMB и NFS); - Массив должен иметь не менее 4 портов FibreChannel 16Гб/с для подключения к серверам (или к сети хранения SAN). Массив должен поддерживать увеличение кол-ва портов FC до не менее 12. - Массив должен поддерживать модернизацию до не менее 4 портов 10Гб/с iSCSI/FCoE, или до не менее 4 портов 10Гб/с Ethernet, или до не менее 8 портов 1Гб/с Ethernet; - Массив должен иметь не менее 4 портов для подключения дисковых полок. Каждый порт должен иметь интерфейс 12Гб/с SAS 4x (4 SAS lanes) с пропускной способностью не менее 48Гб/с. - Массив должен поддерживать следующие уровни RAID: 0, 1, 10, 5, 6. - Для обеспечения высокой производительности для расчета контрольных сумм (RAID parity) для уровней RAID 5 и 6 в массиве не должны использоваться процессоры массива. - Массив должен поддерживать резервирование глобальной распределенной дисковой емкости, необходимой для выполнения автоматического восстановления данных при отказе физических дисков. - Массив должен поддерживать диски: - SAS малого форм-фактора (2.5”) со скоростью вращения 15000 и 10000 rpm и емкостью 300, 600, 1200 и 1800 ГБ; - NL-SAS большого форм-фактора (3.5”) со скоростью вращения 7200 rpm и емкостью 2, 4, 4 и 8 ТБ; - Твердотельные диски SSD большого и малого форм-фактора емкостью 400Гб, 480Гб, 920Гб, 1,92Тб, 3,84Тб, 7,68Тб, 15,36Тб. - Массив должен поддерживать установку дисков разного типа (SAS, NL-SAS и SSD) в одну и ту же дисковую полку. Все диски должны поддерживать возможность горячей замены. - Массив должен поддерживать не менее 120 дисков SSD. - На SSD диски должна предоставляться безусловная пяти-летняя гарантия. - Массив должен поддерживать дедупликацию данных на SSD в режиме in-line (дедупликация должна выполняться в процессе записи данных на SSD), а также возможность отключения ее в тех случаях, когда приложению требуется обеспечить максимально возможную скорость записи либо применение дедупликации не имеет смысла из-за низкой степени повторяемости данных. - В комплекте поставки должно быть предусмотрено ПО для управления дисковыми массивами. ПО управления должно обеспечивать единый графический интерфейс для управления несколькими дисковыми массивами. Графический интерфейс управления должен функционировать как на Windows, так и на Linux клиентах. - Дисковый массив должен поддерживать локальную и Active Directory аутоинтефикацию пользователей. - Дисковый массив должен поддерживать протоколы CIM/SMI-S для интеграции с системами управления третьих производителей. - Дисковый массив должен поддерживать разделение массива на несколько (не менее 1000) логических разделов. Каждый логический раздел должен иметь свои дисковые ресурсы. Для управления каждым логическим разделом может быть назначен отдельный администратор. - В комплекте поставки должно быть предусмотрено ПО для проведения анализа производительности дискового массива и его отдельных компонент. ПО анализа производительности должно обеспечивать мониторинг производительности в реальном масштабе времени, а также сбор и накопление статистики для последующего анализа. - Для обеспечения высокой производительности нагрузка ввода-вывода на уровне каждого логического тома (LUN) должна автоматически равномерно распределяться между всеми контроллерами массива. Автоматическая балансировка нагрузки ввода-вывода должна выполняться только средствами дискового массива. - Для обеспечения высокой производительности нагрузка ввода-вывода на уровне каждого логического тома (LUN) должна автоматически равномерно распределяться между всеми однотипными дисками массива (без ограничения по количеству дисков). Автоматическая балансировка нагрузки ввода-вывода должна выполняться только средствами дискового массива. - Для обеспечения более эффективного использования дисковых ресурсов массив должен поддерживать создание логических томов с различными уровнями RAID на одной и той же группе дисков. - Массив должен поддерживать на аппаратном уровне создание локальных копий томов – snapshots (мгновенные копии) и snapclones (полные копии). При создании snapshot не должно требоваться предварительное резервирование дискового пространства. Для создания snapshot не должны использоваться дополнительные внешние устройства. - Массив должен поддерживать минимум 500 snapshots на 1 том. - Мгновенные копий томов (snapshots) должны быть доступны как для чтения, так и для записи. - Массив должен поддерживать создание snapshots как c томов и их полных копий (snapclone), так и с мгновенных копий томов (snapshot). - При создании snapshots должны поддерживаться консистентные группы томов. Каждая консистентная группа должна поддерживать не менее 100 томов (LUNs). - Массив должен поддерживать создание консистентных snapshots для следующих приложений: Oracle, Exchange, MS SQL, VMware, Hyper-V. - Для оптимальной утилизации дискового пространства массив должен поддерживать создание snapshot/snapclone с уровнем RAID, отличным от уровня RAID исходного тома. Кроме того, массив должен поддерживать создание snapshot на дисках, отличных от дисков, на которых расположен исходный том. - Массив должен поддерживать на аппаратном уровне репликацию томов между массивами, относящимися к предлагаемому семейству массивов. Должны поддерживаться режимы и синхронной, и асинхронной репликации. Для выполнения репликации не должны использоваться дополнительные внешние устройства. - Массив должен поддерживать репликацию и по FC, и по IP. Для поддержки репликации по IP массив должен иметь, как минимум, два интегрированных порта Ethernet. - При репликации данных должны поддерживаться консистентные группы томов. Каждая консистентная группа должна поддерживать не менее 100 томов (LUNs). - Массив должен поддерживать инкрементальную репликацию после восстановления отказа или обрыва канала связи между двумя массивами. - Массив должен поддерживать следующие варианты репликации между несколькими массивами: - репликация данных с нескольких массивов на один массив; - репликация данных с одного массива на несколько массивов; - репликация одного и того же набора данных одновременно на два других массива. - Массив должен поддерживать репликацию между 3 дата-центрами и обеспечивать полную сохранность всех данных (нулевое RPO) при отказе любого из трех массивов. - Массив должен поддерживать технологию Thin Provisioning, позволяющую выделять серверам необходимые физические дисковые ресурсы автоматически по мере необходимости и позволяющую презентовать серверам виртуальные логические тома, размер которых может превосходить имеющийся физический дисковый объем массива. Автоматическое выделение физических дисковых ресурсов серверам должно выполняться прозрачно для операционных систем серверов и для приложений, без прерывания доступа к данным. - Массив должен поддерживать возможность возврата свободных, неиспользуемых дисковых ресурсов на уровне тома в общий дисковый пул. Возврат свободных дисковых ресурсов в общий дисковый пул должно выполняться без прерывания доступа к данным. - Технология репликации должна быть интегрирована с технологией Thin Provisioning, т.е., при репликации должны копироваться только реальные данные приложений, а не весь объем логического тома. - Массив должен поддерживать собственными средствами онлайн преобразование стандартных томов в «тонкие» тома и также онлайн преобразование «тонких» томов в стандартные тома. - Массив должен поддерживать миграцию логического тома между различными группами дисков без прерывания доступа к данным. - Массив должен поддерживать изменение уровня RAID логического тома без прерывания доступа к данным. - Массив должен поддерживать реализацию многоуровневой системы хранения данных на уровне логического тома: данные логического тома могут быть распределены между физическими дисками с различными характеристиками, например, между дисками SSD, SAS, NL-SAS. Должна поддерживаться автоматическая миграция блоков данных логического тома между физическими дисками с различными характеристиками для оптимизации или производительности, или стоимости хранения. - Массив должен поддерживать собственными средствами онлайн миграцию данных (без прерывания доступа к данным) между двумя массивами, относящимися к предлагаемому семейству массивов. - Массив должен поддерживать управление качеством обслуживания (QoS). Должно поддерживаться задание: - максимально допустимого времени отклика на уровне логических томов; - максимально допустимой производительности (в терминах IOPs и MB/s) на уровне логических томов; - изменение в онлайне заданных параметров времени отклика и производительности. - Массив должен поддерживать шифрование данных на аппаратном уровне (без применения каких-либо дополнительных устройств). - Массив должен поддерживать интеграцию с VMware, в том числе: - полная интеграция с vStorage API for Array Integration (VAAI); - полная интеграция с vStorage API for Storage Awareness (VASA 2.0); - поддержка VMware Storage Metro Cluster; - поддержка VMware Site Recovery Manager 5; - использовать встроенные в VMware средства балансировки нагрузки и переключения между несколькими путями доступа от сервера к дисковому массиву; - поддержка мониторинга и управления массивом из VMware vCenter посредством специального модуля plug-in for vCenter; - технология Thin Provisioning массива должна интегрироваться с VMware “Eager Zeroed Thick” VMDK. - интеграция с vCenter Operations Manager. - интеграция c VMware Virtual Volumes. - Для файлового доступа (SMB, NFS) массив должен поддерживать задание квот на использование дисковой емкости на уровне пользователей и на уровне файловой системы. - Для файлового доступа (SMB, NFS) массив должен поддерживать интеграцию с антивирусными программами Symantec и MacAfee. - Массив должен поддерживать функцию “call home” по телефонной линии или по IP для автоматического и проактивного уведомления сервисного центра производителя о возможных проблемах функционирования. В комплект поставки должно быть включено, как минимум: - два контроллера массива; - не менее 64 ГБ кэш-памяти; - Не менее 4 внешних портов FC 16Gb/s (SFP в комплекте); - 6 шт. SSD диска объемом не менее 1.92TБ SAS; - Должны быть предусмотрены услуги по инсталляции и настройке дискового массива и дополнительного функционала, включенного в комплект поставки инженерами вендора. Гарантийная поддержка на аппаратное и программное обеспечение массива: - продолжительность – не менее 3 лет; - график обслуживания - 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). Обслуживание предоставляется 24 часа в сутки, с понедельника по воскресенье, включая официальные выходные и праздничные дни; - время реакции – 4 часа; - бесплатные неограниченные консультации по восстановлению работоспособности оборудования; - визиты специалиста вендора на место установки оборудования в случае необходимости; - выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования специалистами вендора; - бесплатная замена вышедших из строя деталей. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Комплект модернизации оптического коммутатора HPE 8/24 SAN Switch | T5518AAE; HPE 8/8 and 8/24 SAN Switch 8p Upg E-LTU; 2. QK734A; HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl; 16. AJ716B; HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack; 16. Комплект модернизации оптического коммутатора HPE 8/24 SAN Switch должен включать след. позиции: - Лицензии, позволяющая провести активацию не менее 8 портов FC на коммутаторе HPE 8/24 SAN Switch – 2 шт; - Кабель оптический OM4 LC/LC длиной не менее 5 метров – 16 шт; - Fibre Channel SFP+ модуль SW LC - 16 шт. | 1 |

Грузополучатель:

Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети»

Адрес: 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а ИНН 2801108200 КПП 253731001

- Оборудование АИИСКУЭ для Филиала «Электрические сети Еврейской автономной области» АО "ДРСК", г. Биробиджан.

| 5 | Система резервного копирования HPE StoreOnce | BB922A; HPE StoreOnce 3520 12TB System; 1. BB928A; HPE StoreOnce 8Gb Fibre Channel Card; 2. BB928A 0D1; Factory integrated; 2. BB951A; HPE StoreOnce 8Gb Fibre Channel Card LTU; 2. BB951A 0D1; Factory integrated; 2. H7J32A3; HPE 3Y Foundation Care NBD Service; 1. H7J32A3 XDP; HPE StoreOnce 3500 12TB Backup Supp; 1. HA113A1; HPE Installation Service; 1. HA113A1 5KK; HPE StoreOnce Basic Installation SVC; 1. Система резервного копирования HPE StoreOnce со след. характеристиками: - Номинальная емкость не менее 12Тб; - Дисковая библиотека должна иметь модульную конструкцию, обеспечивающую наращивание емкости и производительности; - Сырая емкость дисковой библиотеки должна масштабироваться до не менее чем 24 ТБ; - Должна поддерживаться технология дедупликации с блоком переменной длины; - Дедупликация должна выполняться в ходе сессии резервного копирования (inline); - Дедупликация не должна зависеть от ПО резервного копирования; - Дедупликация должна быть интегрирована с репликацией (реплицироваться должны только дедуплицированные данные); - Должна поддерживаться репликация данных по IP-каналам с аналогичными дисковыми библиотеками, как аппаратными, так и реализованными в виде виртуальных машин; - В максимальной конфигурации по сырой емкости производительность системы на запись должна быть не менее 4,6 Тбайт/ч; - Возможность увеличения производительности системы на запись до не менее 12,7 Тбайт/ч при использовании программного агента, который устанавливается на сервер резервного копирования, на котором работает ПО резервного копирования (HP DataProtector). При этом дедупликация должна быть произведена на сервере резервного копирования, а отправиться на дисковую систему должны уже дедуплицированные данные. - Дисковая подсистема должна обеспечивать аппаратную защиту дискового пространства не хуже, чем уровень RAID-6. - Дисковая библиотека должна иметь как минимум четыре порта 1 Гбит Ethernet и не менее четырех дополнительных портов FC 8 Гбит/с возможностью увеличения портов до не менее 8 или Ethernet 10 Гбит/с не менее 8; - Должна поддерживаться работа одновременно и эмуляции ленточных накопителей, и NAS-устройств (CIFC, NFS); - Должна обеспечиваться поддержка доступа к эмулированным ленточным накопителям по протоколам iSCSI и/или FC. Должны эмулироваться ленточные накопители форматов LTO-2, LTO-3, LTO-4, LTO-5, LTO-6; - Должна обеспечиваться поддержка доступа к эмулированным NAS-устройствам по протоколам CIFS и NFS; - Должна обеспечиваться работа по протоколу OST или другому подобному, с возможностью осуществления дедупликации на источнике (сервере резервного копирования). Указанный протокол типа OST или подобный должен обеспечивать возможность работы с данной дисковой библиотекой как при подключении к сетям Ethernet, так и к сетям Fibre Channel; - Программное обеспечение дисковой библиотеки, включая вышеуказанный протокол с обеспечением дедупликации на источнике, должно быть совместимо с программным обеспечением резервного копирования HP DataProtector и поддерживаться производителем поставляемого программного обеспечения резервного копирования; - Дисковая библиотека должна иметь исполнение, предназначенное для установки в стандартный 19” монтажный шкаф; - Дисковая библиотека в поставляемой комплектации должна занимать не более 2U; - В поставке должны быть предусмотрены инсталляционные работы. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Грузополучатель: Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Электрические Сети Еврейской автономной области»

Адрес: 679011, РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 ИНН 2801108200 КПП 790102001

- Оборудование АИИСКУЭ для Филиала «Южно-Якутские электрические сети» АО "ДРСК", г. Алдан.

| 6 | Шкаф коммуникационный APC, Rack PDU | NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black AR3350 + Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19 AP7553 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | ИБП APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V | SRT8KRMXLI | 1 |

Грузополучатель:

Филиал АО "ДРСК" Южно-Якутские электрические сети

Адрес: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 ИНН 2801108200 КПП 140202001