ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку гаражного оборудования

- Наименование продукции, объем поставки,  технические и функциональные характеристики, (потребительские свойства) и размеры продукции:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеллаж (металл) | Шт. | 12 | Размеры, мм: 1000х380х1960 Количество больших полок (шт.) 3 шт; Количество малых полок (шт.) 1 шт; Нагрузка на стеллаж, кг: не менее 500; |
| 2 | Шкаф для хранения инструмента и мелкого оборудования (металл) | Шт. | 4 | Размеры, мм: 800х400х1800 Количество больших полок (шт.) 1 шт; Количество малых полок (шт.) 1 шт; Нагрузка на шкаф, кг: не менее 200; Двойная распашная дверь. Возможность запирания на замок. |
| 3 | Верстак слесарный двух тумбовый (металл) | Шт. | 9 | Размеры, мм: 1250х750х750; Нагрузка, кг: Не менее 400; Каркас верстака: профильная стальная труба размером не менее 30х30 мм, толщина стенки не менее 2мм; Столешница: МДФ или многослойной фанеры толщиной не менее 24 мм, маслобензостойкое резиновое или металлическое покрытие (из листовой стали 1 мм); Количество ящиков выдвижных для хранения инструментов не менее 6 шт.; Количество ящиков выдвижных для хранения документов не менее 2 шт.; |
| 4 | Шкаф для уборочного инвентаря (металл) | Шт. | 2 | Размеры, мм: 500х300х1850 Нагрузка на стеллаж, кг: не менее 200; Возможность запирания на замок. |
| 5 | Шкаф для одежды (металл) | Шт. | 15 | Размеры внешние, мм: 350х300х1600 металл |
| 6 | Скамья для раздевальной | Шт. | 3 | Размеры, мм:950х300х450 |
| 7 | Электро точило наждачное | Шт. | 2 | Размеры, мм: не более 400х340х340 Мощность двигателя, не менее 450 Вт Напряжение, В 220 Частота вращения шлиф. кругов, об/мин 2950 Зернистость круга60, 80 Передача прямая Посадочный диаметр, мм32 Размеры заточных кругов, мм не менее 200 Толщина кругов, мм не менее 20 Комплектация: - Станок точильный; - Камень точильный (установлен, 2 штуки); - Защитный экран (2 комплекта); - Упор (2 комплекта); - Лампа; - Руководство по эксплуатации; - Упаковка. |
| 8 | Станок настольно-сверлильный | Шт. | 2 | Размеры, мм: не более 770х750х750 Тип привода Электрический Исполнение Настольный Скорость вращения 210 - 2580 об/мин Количество скоростей 12 Макс. d-сверления 16 мм Вылет оси шпинделя 127 мм Перемещение пиноли 60 мм Конец шпинделя МК 2 Диаметр колонны 60 мм Размер стола 210 х 195 мм Макс. расстояние шпиндель - основание 420 мм Потребляемая мощность не менее 0,4 кВт Механический упор для сверления на заданную глубину. Комплектация поставки: Станок; Сверлильный патрон 1-16 мм, в16; Оправка сверлильного патрона; Защитный экран сверлильного патрона; Тиски сверлильные; Комплект инструментов для обслуживания; Инструкция; Упаковка. |
| 9 | Тиски слесарные | Шт | 2 | Ширина губок, мм: не менее 140 Усилие зажима, кгс: не менее 3000 Глубина рабочего пространства, мм: не менее 95 Длина хода ползуна, мм: не менее180 Размеры, мм не менее 415x190x190 |
| 10 | Стул промышленный | Шт | 8 | Допустимая нагрузка не менее 140 кг. |
| 11 | Машина стиральная (автомат) для стирки спецодежды | Шт | 1 | Загрузка одежды не менее 6 кг |

Допускается отклонение в размерах оборудования в пределах ± 20 мм.

- Требования к безопасности продукции, ее качеству, иные требования

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузополучатель: | Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», ИНН/КПП 2801108200/280102003ОКПО 97987579,. П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 2 | Гарантийный период: | Не менее 12 месяцев |
| 3 | Требования безопасности | Соответствие требованиям ГОСТ Р 56567-2015 «Стеллажи сборно-разборные», ГОСТ р 56356-2015 «Стеллажи металлические для архивов. Технические условия», ГОСТ Р 55525-2013 «Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия» |
| 4 | Дополнительные требования: | 1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника. 2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТу на предлагаемую продукцию. 3. Продукция должна быть новая не ранее 2016-2017 гг. выпуска, и ранее неиспользуемой и соответствовать техническим требованиям технического задания. 4. Выполнение требований закона РФ «О защите прав потребителей». |
| 6 | Требования к условиям оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 7 | Срок поставки | до 30 октября 2017 г. с возможностью досрочной поставки. |