| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа |  | Кол-во |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛЗ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105-5 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 |  | 2 |  | 1180 кг |  |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 |  | 1 |  |  |  |  |
| Надставка ТС-2(М) |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.24 |  | 1 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ 73(М) |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 |  | 1 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ8 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.8 |  | 1 |  |  |  |  |
| Штырь |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.03 |  | 2 |  |  |  |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.49 |  | 3 |  |  |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШФ20-Г1 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22863-77 |  | 8 |  |  |  |  |
| Колпачок К-10 |  |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 |  | 8 |  |  |  |  |
| Спиральная пружинная вязка |  |  |  |  |  |  | ВС-50 |  | 16 |  |  |  |  |
| Ушко однолапчатое |  |  |  |  |  |  | У1-7-16 |  | 6 |  |  |  |  |
| Звено промежуточное трехлапчатое |  |  |  |  |  |  | ПРТ-7-1 |  | 6 |  |  |  |  |
| Зажим натяжной болтовой заклинивающий |  |  |  |  |  |  | НБ-2-6 |  | 6 |  |  |  |  |
| Серьга |  |  |  |  |  |  | СРС 7-16 |  | 6 |  |  |  |  |
| Изолятор подвесной |  |  |  |  |  |  | ПС-70 |  | 12 |  |  |  |  |
| Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  |  | ТУ 34-13-10273-88 |  | 1 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | RР 150 |  | 3 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | RРN 150 |  | 3 |  |  |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП3 1×50 |  | 0,095 |  | км |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП4 4×16 |  | 1 |  | м |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 50 |  | 9 |  |  |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 16 |  | 3 |  |  |  |  |
| Плашечный зажим |  |  |  |  |  |  | СD35 |  | 1 |  |  |  |  |
| Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 |  | 3м |  | 4,8 кг |  |  |
| Сталь Ø 10 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 |  | 5м |  | 3,1 кг |  |  |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 9 |  |  |  |  |
| Болт М10×50 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 |  | 9 |  |  |  |  |
| Шайба Ø 12 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 |  | 18 |  |  |  |  |
| Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая КТПН-250/10/0,4-Т-ВВ-УХЛ1 |  |  |  |  |  |  | Комплектацию смотри лист № 16 |  | 1 |  |  |  |  |
| Приставка ПТ 33-4 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 13579-78 |  | 4 |  | 310 кг |  |  |
| ПГС |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,4 м3 |  | 20 т |  |  |
| Заземление ВЛ, КТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь полосовая 40х4 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 103-76 |  | 29 м |  | 37 кг |  |  |
| ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ95 |  |  |  |  |  |  | 20.0139 |  | 8 |  | 800 кг |  |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кронштейн У4 |  |  |  |  |  |  | 25.0017-36 |  | 4 |  | шт |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  |  | 25.0017-43 |  | 6,65 |  | м |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 34/2017-ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Спецификация оборудования |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 29 |  | 34 |  |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |  |
| Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зажим для ЗП6 |  |  |  |  |  |  | Р 72 |  | 4 |  |  |  |  |
| Анкерный кронштейн |  |  |  |  |  |  | CS10.3 |  | 6 |  |  |  |  |
| Натяжной зажим |  |  |  |  |  |  | РА1500 |  | 6 |  |  |  |  |
| Комплект промежуточной подвески |  |  |  |  |  |  | ES 1500 |  | 1 |  |  |  |  |
| Металлическая лента 20х0,7х1000 мм |  |  |  |  |  |  | F207 |  | 14 |  | м |  |  |
| Бугель |  |  |  |  |  |  | NB20 |  | 12 |  |  |  |  |
| Скрепа |  |  |  |  |  |  | NC 20 |  | 2 |  |  |  |  |
| Плашечный зажим |  |  |  |  |  |  | СD35 |  | 4 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | ПС-2-1 |  | 4 |  |  |  |  |
| Стяжной хомут |  |  |  |  |  |  | Е778 |  | 8 |  |  |  |  |
| Зажим для наложения защитного заземления |  |  |  |  |  |  | РС 481 |  | 8 |  |  |  |  |
| Герметичный колпачок |  |  |  |  |  |  | СЕ 25.150 |  | 4 |  |  |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 70 |  | 4 |  |  |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП-2А 3х70+1х70 |  | 0,115 |  | км |  |  |
| ПГС |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 м3 |  | 8 т |  |  |
| Заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 |  | 9 м |  | 14,4 кг |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 34/2017-ЭС |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |