| Позиция обозначение |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Кол. |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛРП |  |  | Разъединитель РЛНДз-10/400 У1 с приводом ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| FV1-FV3 |  |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 У1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| FU1-FU3 |  |  | Предохранитель ПКТ 101-10-31,5 У1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| ТМ1 |  |  | Силовой трансформатор ТМГ-250/10-У1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| QF1 |  |  | Выключатель автоматический ВА 88-37, 400 А |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ТА1-ТА3 |  |  | Трансформаторы тока ТШП-0,66 400/5 А |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| FV4-FV6 |  |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-0,5 У1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| QF2 |  |  | Выключатель автоматический ВА88-35, Iр.=160А |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| QF3; QF4 |  |  | Выключатель автоматический ВА88-35, Iр.=100А |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| ТА4-ТА6 |  |  | Трансформаторы тока ТШП-0,66 200/5 А |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| ТА7-ТА12 |  |  | Трансформаторы тока ТШП-0,66 100/5 А |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| РА1 |  |  | Амперметр 400/5 А |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| ХТ |  |  | Коробка испытательная переходная РП-6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ХТ |  |  | Коробка испытательная переходная КИ У3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | GSM модем iRZ MC52i-485GI, в комплекте с блоком питания и антенной |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Таймер электронный ТЭ-15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| SN1 |  |  | Переключатель ПКУ3-58-Ф2048-У2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| PV1 |  |  | Вольтметр Э378, 0-500 В |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 202/2017-ЭС |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист |  | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | Перечень элементов схемы КТП | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 15 |  | 29 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |