### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

| Согласовано: ________________ А.Г. Кривобоков «___» ___________________ 2017г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кадастровые работы по земельным участкам и ОКС расположенным на территории Константиновского района Амурской области

- Цель работы:

Целью работы является:

  - постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков, расположенных под опорами ВЛ, ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/35 кВ;

  - постановка на государственный кадастровый учёт ОКС ПС-110/35 кВ, ВЛ-110-35 кВ, ВЛ-10, кВ с комплексом ТП-10/0,4 кВ указанных в перечне объектов;

  - постановка на государственный кадастровый учёт ВЛ-0,4 кВ по населённым пунктам, указанных в перечне объектов, единым объектом капитального строительства (ОКС);

  - установление границ охранных зон объектов, указанных в перечне, электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

  - получение кадастровых выписок на земельные участки и объекты недвижимости;

  - получение выписки с указанием кадастровых номеров границ охранных зон ВЛ, ТП, ПС;

Перечень объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объёме, содержащемся во 2 разделе:

| № | инв.номер | наименование объекта | Протяжённость, км | количество опор, площадных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяжённость ВЛ |  |  | 1007,3 | 12411 |
| Общее количество ТП/ПС |  |  |  | 310 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| № | инв.номер | наименование объекта и его ориентировочное место расположение | Протяжённость, км | количество опор, площадных объектов |
| с.Верхнеполтавка |  |  |  |  |
| 1 | CS0000555 | ВЛ-0.4 с.Верхнеполтавка | 15.575 | 445 |
|  | CS0000858 | ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-2 |  | 1 |
|  | CS0000916 | ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-17 |  | 1 |
|  | AS0006282 | ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-21 |  | 1 |
|  | - CS0002121 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-1 |  | - 1 |
|  | - CS0002115 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-10 |  | - 1 |
|  | - CS0002120 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-11 |  | - 1 |
|  | - CS0002122 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-12 |  | - 1 |
|  | - CS0002407 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-13 |  | - 1 |
|  | - CS0002334 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-15 |  | - 1 |
|  | - CS0002408 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-16 |  | - 1 |
|  | - CS0001823 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-18 |  | - 1 |
|  | - CS0001813 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-19 |  | - 1 |
|  | - CS0001810 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-20 |  | - 1 |
|  | - CS0002124 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-3 |  | - 1 |
|  | - CS0002116 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-5 |  | - 1 |
|  | - CS0002117 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-6 |  | - 1 |
|  | - CS0002125 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-7 |  | - 1 |
|  | - CS0002118 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-8 |  | - 1 |
|  | - CS0002123 | - ТП 10/0.4 с.Верхнеполтавка 14-9 |  | - 1 |
|  | CS0002305 | ПС 35/10 Верхняя Полтавка |  | 1 |
| с.Войково |  |  |  |  |
| 2 | CS0000606 | ВЛ-0.4 с.Войково | 5,435 | 143 |
|  | CS0001817 | ТП 10/0.4 с.Войково 3-1 |  | 1 |
|  | CS0001816 | ТП 10/0.4 с.Войково 3-2 |  | 1 |
|  | CS0001815 | ТП 10/0.4 с.Войково 3-3 |  | 1 |
|  | CS0002168 | ТП 10/0.4 с.Войково 3-4 |  | 1 |
|  | CS0001702 | ТП 10/0.4 с.Войково 3-5 |  | 1 |
| с.Зеньковка |  |  |  |  |
| 3 | CS0002196 | ВЛ-0.4 с.Зеньковка | 8.855 | 253 |
|  | CS0002196 | ТП 10/0.4 с.Зеньковка 15-1 |  | 1 |
|  | CS0002405 | ТП 10/0.4 с.Зеньковка 15-10 |  | 1 |
|  | CS0002226 | ТП 10/0.4 с.Зеньковка 15-11 |  | 1 |
|  | CS0001869 | ТП 10/0.4 с.Зеньковка 15-2 |  | 1 |
|  | CS0002197 | ТП 10/0.4 с.Зеньковка 15-3 |  | 1 |
|  | CS0002191 | ТП 10/0.4 с.Зеньковка 15-4 |  | 1 |
|  | CS0001751 | ТП 10/0.4 с.Зеньковка 15-5 |  | 1 |
|  | CS0002352 | ТП 10/0.4 с.Зеньковка 15-8 |  | 1 |
|  | CS0002404 | ТП 10/0.4 с.Зеньковка 15-9 |  | 1 |
| с.Золотоножка |  |  |  |  |
|  | CS0000857 | ВЛ-0.4 с.Золотоножка | 7,283 | 211 |
|  | CS0002190 | ТП 10/0.4 с.Золотоножка 16-1 |  | 1 |
|  | CS0001867 | ТП 10/0.4 с.Золотоножка 16-2 |  | 1 |
|  | CS0001868 | ТП 10/0.4 с.Золотоножка 16-3 |  | 1 |
|  | CS0002231 | ТП 10/0.4 с.Золотоножка 16-4 |  | 1 |
|  | CS0002414 | ТП 10/0.4 с.Золотоножка 16-5 |  | 1 |
|  | CS0001701 | ТП 10/0.4 с.Золотоножка 16-6 |  | 1 |
|  | CS0001700 | ТП 10/0.4 с.Золотоножка 16-7 |  | 1 |
|  | CS0002158 | ТП 10/0.4 с.Золотоножка 16-8 |  | 1 |
|  | CS0002225 | ТП 10/0.4 с.Золотоножка 16-9 |  | 1 |
| с.Ключи |  |  |  |  |
| 4 | CS0000575 | ВЛ-0.4 с.Ключи | 13,51 | 376 |
|  | CS0002264 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-1 |  | 1 |
|  | CS0002252 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-10 |  | 1 |
|  | CS0002249 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-11 |  | 1 |
|  | CS0001812 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-12 |  | 1 |
|  | CS0002092 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-13 |  | 1 |
|  | CS0001714 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-14 |  | 1 |
|  | CS0001715 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-15 |  | 1 |
|  | CS0001716 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-16 |  | 1 |
|  | CS0001713 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-17 |  | 1 |
|  | CS0001844 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-18 |  | 1 |
|  | CS0002154 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-19 |  | 1 |
|  | CS0002159 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-2 |  | 1 |
|  | CS0001853 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-3 |  | 1 |
|  | CS0002164 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-4 |  | 1 |
|  | CS0002056 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-5 |  | 1 |
|  | CS0002253 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-7 |  | 1 |
|  | CS0001811 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-8 |  | 1 |
|  | CS0002207 | ТП 10/0.4 с.Ключи 11-9 |  | 1 |
|  | CS0001755 | ПС 35/10 Ключи |  | 1 |
| с.Коврижка |  |  |  |  |
| 5 | CS0000610 | ВЛ-0.4 с.Коврижка | 9,135 | 261 |
|  | CS0002194 | ТП 10/0.4 с.Коврижка 6-10 |  | 1 |
|  | CS0002268 | ТП 10/0.4 с.Коврижка 6-10 |  | 1 |
|  | CS0002156 | ТП 10/0.4 с.Коврижка 6-11 |  | 1 |
|  | CS0002412 | ТП 10/0.4 с.Коврижка 6-14 |  | 1 |
|  | CS0001712 | ТП 10/0.4 с.Коврижка 6-16 |  | 1 |
|  | CS0002193 | ТП 10/0.4 с.Коврижка 6-2 |  | 1 |
|  | CS0002195 | ТП 10/0.4 с.Коврижка 6-3 |  | 1 |
|  | CS0002155 | ТП 10/0.4 с.Коврижка 6-4 |  | 1 |
|  | CS0002206 | ТП 10/0.4 с.Коврижка 6-5 |  | 1 |
|  | CS0002162 | ТП 10/0.4 с.Коврижка 6-7 |  | 1 |
|  | CS0002250 | ТП 10/0.4 с.Коврижка 6-9 |  | 1 |
|  | CS0001764 | ПС 35/10 Коврижка |  | 1 |
| с. Константиновка |  |  |  |  |
| 6. | CS0000613 | ВЛ-0,4 кВ с. Константиновка | 117,144 | 2416 |
|  | CS0001934 | КТП 10/0.4 с.Константиновка 1-1 |  | 1 |
|  | CS0001577 | МТП 10/0.4 с.Константиновка 1-2 |  | 1 |
|  | CS0001182 | КТП 10/0.4 с.Константиновка 1-3 |  | 1 |
|  | CS0002153 | КТП 10/0.4 с.Константиновка 1-4 |  | 1 |
|  | AS0001635 | КТП с. Константиновка 1-5 |  | 1 |
|  | AS0001608 | КТП с. Константиновка 1-6 |  | 1 |
|  | CS0001805 | КТП 10/0.4 с.Константиновка 1-7 |  | 1 |
|  | CS0000613 | КТП 10/0.4 с.Константиновка 1-8 |  | 1 |
|  | CS0001215 | КТП 10/0.4 с.Константиновка 1-9 |  | 1 |
|  | AS0001607 | КТП с. Константиновка 1-10 |  | 1 |
|  | AS0001612 | КТП с. Константиновка 1-11 |  | 1 |
|  | AS0001620 | КТП с. Константиновка 1-12 |  | 1 |
|  | AS0001621 | МТП с. Константиновка 1-13 |  | 1 |
|  | AS0001532 | КТП с. Константиновка 1-14 |  | 1 |
|  | AS0001524 | КТП с. Константиновка 1-15 |  | 1 |
|  | AS0001610 | КТП с. Константиновка 1-16 |  | 1 |
|  | AS0001528 | ЗТП с. Константиновка 1-17 |  | 1 |
|  | AS0001606 | КТП с. Константиновка 1-18 |  | 1 |
|  | AS0001609 | КТП с. Константиновка 1-19 |  | 1 |
|  | AS0001527 | ЗТП с. Константиновка 1-20 |  | 1 |
|  | AS0001616 | КТП с. Константиновка 1-21 |  | 1 |
|  | AS0001636 | КТП с. Константиновка 1-22 |  | 1 |
|  | AS0001639 | КТП с. Константиновка 1-23 |  | 1 |
|  | AS0001638 | КТП с. Константиновка 1-24 |  | 1 |
|  | AS0001526 | МТП с. Константиновка 1-25 |  | 1 |
|  | AS0001542 | КТП с. Константиновка 1-26 |  | 1 |
|  | AS0001614 | МТП с. Константиновка 1-27 |  | 1 |
|  | AS0001530 | КТП с. Константиновка 1-28 |  | 1 |
|  | AS0001525 | ЗТП с. Константиновка 1-29 |  | 1 |
|  | AS0001615 | МТП с. Константиновка 1-30 |  | 1 |
|  | AS0001617 | КТП с. Константиновка 1-31 |  | 1 |
|  | AS0001618 | КТП с. Константиновка 1-32 |  | 1 |
|  | AS0001613 | КТП с. Константиновка 1-33 |  | 1 |
|  | AS0001611 | КТП с. Константиновка 1-34 |  | 1 |
|  | AS0001631 | МТП с. Константиновка 1-35 |  | 1 |
|  | AS0001642 | МТП с. Константиновка 1-36 |  | 1 |
|  | AS0001623 | КТП с. Константиновка 1-37 |  | 1 |
|  | AS0001622 | КТП с. Константиновка 1-38 |  | 1 |
|  | AS0001637 | КТП с. Константиновка 1-39 |  | 1 |
|  | AS0001640 | КТП с. Константиновка 1-40 |  | 1 |
|  | AS0001641 | КТП с. Константиновка 1-41 |  | 1 |
|  | AS0001619 | МТП с. Константиновка 1-42 |  | 1 |
|  | AS0001625 | КТП с. Константиновка 1-43 |  | 1 |
|  | AS0001627 | КТП с. Константиновка 1-44 |  | 1 |
|  | AS0001643 | КТП с. Константиновка 1-45 |  | 1 |
|  | AS0001634 | КТП с. Константиновка 1-46 |  | 1 |
|  | AS0001632 | КТП с. Константиновка 1-47 |  | 1 |
|  | AS0001624 | ЗТП с. Константиновка 1-48 |  | 1 |
|  | AS0001629 | КТП с. Константиновка 1-49 |  | 1 |
|  | AS0001633 | КТП с. Константиновка 1-50 |  | 1 |
|  | AS0001630 | ЗТП с. Константиновка 1-51 |  | 1 |
|  | AS0001628 | КТП с. Константиновка 1-52 |  | 1 |
|  | AS0001626 | КТП с. Константиновка 1-53 |  | 1 |
|  | CS0001706 | ТП 10/0.4 с.Константиновка 1-54 |  | 1 |
|  | AS0003901 | КТП с. Константиновка 1-55 |  | 1 |
|  | CS0002407 | КТП с. Константиновка 1-56 |  | 1 |
|  | CS0002408 | КТП с. Константиновка 1-57 |  | 1 |
|  | CS0001823 | КТП с. Константиновка 1-58 |  | 1 |
|  | CS0001813 | МТП с. Константиновка 1-59 |  | 1 |
|  | CS0001799 | ПС 35/10 Береговая |  | 1 |
| с.Крестовоздвиженка |  |  |  |  |
| 7. | CS0000608 | ВЛ-0.4 с.Крестовоздвиженка | 17,8 | 484 |
|  | AS0020733 | ВЛ-0.4 с.Крестовоздвиженка |  | 1 |
|  | CS0002157 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-1 |  | 1 |
|  | CS0002256 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-10 |  | 1 |
|  | CS0002353 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-15 |  | 1 |
|  | CS0002346 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-16 |  | 1 |
|  | CS0002350 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-17 |  | 1 |
|  | CS0002351 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-18 |  | 1 |
|  | CS0002348 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-19 |  | 1 |
|  | CS0002044 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-2 |  | 1 |
|  | CS0002349 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-20 |  | 1 |
|  | CS0002347 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-21 |  | 1 |
|  | CS0001698 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-22 |  | 1 |
|  | CS0001214 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-24 |  | 1 |
|  | CS0001189 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-25 |  | 1 |
|  | CS0002409 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-29 |  | 1 |
|  | CS0002045 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-3 |  | 1 |
|  | CS0002410 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-30 |  | 1 |
|  | CS0002254 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-4 |  | 1 |
|  | CS0002046 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-5 |  | 1 |
|  | CS0002261 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-6 |  | 1 |
|  | CS0002161 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-7 |  | 1 |
|  | CS0001870 | ТП 10/0.4 с.Крестовоздвиженка 8-14 |  | 1 |
|  | CS0001797 | ПС 110/35/10 Узловая |  | 1 |
|  | CS0001696 | ПС 35/10 Комплекс |  | 1 |
| с.Нижнеполтавка |  |  |  |  |
| 8 | CS0000856 | ВЛ-0.4 с.Нижнеполтавка | 22,185 | 602 |
|  | CS0002223 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-9 |  | 1 |
|  | CS0001843 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-1 |  | 1 |
|  | CS0002087 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-10 |  | 1 |
|  | CS0002083 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-11 |  | 1 |
|  | CS0002080 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-12 |  | 1 |
|  | CS0002085 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-14 |  | 1 |
|  | CS0002089 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-15 |  | 1 |
|  | CS0002084 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-2 |  | 1 |
|  | CS0002263 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-20 |  | 1 |
|  | CS0001852 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-22 |  | 1 |
|  | CS0002149 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-23 |  | 1 |
|  | CS0002417 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-24 |  | 1 |
|  | CS0002415 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-25 |  | 1 |
|  | CS0002416 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-26 |  | 1 |
|  | CS0002418 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-27 |  | 1 |
|  | CS0002413 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-28 |  | 1 |
|  | CS0002079 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-3 |  | 1 |
|  | CS0001703 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-32 |  | 1 |
|  | CS0002088 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-35 |  | 1 |
|  | CS0002147 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-37 |  | 1 |
|  | CS0002148 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-39 |  | 1 |
|  | CS0002262 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-4 |  | 1 |
|  | CS0001847 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-40 |  | 1 |
|  | CS0001851 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-5 |  | 1 |
|  | CS0002081 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-6 |  | 1 |
|  | CS0002082 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-7 |  | 1 |
|  | CS0002086 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-8 |  | 1 |
|  | CS0001800 | ПС 35/10 Полтавка |  | 1 |
|  | CS0002089 | ТП 10/0.4 с.Нижнеполтавка 12-27 |  | 1 |
| с.Новопетровка |  |  |  |  |
| 9 | CS0000719 | ВЛ-0.4 с.Новопетровка | 10,71 | 306 |
|  | CS0002170 | ТП 10/0.4 с.Новопетровка 4-1 |  | 1 |
|  | CS0002160 | ТП 10/0.4 с.Новопетровка 4-11 |  | 1 |
|  | CS0002171 | ТП 10/0.4 с.Новопетровка 4-2 |  | 1 |
|  | CS0002214 | ТП 10/0.4 с.Новопетровка 4-3 |  | 1 |
|  | CS0001814 | ТП 10/0.4 с.Новопетровка 4-4 |  | 1 |
|  | CS0002169 | ТП 10/0.4 с.Новопетровка 4-6 |  | 1 |
|  | CS0001708 | ТП 10/0.4 с.Новопетровка 4-7 |  | 1 |
|  | CS0001709 | ТП 10/0.4 с.Новопетровка 4-8 |  | 1 |
|  | CS0002163 | ТП 10/0.4 с.Новопетровка 4-10 |  | 1 |
|  | CS0002406 | ТП 10/0.4 с. Новопетровка 4-12 |  | 1 |
|  | CS0002411 | ТП 10/0.4 с. Новопетровка 4-5 |  | 1 |
|  | CS0002048 | ТП 10/0.4 с. Новопетровка 4-9 |  | 1 |
|  | CS0002240 | ПС 35/10 Луговая |  | 1 |
| с.Новотроицкое |  |  |  |  |
| 10 | CS0000584 | ВЛ-0.4 с.Новотроицкое | 7,315 | 204 |
|  | CS0002222 | ТП 10/0.4 с.Новотроицкое 10-1 |  | 1 |
|  | CS0002220 | ТП 10/0.4 с.Новотроицкое 10-13 |  | 1 |
|  | CS0001717 | ТП 10/0.4 с.Новотроицкое 10-14 |  | 1 |
|  | CS0001850 | ТП 10/0.4 с.Новотроицкое 10-15 |  | 1 |
|  | CS0002267 | ТП 10/0.4 с.Новотроицкое 10-2 |  | 1 |
|  | CS0002228 | ТП 10/0.4 с.Новотроицкое 10-3 |  | 1 |
|  | CS0002224 | ТП 10/0.4 с.Новотроицкое 10-4 |  | 1 |
|  | CS0002230 | ТП 10/0.4 с.Новотроицкое 10-5 |  | 1 |
|  | CS0002229 | ТП 10/0.4 с.Новотроицкое 10-6 |  | 1 |
|  | CS0002221 | ТП 10/0.4 с.Новотроицкое 10-7 |  | 1 |
|  | CS0002227 | ТП 10/0.4 с.Новотроицкое 10-8 |  | 1 |
|  | CS0002259 | ТП 10/0.4 с.Новотроицкое 10-9 |  | 1 |
| с.Октябрьское |  |  |  |  |
| 11 | CS0000609 | ВЛ-0.4 с.Октябрьское | 1,99 | 58 |
|  | CS0002203 | ТП 10/0.4 с.Октябрьское 5-1 |  | 1 |
|  | CS0002204 | ТП 10/0.4 с.Октябрьское 5-2 |  | 1 |
| с.Орловка |  |  |  |  |
| 12 | CS0000612 | ВЛ-0.4 с.Орловка | 7,175 | 205 |
|  | CS0002151 | ТП 10/0.4 с.Орловка 2-1 |  | 1 |
|  | CS0001739 | ТП 10/0.4 с.Орловка 2-10 |  | 1 |
|  | CS0001711 | ТП 10/0.4 с.Орловка 2-12 |  | 1 |
|  | CS0002150 | ТП 10/0.4 с.Орловка 2-3 |  | 1 |
|  | CS0001699 | ТП 10/0.4 с.Орловка 2-4 |  | 1 |
|  | CS0001720 | ТП 10/0.4 с.Орловка 2-5 |  | 1 |
|  | CS0002152 | ТП 10/0.4 с.Орловка 2-6 |  | 1 |
|  | CS0001625 | ТП 10/0.4 с.Орловка 2-7 |  | 1 |
|  | CS0001710 | ТП 10/0.4 с.Орловка 2-8 |  | 1 |
|  | CS0001719 | ПС 35/10 Орловка |  | 1 |
| с.Семидомка |  |  |  |  |
| 13 | CS0000611 | ВЛ-0.4 с.Семидомка | 7,725 | 221 |
|  | CS0002200 | ТП 10/0.4 с.Семидомка 7-1 |  | 1 |
|  | CS0002127 | ТП 10/0.4 с.Семидомка 7-10 |  | 1 |
|  | CS0002126 | ТП 10/0.4 с.Семидомка 7-3 |  | 1 |
|  | CS0002128 | ТП 10/0.4 с.Семидомка 7-4 |  | 1 |
|  | CS0002201 | ТП 10/0.4 с.Семидомка 7-6 |  | 1 |
|  | CS0001190 | ПС 35/10 Семидомка |  | 1 |
| с.Среднеполтавка |  |  |  |  |
| 14 | CS0000560 | ВЛ-0.4 с.Среднеполтавка | 6,65 | 184 |
|  | CS0001862 | ТП 10/0.4 с.Среднеполтавка 13-2 |  | 1 |
|  | CS0001863 | ТП 10/0.4 с.Среднеполтавка 13-3 |  | 1 |
|  | CS0001704 | ТП 10/0.4 с.Среднеполтавка 13-4 |  | 1 |
|  | CS0001705 | ТП 10/0.4 с.Среднеполтавка 13-5 |  | 1 |
|  | CS0001706 | ТП 10/0.4 с.Среднеполтавка 13-6 |  | 1 |
|  | CS0001707 | ТП 10/0.4 с.Среднеполтавка 13-7 |  | 1 |
|  | CS0002189 | ТП 10/0.4 с.Среднеполтавка 13-8 |  | 1 |
|  | CS0001806 | ТП 10/0.4 с.Среднеполтавка 13-9 |  | 1 |
| с.Уртуй |  |  |  |  |
| 15 | CS0000580 | ВЛ-0.4 с.Уртуй | 8,12 | 230 |
|  | CS0002059 | ТП 10/0.4 с.Уртуй 14-17 |  | 1 |
|  | CS0002266 | ТП 10/0.4 с.Уртуй 9-1 |  | 1 |
|  | CS0002269 | ТП 10/0.4 с.Уртуй 9-11 |  | 1 |
|  | CS0001871 | ТП 10/0.4 с.Уртуй 9-12 |  | 1 |
|  | CS0002175 | ТП 10/0.4 с.Уртуй 9-2 |  | 1 |
|  | CS0001821 | ТП 10/0.4 с.Уртуй 9-3 |  | 1 |
|  | CS0001822 | ТП 10/0.4 с.Уртуй 9-4 |  | 1 |
|  | CS0002260 | ТП 10/0.4 с.Уртуй 9-5 |  | 1 |
|  | CS0002047 | ТП 10/0.4 с.Уртуй 9-8 |  | 1 |
|  | CS0001697 | ПС 35/10 Уртуй |  | 1 |
| Магистральные линии электропередачи |  |  |  |  |
| 16 | AS0001531 | ВЛ -10 Ф-12; Ф-14 с.Константиновка | 22,05 | 294 |
| 17 | CS0000695 | ВЛ-10 ПС Береговая ф-1 | 3,9 | 52 |
| 18 | CS0000566 | ВЛ-10 ПС Береговая ф-3 | 4,005 | 54 |
| 19 | CS0001001 | ВЛ-10 ПС Береговая ф-6 | 0,075 | 1 |
| 20 | CS0000741 | ВЛ-10 ПС Верхняя ф-1 | 21,07 | 301 |
| 21 | CS0000782 | ВЛ-10 ПС Верхняя ф-14 | 7,35 | 105 |
| 22 | CS0000565 | ВЛ-10 ПС Верхняя ф-4 | 12,46 | 178 |
| 23 | AS0022853 | ВЛ-10 ПС Верхняя ф-11 | 4 | 56 |
| 24 | CS0000998 | ВЛ-10 ПС Ключи ф-1 | 7,65 | 102 |
| 25 | CS0000569 | ВЛ-10 ПС Ключи ф-13 | 4,62 | 66 |
| 26 | CS0000570 | ВЛ-10 ПС Ключи ф-17 | 18,15 | 242 |
| 27 | CS0000567 | ВЛ-10 ПС Ключи ф-6 | 5,335 | 73 |
| 28 | CS0000568 | ВЛ-10 ПС Ключи ф-7 | 0,42 | 6 |
| 29 | CS0000751 | ВЛ-10 ПС Коврижка ф-1 | 4,83 | 64 |
| 30 | CS0000526 | ВЛ-10 ПС Коврижка ф-2 | 3,075 | 41 |
| 31 | CS0000994 | ВЛ-10 ПС Коврижка ф-5 | 3,45 | 46 |
| 32 | CS0000554 | ВЛ-10 ПС Коврижка ф-9 | 0,6 | 8 |
| 33 | CS0000996 | ВЛ-10 ПС Комплекс ф-10 | 1,5 | 20 |
| 34 | CS0000572 | ВЛ-10 ПС Комплекс ф-13 | 0,825 | 11 |
| 35 | CS0000571 | ВЛ-10 ПС Комплекс ф-5 | 1,05 | 14 |
| 36 | CS0000546 | ВЛ-10 ПС Луговая ф-5 | 11,05 | 147 |
| 37 | CS0001002 | ВЛ-10 ПС Луговая ф-6 | 1,65 | 22 |
| 38 | CS0001104 | ВЛ-10 ПС Луговая ф-9 | 7,58 | 100 |
| 39 | CS0000489 | ВЛ-10 ПС Орловка ф-8 | 17,43 | 232 |
| 40 | CS0000491 | ВЛ-10 ПС Орловка ф-9 | 1,425 | 19 |
| 41 | CS0000543 | ВЛ-10 ПС Полтавка ф-10 | 2,73 | 39 |
| 42 | CS0000545 | ВЛ-10 ПС Полтавка ф-4 | 8,61 | 123 |
| 43 | CS0000579 | ВЛ-10 ПС Полтавка ф-5 | 21,77 | 311 |
| 44 | CS0000527 | ВЛ-10 ПС Полтавка ф-8 | 17 | 242 |
| 45 | CS0000573 | ВЛ-10 ПС Полтавка ф-9 | 15 | 214 |
| 46 | AS0001683 | ВЛ-10 кВ ф-3 ПС Полтавка | 13,16 | 188 |
| 47 | CS0001109 | ВЛ-10 ПС Семидомка ф-10 | 0,45 | 6 |
| 48 | CS0000767 | ВЛ-10 ПС Семидомка ф-13 | 3,3 | 44 |
| 49 | CS0000759 | ВЛ-10 ПС Семидомка ф-2 | 1,125 | 15 |
| 50 | CS0000760 | ВЛ-10 ПС Семидомка ф-5 | 0,845 | 11 |
| 51 | CS0000915 | ВЛ-10 ПС Узловая ф-10 | 2,925 | 39 |
| 52 | CS0000528 | ВЛ-10 ПС Узловая ф-12 | 9,255 | 123 |
| 53 | CS0000997 | ВЛ-10 ПС Узловая ф-2 | 0,05 | 1 |
| 54 | CS0000995 | ВЛ-10 ПС Узловая ф-4 | 14,955 | 199 |
| 55 | CS0000525 | ВЛ-10 ПС Узловая ф-8 | 18,855 | 251 |
| 56 | CS0000896 | ВЛ-10 ПС Уртуй ф-1 | 12,675 | 169 |
| 57 | CS0000796 | ВЛ-10 ПС Уртуй ф-12 | 9,075 | 121 |
| 58 | CS0001000 | ВЛ-10 ПС Уртуй ф-4 | 1,4 | 20 |
| 59 | CS0000523 | ВЛ-10 ПС Уртуй ф-6 | 1,725 | 23 |
| 60 | CS0000892 | ВЛ-10 ПС Уртуй ф-9 | 2,325 | 31 |
| 61 | CS0001105 | ВЛ-10 РП Зеньковка ф-10 | 3,5 | 50 |
| 62 | CS0001005 | ВЛ-10 РП Зеньковка ф-12 | 14,475 | 193 |
| 63 | CS0000832 | ВЛ-10 РП Зеньковка ф-5 | 3,375 | 43 |
| 64 | CS0001004 | ВЛ-10 РП Новотроицкое ф-3 | 1,82 | 26 |
| 65 | CS0000999 | ВЛ-10 РП Новотроицкое ф-8 | 0,42 | 6 |
| 66 | CS0000743 | ВЛ-10 РП Среднеполтавка ф-10 | 0,63 | 9 |
| 67 | CS0000750 | ВЛ-10 РП Среднеполтавка ф-5 | 1,75 | 25 |
| 68 | CS0000750 | ВЛ-10 РП Среднеполтавка ф-12 | 2,6 | 37 |
| 69 | CS0000748 | ВЛ-35 Береговая-Орловка-Луговая | 27,05 | 382 |
| 70 | CS0000843 | ВЛ-35 В-Полтавка - Н-Полтавка | 34,5 | 126 |
| 71 | CS0000576 | ВЛ-35 Коврижка-Семидомка | 7,12 | 49 |
| 72 | CS0000511 | ВЛ-35 Узловая-Береговая | 20,47 | 91 |
| 73 | CS0001118 | ВЛ-35 Узловая-Коврижка | 11,2 | 55 |
| 74 | CS0000506 | ВЛ-35 Узловая-Комплекс-Ключи-Полтавка | 30,75 | 117 |
| 75 | CS0000839 | ВЛ-110 Белогорск-Белая с отп. на Некрасовку | 75 | 280 |
| 76 | CS0001006 | ВЛ-110 Белогорск-Возжаевка | 20,6 | 90 |
| 77 | CS0001008 | ВЛ-110 Белогорск-Нагорная | 17,8 | 105 |
| 78 | CS0000517 | ВЛ-35 Белогорск-Амурсельмаш | 1,46 | 11 |
| 79 | CS0001014 | ВЛ-35 Белогорск-Васильевка | 3 | 24 |
| 80 | CS0001010 | ВЛ-35 Белогорск-Пригородная | 3,5 | 16 |
| 81 | CS0001015 | ВЛ-35 Васильевка-Комсомольская | 29,4 | 350 |
| 82 | CS0000787 | ВЛ-35 Возжаевка-Заречная | 15,73 | 65 |
| 83 | CS0001012 | ВЛ-35 Возжаевка-Индустрия | 1,8 | 12 |
| 84 | CS0001016 | ВЛ-35 Возжаевка-Тупиковая | 1,5 | 17 |
| 85 | CS0000791 | ВЛ-35 Заречная-Некрасовка | 25,22 | 93 |
| 86 | AS0006205 | ВЛ-35 кВ от ПС Промышленная до ПС Коммунальная | 5,2 | 39 |
| 87 | CS0000770 | ВЛ-35 Кислеозёрка-Князевка | 20,2 | 97 |
| 88 | CS0001017 | ВЛ-35 Нагорная-Томь | 5,6 | 35 |
| 89 | CS0000581 | ВЛ-35 Никольская-Кислеозёрка | 13 | 49 |
| 90 | CS0001009 | ВЛ-35 Пригородная-Томичи | 26,4 | 109 |
| 91 | CS0001007 | ВЛ-35 Томичи-Князевка | 27,2 | 136 |
| 92 | CS0001011 | ВЛ-35 Томь-Никольская | 9,7 | 97 |

2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:

2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.

2.2.2. определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

2.2.4. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статью 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров»

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

2.2.7. приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

2.2.8. приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

2.2.9. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

2.3. Подготовительные работы.

2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Определение и согласование границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости:

2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. определяет порядок постановки (уточнению) границ земельных участков под электросетевыми объектами и смежными участками, препятствующих выполнению работ по постановке земельных участков под ЭСК на кадастровый учёт.

2.4.3. при необходимости публикует в СМИ, по месту нахождения объектов, информацию о проведении кадастровых работ;

2.4.4. согласовывает границы, исправляет кадастровые ошибки в смежных земельных участках за свой счет собственных средств и сил, препятствующих постановке земельных участков, расположенных под объектами, указанными в перечне.

2.4.5. формирует и подает для постановки (уточнению сведений) на государственный кадастровый учёт технические и межевые планы.

2.5.	Постановка земельных участков и ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ, исправление кадастровых ошибок;

    - Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового учёта земельных участков и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта земельных участков и ОКС, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:

- Кадастровые выписки на земельные участки и объекты недвижимости в 1 экземпляре;

- Технические и межевые планы на электронном носителе в 1 экземпляре;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- 2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- - Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- - Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

  - Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

    - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

    - К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

    - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

    - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

    - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

  - Результат работ:

    - Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

- Дополнительные требования к Участнику:

3.1. Наличие у Участника (не менее 2)кадастровых инженеров (ст.33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).

3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в п. 3.1.1.  Участник в составе заявке предоставляет, в соответствии со ст.29 ФЗ от 30.12.2015 №452-ФЗ,  заверенные Участником копии действующих  свидетельств СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» с приложением  Полиса обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров.

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – 01.10.2019 года.

Промежуточные сроки:

- Назначение ответственных за каждый этап производства работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

- Геодезическое измерение осуществляется в следующие сроки:

- ПС – 110/35-10 кВ, ВЛ-110/35 кВ	60 календарных дней с момента подписания договора;

- ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ	120 календарных дней с момента подписания договора;

- ВЛ-0,4 кВ	90 календарных дней с момента подписания договора;

- Составление схем - в течение 30 календарных дней с момента завершения геодезических измерений;

- Передача электронного каталога координат в ОУС филиала в течение 3 ра-бочих дней с момента согласования Заказчиком схем земельных участков;

- Получение КПТ, выписок на объекты и земельные участки, сбор необходи-мой документации в течение 40 рабочих дней с момента заключения договора;

- Утверждение и согласование схем в администрациях и правообладателей (смежников) земельных участков, в течение 60 календарных дней с момента подготовки схем;

- Составление карт (планов), межевых, технических планов на исправление кадастровых ошибок, уточнение, образование участков, внесение сведений о границах охранных зон - в течение 30 календарных дней с момента утверждения схем;

- Подача межевых, технических планов, карт (Планов) на кадастровый учет в течение 20 календарных дней с момента их формирования;

- Получение кадастровых паспортов на земельные участки объекты недви-жимости, решений (Уведомлений) органов кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН до 01.08.2019.

- Передача по описи материалов Заказчику до 01.09.2019;

- Подписание акта выполненных работ 01.10.2019

Начальник ОУС                                                                                              А.П. Куликов

Согласовано:

Начальник ОУС АО «ДРСК»                                                                 А.П. Шинкевич