### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

| Согласовано: ________________ А.Г. Кривобоков «___» ___________________ 2017г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кадастровые работы по земельным участкам и  ОКС расположенным на территории Михайловского района Амурской области

- Цель работы:

Целью работы является:

  - постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков, расположенных под опорами ВЛ, ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/35 кВ;

  - постановка на государственный кадастровый учёт ОКС ПС-110/35 кВ, ВЛ-110-35 кВ, ВЛ-10, кВ с комплексом ТП-10/0,4 кВ указанных в перечне объектов;

  - постановка на государственный кадастровый учёт ВЛ-0,4 кВ по населённым пунктам, указанных в перечне объектов, единым объектом капитального строительства (ОКС);

  - установление границ охранных зон объектов, указанных в перечне, электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

  - получение кадастровых выписок на земельные участки и объекты недвижимости;

  - получение выписки с указанием кадастровых номеров границ охранных зон ВЛ, ТП, ПС;

Перечень объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объёме, содержащемся во 2 разделе:

| № | инв.номер | наименование объекта | Протяжённость, км | количество опор, площадных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяжённость ВЛ кВ по Михайловскому району |  |  | 1029,423 | 14521 |
| Общее количество ТП/ПС по Михайловскому району |  |  |  | 173 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| № | инв.номер | наименование объекта и его ориентировочное место расположение | Протяжённость, км | количество опор, площадных объектов |
| 1 | VS0003329 | ВЛ-10кВ Ф.№ 2 ПС Зеленый Бор | 21,76 | 272 |
|  | VS0003331 | ВЛ-10кВ Ф.№ 9 ПС Зеленый Бор | 0,24 | 3 |
|  | VS0003328 | ВЛ-10кВ Ф.№ 1 ПС Зеленый Бор | 2,4 | 30 |
|  | VS0003330 | ВЛ-10кВ Ф.№ 10 ПС Зеленый Бор | 13,04 | 163 |
|  | VS0003012 | ВЛ-0,4кВ с.Зеленый Бор | 9,52 | 238 |
|  | АS0020117 | ВЛ-0,4кВ с.Зеленый Бор от ТП № 422 тех.прис.Сынкова А.В. | 0,08 | 2 |
|  | АS0022605 | ВЛ-0,4кВ с.Зеленый Бор от ТП № 556 тех.прис.Чернов С.С. | 0,263 | 8 |
|  | VS0003803 | ТП № 421 с. Зеленый Бор |  | 1 |
|  | VS0003777 | ТП № 422 с Зеленый Бор |  | 1 |
|  | VS0003776 | ТП № 424 с Зеленый Бор |  | 1 |
|  | VS0003729 | ТП № 428 с Зеленый Бор |  | 1 |
|  | VS0003728 | ТП № 450 с Зеленый Бор |  | 1 |
|  | VS0003817 | ТП № 454 с Зеленый Бор |  | 1 |
|  | VS0003750 | ТП № 456 с Зеленый Бор |  | 1 |
|  | VS0003814 | ТП № 465 с Зеленый Бор |  | 1 |
|  | VS0003725 | ТП № 471 с Зеленый Бор |  | 1 |
|  | VS0004521 | ТП № 556 с Зеленый Бор |  | 1 |
|  | VS0004440 | ПС-35/10 кВ Зеленый Бор |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 47,303 | 716 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 11 |
| 2 | VS0003015 | ВЛ-0,4кВ с.Дубовое | 7,92 | 198 |
|  | VS0003775 | ТП № 420 с Дубовое |  | 1 |
|  | VS0003722 | ТП № 433 с Дубовое |  | 1 |
|  | VS0003809 | ТП № 434 с Дубовое |  | 1 |
|  | VS0004548 | ТП № 479 с Дубовое |  | 1 |
|  | VS0003805 | ТП № 499 с Дубовое |  | 1 |
|  | VS0004414 | ТП № 543 с Дубовое |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 7,92 | 198 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 6 |
| 3 | VS0002973 | ВЛ-10кВ Ф.№7 ПС Коршуновка | 12,16 | 152 |
|  | VS0002969 | ВЛ-10кВ Ф.№15 ПС Коршуновка | 16 | 200 |
|  | VS0003006 | ВЛ-0,4кВ с. Коршуновка | 9,36 | 234 |
|  | VS0003753 | ТП № 430 с Коршуновка |  | 1 |
|  | VS0003752 | ТП № 432 с Коршуновка |  | 1 |
|  | VS0003767 | ТП № 457 с Коршуновка |  | 1 |
|  | VS0003733 | ТП № 470 с Коршуновка |  | 1 |
|  | VS0003712 | ТП № 501 с Коршуновка |  | 1 |
|  | VS0003730 | ТП № 516 с Коршуновка |  | 1 |
|  | VS0003828 | ТП № 521 с Коршуновка |  | 1 |
|  | VS0004425 | ТП № 545 с Коршуновка |  | 1 |
|  | VS0004448 | ТП № 550 с Коршуновка |  | 1 |
|  | VS0003688 | ПС 35/10 кВ Коршуновка |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 37,52 | 586 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 10 |
| 4 | VS0003003 | ВЛ-0,4кВ с.Красная Орловка | 4,28 | 107 |
|  | VS0003755 | ТП № 402 с Красная Орловка |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 4,28 | 107 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 5 | VS0003001 | ВЛ-0,4 кВ с Н -Завитинка | 2,84 | 71 |
|  | АS0006958 | ВЛ-0,4 кВ с Н –Завитинка от ТП № 475 тех.прис. КФХ Бойко | 0,2 | 5 |
|  | VS0003751 | ТП № 475 с Н -Завитинка |  | 1 |
|  | VS003800 | ТП № 539 с Н -Завитинка |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 3,04 | 76 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 6 | VS0003002 | ВЛ-0,4кВ с. Красный Восток | 2,68 | 67 |
|  | VS0003710 | ТП № 436 с Красный Восток |  | 1 |
|  | VS0003707 | ТП № 437 с Красный Восток |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 2,68 | 67 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 7 | VS0003014 | ВЛ-0,4кВ с. Черемисино | 2,08 | 52 |
|  | VS0003724 | ТП № 441 с Черемисино |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 2,08 | 52 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 8 | VS0003009 | ВЛ-0,4кВ с.Привольное | 0,96 | 24 |
|  | VS0003706 | ТП № 491 с Привольное |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 0,96 | 24 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 9 | VS0012581 | ВЛ-10кВ Ф.№ 9 ПС Слава (состоит на БУ в составе ПС «Слава») | 5,28 | 66 |
|  | VS0012581 | ВЛ-10кВ Ф.№ 11 ПС Слава (состоит на БУ в составе ПС «Слава») | 2,48 | 31 |
|  | VS0003022 | ВЛ-0,4кВ с.Дим | 16,44 | 411 |
|  | VS0003762 | ТП № 438 с. Дим |  | 1 |
|  | VS0003765 | ТП № 460 с. Дим |  | 1 |
|  | VS0003757 | ТП № 468 с. Дим |  | 1 |
|  | VS0003737 | ТП № 484 с. Дим |  | 1 |
|  | VS0003782 | ТП № 493 с. Дим |  | 1 |
|  | VS 003721 | ТП № 509 с. Дим |  | 1 |
|  | AS0020727 | ТП № 552 с.Дим (по договору КП № 656 от 20.07.2016г) |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 24,2 | 508 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 7 |
|  | VS0002972 | ВЛ-10кВ Ф.№ 15 ПС Поярково | 26,24 | 328 |
| 10 | VS0002961 | ВЛ-10кВ Ф.№ 18 ПС Поярково | 25,12 | 314 |
|  | VS0003326 | ВЛ-10кВ Ф.№ 3ПС Поярково | 2,56 | 32 |
|  | АS0020556 | отпайка ВЛ-10кВ Ф.№ 3ПС Поярково на ТП№ 544 (по договору КП №416 от 26.04.2016) | 0,24 | 3 |
|  | VS0003406 | ВЛ-10кВ Ф.№ 4ПС Поярково | 11,92 | 149 |
|  | АS0020557 | отпайка ВЛ-10кВ Ф.№ 4 ПС Поярково на ТП№ 51(по договору КП №416 от 26.04.2016) | 1,68 | 21 |
|  | VS0003407 | ВЛ-10кВ Ф.№ 5 ПС Поярково | 10,96 | 137 |
|  | VS0003408 | ВЛ-10кВ Ф.№ 14 ПС Поярково | 14,72 | 184 |
|  | АS0020555 | отпайка ВЛ-10кВ Ф.№ 14 ПС Поярково на ТП№ 51 | 0,88 | 11 |
|  | АS0001523 | отпайка ВЛ-10кВ Ф.№ 14 ПС Поярково на ТП№ 45 | 0,4 | 5 |
|  | АS0020559 | отпайка ВЛ-10кВ Ф.№ 10 ПС Поярково на ТП№ 626 (по договору КП №416 от 26.04.2016) | 0,16 | 2 |
|  | АS0020560 | отпайка ВЛ-10кВ Ф.№ 20 ПС Поярково на ТП№ 52 (по договору КП №416 от 26.04.2016) | 0,32 | 4 |
|  | Не состоит на БУ VS0003418 | ВЛ-0,4 кВ с. Поярково от ТП № 415 | 0,4 | 10 |
|  | VS0003426 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 8 | 1,12 | 28 |
|  | VS0003429 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 630 | 1,08 | 27 |
|  | VS0003413 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 626,13 (от ТП № 13 –6шт. опор ведомственные) | 1,28 | 32 |
|  | VS0003421 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 555,18,21,52 | 9,48 | 237 |
|  | АS0020558 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 44 (по договору КП №416 от 26.04.2016) | 1,8 | 38 |
|  | VS0003420 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 15,16,10 | 9,32 | 233 |
|  | VS0003414 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 19 | 2,2 | 55 |
|  | VS0003428 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 4 | 1,88 | 47 |
|  | VS0003419 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 14 | 2,6 | 65 |
|  | VS0003416 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 20 | 2,76 | 68 |
|  | VS0003423 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 32 | 3 | 75 |
|  | VS0003424 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 3 | 3,08 | 77 |
|  | VS0003425 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 11,24,12,2 | 3,04 | 76 |
|  | VS0003418 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 22,31,36 | 3,28 | 82 |
|  | АS0004207 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 22 тех.прис. Тюрин | 0,16 | 4 |
|  | VS0003422 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 30 | 3,76 | 94 |
|  | VS0003411 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 25,26,34 | 5,2 | 130 |
|  | VS0003412 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 27,33 | 3,28 | 82 |
|  | АS0006738 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 27 тех.прис.Моргачев | 0,2 | 5 |
|  | VS0003415 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 23,502 | 4,96 | 124 |
|  | VS0003417 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 28,29,667 | 6,64 | 166 |
|  | VS0003427 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 35, 6, 39 | 6,96 | 168 |
|  | VS0003410 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 7, 17 | 9,44 | 219 |
|  | АS0006738 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 7 тех.прис. Бединин | 0,12 | 3 |
|  | АS 0004209 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 7 тех.прис. Федоров | 0,2 | 5 |
|  | АS0001522 | ВЛ-04 кВт с.Поярково от ТП № 45 ф.8, ф.10 | 0,76 | 19 |
|  | AS0004208 | ВЛ-0,4кВ с.Поярково от ТП№45 ф.11 тех.прис.Лопарев | 0,28 | 7 |
|  | VS0004720 | ТП №1 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004721 | ТП №2 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004722 | ТП №3 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004723 | ТП №4 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004724 | ТП №5 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004725 | ТП №6 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004726 | ТП№7 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004993 | ТП№8 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004728 | ТП№10 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004729 | ТП№11 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004730 | ТП№12 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004731 | ТП№13 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004732 | ТП№14 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004733 | ТП№15 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004734 | ТП№16 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004735 | ТП№17 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004736 | ТП№18 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004737 | ТП№19 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004738 | ТП№20 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004739 | ТП№21 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004740 | ТП№22 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004741 | ТП№23 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004742 | ТП№24 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004743 | ТП№25 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004744 | ТП№26 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004745 | ТП№27 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004746 | ТП№28 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004747 | ТП№29 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004748 | ТП№30 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004749 | ТП№31 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004750 | ТП№32 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004751 | ТП№33 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004752 | ТП№34 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004753 | ТП№35 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0004754 | ТП№36 с.Поярково |  | 1 |
|  | AS0020553 | ТП№39 с.Поярково (по договору КП №416 от 26.04.2016) |  | 1 |
|  | VS0001521 | ТП№45 с.Поярково |  | 1 |
|  | AS0020550 | ТП№49 с.Поярково (по договору КП №416 от 26.04.2016) |  | 1 |
|  | AS0020554 | ТП№51 с.Поярково (по договору КП № 16 от 26.04.2016) |  | 1 |
|  | VS0005003 | ТП№52 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0003802 | ТП№502 с.Поярково |  | 1 |
|  | AS0020552 | ТП№544 с.Поярково (по договору КП №416 от 26.04.2016) |  | 1 |
|  | VS0003810 | ТП№555 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0003738 | ТП№626 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0003744 | ТП№630 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0003818 | ТП№667 с.Поярково |  | 1 |
|  | VS0003732 | ТП № 415 с.Поярково |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 183,48 | 3366 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 47 |
| 11 | VS0003026 | ВЛ-0,4кВ с Шадрино | 5,24 | 131 |
|  | VS0003716 | ТП № 404 с. Шадрино |  | 1 |
|  | VS0003748 | ТП № 455 с. Шадрино |  | 1 |
|  | VS0003787 | ТП № 531 с .Шадрино |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 5,24 | 131 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 3 |
| 12 | VS0003016 | ВЛ-0,4кВ с Высокое | 0,48 | 12 |
|  | VS0003701 | ТП № 417 с.Высокое |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 0,48 | 12 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 13 | VS0003023 | ВЛ-0,4кВ с Куприяново | 5,72 | 143 |
|  | VS0003708 | ТП № 443 с. Куприяново |  | 1 |
|  | VS0003761 | ТП № 459 с. Куприяново |  | 1 |
|  | VS0003720 | ТП № 466 с. Куприяново |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 5,72 | 143 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 3 |
| 14 | VS0002980 | ВЛ-10кВ № 1 ПС Винниково | 2,64 | 33 |
|  | VS0003354 | ВЛ-10кВ № 4 ПС Винниково | 15,6 | 195 |
|  | VS0002981 | ВЛ-10кВ № 8 ПС Винниково | 4,08 | 51 |
|  | VS0003333 | ВЛ-10кВ № 14 ПС Винниково | 5,68 | 71 |
|  | VS0003021 | ВЛ-0,4кВ с Винниково | 5,28 | 132 |
|  | VS0003699 | ТП № 310 с. Винниково |  | 1 |
|  | VS0003697 | ТП № 312 с. Винниково |  | 1 |
|  | VS0003700 | ТП № 360 с. Винниково |  | 1 |
|  | VS0003696 | ТП № 384 с. Винниково |  | 1 |
|  | VS0003694 | ПС-35/10 кВ Винниково |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 33,28 | 482 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 5 |
| 15 | VS0002990 | ВЛ-10кВ № 1 ПС Прибрежное | 3,6 | 45 |
|  | VS0002982 | ВЛ-10кВ № 4 ПС Прибрежное | 2,4 | 30 |
|  | VS0002983 | ВЛ-10кВ № 9 ПС Прибрежное | 4,08 | 51 |
|  | VS0002991 | ВЛ-10кВ № 11 ПС Прибрежное | 4,56 | 57 |
|  | VS0003025 | ВЛ-0,4кВ с Чесноково | 17,12 | 428 |
|  | VS0003703 | ТП № 406 с. Чесноково |  | 1 |
|  | VS0003726 | ТП № 445 с. Чесноково |  | 1 |
|  | VS0003819 | ТП № 446 с. Чесноково |  | 1 |
|  | VS0003727 | ТП № 474 с. Чесноково |  | 1 |
|  | VS0003705 | ТП № 476 с .Чесноково |  | 1 |
|  | VS0003789 | ТП № 527 с. Чесноково |  | 1 |
|  | VS0003790 | ТП № 528 с. Чесноково |  | 1 |
|  | VS0003791 | ТП № 529 с. Чесноково |  | 1 |
|  | VS0003792 | ТП № 532 с. Чесноково |  | 1 |
|  | VS0003793 | ТП № 533 с. Чесноково |  | 1 |
|  | VS0003799 | ТП № 534 с. Чесноково |  | 1 |
|  | VS0003692 | ПС-35/10 кВ Прибрежная |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 31,76 | 611 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 12 |
| 16 | VS0002975 | ВЛ-10кВ № 1 ПС Калинино | 4,72 | 59 |
|  | VS0002976 | ВЛ-10кВ № 3 ПС Калинино | 1,2 | 15 |
|  | VS0002977 | ВЛ-10кВ № 6 ПС Калинино | 5,36 | 67 |
|  | VS0002978 | ВЛ-10кВ № 7 ПС Калинино | 21,76 | 272 |
|  | VS0003020 | ВЛ-0,4кВ с Калинино | 11,28 | 282 |
|  | VS0003749 | ТП № 303 с.Калинино |  | 1 |
|  | VS0003704 | ТП № 314 с.Калинино |  | 1 |
|  | VS0003774 | ТП № 315 с.Калинино |  | 1 |
|  | VS0003804 | ТП № 343 с.Калинино |  | 1 |
|  | VS0003698 | ТП № 351 с.Калинино |  | 1 |
|  | VS0004412 | ТП № 352 с.Калинино |  | 1 |
|  | VS0003758 | ТП № 366 с.Калинино |  | 1 |
|  | VS0004413 | ТП № 536 с.Калинино |  | 1 |
|  | VS0003693 | ПС-35/10 кВ Калинино |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 44,32 | 695 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 9 |
| 17 | VS0003327 | ВЛ-10кВ № 1 ПС Чесноково | 4,16 | 52 |
|  | VS0002970 | ВЛ-10кВ № 2 ПС Чесноково | 10,64 | 133 |
|  | VS0003304 | ВЛ-10кВ № 6 ПС Чесноково | 2,24 | 28 |
|  | VS0003302 | ВЛ-10кВ № 7 ПС Чесноково | 14,48 | 181 |
|  | VS0002989 | ВЛ-10кВ № 13 ПС Чесноково | 14,24 | 178 |
|  | VS0003011 | ВЛ-0,4кВ с Н-Чесноково | 16,6 | 415 |
|  | AS0004206 | ВЛ-0,4кВ с Н-Чесноково от ТП № 411 тех.прис.Соловьев | 0,16 | 4 |
|  | VS0003711 | ТП № 403 с.Новочесноково |  | 1 |
|  | VS0003771 | ТП № 409 с.Новочесноково |  | 1 |
|  | VS0003772 | ТП № 410 с.Новочесноково |  | 1 |
|  | VS0004455 | ТП № 411 с.Новочесноково |  | 1 |
|  | VS0003773 | ТП № 412 с.Новочесноково |  | 1 |
|  | VS0003766 | ТП № 473 с.Новочесноково |  | 1 |
|  | VS0004452 | ТП № 478 с.Новочесноково |  | 1 |
|  | VS0003723 | ТП № 508 с.Новочесноково |  | 1 |
|  | VS0003770 | ТП № 523 с.Новочесноково |  | 1 |
|  | VS0003788 | ТП № 526 с.Новочесноково |  | 1 |
|  | VS0004411 | ТП № 564 с.Новочесноково |  | 1 |
|  | VS0003815 | ТП № 665 с.Новочесноково |  | 1 |
|  | VS0003690 | ПС-35/110 кВ Чесноково |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 62,52 | 991 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 13 |
| 18 | VS0003013 | ВЛ – 0,4кВ с.Кавказ | 3,92 | 98 |
|  | VS0003781 | ТП № 647 с.Кавказ |  | 1 |
|  | VS0003713 | ТП № 648 с.Кавказ |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 3,92 | 98 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 19 | VS0003010 | ВЛ – 0,4кВ с.Шурино | 4 | 100 |
|  | VS0003783 | ТП № 637 с.Шурино |  | 1 |
|  | VS0003768 | ТП № 638 с. Шурино |  | 1 |
|  | VS0003786 | ТП № 639 с. Шурино |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 4 | 100 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 3 |
| 20 | VS0003017 | ВЛ – 0,4кВ с.Красный Яр | 5,6 | 140 |
|  | VS0003797 | ТП № 629 с.Красный Яр |  | 1 |
|  | VS0003731 | ТП № 633 с.Красный Яр |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 5,6 | 140 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 21 | VS0003018 | ВЛ – 0,4кВ с. Шумиловка | 2,12 | 53 |
|  | VS0003745 | ТП № 631 с. Шумиловка |  | 1 |
|  | VS0003746 | ТП № 632 с. Шумиловка |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 2,12 | 53 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 22 | VS0003019 | ВЛ – 0,4кВ с.Петропавловка | 6,64 | 166 |
|  | VS0003734 | ТП № 609 с.Петропавловка |  | 1 |
|  | VS0003736 | ТП № 636 с.Петропавловка |  | 1 |
|  | VS0003801 | ТП № 653 с.Петропавловка |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 6,64 | 166 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 3 |
| 23 | VS0003024 | ВЛ – 0,4кВ с. Воскресеновка | 11,4 | 285 |
|  | VS0003794 | ТП № 625 с. Воскресеновка |  | 1 |
|  | VS0003808 | ТП № 627 с. Воскресеновка |  | 1 |
|  | VS0003756 | ТП № 642 с. Воскресеновка |  | 1 |
|  | VS0004453 | ТП № 643 с .Воскресеновка |  | 1 |
|  | VS0003818 | ТП № 644 с. Воскресеновка |  | 1 |
|  | VS0003778 | ТП № 645 с. Воскресеновка |  | 1 |
|  | VS0003795 | ТП № 646 с. Воскресеновка |  | 1 |
|  | VS0003796 | ТП № 671 с. Воскресеновка |  | 1 |
|  | VS0004410 | ТП № 675 с. Воскресеновка |  | 1 |
|  | VS0004426 | ТП № 677 с. Воскресеновка |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 11,4 | 285 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 10 |
|  | VS0003702 | ТП № 635 с. Воскресеновка |  | 1 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 25 | VS0002999 | ВЛ – 0,4кВ с.Ярославка | 3,56 | 89 |
|  | VS0003798 | ТП № 622 с.Ярославка, |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 3,56 | 89 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 26 | VS0003000 | ВЛ – 0,4кВ с. Н- Георгиевака | 1,4 | 35 |
|  | VS0003812 | ТП № 614 Н-Георгиевка |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 1,4 | 35 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 27 | VS0003004 | ВЛ – 0,4кВ с.Арсентьевка | 6,08 | 152 |
|  | VS0003742 | ТП № 611 с.Арсентьевка |  | 1 |
|  | VS0003685 | ТП № 612 с.Арсентьевка |  | 1 |
|  | VS0003779 | ТП № 623 с.Арсентьевка |  | 1 |
|  | VS0003759 | ТП № 664 с.Арсентьевка |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 6,08 | 152 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 4 |
|  | VS0003008 | ВЛ – 0,4кВ с. Ильиновка ( ТП № 624-4шт. опоры ведомственные) | 7,24 | 181 |
|  | VS0003822 | ТП № 613 с. Ильиновка |  | 1 |
|  | VS0003718 | ТП № 624 с. Ильиновка |  | 1 |
|  | VS0003717 | ТП № 657 с. Ильиновка |  | 1 |
|  | VS0003806 | ТП № 658 с. Ильиновка |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 7,24 | 181 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 4 |
| 29 | VS 0002984 | ВЛ-10кВ № 1 ПС Ильиновка | 3,52 | 44 |
|  | VS 0002986 | ВЛ-10кВ № 5 ПС Ильиновка (на ТП 615-1шт.опора ведомственная) | 11,28 | 141 |
|  | VS0002987 | ВЛ-10кВ № 7 ПС Ильиновка | 4,08 | 51 |
|  | VS0002988 | ВЛ-10кВ № 8 ПС Ильиновка | 1,92 | 24 |
|  | VS0003007 | ВЛ – 0,4кВ с.Н-Ильиновка | 7,72 | 193 |
|  | VS0003739 | ТП № 616 с. Н-Ильиновка |  | 1 |
|  | VS0003785 | ТП № 618 с Н-.Ильиновка |  | 1 |
|  | VS0003820 | ТП № 620 с.Н-Ильиновка |  | 1 |
|  | VS0003816 | ТП № 621 с.Н-Ильиновка |  | 1 |
|  | VS0003747 | ТП № 656 с.Н-Ильиновка |  | 1 |
|  | VS 0003695 | ПС-35/110 Ильиновка |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 28,52 | 453 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 6 |
|  | VS0002949 | ВЛ-110 кВ РГРЭС - Михайловка | 72 | 286 |
|  | VS0002950 | ВЛ 110 кВ Михайловка-Тамбовка | 26,5 | 111 |
|  | VS0002951 | ВЛ-110 кВ Михайловка-Поярково | 55,67 | 223 |
|  | VS0002956 | ВЛ-35 кВ Чесноково-Винниково | 25,11 | 419 |
|  | VS0002954 | ВЛ-35 кВ "Михайловка-Поярково" | 42,8 | 349 |
|  | VS0002957 | ВЛ-35 кВ отпайка на с. Коршуновка | 6,7 | 58 |
|  | VS0003321 | ВЛ-35 кВ отпайка на с. Зеленый бор | 4 | 22 |
|  | VS0002955 | ВЛ-35 кВ Поярково-Чесноково | 25,35 | 105 |
|  | VS0002958 | ВЛ-35 кВ отп. Чесноково | 4,5 | 17 |
|  | VS0002963 | ВЛ-10кВ № 15 ПС Михайловка | 21,2 | 265 |
| 30 | VS0002992 | ВЛ-10кВ № 16 ПС Михайловка | 65,04 | 813 |
|  | VS0002964 | ВЛ-10кВ № 17 ПС Михайловка | 15,6 | 195 |
|  | VS0002965 | ВЛ-10кВ № 18 ПС Михайловка | 17,04 | 213 |
|  | VS0002962 | ВЛ-10кВ № 19 ПС Михайловка | 24 | 300 |
|  | VS0003005 | ВЛ – 0,4кВ с.Михайловка | 19,72 | 493 |
|  | VS0003784 | ТП № 601 с.Михайловка |  | 1 |
|  | VS0003754 | ТП № 602 с.Михайловка |  | 1 |
|  | VS0003709 | ТП № 603 с.Михайловка |  | 1 |
|  | VS0003740 | ТП № 604 с.Михайловка |  | 1 |
|  | VS0003811 | ТП № 605 с.Михайловка |  | 1 |
|  | VS0003760 | ТП № 606 с.Михайловка |  | 1 |
|  | VS0003741 | ТП № 607 с.Михайловка, |  | 1 |
|  | VS0003743 | ТП № 608 с.Михайловка |  | 1 |
|  | VS0004580 | ТП № 669 с.Михайловка |  | 1 |
|  | VS0003821 | ТП № 670 с.Михайловка |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 162,6 | 2279 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 10 |

2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:

2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.

2.2.2. определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

2.2.4. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статью 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров»

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

2.2.7. приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

2.2.8. приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

2.2.9. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

2.3. Подготовительные работы.

2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Определение и согласование границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости:

2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. определяет порядок постановки (уточнению) границ земельных участков под электросетевыми объектами и смежными участками, препятствующих выполнению работ по постановке земельных участков под ЭСК на кадастровый учёт.

2.4.3. при необходимости публикует в СМИ, по месту нахождения объектов, информацию о проведении кадастровых работ;

2.4.4. согласовывает границы, исправляет кадастровые ошибки в смежных земельных участках за свой счет собственных средств и сил, препятствующих постановке земельных участков, расположенных под объектами, указанными в перечне.

2.4.5. формирует и подает для постановки (уточнению сведений) на государственный кадастровый учёт технические и межевые планы.

2.5.	Постановка земельных участков и ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ, исправление кадастровых ошибок;

    - Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового учёта земельных участков и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта земельных участков и ОКС, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:

- Кадастровые выписки на земельные участки и объекты недвижимости в 1 экземпляре;

- Технические и межевые планы на электронном носителе в 1 экземпляре;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- 2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- - Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- - Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

  - Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

    - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

    - К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

    - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

    - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

    - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

  - Результат работ:

    - Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

- Дополнительные требования к Участнику:

3.1. Наличие у Участника (не менее 2)кадастровых инженеров (ст.33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).

3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в п. 3.1.1.  Участник в составе заявке предоставляет, в соответствии со ст.29 ФЗ от 30.12.2015 №452-ФЗ,  заверенные Участником копии действующих  свидетельств СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» с приложением  Полиса обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров.

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – 01.10.2019 года.

Промежуточные сроки:

- Назначение ответственных за каждый этап производства работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

- Геодезическое измерение осуществляется в следующие сроки:

- ПС – 110/35-10 кВ, ВЛ-110/35 кВ	60 календарных дней с момента подписания договора;

- ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ	120 календарных дней с момента подписания договора;

- ВЛ-0,4 кВ	90 календарных дней с момента подписания договора;

- Составление схем - в течение 30 календарных дней с момента завершения геодезических измерений;

- Передача электронного каталога координат в ОУС филиала в течение 3 ра-бочих дней с момента согласования Заказчиком схем земельных участков;

- Получение КПТ, выписок на объекты и земельные участки, сбор необходи-мой документации в течение 40 рабочих дней с момента заключения договора;

- Утверждение и согласование схем в администрациях и правообладателей (смежников) земельных участков, в течение 60 календарных дней с момента подготовки схем;

- Составление карт (планов), межевых, технических планов на исправление кадастровых ошибок, уточнение, образование участков, внесение сведений о границах охранных зон - в течение 30 календарных дней с момента утверждения схем;

- Подача межевых, технических планов, карт (Планов) на кадастровый учет в течение 20 календарных дней с момента их формирования;

- Получение кадастровых паспортов на земельные участки объекты недви-жимости, решений (Уведомлений) органов кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН до 01.08.2019.

- Передача по описи материалов Заказчику до 01.09.2019;

- Подписание акта выполненных работ 01.10.2019

Начальник ОУС                                                                                              А.П. Куликов

Согласовано:

Начальник ОУС АО «ДРСК»                                                                 А.П. Шинкевич