### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

| Согласовано: ________________ А.Г. Кривобоков «___» ___________________ 2017г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кадастровые работы по земельным участкам и ОКС расположенным на территории Октябрьского района Амурской области

- Цель работы:

Целью работы является:

  - постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков, расположенных под опорами ВЛ, ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/35 кВ;

  - постановка на государственный кадастровый учёт ОКС ПС-110/35 кВ, ВЛ-110-35 кВ, ВЛ-10, кВ с комплексом ТП-10/0,4 кВ указанных в перечне объектов;

  - постановка на государственный кадастровый учёт ВЛ-0,4 кВ по населённым пунктам, указанных в перечне объектов, единым объектом капитального строительства (ОКС);

  - установление границ охранных зон объектов, указанных в перечне, электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

  - получение кадастровых выписок на земельные участки и объекты недвижимости;

  - получение выписки с указанием кадастровых номеров границ охранных зон ВЛ, ТП, ПС;

Перечень объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объёме, содержащемся во 2 разделе:

| № | инв.номер | наименование объекта | Протяжённость, км | количество опор, площадных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяжённость ВЛ-10/0,4 кВ |  |  | 794 | 11630 |
| Общее количество ТП/ПС |  |  |  | 172 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| 1 | VS0003032 | ВЛ-10 кВ № 1 ПС «Максимовка» | 0,02 | 2 |
|  | VS0003033 | ВЛ-10 кВ № 3 ПС «Максимовка» | 2,8 | 36 |
|  | VS0003034 | ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Максимовка» | 28,45 | 363 |
|  | VS0003035 | ВЛ-10 кВ № 12 ПС «Максимовка» | 3,7 | 54 |
|  | VS0003036 | ВЛ-10 кВ № 14 ПС «Максимовка» | 22,43 | 274 |
|  | VS0003081 | ВЛ-0,4 кВ с. Максимовка | 7,76 | 194 |
|  | АS0006949 | ВЛ-0,4 кВ с. Максимовка от ТП № 94 | 0,076 | 3 |
|  | VS0003964 | ТП 10/0.4 с. Максимовка № 31 |  | 1 |
|  | VS0003950 | ТП 10/0.4 с. Максимовка № 92 |  | 1 |
|  | VS0003892 | ТП 10/0.4 с. Максимовка № 93 |  | 1 |
|  | VS0003895 | ТП 10/0.4 с. Максимовка № 94 |  | 1 |
|  | VS0003945 | ТП 10/0.4 с. Максимовка № 101 |  | 1 |
|  | VS0003891 | ТП 10/0.4 с. Максимовка № 114 |  | 1 |
|  | VS0003900 | ТП 10/0.4 с. Максимовка № 135 |  | 1 |
|  | VS0003893 | ТП 10/0.4 с. Максимовка № 150 |  | 1 |
|  | VS0003894 | ТП 10/0.4 с. Максимовка № 175 |  | 1 |
|  | VS0004496 | ТП 10/0.4 с. Максимовка № 277 |  | 1 |
|  | VS0003831 | ПС-35/10 кВ «Максимовка» |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 65,236 | 926 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 11 |
| 2 | VS0003091 | ВЛ-10 кВ № 2 ПС «Трудовое» | 2,7 | 41 |
|  | VS0003092 | ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Трудовое» | 2,7 | 41 |
|  | VS0003093 | ВЛ-10 кВ № 7 ПС «Трудовое» | 18,66 | 209 |
|  | VS0003094 | ВЛ-10 кВ № 12 ПС «Трудовое» | 2,1 | 28 |
|  | VS0003058 | ВЛ-0,4 с.Трудовое | 3,84 | 96 |
|  | VS0003870 | ТП 10/0.4 с. Трудовое № 47 |  | 1 |
|  | VS0003871 | ТП 10/0.4 с. Трудовое № 97 |  | 1 |
|  | VS0003935 | ТП 10/0.4 с. Трудовое № 98 |  | 1 |
|  | VS0003873 | ТП 10/0.4 с. Трудовое № 129 |  | 1 |
|  | VS0003943 | ПС-35/10 кВ «Трудовое» |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 30 | 415 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 5 |
| 3 | VS0003382 | ВЛ-10 кВ № 2 ПС «Александровка» | 3 | 38 |
|  | VS0003383 | ВЛ-10 кВ № 3 ПС «Александровка» | 0,45 | 6 |
|  | VS0003384 | ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Александровка» | 2 | 25 |
|  | поставить на баланс | ВЛ-10 кВ № 8 ПС «Александровка» | 0,45 | 6 |
|  | поставить на баланс | ВЛ-10 кВ № 14 ПС «Александровка» | 0,56 | 9 |
|  | VS0003385 | ВЛ-0,4 кВ с.Николоалександровка | 12,84 | 321 |
|  | VS0003901 | ТП 10/0.4 с.Николоалександровка № 176 |  | 1 |
|  | VS0003974 | ТП 10/0.4 с.Николоалександровка № 252 |  | 1 |
|  | VS0004604 | ТП 10/0.4 с.Николоалександровка № 302 |  | 1 |
|  | VS0004607 | ТП 10/0.4 с.Николоалександровка № 303 |  | 1 |
|  | VS0004605 | ТП 10/0.4 с.Николоалександровка № 304 |  | 1 |
|  | VS0004606 | ТП 10/0.4 с.Николоалександровка № 305 |  | 1 |
|  | VS0004608 | ТП 10/0.4 с.Николоалександровка № 308 |  | 1 |
|  | VS0004609 | ТП 10/0.4 с.Николоалександровка № 310 |  | 1 |
|  | VS0004670 | ТП 10/0.4 с.Николоалександровка № 313 |  | 1 |
|  | VS0004610 | ПС-35/10 кВ «Александровка» |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 19,3 | 405 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 10 |
| 4 | VS0003089 | ВЛ-10 кВ № 14 ПС «Панино» | 2,4 | 28 |
|  | VS0003096 | ВЛ-10 кВ № 14 ПС «Панино» |  |  |
|  | VS0003095 | ВЛ-10 кВ № 17 ПС «Панино» | 2,1 | 27 |
|  | VS0003052 | ВЛ-0.4 с. Панино | 7,96 | 211 |
|  | VS0003865 | ТП 10/0.4 с.Панино № 77 |  | 1 |
|  | VS0003960 | ТП 10/0.4 с.Панино № 141 |  | 1 |
|  | VS0003896 | ТП 10/0.4 с.Панино № 158 |  | 1 |
|  | VS0003976 | ТП 10/0.4 с.Панино № 254 |  | 1 |
|  | VS0003977 | ТП 10/0.4 с.Панино № 255 |  | 1 |
|  | VS0003345 | ПС-35/10 кВ «Панино» |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 12,46 | 266 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 6 |
| 5 | VS0003082 | ВЛ-0,4 кВ с. Покровка | 4,8 | 120 |
|  | VS0003874 | ТП 10/0.4 с. Покровка № 13 |  | 1 |
|  | VS0003969 | ТП 10/0.4 с. Покровка № 14 |  | 1 |
|  | VS0003866 | ТП 10/0.4 с. Покровка № 107 |  | 1 |
|  | VS0003872 | ТП 10/0.4 с. Покровка № 120 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 4,8 | 120 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 4 |
| 6 | VS0003083 | ВЛ-0,4 с. Увальное | 3,88 | 97 |
|  | VS0003886 | ТП 10/0.4 с. Увальное № 29 |  | 1 |
|  | VS0003929 | ТП 10/0.4 с. Увальное № 243 |  | 1 |
|  | VS0003930 | ТП 10/0.4 с. Увальное № 244 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 3,88 | 97 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 3 |
| 7 | VS0003055 | ВЛ-0,4 кВ с. Кутилово | 1,28 | 32 |
|  | VS0003947 | ТП 10/0.4 с. Кутилово № 67 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 1,28 | 32 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 8 | VS0003057 | ВЛ-0.4 с.Заозерное | 2 | 50 |
|  | VS0003946 | ТП 10/0.4 с.Заозерное № 81 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 2 | 50 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 9 | VS0003056 | ВЛ-0,4 кВ с.Борисоглебка | 7,36 | 184 |
|  | VS0003951 | ТП 10/0.4 с.Борисоглебка № 30 |  | 1 |
|  | VS0003998 | ТП 10/0.4 с.Борисоглебка № 131 |  | 1 |
|  | VS0003899 | ТП 10/0.4 с.Борисоглебка № 132 |  | 1 |
|  | VS0003933 | ТП 10/0.4 с.Борисоглебка № 138 |  | 1 |
|  | VS0003954 | ТП 10/0.4 с.Борисоглебка № 143 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 7,36 | 184 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 5 |
| 10 | VS0003037 | ВЛ-10 кВ № 3 ПС «Озерная» | 11,68 | 146 |
|  | VS0003038 | ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Озерная» | 6,48 | 83 |
|  | VS0003039 | ВЛ-10 кВ № 8 ПС «Озерная» | 15,12 | 185 |
|  | VS0003400 | ВЛ-10 кВ № 9 ПС «Озерная» | 35,52 | 458 |
|  | VS0003078 | ВЛ-0.4 с. Песчаноозерка | 14,8 | 370 |
|  | VS0003862 | ТП 10/0.4 с. Песчаноозерка № 48 |  | 1 |
|  | VS0003860 | ТП 10/0.4 с. Песчаноозерка № 49 |  | 1 |
|  | VS0003864 | ТП 10/0.4 с. Песчаноозерка № 52 |  | 1 |
|  | VS0003861 | ТП 10/0.4 с. Песчаноозерка № 78 |  | 1 |
|  | VS0003903 | ТП 10/0.4 с. Песчаноозерка № 110 |  | 1 |
|  | VS0003965 | ТП 10/0.4 с. Песчаноозерка № 146 |  | 1 |
|  | VS0003904 | ТП 10/0.4 с. Песчаноозерка № 171 |  | 1 |
|  | VS0004461 | ПС-110/35/10 кВ «Озерная» |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 83,6 | 1242 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 8 |
| 11 | VS0003394 | ВЛ-10 кВ № 20 ПС «Варваровка» | 1,39 | 34 |
|  | VS0003395 | ВЛ-10 кВ № 25 ПС «Варваровка» | 9,44 | 119 |
|  | VS0003396 | ВЛ-10 кВ № 26 ПС «Варваровка» | 14,32 | 184 |
|  | VS0003079 | ВЛ-0.4 с. Варваровка | 6,8 | 170 |
|  | VS0003397 | ВЛ-0.4 с. Варваровка | 6,84 | 171 |
|  | АS0004528 | ВЛ-0.4 с. Варваровка от ТП № 283 | 0,4 | 9 |
|  | АS00004986 | ВЛ-0.4 с. Варваровка от ТП № 239 | 0,1 | 3 |
|  | АS0006950 | ВЛ-0.4 с. Варваровка от ТП № 284 | 0,22 | 6 |
|  | АS0019633 | ВЛ-0.4 с. Варваровка от ТП № 280 | 0,1 | 4 |
|  | АS0019632 | ВЛ-0.4 с. Варваровка от ТП № 282 | 0,08 | 3 |
|  | VS0003398 | КЛ-0.4 с. Варваровка | 3,5 |  |
|  | VS0004683 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 50 |  | 1 |
|  | VS0003914 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 53 |  | 1 |
|  | VS0004702 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 95 |  | 1 |
|  | VS0003868 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 111 |  | 1 |
|  | VS0003869 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 125 |  | 1 |
|  | VS0003958 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 145 |  | 1 |
|  | VS0004701 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 148 |  | 1 |
|  | VS0004696 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 172 |  | 1 |
|  | VS0004698 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 206 |  | 1 |
|  | VS0004697 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 207 |  | 1 |
|  | VS0004695 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 210 |  | 1 |
|  | VS0004694 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 214 |  | 1 |
|  | VS0004693 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 215 |  | 1 |
|  | VS0004692 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 231 |  | 1 |
|  | АS0004987 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 239 |  | 1 |
|  | VS0004691 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 280 |  | 1 |
|  | VS0004690 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 281 |  | 1 |
|  | VS0004689 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 282 |  | 1 |
|  | VS0004688 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 283 |  | 1 |
|  | VS0004687 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 284 |  | 1 |
|  | VS0004686 | ТП 10/0.4 с. Варваровка № 285 |  | 1 |
|  | VS0004699 | СП с. Варваровка № 77 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 39,69 | 703 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 22 |
| 12 | VS0003080 | ВЛ-0,4 кВ с.Черемушки | 2,68 | 67 |
|  | VS0003953 | ТП 10/0.4 с. Черемушки № 100 |  | 1 |
|  | VS0003956 | ТП 10/0.4 с. Черемушки № 152 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 2,68 | 67 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 13 | VS0003337 | ВЛ-10 кВ № 10 ПС «Черёмушки» | 0,66 | 14 |
|  | VS0003338 | ВЛ-10 кВ № 11 ПС «Черёмушки» | 1,34 | 18 |
|  | VS0003339 | ВЛ-10 кВ № 14 ПС «Черёмушки» | 4,72 | 64 |
|  | VS0003340 | ВЛ-10 кВ № 15 ПС «Черёмушки» | 2,2 | 27 |
|  | VS0003061 | ВЛ-0,4 кВ с. Мухинское | 10,32 | 258 |
|  | АS0005242 | ВЛ-0,4 кВ с. Мухинское от ТП № 181 | 0,07 | 3 |
|  | VS0003855 | ТП 10/0.4 с. Мухинское № 61 |  | 1 |
|  | VS0003854 | ТП 10/0.4 с. Мухинское № 62 |  | 1 |
|  | VS0003948 | ТП 10/0.4 с. Мухинское № 88 |  | 1 |
|  | VS0003919 | ТП 10/0.4 с. Мухинское № 181 |  | 1 |
|  | VS0003961 | ТП 10/0.4 с. Мухинское № 182 |  | 1 |
|  | VS0003963 | ТП 10/0.4 с. Мухинское № 189 |  | 1 |
|  | VS0003906 | ТП 10/0.4 с. Мухинское № 190 |  | 1 |
|  | VS0003923 | ТП 10/0.4 с. Мухинское № 208 |  | 1 |
|  | VS0003922 | ТП 10/0.4 с. Мухинское № 209 |  | 1 |
|  | VS0003925 | ТП 10/0.4 с. Мухинское № 212 |  | 1 |
|  | VS0004485 | ПС-35/10 кВ «Черемушки» |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 19,31 | 384 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 11 |
| 14 | VS0003077 | ВЛ-0,4 кВ с. Преображеновка | 4,68 | 117 |
|  | VS0003926 | ТП 10/0.4 с. Преображеновка № 105 |  | 1 |
|  | VS0003957 | ТП 10/0.4 с. Преображеновка № 169 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 4,68 | 117 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 15 | VS0003323 | ВЛ-0,4 кВ с. Переясловка | 7,96 | 199 |
|  | VS0003967 | ТП 10/0,4 с. Переясловка № 54 |  | 1 |
|  | VS0003880 | ТП 10/0,4 с. Переясловка № 55 |  | 1 |
|  | VS0003909 | ТП 10/0,4 с. Переясловка № 56 |  | 1 |
|  | VS0003949 | ТП 10/0,4 с. Переясловка № 142 |  | 1 |
|  | VS0003917 | ТП 10/0,4 с. Переясловка № 153 |  | 1 |
|  | VS0003908 | ТП 10/0,4 с. Переясловка № 199 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 7,96 | 199 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 6 |
| 16 | VS0003040 | ВЛ-10 кВ № 1 ПС «Хвойная» | 12,1 | 168 |
|  | VS0003042 | ВЛ-10 кВ № 10 ПС «Хвойная» | 1,53 | 36 |
|  | VS0003088 | ВЛ-10 кВ № 11 ПС «Хвойная» | 35,2 | 490 |
|  | VS0003066 | ВЛ-0,4 кВ с. Восточное | 17,44 | 436 |
|  | VS0003832 | ТП 10/0.4 с. Восточное № 1 |  | 1 |
|  | VS0003834 | ТП 10/0.4 с. Восточное № 2 |  | 1 |
|  | VS0003835 | ТП 10/0.4 с. Восточное № 3 |  | 1 |
|  | VS0003836 | ТП 10/0.4 с. Восточное № 4 |  | 1 |
|  | АS0004506 | ТП 10/0.4 с. Восточное № 18 |  | 1 |
|  | VS0003931 | ТП 10/0.4 с. Восточное № 65 |  | 1 |
|  | VS0003838 | ТП 10/0.4 с. Восточное № 161 |  | 1 |
|  | VS0003944 | ТП 10/0.4 с. Восточное № 163 |  | 1 |
|  | VS0003856 | ТП 10/0.4 с. Восточное № 180 |  | 1 |
|  | VS0003889 | ТП 10/0.4 с. Восточное № 192 |  | 1 |
|  | VS0003959 | ТП 10/0.4 с. Восточное № 196 |  | 1 |
|  | VS0004399 | ТП 10/0.4 с. Восточное № 267 |  | 1 |
|  | поставить на баланс | СП № 57 с.Екатеринославка |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 66,27 | 1130 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 13 |
| 17 | VS0003301 | ВЛ-0,4 с. Прибрежное | 3,76 | 94 |
|  | VS0004470 | ТП 10/0.4 с. Прибрежное № 8 |  | 1 |
|  | VS0004397 | ТП 10/0.4 с. Прибрежное № 266 |  | 1 |
|  | VS0004398 | ТП 10/0.4 с. Прибрежное № 268 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 3,76 | 94 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 3 |
| 18 | VS0003168 | ВЛ-0,4 с. Борисово | 0,6 | 15 |
|  | VS0003971 | ТП 10/0.4 с. Борисово № 260 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 0,6 | 15 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 19 | VS0003062 | ВЛ-0,4 кВ с. Короли | 6 | 150 |
|  | VS0003842 | ТП 10/0.4 с. Короли № 33 |  | 1 |
|  | VS0003875 | ТП 10/0.4 с. Короли № 116 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 6 | 150 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 20 | VS0003372 | ВЛ-0,4 кВ с. Смирновка | 0,92 | 23 |
|  | VS0004547 | ТП 10/0.4 с. Смирновка № 36 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 0,92 | 23 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 21 | VS0003063 | ВЛ-0,4 кВ с. Н-Георгиевка | 3,28 | 82 |
|  | VS0003853 | ТП 10/0.4 с. Новогеоргиевка № 37 |  | 1 |
|  | VS0003837 | ТП 10/0.4 с. Новогеоргиевка № 83 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 3,28 | 82 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 22 | VS0003049 | ВЛ-10 кВ № 15 ПС «Панино» | 24,7 | 345 |
|  | VS0003069 | ВЛ-0,4 кВ с. Южное | 2,6 | 65 |
|  | VS0003073 | ВЛ-0,4 кВ с. Зорино | 0,8 | 20 |
|  | VS0003884 | ТП 10/0,4 с. Южное № 5 |  | 1 |
|  | VS0003877 | ТП 10/0,4 с. Зорино № 74 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 28,1 | 430 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 23 | VS0003313 | ВЛ-10 кВ № 1 ПС «Новомихайловка» | 19,1 | 257 |
|  | VS0003369 | ВЛ-10 кВ № 15 ПС «Новомихайловка» | 3,2 | 55 |
|  | VS0003169 | ВЛ-0,4 кВ с. Новомихайловка | 12,32 | 322 |
|  | VS0003876 | ТП 10/0.4 с. Новомихайловка № 39 |  | 1 |
|  | VS0004498 | ТП 10/0.4 с. Новомихайловка № 40 |  | 1 |
|  | VS0003968 | ТП 10/0.4 с. Новомихайловка № 63 |  | 1 |
|  | VS0003912 | ТП 10/0.4 с. Новомихайловка № 151 |  | 1 |
|  | VS0003890 | ТП 10/0.4 с. Новомихайловка № 183 |  | 1 |
|  | VS0003982 | ТП 10/0.4 с. Новомихайловка № 262 |  | 1 |
|  | VS0004418 | ПС-35/10 кВ «Н-Михайловка» |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 34,62 | 634 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 7 |
| 24 | VS0003373 | ВЛ-0.4кВ с. Харьковка | 0,68 | 17 |
|  | VS0004546 | ТП 10/0.4 с. Харьковка № 46 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 0,68 | 17 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 25 | VS0003071 | ВЛ-0.4кВ с. С-Фёдоровка | 3,12 | 78 |
|  | VS0003857 | ТП 10/0.4 с. Сергеефёдоровка № 41 |  | 1 |
|  | VS0003858 | ТП 10/0.4 с. Сергеефёдоровка № 43 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 3,12 | 78 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 26 | VS0003051 | ВЛ-10 кВ № 4 ПС «Романовка» | 20,4 | 235 |
|  | VS0003087 | ВЛ-10 кВ № 7 ПС «Романовка» | 3,1 | 40 |
|  | VS0003053 | ВЛ-10 кВ № 9 ПС «Романовка» | 2,3 | 36 |
|  | VS0003050 | ВЛ-10 кВ № 11 ПС «Романовка» | 2 | 37 |
|  | VS0003084 | ВЛ-0,4 кВ с.Романовка | 8,44 | 211 |
|  | АS0005550 | ВЛ-0,4 кВ с.Романовка от ТП № 11 | 0,125 | 3 |
|  | VS0003843 | ТП 10/0.4 с. Романовка № 10 |  | 1 |
|  | VS0003844 | ТП 10/0.4 с. Романовка № 11 |  | 1 |
|  | VS0003845 | ТП 10/0.4 с. Романовка № 12 |  | 1 |
|  | VS0003846 | ТП 10/0.4 с. Романовка № 73 |  | 1 |
|  | VS0003921 | ТП 10/0.4 с. Романовка № 218 |  | 1 |
|  | VS0003934 | ПС-35/10 кВ «Романовка» |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 36,365 | 562 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 6 |
| 27 | VS0003072 | ВЛ-0,4 кВ с. Марьяновка | 4,24 | 106 |
|  | VS0003839 | ТП 10/0.4 с. Марьяновка № 15 |  | 1 |
|  | VS0003840 | ТП 10/0.4 с. Марьяновка № 16 |  | 1 |
|  | VS0003981 | ТП 10/0.4 с. Марьяновка № 27 |  | 1 |
|  | VS0003859 | ТП 10/0.4 с. Марьяновка № 44 |  | 1 |
|  | VS0004474 | ТП 10/0.4 с. Марьяновка № 134 |  | 1 |
|  | VS0003883 | ТП 10/0.4 с. Марьяновка № 166 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 4,24 | 106 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 6 |
| 28 | VS0003047 | ВЛ-10 кВ № 3 ПС «Смелое» | 15,5 | 194 |
|  | поставить | ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Смелое» | 10,4 | 168 |
|  | на баланс |  |  |  |
|  | VS0003048 | ВЛ-10 кВ № 7 ПС «Смелое» | 3,4 | 44 |
|  | VS0003064 | ВЛ-0,4 кВ с.Смелое | 7,16 | 179 |
|  | VS0003851 | ТП 10/0.4 с. Смелое № 19 |  | 1 |
|  | VS0003867 | ТП 10/0.4 с. Смелое № 64 |  | 1 |
|  | VS0003962 | ТП 10/0.4 с. Смелое № 179 |  | 1 |
|  | VS0003830 | ПС-35/10 кВ «Смелое» |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 36,46 | 585 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 4 |
| 29 | VS0003067 | ВЛ-0.4 с. Беляковка | 1,28 | 32 |
|  | VS0003879 | ТП 10/0.4 с. Беляковка № 25 |  | 1 |
|  | VS0003915 | ТП 10/0.4 с. Беляковка № 26 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 1,28 | 32 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 30 | VS0003065 | ВЛ -0,4 кВ с. Ясная Поляна | 1,24 | 31 |
|  | VS0003882 | ТП 10/0.4 с. Ясная Поляна № 23 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 1,24 | 31 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 1 |
| 31 | VS0003045 | ВЛ-10 кВ № 1 ПС «Таёжная» | 3,9 | 52 |
|  | АS0006923 | ВЛ-10 кВ № 7 ПС «Таёжная» | 6,03 | 88 |
|  | VS0003043 | ВЛ-10 кВ № 13 ПС «Таёжная» | 0,7 | 15 |
|  | VS0003046 | ВЛ-10 кВ № 26 ПС «Таёжная» | 4,5 | 50 |
|  | VS0003379 | ВЛ-10 кВ № 28 ПС «Таёжная» | 0,5 | 12 |
|  | VS0003346 | ВЛ-10 кВ № 29 ПС «Таёжная» | 13,6 | 192 |
|  | VS0003381 | ВЛ-0,4 кВ п.Таёжный | 1 | 32 |
|  | VS0004603 | ТП 10/0.4 п.Таёжный № 109 |  | 1 |
|  | VS0004602 | ТП 10/0.4 п.Таёжный № 197 |  | 1 |
|  | VS0004484 | ПС-35/10 кВ «Таежная» |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 30,23 | 441 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 3 |
| 32 | VS0003027 | ВЛ-110 КВ ХВОЙНАЯ-ОЗЕРНАЯ | 36,4 | 177 |
| 33 | VS0003085 | ВЛ-110 КВ ОЗЕРНАЯ-ПОЛЕВАЯ | 14 | 69 |
| 34 | VS0002953 | ВЛ-35 КВ МИХАЙЛОВКА-МАК. | 19,2 | 121 |
| 35 | VS0003028 | ВЛ-35 КВ ХВОЙНАЯ-СМЕЛОЕ | 28,37 | 267 |
| 36 | VS0003030 | ВЛ-35 КВ ХВОЙНАЯ-РОМАНОВКА | 15,31 | 57 |
| 37 | VS0003031 | ВЛ-35 КВ ХВОЙНАЯ-ТАЕЖНАЯ | 6,8 | 36 |
| 38 | VS0003029 | ВЛ-35 КВ МАКСИМОВКА-ТАЕЖНАЯ | 40,7 | 265 |
| 39 | VS0003341 | ВЛ-35 КВ РОМАНОВКА-НОВОМИХАЙЛОВКА | 28,14 | 202 |
| 40 | VS0003068 | ВЛ-0,4 с. Нагорное | 1,92 | 48 |
|  | VS0003833 | ТП 10/0.4 с. Нагорное № 9 |  | 1 |
|  | VS0003887 | ТП 10/0.4 с. Нагорное № 191 |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 1,92 | 48 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 2 |
| 41 | АS0001958 | ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Хвойная» | 12 | 208 |
|  | АS0002988 | ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Хвойная» | 0,4 | 6 |
|  | VS0003041 | ВЛ-10 кВ № 9 ПС «Хвойная» | 2,45 | 70 |
|  | АS0006960 | Отпайка ВЛ-10 кВ № 9 ПС «Хвойная» на ТП № 2055 | 0,3 | 6 |
|  | АS0001960 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2001 | 2,205 | 50 |
|  | АS00006957 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2001 | 0,172 | 5 |
|  | АS0001961 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2002 | 0,805 | 19 |
|  | АS0001962 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2003 | 2,205 | 48 |
|  | АS0001963 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2004 | 1,715 | 40 |
|  | АS0001964 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2005 | 2,345 | 43 |
|  | АS0001966 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2007 | 3,045 | 63 |
|  | АS0001967 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2008 | 1,015 | 21 |
|  | АS0001968 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2009 | 1,085 | 26 |
|  | АS0001969 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2011 | 1,995 | 34 |
|  | АS0001970 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2012 | 1,54 | 31 |
|  | АS0001976 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2018 | 0,21 | 6 |
|  | АS0001993 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2035 | 1,645 | 40 |
|  | АS0004984 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2053 | 1,26 | 26 |
|  | АS0005645 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2053 | 0,12 | 4 |
|  | VS0003060 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2055 (относится к ТП № 160) | 0,025 | 1 |
|  | АS0001963 | ВЛ-0,4 кВ п.Екатеринославка от ТП-2056 | 1,12 | 27 |
|  | АS0001919 | ТП № 2001 п.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0001920 | ТП № 2002 п.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0001921 | ТП № 2003 п.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0001922 | ТП № 2004 п.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0001923 | ТП № 2005 п.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0001925 | ТП № 2007 п.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0001926 | ТП № 2008 п.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0001927 | ТП № 2009 п.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0001928 | ТП № 2011 п.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0001929 | ТП № 2012 п.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0001935 | ТП № 2018 п.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0001952 | ТП № 2035 п.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0004985 | ТП № 2053 п.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0006961 | ТП № 2055 с.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0007239 | ТП № 2056 п.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0019761 | ТП № 2057 п.Екатеринославка |  | 1 |
|  | АS0003926 | ПАРН с..Екатеринославка |  | 1 |
|  | итого протяжённость ВЛ/количество опор |  | 37,657 | 774 |
|  | итого площадных объектов |  |  | 17 |

2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:

2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.

2.2.2. определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

2.2.4. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статью 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров»

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

2.2.7. приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

2.2.8. приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

2.2.9. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.

2.3. Подготовительные работы.

2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Определение и согласование границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости:

2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. определяет порядок постановки (уточнению) границ земельных участков под электросетевыми объектами и смежными участками, препятствующих выполнению работ по постановке земельных участков под ЭСК на кадастровый учёт.

2.4.3. при необходимости публикует в СМИ, по месту нахождения объектов, информацию о проведении кадастровых работ;

2.4.4. согласовывает границы, исправляет кадастровые ошибки в смежных земельных участках за свой счет собственных средств и сил, препятствующих постановке земельных участков, расположенных под объектами, указанными в перечне.

2.4.5. формирует и подает для постановки (уточнению сведений) на государственный кадастровый учёт технические и межевые планы.

2.5.	Постановка земельных участков и ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ, исправление кадастровых ошибок;

    - Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового учёта земельных участков и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта земельных участков и ОКС, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:

- Кадастровые выписки на земельные участки и объекты недвижимости в 1 экземпляре;

- Технические и межевые планы на электронном носителе в 1 экземпляре;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- 2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- - Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- - Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

  - Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

    - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

    - К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

    - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

    - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

    - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

  - Результат работ:

    - Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

- Дополнительные требования к Участнику:

3.1. Наличие у Участника (не менее 2)кадастровых инженеров (ст.33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).

3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в п. 3.1.1.  Участник в составе заявке предоставляет, в соответствии со ст.29 ФЗ от 30.12.2015 №452-ФЗ,  заверенные Участником копии действующих  свидетельств СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» с приложением  Полиса обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров.

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – 01.10.2019 года.

Промежуточные сроки:

- Назначение ответственных за каждый этап производства работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

- Геодезическое измерение осуществляется в следующие сроки:

- ПС – 110/35-10 кВ, ВЛ-110/35 кВ	60 календарных дней с момента подписания договора;

- ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ	120 календарных дней с момента подписания договора;

- ВЛ-0,4 кВ	90 календарных дней с момента подписания договора;

- Составление схем - в течение 30 календарных дней с момента завершения геодезических измерений;

- Передача электронного каталога координат в ОУС филиала в течение 3 ра-бочих дней с момента согласования Заказчиком схем земельных участков;

- Получение КПТ, выписок на объекты и земельные участки, сбор необходи-мой документации в течение 40 рабочих дней с момента заключения договора;

- Утверждение и согласование схем в администрациях и правообладателей (смежников) земельных участков, в течение 60 календарных дней с момента подготовки схем;

- Составление карт (планов), межевых, технических планов на исправление кадастровых ошибок, уточнение, образование участков, внесение сведений о границах охранных зон - в течение 30 календарных дней с момента утверждения схем;

- Подача межевых, технических планов, карт (Планов) на кадастровый учет в течение 20 календарных дней с момента их формирования;

- Получение кадастровых паспортов на земельные участки объекты недви-жимости, решений (Уведомлений) органов кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН до 01.08.2019.

- Передача по описи материалов Заказчику до 01.09.2019;

- Подписание акта выполненных работ 01.10.2019

Начальник ОУС                                                                                              А.П. Куликов

Согласовано:

Начальник ОУС АО «ДРСК»                                                                 А.П. Шинкевич