- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»

(ЭС ЕАО)

______________________________________________________________________________________________________________________

ул.Черноморская, 6, г.Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18

E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Межевание земельных участков и установление охранных зон ВЛ, КЛ и трансформаторных подстанций для нужд филиала АО  "ДРСК"  "ЭС ЕАО"

1. Обоснование выполнения работ.

Работы по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства  входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК». Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

- 2. Цель работы:

Проведение кадастровых работ по установлению границ охранных зон на электросетевые объекты, расположенных на территории ЕАО.

3. Основные задачи:

3.1.Выполнение комплекса кадастровых работ по описанию местоположения границ охранных зон электросетевых объектов, расположенных на территории Приморского края;

3.2. Формирование пакета документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства.

3.3. Внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в объеме, предусмотренном законодательством.

4.Объекты и объемы работ.

| № | Инв.номер | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Наименование работ | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейные объекты |  |  |  |  |  |
| Облученский район |  |  |  |  |  |
| 1 | EO0045916 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-148 | ЕАО, Облученский район, г. Облучье | Установление охранной зоны | 3 |
| 2 | EO0043627 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 | ЕАО, Облученский район, г. Облучье | Установление охранной зоны | 5 |
| 3 | EO0045688 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-35 | ЕАО, Облученский район, г. Облучье | Установление охранной зоны | 2 |
| 4 | EO0043662 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 | ЕАО, Облученский район, г. Облучье | Установление охранной зоны | 7 |
| 5 | EO0045814 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-14 | ЕАО, Облученский район, г. Облучье | Установление охранной зоны | 6 |
| 6 | EO0003032 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-183 | ЕАО, Облученский район, п. Известковый | Установление охранной зоны | 2 |
| 7 | EO0045622 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-133 | ЕАО, Облученский район, с. Двуречье | Установление охранной зоны | 9 |
| 8 | EO0045313 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-40 | ЕАО, Облученский район, г. Облучье | Установление охранной зоны | 5 |
| 9 | EO0043640 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-7 | ЕАО, Облученский район, г. Облучье | Установление охранной зоны | 5 |
| 10 | EO0043650 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-10 | ЕАО, Облученский район, г. Облучье | Установление охранной зоны | 4 |
| 11 | EO0004607 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-65 | ЕАО, Облученский район, с.Башурово | Установление охранной зоны | 3 |
| 12 | EO 0043661 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-16 | ЕАО, Облученский район, г. Облучье | Установление охранной зоны | 6 |
| 13 | EO 0043657 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-12 | ЕАО, Облученский район, г. Облучье | Установление охранной зоны | 5 |
| 14 | EO 0004607 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-71 | ЕАО, Облученский район, с.Башурово, | Установление охранной зоны | 2 |
| 15 | EO 0004596 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-44 | ЕАО, Облученский район, с.Радде | Установление охранной зоны | 4 |
| 16 | EO 0043660 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-15 | ЕАО, Облученский район, г. Облучье | Установление охранной зоны | 4 |
| 17 | EO 0043670 | ВЛ 0,4 кВ от СКТПН-22 | ЕАО, Облученский район, г. Облучье | Установление охранной зоны | 2 |
| 18 | EO 0045421 | ВЛ 0,4 кВ от СКТПН-60 | ЕАО, Облученский район, г. Облучье | Установление охранной зоны | 6 |
| 19 | EO 0043776 | ВЛ-6 кВ от КТПНС-83 | ЕАО, Облученский район, п. Известковый | Установление охранной зоны | 5 |
| 20 | EO 0004231 | ВЛ-10 кВ Ф-61 от ПС-35-10 "Биракан" | ЕАО, Облученский район, п. Известковый | Установление охранной зоны | 4 |
| 21 | EO0003594 | ВЛ-6 кВ Ф-210 от ПС-35/6 "Двуречье" | ЕАО, Облученский район, п. Двуречье | Установление охранной зоны |  |
| 22 | EO 0004192 | ВЛ-10 кВ Ф-46 от ПС-35-10 "Биракан" | ЕАО, Облученский район, п. Биракан | Установление охранной зоны | 5 |
| 23 | EO 0004226 | ВЛ-10 кВ Ф-3, ТП-34 | ЕАО, Облученский район, п. Лондоко. | Установление охранной зоны | 6 |
| 24 | EO 0004180 | ВЛ-6 кВ, Ф-73 от ПС-35/6 "Известковая" | ЕАО, Облученский район, п. Известковый | Установление охранной зоны | 4 |
| 25 | EO 0043796 | ВЛ-6 кВ Ф-16 | ЕАО, Облученский район, п. Теплоозёрск | Установление охранной зоны | 5 |
| 26 | EO0003108 | ВЛ-6 кВ Ф-29 | ЕАО, Облученский район, п. Теплоозёрск | Установление охранной зоны | 5 |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |
| 1 | EO 0043372 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-460 | ЕАО, Ленинский район, с. Биджан | Установление охранной зоны | 6 |
| 2 | EO 0003635 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-34 | ЕАО, Ленинский район, с. Бабстово | Установление охранной зоны | 3 |
| 3 | EO 0045794 | ВЛ-0,4 кВ от СКТП-198 | ЕАО, Ленинский район, с. Дежнёво | Установление охранной зоны | 3 |
| 4 | EO 0003578 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-356 | ЕАО, Ленинский район, с. Бабстово | Установление охранной зоны | 9 |
| 5 | EO 0003589 | ВЛ-10кВ Ф-16 | ЕАО, Ленинский район.Бабстово | Установление охранной зоны | 8 |
| Биробиджанский район |  |  |  |  |  |
| 1 | EO 0005201 | ВЛ-0,4 кВ от СКТП-942 | ЕАО, Биробиджанский район, с. Валдгейм | Установление охранной зоны | 5 |
| 2 | EO 0000901 | ВЛ-0,4кВ от КТПН-222 | ЕАО, Биробиджанский район, с.Найфельд | Установление охранной зоны | 5 |
| г. Биробиджан |  |  |  |  |  |
| 1 | EO 0006128 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 | ЕАО, г. Биробиджан | Установление охранной зоны | 6 |
| 2 | EO0003639 | ВЛ-6 кВ Ф-280 | ЕАО, г. Биробиджан | Установление охранной зоны | 6 |
| 3 | EO 0045044 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-301 | ЕАО, г. Биробиджан | Установление охранной зоны | 4 |
| 4 | EO0003592 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 | ЕАО, г. Биробиджан | Установление охранной зоны | 5 |
| 5 | EO 0005815 | ВЛ-6кВ Ф-477 "ГЗУ" | ЕАО, г. Биробиджан | Установление охранной зоны | 2 |
| 6 | EO 0005175 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 119 | ЕАО, г. Биробиджан | Установление охранной зоны | 8 |
| 7 | EO 0006128 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-494 | ЕАО, г. Биробиджан | Установление охранной зоны | 6 |
| 8 | EO 0005817 | ВЛ-0,4 кВ от СКТП-450 | ЕАО, г. Биробиджан | Установление охранной зоны | 3 |
| Смидовичский район |  |  |  |  |  |
| 1 | EO 0045721 | ВЛ- 0,4 кВ от КТПН-127, | ЕАО, Смидовичский район, п. Приамурский | Установление охранной зоны | 9 |
| 2 | EO 0045612 | ВЛ- 0.4 кВ оп.101/7-02/4, | ЕАО, Смидовичский район, п. Приамурский | Установление охранной зоны | 5 |
| 3 | EO 0045677 | ВЛ- 0.4 кВ оп.107-3-04/3, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 4 |
| 4 | EO 0045596 | ВЛ- 0.4 кВ оп.107/1-00/4, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 7 |
| 5 | EO0045597 | ВЛ- 0.4 кВ оп.107/3-09/4 п.Приамурский | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 6 |
| 6 | EO0045678 | ВЛ- 0.4 кВ оп.416-1-00/3, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 5 |
| 7 | EO0045595 | ВЛ- 0.4 кВ оп.432-2-00/3, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 9 |
| 8 | EO0045599 | ВЛ- 0.4 кВ от 412-4-00/11, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 2 |
| 9 | EO0045695 | ВЛ- 0.4 кВ от КТПН-104 Ф-1 оп.104-1-00/8, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 4 |
| 10 | EO0045079 | ВЛ- 0.4 кВ от КТПН-125, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 6 |
| 11 | EO0045317 | ВЛ- 0.4 кВ от КТПН-13 РУ-0,4кВ, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 2 |
| 12 | EO0045043 | ВЛ- 0.4 кВ от оп 107-1-02/5, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 6 |
| 13 | EO0045291 | ВЛ- 0.4 кВ от оп. 102/5-002/2, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 3 |
| 14 | EO0045295 | ВЛ- 0.4 кВ от оп. 112-2-12/1, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны |  |
| 15 | EO0045869 | ВЛ- 0.4 кВ от оп.102-6-00/7, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 5 |
| 16 | EO0045143 | ВЛ- 0.4 кВ от оп.102-7-02/7, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 8 |
| 17 | EO0045790 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.104-1-00/12, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 6 |
| 18 | EO0045078 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.104-3-00/14, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 6 |
| 19 | EO0045144 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.104/2-00/8, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 7 |
| 20 | EO0045848 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.106-2-00/3, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 4 |
| 21 | EO0045791 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.107-3-07/6, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 6 |
| 22 | EO0045860 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.107/1-00/1, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 5 |
| 23 | EO0045849 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.107/2-00/6, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 9 |
| 24 | EO0045822 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.107/2-02/2, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 2 |
| 25 | EO0045308 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.107/3-00/8, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 5 |
| 26 | EO0045201 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.107/3-03/2, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 6 |
| 27 | EO0045128 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.107/3-03/8, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 4 |
| 28 | EO0045859 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.107/3-07/5, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 3 |
| 29 | EO0045080 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.110-2-00/3, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 6 |
| 30 | EO0045378 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.112-2-11/2, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 4 |
| 31 | EO0045135 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.112-4-00/5, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 2 |
| 32 | EO0045129 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.112-4-00/8, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 5 |
| 33 | EO0045305 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.112/2-00/6, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 6 |
| 34 | EO0045508 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.112/2-11/5, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 1 |
| 35 | EO0045937 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.112/2-11/5, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 6 |
| 36 | EO0045770 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.114-1-00/4, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 5 |
| 37 | EO0045142 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.119-3-00/1, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 3 |
| 38 | EO0045309 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.119/2-00/12, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 6 |
| 39 | EO0045375 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.119/2-00/12, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 6 |
| 40 | EO0045238 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.119/3-00/11, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 4 |
| 41 | EO0045138 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.125/3-00/3 | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 3 |
| 42 | EO0045131 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.127-1-00/6, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 5 |
| 43 | EO0045133 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.127/3-00/7 | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 6 |
| 44 | EO0045861 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.720-1-00/1, | ЕАО, Смидовичский район, п.Приамурский | Установление охранной зоны | 9 |
| 45 | EO0045592 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.720-5-01/1, | - ЕАО, Смидовичский район, п. Николаевка | Установление охранной зоны | 7 |
| 46 | EO0045119 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.721-3-00/15, | ЕАО, Смидовичский район, п. Николаевка | Установление охранной зоны | 5 |
| 47 | EO0045658 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.721-5-00/7, | ЕАО, Смидовичский район, п. Николаевка | Установление охранной зоны | 8 |
| 48 | EO0045772 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.726/1-00/6, | - ЕАО, Смидовичский район, с. Осиновка | Установление охранной зоны | 2 |
| 49 | EO0045789 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.727-1-00/3, | ЕАО, Смидовичский район, с.Владимировка | Установление охранной зоны | 4 |
| 50 | EO0045788 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.765-1-00/5 | ЕАО, Смидовичский район, с. Владимировка | Установление охранной зоны | 5 |
| 51 | EO0045132 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.770-2-00/32, | - ЕАО, Смидовичский район, с. Соцгородок | Установление охранной зоны | 6 |
| 52 | EO0045665 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.771/1-00/25 | - ЕАО, Смидовичский район, с. Соцгородок | Установление охранной зоны | 5 |
| 53 | EO0045938 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.774-1-00/2 | - ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка | Установление охранной зоны | 4 |
| 54 | EO0045361 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.780-1-06/3 | - ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка | Установление охранной зоны | 3 |
| 55 | EO0045665 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.771/1-00/25 г. | - ЕАО, Смидовичский район, с. Соцгородок | Установление охранной зоны | 5 |
| 56 | EO0045938 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.774-1-00/2 | ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка | Установление охранной зоны | 4 |
| 57 | EO0045361 | - ВЛ- 0.4 кВ от оп.780-1-06/3 | ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка | Установление охранной зоны | 5 |
| Октябрьский район |  |  |  |  |  |
| 1 | EO0045403 | - ВЛ-0,4 от КТПН-205 | - Октябрьский район, с. Полевое | Установление охранной зоны | 5 |
| 2 | EO0003069 | - ВЛ-0,4 от КТПН-361 | - Октябрьский район, с. Амурзет | Установление охранной зоны | 6 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 488 |

- Этапы, состав и содержание работ.

  - Этап 1. «Подготовительные, полевые, геодезические и картографические работы».

    - Подготовительные работы.

      - Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК» (при необходимости);

- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;

- сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах охранных зон;

- сведений о границах муниципальных образований (район);

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

- документов устанавливающих законное владение на объекты электросетевого хозяйства;

- копий учредительных документов АО «ДРСК»;

      - По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

      - отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

      - отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат);

      - отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

      - отсутствие или наличие технических или кадастровых паспортов на объекты электросетевого хозяйства, а также правоудостоверяющих и (или) правоустанавливающих документов.

5.1.2. Полевые, геодезические и картографические работы.

      - В случае отсутствия каких-либо из перечисленных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания сведений, в отношении соответствующих объектов электросетевого хозяйства Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые могут включать в себя:

- Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 3 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания).

- Проектирование и создание опорной межевой сети для выполнения геодезических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания).

- Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания).

- Координирование объектов электросетевого хозяйства поопорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания);

      - Работы по определению координат и характерных точек охранных зон объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

- 5.1.3. Камеральные работы:

      - Составление специального топоплана;

      - Изготовление для графической части карты (плана) объекта землеустройства картографических материалов масштаба 1:50 000 и крупнее (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 1 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

Результат работ:

- Отчетные материалы, содержащие информацию о характерных точках объектов электросетевого хозяйства и их охранных зон.

2. Специальный топографический план требуемых масштабов в электронном виде с отображением объектов электросетевого хозяйства и границ их охранных зон, границ муниципальных образований (район), земельных участков расположенных в границах зон с кадастровыми номерами.

- Этап 2. «Описание местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», изготовление и согласование землеустроительной документации, внесение сведений в Государственный кадастр недвижимости.

    - Описание местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

5.2.1.1 В соответствии с законом о землеустройстве порядок описания местоположения границ объектов землеустройства определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5.2.1.2. Описание местоположения границ производится посредством определения координат характерных точек (то есть точек изменения описания границ охранных зон и деления их на части) и составления текстового описания прохождения границ указанных зон.

5.2.1.3. В процессе описания местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Исполнителем работ по согласованию с Заказчиком производится проектирование дополнительных характерных точек границ охранных зон, подлежащих обозначению (маркировке) на местности предупреждающими знаками. Проектирование производится с использованием представленных по результатам первого этапа работ картографических материалов (картографических основ) на которых отображены объекты электросетевого хозяйства и границы их охранных зон, границы муниципальных образований, границы земельных участков, расположенных в границах зон.

5.2.1.4. Точность определения координат характерных точек границ охранных зон должна быть не ниже точности определения координат характерных точек границ земельных участков, занятых соответствующими объектами электросетевого хозяйства, сведения о которых содержатся в ГКН, при условии, что точность определения последних соответствовала требованиям, действовавшим на момент осуществления кадастрового учета земельных участков.

    - Изготовление и согласование карт (планов) объектов землеустройства.

      - В результате работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов и установления их на местности составляется карта (план) объекта землеустройства.

Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению

устанавливаются Правительством Российской Федерации.

      - Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы. Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

Карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа в формате ХML в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 20.10.2010 № 503.

      - Карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию в органах государственной власти или органах местного самоуправления.

Результат работ: решение органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении границ зоны с особыми условиями использования.

5.2.3. Внесение сведений об охранных зонах в Государственный кадастр недвижимости.

      - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном  законодательством Российской Федерации.

      - АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

      - К заявлению в орган кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения.

      - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа в формате XML.

      - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учета с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

      - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учета отсутствует техническая возможность в приеме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

      - Исполнитель осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового учёта охранных зон, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта охранных зон, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:

- Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН.

- Карта (план) –1 экземпляр на электронном носителе.

- Отчетные материалы.

Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком работ.

- Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

- 8. Особые условия

8.1. При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

- 9. Методическое обеспечение работ.

Методические работы включают в себя:

- Разработку и согласование с Заказчиком формы отчета, предусмотренного п. 5.1.1.2. и требований к его составлению;

- Разработку и согласование с Заказчиком порядка по приемке отчетных материалов по этапам работ;

- Разработку и согласование с Заказчиком и органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, классификации охранных зон объектов электросетевого хозяйства, содержащей индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс и тому подобное) таких зон.

10. Требования к Участнику закупочной процедуры.

10.1. «Наличие в штате  не менее двух кадастровых инженеров, являющихся членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), с предоставлением копий документов, подтверждающих их членство в СРО, согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ (в последней редакции).

10.2. Подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съёмки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учёт.

11. Сроки выполнения землеустроительных  работ.

Начало работ –  с момента заключения договора.

Окончание работ –  «_31_» декабря 2018 года.

12. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

13. Условия оплаты.

- Расчет за выполненные работы производится в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Далее – Правила) (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160);

?В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» охранные зоны являются объектами землеустройства

Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». Статья 15.

Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». Статья 20.

Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».

Пункт 6 Правил.

Письмо Минэкономразвития РФ от 17.12.2009 г. №  22066-ИМ/Д23 «О внесении в Государственный кадастр недвижимости сведений о зонах с особыми условиями использования территорий» и пункт 13 Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости утв. Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 618.

Пункт 7 Требований к составлению карты (плана) объектов землеустройства (Далее – Требования) (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»