ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г.Райчихинск

Комиссия в составе:

начальника ПТС Т.В.Бурнос,

начальника службы линий – Е.В.Хасановой,

инженера службы линий – Н.В.Мироновой

провела обследование ВЛ-6 кВ № 6 ПС А, ТП № 103 г.Райчихинск, ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 1, 8, 14, 104, 72, 135, 177, 133, и установила необходимость производства следующего объема работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-6 кВ № 6 ПС А, VS0003449 |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | 1 опора | 4 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных. При производстве работ в усложненных условиях: на не промёрзших болотах, в плывунах. | 1 опора | 4 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом | 1 опора | 2 |
|  | Демонтаж разъединителей вручную | 1 комплект | 1 |
|  | Демонтаж проводов ВЛ 6-0,4 кВ кВ в т.ч.: в три провода ВЛ-6 кВ -14 опор | 1 опора (3 провода) | 14 |
|  | Отсоединение жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0,06 |
|  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 3 кг (демонтаж кабеля проложенного по телу опоры -2 опоры*КЛ*8 м .= 16 м) | 100 м кабеля | 0,16 |
|  | Погрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 7,07 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 7,07 |
|  | Разгрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 7,07 |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 5 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных. При производстве работ в усложненных условиях: на не промёрзших болотах, в плывунах | 1 опора | 4 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 2 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 13 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 9 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 2 |
|  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, в т.ч: в три провода ВЛ-6 кВ - 14 опор. | 1 км линии (3 провода) | 0,727 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 1,1 |
|  | Устройство заземлителя протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м заземляющих устройств | 0,11 |
|  | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 3 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,3 |
|  | Устройство заземлителя протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м заземляющих устройств | 0,03 |
|  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг (монтаж кабеля по телу опоры 2кл *8 м.-б/у ТП № 181 г.Райчихинск) | 100 м кабеля | 0,16 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0,12 |
|  | Установка разрядников (ОПН) с помощью механизмов 2кл *8 м. ТП № 181 г.Райчихинск – 2 комплекта-6 шт. | 1 компл. | 2 |
|  | Обваловка опор | 100 м3/ шт. | 0,2/4 |
| Раздел 3. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |  |
|  | Стойка СВ-105-5 | шт. | 13 |
|  | Провод СИП3 1*50 | км. | 2,28 |
| Раздел 4. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |  |
|  | Траверса ТМ 51 | шт. | 9 |
|  | Траверса ТМ 53 | шт. | 2 |
|  | Траверса ТМ 54 | шт. | 2 |
|  | Хомут Х1 | шт. | 13 |
|  | Колпачки К7 | шт. | 41 |
|  | Изолятор ШС-20 УО | шт. | 41 |
|  | Изолятор ПС-70 | шт. | 12 |
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | шт. | 6 |
|  | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 6 |
|  | Кронштейн У1 | шт. | 2 |
|  | Разъединитель РЛНД -10 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн РА1 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн РА2 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн РА3 | шт. | 6 |
|  | Кронштейн РА4 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн РА5 | шт. | 9 |
|  | Хомут Х7 | шт. | 9 |
|  | Хомут Х8 | шт. | 3 |
|  | Болт 12*40 | шт. | 33 |
|  | Гайка М12 | шт. | 33 |
|  | Шайба 12 | шт. | 33 |
|  | Заземляющий проводник ЗП1 (4,5 м.) | шт. | 3 |
|  | Плашечный зажим ПС-2-1А | шт. | 24 |
|  | Наконечник ТА 50 | шт. | 18 |
|  | Круг стальной, d= 16 мм | т. | 0,095 |
|  | Круг стальной, d= 10 мм | т. | 0,012 |
|  | Заземляющий проводник ЗП1 (3м) | шт. | 2 |
|  | Песчано-гравийная смесь природная, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) (2,6+20)*1,8=40,68 | м3/т | 22,6/40,68 |
|  | Электроды сварочные | кг. | 1,0 |
|  | Краска МЛ-165 | кг. | 0,55 |
|  | Ответвительный зажим RP 150 | шт | 9 |
|  | Ответвительный зажим RPN 150 | шт | 6 |
|  | Спиральная вязка типа СВ35 (35-50 мм) | шт | 58 |
|  | Болт М 20*260 | шт | 4 |
|  | Гайка М20 | шт | 6 |
|  | Зажимы переносного заземления SE20.3 с шунтом | шт. | 9 |
|  | ОПН-6/7.2-10/650 (II) УХЛ1 | шт | 6 |
| Раздел 5. Пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 шт. | 3 |
|  | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 11 |
| ЗТП № 103 г.Райчихинск, VS0004905 |  |  |  |
| Раздел 6. Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с кабельными вводами | 1 подстанция | 1 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 7 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 7 |
|  | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 7 |
|  | Демонтаж защитных ограждений оборудования (ворот и решеток металлических) | 1 т конструкций | 0,25 |
|  | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов прочих неотапливаемых | 100 м3 строительного объема | 2,228 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км | 1 т груза | 98 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках ж/б опор и фундаментов | т | 98 |
| Раздел 7. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 1 подстанция | 1 |
|  | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами | 1 подстанция | 1 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 1,1 |
|  | Устройство заземлителя протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м заземляющих устройств | 0,11 |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 5 |
|  | Маршрутизатор | 1 шт. | 1 |
| Раздел 8. Материалы, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно |  |  |  |
|  | Круг стальной, d= 16 мм | т | 0,126 |
|  | Круг стальной, d= 10 мм | т | 0,286 |
|  | Песчано-гравийная смесь природная, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) | т | 36 |
|  | Электроды, d= 4мм | кг | 1 |
|  | Лежень ЛЖ-28 | шт. | 3 |
| Раздел 9. Пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 1 |
|  | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 шт. | 1 |
|  | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 1 |
| Раздел 10. Оборудование, передаваемое заказчиком подрядчику в монтаж. |  |  |  |
|  | Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 6 кВ, КТПН-400/6/0,4 | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор каналов связи РиМ, РиМ- 099.02 (в комплекте с монтажным устройством РиМ-000.01, GSM и радиоантеннами) | шт. | 1 |
|  | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ, РиМ 489.13 (без отключения нагрузки, акт./реакт., Imax 7,5A) (аналог РиМ 489.03) | шт. | 5 |
| ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 1, VS0003472 |  |  |  |
| Раздел 11. Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 8 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | 1 опора | 6 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом | 1 опора | 2 |
|  | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ, в т.ч.: в четыре провода-7 опор; в два провода -9 опоры. | 1 опора | 16 |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 5 |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 1 |
|  | Погрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 6,79 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 6,79 |
|  | Разгрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 6,79 |
|  | Обрезка и прореживание крон деревьев при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30 | 1 дерево | 1 |
|  | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола до 100 см | 1 м3 дерева | 1,1 |
|  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли | 100 м2 | 1 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого | т | 1,33 |
|  | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км | т | 1,33 |
| Раздел 12. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ одностоечных | 1 опора | 6 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ одностоечных. При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах | 1 опора | 2 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 4 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ одностоечных с одним подкосом. При производстве работ в усложненных условиях: на непромерзших болотах, в плывунах. | 1 опора | 3 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ одностоечных с двумя подкосами. | 1 опора | 1 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 25 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 8 |
|  | Подвеска самонесущих изолированных проводов напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ c помощью механизмов, в т.ч.: СИП2 (3*35+1*54,6+1*16)-0,37 км.; СИП2 (3*50+1*54,6+1*16)-0,1 км. | 1000 м | 0,47 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,9 |
|  | Устройство заземлителя протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м заземляющих устройств | 0,09 |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 3 |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 1 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0,04 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка разрядников с помощью механизмов (ОПН, УЗПН на ВЛ-0,4 кВ) | 1 компл. | 3 |
|  | Обваловка опор одн-2 шт. 2х.ст-3 ш. | 100 м3/шт. | 0,4/5 |
| Раздел 13. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |  |
|  | Стойка СВ-105-5 | шт. | 1 |
|  | Стойка СВ-95-3 | шт. | 24 |
|  | СИП4 (2*16) | км. | 0,075 |
|  | СИП4 (4*16) | км. | 0,02 |
|  | СИП2 (3*35+1*54,6+1*16) | км. | 0,37 |
|  | СИП2 (3*50+1*54,6+1*16) | км. | 0,1 |
| Раздел 14. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |  |
|  | Кронштейн У-3 | шт. | 9 |
|  | Круг стальной, d= 16 мм | т. | 0,043 |
|  | Круг стальной, d= 10 мм | т. | 0,006 |
|  | Песчано-гравийная смесь природная, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) | т/м3 | 72/40 |
|  | Электроды, d= 4мм | кг. | 0,5 |
|  | Комплект промежуточной подвески ES1500Е | шт. | 9 |
|  | Кронштейн анкерный CS10.3 | шт. | 13 |
|  | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 14 |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 8 |
|  | Болт анкерный М12*100 | шт. | 4 |
|  | Зажим анкерный DN123 | шт. | 8 |
|  | Скрепа NC20 | шт. | 22 |
|  | Бугель NB20 | шт. | 26 |
|  | Лента металлическая F207 | м. | 48 |
|  | Зажим ответвительный Р70 | шт. | 4 |
|  | Зажим ответвительный Р4 | шт. | 11 |
|  | Зажим ответвительный Р645 | шт. | 10 |
|  | Зажим ответвительный РС481 | шт. | 15 |
|  | Зажим ответвительный Р71 | шт. | 16 |
|  | Зажим плашечный CD35 | шт. | 8 |
|  | Наконечник CPTAR 16 | шт. | 1 |
|  | Наконечник CPTAR 50 | шт. | 3 |
|  | Наконечник CPTAR 54 | шт. | 1 |
|  | Стяжные хомуты Е-260 | шт. | 50 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 6.35 | шт. | 12 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 25.95 | шт. | 8 |
|  | Заземляющий проводник ЗП6 | шт. | 5 |
|  | Плашечный зажим ПС-1-1А | шт. | 5 |
|  | Краска для нумерации | кг. | 0,8 |
|  | УЗПН типа LVA-450-4 на ВЛ-0,4 кВ | шт. | 3 |
| ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 8, VS0003470 |  |  |  |
| Раздел 15. Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 6 |
|  | Демонтаж опор деревянных ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 1 |
|  | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ, в т.ч.: в два провода-3 опоры; в четыре провода-14 опор; в т.ч. с учётом переходов-1 шт.: в четыре провода-1 шт. | 1 опора | 17 |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 9 |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 3 |
|  | Демонтаж траверс на опоре | шт. | 18 |
|  | Погрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 3,92 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 3,92 |
|  | Разгрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 3,92 |
| Раздел 16. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ одностоечных | 1 опора | 1 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 6 |
|  | Установка железобетонного подкоса ВЛ 0,38; 6-10 кВ к существующей опоре | 1 опора | 1 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 14 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 7 |
|  | Подвеска самонесущих изолированных проводов напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ c помощью механизмов, в т.ч.: СИП2 (3*35+1*54,6)-0,252 км., в т.ч. по существующим опорам 6-0,4 кВ – 0,144 км.; СИП2 (3*50+1*54,6)-0,252 км., в т.ч. по существующим опорам 0,4 кВ – 0,216 км.; СИП2 (3*70+1*70)- 0,1 км., в т.ч. по существующим опорам 0,4 кВ – 0,036 км.; | 1000 м. | 0,602 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,7 |
|  | Устройство заземлителя протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м заземляющих устройств | 0,07 |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 2 |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 3 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | 100 шт. | 0,06 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0,06 |
|  | Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм (прокладка СИП по зданиям в гофрированной трубе) | 100 м | 0,1 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава | 100 м | 0,1 |
| Раздел 17. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |  |
|  | Стойка СВ-95-3 | шт. | 14 |
|  | СИП4 (2*16) | км. | 0,25 |
|  | СИП4 (4*16) | км. | 0,05 |
|  | СИП2 (3*35+1*54,6) | км. | 0,252 |
|  | СИП2 (3*50+1*54,6) | км. | 0,252 |
|  | СИП2 (3*70+1*70) | км. | 0,102 |
| Раздел 18. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |  |
|  | Кронштейн У-3 | шт. | 7 |
|  | Круг стальной, d= 16 мм | т. | 0,033 |
|  | Круг стальной, d= 10 мм | т. | 0,004 |
|  | Песчано-гравийная смесь природная, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) | т/м3 | 5,04/2,8 |
|  | Электроды, d= 4мм | кг. | 0,4 |
|  | Комплект промежуточной подвески ES1500Е | шт. | 8 |
|  | Кронштейн анкерный CS10.3 | шт. | 22 |
|  | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 28 |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 24 |
|  | Болт анкерный М12*100 | шт. | 21 |
|  | Зажим анкерный DN123 | шт. | 24 |
|  | Скрепа NC20 | шт. | 28 |
|  | Бугель NB20 | шт. | 44 |
|  | Лента металлическая F207 | м. | 72 |
|  | Зажим ответвительный Р70 | шт. | 28 |
|  | Зажим ответвительный Р4 | шт. | 28 |
|  | Зажим ответвительный Р645 | шт. | 40 |
|  | Зажим ответвительный РС481 | шт. | 32 |
|  | Зажим ответвительный Р71 | шт. | 18 |
|  | Зажим плашечный CD35 | шт. | 14 |
|  | Наконечник CPTAR 35 | шт. | 6 |
|  | Наконечник CPTAR 54 | шт. | 2 |
|  | Наконечник CPTAR 70 | шт. | 8 |
|  | Стяжные хомуты Е-260 | шт. | 74 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 6.35 | шт. | 28 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 25.95 | шт. | 32 |
|  | Заземляющий проводник ЗП6 | шт. | 3 |
|  | Плашечный зажим ПС-1-1А | шт. | 3 |
|  | Краска для нумерации | кг. | 0,35 |
|  | Дистанционный фиксатор BIC-50.90 | шт. | 14 |
|  | Труба гофрированная, d=63 мм с зондом | м. | 10 |
| ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 14, VS0003475 |  |  |  |
| Раздел 19. Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 2 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | 1 опора | 7 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом | 1 опора | 1 |
|  | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ, в т.ч.: в два провода-12 опор | 1 опора | 12 |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 7 |
|  | Демонтаж траверс на опоре | шт. | 4 |
|  | Погрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 5,57 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 5,57 |
|  | Разгрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 5,57 |
| Раздел 20. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 7 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 7 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 21 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 7 |
|  | Подвеска самонесущих изолированных проводов напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ c помощью механизмов, в т.ч.: СИП4 (2*16)-0,1 км.; СИП2 (3*35+1*54,6)-0,41 км., в т.ч. по существующим опорам 10-0,4 кВ – 0,064 км. | 1000 м. | 0,51 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,7 |
|  | Устройство заземлителя протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м заземляющих устройств | 0,07 |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 6 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | 100 шт. | 0,03 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0,01 |
| Раздел 21. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |  |
|  | Стойка СВ-95-3 | шт. | 21 |
|  | СИП4 (2*16) | км. | 0,246 |
|  | СИП2 (3*35+1*54,6) | км. | 0,416 |
| Раздел 22. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |  |
|  | Кронштейн У-3 | шт. | 7 |
|  | Круг стальной, d= 16 мм | т. | 0,033 |
|  | Круг стальной, d= 10 мм | т. | 0,004 |
|  | Песчано-гравийная смесь природная, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) | т/м3 | 7,56/4,2 |
|  | Электроды, d= 4мм | кг. | 0,4 |
|  | Комплект промежуточной подвески ES1500Е | шт. | 6 |
|  | Кронштейн анкерный CS10.3 | шт. | 13 |
|  | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 14 |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 12 |
|  | Болт анкерный М12*100 | шт. | 6 |
|  | Зажим анкерный DN123 | шт. | 18 |
|  | Скрепа NC20 | шт. | 24 |
|  | Бугель NB20 | шт. | 26 |
|  | Лента металлическая F207 | м. | 50 |
|  | Зажим ответвительный Р4 | шт. | 12 |
|  | Зажим ответвительный Р645 | шт. | 12 |
|  | Зажим ответвительный РС481 | шт. | 8 |
|  | Зажим ответвительный Р71 | шт. | 13 |
|  | Зажим плашечный CD35 | шт. | 7 |
|  | Наконечник CPTAR 35 | шт. | 3 |
|  | Наконечник CPTAR 54 | шт. | 1 |
|  | Стяжные хомуты Е-260 | шт. | 39 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 6.35 | шт. | 12 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 25.95 | шт. | 4 |
|  | Заземляющий проводник ЗП6 | шт. | 7 |
|  | Плашечный зажим ПС-1-1А | шт. | 7 |
|  | Краска для нумерации | кг. | 0,7 |
| ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 104, VS0003475 |  |  |  |
| Раздел 23. Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 9 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | 1 опора | 3 |
|  | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ, в т.ч.: в два провода-6 опор; в четыре провода-12 опор | 1 опора | 20 |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 18 |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 2 |
|  | Отсоединение жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 3 кг (демонтаж кабеля проложенного по телу опоры -2 опоры*КЛ*6 м.=12 м) | 100 м кабеля | 0,12 |
|  | Погрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 3,8 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 3,8 |
|  | Разгрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 3,8 |
| Раздел 24. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 4 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 3 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 2 |
|  | Установка железобетонного подкоса ВЛ 0,38; 6-10 кВ к существующей опоре | 1 опора | 2 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 18 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 7 |
|  | Подвеска самонесущих изолированных проводов напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ c помощью механизмов с учётом переходов - 1 шт., в т.ч.: СИП4 (2*16)-0,023 км., СИП2 (3*35+1*54,6)-0,173 км. СИП2 (3*50+1*54,6)-0,315 км. в т.ч. по существующим опорам 0,4 кВ – 0,09 км. | 1000 м. | 0,511 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,7 |
|  | Устройство заземлителя протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м заземляющих устройств | 0,07 |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 20 |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 2 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Установка разрядников с помощью механизмов (ОПН, УЗПН на ВЛ-0,4 кВ) | 1 компл. | 6 |
| Раздел 25. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |  |
|  | Стойка СВ-95-3 | шт. | 18 |
|  | СИП4 (2*16) | км. | 0,37 |
|  | СИП2 (3*35+1*54,6) | км. | 0,173 |
|  | СИП2 (3*50+1*54,6) | км. | 0,315 |
| Раздел 26. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |  |
|  | Кронштейн У-3 | шт. | 9 |
|  | Круг стальной, d= 16 мм | т. | 0,033 |
|  | Круг стальной, d= 10 мм | т. | 0,004 |
|  | Песчано-гравийная смесь природная, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) | т/м3 | 6,48/3,6 |
|  | Электроды, d= 4мм | кг. | 0,4 |
|  | Комплект промежуточной подвески ES1500Е | шт. | 8 |
|  | Кронштейн анкерный CS10.3 | шт. | 22 |
|  | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 26 |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 40 |
|  | Болт анкерный М12*100 | шт. | 20 |
|  | Зажим анкерный DN123 | шт. | 42 |
|  | Скрепа NC20 | шт. | 38 |
|  | Бугель NB20 | шт. | 44 |
|  | Зажим ответвительный Р70 | шт. | 16 |
|  | Зажим ответвительный Р4 | шт. | 40 |
|  | Зажим ответвительный Р645 | шт. | 54 |
|  | Зажим ответвительный РС481 | шт. | 16 |
|  | Зажим ответвительный Р71 | шт. | 19 |
|  | Зажим плашечный CD35 | шт. | 13 |
|  | Наконечник CPTAR 50 | шт. | 6 |
|  | Наконечник CPTAR 54,6N | шт. | 2 |
|  | Стяжные хомуты Е-260 | шт. | 69 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 6.35 | шт. | 40 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 25.95 | шт. | 24 |
|  | Лента металлическая F207 | м. | 82 |
|  | Заземляющий проводник ЗП6 | шт. | 4 |
|  | Плашечный зажим ПС-1-1А | шт. | 10 |
|  | Краска для нумерации | кг. | 0,45 |
|  | УЗПН типа LVA-450-4 на ВЛ-0,4 кВ | шт. | 6 |
| ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 72, VS0003471 |  |  |  |
| Раздел 27. Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 1 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | 1 опора | 3 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом | 1 опора | 1 |
|  | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ, в т.ч.: в три провода- 1 опора; в четыре провода-18 опор | 1 опора | 19 |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 13 |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 9 |
|  | Демонтаж траверс на опоре | шт. | 30 |
|  | Демонтаж счётчиков РИМ однофазных | шт. | 12 |
|  | Демонтаж счётчиков РИМ трёхфазных | шт. | 8 |
|  | Отсоединение жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 2*4 шт. в ТП | 100 шт. | 0,08 |
|  | Отсоединение жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 10 светильников*2 зажима | 100 шт. | 0,2 |
|  | Погрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 4,65 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 4,65 |
|  | Разгрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 4,65 |
| Раздел 28. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 3 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 2 |
|  | Установка железобетонного подкоса ВЛ 0,38; 6-10 кВ к существующей опоре | 1 опора | 2 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 9 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 4 |
|  | Подвеска самонесущих изолированных проводов напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ c помощью механизмов, в т.ч.: СИП4 (4*16)-0,06 км., в т.ч. по существующим опорам 0,4 кВ – 0,06 км. СИП2 (3*50+1*54,6)-0,19 км., в т.ч. по существующим опорам 0,4 кВ – 0,03 км. СИП2 (3*70+1*70+1*16)-0,39 км. в т.ч. по существующим опорам 0,4 кВ – 0,39 км. | 1000 м. | 0,64 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,4 |
|  | Устройство заземлителя протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м заземляющих устройств | 0,04 |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 12 |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 10 |
|  | Монтаж счётчиков РИМ-б/у однофазных | шт. | 12 |
|  | Монтаж счётчиков РИМ-б/у трёхфазных | шт. | 8 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 2*4 шт. в ТП 10 светильников*2 зажима | 100 шт. | 0,08 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 10 светильников*2 зажима 1 провод | 100 шт. | 0,21 |
|  | Установка разрядников с помощью механизмов (ОПН, УЗПН на ВЛ-0,4 кВ) | 1 компл. | 6 |
| Раздел 29. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |  |
|  | Стойка СВ-95-3 | шт. | 9 |
|  | СИП4 (2*16) | км. | 0,204 |
|  | СИП4 (4*16) | км. | 0,24 |
|  | СИП2 (3*50+1*54,6) | км. | 0,19 |
|  | СИП2 (3*70+1*70+1*16) | км. | 0,39 |
| Раздел 30. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |  |
|  | Кронштейн У-3 | шт. | 4 |
|  | Круг стальной, d= 16 мм | т. | 0,019 |
|  | Круг стальной, d= 10 мм | т. | 0,002 |
|  | Песчано-гравийная смесь природная, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) | т/м3 | 3,24/1,8 |
|  | Электроды, d= 4мм | кг. | 0,2 |
|  | Комплект промежуточной подвески ES1500Е | шт. | 13 |
|  | Кронштейн анкерный CS10.3 | шт. | 8 |
|  | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 10 |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 44 |
|  | Болт анкерный М12*100 | шт. | 22 |
|  | Зажим анкерный DN123 | шт. | 48 |
|  | Скрепа NC20 | шт. | 52 |
|  | Бугель NB20 | шт. | 16 |
|  | Зажим ответвительный Р4 | шт. | 84 |
|  | Зажим ответвительный Р645 | шт. | 70 |
|  | Зажим ответвительный РС481 | шт. | 9 |
|  | Зажим ответвительный Р71 | шт. | 18 |
|  | Зажим плашечный CD35 | шт. | 5 |
|  | Наконечник CPTAR 16 | шт. | 1 |
|  | Наконечник CPTAR 50 | шт. | 3 |
|  | Наконечник CPTAR 54,6N | шт. | 1 |
|  | Наконечник CPTAR 70 | шт. | 4 |
|  | Стяжные хомуты Е-260 | шт. | 54 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 6.35 | шт. | 65 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 25.95 | шт. | 8 |
|  | Лента металлическая F207 | м. | 68 |
|  | Заземляющий проводник ЗП6 | шт. | 2 |
|  | Плашечный зажим ПС-1-1А | шт. | 8 |
|  | Краска для нумерации | кг. | 0,25 |
|  | УЗПН типа LVA-450-4 на ВЛ-0,4 кВ | шт. | 6 |
| ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 135, VS0003463 |  |  |  |
| Раздел 31. Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 8 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | 1 опора | 3 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом | 1 опора | 1 |
|  | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ, в т.ч.: в два провода-18 опор, в три провода- 8 опора; в четыре провода-7 опор в т.ч. с учётом переходов-5 шт.: в два провода – 3 шт.; в четыре провода-2 шт. | 1 опора | 33 |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 15 |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 1 |
|  | Демонтаж траверс на опоре | шт. | 46 |
|  | Отсоединение жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 20 светильников*2 зажима | 100 шт. | 0,4 |
|  | Погрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 4,51 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 4,51 |
|  | Разгрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 4,51 |
| Раздел 32. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 5 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 6 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 17 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 6 |
|  | Подвеска самонесущих изолированных проводов напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ c помощью механизмов, в т.ч.: СИП2 (3*35+1*54,6)-0,28 км., в т.ч. по существующим опорам 6-0,4 кВ – 0,03 км. СИП2 (3*35+1*54,6+1*25)-0,73 км. в т.ч. по существующим опорам 0,4 кВ – 0,63 км. | 1000 м. | 1,01 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,3 |
|  | Устройство заземлителя протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м заземляющих устройств | 0,03 |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 17 |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 2 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 20 светильников*2 зажима | 100 шт. | 0,4 |
|  | Установка разрядников с помощью механизмов (ОПН, УЗПН на ВЛ-0,4 кВ) | 1 компл. | 9 |
| Раздел 33. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |  |
|  | Стойка СВ-95-3 | шт. | 11 |
|  | Стойка СВ-105-5 | шт. | 6 |
|  | СИП4 (2*16) | км. | 0,34 |
|  | СИП4 (4*16) | км. | 0,04 |
|  | СИП2 (3*35+1*54,6) | км. | 0,28 |
|  | СИП2 (3*35+1*54,6+1*25) | км. | 0,73 |
| Раздел 34. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |  |
|  | Кронштейн У-3 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн У-1 | шт. | 3 |
|  | Круг стальной, d= 16 мм | т. | 0,028 |
|  | Круг стальной, d= 10 мм | т. | 0,004 |
|  | Песчано-гравийная смесь природная, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы | т/м3 | 6,12/3,4 |
|  | Электроды, d= 4мм | кг. | 0,3 |
|  | Комплект промежуточной подвески ES1500Е | шт. | 22 |
|  | Кронштейн анкерный CS10.3 | шт. | 18 |
|  | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 18 |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 38 |
|  | Болт анкерный М12*100 | шт. | 19 |
|  | Зажим анкерный DN123 | шт. | 38 |
|  | Скрепа NC20 | шт. | 63 |
|  | Бугель NB20 | шт. | 36 |
|  | Зажим ответвительный Р70 | шт. | 12 |
|  | Зажим ответвительный Р4 | шт. | 85 |
|  | Зажим ответвительный Р645 | шт. | 51 |
|  | Зажим ответвительный РС481 | шт. | 30 |
|  | Зажим ответвительный Р71 | шт. | 33 |
|  | Зажим плашечный CD35 | шт. | 14 |
|  | Стяжные хомуты Е-260 | шт. | 105 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 6.35 | шт. | 44 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 25.95 | шт. | 28 |
|  | Лента металлическая F207 | м. | 99 |
|  | Заземляющий проводник ЗП6 | шт. | 3 |
|  | Плашечный зажим ПС-1-1А | шт. | 12 |
|  | Краска для нумерации | кг. | 0,55 |
|  | УЗПН типа LVA-450-4 на ВЛ-0,4 кВ | 1 шт. | 9 |
| ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 177, VS0003465 |  |  |  |
| Раздел 35. Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 6 |
|  | Демонтаж опор деревянных ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | 1 опора | 3 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 7 |
|  | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ, в т.ч.: в три провода- 5 опор; в четыре провода-19 опор; в восемь проводов-1 опора | 1 опора | 25 |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 25 |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 14 |
|  | Демонтаж траверс на опоре | шт. | 20 |
|  | Демонтаж счётчиков РИМ однофазных | шт. | 25 |
|  | Демонтаж счётчиков РИМ трёхфазных | шт. | 14 |
|  | Отсоединение жил проводов или кабелей сечением до 50 мм2 2*1 шт. в ТП | 100 шт. | 0,02 |
|  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 3 кг (демонтаж кабеля проложенного по телу опоры -2 опоры*КЛ*6 м.=12 м) | 100 м кабеля | 0,12 |
|  | Погрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 9,46 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 9,46 |
|  | Разгрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 9,46 |
| Раздел 36. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 7 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 7 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 2 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 27 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 9 |
|  | Подвеска самонесущих изолированных проводов напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ c помощью механизмов, в т.ч.: СИП2 (3*70+1*70)-0,5 км., в т.ч. по существующим опорам 0,4 кВ – 0,16 км. СИП2 (3*70+1*70+1*25)-0,51 км. в т.ч. по существующим опорам 0,4 кВ – 0,18 км. | 1000 м. | 1,01 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,9 |
|  | Устройство заземлителя протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м заземляющих устройств | 0,09 |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 25 |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 14 |
|  | Монтаж счётчиков РИМ-б/у однофазных | шт. | 25 |
|  | Монтаж счётчиков РИМ-б/у трёхфазных | шт. | 14 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 2*4 шт. в ТП | 100 шт. | 0,08 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 25 мм2 1 провод | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка разрядников с помощью механизмов (ОПН, УЗПН на ВЛ-0,4 кВ) | 1 компл. | 12 |
| Раздел 37. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |  |
|  | Стойка СВ-95-3 | шт. | 27 |
|  | СИП4 (2*16) | км. | 0,5 |
|  | СИП4 (4*16) | км. | 0,28 |
|  | СИП2 (3*70+1*70) | км. | 0,5 |
|  | СИП2 (3*70+1*70+1*25) | км. | 0,51 |
| Раздел 38. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |  |
|  | Кронштейн У-3 | шт. | 11 |
|  | Круг стальной, d= 16 мм | т. | 0,043 |
|  | Круг стальной, d= 10 мм | т. | 0,06 |
|  | Песчано-гравийная смесь природная, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) | т/м3 | 9,72/5,4 |
|  | Электроды, d= 4мм | кг. | 0,5 |
|  | Комплект промежуточной подвески ES1500Е | шт. | 23 |
|  | Кронштейн анкерный CS10.3 | шт. | 22 |
|  | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 24 |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 78 |
|  | Болт анкерный М12*100 | шт. | 39 |
|  | Зажим анкерный DN123 | шт. | 78 |
|  | Скрепа NC20 | шт. | 85 |
|  | Бугель NB20 | шт. | 44 |
|  | Зажим ответвительный Р70 | шт. | 28 |
|  | Зажим ответвительный Р4 | шт. | 106 |
|  | Зажим ответвительный Р645 | шт. | 118 |
|  | Зажим ответвительный РС481 | шт. | 30 |
|  | Зажим ответвительный Р71 | шт. | 33 |
|  | Зажим плашечный CD35 | шт. | 17 |
|  | Наконечник CPTAR 16 | шт. | 1 |
|  | Наконечник CPTAR 70 | шт. | 8 |
|  | Стяжные хомуты Е-260 | шт. | 113 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 6.35 | шт. | 107 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 25.95 | шт. | 20 |
|  | Лента металлическая F207 | м. | 129 |
|  | Заземляющий проводник ЗП6 | шт. | 5 |
|  | Плашечный зажим ПС-1-1А | шт. | 17 |
|  | Краска для нумерации | кг. | 0,8 |
|  | УЗПН типа LVA-450-4 на ВЛ-0,4 кВ | 1 шт. | 12 |
| ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 133, VS0003474 |  |  |  |
| Раздел 39. Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 6 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | 1 опора | 49 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 7 |
|  | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ, в т.ч.: в два провода-38 опор; в три провода – 6 опор; в четыре провода-18 опор. | 1 опора | 62 |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 24 |
|  | Отсоединение жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли | 100 м2 | 100 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого | т | 8,32 |
|  | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км | т | 8,32 |
|  | Погрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 37,1 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 37,1 |
|  | Разгрузка материалов от демонтажа | 1 т груза | 37,1 |
| Раздел 40. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Установка опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 39 |
|  | Установка опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 16 |
|  | Установка опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 7 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 92 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 23 |
|  | Подвеска самонесущих изолированных проводов напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ c помощью механизмов, в т.ч.: СИП4 (2*16)-0,094 км.; СИП2 (1*25+1*35)-0,156 км.; СИП2 (3*35+1*54,6)-0,8 км.; СИП2 (3*50+1*54,6*16)-0,57 км. | км. | 1,62 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 2,3 |
|  | Устройство заземлителя протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м заземляющих устройств | 0,23 |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 24 |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 2 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Установка разрядников с помощью механизмов (ОПН, УЗПН на ВЛ-0,4 кВ) | 1 компл. | 18 |
| Раздел 41. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |  |
|  | Стойка СВ-95-3 | шт. | 92 |
|  | СИП4 (2*16) | км. | 0,573 |
|  | СИП4 (4*16) | км. | 0,04 |
|  | СИП2 (1*25+1*35) | км. | 0,156 |
|  | СИП2 (3*35+1*54,6) | км. | 0,8 |
|  | СИП2 (3*50+1*54,6+1*16) | км. | 0,57 |
| Раздел 42. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |  |
|  | Кронштейн У-3 | шт. | 30 |
|  | Круг стальной, d= 16 мм | т. | 0,109 |
|  | Круг стальной, d= 10 мм | т. | 0,014 |
|  | Песчано-гравийная смесь природная, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) | т/м3 | 33,12/18,4 |
|  | Электроды, d= 4мм | кг. | 1,2 |
|  | Комплект промежуточной подвески ES1500Е | шт. | 41 |
|  | Кронштейн анкерный CS10.3 | шт. | 39 |
|  | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 41 |
|  | Зажим анкерный DN35 | шт. | 4 |
|  | Кронштейн анкерный СА16 | шт. | 52 |
|  | Болт анкерный М12*100 | шт. | 26 |
|  | Зажим анкерный DN123 | шт. | 58 |
|  | Скрепа NC20 | шт. | 114 |
|  | Бугель NB20 | шт. | 78 |
|  | Зажим ответвительный Р70 | шт. | 24 |
|  | Зажим ответвительный Р4 | шт. | 56 |
|  | Зажим ответвительный Р645 | шт. | 74 |
|  | Зажим ответвительный РС481 | шт. | 30 |
|  | Зажим ответвительный Р71 | шт. | 60 |
|  | Зажим плашечный CD35 | шт. | 25 |
|  | Наконечник CPTAR 16 | шт. | 2 |
|  | Наконечник CPTAR 50 | шт. | 6 |
|  | Наконечник CPTAR 54 | шт. | 2 |
|  | Стяжные хомуты Е-260 | шт. | 192 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 6.35 | шт. | 56 |
|  | Герметичный колпачок СЕ 25.95 | шт. | 20 |
|  | Лента F207 | м. | 192 |
|  | Заземляющий проводник ЗП6 | шт. | 21 |
|  | Плашечный зажим ПС-1-1А | шт. | 39 |
|  | Краска для нумерации | кг. | 3,1 |
|  | УЗПН типа LVA-450-4 на ВЛ-0,4 кВ | шт. | 18 |
| Примечание: |  |  |  |
|  | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ и ВЛЗ 6-10 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовой серией СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4. |  |  |
|  | Монтажные работы по ВЛЗ-6 кВ выполнять в соответствии с типовой серией РОСЭП Шифр 27.0002. |  |  |
|  | Монтажные работы по ВЛ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовой серией ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017. |  |  |
|  | Работы по устройству фундаментов для КТП и монтаж заземления для КТП необходимо выполнять в соответствии с типовой серией РоСЭП Шифр ОТП.С. 03.61.16(и) |  |  |
|  | Перевозка демонтированных материалов и оборудования выполняется подрядчиком: с ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск, ТП - на расстоянии до 10 км на базу Райчихинского участка. |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности. |  |  |