- Техническое задание

на выполнение работ по уточнению границ земельных участков под ПС 110/35 кВ, МП в Хабаровском крае

1. Обоснование выполнения работ.

Работы по межеванию земельных участков объектов электросетевого хозяйства  входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- 2. Цель работы:

Проведение работ по уточнению границ земельных участков под ПС 110/35 кВ и МП в Хабаровском крае с целью постановки земельных участков на кадастровый учет.

- 3. Основные задачи:

3.1. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;

3.2. Установление границ земельного участка на местности;

3.3. Изготовление схем земельных участков;

3.4. Подготовка межевого плана земельного участка;

3.5. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков;

3.6. Получение кадастровых паспортов земельных участков;

4. Нормативно-правовые акты, ГОСТ, СНиП, технические регламенты, в соответствии с которыми осуществляется выполнение работ.

4.1. Земельного кодекса РФ от 25 10.2001 №136 – ФЗ;

4.2. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

4.3. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава       сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

4.4. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017)

5. Объекты и объемы работ

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Инв. номер | Свидетельство о гос. регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110/10 кВ "Азимут" | Хабаровский край, Солнечный район, в 100 м от СКС-2, пос. Хурмули | НВ004064 | 27 АБ 148713 |
| 2. | ПС 110/35/6 кВ "Байкальская" | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водоноская, 43 | НВ004744 | 27 АБ 169914 |
| 3. | ПС 110/6 кВ "Белая гора" | Николаевский район, в 11,475 км северо-восточнее села Чля | НВ032059 | 27 АВ 393509 |
| 4. | ПС 110/10 кВ "Вознесенская" | Хабаровский край, Амурский район, с. Вознесенское | НВ004480 | 27 АБ 268332 |
| 5. | ПС 110/35/10 кВ "Гродеково" | Хабаровский край, район имени Лазо, с. Гродеково | НВ011208 | 27 АБ 298870 |
| 6. | ПС 110/10 кВ "Кедровая" | Хабаровский край, Соднечный раон, 800м от пос. Лиан по ТЗ | НВ004065 | 27 АБ 148719 |
| 7. | ПС 110/10 кВ "Лиан" | Хабаровский край, Солнечный район, 17 км по автотрассе Хальгасо-Березовый | НВ004063 | 27 АБ 148717 |
| 8. | ПС 110/35/10 кВ "Осиновая речка" | Хабаровский край, Хабаровский район, с.Осиновая Речка | НВ008206 | 27 АБ 299264 |
| 9. | ПС 110/6 кВ "Падали" | Амурский район, пос. Известковый | НВ035838 | 27 АБ 268302 |
| 10. | ПС 110/6 кВ "Ручей" | Солнечный район, 5 км по автотрассе Солнечный-Комсомольск | НВ004066 | 27 АБ 148718 |
| 11. | ПС 35/6 кВ "Б" | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 19 | НВ004749 | 27 АБ 169911 |
| 12. | ПС 35/10 кВ "Георгиевка" | Хабаровский край, район имени Лазо, с.Георгиевка, в юго-западном направлении | НВ011169 | 27 АБ 299384 |
| 13. | ПС 35/10 кВ "ГПП" (г. Амурск) | г. Амурск | НВ034475 | 27-АВ 856989 |
| 14. | ПС 35/10 кВ "Индустриальная" (г. Хабаровск) | г. Хабаровск, ул. Краснореченска, 155б | НВ033403 | 27 АВ 628677 |
| 15. | ПС 35/10 кВ "Менгон" | 77-й км автотрассы Амурск-Эльбан-Тэйсин-Менгон | НВ005293 | 27 АБ 268339 |
| 16. | ПС 35/10 кВ "Монгохто" | Хабаровский край, Ваненский район, пос. Монгохто, ул. Северная, д. 7А | НВ003523 | 27 АБ 146858 27 АВ 115290 |
| 17. | ПС 35/10 кВ "Переяславка" | Район имени Лазо, п. Переяславка | НВ011161 | 27 АБ 299384 |
| 18. | ПС 35/6 кВ "Приусадебная" | Амурский район, с. Мылки, пер. Авдеева, 3 | НВ005292 | 27 АБ 268355 |
| 19. | ПС 35/10 кВ "РП-1" | Советско-Гаванский район, п. Заветы Ильича, ул. Арсенальная, 3 | НВ003520 | 27 АВ 141744 |
| 20. | ПС 35/10 кВ "Святогорье" | Хабаровский край, район имени Лазо, с.Святогорье | НВ011144 | 27 АБ 299384 |
| 21. | ПС 35/6 кВ "Тейсин" | 60-й км автотрассы Амурск-Эдьбан-Тейсин, 0,2 км от основной трассы | НВ005381 | 27 АБ 268333 |
| 22. | ПС 35/6 кВ "Шахта" | Верхнеб.р., п.Чегдомын, проезд Технологический, 2 | HB035894 | 27 АБ 141126 |
| 23. | ПС 35/10 кВ "Эгге" | г. Советская Гавань, в районе Лесозавода 20 | НВ003533 | 27 АБ 146855 |
| 24. | Монтерский пункт № 1 ПС 110/6 кВ "Солнечная | Хабаровский край, пос. Солнечный автотрасса Солнечный-Горный | НВ004069 | 27 АВ 169704 |
| 25. | Монтерский пункт № 2 ПС 110/6 кВ "Солнечная" | Хабаровский край, пос.Солнечный автотрасса Солнечный-Горный, в 100 м от основной трассы. | НВ004069 | 27 АВ 169705 |
| 26. | ПС "Чегдомын" (уменьшить) | Верхнебуреинский район, п. Чегдомын | НВ007065 | 27 АБ 141129 |
| 27. | ПС 110/6 кВ "Береговая" (уточнить) | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дзержинского, 33 | НВ007230 | 27 АВ 164804 |
| 28. | Производственное здание электросетей (НРЭС) (увеличить) | г. Николаевск-на-Амуре, Советская 114 | HB032142 | 27 АВ 393511 |
| 29. | ПС 110/10 кВ Маго (Комплектная трансформаторная подстанция, инв.№ 796, лит.А) | Николаевский район, рп. Маго, ул. Рабочая, 4 | НВ032130 | 27 АВ 393565 |

6. Состав и содержание работ.

6.1.  Подготовительные работы.

6.1.1. Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»» (при необходимости);

- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;

- сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах  охранных зон;

- сведений о границах муниципальных образований (район);

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

- копий учредительных документов АО «ДРСК»;

6.1.2. По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

      - отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

      - отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат);

      - отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

6.2.  Полевые, геодезические и картографические работы.

6.2.1. Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые включают в себя:

1) Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства.

2) Проектирование и создание опорной  межевой сети для выполнения геодезических работ

3) Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ.

6.2.2. Координирование объектов электросетевого хозяйства по опорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат.

6.2.3. Работы по определению координат опор ПС объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

6.3. Установление и согласование границ земельного участка на местности.

- 6.3.1. Нанесение на карты схемы местонахождения земельного участка по данным территориального органа Росреестра – по исходным КПТ и КВЗУ на ранее учтенные земельные участки;

- 6.3.2.    Формирование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в трех экземплярах в соответствии с требованиями Инструкции по межеванию земель;

- 6.3.3.   Исполнитель работ, по доверенности АО «ДРСК», проводит согласование и утверждение схем земельных участков в администрациях муниципальных образований Хабаровского края.

- 6.3.4.   После завершения процедуры установления и согласования границ земельного участка на местности производится закрепление его границ межевыми знаками установленного образца.

6.4. Подготовка межевого плана.

1)   Формирование межевого плана.

6.5. Постановка на государственный кадастровый учет.

6.5.1. предоставление в орган кадастрового учета межевых планов для постановки    земельных участков на государственный кадастровый учет, уточнению границ, исправлению кадастровых ошибок;

6.5.2. ведение контроля за проведение государственного кадастрового учета земельных участков, анализа причин приостановления или отказа в государственном кадастровом учете земельных участков.

Результаты работ:

-  Кадастровые паспорта на земельные участки в 1 экземплярах.

7.  Отчетные материалы.

Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком   работ.

8.  Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления  Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

- 9. Особые условия

8.1. При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

- 10. Методическое обеспечение работ.

Методические работы включают в себя:

- разработку и согласование с Заказчиком формы отчета, предусмотренного п. 6.1.2. и требований к его составлению;

- разработку и согласование с Заказчиком порядка по приемке отчетных материалов по этапам работ;

11. Требования к Участнику.

11.1. Наличие в штате  не менее двух кадастровых инженеров, являющимися членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), с предоставлением в составе заявки копий документов, подтверждающих их членство в СРО кадастровых инженеров, согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ (в последней редакции).

11.2. подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

12. Сроки выполнения землеустроительных  работ.

Начало работ –  с момента заключения договора.

Окончание работ –  30.09. 2018 года.

13. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 3 года с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

14. Условия оплаты.

- Расчет за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

Требования к точности определения координат устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений (Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном кадастре объектов недвижимости». Пункт 7 статьи 38).