- Техническое задание

на выполнение землеустроительных работ под ТП в г. Николаевск-на-Амуре, Николаевском районе

1. Обоснование выполнения работ.

Работы по выполнению землеустроительных работ под объектами электросетевого хозяйства  входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- 2. Цель работы:

Выполнение землеустроительных работ под ТП в г. Николаевск-на-Амуре, Николаевском районе с целью постановки земельных участков на кадастровый учет.

- 3. Основные задачи:

3.1. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;

3.2. Установление границ земельного участка на местности;

3.3. Изготовление схем земельных участков;

3.4. Подготовка межевого плана земельного участка;

3.5. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков;

3.6. Получение кадастровых паспортов земельных участков;

4. Нормативно-правовые акты, ГОСТ, СНиП, технические регламенты, в соответствии с которыми осуществляется выполнение работ.

4.1. Земельного кодекса РФ от 25 10.2001 №136 – ФЗ;

4.2. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

4.3. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава       сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

4.4. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017)

5. Объекты и объемы работ.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Инв. номер | Свидетельство о гос. регистрации | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Трансформаторная подстанция № 13 инв № 82 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Володарского-Приамурская | НВ032026 | 27 АВ 393528 от 14.04.10 | 51 |
| - 2 | Трансформаторная подстанция № 100 инв № 89 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, улица Луначарского,209 | НВ032057 | 27 АВ 393529 от 14.04.10 | 85 |
| - 3 | Трансформаторная подстанция № 14 инв № 77 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Орлова-Северная | НВ032027 | 27 АВ 393527 от 14.04.10 | 71 |
| - 4 | Трансформаторная подстанция № 28 инв № 105 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, улица Володарского вблизи здания ГИБДД | НВ032031 | 27 АВ 393578 от 14.04.10 | 90 |
|  | Трансформаторная подстанция № 40 инв № 60 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Александрова,д.3 | НВ032035 | 27 АВ 393581 от 14.04.10 | 41 |
| - 8 | Трансформаторная подстанция № 43 инв № 170 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Гоголя д.29 "А", 29 "Б" | НВ032036 | 27 АВ 393699 от 15.04.10 | 89 |
| - 9 | Трансформаторная подстанция № 45 инв № 171 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Орлова, д. 5"А"-5"Б" | НВ032037 | 27 АВ 393580 от 14.04.10 | 55 |
| - 1 | Трансформаторная подстанция № 46 инв№ 61 литер А | г.Николаевск-на-Амуре,ул.Сибирская вблизи гостиницы "Северная" | HB032038 | 27 АВ 393585 от 14.04.10 | 69 |
| - 1 | Трансформаторная подстанция № 50 инв № 172 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Свободная-ул.Сибирская | HB032040 | 27 АВ 393592 от 14.04.10 | 77 |
| - 1 | Трансформаторная подстанция № 51 инв № 173 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, улица Сибирская вблизи здания школы № 5 | HB032041 | 27 АВ 393593 от 14.04.10 | 94 |
| - 1 | Трансформаторная подстанция № 57 инв № 175 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Невельского | HB032044 | 27 АВ 393586 от 14.04.10 | 81 |
| - 1 | Трансформаторная подстанция № 61 инв № 63 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, улица Советская, 55 | HB032045 | 27 АВ 393594 от 14.04.10 | 54 |
| - 1 | Трансформаторная подстанция № 66 инв № 88 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Хабаровская, д.4 | HB032046 | 27 АВ 393600 от 14.04.10 | 67 |
| - 1 | Трансформаторная подстанция № 71 инв № 78 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Советская, д.73 вблизи здания Администрации Администрация | HB032047 | 27 АВ 393595 от 14.04.10 | 56 |
| - 1 | Трансформаторная подстанция № 74 инв № 177 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Советская, д.85 | HB032048 | 27 АВ 393603 от 14.04.10 | 86 |
|  | Трансформаторная подстанция № 75 инв № 81 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Гоголя, 30 | HB032049 | 27 АВ 393602 от 14.04.10 | 63 |
| - 1 | Трансформаторная подстанция № 76 инв № 178 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Советская,д.100 | HB032050 | 27 АВ 393601 от 14.04.10 | 65 |
| - 1 | Трансформаторная подстанция № 77 инв № 69 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Советская 16 территория АТП | HB032051 | 27 АВ 393604 от 14.04.10 | 53 |
| - 2 | Трансформаторная подстанция № 78 инв № 179 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Орлова, д.9"А"-9"Б" | HB032052 | 27 АВ 393701 от 15.04.10 | 73 |
| - 2 | Трансформаторная подстанция № 80 инв № 87 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Островского | HB032054 | 27 АВ 393598 от 14.04.10 | 54 |
| - 2 | Трансформаторная подстанция № 83 инв № 62 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, улица Советская,49 | HB032055 | 27 АВ 393599 от 14.04.10 | 44 |
| - 2 | Трансформаторная подстанция № 92 инв № 110 литер А | г.Николаевск-на-Амуре, база ПМК ул.Гоголя | HB032056 | 27 АВ 393597 от 14.04.10 | 83 |
| - 2 | Трансформаторная подстанция № 36 | г.Николаевск-на-Амуре ул.Советская,д 167 | HB032135 | 27 АВ 393582 от 14.04.10 | 75 |
|  | Трансформаторная подстанция № 65 | г.Николаевск-на-Амуре ул.Гоголя, Д 28-28а | HB032136 | 27 АВ 393605 от 14.04.10 | 63 |
| - 2 | Здание трансформаторной подстанции РП-5 инв.№112, литер А | г. Николаевск-на-Амуре , Школьная, 83а | HB032060 | 27 АВ 393644 от 14.04.10 | 150 |
| - 2 | Здание трансформаторной подстанции ТП-101, инв.№90, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Флотская (Мобиль) | HB032062 | 27 АВ 393698 от 15.04.10 | 80 |
|  | Здание трансформаторной подстанции ТП-102 инв.№ 74, литер А | г. Николаевск-на-Амуре , ул. Сибирская, 99 | HB032063 | 27 АВ 393626 от 14.04.10 | 74 |
|  | Здание трансформаторной подстанции ТП-103 инв.№73, литер А | г. Николаевск-на-Амуре , ул. Охотская-Сибирская | HB032064 | 27 АВ 393531 от 14.04.10 | 71 |
| - 3 | Здание трансформаторной подстанции ТП-104 инв.№ 197,литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Орджоникидзе (база Торга) | HB032065 | 27 АВ 393632 от 14.04.10 | 80 |
| - 3 | Здание трансформаторной подстанции ТП-22 инв № 91, литер А | г. Николаевск-на-Амуре , ул. Аэродромная (Аэропорт) | HB032070 | 27 АВ 393631 от 14.04.10 | 74 |
| - 3 | Здание трансформаторной подстанции ТП-HB032, инв.№72, литер А | г. Николаевск-на-Амуре , ул. Хабаровская, 55 | HB032073 | 27 АВ 393630 от 14.04.10 | 30 |
| - 3 | Здание трансформаторной подстанции ТП-HB032А, инв.№83. литер А | г. Николаевск-на-Амуре , район Сергеевка | HB032074 | 27 АВ 393641 от 14.04.10 | 30 |
| - 3 | Здание трансформаторной подстанции ТП-38, инв.№168, литер А | г. Николаевск-на-Амуре , ул. Советская, 113 | HB032075 | 27 АВ 393642 от 14.04.10 | 66 |
| - 3 | Здание трансформаторной подстанции ТП-6а, инв.№ 84, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Аэродромная (Аэропорт) | HB032078 | 27 АВ 393635 от 14.04.10 | 70 |
| - 3 | Здание трансформаторной подстанции ТП-72, инв.№176, литер А | г. Николаевск-на-Амуре ул. Попова, 9 | HB032079 | 27 АВ 393634 от 14.04.10 | 63 |
| - 3 | Здание трансформаторной подстанции ТП-9, инв.№ 165, литер А | г. Николаевск-на-Амуре , пер. Заводской | HB032081 | 27 АВ 393512 от 14.04.10 | 66 |
| - 3 | КТП 29 г Николаевска-на-Амуре | г.Николаевск На-Амуре, ул Володарского-ул.Красногвардейская | HB032188 | 27 АВ 393574 от 14.04.10 | 10 |
| - 3 | КТП 53 г Николаевска-на-Амуре | г.Николаевск На-Амуре, ул.Полярная,ул.Свободная | HB032186 | 27 АВ 393571 от 14.04.10 | 10 |
| - 4 | КТП № 11 инв. № 96, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Островского-Школьная | HB032087 | 27 АВ 393548 от 14.04.10 | 13 |
|  | КТП № 110 инв.№119, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Рабочая (гаражи) | HB032118 | 27 АВ 393546 от 14.04.10 | 13 |
| - 4 | КТП № 114 инв.№121. литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Луначарского (Городской парк) | HB032090 | 27 АВ 393547 от 14.04.10 | 10 |
|  | КТП № 12 инв. №98, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул.Спасская | HB032093 | 27 АВ 393538 от 14.04.10 | 10 |
| - 4 | КТП № 16 инв.№150, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, Асфальтный завод | HB032119 | 27 АВ 393521 от 14.04.10 | 10 |
| - 4 | КТП № 18 инв. №151, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Школьная-Владивостокская | HB032120 | 27 АВ 393539 от 14.04.10 | 13 |
| - 4 | КТП № 23 инв. № 152, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского | HB032121 | 27 АВ 393522 от 14.04.10 | 10 |
|  | КТП № 24 инв.№ 66, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Лиманская-Красноармейская | HB032122 | 27 АВ 393639 от 14.04.10 | 13 |
| - 4 | КТП № 26 инв.№ 115, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Лиманская-Красногвардейская | HB032095 | 27 АВ 393524 от 14.04.10 | 10 |
| - 4 | КТП № 3 инв.№148, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Чихачева-ул. Северная | HB032096 | 27 АВ 393519 от 14.04.10 | 10 |
| - 5 | КТП № 47 инв.№ 120, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская (Тубсанаторий) | HB032123 | 27 АВ 393658 от 14.04.10 | 10 |
| - 5 | КТП № 62 инв № 97, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Пригородная | HB032104 | 27 АВ 393673 от 14.04.10 | 13 |
| - 5 | КТП № 7а инв.№ 99, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Аэродромная (Аэропорт) | HB032107 | 27 АВ 393671 от 14.04.10 | 10 |
|  | КТП № 82 инв. № 182, литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул. Красноармейская-Наумова | HB032111 | 27 АВ 393646 от 14.04.10 | 42 |
|  | КТП № 86 инв. № 114 , литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 222 (Кожвендиспансер) | HB032112 | 27 АВ 393651 от 14.04.10 | 10 |
|  | КТП № 87 инв.№ 155, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Хабаровская, 50 | HB032126 | 27 АВ 393650 от 14.04.10 | 10 |
| - 5 | КТП № 88 инв. №158, литер А | г.Николаевск-на-Амуре, ул.Кирова-ул.Красногвардейская | HB032113 | 27 АВ 393649 от 14.04.10 | 10 |
|  | КТП № 90 инв. № 116, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, пос. Майский | HB032115 | 27 АВ 393647 от 14.04.10 | 10 |
| - 5 | КТП № 93 инв. № 118, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Свободная-Северная | HB032127 | 27 АВ 393656 от 14.04.10 | 35 |
| - 5 | КТП № 94 инв. № 153, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Орджоникидзе-Приамурская | HB032128 | 27 АВ 393659 от 14.04.10 | 13 |
|  | КТП № 97 инв.№ 67, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Нагорная-Гоголя | HB032117 | 27 АВ 393653 от 14.04.10 | 17 |
|  | КТП № 99 инв. № 117, литер А | г. Николаевск-на-Амуре, район Половинка, ул. Центральная | HB032129 | 27 АВ 393655 от 14.04.10 | 13 |

6. Состав и содержание работ.

6.1.  Подготовительные работы.

6.1.1. Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»» (при необходимости);

- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;

- сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах  охранных зон;

- сведений о границах муниципальных образований (район);

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

- копий учредительных документов АО «ДРСК»;

6.1.2. По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

      - отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

      - отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат);

      - отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

6.2.  Полевые, геодезические и картографические работы.

6.2.1. Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые включают в себя:

- Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства.

- Проектирование и создание опорной  межевой сети для выполнения геодезических работ

- Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ.

6.2.2. Координирование объектов электросетевого хозяйства, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат.

6.2.3. Работы по определению координат земельных участков под объектами электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

6.3. Установление и согласование границ земельного участка на местности.

- 1) Нанесение на карты схемы местонахождения земельного участка по данным территориального органа Росреестра – по исходным КПТ и КВЗУ на ранее учтенные земельные участки;

- 2)  Формирование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в трех экземплярах в соответствии с требованиями Инструкции по межеванию земель;

- 3)  Исполнитель работ, по доверенности АО «ДРСК», проводит согласование и утверждение схем земельных участков.

6.4. Подготовка межевого плана.

1)  Согласование полученных данных со всеми заинтересованными сторонами и утверждение в администрациях Хабаровского края;

2)   Формирование межевого плана.

6.5. Постановка на государственный кадастровый учет.

6.5.1. предоставление в орган кадастрового учета межевых планов для постановки    земельных участков на государственный кадастровый учет, уточнению границ, исправлению кадастровых ошибок;

6.5.2. ведение контроля за проведение государственного кадастрового учета земельных участков, анализа причин приостановления или отказа в государственном кадастровом учете земельных участков.

Результаты работ:

-  Кадастровые паспорта на земельные участки в 1 экземпляре.

7.  Отчетные материалы.

Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком   работ.

8.  Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления  Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

- 9. Особые условия

9.1. При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

10. Требования к Подрядной организации.

10.1. Наличие в штате  не менее двух кадастровых инженеров, являющимися членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), с предоставлением в составе заявки копий документов, подтверждающих их членство в СРО кадастровых инженеров, согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ (в последней редакции).

10.2. подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

11. Сроки выполнения землеустроительных  работ.

Начало работ –  с момента заключения договора.

Окончание работ –  «_30_» _октября__ 2018 года.

12. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 3 года с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

13. Условия оплаты.

- Расчет за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

Требования к точности определения координат устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений (Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном кадастре объектов недвижимости». Пункт 7 статьи 38).