- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на закупку автогидроподъёмника

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара

| № п/п | Критерий | Описание критерия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование: | АГП-20Т (compact) либо аналог на шасси грузового автомобиля (4×4) в северном исполнении |  |
| 2 | Назначение: | Подъем людей с инструментом для выполнения строительных и электромонтажных работ на высоте до 19,5 м. |  |
| 3 | Тип ТС: | Специальный грузовой автомобиль, категория управления ТС - «С» |  |
| 4 | Количество, ед.: | 1 |  |
| 5 | Год выпуска: | 2018 (новый, без пробега) |  |
| 6 | Габаритные размеры ТС в транспортном положении, не более, (мм): | Длина – 6700, ширина – 2500, высота – 3900 (приложить чертежи с указанием размеров) |  |
| 7 | Двигатель: | Дизельный, четырехтактный с турбонаддувом |  |
| 8 | Экологический класс (стандарт:) | Не менее Евро-5 |  |
| 9 | Мощность двигателя, не менее, (л.с.): | 117 |  |
| 10 | Коробка передач: | Механическая, пятиступенчатая |  |
| 11 | Раздаточная коробка: | Механическая, с прямой и низшей передачами. |  |
| 12 | Колесная формула: | 4х4 |  |
| 13 | Шины: | Пневматические, радиальные, размером 12.00 R18 |  |
| 14 | Рулевое управление: | Гидроусилитель руля |  |
| 15 | Кабина: | Цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, число мест для сидения (включая место водителя) – 5, кресла оборудованы ремнями безопасности. Отопление: автономный воздушный отопитель на дизельном топливе или Webasto и жидкостный отопитель от ДВС автомобиля; |  |
| 16 | Требования к конструктивному исполнению: | Рабочее оборудование должно быть установлено стационарно. Люлька со стрелой в транспортном положении расположены в передней части над кабиной автомобиля. |  |
| 17 | Требования к подъёмнику: | - высота зоны обслуживания, не менее, (м): | 19,5 |
|  |  | - максимальный вылет стрелы, не менее (м): | 13,5 |
|  |  | - стрела: | Телескопическая, трехсекционная; |
|  |  | - грузоподъёмность люльки, не менее (кг): | 250 |
|  |  | - угол поворота люльки, не менее (град): | ±60 |
|  |  | - угол поворота колонны (град.): | 360 |
|  |  | - люлька: | Электроизолированная, позволяющая проводить работы на ЛЭП под напряжением до 1000 В. без отключения электроэнергии. Габаритные размеры должны быть на два человека. |
|  |  | - управление подъемником: | - С пульта управления оператора. - С пульта управления в люльке |
|  |  | - функциональные возможности и приборы по обеспечению безопасности (обязательный перечень): | • Запуск и остановка двигателя автомобиля - с обоих пультов управления подъемником; • Аварийное опускание стрелы; • Кнопка аварийного отключения на пультах; • Ограничитель предельного груза; • Стабилизаторы с датчиками положения опор; • Гидравлическое выравнивание люльки; • Счетчик моточасов в кабине автомобиля. |
| 18 | Требования к северному климатическому исполнению: | Утепление кабины по всему контуру и капота, выполняется теплоизоляционным материалом; Установка в кабине автономного воздушный отопитель на дизельном топливе или Webasto; Подогрев топлива - осуществляется за счет тепла, отводимого охлаждающей жидкостью от компрессора ДВС; Замена пластиковых трубок тормозной системы и системы питания на медные; Установка комплекса подогрева топливопроводов (подача/обратка) - ленточный подогрев топливных трубок; Предпусковой подогреватель двигателя; Установка электрического обогрева АКБ и зеркал заднего вида. |  |
| 19 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |  |
| 20 | Дополнительная комплектация: | Утеплитель передка, домкрат, набор шоферского инструмента, огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт., знак аварийной остановки-2 шт., противооткатные упоры - 2 шт. аптечка первой помощи автомобильная 1 шт. |  |
| 21 | Необходимый комплект технической документации: | 1. Паспорт транспортного средства. 2. Паспорт автогидроподъёмника. 3. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автогидроподъёмника. 4. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства. 5. Указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации подъёмника, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, перевозку, консервацию; 6. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 7. Документация предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. 8. Эксплуатационные документы (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации), поставляемые с транспортным средством, его узлами, механизмами и приборами безопасности, должны быть составлены на русском языке и соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения». 9. Сервисная книжка. |  |
| 22 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 « О безопасности машин и оборудования» (для подтверждения предоставить сертификат соответствия) |  |
| 23 | Дополнительные требования: | Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) транспортного средства, носит описательный, а не обязательный характер, но предпочтение будет коммерческим предложения на поставку транспортного средства с техническими характеристиками указанными в техническом задании, либо с улучшенными показателями. Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автомобиля. Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без пробега (за исключением расстояния от базы поставщика до базы Грузополучателя); Обязательно предоставление копии ПТС на автомобиль не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |  |
| 24 | Требования к оформлению коммерческого предложения: | В предложении должна быть отражена и приложена следующая информация - Наименования завода-изготовителя и года выпуска требуемого Заказчику товара. В случае если завод-изготовитель и год выпуска не будут указаны, предложение может быть отклонено от дальнейшего рассмотрения закупочной комиссии; - Дилерские свидетельства поставщика и сертификаты заводов-изготовителей; - Сертификаты соответствия и качества на предлагаемую продукцию; - Коммерческое предложение поставщика должно учитывать стоимость основного и вспомогательного оборудования и соответствующих материалов, затраты на их доставку до места указанного в отгрузочных реквизитах грузополучателя. |  |
| 25 | Грузополучатель: | Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети» ИНН/КПП 2801108200/140202001, 678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 |  |
| 26 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантийный период на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию транспортного средства. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться отдельно на шасси, отдельно на дополнительное оборудование. |  |
| 27 | Требования к гарантийным обязательствам: | Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |  |
| 28 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева 3А, станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая, ДВЖД, код станции 914001 |  |
| 29 | Получатель: | ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети). Контактное лицо: Медведев Михаил Сергеевич, тел.8 (41145) 3-41-60. |  |
| 30 | Требования к условиям оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Расчет за поставленный товар, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |  |
| 31 | Срок поставки | До 15 июня 2018 г. с возможностью досрочной поставки |  |

- Допускается предложение поставки продукции, аналогичной требуемой.

Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.

В случае, предложения продукции, аналогичной требуемой, Участнику закупки необходимо предоставить описание ее технических характеристик в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в таблице 2  настоящего Технического задания.

Таблица 2  Параметры аналогичности закупаемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Характеристика параметра аналогичности |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |
|  | АГП-20Т (compact) либо аналог на шасси грузового автомобиля (4×4) в северном исполнении, | Аналогом будет считаться полуприцеп с идентичными по назначению функциями и характеристиками не ниже указанных в техническом задании |