- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ ЭКСКАВТОРА-ПОГРУЗЧИКА

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марка, модель: | Экскаватор-погрузчик |
| 2 | Количество: | 1 |
| 3 | Назначение: | Для выполнения работ по прокладке кабеля и работ по технологическому присоединению. |
| 4 | Год выпуска: | 2017-2018 гг (новый, без наработки). |
| 5 | Мощность двигателя | Не менее 90 л.с. |
| 6 | Двигатель: | Дизельный. Объем не менее 3.9л. |
| 7 | Кабина | Просторная кабина, круговой обзор. Сиденья на пневмоподвеске. Кондиционер. Отопитель салона. |
| 8 | Северное исполнение | Предпусковой подогреватель двигателя. |
| 9 | Колесная база | 4WD, с возможностью переключения трансмиссии на задние колеса (2WD). |
| 10 | Габариты | Эксплуатационный вес не менее 8100±100 кг. Колесная база не менее 2170±100 мм. Длина не более 6100 ±мм. Ширина не более 2270±50мм. Высота по кабине не более 2870±100 мм. |
| 11 | Коробка передач | Количество передач 4 вперед, 4 назад. Режим |
| 12 | Рулевое управление | Рулевое управление с усилителем |
| 13 | Погрузочное оборудование: | объем ковша не менее 1,0м3, гидроразводка для работы с навесным оборудованием. Высота выгрузки не менее 2720±100 мм. Высота выгрузки над бортом не менее 3275±100 мм. Вылет на уровне земли не менее 1680±100 мм |
| 14 | Экскаваторное оборудование(с выдвинутой телескопической рукоятью): | Смещаемая ось копания Ковш объемом не менее 0,18 м3 Максимальная глубина копания – не менее 5892±100 мм. Максимальная рабочая высота – не менее 6405±100 мм. Максимальная высота выгрузки над бортом – не менее 4548±100 мм. |
| 15 | Документация: | Полный комплект документов для регистрации в органах Гостехнадзора. |
| 16 | Наличие ЗИП: | согласно комплектации завода-изготовителя |
| 17 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 (для подтверждения предоставить сертификат (декларацию) соответствия) |
| 18 | Иные требования: | Участник в составе своего предложения должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, в т.м. числе чертежи и фотографии предлагаемого экскаватора-погрузчика. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что экскаватор-погрузчик в целом новый, без пробега, без наработки в моточасах, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. Участник обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо согласии на ее изготовлении с указанием конкретных сроков изготовления. Обязательно предоставление копии ПСМ не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя. |
| 19 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее чем 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 20 | Грузополучатель: | Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» , г. Комсомольск-на Амуре, пр. Аллея труда 16-а |
| 21 | Отгрузочные реквизиты (для доставки ж/д транспортом) Не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Комсомольск – на – Амуре, ДВЖД, Код станции – 960103, Код предприятия – 9531, ОКПО 98097847, тел. 8 (4217) 54-13-59 |
| 22 | Условия оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 23 | Срок поставки | До 20 мая 2018 г. с возможностью досрочной поставки |