- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ Экскаватора ПЭС

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Гусеничный экскаватор |
| 2 | Назначение | Для механизации землеройных работ в грунтах I-IV категорий и выполнения погрузочных работ, планировка территорий подстанций |
| 3 | Количество (ед.) | 1 |
| 4 | Год выпуска | 2018 (новый, без пробега) |
| 5 | Двигатель: | дизельный |
| 6 | Мощность двигателя, не менее кВт. | 110 |
| 7 | Масса экскаватора, не более, кг | 21200 |
| 8 | Гидравлическая система: | Насосный агрегат: аксиально-поршневой, регулируемый |
|  |  | Гидронасос для контура управления - шестеренчатый |
|  |  | Установка охлаждения масла гидросистемы, совмещенный блок радиаторов систем охлаждения ДВС и гидросистемы, гидропривод вентилятора |
| 9 | Система поворота платформы: | Планетарный редуктор с дисковым тормозом |
|  |  | Тормоз механизма поворота – постоянно замкнутый автоматический, встроенный в корпус редуктора |
| 10 | Гусеничный ход: | Х-образный тип рамы, планетарный редуктор с встроенным г/мотором и постоянно замкнутым стояночным тормозом, ширина гусеничной ленты – не менее 600 мм., удельное давление на грунт – 0,48±0,1 кг/см2 . |
| 11 | Параметры копания: | Глубина – 6736±1000 мм, высота выгрузки – 7110±1000 мм, радиус копания на уровне стоянки – 9910±1000 мм |
|  |  | Емкость ковша – не менее 1,0 м3, |
| 12 | Габаритные размеры: | Общая длина – не более 9600 мм, высота по стреле не более 3100 мм, ширина поворотной платформы – не более 2500 мм, общая ширина экскаватора – не более 3000 мм |
| 13 | Комплектация: | Кабина Rops/Fops, климатическая система с кондиционером, отопителем, фильтром, системой распределения воздуха и обдува, камера заднего вида, предпусковой подогреватель, открывающееся заднее окно, переднее верхнее окно. |
| 14 | Грузополучатель: | Филиал АО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. |
| 15 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д или автотранспортом), | Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001. |
| 16 | Необходимое наличие комплекта документов при поставке: | - Руководство (инструкции) по эксплуатации на русском языке; - ПСМ - Другие документы необходимые для регистрации техники в органах Гостехнадзора |
| 17 | Требования безопасности: | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 или требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» ТР ТС 031/2012 (для подтверждения предоставить в составе заявки копию сертификата (декларации) соответствия) |
| 18 | Иные требования: | 1) Участник должен принять во внимание, что в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке экскаватора. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания продукции, чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. 2) Участник в своем техническом предложении должен гарантировать, что экскаватор новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. |
| 19 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантий срок эксплуатации на поставляемую машину должен составлять не менее - 1500 м/ч и не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода машины в эксплуатацию Заказчиком (подписания акта приема-передачи техники). |
| 20 | Документы, представляемые победителем закупочной процедуры | Участник, признанный победителем закупочной процедуры обязан предоставить (на эл. адрес: veryutin-va@drsk.ru) копии ПСМ на экскаватор не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 21 | Требования к условиям оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 22 | Срок поставки | До 30 июня 2018 г. с возможностью досрочной поставки |