- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ  ГУСЕНИЧНОГО Снегоболотохода

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип транспортного средства | Гусеничный вездеход (снегоболотоход) |
| 2 | Назначение | Доставка бригад до мест проведения ремонтных и профилактических работ в условиях бездорожья и для преодоления водных преград, а также для проживания персонала. |
| 3 | Количество (шт.) | 1 |
| 4 | Год выпуска | 2018 (новый, без пробега) Не допускается производство снегоболотохода на шасси (базе) не новой или б/у техники |
| 5 | Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом, |
| 6 | Характеристики ДВС, моторного отделения | Не менее 108л.с., отдельный модуль моторного отделения, оснащенный независимым отопителем-подогревателем и освещением. |
| 7 | КПП | Механическая шести ступенчатая КПП (5+1 з.х.) |
| 8 | Гусеничный движитель | Резинометаллический (РМШ), подвесной каток ленивца |
| 9 | Грузоподъёмность (кг.) | Не менее 1000 |
| 10 | Кабина (кузов) | 8 мест, спальных мест 4. Металлический верх. Задняя распашная дверь. Система отопления: - автономный двухрежимный отопитель от моторного отделения; - зависимый контур от системы охлаждения ДВС. Система вентиляции: Люки: 2-кабина, 1-салон |
| 11 | Комплектация | 1. Лебедка с электрическим приводом, трос-50 м, тяговое усилие не более 6 т. 2. Дизель-генератор 3 кВт. 3. Селекторная связь кабины с салоном. 4. Водооткачивающий насос. 5. Люки: 2-кабина, 1-салон. 6. Поворотная фара прожектор-2шт (перед-зад). 7. Спасательные жилеты-6шт., |
| 12 | Дополнительная комплектация | - Звено гусеницы: -10шт. - РМШ-10шт. - Огнетушители с креплениями-2шт. - Преобразователь напряжения12/24 в 220В. |
| 13 | Топливный бак, л | Объем не менее 370, заправка с внешней части кузова |
| 14 | Документация | Паспорт самоходной машины (ПСМ), руководство по эксплуатации, сервисная книжка. Документация на дополнительное оборудование. |
| 15 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 16 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 или требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» ТР ТС 031/2012 (для подтверждения предоставить сертификат (декларацию) соответствия) |
| 17 | Дополнительные требования: | Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке вездехода. Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления, новое, без пробега, произведено не на базе устаревшей техники. Обязательно предоставление копии ПСМ на технику не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 18 | Требования к условиям оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 19 | Срок поставки | До 30 июня 2018, с правом досрочной поставки. |