ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

КТПБ 110 кВ для электроснабжения ТОР «Николаевск»

ПС 110/35/6 кВ Чныррах

способом Открытого Аукциона на ЭТП.

- Перечень, характеристики закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПБ 110 кВ для электроснабжения ТОР «Николаевск» ПС 110/35/6 кВ Чныррах согласно Приложениям № 1, 2, 3, 4, 5. | компл. | 1 |
| 2 | Отгрузочные реквизиты: Станция получения: Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код станции- 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |

- 2. Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)- указывается участником в техническом предложении.

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя до 30.11.2018.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется в соответствии с проектом договора поставки. Участнику необходимо отразить приемлемые для него условия оплаты в желательных условиях протокола разногласий к проекту договора

  - Шеф-монтажные работы, указывать отдельной строкой с обозначением: в том числе от суммы поставки.

3. Требования к поставляемому оборудованию (отборочные критерии)- указывается участником в техническом предложении.

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть: новым, 2018г. выпуска, серийного производства, подтвержденного в декларации соответствия, ранее не используемым и соответствовать требованиям ГОСТ, ПУЭ и заводской документации, а также техническим требованиям, указанным в Приложениях №1, 2, 3, 4.

3.3. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев и распространяется на КТПБ-110 кВ, а также на оборудование примененное в составе КТПБ-110: выключатели, разъединители, трансформаторы напряжения, ОПН. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода  оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их

устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.4. Антикоррозийная защита металлоконструкций блоков должна быть выполнена методом горячего либо термодиффузионного оцинкования. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 120 месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 132 месяцев с момента поставки.

3.7. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция-это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях 1,2,3,4 к техническому заданию и п.п. 3.9, 3.10 технического задания.

3.8. Комплектность поставки будет проверяться только по опросным листам.

3.9. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

1. Выключатели должны иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52565-2006,  ГОСТ 1516.3-96.

2. Разъединители и заземлители должны иметь декларацию соответствия  ГОСТ Р 52726-2007, ГОСТ 1516.3-96.

3. Трансформаторы напряжения должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1983-2015.

4. ОПН должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 52725-2007.

Декларация о соответствии должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015 и действовать до момента поставки оборудования.

В составе заявки представить отсканированные копии документов на  выключатели, разъединители, трансформаторы напряжения, ОПН:

- Деклараций соответствия и протоколы исследований (испытаний) с положительным результатом, проведенных в аккредитованной, в соответствии с 184-ФЗ,  испытательной лаборатории, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.10. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:

3.10.1. Отсканированные копии утвержденных ТУ(полный текст), в соответствии с которыми выпускается  КТПБ-110 кВ, и оборудование 110 кВ, примененное в составе КТПБ-110 кВ: выключатели, разъединители, трансформаторы напряжения, ОПН.

3.10.2. Главные электрические схемы КТПБ-110 кВ.

3.10.3.Опросные листы, план КТПБ-110кВ, разрезы с размерами.

3.10.4. Руководства (инструкции) по эксплуатации КТПБ-110 кВ, ошиновки жесткой и оборудования 110кВ оборудования 110 кВ, примененного в составе КТПБ-110кВ (выключатели, разъединители, трансформаторы напряжения, ОПН).

3.10.5. Техническое описание КТПБ-110 кВ и оборудования 110 кВ, примененного в составе КТПБ-110 кВ (выключатели, разъединители, трансформаторы напряжения, ОПН).

3.10.6. Ведомость запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем.

3.10.7. Протоколы  испытаний с положительным результатом на сейсмостойкость, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие КТПБ-110 кВ и оборудования 110 кВ, примененного в составе КТПБ-110 кВ (выключатели, разъединители, трансформаторы напряжения, ОПН),  требованиям по сейсмостойкости не менее 8 баллов по шкале MSK-64, (в соответствии СП 14.13330.2014 «Свод правил строительство в сейсмических районах»).

3.10.8. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.10.9. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация», «технические условия».

В  случае не предоставления «обязательной папки» Заказчик имеет право

отклонить  такую заявку Участника.

4. Требования к участнику (отборочные критерии)- указывается участником в техническом предложении.

4.1. Участник должен указать в составе предложения Производителя предлагаемого оборудования согласно Приложению 1, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме не менее указанного Заказчиком в Приложениях 1,2,3,4 к техническому заданию и п.п. 3.9, 3.10 технического задания.

В случае если Участник не указал Производителя или не представил подробные технические характеристики предлагаемого оборудования или документы, указанные в п. 3.9., 3.10., Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

5. Дополнительные требования к документам, предоставляемым победителем закупочной процедуры.

Документы, предоставляемые Победителем закупочной процедуры:

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика (mto5@drsk.ru ) письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данного оборудования, главные электрические схемы КТПБ-110 кВ, опросные листы, план расположения оборудования, разрезы и спецификация оборудования и материалов, заверенные изготовителем.

В случае не предоставления документов, указанных в разделе 5 настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта 2.11.6 документации о закупке.