ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень, характеристики закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектное распределительное устройство 35кВ в блочно-модульном здании на ПС 110кВ «Чныррах» согласно Приложениям № 1.1, 1.2, 1.4. | компл. | 1 |
| 2 | Комплектное распределительное устройство 6кВ в блочно-модульном здании на ПС 110кВ «Чныррах» согласно Приложениям № 1.1, 1.3, 1.5. | компл. | 1 |
| 3 | Комплектное распределительное устройство 35кВ в блочно-модульном здании на ПС 35кВ «Оремиф» согласно Приложениям № 1.1, 1.2, 1.6. | компл. | 1 |
| 4 | Комплектное распределительное устройство 10кВ в блочно-модульном здании на ПС 35кВ «Оремиф» согласно Приложениям № 1.1, 1.3, 1.7 | компл. | 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования

- 2.1. Сроки поставки оборудования на склад Грузополучателя до 20.12.2018.

2.2. Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3.Требования к предлагаемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть: серийного производства; новым, 2018 г. выпуска и ранее не используемым; соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.

3.3. КРУ, БМЗ и встроенное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ, ПУЭ и заводской документации.

3.4. Для ПС 110кВ «Чныррах», ПС 35кВ «Оремиф» шкафы КРУ, поставляются без шинных вставок в секции шин, смонтированными в модулях здания.

3.5. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

КРУ должно иметь декларацию соответствия ГОСТ 14693-90, ГОСТ 1516.3-96.

Вакуумные выключатели должны иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 18397-86.

Трансформаторы тока должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 7746-2015.

Трансформаторы напряжения должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1983-2015.

ОПН должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 52725-2007.

Декларации о соответствии должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015 и действовать до момента поставки оборудования.

В составе заявки представить отсканированные копии документов на КРУ, вакуумные выключатели, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, ОПН:

- Декларации соответствия и протоколы исследований (испытаний) с положительным результатом, проведенных в аккредитованной, в соответствии с 184-ФЗ, испытательной лаборатории, и другие документы, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.6. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:

3.6.1. Отсканированные копии утвержденных ТУ в соответствии с которыми выпускается КРУ и БМЗ (полный текст).

3.6.2. На основании п. 4.6 ГОСТа 14693-90 – протоколы (полный текст) с положительным результатом квалификационных или периодических испытаний КРУ на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 14693-90 п.2.4., п.2.5, п.3.2.

3.6.3. Протоколы (полный текст) квалификационных испытаний литых ТТ и ТН 6, 10, 35 кВ с уровнем изоляции «а» согласно ГОСТ 1516.3-96, с результатами измерения уровня частичных разрядов согласно ГОСТ 7746-2015 п. 6.3.6, и ГОСТ 1983-2015 п. 6.12.5.

3.6.4. Главные электрические схемы РУ.

3.6.5. Опросные листы, план расположения оборудования, чертежи БМЗ с разрезами по линейному шкафу и по всем шкафам, имеющим шинные мосты. На плане и чертежах должны быть указаны все наружные и все внутренние размеры помещения и монтажные размеры КРУ и других шкафов.

3.6.6. Габаритно – установочные чертежи шкафов КРУ и наибольшей тележки КРУ с установленным на ней  выкатным элементом (со всеми выступающими частями) с указанием  размеров.

3.6.7. Руководства (инструкции) по эксплуатации КРУ и встроенного оборудования.

3.6.8. Подробное техническое описание оборудования с указанием марки и производителя КРУ, выключателя, ТТ, ТН, ОПН, БМЗ и т.д.

3.6.9. Ведомость запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем.

3.6.10. Протоколы аттестации с положительным результатом на сейсмостойкость для КРУ и БМЗ выданные аккредитованной организацией. Исполнение сейсмостойкости КРУ должно быть не менее:

- 8 баллов по шкале MSK-64 для ПС 110кВ «Чныррах», ПС 35кВ «Оремиф»;

в соответствии с СП 14.13330.2014 «Свод правил строительства в сейсмических районах».

3.6.11. В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

ТТ, ТН и счетчики электрической энергии, применяемые в сфере государственного регулирования должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа».

В составе заявки представить отсканированные  действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на ТТ, ТН, счетчики электрической энергии.

3.6.12 Спецификацию оборудования согласно Приложению №1.8 по каждому распределительному устройству. Комплектность предлагаемого к поставке КРУ, а также производитель оборудования будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению №1.8.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в соответствии с приложениями 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.

4.2. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев и распространяется на шкафы КРУ, а также на встроенное в них оборудование и конструкцию здания. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.3. Гарантия на защиту от коррозии для КРУ и конструкции здания, при отсутствии механических повреждений - не менее 120 месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 132 месяцев с момента поставки.

4.4. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4.5. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

4.7. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4.8. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. и п.п. 3.5, 3.6 данных технических требованиях на проведение закупки.

5. Дополнительные требования к документам, предоставляемым победителем закупочной процедуры.

5.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика:

5.1.1. Письмо (в произвольной форме) от имени проектной организации, подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию, с указанием сроков выполнения работ (в случае проведения работ сторонней организацией)

5.1.2. Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

5.1.3. Опросные листы, план расположения оборудования, чертежи БМЗ с разрезами по линейному шкафу и по всем шкафам, имеющим шинные мосты, заверенные заводом изготовителем КРУ. На плане и чертежах должны быть указаны наружные и внутренние размеры помещения и монтажные размеры КРУ.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящего технического задания Участник признаётся уклонившемся от подписания Протокола о результатах аукциона (или Договора), в соответствии с условиями пункта 2.11.6 документации о закупке.