ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- На создание инфраструктуры локальных вычислительных систем.

- Модернизация ЛВС АБК-1 управления филиала

- АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

- (г. Владивосток, ул. Командорская 13а)

Заказчик:

_______________ / _______________

## Наименование проекта и системы

Наименование проекта – «Создание инфраструктуры локальных вычислительных систем (ЛВС). Модернизация ЛВС АБК-1 управления филиала».

- Назначение и цели создания ЛВС

Назначение проекта: Модернизация ЛВС с заменой оборудования.

Цели проекта:

В результате реализации проекта должны быть достигнуты следующие цели:

- увеличение скорости работы ЛВС до 1 Гбит\с для уровня доступа в АБК-1;

- обеспечение скорости передачи данных между уровнем распределения и уровнем доступа 10 Гбит\с

- обеспечение скорости передачи данных между уровнем распределения и уровнем ядра сети 40 Гбит\с

- обеспечение скорости передачи данных между АБК-1 и АБК-3 – 40 Гбит\с (модули SFP+ соответствующих характеристик предоставляются заказчикам);

- обеспечение скорости передачи данных между АБК-1 и АБК-2 – 10 Гбит\с (модули SFP+ соответствующих характеристик предоставляются заказчикам);

- выделение в ЛВС уровня распределения;

- обеспечение сохранности информации;

- обеспечение избыточности, т. е. наличие каналов связи, необходимых для расширения системы в процессе эксплуатации;

- обеспечение возможности расширения ЛВС без необходимости внесения изменений в существующую структуру сети.

Разработанное техническое решение для модернизации ЛВС должно обеспечить  следующие основные характеристики сети:

- высокоскоростная коммутация на 2 уровне модели OSI;

- высокоскоростная маршрутизация трафика между виртуальными сетями;

- разграничение и контроль трафика между виртуальными сетями по критериям 3-4 уровней;

- обеспечение качества обслуживания (QoS);

- безопасность и удобство эксплуатации;

- возможность мониторинга через сервер Zabbix, установленный у Заказчика.

# Характеристики объекта автоматизации

## Краткие сведения об объекте:

Объект автоматизации представляет собой отдельно стоящие здания административно бытового корпуса, расположенного по адресу г. Владивосток, ул. Командорская 13а АБК-1.

Реализация проекта не должна привести к остановке работы управления в рабочее время.

Условия эксплуатации объекта автоматизации:

Территория, на которой располагается объект автоматизации, относится к категории сейсмоопасных. Здание предназначено для производственных целей (относится к промышленным), т.е. имеет складские помещения, помещения под станки и оборудования. На территории объекта возможна работа большегрузной техники и подъемных механизмов.

- Обязанности Участника

Краткий перечень задач Участника:

Участник обязан поставить оборудование и материалы в объемах определенных данным ТЗ, провести установку, настройку, внедрение, приемосдаточные испытания и пуско-наладку, предоставить исполнительную документацию.

Расшифровка задач (последовательность и виды):

  - Участник обязан приобрести и поставить следующее оборудование:

| № | Наименование и характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Коммутатор ядра сети с модулем питания |  |  |
| 1. | Коммутатор Ethernet‐коммутатор Eltex MES5448, 48 портов 10G Base‐X, 4 порта 40G(QSFP), коммутатор L3: Сетевой коммутатор должен удовлетворять следующим требованиям: 1. Коммутатор должен иметь декларацию соответствия, позволяющую его эксплуатацию на территории РФ. 2. Коммутатор должен предусматривать возможность монтажа в стандартную 19" стойку, размер коммутатора в глубину не должен превышать 430 мм. Коммутатор должен занимать не более одной монтажной единицы (1RU). 3. Коммутатор должен иметь 48 оптических интерфейсов 10GBASE-R/1000BASE-X. 4. Коммутатор должен иметь 4 оптических интерфейса QSFP (40GbE/4x10GbE). 5. Минимальная пропускная способность (коммутационная матрица) устройства должна быть не менее 1,28 Тбит/с. 6. Минимальный размер внутренней памяти RAM должен быть не менее 4000 МБ. 7. Минимальный объём Flash-памяти должен быть не менее 16 МБ. 8. В коммутаторе должна быть предусмотрена аппаратная поддержка функций IPv6. 9. Коммутатор должен поддерживать не менее 4094 одновременно поддерживаемых VLAN (согласно стандарта IEEE 802.1q). 10. Ёмкость таблицы MAC-адресов коммутатора должна быть не менее 128000. 11. В коммутаторе должна быть предусмотрена возможность динамического заполнения таблицы разрешенных МАС-адресов на порту с предварительным заданием максимального количества разрешенных МАС-адресов для каждого порта отдельно. 12. Коммутатор должен поддерживать протокол STP – Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d). 13. Коммутатор должен поддерживать протокол RSTP – Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w). 14. Коммутатор должен поддерживать протокол MSTP – Multiple Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1s). 15. Коммутатор должен поддерживать селективную фильтрацию BPDU на портах. 16. Минимальное количество одновременно поддерживаемых Multicast групп не менее 2048. 17. Коммутатор должен поддерживать функционал IGMP v2/v3 snooping. 18. Коммутатор должен поддерживать функционал IGMP immediate leave. 19. Коммутатор должен поддерживать протокол LLDP. 20. Коммутатор должен поддерживать протокол 802.3ad Link Aggregation Protocol. 21. Коммутатор должен поддерживать протокол LACP. 22. Коммутатор должен поддерживать статическую маршрутизацию. 23. Коммутатор должен поддерживать не менее 8000 IPv4 unicast маршрутов. 24. Коммутатор должен поддерживать не менее 4000 IPv6 unicast маршрутов. 25. Коммутатор должен поддерживать протокол RIP. 26. Коммутатор должен поддерживать протоколы OSPFv2/OSPFv3. 27. Коммутатор должен поддерживать функционал политик маршрутизации. 28. Коммутатор должен поддерживать протокол MLD. 29. Коммутатор должен поддерживать протокол BFD. 30. Коммутатор должен поддерживать протокол VRRP. 31. Коммутатор должен поддерживать протокол VRF. 32. Коммутатор должен поддерживать функционал проверки клиентского IP/MAC адреса на порту доступа (DHCP snooping). 33. Коммутатор должен поддерживать функционал отслеживания на порту доступа полученного клиентом от DHCP сервера IP адреса (IP Source Guard). 34. Коммутатор должен поддерживать функционал обнаружения и управления широковещательным/многоадресным/одноадресным штормом на каждом порту, независимо от других портов и типа трафика (broadcast/multicast/unicast Storm Control). 35. Коммутатор должен поддерживать возможность создания списков доступа (ACL). Минимальное общее количество поддерживаемых ACL должно быть не менее 100. 36. Минимальное количество поддерживаемых правил доступа ACL должно быть не менее 1000. 37. Коммутатор должен поддерживать механизм фильтрации трафика на порту (ACL), с классификацией по L2 заголовкам пакетов. 38. Коммутатор должен поддерживать механизм фильтрации трафика на порту (ACL), с классификацией по L3/L4 заголовкам пакетов. 39. Коммутатор должен поддерживать механизм фильтрации трафика на порту (ACL), с классификацией по типам протоколов. 40. Коммутатор должен поддерживать механизм ограничения скорости на основании ACL (traffic-policy). 41. Коммутатор должен поддерживать возможность управления и мониторинга через WEB-интерфейс, протоколы Telnet, SSH, SNMP. 42. Коммутатор должен поддерживать возможность аутентификации по протоколу TACACS+/Radius при удаленном доступе к устройству. 43. Коммутатор должен предусматривать установку не менее двух сменных блоков питания постоянного или переменного тока с возможностью горячего резервирования. 44. Потребляемая мощность коммутатора не должна превышать 250 Вт. 45. Коммутатор должен иметь активное охлаждение. Коммутация - IEEE 802.3ac VLAN соединение - IEEE 802.3ad объединение каналов - IEEE 802.3ae 10 GbE - IEEE 802.1ak (MRP) - IEEE 802.1S множество связующих деревьев (MST) - IEEE 802.1W быстрое связующее дерево STP - IEEE 802.1D связующее дерево STP - GARP - GMRP динамическая регистрация L2 multicast - GVRP динамическая регистрация VLAN - VPC виртуальный порт канала (MLAG) - IEEE 802.1Qat Протокол резервирования множественных потоков (MSRP) - IEEE 802.1Qav Пересылка и организация очередей - улучшения для чувствительных ко времени потоков (Time-Sensitive Streams) - IEEE 801.1Qbb - IEEE 802.1v классификация VLAN - IEEE 802.1p приоретизация трафика - IEEE 802.1X - IEEE 802.3x - RFC 4541 IGMP и MLD - RFC 5171 (UDLD) - IEEE 802.1AB (LLDP) - ANSI/TIA-1057 LLDP (MED) - аутентификация , авторизация и учетные записи (AAA) - защита от "шторма" Broadcast/Multicast/Unicast - двойные VLAN/VMAN метки - независимый режим обучения в каждой VLAN (IVL) - IPv6 классификация API - поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) - зеркалирование портов - статичный фильтр по MAC - поддержка IGMP и MLD Snooping - блокировка порта по MAC - изоляция портов - голосовые VLAN - IP подсети на основе VLAN - MAC VLAN - DHCP отслеживание (IPv4 and IPv6) - IP защита (IPv4 and IPv6) - динамический контроль ARP - обходная аутентификация по MAC - RSPAN Системные возможности - Event and Error Logging Facility - Run-time and configuration download capability - PING утилита - FTP переводы через IPv4/IPv6 - RFC 768 UDP - RFC 783 TFTP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMP - RFC 793 TCP - RFC 826 ARP - RFC 894 - RFC 896 - RFC 951 - RFC 2021 - база управляющей информации версии 2 (MIB) - RFC 2030 (SNTP) v4 для IPv4, IPv6 - RFC 2131 DHCP - RFC 2132 DHCP - RFC 2819 RFC 2865 RADIUS - RFC 2866 RADIUS - RFC 2868 RADIUS - RFC 2869 RADIUS - RFC 3164 - RFC 3580 IEEE Стекирование - поддержка модуля управления резервированием - управление одним IP адресом - автоматический выбор блока управления - Распространение кода и конфигурации по всему стеку - горячая замена - оффлайн конфигурация Маршрутизация - ECMP - интерфейсы Loopback - OSPF - ARP и Proxy ARP - RIP - перенаправление маршрута по RIP и OSPF - статическая маршрутизация - VLAN и маршрутизация по портам - VRRP - UDP Relay/IP Helper - Policy-Based Routing - Proxy ARP - RFC 1256 ICMP - RFC 1765 OSPF - RFC 1812 - RFC 2082 RIP-2 MD5 аутентификация - RFC 2131 DHCP - RFC 2328 OSPFv2 - RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option - RFC 2453 RIP v2 - RFC 3101 The OSPF (NSSA) - RFC 3137 OSPF - RFC 3623 Graceful OSPF restart - RFC 3768 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) - RFC 5187 OSPFv3 - RFC 5340 OSPF для IPv6 - RFC 6860 Hiding Transit-Only Networks in OSPF Протокол BGP4 - RFC 1997 BGP - RFC 2385 защита BGP сессий через TCP MD5 Signature Option - RFC 2918 Route Refresh Capability для BGP-4 - RFC 4271 A (BGP-4) - RFC 4456 BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP) Основные функции качества обслуживания (QoS) - RFC 1858 - RFC 2474 - RFC 2475 - RFC 2597 - RFC 3246 - RFC 3260 - Разрешения/запреты действий для входящего/исходящего IP (IPv4 and IPv6) трафика на основе: - назначения ToS/DSCP - IP адреса источника - IP адреса получателя - номера порта источника TCP/UDP - номера порта получателя TCP/UDP - IP протокола - метки потока IPv6 - Разрешения/ запреты действий для входящего/ исходящего трафика L2 на основе: - MAC адреса источника - MAC адреса получателя - Ethertype - IEEE 802.1p - VLAN - DiffServ и ACL: - назначение соответствующему потоку определённой очереди - переадресация и зеркалирование трафика - запись ошибок в журнал CoS на основе: - Пользовательская конфигурация: - IP DSCP отображение класса трафика - IP приоритет отображения класса трафика - IEEE 802.1p, приоритет IP, IP DSCP - режимы обслуживания очередей(WRR/WFQ) - управление глубиной очереди (WRED) Мультикаст - RFC 1112 - RFC 2236 - RFC 2365 - RFC 2710 - RFC 3376 - RFC 3810 - RFC 3973 - RFC 4601 IPV6 маршрутизация - RFC 1981 - RFC 2460 - RFC 2461 - RFC 2462 - RFC 2464 - RFC 2711 - RFC 3056 - RFC 3315 - RFC 3484 - RFC 3493 - RFC 3513 - RFC 3542 - RFC 3587 - RFC 3633 - RFC 3736 - RFC 4213 - RFC 4291 - RFC 6583 - RFC 4443 Управление - RFC 854 Telnet - RFC 855 - RFC 1155 - RFC 1157 - RFC 1212 - RFC 1867 - RFC 1901 - RFC 1908 - RFC 2068 - RFC 2271 - RFC 2295 - RFC 2296 - RFC 2576 - RFC 2578 - RFC 2579 - RFC 2580 - RFC 2616 HTTP/1.1 - RFC 3410 - RFC 3411 - RFC 3412 - RFC 3413 - RFC 3414 - RFC 3415 - RFC 3416 - RFC 3417 - RFC 3418 - настраиваемое управление VLAN - SSL 3.0 и TLS 1.0 - RFC 2246: протоко TLS, версия 1.0 - RFC 2818: HTTP над TLS - RFC 3268: AES шифрование для безопасности транспортного уровня - SSH 1.5 и 2.0 - RFC 4252: протокол аутентификации SSH - RFC 4253: протокол транспортного уровня SSH - RFC 4254: протокол установки связи SSH - HTML 4.0 | 2 |
| 2. | Модуль питания PM350‐220/12, 220V AC, 350W Совместимость с Eltex MES5448 | 4 |
| Коммутатор распределения сети. |  |  |
| 3. | Коммутатор Ethernet‐коммутатор Eltex MES3348, 48 портов 10/100/1000Base‐T, 4 порта 10GBase‐X(SFP+)/1000Base‐ X(SFP), L3 Сетевой коммутатор должен удовлетворять следующим требованиям: - Коммутатор должен иметь декларацию соответствия, позволяющую его эксплуатацию на территории РФ. - Количество портов Ethernet 10/100/1000Base-T с разъемами RJ-45 не менее 48; - Количество портов 10G c возможностью установки трансиверов SFP+/SFP не менее 4; - Производительность коммутатора не менее 176 Гбит/с; - Объем буферной памяти коммутатора не менее 24 Мбит; - Должна поддерживаться возможность объединения коммутаторов в стек не менее 8 устройств; топологии стека – кольцо или цепочка; объединение в стек должно производиться через порты 10G; - Таблица MAC-адресов должна составлять не менее 16 000 записей; - Количество статических Multicast-групп не менее 1 000; - Коммутатор должен поддерживать работу виртуальных сетей VLAN, не менее 4 000 активных VLAN; - Коммутатор должен поддерживать функцию создания групп каналов (LAG) согласно стандарта IEEE 802.3ad – не менее 16 групп, до 8 портов в каждой. - Коммутатор должен поддерживать возможность объединения каналов с использованием протокола LACP; - Коммутатор должен поддерживать до 2048 L3 интерфейсов. - Должен поддерживать протоколы: RIPv2, OSPFv2, ARP, IEEE 801d, IEEE 801s, IEEE 801w; - Коммутатор должен поддерживать протокол маршрутизации мультикаст трафика PIM-SM. - Коммутатор должен поддерживать передачу сверхдлинных кадров (Jumbo frames) – максимальный размер пакета 10 000 байт; - Коммутатор должен поддерживать функционал CoS (IEEE 801p) на основе: порта коммутатора, VLAN ID, MAC-адреса, IP-адреса, типа протокола. Должна обеспечиваться поддержка приоритетов на основе DSCP; - Коммутатор должен поддерживать возможность создания списков ACL, общее количество правил не менее 3000; - Коммутатор должен поддерживать технологию фильтрации BPDU пакетов; - Коммутатор должен поддерживать возможность управления через WEB-интерфейс, протоколы Telnet, SSH, SNMP; - Коммутатор должен предусматривать монтаж в стандартную 19" стойку; - Высота коммутатора не более одной монтажной единицы (1RU); - Потребляемая мощность коммутатора не более 45 Вт; - Коммутатор должен иметь не менее двух блоков питания переменного или постоянного тока с возможностью горячего резервирования; - Коммутатор должен иметь активное охлаждение. #### Интерфейсы - 48 портов 10/100/1000 Base-T (RJ-45) - 4 порта 10G Base-R/1000 Base-X (SFP+/SFP) - Консольный порт RS-232/RJ-45 #### Функции интерфейсов - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back Pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Зеркалирование портов (Port mirroring) #### Функции при работе с МAC-адресами - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Регулируемое время хранения MAC-адресов - Статические записи MAC (Static MAC Entries) - Логирование событий MAC Flapping #### Поддержка VLAN - Поддержка Voice VLAN - Поддержка 802.1Q - Поддержка Q-in-Q - Поддержка Selective Q-in-Q - Поддержка GVRP #### Функции L2 Multicast - Поддержка профилей Multicast - Поддержка статических Multicast-групп - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста - Поддержка авторизации IGMP через RADIUS - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка IGMP Querier - Поддержка MVR #### Функции L2 - Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE802.1s) - Поддержка STP Multiprocess - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка EAPS¹ - Поддержка STP Root Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Loopback Detection (LBD) на основе VLAN - Поддержка ERPS (G.8032v2) - Поддержка Private VLAN - Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling #### Функции L3 - Статические IP-маршруты - Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3 - Address Resolution Protocol (ARP) - Поддержка протокола VRRP - Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, IGMP Proxy #### Функции Link Aggregation - Создание групп LAG - Объединение каналов с использованием LACP - Поддержка LAG Balancing Algorithm #### Поддержка IPv6 - Функциональность IPv6 Host - Совместное использование IPv4, IPv6 #### Сервисные функции - Виртуальное тестирование кабеля (VCT) - Диагностика оптического трансивера - Green Ethernet #### Функции обеспечения безопасности - DHCP Snooping - Опция 82 протокола DHCP - IP Source Guard - Dynamic ARP Inspection - Поддержка sFlow - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса - Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x - Guest VLAN1 - Система предотвращения DoS атак - Сегментация трафика - Защита от несанкционированных DHCP серверов - Фильтрация DHCP клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI - PPPoE Intermediate Agent #### Списки управления доступом ACL - L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - IPv6 ACL - ACL на основе: - Порта коммутатора - Приоритета IEEE 802.1p - VLAN ID - Ethertype - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes) #### Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничения скорости - Статистика QoS - Ограничение скорости на портах (shaping, policing) - Поддержка до 8 приоритетных очередей - Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1p - Защита от широковещательного «шторма» - Управление полосой пропускания - Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR) - Три цвета маркировки - Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL - Назначение VLAN на основании ACL - Настройки приоритета 802.1p для VLAN управления - Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP #### ОАМ/CFM - IEEE 802.3ah Ethernet Link OAM - Dying Gasp - IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM)¹ - IEEE 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных связей) #### Основные функции управления - Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки (CLI) - Web-интерфейс - Syslog - SNTP (Simple Network Time Protocol) - Traceroute - LLDP (802.1ab) + LLDP MED - Управление доступом – уровни привилегий - Блокировка интерфейса управления - Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) - Сервер SSH - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Журналирование вводимых команд - Системный журнал - Автоматическая настройка по протоколу DHCP - DHCP Relay (поддержка IPv4) - DHCP Option 12 - DHCP Relay Option 82 - Добавление тега PPPoE Circuit-ID - Flash File System - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Шифрование пароля - Восстановление пароля - Ping (поддержка IPv4/IPv6) - Сервер FTP¹ #### Функции мониторинга - Статистика интерфейсов - Удаленный мониторинг RMON/SMON - Мониторинг загрузки CPU по задачам и по типу трафика - Мониторинг температуры - Мониторинг TCAM - Мониторинг загрузки оперативной памяти (RAM) #### MIB - RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure - RFC 1212 Concise MIB Definitions - RFC 1213 MIB II - RFC 1215 MIB Traps Convention - RFC 1493, 4188 Bridge MIB - RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB - RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB - RFC 271,1757, 2819 RMON MIB - RFC 2465 IPv6 MIB - RFC 2466 ICMPv6 MIB - RFC 2737 Entity MIB - RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB - Private MIB - RFC 3289 DIFFSERV MIB - RFC 2021 RMONv2 MIB - RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB - RFC 2668 802.3 MAU MIB - RFC 2674, 4363 802.1p MIB - RFC 2233, 2863 IF MIB - RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB - RFC 4022 MIB для TCP - RFC 4113 MIB для UDP - RFC 3298 MIB для Diffserv - RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB - RFC 2925 Ping & Traceroute MIB - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMPv4 - RFC 2463, 4443 ICMPv6 - RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part - RFC 793 TCP - RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 - RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) - RFC 2571, 2572, 2573, 2574 SNMP - RFC 826 ARP | 2 |
| 4. | Модуль питания PM160‐220/12, 220V AC, 160W Модуль питания должен быть совмести с Ethernet‐коммутатор Eltex MES3348 | 4 |
| Коммутаторы уровня доступа |  |  |
| 5. | Коммутатор Ethernet‐коммутатор Eltex MES2348B, 48 портов 10/100/1000 Base‐T, 4 порта 10GBase‐X (SFP+)/1000Base‐X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC Сетевой коммутатор должен удовлетворять следующим требованиям: - Коммутатор должен иметь декларацию соответствия, позволяющую его эксплуатацию на территории РФ. - Коммутатор должен иметь 48 портов Ethernet 10/100/1000Base-T с разъемами RJ-45. - Коммутатор должен иметь 4 порта 1/10G c возможностью установки трансиверов SFP/SFP+. - Производительность коммутатора должна быть не менее 176 Гбит/с. - Скорость передачи данных для электрических интерфейсов должна быть 10/100/1000 Мбит/с, для оптических интерфейсов 1/10 Гбит/с. - Объем буферной памяти коммутатора должен быть не менее 12 Мбайт. - Должна поддерживаться возможность объединения коммутаторов в стек до 8-ми устройств; топологии стека – кольцо или цепочка. - Коммутатор должен поддерживать работу виртуальных сетей VLAN – не менее 4000 значений идентификатора виртуальной сети. - Коммутатор должен поддерживать функционал Selective Q-in-Q, позволяющий выполнять действия с внешним идентификатором VLAN SPVLAN (Service Provider's VLAN) на основе сконфигурированных правил фильтрации по внутреннему идентификатору VLAN (Customer VLAN). - Коммутатор должен поддерживать передачу сверхдлинных кадров (Jumbo frames) – максимальный размер пакета 10000 байт. - Коммутатор должен поддерживать таблицу MAC адресов размером не менее 16000 записей. - Коммутатор должен поддерживать до 1000 статических Multicast-групп. - Коммутатор должен поддерживать протоколы Spanning Tree согласно стандартам IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w. - Коммутатор должен поддерживать технологию фильтрации BPDU пакетов. - Коммутатор должен поддерживать создание до 1024 правил доступа ACL. - Коммутатор должен поддерживать протокол ARP – протокол сопоставления IP-адреса и физического адреса устройства. - Коммутатор должен поддерживать аутентификацию по протоколам TACACS+ и RADIUS для административного доступа. - Коммутатор должен поддерживать возможность управления через консольный порт RS-232, WEB-интерфейс, протоколы Telnet, SSH, SNMP. - Коммутатор должен предусматривать монтаж в стандартную 19" стойку, размер коммутатора в глубину не должен превышать 200 мм. - Коммутатор должен поддерживать возможность питания от сети переменного тока 110-250 В, 50 Гц. - Потребляемая мощность коммутатора не должна превышать 65 Вт (при работе от сети 220 В). - Коммутатор должен иметь активное охлаждение. Интерфейсы - Пакетный процессор: Marvell 2x98DX3236 - 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45) - 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - Консольный порт: RS-232/RJ-45 Функции интерфейсов - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Зеркалирование портов (Port mirroring) - Стекирование Функции при работе с МAC-адресами - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Регулируемое время хранения MAC-адресов - Статические записи MAC (Static MAC Entries) - Логирование событий MAC Flapping Поддержка VLAN - Поддержка Voice VLAN - Поддержка 802.1Q - Поддержка Q-in-Q - Поддержка Selective Q-in-Q - Поддержка GVRP Функции L2 Multicast - Поддержка профилей Multicast - Поддержка статических Mullticast-групп - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP snooping Fast Leave на основе порта/хоста - Поддержка авторизации IGMP через RADIUS - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка IGMP Querier - Поддержка MVR Функции L2 - Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spaning Tree protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree, IEEE802.1s) - Поддержка STP Multiprocess - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка EAPS¹ - Поддержка STP Root Guard - Поддержка STP Loop Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Loopback Detection (LBD) на основе VLAN - Поддержка ERPS (G.8032v2) - Поддержка Private VLAN - Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling Функции L3 - Статические IP-маршруты - Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3 - Address Resolution Protocol (ARP) - Поддержка протокола VRRP - Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, IGMP Proxy Функции Link Aggregation - Создание групп LAG - Объединение каналов с использованием LACP - Поддержка LAG Balancing Algorithm Поддержка IPv6 - Функциональность IPv6 Host - Совместное использование IPv4, IPv6 Сервисные функции - Виртуальное тестирование кабеля (VCT) - Диагностика оптического трансивера - Green Ethernet Функции обеспечения безопасности - DHCP snooping - Опция 82 протокола DHCP - IP Source Guard - Dynamic ARP Inspection - Поддержка sFlow - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса - Проверка подлинности по портам на основе 802.1x - Guest VLAN1 - Система предотвращения DoS-атак - Сегментация трафика - Защита от несанкционированных DHCP-серверов - Фильтрация DHCP-клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI - PPPoE Intermidiate agent ACL (Списки управления доступом) - L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - IPv6 ACL - ACL на основе: - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - Ether type - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes) Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничения скорости - Статистика QoS - Ограничение скорости на портах (shaping, policing) - Поддержка класса обслуживания 802.1p - Защита от широковещательного «шторма» - Управление полосой пропускания - Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR) - Три цвета маркировки - Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL - Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления - Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP - Назначение VLAN на основании ACL ОАМ/CFM - 802.3ah Ethernet Link OAM - Dying Gasp - 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM)¹ - 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков) Основные функции управления - Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки(CLI) - Web-интерфейс - Syslog - SNTP (Simple Network Time Protocol) - Traceroute - LLDP (802.1ab) + LLDP MED - Управление доступом к коммутатору – уровни привилегий для пользователей - Блокировка интерфейса управления - Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) - Сервер SSH - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Журналирование вводимых команд - Системный журнал - Автоматическая настройка DHCP - DHCP Relay (Поддержка IPv4) - DHCP Option 12 - DHCP Relay Option 82 - Добавление тега PPPoE Circuit-ID - Flash File System - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Шифрование пароля - Восстановление пароля - Ping (поддержка IPv4/IPv6) - Сервер FTP¹ Функции мониторинга - Статистика интерфейсов - Удаленный мониторинг RMON/SMON - Поддержка мониторинга загрузки CPU по задачам и по типу трафика - Мониторинг загрузки оперативной памяти (RAM) - Мониторинг температуры - Мониторинг TCAM MIB - RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure - RFC 1212 Concise MIB Definitions - RFC 1213 MIB II - RFC 1215 MIB Traps Convention - RFC 1493, 4188 Bridge MIB - RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB - RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB - RFC 271,1757, 2819 RMON MIB - RFC 2465 IPv6 MIB - RFC 2466 ICMPv6 MIB - RFC 2737 Entity MIB - RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB - Private MIB - RFC 3289 DIFFSERV MIB - RFC 2021 RMONv2 MIB - RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB - RFC 2668 802.3 MAU MIB - RFC 2674, 4363 802.1p MIB - RFC 2233, 2863 IF MIB - RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB - RFC 4022 MIB для TCP - RFC 4113 MIB для UDP - RFC 3298 MIB для Diffserv - RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB - RFC 2925 Ping & Traceroute MIB - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMPv4 - RFC 2463, 4443 ICMPv6 - RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part - RFC 793 TCP - RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 - RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) - RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP - RFC 826 ARP | 5 |
| Прочие материалы. |  |  |
| 6. | Кабельная сборка, SFP+ Direct attach cable, 10G, 2 м. Совместимость с оборудованием Eltex. | 20 |
| 7. | Трансивер SFP+, 10GE, 20 км, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM Совместимость с оборудованием Eltex. | 10 |
| 8. | Кабельная сборка (Active Optical Cable), 40GBASE, 20 м. (QSFP‐H40G‐AOC20M=) Совместимость с оборудованием CISCO Nexus 3972T | 2 |

Все оборудование и материалы должны быть новыми, официально поставленными\ввезенными в РФ и на гарантии производителя.

4.2. После поставки Участник обязан выполнить следующую работу:

4.2.1. Привести и смонтировать в предоставленном Заказчиком помещении всё оборудование, а также оборудование CISCO, предоставленное Заказчиком.

4.2.2. После монтажа Участник обязан, совместно, с персоналом Заказчика провести тестовую настройку и эксплуатацию всего комплекса в объеме не менее 40 часов по следующим блокам:

4.2.2.1. VLAN, Trunk Ports, основные виды сетевого оборудования;

4.2.2.2. Типовые схемы организации локальных и глобальных сетей (на конкретных примерах нашей кампании) - организация сети в одном здании без серверного оборудования и ИТ сервисов - наш РЭС; организация сети в одном здании с выделенными серверами и ИТ сервисами - управления; организация сетей между управлениями и СП - магистральные каналы; типовые варианты построения отказоустойчивых схем локальной сети - уровень распределения, дистрибьюции и ядра, сети между несколькими зданиями (в том числе и создание кольцевых схем); типовые варианты построения отказоустойчивых схем построения магистральных сетей.

4.2.3. Разработка и внедрение схем организации локальных и магистральных сетей, маршрутизация.

4.2.4. Поиск неисправностей, моделирование отказов в работе глобальных и локальных вычислительных сете, информационная безопасность в сетях.

4.3. Далее Участник обязан провести настройку сетевого оборудования согласно разработанной схемы (виды и объемы работ указаны в таблице ниже) без включения в локальную сеть Заказчика и предоставить его на тестирование Заказчику.

Таблица «Виды и объемы работ»

| № пп | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на № чертежей, нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АБК 1 (RC.1.1) |  |  |  |  |  |
| Коммутатор Eltex MES5448 (1 комплект) |  |  |  |  |  |
| 1 | Распаковка коммутатора ядра MES5448 и проверка комплектности перед монтажом. Переноска до места установки. | 1 шт. | шт. | 1 |  |
| 2 | Установка коммутатора ядра MES5448 в стойку на комплектный набор креплений. | 1 шт. | шт. | 1 |  |
| 3 | Установка блока питания PM350-220/12 в коммутатор ядра MES5448 с затяжкой болтового соединения. | 1 шт. | шт. | 2 |  |
| 4 | Подключение блоков питанияPM350-220/12 (основного и резервного) к источнику гарантированного электропитания комплектным кабелем длиной 2,5 м. | 1 шт. | шт. | 2 |  |
| 5 | Установка трансиверов среды передачи 10GBASE-LR в магистральные слот-порты SFP+ | 1 шт. | шт. | 3 |  |
| 6 | Кроссировка магистральных портов коммутатора MES5448 на порты коммутатора N9K кабельной сборкой QSFP-H40G-AOC20M. С определением мест прокладки и последующей прокладкой. | 1 шт. | шт. | 2 |  |
| 7 | Кроссировка портов доступа коммутатора MES5448 на порты коммутаторов MES2348B кабельной сборкой SFP+ 10G DAC. С определением мест прокладки и последующей прокладкой. | 1 шт. | шт. | 16 |  |
| 8 | Программирование коммутатора MES5448 с заданием базовых параметров и отладка его работы включая: 1. Настройку сетевых интерфейсов. 2. Настройку параметров доступа. 3. Конфигурацию, отладку взаимодействия сетевых компонентов. | 1 шт. | шт. | 1 |  |
| 9 | Конфигурация сетевых параметров портов доступа коммутатора MES5448 : 1. Скоростные характеристики портов; 2. Параметры среды передачи; 3. Распределение виртуальных частных сетей; 4. Измерение показателей ошибок. 5. Настройка таблиц распределения полосы пропускания для определения качества обслуживания, в зависимости от прогнозируемого потока данных подключенных абонентов к конкретному порту коммутатора и сетевых сервисов. Конкретное распределение для каждого порта должно быть уточнено в момент монтажа и настройки оборудования. 6. Настройка сервиса автоматического получения сетевого адреса подключенного абонента. В зависимости от типа подключаемого устройства указать тип фиксации получаемого адреса. 7. Настройка фильтрации адресов канального уровня (L2, MAC). В зависимости от типа подключаемого устройства указать тип фиксации получаемого адреса канального уровня. 8. Настройка приоритета порта для расчета дерева коммутации протокола предотвращения образования колец коммутации. 9. Настройка механизма предотвращения использования методов нарушения функциональности работы сети путем подключения неавторизованного оборудования. | 1 шт. | шт. | 16 | Сетевые параметры каждого интерфейса являются строго индивидуальными и согласуются с заказчиком на этапе запуска. |
| 10 | Конфигурация сетевых параметров магистральных портов коммутатора MES5448 : 1. Настройку параметров среды передачи; 2. Настройку скоростных характеристик тракта; 3. Настройку параметров виртуальных частных сетей; 4. Измерение показателей ошибок и выходного джиттера; 5. Измерение показателей ошибок компонентных трактов и сквозного соединения; 6. Измерение джиттера на выходе компонентных трактов. 7. Настройка таблиц распределения полосы пропускания для определения качества обслуживания, в зависимости от прогнозируемого потока данных подключенных абонентов к конкретному порту коммутатора и сетевых сервисов. Конкретное распределение для каждого порта должно быть уточнено в момент монтажа и настройки оборудования. 8. Настройка фильтрации адресов канального уровня (L2, MAC). В зависимости от типа подключаемого устройства указать тип фиксации получаемого адреса канального уровня. 9. Настройка приоритета порта для расчета дерева коммутации протокола предотвращения образования колец коммутации. 10. Настройка механизма предотвращения использования методов нарушения функциональности работы сети путем подключения неавторизованного оборудования. | 1 тракт. | тракт | 5 | Сетевые параметры каждого интерфейса являются строго индивидуальными и согласуются с заказчиком на этапе запуска. |
| Коммутатор Eltex MES2348B (5 комплектов) |  |  |  |  |  |
| 1 | Распаковка коммутатора MES2348B и проверка комплектности перед монтажом. Переноска до места установки. | 1 шт. | шт. | 5 |  |
| 2 | Установка коммутатора MES2348B в стойку на комплектный набор креплений, включая затяжку винтов до проектного усилия. | 1 шт. | шт. | 5 |  |
| 3 | Подключение блока питания коммутатора MES2348B к источнику гарантированного электропитания комплектным кабелем длиной 2,5 м. | 1 шт. | шт. | 1 |  |
| 4 | Программирование коммутатора MES2348B с заданием базовых параметров и отладка его работы включая: 1. Настройку сетевых интерфейсов. 2. Настройку параметров доступа. 3. Конфигурацию, отладку взаимодействия сетевых компонентов. | 1 шт. | шт. | 5 |  |
| 5 | Кроссировка портов доступа коммутатора MES2348B патч-кордом, оконеченным с двух сторон, на порты патч-панелей. С определением мест прокладки и последующей прокладкой. | 48 портов в коммутаторе. 48*5 коммутаторов = 240 портов. | шт. | 240 |  |
| 6 | Конфигурация сетевых параметров портов доступа коммутатора MES2348B: 1. Скоростные характеристики портов; 2. Параметры среды передачи; 3. Распределение виртуальных частных сетей; 4. Измерение показателей ошибок. 5. Настройка таблиц распределения полосы пропускания для определения качества обслуживания, в зависимости от прогнозируемого потока данных подключенных абонентов к конкретному порту коммутатора и сетевых сервисов. Конкретное распределение для каждого порта должно быть уточнено в момент монтажа и настройки оборудования. 6. Настройка сервиса автоматического получения сетевого адреса подключенного абонента. В зависимости от типа подключаемого устройства указать тип фиксации получаемого адреса. 7. Настройка фильтрации адресов канального уровня (L2, MAC). В зависимости от типа подключаемого устройства указать тип фиксации получаемого адреса канального уровня. 8. Настройка приоритета порта для расчета дерева коммутации протокола предотвращения образования колец коммутации. 9. Настройка механизма предотвращения использования методов нарушения функциональности работы сети путем подключения неавторизованного оборудования. | 48 портов в коммутаторе. 48*5 коммутаторов = 240 портов. | шт. | 240 | Сетевые параметры каждого интерфейса являются строго индивидуальными и согласуются с заказчиком на этапе запуска. |
| 7 | Конфигурация сетевых параметров магистральных портов коммутатора MES2348B: 1. Настройку параметров среды передачи; 2. Настройку скоростных характеристик тракта; 3. Настройку параметров виртуальных частных сетей; 4. Измерение показателей ошибок и выходного джиттера; 5. Измерение показателей ошибок компонентных трактов и сквозного соединения; 6. Измерение джиттера на выходе компонентных трактов. 7. Настройка таблиц распределения полосы пропускания для определения качества обслуживания, в зависимости от прогнозируемого потока данных подключенных абонентов к конкретному порту коммутатора и сетевых сервисов. Конкретное распределение для каждого порта должно быть уточнено в момент монтажа и настройки оборудования. 8. Настройка фильтрации адресов канального уровня (L2, MAC). В зависимости от типа подключаемого устройства указать тип фиксации получаемого адреса канального уровня. 9. Настройка приоритета порта для расчета дерева коммутации протокола предотвращения образования колец коммутации. 10. Настройка механизма предотвращения использования методов нарушения функциональности работы сети путем подключения неавторизованного оборудования. | 2 порта в коммутаторе. 2*5 коммутаторов = 10 трактов . | тракт | 10 | Сетевые параметры каждого интерфейса являются строго индивидуальными и согласуются с заказчиком на этапе запуска. |
| АБК 3 (RC.1.3) |  |  |  |  |  |
| Коммутатор Eltex MES5448 (1 комплект) |  |  |  |  |  |
| 1 | Распаковка коммутатора ядра MES5448 и проверка комплектности перед монтажом. Переноска до места установки. | 1 шт. | шт. | 1 |  |
| 2 | Установка коммутатора ядра MES5448 в стойку на комплектный набор креплений. | 1 шт. | шт. | 1 |  |
| 3 | Установка блока питания PM350-220/12 в коммутатор ядра MES5448 с затяжкой болтового соединения. | 1 шт. | шт. | 2 |  |
| 4 | Подключение блоков питанияPM350-220/12 (основного и резервного) к источнику гарантированного электропитания комплектным кабелем длиной 2,5 м. | 1 шт. | шт. | 2 |  |
| 5 | Установка трансиверов среды передачи 10GBASE-LR в магистральные слот-порты SFP+ | 1 шт. | шт. | 3 |  |
| 6 | Кроссировка портов доступа коммутатора MES5448 на порты коммутатора MES3348 кабельной сборкой SFP+ 10G DAC. С определением мест прокладки и последующей прокладкой. | 1 шт. | шт. | 2 |  |
| 7 | Программирование коммутатора MES5448 с заданием базовых параметров и отладка его работы включая: 1. Настройку сетевых интерфейсов. 2. Настройку параметров доступа. 3. Конфигурацию, отладку взаимодействия сетевых компонентов. | 1 шт. | шт. | 1 |  |
| 8 | Конфигурация сетевых параметров портов доступа коммутатора MES5448 : 1. Скоростные характеристики портов; 2. Параметры среды передачи; 3. Распределение виртуальных частных сетей; 4. Измерение показателей ошибок. 5. Настройка таблиц распределения полосы пропускания для определения качества обслуживания, в зависимости от прогнозируемого потока данных подключенных абонентов к конкретному порту коммутатора и сетевых сервисов. Конкретное распределение для каждого порта должно быть уточнено в момент монтажа и настройки оборудования. 6. Настройка сервиса автоматического получения сетевого адреса подключенного абонента. В зависимости от типа подключаемого устройства указать тип фиксации получаемого адреса. 7. Настройка фильтрации адресов канального уровня (L2, MAC). В зависимости от типа подключаемого устройства указать тип фиксации получаемого адреса канального уровня. 8. Настройка приоритета порта для расчета дерева коммутации протокола предотвращения образования колец коммутации. 9. Настройка механизма предотвращения использования методов нарушения функциональности работы сети путем подключения неавторизованного оборудования. | 1 шт. | шт. | 2 | Сетевые параметры каждого интерфейса являются строго индивидуальными и согласуются с заказчиком на этапе запуска. |
| 9 | Конфигурация сетевых параметров магистральных портов коммутатора MES5448 : 1. Настройку параметров среды передачи; 2. Настройку скоростных характеристик тракта; 3. Настройку параметров виртуальных частных сетей; 4. Измерение показателей ошибок и выходного джиттера; 5. Измерение показателей ошибок компонентных трактов и сквозного соединения; 6. Измерение джиттера на выходе компонентных трактов. 7. Настройка таблиц распределения полосы пропускания для определения качества обслуживания, в зависимости от прогнозируемого потока данных подключенных абонентов к конкретному порту коммутатора и сетевых сервисов. Конкретное распределение для каждого порта должно быть уточнено в момент монтажа и настройки оборудования. 8. Настройка фильтрации адресов канального уровня (L2, MAC). В зависимости от типа подключаемого устройства указать тип фиксации получаемого адреса канального уровня. 9. Настройка приоритета порта для расчета дерева коммутации протокола предотвращения образования колец коммутации. 10. Настройка механизма предотвращения использования методов нарушения функциональности работы сети путем подключения неавторизованного оборудования. | 1 тракт. | тракт | 3 | Сетевые параметры каждого интерфейса являются строго индивидуальными и согласуются с заказчиком на этапе запуска. |
| Коммутатор Eltex MES3348 (1 комплект) |  |  |  |  |  |
| 1 | Распаковка коммутатора распределения MES3348 и проверка комплектности перед монтажом. Переноска до места установки. | 1 шт. | шт. | 1 |  |
| 2 | Установка коммутатора распределения MES3348 в стойку на комплектный набор креплений. | 1 шт. | шт. | 1 |  |
| 3 | Установка блока питания PM160-220/12 в коммутатор MES3348 с затяжкой болтового соединения. | 1 шт. | шт. | 2 |  |
| 4 | Подключение блоков питанияPM160-220/12 (основного и резервного) к источнику гарантированного электропитания комплектным кабелем длиной 2,5 м. | 1 шт. | шт. | 2 |  |
| 5 | Кроссировка магистральных портов коммутатора MES3348 на порты коммутатора MES5448 кабельной сборкой SFP+ 10G DAC. С определением мест прокладки и последующей прокладкой. | 1 шт. | шт. | 2 |  |
| 6 | Кроссировка портов доступа коммутатора MES3348 на магистральные порты существующих коммутаторов. С определением мест прокладки и последующей прокладкой. | 1 шт. | шт. | 4 |  |
| 7 | Программирование коммутатора MES3348 с заданием базовых параметров и отладка его работы включая: 1. Настройку сетевых интерфейсов. 2. Настройку параметров доступа. 3. Конфигурацию, отладку взаимодействия сетевых компонентов. | 1 шт. | шт. | 1 |  |
| 8 | Конфигурация сетевых параметров портов доступа коммутатора MES3348 : 1. Скоростные характеристики портов; 2. Параметры среды передачи; 3. Распределение виртуальных частных сетей; 4. Измерение показателей ошибок. 5. Настройка таблиц распределения полосы пропускания для определения качества обслуживания, в зависимости от прогнозируемого потока данных подключенных абонентов к конкретному порту коммутатора и сетевых сервисов. Конкретное распределение для каждого порта должно быть уточнено в момент монтажа и настройки оборудования. 6. Настройка сервиса автоматического получения сетевого адреса подключенного абонента. В зависимости от типа подключаемого устройства указать тип фиксации получаемого адреса. 7. Настройка фильтрации адресов канального уровня (L2, MAC). В зависимости от типа подключаемого устройства указать тип фиксации получаемого адреса канального уровня. 8. Настройка приоритета порта для расчета дерева коммутации протокола предотвращения образования колец коммутации. 9. Настройка механизма предотвращения использования методов нарушения функциональности работы сети путем подключения неавторизованного оборудования. | 1 шт. | шт. | 4 | Сетевые параметры каждого интерфейса являются строго индивидуальными и согласуются с заказчиком на этапе запуска. |
| 9 | Конфигурация сетевых параметров магистральных портов коммутатора MES3348 : 1. Настройку параметров среды передачи; 2. Настройку скоростных характеристик тракта; 3. Настройку параметров виртуальных частных сетей; 4. Измерение показателей ошибок и выходного джиттера; 5. Измерение показателей ошибок компонентных трактов и сквозного соединения; 6. Измерение джиттера на выходе компонентных трактов. 7. Настройка таблиц распределения полосы пропускания для определения качества обслуживания, в зависимости от прогнозируемого потока данных подключенных абонентов к конкретному порту коммутатора и сетевых сервисов. Конкретное распределение для каждого порта должно быть уточнено в момент монтажа и настройки оборудования. 8. Настройка фильтрации адресов канального уровня (L2, MAC). В зависимости от типа подключаемого устройства указать тип фиксации получаемого адреса канального уровня. 9. Настройка приоритета порта для расчета дерева коммутации протокола предотвращения образования колец коммутации. 10. Настройка механизма предотвращения использования методов нарушения функциональности работы сети путем подключения неавторизованного оборудования. | 1 тракт. | тракт | 2 | Сетевые параметры каждого интерфейса являются строго индивидуальными и согласуются с заказчиком на этапе запуска. |
| АБК 2 (RC.1.2) |  |  |  |  |  |
| Коммутатор Eltex MES3348 (1 комплект) |  |  |  |  |  |
| 1 | Распаковка коммутатора распределения MES3348 и проверка комплектности перед монтажом. Переноска до места установки. | 1 шт. | шт. | 1 |  |
| 2 | Установка коммутатора распределения MES3348 в стойку на комплектный набор креплений. | 1 шт. | шт. | 1 |  |
| 3 | Установка блока питания PM160-220/12 в коммутатор MES3348 с затяжкой болтового соединения. | 1 шт. | шт. | 2 |  |
| 4 | Подключение блоков питанияPM160-220/12 (основного и резервного) к источнику гарантированного электропитания комплектным кабелем длиной 2,5 м. | 1 шт. | шт. | 2 |  |
| 5 | Установка трансиверов среды передачи 10GBASE-LR в магистральные слот-порты SFP+ | 1 шт. | шт. | 2 |  |
| 6 | Кроссировка магистральных портов коммутатора MES3348 на порты оптической патч-панели патч-кордами. С определением мест прокладки и последующей прокладкой. | 1 шт. | шт. | 2 |  |
| 7 | Кроссировка портов доступа коммутатора MES3348 на магистральные порты существующих коммутаторов. С определением мест прокладки и последующей прокладкой. | 1 шт. | шт. | 4 |  |
| 8 | Кроссировка портов доступа коммутатора MES3348 на порты медных патч-панелей. С определением мест прокладки и последующей прокладкой. | 1 шт. | шт. | 44 |  |
| 9 | Программирование коммутатора MES3348 с заданием базовых параметров и отладка его работы включая: 1. Настройку сетевых интерфейсов. 2. Настройку параметров доступа. 3. Конфигурацию, отладку взаимодействия сетевых компонентов. | 1 шт. | шт. | 1 |  |
| 10 | Конфигурация сетевых параметров портов доступа коммутатора MES3348 : 1. Скоростные характеристики портов; 2. Параметры среды передачи; 3. Распределение виртуальных частных сетей; 4. Измерение показателей ошибок. 5. Настройка таблиц распределения полосы пропускания для определения качества обслуживания, в зависимости от прогнозируемого потока данных подключенных абонентов к конкретному порту коммутатора и сетевых сервисов. Конкретное распределение для каждого порта должно быть уточнено в момент монтажа и настройки оборудования. 6. Настройка сервиса автоматического получения сетевого адреса подключенного абонента. В зависимости от типа подключаемого устройства указать тип фиксации получаемого адреса. 7. Настройка фильтрации адресов канального уровня (L2, MAC). В зависимости от типа подключаемого устройства указать тип фиксации получаемого адреса канального уровня. 8. Настройка приоритета порта для расчета дерева коммутации протокола предотвращения образования колец коммутации. 9. Настройка механизма предотвращения использования методов нарушения функциональности работы сети путем подключения неавторизованного оборудования. | 1 шт. | шт. | 44 | Сетевые параметры каждого интерфейса являются строго индивидуальными и согласуются с заказчиком на этапе запуска. |
| 11 | Конфигурация сетевых параметров магистральных портов коммутатора MES3348 : 1. Настройку параметров среды передачи; 2. Настройку скоростных характеристик тракта; 3. Настройку параметров виртуальных частных сетей; 4. Измерение показателей ошибок и выходного джиттера; 5. Измерение показателей ошибок компонентных трактов и сквозного соединения; 6. Измерение джиттера на выходе компонентных трактов. 7. Настройка таблиц распределения полосы пропускания для определения качества обслуживания, в зависимости от прогнозируемого потока данных подключенных абонентов к конкретному порту коммутатора и сетевых сервисов. Конкретное распределение для каждого порта должно быть уточнено в момент монтажа и настройки оборудования. 8. Настройка фильтрации адресов канального уровня (L2, MAC). В зависимости от типа подключаемого устройства указать тип фиксации получаемого адреса канального уровня. 9. Настройка приоритета порта для расчета дерева коммутации протокола предотвращения образования колец коммутации. 10. Настройка механизма предотвращения использования методов нарушения функциональности работы сети путем подключения неавторизованного оборудования. | 1 тракт. | тракт | 6 | Сетевые параметры каждого интерфейса являются строго индивидуальными и согласуются с заказчиком на этапе запуска. |

4.4. В согласованные с Заказчиком сроки и время Участник обязан внедрить данное оборудование в существующую сеть Заказчика и запустить в работу.

4.5. Далее формируется комиссия из представителей Заказчика и Участника. Данная комиссия проверяет объем и качество выполненных работ. Для работы комиссии Участник предоставляет исполнительную документацию, состав и объем которой указан ниже в данном ТЗ.

- Общие требования.

  - Общий режим функционирования системы 24часа х 7дней х 365(6)год.

  - Система должна иметь стандартные параметры, которые позволят наращивать мощности путем добавления любого совместимого по стандартам сетей Ethernet оборудования

  - Оборудование и материалы, поставляемые в рамках модернизации ЛВС, должны быть оригинальными (т.е. произведены под товарным знаком компании-производителя), ввезены в Российскую Федерацию официально, в соответствии с требованиями таможенного законодательства РФ и быть свободными от претензий третьих лиц.

  - Оборудование и материалы должны обеспечивать полную совместимость с оборудованием Заказчика и при использовании не влиять на прекращение (сокращение) гарантийных обязательств на имеющееся оборудование и сокращение ресурса их работы, заявленные производителем оборудования.

  - Оборудование и материалы должны соответствовать требованиям, установленными законодательством Российской Федерации.

  - Требования к безопасности:

    - Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала объекта автоматизации электрическим током и электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

    - Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде.

    - Все используемые для монтажа материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Заказчик вправе потребовать от Участника все сертификаты соответствия.

    - Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах за соблюдение норм и правил по технике безопасности, санитарных норм и правил пожарной и электробезопасности возлагается на Участника.

    - Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России, правилами электробезопасности и правилами охраны окружающей среды, предусмотренных и требований в области охраны окружающей среды.

    - При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Участника контракта или лицо его заменяющее.

    - Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;  СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 и др.

    - Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств

индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на  всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

    - Участник обязан предоставить Заказчику до начала выполнения работ

копию приказа о назначении ответственного за противопожарное состояние и соблюдение мероприятий по технике безопасности при выполнении работ в рамках исполнения договора.

  - Требования к документированию системы:

    - Документация на систему должна выполняться в соответствии с ГОСТ 21.101-93 (СПД для строительства. Основные требования к рабочей документации).

    - Комплект исполнительной документации должен содержать следующие документы:

- Титульный лист;

- Общие данные;

- Схема структурная организации связи

- Схема принципиальная подключения (3 компл.)

- Схема установки оборудования в телекоммуникационном шкафу (3 компл.)

- Схема VLAN

    - Содержание документации на СКС должно соответствовать методическим указаниям РД 50-34.698-90 (Информационная технология. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов).

  - Требования к  Участнику:

    - В составе заявки Участник предоставляет сметный расчёт в объёме соответствующем расчёту плановой стоимости Заказчика.

    - Участник в случае предложения аналогов оборудования и, взамен указанных в ТЗ, обязан в своём предложении (заявке) предоставить документы (сертификаты, результаты технических испытаний, расширенное описание технических характеристик предложенных позиций и т.п. документы, заверенные или выданные производителем или аккредитованными органами сертификации), которые подтверждают качество и соответствие или превышение технических характеристик предложенных аналогов. В расширенном описании технических характеристик должно быть отображено соответствие  или несоответствие по отдельным параметрам предложенного взамен оборудования.  Участник должен указать конкретное наименование и точные характеристики предлагаемого к поставке товара. Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации, в том числе по гарантийному сроку и сроку эксплуатации должна быть совместима с действующим оборудованием установленным в АО «ДРСК».

- Сроки выполнения работ.

Срок исполнения работ по данному ТЗ: 01.10.2018г. – 31.10.2018г.

- Гарантийные обязательства

Участник обязан предоставить на оборудование гарантию не менее 1 года, а на произведенные работы не менее 3 лет.

Начальник службы ИТ                                             /Розенблюм Д.В./