Приложение № 1.9 к ТЗ

Методика определения сметной стоимости

Оглавление:

- Приложение к приказу от 15.07.2014 №213 ОАО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

СИСТЕМЫ ВОСТОКА» - “ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОCТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ. МЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ………………………………………………………………………..стр.2

- Приложение 2 к приказу от 30.04.2014 №134 ОАО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

СИСТЕМЫ ВОСТОКА» - “ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ

ИЗЫСКАНИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ”……………………………..стр.76

- Приложение 1 к приказу от 30.04.2014 №134 ОАО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

СИСТЕМЫ ВОСТОКА» - “ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ

РАБОТ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ”стр…………………………………..стр124

- Приложение  к приказу от 16.05.2014 №148 ОАО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

СИСТЕМЫ ВОСТОКА» - “ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТУ И

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ, СЕТЕЙ, ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ”                                         стр.197

Приложение к приказу

От  15.07.2014   № 213

|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА» |
| --- | --- |
|  | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ |
|  | Хабаровск 2014 |

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Сведения о регламенте

|  | - УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | - Для ОАО «РАО Энергетические системы Востока» решением Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (протокол № 20 от 09.06.2014г.). - Для дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - решением совета директоров соответствующего общества (протокол СД ОАО «ДРСК» № 11 от 08.07.2014г.) |
| --- | --- | --- |
|  | - ВЗАМЕН - РАЗРАБОТАЛ | - Типового регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденного решением Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 08.10.2009 г. № 36 - Отдел сметного нормирования Департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (4212)26-44-84, 26-44-85 |

Настоящий регламент не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания

без разрешения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Содержание

| 1 | Область применения……………………………..………………...... |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки …………………………..…………………… |  |  |  | 2 |  |
| 3 | Термины, определения и сокращения……...…………… ………… |  |  |  | 3 |  |
| 3.1 |  | Термины и определения…………………………………………… |  |  | 3 |  |
| 3.2 |  | Сокращения ……………………………………………………….. |  |  | 6 |  |
| 4 | Общие положения …………………………………………………. |  |  |  | 8 |  |
| 4.1 |  | Основные положения и требования действующих сметно-нормативных и методических документов …………………….... |  |  | 8 |  |
| 4.2 |  | Общие сведения о системе ценообразования и сметного нормирования ……………………………………………….….….. |  |  | 8 |  |
| 4.3 |  | Строительно-монтажные работы. Методы определения стоимости СМР и особенности их применения……………….… |  |  | 9 |  |
| 4.4 |  | Индексы пересчета стоимости СМР из базисной цены в текущие цены……………………………………………………….. |  |  | 11 |  |
| 5 | Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | 17 |  |
| 5.1 |  |  | Локальные сметные расчеты (сметы) ……………………….…… |  | 17 |  |
| 5.2 |  |  | Порядок определения сметных затрат по оплате труда рабочих.. |  | 19 |  |
| 5.3 |  |  | Определение сметных затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов……………………………………….……… |  | 20 |  |
| 5.4 |  |  | Порядок определения сметной стоимости материалов, изделий и конструкций…………………………………………………….. . |  | 22 |  |
| 5.5 |  |  | Порядок учета условий производства работ и усложняющих факторов………………………………..……………………….….. |  | 25 |  |
| 5.6 |  |  | Порядок учета затрат на демонтажные работы……….…….. ….. |  | 26 |  |
| 5.7 |  |  | Порядок определения и применения норм накладных расходов…………………………………………..…………….…... |  | 27 |  |
| 5.8 |  |  | Порядок определения и применения норм сметной прибыли….. |  | 28 |  |
| 6 | Порядок разработки сметных нормативов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе ……………..……………. |  |  |  | 29 |  |
| 6.1 |  |  | Порядок разработки и согласования отраслевых элементных сметных норм ………………..……………………..……………… |  | 29 |  |
| 6.2 |  |  | Порядок разработки и согласования отраслевых единичных расценок …………………………………………….………….. … |  | 32 |  |
| 7. | Порядок определения стоимости СМР, учитываемых в главе 9 «Прочие работы и затраты» …………………………………… ….. |  |  |  | 35 |  |
| 7.1 |  |  | Определение затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время………………………………………………. |  | 35 |  |
| 7.2 |  |  | Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства………………………………………………….…... |  | 36 |  |
| 7.3 |  |  | Затраты на пропуск ливневых и паводковых вод ………………. |  | 37 |  |
| 7.4 |  |  | Затраты на отсыпку опытных полигонов …………………….….. |  | 37 |  |
| 7.5 |  |  | Затраты на работы, выполняемые в сопровождении строитель-но-монтажных работ, но не относящиеся к СМР.......................... |  | 37 |  |
| 8 | Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ на различных этапах инвестиционного процесса ………………… |  |  |  | 38 |  |
| 8.1 |  |  | Общие сведения …………………………………………………... |  | 38 |  |
| 8.2 |  |  | Формирование предпроектной стадии инвестиционного проекта………………………………………………….………….. |  | 38 |  |
| 8.3 |  |  | Определение стоимости строительно-монтажных работ при разработке проектной документации……………..………..…….. |  | 39 |  |
| 8.4 |  |  | Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ на стадии «рабочая документация»……………………….. |  | 40 |  |
| 8.5 |  |  | Порядок расчетов с подрядчиками за выполненные работы…… |  | 40 |  |
| 9 | Порядок разработки и согласования отраслевых индексов пересчета стоимости строительно-монтажных работ из базисных цен в текущие цены ……………………………………………....…. |  |  |  | 41 |  |
| 9.1 |  |  | Разработка индексов на оплату труда ……………………………. |  | 41 |  |
| 9.2 |  |  | Разработка индексов изменения стоимости эксплуатации строительных машин………………………………………….. …. |  | 42 |  |
| 9.3 |  |  | Разработка индексов изменения сметной стоимости материальных ресурсов…………………………………….. ….… |  | 43 |  |
| 9.4 |  |  | Разработка индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ в целом……………………………….…….. … |  | 43 |  |
| 9.5 10 11 |  |  | Порядок согласования отраслевых индексов изменения стоимости работ…………………………………………………… Порядок согласования и утверждения сметной документации стоимости строительно-монтажных работ………………... - Требования к сметной документации,предоставляемой на проверку в структурные подразделения Общества, ответственных за достоверность стоимости закупок…………. |  | 43 44 45 |  |
| Приложение А (рекомендуемое) Образец локального сметного расчета (локальной сметы)…………………………………………………………. |  |  |  |  | 48 |  |
| Приложение Б (рекомендуемое) Образец расчета оплаты труда рабочих-строителей………………………………………………………… |  |  |  |  | 49 |  |
| Приложение В (рекомендуемое) Пример расчета стоимости 1 маш-часа эксплуатации строительных машин и механизмов ……………..…….…. |  |  |  |  | 51 |  |
| Приложение Г (рекомендуемое) Формы для разработки ОЭСН…….…. |  |  |  |  | 55 |  |
| Приложение Д (рекомендуемое) Пример расчета ОЕР…………. ….…. |  |  |  |  | 56 |  |
| Приложение Е (рекомендуемое) Сводная ведомость об источниках получения, расстояниях и способах доставки материалов (транспортная схема)…………………………………………………..…… |  |  |  |  | 59 |  |
| Приложение Ж (рекомендуемое) Форма расчета калькуляции транспортных расходов………………………………..…………………… |  |  |  |  | 64 |  |
| Библиография |  |  |  | ……………………………………..…………………….. | 66 |  |

# Введение

Регламент «Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002  № 184 – ФЗ, Стандарта  ОАО «РусГидро» «Гидроэнергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ.  Методические указания. (СТО РусГидро 04.01.71-2011) и  с учетом требований ГОСТ 2.105-95, ГОСТ Р 1.4-2004,  ГОСТ Р 1.5-2004 .

Регламент формирует нормы и требования к порядку определения стоимости строительно-монтажных работ на всех этапах проектирования и сооружения энергетических объектов, предназначен для создания единого подхода к определению стоимости строительно-монтажных работ (СМР) с обеспечением необходимого уровня качества и достоверности сметной документации.

Приведенные в Регламенте нормы и требования соответствуют нормативно-методическим документам, действующим в области определения стоимости СМР работ, работ по  реконструкции ТЭС, объектов линейного строительства, зданий и сооружений.

РЕГЛАМЕНТ ОАО «РАО ЭнергетичЕские системы Востока»

Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания

## Дата введения - _________________

# Область применения

## 1.1 Настоящий регламент организации (далее – Регламент) является нормативным техническим документом ОАО «РАО Энергетические системы Востока», устанавливающим требования к определению стоимости строительно-монтажных работ в составе сметной стоимости энергетического строительства.

1.2 Требования Регламента распространяются на все тепловые электростанции (далее – ТЭС), на все виды объектов расположенных на ТЭС, тепловые и электрические сети, здания и сооружения всех видов и классов.

1.3 Регламент предназначен для обязательного введения в действие и последующего применения  дочерними зависимыми обществами ОАО «РАО Энергетические системы Востока», указанными в решении Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от ________ (протокол № ___ от ________).

1.4 Требования Регламента обязаны выполнять любые сторонние организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) в области его применения по договорам с ОАО «РАО Энергетические системы Востока», если эти организации в установленном порядке присоединились к Регламенту, или если обязательство исполнения требований Регламента включено в заключаемый между сторонами договор (контракт).

1.5 Обязательность применения требований и норм Регламента для всех поименованных выше субъектов ограничена их деятельностью на объектах, расположенных в Российской Федерации, владельцами или инвесторами (застройщиками) которых являются ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и (или) дочерние и зависимые общества ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

1.6 Применение требований Регламента для целей зарубежной экономической деятельности определяется соответствующим международным соглашением.

1.7  Настоящий Регламент должен быть пересмотрен в случаях ввода в действие новых технических регламентов и документов, содержащих не примененные в настоящем Регламенте требования, а также при необходимости введения новых требований и рекомендаций, обусловленных накоплением новых знаний по контролю технического состояния оборудования.

1.8  Положения Регламента не распространяются на проектную и рабочую документацию, разработанную до момента его введения в действие.

2   Нормативные ссылки

В Регламенте использованы нормативные ссылки на следующие федеральные законы, законодательные акты, Регламенты:

Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.2004 №190-ФЗ.

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

Федеральный    закон     «О техническом регулировании»   от  27.12.2002 № 184-ФЗ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. n 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета».

Постановление Совета Министров СССР от 10.11.67 г. № 1029 «О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера».

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ Р 1.4-2004 Регламентизация в Российской Федерации Регламенты организаций. Общие положения.

ГОСТ Р 1.5-2004 Регламентизация в Российской Федерации. Регламенты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

СТО 17330282.27.010.001-2008 Электроэнергетика. Термины и определения.

П р и м е ч а н и е – При пользовании Регламентом целесообразно проверить действие ссылочных Регламентов в информационной системе общего пользования, Регламентов - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по Регламентизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные Регламенты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины, определения и сокращения

## 3.1   Термины и определения

В Регламенте применены понятия по Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1  базисный уровень цен:  Уровень цен на период времени, на который рассчитаны базисные цены. Для строительно-монтажных работ - стоимостные показатели сметных нормативов по состоянию на 01.01.2000 г.  утвержденной на момент подписания договора и внесенной в Федеральный реестр.

3.1.2  заказчик:  Юридическое лицо, в интересах и за счёт средств которого осуществляются закупки, выполняются работы, предоставляются услуги. Заказчиком выступает собственник средств или  их законный распорядитель, а выразителями его интересов руководители, наделённые правом совершать от его имени сделки.

3.1.3 материальные ресурсы: Различные виды сырья, материалов и т.п., которые субъект закупает для использования с целью выпуска продукции(выполнения работ, оказания услуг);

3.1.4 накладные расходы: Сумма средств, затрачиваемых подрядной организацией на создание общих условий строительного производства, его организацию, управление и обслуживание.

3.1.5 нормативная документация: Документация, устанавливающая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании, инженерных изысканиях, определении сметной стоимости в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений; расширении и техническом перевооружении предприятий; при изготовлении строительных конструкций, изделий и материалов.

3.1.6  нормативно-правовая база: Совокупность нормативных правовых актов - письменных официальных документов, принятых (изданных) правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм; издаются в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений.

3.1.7 нормы производственные: Нормы, устанавливающие величину затрат труда и материальных ресурсов на производство единицы объема работ (единицы продукции).

3.1.8 объект строительства: Отдельное здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, инструментом, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями. Отдельными объектами строительства являются также и виды работ (вертикальная планировка, наружные сети, подъездные и межцеховые пути, благоустройство и т.п.).

3.1.9 проектная документация: Комплекс проектных материалов и результатов инженерных изысканий, позволяющий обосновать и провести капитальное строительство, реконструкцию,  ремонт, восстановление объекта;

3.1.10 подрядчик: Организация, выбранная для заключения договора с Заказчиком на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с внутренними документами Заказчика, регламентирующими выбор контрагента.

3.1.11 прямые затраты: Стоимость материалов, изделий, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, зарплату рабочих.

3.1.12 рабочая документация: Документация, разрабатываемая в процессе строительства для реализации архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации.

3.1.13 смета: Документ, определяющий на основе проектных данных сметную стоимость строительства объекта, составляемый на основе технического задания заказчика в соответствии с действующим порядком ценообразования, в том числе необходимые затраты на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, а также другие затраты, связанные с осуществлением строительства.

3.1.14 сметная норма: Совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных работ.

3.1.15 сметная прибыль: Сумма средств, затрачиваемых подрядной организацией на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование работников.

3.1.16 сметные нормативы: Обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими в себе необходимые требования, они служат основой для определения сметной стоимости строительства.

3. 11.17  фонд оплаты труда: Суммарная по объему величина оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов, учитываемая в составе прямых затрат.

3.11.18 твердая цена договора – достигнутая в результате переговоров или торгов и внесенная в договор подряда цена (сметная стоимость) работы, с учетом стоимости всех ресурсов и размер которой не может быть изменен в соответствии с условиями договора в ходе его исполнения, за исключением случаев, касаемых изменения технических решений в проекте.

3.11.19 открытая цена - предполагает возможность ее последующей корректировки и на момент заключения договора подряда является  «приблизительной ценой». Порядок изменения открытой цены,  как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения должен предусматривается в договоре подряда. Изменение приблизительной цены осуществляется по соглашению сторон, с оформлением дополнительного соглашения к  договору подряда. Условия открытой цены  предусматриваются в  договорах подряда, которые заключены  способом «единственный источник».

3.11.20 дополнительные работы – работы, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора и без выполнения которых невозможно обеспечить параметры безопасности зданий и сооружений и качественные характеристики работ, предусмотренные проектом.

3.11.21 новое строительство – возведение комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе.

3.11.22. реконструкция – переустройство существующих цехов предприятия и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня, которое содержит проведение следующих мероприятий:

- расширение отдельных зданий и сооружений основного, подсобного и обслуживающего назначения в случаях, когда новое высокопроизводительное и более совершенное по техническим показателям оборудование не может быть размещено в существующих зданиях;

- строительство новых и расширение существующих цехов и объектов подсобного и обслуживающего назначения;

- строительство на территории действующего предприятия новых зданий и сооружений того же назначения взамен ликвидируемых, дальнейшая эксплуатация которых по техническим и экономическим условиям признана нецелесообразной.

3.11.23 техническое перевооружение – комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб. Включает проведение следующих мероприятий:

- замена провода на линиях электропередачи новым с большим сечением, замена воздушных линий электропередачи на кабельные;

- перевод линий электропередачи и ПС на более высокое напряжение, подвеска вторых цепей и подвеска дополнительных проводов в фазе на существующих опорах линий электропередачи, в случаях, когда это не было предусмотрено проектом на строительство линий  и ПС;

- замена основного оборудования ПС в связи с увеличением передаваемой мощности;

- оснащение энергетического оборудования новыми или дополнительными устройствами для получения улучшенных характеристик;

- установка оборудования, не входящего в  сметы на строительство, если его приобретение отвечает целям технического перевооружения;

- установка на существующих производственных площадях дополнительного оборудования и машин;

- внедрение автоматизированных систем управления и контроля;

- модернизация и техническое переустройство природоохранных объектов, отопительных и вентиляционных систем, присоединение предприятий, цехов и установок к централизованным источникам тепло- и электроснабжения;

- частичная перестройка (усиление несущих конструкций, замена перекрытий, изменение планировки существующих зданий и сооружений, а также другие мероприятия);

- расширение существующих производственных зданий и сооружений, обусловленное габаритами размещаемого нового оборудования,  и расширение существующих или строительство новых объектов подсобного и обслуживающего назначения (например, объектов складского хозяйства, компрессорных, котельных, кислородных станций и других объектов), если это связано с проводимыми мероприятиями по техническому перевооружению.

## 3.2  Сокращения

ВНиР – ведомственные нормы и расценки;

ГЭСН-2001 – государственные элементные сметные нормы на строительные работы;

ГЭСНм-2001 – государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования;

ЕНиР –  единые нормы и расценки;

КИА–контрольно-измерительная аппаратура;

КИП – контрольно-измерительные приборы;

НДС – налог на добавленную стоимость;

ОЕР – отраслевые единичные расценки;

ОСН – отраслевые сметные нормативы;

ОЭСН – отраслевые элементные сметные нормы;

ПД – проектная документация;

ПОС – проект организации строительства;

ППР – проект производства работ;

ПСД – проектно-сметная документация;

РД - рабочая документация;

РТМ – ресурсно-технологическая модель;

РЦЦС – региональный центр по ценообразованию в строительстве;

СМР – строительно-монтажные работы;

СНБ-2001 – сметно-нормативная база;

ССР – сводный сметный расчет;

ТЕР-2001–территориальные единичные расценки на строительные работы;

ТЕРм-2001–территориальные единичные расценки на монтаж оборудования;

ТСН – территориальные сметные нормативы;

ТССЦ – территориальный сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции;

ТССЦЭМ – территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств;

ТСЦП – территориальный сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства;

ТК РФ – трудовой кодекс Российской Федерации;

ТУ – технические условия;

ФЕР-2001 – федеральные единичные расценки на строительные работы;

ФЕРм-2001 – федеральные единичные расценки на монтаж оборудования;

ФОТ – фонд оплаты труда;

ФССЦ – федеральный сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции;

ФССЦЭМ – федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств;

ФСЦП – федеральный сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства.

# Общие положения

## 4.1 Основные положения и требования действующих сметно-нормативных и методических документов

### 4.1.1 Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в себя государственные, территориальные и отраслевые сметные нормативы (в дальнейшем именуются - сметные нормативы), необходимые для определения стоимости СМР для строительства.

### 4.1.2 Сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, поэтому нормативы в сторону их уменьшения не корректируются.

### 4.1.3 На основе сметных норм определяется нормативное количество ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям.

### 4.1.4 В зависимости от назначения, принадлежности и порядка утверждения сметные нормативы подразделяются на:

- государственные сметные нормативы (ГСН) – нормативы, предназначенные для определения стоимости СМР для строительства, реконструкции и ремонта объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета;

- территориальные сметные нормативы (ТСН) - нормативы, предназначенные для определения стоимости СМР для строительства, реконструкции и ремонта объектов в отдельном субъекте Российской Федерации, учитывающие региональные условия выполнения работ;

- отраслевые сметные нормативы (ОСН) - нормативы, предназначенные для определения сметной стоимости строительства объектов, учитывающие специфику соответствующей отрасли, разрабатываемые по предусматриваемым в проектной документации технологиям производства работ, отсутствующим или отличным от технологий, учтенных действующими государственными сметными нормативами.

## Общие сведения о системе ценообразования и сметного нормирования

### 4.2.1 Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами, являющаяся основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на выполнение работ, расчетов за выполненные подрядные строительно-монтажные работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства (сводкой затрат).

### 4.2.2 Основанием для определения сметной стоимости строительства являются:

- утвержденные заказчиком технические требования, задание на проектирование, исходные данные заказчика для разработки сметной документации, включая метод составления сметной документации и вид используемой сметно-нормативной базы;  предпроектная и проектная документация, включая чертежи, проектные ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости потребности оборудования, решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства (ПОС), транспортные схемы, пояснительные записки к проектным материалам;

- показатели стоимости по каждому из элементов затрат строительной продукции (при определении стоимости ресурсным методом);

- отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения органов государственной власти.

- листы авторского надзора и акты на дополнительные работы, выявленные в период выполнения строительных и монтажных работ.

4.2.3 Сметная стоимость строительства в соответствии с технологической структурой капитальных вложений и порядком осуществления деятельности строительно-монтажных организаций включает в себя:

- стоимость строительных работ;

- стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ);

- затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря;

- прочие затраты.

## Строительно-монтажные работы. Методы определения стоимости СМР и особенности их применения

4.3.1 Строительно-монтажные работы включают в себя комплекс работ, выполняемых на строительной площадке при возведении зданий и сооружений.

4.3.2 К строительным работам относятся:

- работы по возведению, расширению и реконструкции постоянных и временных (титульных) зданий и сооружений и связанные с ними работы по монтажу железобетонных, металлических, деревянных и других строительных конструкций;

- работы по устройству и разработке подкрановых путей для башенных и других кранов;

- работы по сооружению внешних и внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, теплофикации, газификации и энергоснабжения;

- возведение установок (сооружений) по охране окружающей среды от загрязнений;

- работы по сооружению воздушных и кабельных линий электропередачи, линий связи (включая стоимость кабеля или провода и троса, но без стоимости электрооборудования и арматуры высоковольтных линий);

- работы по сооружению мостов и набережных, дорожные работы, подводно-технические, водолазные и другие виды специальных работ в строительстве;

- работы по установке санитарно-технического оборудования;

- работы по устройству оснований, фундаментов и опорных конструкций под оборудование;

- работы по изоляции и окраске устанавливаемого оборудования и технологических трубопроводов;

- другие не перечисленные выше работы и затраты, предусмотренные в сборниках единичных расценок на выполнение строительных работ (ФЕР, ТЕР) [14,15].

4.3.3 К работам по монтажу оборудования (монтажным работам) относятся:

- работы по сборке и установке технологического, энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого оборудования на месте его постоянной эксплуатации, включая проверку и испытание качества;

- работы по устройству подводок к оборудованию (подвод воды, воздуха, пара, охлаждающих жидкостей, прокладка, протяжка и монтаж кабелей, электрических проводов и проводов связи);

- работы по монтажу и установке технологических металлоконструкций, сетчатых ограждений, проходных асбестоцементных или стальных плит, конструктивно связанных с электротехническими установками и определяемых по сборникам ФЕРм и ТЕРм;

- другие не перечисленные выше работы и затраты, предусмотренные в сборниках единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм, ТЕРм) [14,15].

4.3.4  При определении стоимости СМР на разных этапах проектирования энергетического объекта строительства (см. раздел 9.1) применяются следующие методы определения стоимости:

- базисно-индексный;

- ресурсный;

- ресурсно-индексный;

- на основе укрупненных сметных нормативов и банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.

Применяемый метод определяется Заказчиком в техническом требовании.

4.3.5 Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов [7] по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен, и применяется на всех этапах проектирования и сооружения энергетических объектов.

### 4.3.6 При ресурсном методе определения стоимости осуществляется калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов.

4.3.7 Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве.

Ресурсный и ресурсно-индексный методы могут применяться на стадии «рабочая документация» и при расчетах за выполненные работы.

4.3.8 Определение стоимости СМР с использованием укрупненных сметных нормативов и банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов используется только на этапе обоснования энергетического строительства и на стадии «проектная документация».

## Индексы пересчета стоимости СМР из базисной цены в текущие цены

### 4.4.1 Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены применяются индексы:

- к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ);

- по видам строительно-монтажных работ;

- к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости;

- к каждой единичной расценке;

- на стоимость СМР по объекту-аналогу в целом.

4.4.2 Индексы пересчета сметной стоимости СМР для общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере,  для определения  ориентировочной стоимости СМР на этапе планирования энергетического строительства, для формирования начальной максимальной цены при подготовке конкурсной документации, для определения текущей стоимости СМР на стадии «проектная документация» принимаются по данным приложения 1 к ежеквартально публикуемым письмам Минрегиона России (по видам строительства и территориальным регионам).

### При этом следует иметь в виду, что для зон, не указанных в письмах Минрегиона России, применяются поправочные коэффициенты, публикуемые региональными органами по ценообразованию в строительстве.

При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах необходимо также использовать прогнозные индексы-дефляторы в соответствии с «Едиными сценарными условиями», регулярно утверждаемыми  ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

4.4.3 Индексы пересчета сметной стоимости СМР на стадии «рабочая документация» принимаются по данным приложения 1 к ежеквартально публикуемым письмам Минрегиона России (по видам строительства и территориальным регионам) Федерации или по индексам, публикуемым ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов».

4.4.4 Для определения сметной стоимости СМР в текущих ценах при расчетах за выполненные работы используются:

- индексы к статьям прямых затрат, публикуемые ежеквартально в «Вестнике ценообразования и сметного нормирования» Министерства регионального развития Российской Федерации и ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов». При этом следует иметь в виду, что индекс по оплате труда учитывает районный коэффициент к заработной плате [23], установленный по административной столице региона строительства. В тех случаях, когда районный коэффициент региона строительства по заработной плате отличается от районного коэффициента по административной столице данного региона, к индексам пересчета оплаты труда рабочих в текущий уровень цен следует применять поправочные коэффициенты по следующей формуле:

Кпопр = Крф / Крст ,            (1)

где Крф – районный коэффициент фактический, Крст – районный коэффициент, предусмотренный при расчете рекомендуемого индекса;

-  индексы изменения сметной стоимости, выпускаемые РЦЦС;

- индивидуальные индексы, утверждаемые приказами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (его ДЗО);

При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах необходимо также использовать прогнозные индексы-дефляторы в соответствии с «Едиными сценарными условиями», регулярно утверждаемыми ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

4.4.5 Стоимость транспортных расходов по доставке материальных ресурсов (сверх лимита учтенного СНБ) выделяется отдельной строкой в смете и определяется на основании данных первичной бухгалтерской документации, данных ФЦЦС (РЦЦС), тарифов транспортных компаний, которые утверждены государственными регулирующими органами, либо по укрупненным показателям, в соответствии с нормативами МДС 81-35.2004.

При составлении сметы базисно-индексным методом в базисном уровне используется «Территориальный сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства» часть I "Автомобильные перевозки" раздел «Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом». Стоимость погрузочных работ учитывается непосредственно отпускной ценой, а стоимость разгрузочных работ - в составе единичных расценок на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы и дополнительно учёта не требует.

При определении затрат в текущем уровне цен, (при калькулировании стоимости транспортных расходов) учитываются действующие тарифы на грузовые перевозки различными видами транспорта.

4.4.6 При составлении сметной документации в ее состав включается стоимость материальных ресурсов независимо от того, кто их планирует приобретать (приобрел) - заказчик или подрядчик. В случае поставки материалов заказчиком, за итогом сметы указывается возврат материалов по тем же ценам, по которым они включены в объем СМР, с обоснованием исключения (давальческое сырьё).

4.4.7 В случаях, когда в соответствии с проектными решениями осуществляются разборка конструкций или снос зданий и сооружений по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного применения, за итогом локальных сметных расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений, указывается возврат материалов в количественном выражении (номенклатура и количество получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий). Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по цене возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования. Пригодность материалов для их повторного использования должна соответствовать требованиям нормативов и назначению их применения. Размер возвратных сумм на этапе подготовки проектной документации для учета в сводном сметном расчете стоимости строительства (ремонта) и последующих расчетах за выполненные работы допускается определять по экспертной оценке заказчика и отражать в задании на проектирование.

В случае невозможности дальнейшего использования или реализации материалов (оборудования) от разборки (демонтажа) их стоимость в возвратных суммах не учитывается. Решение о дальнейшем использовании или реализации материалов (оборудования) подтверждается актом комиссии.

4.4.8 Возвратные суммы от реализации вырубленного леса учитываются в сметной документации за итогом расчета и подтверждаются соответствующей справкой (ведомостью).

4.4.9 Применение коэффициентов, учитывающих условия производства работ, должно быть обосновано  в обязательном порядке в ПОС (ПОР, ППР), техническом задании, либо в ином документе, подписанном соответствующими техническими службами Общества. Порядок применения коэффициентов, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы должен строго соответствовать требованиям действующих МДС.

4.4.10 В сметную стоимость может включаться резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе работ в результате уточнения проектных решений или условий производства работ по объекту строительства. Норма затрат на непредвиденные расходы должна составлять не более 3% сметной стоимости работ.

4.4.11 Стоимость работ (цена) является существенным условием договоров на выполнение подрядных работ, поставок оборудования и материально-технических ресурсов. Условия установления цены зависит от способа закупки услуг, поставок. При отсутствии конкретных  указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (п. 4 ст. 709 ГК РФ).

4.4.12 Цена работы по договору с открытой ценой подлежит изменению в случае, если в период его действия произошло существенное возрастание стоимости материалов и оборудования, представленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, что подтверждается существенным изменением индексов сметной стоимости (по статьям затрат), указываемых в письме Минрегионразвития РФ, либо индексов,  разрабатываемых территориальными органами ценообразования (по соответствующему субъекту РФ).

4.4.13 Для целей исполнения условий договора под существенным изменением индексов сметной стоимости (или по статьям затрат), указываемых в ежеквартально публикуемом письме Минрегионразвития РФ, либо индексов, разрабатываемых территориальными органами ценообразования (по соответствующему субъекту РФ), стороны признают такое изменение индексов сметной стоимости (ли по статьям затрат), при котором вновь указанный индекс сметной стоимости (или по статьям затрат) на 10% и более превышает индекс сметной стоимости (или по статьям затрат), указанного в письме Минрегионразвития РФ, либо индекса, разрабатываемого территориальными органами ценообразования по соответствующему субъекту РФ.

4.4.14 При существенном изменении индексов сметной стоимости (по статьям затрат), указываемых в п.4.1.14, цена работы подлежит изменению с оформлением дополнительного соглашения на разницу между ценой работы на дату заключения договора и ценой работы, рассчитанной с учетом изменившихся индексов сметной стоимости (по статьям затрат). Указанное условие не применяется в случае, если просрочка исполнения работ произошла по вине подрядчика.

4.4.15 Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку сметной стоимости объектов капитального строительства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 , рассматривается как положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. В случае отсутствия необходимости проведения Государственной экспертизы, достоверность сметной стоимости определяется на основании проверок курирующих  подразделений Общества, при этом сметная документация утверждается Генеральным директором Общества или его заместителем по направлению.

4.4.16 Превышение стоимости выполненных работ законченного строительством объекта над сметной стоимостью, указанной в ПСД, приведенной к единому уровню цен,  допускается в случае:

- выполнения дополнительных работ, связанных с  изменением технических решений;

- превышение фактической стоимости оборудования и материалов над стоимостью, учтенной в проекте.

4.4.17 Расчеты с подрядчиками за выполненные работы производятся в соответствии с заключенным договором подряда, а также согласно рекомендациям, изложенными в настоящем регламенте.

4.4.18 Расчеты по формированию стоимости строительства выполняются на бумажных и электронных носителях.

# Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ

## Локальные сметные расчеты (сметы)

### 5.1.1 Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется локальными сметными расчетами (сметами).

Локальные сметы относятся к первичным сметным документам  и составляются на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации (РД) (п.3.16).

Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании РД, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства.

### Локальные сметные расчеты (сметы) на отдельные виды строительных и монтажных работ составляются на основании:

параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов, принятых в проектных решениях;

- объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ и определяемых по проектным материалам;

### действующих сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов [17], и показателей на виды работ, конструктивные элементы, содержащихся в составе СНБ-2001 в ценах по состоянию на 01.01.2000 г, а также рыночных цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения и услуги (при отсутствии данных и аналогов в действующей сметно-нормативной базе).

### 5.1.2 Локальные сметные расчеты (сметы) составляются:

а) по зданиям и сооружениям:

- на строительные работы, специальные строительные работы, внутренние санитарно-технические работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые установки, на монтаж технологического и других видов оборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики, слаботочных устройств;

б) по общеплощадочным работам:

- на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоустройство территории, малые архитектурные формы.

5.1.3 При проектировании сложных зданий и сооружений, осуществляемых несколькими проектными организациями, а также при формировании сметной стоимости по пусковым комплексам допускается составление на один и тот же вид работ двух и более локальных сметных расчетов (смет).

5.1.4 В локальных сметных расчетах (сметах) производится группировка данных в разделы по отдельным видам работ, конструктивным элементам сооружения (здания), отдельным устройствам в соответствии с технологической последовательностью работ и учетом специфических особенностей отдельных видов строительства.

5.1.5 Локальные сметные расчеты (сметы) или разделы в их составе следует группировать по видам работ, в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004.

5.1.6 По проектируемым в составе энергетических объектов зданиям и сооружениям допускается разделение на подземную часть (работы «нулевого цикла») и надземную часть.

5.1.7 Локальный сметный расчет (смета) может иметь разделы:

- по строительным работам - земляные работы; фундаменты и стены подземной части; стены; каркас; перекрытия, перегородки; полы и основания; покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки);

- по специальным строительным работам - фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция; химические защитные покрытия;

- по внутренним санитарно-техническим работам - водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- по установке оборудования - приобретение и монтаж технологического оборудования, технологические трубопроводы; металлические конструкции (связанные с установкой оборудования).

5.1.8 Стоимость работ в локальных сметных расчетах (сметах) в составе сметной документации должна приводиться в двух уровнях цен:

- в базисном уровне - по состоянию на 01.01.2000 г., определяемом на основе действующих федеральных и территориальных сметных норм и расценок СНБ-2001 [14,15] и отраслевых сметных норм и расценок;

в текущем уровне - с использованием индексов или на основе  обоснованной информации о текущей стоимости для материалов, отсутствующих в сборниках ФССЦ [14], ТССЦ [15], ОССЦ.

5.1.9 Сметная стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами), включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

Прямые затраты учитывают стоимость следующих ресурсов:

- материальные (материалы, изделия, конструкции);

- технические (эксплуатация строительных машин и механизмов);

- трудовые (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов, учитываемых в стоимости машино-часа эксплуатации строительных машин и механизмов).

Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении локальных сметных расчетов (смет) без деления на разделы производится в конце сметного расчета (сметы) за итогом прямых затрат, а при формировании по разделам - в конце каждого раздела и в целом по сметному расчету (смете).

Для определения накладных расходов принимаются нормативы по видам строительства или видам строительных и монтажных работ из приложений № 3 или 4 МДС 81-33.2004 (таблица 1 или приложения 4 МДС 81-34.2004) и поправочные коэффициенты к ним (или индивидуальные для конкретной подрядной организации на основании прилагаемого расчета). Применение коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли, рекомендованных МДС, производится в соответствии с действующими нормативными документами и письмами Минрегиона и Госстроя РФ.

5.1.10 Локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтажные работы следует составлять в соответствии с образцом (приложение А).

## Порядок определения сметных затрат по оплате труда рабочих

5.2.1 Сметные затраты по оплате труда в базисном уровне цен определяются в соответствии с действующими методическими рекомендациями [3].

5.2.2 При разработке отраслевых расценок в базисном уровне цен на 
01.01.2000 г. уровень оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов принимается:

- по данным государственной статистической отчетности в строительстве на 1 января 2000 г. для базисного территориального района (Московская область) в размере 1600 рублей в месяц для 4-го среднего квалификационного разряда рабочих-строителей при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно Постановлению Минтруда России [24].

- для регионов строительства - с пересчетом вышеуказанного показателя для территории строительства с индексами перехода (на оплату труда) из федерального базисного уровня цен (ФЕР-2001) в территориальный базисный уровень (ТЕР-2001), выпускаемыми уполномоченным федеральным (территориальным) органом по ценообразованию в строительстве.

5.2.3 В текущем уровне цен порядок определения сметных затрат по оплате труда регламентируется действующими нормативными документами уполномоченного федерального государственного органа по вопросам ценообразования в строительстве и отраслевыми нормативными документами.

5.2.4 В отраслевых расценках  должны предусматриваться средства на выплату среднего заработка работникам, начисляемого в установленном порядке.

В соответствии со статьей 316 Трудового кодекса (ТК РФ для расчета заработной платы работникам организаций, расположенных, в основном, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (на территории 44 субъектов), Правительством Российской Федерации установлены районные коэффициенты в пределах от 1,15 до 2,00.

5.2.5 Районные коэффициенты к заработной плате являются надбавками в процентах к заработной плате, компенсирующими рабочим и служащим различия в вещественном составе потребления из-за тяжелых природных условий и стоимости жизни населения, и начисляются к заработной плате работников строительных организаций, расположенных в отдельных регионах Российской Федерации.

Районный коэффициент начисляется на все виды заработной платы, выплачиваемые из фонда оплаты труда, за исключением: вознаграждения за выслугу лет, годовых результатов работы организации, премий, носящих разовый характер, надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях [4, приложение 2].

Пример расчета оплаты труда рабочих-строителей приведен в 
Приложении Б.

## Определение сметных затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов

### 5.3.1 Определение стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами [9].

### 5.3.2 При отсутствии в СНБ (ФСЦЭМ [14], ТСЦЭМ [15]) расценок на эксплуатацию  отдельных машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. стоимость 1 маш.-ч эксплуатации строительных машин определяется на основе расчета стоимости 1 маш.-часа эксплуатации строительных машин и механизмов, выполненного в соответствии с методическими указаниями [9] и утвержденного уполномоченным государственным органом в установленном порядке.

### 5.3.3 Применение импортных машин и механизмов при строительстве энергетических объектов обосновывается ПОС с учетом технических (производительность) и экономических (стоимость эксплуатации) характеристик этих машин.

5.3.4 Расчет стоимости эксплуатации 1 маш-часа импортных строительных машин и механизмов производится в соответствии с [9] и паспортными данными для определения следующих затрат на:

- амортизационные отчисления на полное восстановление;

- выполнение всех видов ремонта и технического обслуживания;

- замену быстроизнашивающихся частей;

- энергоносители и смазочные материалы;

- заработную плату состава звена машинистов.

Пример расчета стоимости 1 маш-часа эксплуатации строительных машин и механизмов приведен в Приложении В.

5.3.5 Перебазировка строительных машин зависит от ряда условий:

- способ перебазировки – своим ходом, на буксире, на рейлере (с демонтажом и без демонтажа);

- расстояние (время) перебазирования, включая затраты на монтаж, демонтаж, погрузку, разгрузку и перевозку машины;

- состав автотранспортных средств – количество и марка тягачей, прицепов, машин сопровождения;

- вид и типоразмерная группа крана, применяемого на монтаже, демонтаже, погрузке и разгрузке машины;

-  количественный и квалификационный состав звена рабочих, занятых на работах по перебазированию машин, без учета машиниста машины, подлежащей перебазированию.

В случаях, когда отклонения между фактическими затратами на перебазирование строительных машин и механизмов и затратами, предусмотренными в стоимости 1 маш.-ч работы строительных машин превышают 10%, стоимость затрат по перебазированию строительных машин и механизмов надлежит учитывать непосредственно в локальных сметах, с исключением из стоимости 1 маш.-ч строительных машин сметной стоимости затрат на их перебазирование.

Затраты на перебазирование строительных машин учитываются в сметной документации отдельной строкой на основании калькуляций, учитывающих фактические условия перевозки, монтажа и демонтажа машин в соответствии с проектом производства работ. При определении затрат на перебазировку машин с одной строительной площадки (базы механизации) на другую строительную площадку (базу механизации) в соответствии с фактическими условиями выполнения работ следует руководствоваться положениями п.4.8. МДС81-3.99.

## Порядок определения сметной стоимости материалов, изделий и конструкций

### 5.4.1 Сметные цены определяют нормативную сумму затрат на материалы (на установленную единицу измерения) франко-приобъектный склад строительной площадки.

### 5.4.2 Сметные цены на материалы учитываются в сметной стоимости строительно-монтажных работ и применяются при составлении сметной документации на строительство объектов, зданий и сооружений, а также при разработке расценок на конструкции и виды работ.

### 5.4.3 При  разработке  отраслевых  цен в базисном уровне на 01.01.2000 г. стоимость материалов, изделий и конструкций для строительных работ принимается на основании:

- сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сметных цен на перевозку грузов для строительства объектов (федерального или территориального уровней – ФССЦ, ФСЦП, ТССЦ, ТСЦП [14,15]);

- фактических текущих цен, основанных на постоянном мониторинге цен заводов-изготовителей (с учетом транспортных расходов, снабженческо-сбытовых надбавок, заготовительно-складских расходов), с пересчетом в базисный уровень цен с индексом на материалы, выпускаемым уполномоченным государственным органом по вопросам нормирования и ценообразования в строительстве.

5.4.4 Сметная цена на материал формируется на основе составляющих элементов:

- отпускной цены производителя (с учетом тары, упаковки и реквизита);

- наценки (надбавки) снабженческо-сбытовых организаций (учтено отпускной ценой);

- таможенных пошлин и сборов (при получении из-за границы) - учтываются в отпускной цене;

- стоимости транспортировки (автомобильные, железнодорожные, воздушные и водные виды транспортировок) и погрузочно-разгрузочных работ (стоимость погрузочных работ на предприятии-изготовителе учитывается отпускной ценой, а стоимость погрузочных работ на приобъектном складе и разгрузочных работ на площадке строительства - в составе единичных расценок на СМР);

- заготовительно-складских расходов, включая затраты на комплектацию. К заготовительно-складским расходам относятся затраты, связанные с приемкой, учетом, хранением материалов на складе и передачей в монтаж. В соответствии с нормативными документами (ФССЦ [14], общие положения), заготовительно-складские расходы принимаются в процентах от стоимости материалов и оборудования (определенной франко-приобъектный склад), в том числе:

- для строительных материалов и изделий – 2%;

- для металлоконструкций - 0,75%.

5.4.5 Сметные цены материалов, изделий и конструкций  (Цсм), определяются по следующей формуле:

###### Цсм = (Цпост + Зтар + Зтр) х Кзс			(2)

### где	Цпост - отпускная цена (оптовая или розничная) поставщика (завода или снабженческо-сбытовой организации) на материалы, изделия и конструкции;

### Зтар – затраты на тару и реквизит (если не учтены Цпост);

### Зтр – затраты на транспорт;

### Кзс – коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы.

### 5.4.6  Стоимость доставки материалов от приобъектного склада до рабочей зоны, как правило, учитывается в составе элементных сметных норм и единичных расценок в соответствии с информацией, содержащейся в общих положениях к сборникам ФЕР, ТЕР, ФЕРм, ТЕРм [14,15], ОЕР. Нормативное время пробега автомобильного транспорта, включает время в пути (длина пробега принята равной расстоянию перевозки, умноженному на два), простой под погрузкой и разгрузкой и долю порожнего пробега от пункта расположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия.

### Сметные цены принимаются в рублях на принятый измеритель без учета налога на добавленную стоимость.

### 5.4.7  В тех случаях, когда отпускные цены не предусматривают затраты по погрузке материалов или расценками не учтена разгрузка материалов, а также при доставке материалов с промежуточных складов, стоимость погрузочно-разгрузочных работ определяется по сборнику сметных цен на перевозки грузов (ФСЦП, ТСЦП) [14,15], раздел 1).

### 5.4.8  Затраты на тару, упаковку и реквизит, если она не входит в цену приобретения материалов, учитывается в сметной документации дополнительно. При определении сметных цен на материалы принимаются на основании данных о фактических затратах на эти цели или по сборникам сметных цен на перевозки грузов(ФСЦП, ТСЦП) [14,15], раздел 2А или раздел 2Б - для районов Крайнего Севера и местностям, приравненных к ним.

### В случаях, когда на отдельные виды (разновидности) материалов отсутствуют сметные цены на тару, упаковку и реквизит, величина указанных затрат принимается по аналогичным материалам, присутствующим в сборнике.

### 5.4.9 При перевозке нерегламентного груза в неразобранном виде все затраты по приспособлению этого груза к перевозке (раскрепление, фиксация) включаются в транспортные расходы.

### Затраты на транспорт определяются по сборникам сметных цен на перевозки грузов (ФСЦП [14], ТСЦП [15]), исходя из класса груза, усредненных расстояний перевозки материалов, изделий и конструкций и действующих тарифов. Размер расходов по доставке материалов следует определять с учетом массы брутто (вес с тарой).

### 5.4.10 Транспортные расходы в составе сметной цены на материалы определяется на основе:

- фиксированного размера (в соответствии с ФЕР (ТЕР)) к усредненной отпускной цене на любой вид или на соответствующий вид (группу) материалов;

- расчетов стоимости, составляемых исходя из фактически сложившейся в регионе или расчетной (прогнозной) транспортной схемой поставки материалов (с учётом массы брутто), обоснованной проектом организации строительства (ПОР, ППР);

Образец сводной ведомости об источниках получения, расстояниях и способах доставки материалов приведен в Приложении Е.

5.4.11 При определении транспортных расходов по всем видам материалов следует принимать реальные и наиболее экономичные схемы их перевозки от предприятий-изготовителей (поставщиков) до объекта.

5.4.12 Транспортные схемы в зависимости от вида франко, принятого в отпускных ценах на материалы, должны учитывать условия и расстояния их транспортировки последовательно:

- от предприятия-поставщика до станции (порта, пристани) отправления;

- от станции (порта, пристани) отправления до станции (порта, пристани) назначения, на которой имеется база (склад) подрядной организации;

- от станции (порта, пристани) назначения до приобъектного склада строительной площадки;

- от предприятия-поставщика до приобъектного склада строительной площадки (при прямых перевозках).

5.4.13 Сметные цены на железнодорожные перевозки грузов определяются исходя из действующих в Российской Федерации тарифов на эти перевозки. При определении расстояний поставок материалов по железной дороге должны учитываться установленные нормальные направления грузопотоков с соблюдением минимальных расстояний, на которые железная дорога принимает к транспортировке материалы, а также степень загрузки железной дороги в соответствующем районе.

5.4.14 Сметные цены на водные (речные, морские) перевозки грузов определяются исходя из рыночных предложений компаний перевозчиков.

Образец калькуляции транспортных расходов приведен в Приложении Ж.

5.4.15 Для определения текущих сметных цен на материалы  используются:

- текущие цены на основные строительные материалы, изделия и конструкции по данным мониторинга информации от поставщиков (прайс-листы, коммерческие предложения);

- при определении стоимости конкретных видов материально-технических ресурсов, закупленных в различные периоды, их стоимость необходимо привести к одной дате. (Для этих целей могут быть использованы индексы изменения стоимости материалов, выпускаемые Минрегионом РФ, ФГУ ФЦЦС, или данные Росстата об изменении стоимости изготавливаемой производителями продукции по видам экономической деятельности);

- текущие региональные сметные цены и тарифы, разрабатываемые на местах специализированными предприятиями (РЦЦС).

## Порядок учета условий производства работ и усложняющих факторов

### Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нормальных (Регламентных) условиях, не осложненных внешними факторами. При производстве работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в сметных нормах и расценках, вследствие чего снижается производительность труда, к сметным нормам и расценкам применяются коэффициенты, приводимые в общих положениях к соответствующим сборникам норм и расценок [14,15].

### 5.5.1 При составлении локальных сметных расчетов (смет) учитываются условия производства работ и усложняющие факторы в соответствии с действующими нормативными документами [1],на основании ПОС (ПОР,ППР).

### 5.5.2  При ссылках в локальных сметных расчетах (сметах) на техническую часть или общие указания сборников расценок или другие нормативные документы в графе «шифр, номера нормативов и коды ресурсов» после номера сборника и расценки указывается начальными буквами ТЧ (техническая часть) или ОП (общие положения) и номер соответствующего пункта, например: ТЧ-5 или ОП-4, а при учете в позициях локальных смет (смет) коэффициентов, учитывающих условия производства работ, в графе 2 сметы указывается величина этого коэффициента, а также сокращенное наименование и пункт нормативного документа.

### 5.5.3  При одновременном применении разных коэффициентов (приведенных  в общих положениях к соответствующим сборникам норм и расценок, приведенных в приложении 1 к МДС [1])  их значения перемножаются.

5.5.4    Если усложняющие факторы учтены элементными сметными нормами и единичными расценками, коэффициенты, приведенные в приложении 1 к МДС [1], не применяются.

### 5.5.5 Применение коэффициентов, определяемых на основании ПОС, следует обговорить в договоре, опираясь на данные рекомендации с учетом конкретных условий производства работ.

## Порядок учета затрат на демонтажные работы, возврат стоимости материалов

### 5.6.1  Затраты на демонтаж (разборку) конструкций зданий и сооружений определяются по ФЕР (ТЕР) № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» (в составе сборников СНБ-2001[14, 15]).

### 5.6.2  В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данные работы учитывают в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников на монтаж (устройство) конструкций, без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, включая заработную плату машинистов, применяются коэффициенты, приведенные в указаниях по применению соответствующих сборников[5, 6] и в размере:

- при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций – 0,8;

- то же, сборных деревянных конструкций – 0,8;

- то же, металлических конструкций – 0,7;

- на демонтаж трех проводов ВЛ 35-220кВ – 0,75;

- на демонтаж грозозащитных тросов – 0,65.

### 5.6.3 В случаях, когда в соответствии с проектными решениями осуществляются разборка конструкций или снос зданий и сооружений по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного применения, за итогом локальных сметных расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений справочно приводятся возвратные суммы (суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказчиком капитальных вложений). Эти суммы не исключаются из итога локального сметного расчета (сметы) и из объема выполненных работ. Они показываются за итогом стоимости СМР отдельной строкой "В том числе возвратные суммы" и определяются на основе приводимых так же за итогом расчета (сметы) номенклатуры и количества получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий. Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по цене возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования.

### Перечисленные материальные ресурсы находятся в распоряжении заказчика.

### 5.6.4 В случае невозможности использования или реализации материалов от разборки, что должно быть подтверждено актом, подписанным заказчиком, проектной организацией и подрядчиком, их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

### 5.6.5 Конструкции, материалы и изделия, учитываемые в возвратных суммах, рекомендуется отличать от так называемых оборачиваемых материалов (опалубка, крепление, плиты для покрытия временных автодорог), применяемых в соответствии с технологией строительного производства по нескольку раз при выполнении отдельных видов работ. Данные по оборачиваемости приводятся в ПОС.

5.7. Порядок определения и применения норм накладных расходов

### 5.7.1 Накладные расходы в сметной документации определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с действующими нормативно-методическими документами с учетом последующих изменений и дополнений.

### 5.7.2 Порядок определения величины накладных расходов в строительстве, а также в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, и применения нормативов накладных расходов изложены  в методических указаниях [3, 4].

5.7.3 Укрупненный норматив накладных расходов по энергетическому строительству, методические указания [3] приложение 3 и [4] таблица 1, следует использовать при разработке проекта, для инвесторских смет и на стадии подготовки тендерной документации.

5.7.4 Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ, методические указания [3] и [4] приложение 4 (с учетом последующих изменений и дополнений), следует применять на стадии разработки рабочей проектно-сметной документации, а также при расчетах за выполненные работы.

### 5.7.5 Величина накладных расходов на работы, осуществляемые хозяйственным способом, определяется по индивидуальной норме, утверждённой заказчиком строительства. Указанный порядок применяется и при расчетах за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком.

## Порядок определения и применения норм сметной прибыли

### 5.8.1 Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной продукции и не относится на себестоимость работ.

### 5.8.2 Сметная прибыль рассчитывается от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с действующими нормативно-методическими документами [2].

5.8.3 Общеотраслевой норматив сметной прибыли в размере 65% от ФОТ следует использовать при разработке проекта, для инвесторских смет и на стадии подготовки конкурсной  документации.

Нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ, методические указания [2] приложение 3, следует применять на стадии разработки рабочей проектно-сметной документации, а также при расчетах за выполненные работы.

### 5.8.4  При определении сметной стоимости материалов, полуфабрикатов, а также металлических и трубопроводных заготовок, изготовляемых в построечных условиях, сметная прибыль начисляется в соответствии с нормативом к фонду оплаты труда рабочих или по индивидуальной норме по согласованию с Заказчиком.

### 5.8.5 Порядок определения величины сметной прибыли в строительстве, расчету индивидуальных норм и применению нормативов сметной прибыли изложены в методических указаниях [2].

### 5.8.6 При расчете индивидуальных нормативов используются действующие законодательные и нормативные документы, регламентирующие величину нормируемых статей, а также данные государственной статистической отчетности и бухгалтерского учета.

# Порядок разработки сметных нормативов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе

## Порядок разработки отраслевых элементных сметных норм

### 6.1.1 При отсутствии соответствующих элементных сметных норм в действующей сметно-нормативной базе 2001г., при расхождении ресурсных показателей сметных норм и фактических условий производства работ, а также  когда потребность в ресурсах отличается от предусмотренных в сборниках ГЭСН (ТЭСН) [14, 15], а также при отсутствии смет-аналогов, используемых для определения количества ресурсов, разрабатываются отраслевые элементные сметные нормы.

### 6.1.2 Материалами для разработки отраслевых сметных нормативов, отсутствующих в утвержденной сметно-нормативной базе могут являться:

- сборники ЕНиР [18], ВНиР (вып. 1987 г.);

- сборники нормативных показателей расхода материалов на основные виды строительных, монтажных и специальных строительных работ, введенные в действие Минстроем РФ [25];

- технологические карты на выполнение СМР, разработанные в соответствии с методическими рекомендациями [21];

- данные хронометражных наблюдений.

6.1.3 При разработке отраслевых элементных сметных норм (ОЭСН) руководствуются следующим порядком:

- единицы измерения в ОЭСН устанавливаются в соответствии с действующими нормативными документами;

- для каждой отраслевой сметной нормы разрабатывается технологическая карта с подробным перечнем всех видов работ и операций, характеристикой применяемых строительных машин и механизмов. Подсчет объемов работ производится на измеритель ОЭСН приложения Г (форма Г.1).

### 6.1.4 Затраты труда рабочих, занятых на основном производстве, по выгрузке материалов на строительной площадке, погрузочно-разгрузочных работах в пределах стройплощадки и внутрипостроечном транспорте, в чел.-ч., определяются на основании:

- технологических карт трудовых процессов по видам работ или проектов производства работ;

- действующей нормативной базы по труду (сборники ЕНиР, ВНиР и т.п.), при этом норма затрат труда на основе анализа приводится в соответствие с современными технологиями производства работ.

6.1.5 Для учета мелких, трудно поддающихся учету операций, неизбежных в условиях оптимальной организации труда, к итогу сводки затрат труда разработчиками вводится поправочный коэффициент:

- для строительных и специальных строительных работ - 1,03 [26];

- для монтажных работ - 1,05 [27];

Сводка затрат труда рабочих составляется по приложению Г (форма Г.2).

6.1.6 При разработке ОЭСН потребность в строительных машинах и механизмах определяется по проекту производства работ или типовым технологическим картам трудовых процессов.

Нормы машинного времени принимаются на основании потребности в эксплуатации:

- основных машин, производительность которых определяет темпы производства работ (грузоподъемные, землеройные, дорожные, путевые, для очистки и изоляции трубопроводов, землесосные снаряды и др.);

- вспомогательных 	машин, использование которых зависит от ведущей машины;

- машин, обслуживающих одновременно один или несколько технологических процессов.

Затраты труда рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы, определяются на основе выборки из калькуляции затрат машинного времени и включаются в соответствующие графы сводки потребности в машинах и механизмах и затрат труда механизаторов по приложению Г (форма Г.3).

6.1.7  Потребность в строительных материалах, изделиях и конструкциях на принятый измеритель ОЭСН определяется по сборникам нормативных показателей расхода материалов на основные виды строительных, монтажных и специальных строительных работ (введеным в действие Госстроем России).

При отсутствии на отдельные виды работ норм расхода строительных материалов и других материальных ресурсов их потребное количество определяется по рабочим чертежам или по местным нормам, утвержденным в установленном порядке .

При применении новых отечественных или импортных материалов их потребность определяется в соответствии с технологическими картами производства работ. Потребность отечественных и импортных материалов может также приниматься в соответствии с технологией их применения, содержащейся в паспортных данных изделий.

### В калькуляциях и сводках затрат к ним характеристики материалов, изделий и конструкций указываются в соответствии с проектом, принятым за основу разработки ОЭСН (Приложение Г, форма Г.4).

### 6.1.8 При определении потребности в строительных материалах учитываются неизбежные трудноустранимые потери и отходы, возникающие в пределах строительной площадки при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства работ.

### Нормы потерь и отходов на отдельные виды материальных ресурсов принимаются на основании руководящего документа Минстроя России [16]. По материалам и изделиям, отсутствующим в указанных документах, нормы потерь и отходов принимаются по аналогичным материалам или в соответствии с паспортом на материал.

### Потребность в прочих материалах для строительных и специальных работ следует учитывать в размере 5% [26] от стоимости основных материалов, изделий и конструкций, для монтажных работ – 2% от стоимости основных материалов [10].

### 6.1.9 Затраты, связанные с доставкой материальных ресурсов от места их заготовки (приобретения) до приобъектного склада (за исключением погрузки на приобъектном складе) в составе ОЭСН не учитываются. Указанные затраты (транспортные расходы) учитываются в составе сметной стоимости материалов.

### В составе ОЭСН учитываются затраты, связанные с внутрипостроечной транспортировкой материальных ресурсов, включая затраты по подаче в рабочую зону к месту монтажа или укладки в дело материальных ресурсов.

### 6.1.10 При разработке новых ОЭСН допускается выделение затрат по внутрипостроечному транспорту.

### Потребность в затратах труда по выгрузке материалов на строительной площадке включается в сводку затрат труда рабочих.

### Затраты машинного времени внутрипостроечного транспорта включаются в сводку потребности в строительных машинах и механизмах и затратах труда механизаторов.

### 6.1.11 Для каждой таблицы ОЭСН оформляются следующие обосновывающие документы:

- пояснительная записка, в которой приводится ссылка на проекты, типовые конструкции, рабочие чертежи, по которым разработаны элементные сметные нормы, методы и условия выполнения работ, обоснования принятых типов машин и механизмов, данные о произведенном укрупнении и усреднении и другие сведения об исходных данных;

- технологические карты трудовых процессов с подробным перечнем всех технологических операций по каждому виду работ;

- калькуляции с подробным расчетом затрат, составляющих элементную сметную норму;

- сводка затрат труда рабочих;

- сводка потребности в строительных машинах и механизмах и затратах труда механизаторов;

- сводка расхода строительных материалов, изделий и конструкций;

- проект производства работ, чертежи и другие документы, принятые при разработке ОЭСН.

6.1.12 План разработки отраслевых сметных нормативов подготавливает подразделение ОАО «РАО Энергетические системы Востока», курирующее вопросы ценообразования.

Основанием для включения в план разработки отраслевых сметных норм и на их основе расценок служат акты, составляемые подрядчиком, заказчиком и проектной организацией, подтверждающие необходимость разработки такой нормы.

Рассмотрение проектов отраслевых сметных нормативов, принятие решений об их согласовании (отказе в согласовании) и уведомление заявителей о принятых решениях осуществляется в соответствии с положениями, установленными приказом Минрегиона России [20].

## Порядок разработки отраслевых единичных расценок

### 6.2.1 Для разработки отраслевых единичных расценок (далее – ОЕР) в базисном уровне цен для базисного территориального района (Московская область) исходными данными являются:

- элементные сметные нормы на конструкции и виды работ: государственные, территориальные, отраслевые;

- уровень оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов, принятый по данным государственной статистической отчетности в строительстве на 01.01.2000 для базисного территориального района (Московская область) в размере 1600 рублей в месяц для 4-го среднего квалификационного разряда рабочих-строителей при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно МДС [8];

- федеральный сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (сборник ФССЦ на материалы) [14], в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.;

- федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (Сборник ФССЦЭМ) [14], утвержденный в базисном уровне цен по состоянию на 01.01. 2000 г.

6.2.2  При отсутствии необходимой номенклатуры ресурсов в федеральной сметно-нормативной базе возможно применение территориальных сборников с приведением цен к базисному району:

- территориальные сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции (далее - сборники ТССЦ на материалы) [15] в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.;

- территориальные сборники сметных цен на эксплуатацию строительных машин (далее - сборники ТССЦЭМ на машины) [15] в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.

6.2.3 При отсутствии в действующей сметно-нормативной базе необходимой номенклатуры материальных ресурсов и строительных машин и механизмов их базисная стоимость принимается:

- материалов - обратным счетом от текущих цен (по данным мониторинга информации от заводов-изготовителей, поставщиков) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов путем применения официально утвержденных, соответствующих месяцу/кварталу/году, индексов пересчета стоимости материалов;

- стоимость эксплуатации строительных машин принимается обратным счетом от текущего уровня стоимости 1 маш-часа путем применения официально утвержденных индексов пересчета стоимости эксплуатации строительных машин.

### 6.2.4 Номенклатура подлежащих разработке сборников ОЕР всех назначений определяется Заказчиком.

### 6.2.5 Сборники ОЕР должны содержать техническую часть и таблицы, выполненные по форме приложения Д, в котором приведен пример расчета ОЕР.

### Техническая часть сборников ОЕР подразделяется на разделы:

- Общие указания;

- Правила исчисления объемов работ;

- Коэффициенты к ОЕР.

В раздел «Общие указания» включаются общие требования и положения о порядке применения ОЕР.

В раздел «Правила исчисления объемов работ» включаются правила, а также формулы и примеры расчетов.

В раздел «Коэффициенты к ОЕР» включаются коэффициенты, учитывающие конкретные особенности производства работ и конструктивных элементов и отсутствующие в составе приложения №1 (таблицы №1 и №2) к Методике определения стоимости  [1]. Данные коэффициенты разрабатываются в целях сокращения количества аналогичных расценок при изменении условий производства работ, технологий, замене материалов, строительных машин и т.п. Условия применения коэффициентов должны быть четко обозначены.

6.2.6 Пункты технической части имеют двойную нумерацию, состоящую из номера раздела и порядкового номера внутри раздела. При подготовке дополнений и изменений к сборникам ЕР принципы нумерации единичных расценок сохраняются.

### 6.2.7 ОЕР должны иметь наименование, измеритель и количественные показатели расценки.

### Наименование ОЕР должно обозначать процесс производства работ (укладка, установка, монтаж, устройство) и иметь самостоятельный законченный смысл.

### Измеритель относится ко всем графам таблицы и содержит единицу измерения, множитель и поясняющий текст. Например, норма на 100 куб. м бетона в деле; норма на 1 км пути; норма на 1 кв. м поверхности и т.п. Множитель может быть 1, 10, 100 и т.д., при этом единица опускается. Эталонная запись измерителей принимается в соответствии с нормативными документами.

### 6.2.8 Каждая позиция таблицы сборника должна предусматривать конкретный вид работ, а таблица в целом объединять однородные расценки.

### 6.2.9 Полный шифр ОЕР включает в себя номер сборника, раздела и расценки в сборнике. При нумерации расценок по разделам сборника следует оставлять резерв номеров для дополнительного выпуска расценок.

### 6.2.10 В сборниках расценки объединяются в разделы и подразделы. Каждый раздел и подраздел должны иметь номер и наименование. Разделы нумеруются в пределах сборника, а подразделы - в пределах раздела. Наименования подразделов должны конкретизировать наименование раздела, не повторяя его. Допускается отсутствие подразделов во всех или некоторых разделах сборника.

### 6.2.11 ОЕР по своему содержанию могут быть как закрытыми, в которых учтены все затраты, связанные с выполнением работ, так и открытыми, в которых стоимость основных материалов подлежит учету отдельной строкой в составе сметной документации (локальных сметах) по проектным данным.

### В составе открытых расценок могут не учитываться затраты на перебазировку основных строительных машин. При составлении сметной документации указанные затраты должны предусматриваться дополнительно по данным проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР).

### Решения о разработке открытых или закрытых расценок на определенные виды работ принимаются разработчиком по согласованию с заказчиком.

### 6.2.12 ОЕР кодируются по десятизначной системе кодирования в следующей последовательности:

- 1-й знак означает вид работ: строительные (1), монтажные (2), специальные строительные (3) и далее по решению заказчика;

- 2-й и 3-й знаки - номер сборника;

- 4-й, 5-й знаки – номер раздела;

- 6-й, 7-й, 8-й знаки - номер таблицы ОЭСН;

- 9-й, 10-й знаки - порядковый номер ОЕР;

Эталонная запись кода (пример): 1-37-02-001-01.

### 6.2.13 Накладные расходы и сметная прибыль в составе ОЕР не учитываются.

### 6.2.14 Для сборников ОЕР на строительные и монтажные работы разрабатываются общие положения по применению расценок для соответствующих видов работ.

# Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ, учитываемых в главе 9 «Прочие работы и затраты»

## Определение затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время

### 7.1.1 Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, определяются по итогу глав 1-8 стоимости строительно-монтажных работ, в соответствии с положениями сборника сметных норм [11], и включаются в графы 4,5 и 8 ССР, согласно приложению № 8 к методическим указаниям [1].

### 7.1.2 В тех случаях, когда для определения дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время используются несколько норм, составляется сметный расчет. В этом случае в графе 1 ССР указывается номер сметного расчета, а в графах 4, 5 и 8 полученные суммы из расчета.

### 7.1.3 Дополнительные затраты, вызванные неблагоприятными метеоусловиями при производстве строительно-монтажных работ в зимний период (снежные осадки, среднемесячная отрицательная температура, фактическая продолжительность зимнего периода и т.д.), значительно отличающиеся от данных, вошедших в базу при нормировании усредненных норм, подлежат возмещению на основании фактических показателей метеослужб и соответствующих расчетов фактических затрат.

### 7.1.4 Лимит затрат на снегоборьбу в сводных сметных расчетах стоимости строительства включается дополнительно и может определяться на основе данных по другим стройкам в этих районах. При отсутствии указанных данных лимит затрат рассчитывается в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 сводного сметного расчета в соответствии с положениями сборника сметных норм [11], раздел 1, таблица 2.

### При расчетах за выполненные работы затраты на снегоборьбу оплачиваются при предъявлении фактических затрат на основе данных гидрометеорологических служб.

### 7.1.5 Дополнительные затраты, не учтенные нормами сборника сметных норм [11] – очистка от снега подъездных дорог и первоначальная очистка от снега строительной площадки, определяются сметными расчетами и включаются в 1 главу графы 4 и 8 ССР. В случае выполнения работ по объекту строительства или только в летний период указанные средства не должны включаться в сводный сметный расчёт.

## Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства

### При разработке проектной документации средства на возмещение затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования, построенных по постоянной схеме и используемых в период строительства, и восстановление их после окончания строительства определяются локальным сметным расчетом на основе ПОС в соответствии с транспортной схемой и включаются в ССР стоимости строительства (графы 4 и 8) как лимит средств.

### При разработке рабочей документации затраты уточняются по проектным объемам работ (по расценкам ФЕР (ТЕР) № 27 «Автомобильные дороги») и включаются в ССР стоимости выполнения работ (графы 4 и 8).

## Затраты на пропуск ливневых и паводковых вод

### Лимит затрат определяется отдельными сметными расчетами на основании ПОС и включается в главу 9 (графы 4 и 8) сводного сметного расчета на строительство.

В ходе строительства затраты уточняются по фактическим данным, согласованным с Заказчиком, локальными сметными расчетами (сметами).

## Затраты на отсыпку опытных полигонов

### Определяются сметными расчетами на основании ПОС (графы 4 и 8 ССР) для включения в сводный сметный расчет.

## Затраты на работы, выполняемые в сопровождении строительно-монтажных работ, но не относящиеся к СМР

### 7.5.1 Учет затрат на пусконаладочные работы необходимо производить в соответствии с пунктом 4.102 Методики [1], по указаниям Госстроя России [22] с учетом последующих изменений и дополнений. Затраты включаются в главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7,8)  ССР на строительство (приложение № 8 к Методике [1]).

### 7.5.2 Затраты, связанные с вахтовым методом строительства; перебазированием организации с одной стройки на другую; командировочные затраты; затраты на перевозку автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций – относятся к прочим работам и затратам, включаются в главу 9 ССР, графы 7,8 (приложение № 8 к Методике [1]).

При установлении норматива затрат, связанных с подвижным характером работы, в любом случае, размер указанных затрат не может превышать 3,74% по итогу глав 1-10 (1-8) сводного сметного расчета стоимости строительства  без учета стоимости оборудования.

7.5.3 Определение стоимости затрат на работы, выполняемые в сопровождении строительно-монтажных работ, но не относящиеся к СМР, в Регламенте не рассматривается.

# Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ на различных этапах инвестиционного процесса

## Общие  сведения

### В настоящем разделе установлены требования к определению стоимости строительно-монтажных работ при сооружении объекта энергетики на следующих этапах его жизненного цикла, как объекта строительства:

I. Планирование энергетического строительства:

-  схема территориального планирования объектов энергетики.

-  обоснование инвестиций в конкретный объект (объекты), включенный в схему территориального планирования (решение о разработке обоснований инвестиций принимает заказчик).

II. Строительство энергетического объекта:

- проектная документация на объект (объекты) энергетического строительства.

- рабочая документация.

## Определение стоимости строительно-монтажных работ при планировании энергетического строительства

### 8.2.1 При планировании строительства энергетического объекта определяется ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ.

### 8.2.2 Расчеты стоимости строительно-монтажных работ по отдельным зданиям и сооружениям и локальных расчетов стоимости по отдельным работам и затратам следует выполнять с использованием укрупненных показателей стоимости СМР или данных о ранее построенных объектах-аналогах.

### При определении стоимости строительно-монтажных работ по объектам-аналогам в расчетах стоимости СМР делаются необходимые сопоставления данных намечаемого к строительству объекта с характеристиками зданий, сооружений, видов работ ранее построенного объекта.

### Одновременно выполняется приведение к уровню сметных цен района намечаемого строительства и времени его разработки. Прогнозный уровень цен определяется с применением индексов-дефляторов по данным Минэкономразвития РФ.

### 8.2.3  Расчет текущей стоимости СМР на предпроектной стадии разработки инвестиционного проекта проводится на основе базисно-индексного метода расчета с применением утвержденных индексов пересчета, публикуемым уполномоченным органом по вопросам ценообразования в строительстве.

## Определение стоимости строительно-монтажных работ при разработке проектной документации

### 8.3.1 После согласования и утверждения предпроектного этапа инвестиционного проекта Заказчиком разрабатывается технические требования (задание на проектирование) по установленной форме. В технических требованиях (задании на проектирование) указывается стадийность разработки проектной документации (проектная, рабочая).

### 8.3.2  При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ составляются локальные сметные расчеты и сметные расчеты на отдельные виды затрат.

### Сметная документация составляется по требованиям Заказчика, указанным в технических требованиях (задании на проектирование):

- в базисном уровне цен. Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных нормативов по состоянию на 1 января 2000 г. (Методика [1], п.2.12);

- в ценах, сложившихся ко времени составления документации (с указанием месяца (квартала) и года ее составления).

### 8.3.3 Стоимость СМР в базисном уровне цен на проектной стадии определяется:

### -  в соответствии с проектной документацией на основе локальных сметных расчетов по видам работ и затрат с использованием действующей нормативно-методической документации:

- с применением смет к типовым и повторно применяемым экономичным, индивидуальным проектам;

- с применением укрупненных сметных нормативов;

- по единичным расценкам.

### 8.3.4  Сметная стоимость строительно-монтажных работ в базисных ценах определяется с использованием расценок действующей нормативно-методической документации [13, 14, 15] и ОЕР в соответствии с техническими требованиями (заданием на проектирование) заказчика.

### 8.3.5 На стадии разработки проектной документации стоимость СМР определяется базисно-индексным методом или ресурсно-индексным методом. Решение о выборе метода определения стоимости работ сообщается заказчиком строительства в технических требованиях (задании на проектирование).

### Стоимость в текущем уровне цен на основе базисно-индексного метода определяется на основе ее базисного уровня и индексов изменения стоимости СМР, выпускаемых уполномоченным государственным органом по вопросам ценообразования в строительстве.

### Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного метода с системой индексов изменения стоимости затрат.

## Порядок определения стоимости на стадии «рабочая документация»

### 8.4.1 В состав рабочей документации включаются локальные сметы (локальные сметные расчеты).

### 8.4.2 Определение базисной стоимости строительно-монтажных работ выполняется по федеральной, территориальной, отраслевой сметно-нормативной базе в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.

### 8.4.3 Определение стоимости СМР в текущем уровне цен определяется в соответствии с техническими требованиями (заданием на проектирование) заказчика:

- базисно-индексным методом с использованием выпускаемого ежеквартально уполномоченным федеральным органом по вопросам ценообразования в строительстве (Минрегион РФ) среднего индекса к ФЕР (ТЕР или ОЕР) или отраслевых индексов пересчета базисной стоимости строительства в текущие цены по видам работ и затрат, согласованных с Заказчиком;

- ресурсно-индексным или ресурсным методом с использованием Каталогов текущих цен на материалы и механизмы, выпускаемых уполномоченными федеральным или территориальным органами по вопросам ценообразования в строительстве.  При отсутствии необходимой номенклатуры следует руководствоваться отраслевыми сборниками цен на материалы, машины и механизмы, согласованными в установленном порядке.

## Порядок расчетов с подрядчиками за выполненные работы

### Расчет с подрядными организациями за выполненные строительно-монтажные работы производится в соответствии с заключенным договором подряда. При этом заказчик (инвестор) и подрядчик должны руководствоваться Гражданским Кодексом РФ (ГК РФ). В договоре подряда оговаривается метод определения стоимости СМР в базисном и в текущем уровне цен (на момент выполнения работ). Стоимость работ  (цена) является существенным условием договоров на выполнение подрядных работ, поставок оборудования и материально-технических ресурсов. Условия установления цены зависит от способа закупки услуг, поставок. При отсутствии конкретных  указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (п. 4 ст. 709 ГК РФ).

# Порядок разработки и согласования отраслевых индексов пересчета стоимости строительно-монтажных работ из базисных цен в текущие цены

### Расчет отраслевых индексов изменения стоимости СМР производится в соответствии с методикой [19]. Индексы изменения стоимости определяются путем деления стоимости итоговых показателей ресурсов в текущем уровне цен на стоимость итоговых показателей ресурсов в базисном уровне цен (по состоянию на 01.01.2000 г.).

### Расчет отраслевых индексов изменения стоимости СМР (в т.ч. по статьям затрат - оплата труда основных рабочих, эксплуатация строительных машин и механизмов и материальных ресурсов) производится на базе ресурсно-технологических моделей (РТМ) по видам работ, объектам-представителям или СМР в целом.

## Разработка индексов на оплату труда

### Для определения индекса изменения стоимости оплаты труда рабочих-строителей в сметной документации следует использовать следующий порядок:

- оплата труда в текущем уровне цен определяется в соответствии с действующими нормативными документами уполномоченного федерального государственного органа по вопросам ценообразования и отраслевыми нормативными документами;

- индекс изменения стоимости оплаты труда основных рабочих-строителей определяется путем деления стоимости 1 чел-час рабочего 4 разряда в текущем уровне цен на стоимость 1 чел-час рабочего 4 разряда в базисном уровне цен (01.01.2000 г.) с учетом нормативного времени и региона строительства.

## Разработка индексов изменения стоимости эксплуатации строительных машин.

### 9.2.1 Затраты на эксплуатацию строительных машин, механизмов и автотранспортных средств (далее строительных машин) определяются, исходя из данных о времени использования (нормативная потребность) необходимых строительных машин (в маш.-ч) и соответствующей расценки одного машино-часа их эксплуатации.

### 9.2.2 Потребность в строительных машинах определяется на основе выделения и суммирования в РТМ ресурсных показателей на строительные машины, применяемые на объекте (виде работ, стройке), с учетом данных проекта организации строительства (ПОС).

### 9.2.3 Расчет стоимости затрат на строительные машины осуществляется:

- в базисном уровне - по сборникам сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЦЭМ [14], ТСЦЭМ [15] и отраслевому сборнику),  включенным в федеральный реестр сметных нормативов [17];

- в текущем уровне - на основе информации о текущих расценках на эксплуатацию строительных машин. Информация о текущих расценках на эксплуатацию строительных машин может быть получена от подрядных строительно-монтажных организаций, уполномоченных органов по ценообразованию в строительстве (территориальных или федерального).

### 9.2.4 Индекс изменения стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (с учетом оплаты труда механизаторов) определяется путем деления итоговой стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов по РТМ в текущем уровне цен на итоговую стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов в базисном уровне цен.

## Разработка индексов изменения сметной стоимости материальных ресурсов.

### 9.3.1 Стоимость материальных ресурсов определяется исходя из нормативной потребности материалов, изделий (деталей) и конструкций (в принятых физических единицах измерения: мЗ, м2, т и пр.) и соответствующей сметной цены на вид материального ресурса.

### 9.3.2 Нормативная потребность в материальных ресурсах определяется на основе выделения и суммирования в РТМ ресурсных показателей на материалы, изделия (детали) и конструкции, используемые при сооружении объекта (выполнения работ).

### 9.3.3 Итоговая стоимость затрат на материальные ресурсы исчисляется:

- в базисном уровне – по сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ [14], ТССЦ [15] и отраслевому сборнику),  включенным в федеральный реестр сметных нормативов [17];

- в текущем уровне - по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций, основанной на постоянном мониторинге цен заводов-изготовителей (с учетом транспортных, снабженческо-сбытовых надбавок, заготовительно-складских расходов) и данным федерального или территориальных органов по вопросам ценообразования в строительстве.

### 9.3.4 Индекс изменения стоимости материальных ресурсов определяется путем деления итоговой стоимости материальных ресурсов по РТМ в текущем уровне цен на итоговую стоимость материальных ресурсов по РТМ в базисном уровне цен.

## Разработка индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в целом

### 9.4.1 Для определения индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в целом, в базисном и текущем уровнях цен учитываются накладные расходы и сметная прибыль.

### 9.4.2 Текущий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ (без прочих затрат и НДС) на объект в целом определяется путем деления итоговой стоимости СМР в текущем уровне цен на итоговую стоимость СМР в базисном уровне цен.

## Порядок согласования отраслевых индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ

### 9.5.1 Разработанные отраслевые индексы представляются в Департамент регулирования градостроительной деятельности Минрегиона России с приложением соответствующих расчетных обоснований, завизированных ответственным исполнителем от Заказчика.

### 9.5.2 Рассмотрение представленных отраслевых индексов включает в себя:

- изучение комплектности представленных расчетных обоснований;

- проведение проверки представленных расчетных обоснований;

- подготовку письма Минрегиона России о рекомендуемой величине отраслевых индексов.

### В случае выявления недостатков в представленных расчетах их корректировка осуществляется специалистами Департамент регулирования градостроительной деятельности Минрегиона России в рабочем порядке.

### По результатам рассмотрения расчетных обоснований отраслевых индексов Департаментом готовится проект письма в адрес Заказчика о рекомендуемой величине прогнозных индексов.

9.5.3 В течение времени, для которого разработаны прогнозные индексы, ответственный исполнитель от Заказчика ежемесячно осуществляет мониторинг стоимости ресурсов, используемых при расчете прогнозных индексов, и в случае, если общая стоимость ресурсов, включенных в РТМ, изменилась более чем на пять процентов, ответственный исполнитель от Заказчика направляет в Департамент регулирования градостроительной деятельности Минрегиона России предложения о пересмотре величины прогнозных индексов с приложением обосновывающих материалов.

- 10. Порядок согласования и утверждения сметной документации

10.1. Ответственность за достоверное определение сметной стоимости строительства несет Генеральный директор и руководители соответствующих структурных подразделений Общества.

10.2. Сметная документация Общества согласовывается соответствующими экономическими и техническими службами, утверждается Генеральным директором Общества или лицом, уполномоченным специальной доверенностью на заключение договора.

10.3. Сметная документация является обоснованием величины затрат, включаемых в проект годового бизнес-плана Общества, и должна быть разработана к моменту составления годовых планов ремонтной и инвестиционной программ.

10.4. Предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, ведомственным сборникам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией (техническим заданием).

10.5. Проверку сметной документации имеют право производить службы Общества, на которые возложены соответствующие обязанности.

10.6.Замечания, выявленные при проверке сметной документации, должны быть устранены соответствующим структурным подразделением Общества, предоставившим сметную документацию на проверку, в срок 7 рабочих дней.

10.7.По мере выявления серийности производства работ составляются типовые калькуляции, которые с необходимыми обосновывающими материалами направляются в ЦЗО Общества для формирования базы данных работ, неучтенных «Базовым ценам по ремонту» и СНБ-2001. Калькуляции на типовые виды работ  утверждает ЦЗО Общества на срок действия один год с момента их утверждения.

10.8. Все изменения в методиках определения стоимости работ по строительству, установление норм тарифных ставок, предельных коэффициентов, индексов производятся только по согласованию с ЦЗО Общества.

10.9. При отсутствии разъяснений в  нормативных документах, определенных настоящим Регламентом, основным документом, определяющим систему ценообразования на объекте строительства, является договор подряда.

10.10. В целях исключения спорных вопросов с подрядчиками и сокращения времени на проверку закупочной документации, Общество может предоставлять участникам процедуры закупок разработанную, согласованную и утвержденную сметную документацию. В этом случае, в извещении и закупочной документации указывается предельная стоимость закупки, в соответствии со сметой, которая в ходе проведения процедуры закупок может корректироваться ее участниками путем изменения коэффициентов и индексов к сметной стоимости работ.

- 10.11. Сметная документация, является приложением к договору подряда, оформляется Подрядчиком и Заказчиком в установленном порядке. В условиях «твердой» цены, при наличии в договоре сводного сметного расчета с приложением локальных смет, допускается оформлять со стороны Заказчика только сводный сметный расчет,  локальные сметы визируются  представителями технического надзора Заказчика.

- 11. Требования к сметной документации,предоставляемой на проверку в структурные подразделения Общества, ответственных за достоверность стоимости закупок.

11.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям действующей нормативно-методической документации по ценообразованию в строительстве, рекомендованных к применению Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россйиской Федерации(Минстрой России)   (ранее – Росстрой, Госстрой России).

11.2. Сметная документация заполняется строго по форме приложения № 2  МДС 81-35.2004. На проверку сметная документация предоставляется в электронном виде в форматах PDF (ХML,TXT), а также, по возможности, в совместимом формате АРПС.

11.3. Обязательно предоставление следующих документов в составе сметной документации:

- основания для составления сметной документации (ведомости объёмов работ, проектные данные);

- документы, подтверждающие стоимость материалов, оборудования, механизмов в текущих ценах (прайс-листы заводов-изготовителей, счета-фактуры,  с указанием наименования поставщика материальных ресурсов, отвечающего необходимым квалификационным требованиям, и даты составления);

- калькуляции на виды работ, не вошедшие в сборники сметных норм;

- территориальные нормативные документы, утвержденные в установленном порядке и индексы пересчета в текущие цены (по запросу);

- ПОС (ПОР), ППР или справка, заверенная техническими службами, при использовании в сметной документации;

- коэффициентов на условия производства работ либо усложняющие факторы;

- при прохождении проектами экспертиз – замечания, заключения экспертиз;

- справка-расчет, подтверждающая затраты на командировочные расходы, вахтовый режим работы, перебазирование техники и другие прочие затраты;

- справка-расчет возвратных сумм от демонтажных работ, вырубки леса;

- схема транспортировки мусора (материалов от разборки), согласованная техническими службами Общества;

- при составлении смет ресурсным методом – документы, подтверждающие стоимость ресурсов (по запросу), а также стоимость трудозатрат с приложением ссылочных документов на используемые оэффициенты и надбавки к заработной плате;

- исходные чертежи, ведомости строительно-монтажных работ, ведомости (акты) потребности в том или ином оборудовании,  акты на работы, листы авторского надзора;

- документально подтвержденные расходы на транспорт (договор или счет), договора на поставку оборудования, товаро-материальных ценностей;

- документально подтвержденные решения органов государственной власти, которые имеют отношения к реализации проекта.

11.4. Единицы измерения объемов работ в ведомости работ или дефектовочном  акте должны соответствовать единицам измерения, указанным в СНБ-2001.

11.5. При расчете стоимости по УПСС необходимо указывать ссылку на нормативные документы, стоимость применяемых объектов-аналогов (ранее прошедших государственную экспертизу), подтверждать сводными сметными расчетами стоимости строительства.

## Приложение А

## (рекомендуемое)

## Образец локального сметного расчета (локальной сметы)

.                             .

[наименование стройки]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______

(локальная смета)

на _________________________________________________________________________

- (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № ______________________________________________________

Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ________________________________________________ чел.-час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________________ 20__ г.

Составил: __________________________________________________ [инициалы, фамилия]

должность 			подпись

Проверил: __________________________________________________  [инициалы, фамилия]

должность			подпись

## Приложение Б

## (рекомендуемое)

## Образец расчета заработной платы для рабочих основного производства по разрядам для учета в сметной документации строительства объектов (цифры условные)

в  рублях

| Разряд | Месячная тарифная ставка | Часовая тарифная ставка | Надбавки |  | Тарифная ставка с учетом надбавки | Премиальные выплаты | Отпускные и доп. отпуска | Вознаграждение за выслугу лет | Вахтовая надбавка | Доп.затраты, связанные с вахтой | ИТОГО з/плата в месяц | Часовая зарплата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За тяжелые условия | За проф. мастерство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 4926 | 29,66 | 177 | 0 | 5103 | 4083 | 919 | 411 | 3000 | 3544 | 16648 | 101 |
| 2 | 5911 | 35,59 | 213 | 0 | 6124 | 4899 | 1102 | 493 | 3000 | 4172 | 19298 | 117 |
| 3 | 6896 | 41,52 | 248 | 828 | 7972 | 6378 | 1435 | 575 | 3000 | 4801 | 23586 | 143 |
| 4 | 7882 | 47,45 | 284 | 1261 | 9426 | 7541 | 1697 | 657 | 3000 | 5430 | 27094 | 164 |
| 5 | 8867 | 53,38 | 319 | 1773 | 10959 | 8767 | 1973 | 739 | 3000 | 6059 | 30758 | 186 |
| 6 | 9852 | 59,31 | 355 | 2364 | 12571 | 10057 | 2263 | 821 | 3000 | 6687 | 34578 | 209 |
| 7 | 10837 | 65,25 | 390 | 2601 | 13828 | 11063 | 2489 | 903 | 3000 | 7316 | 37696 | 228 |
| 8 | 11822 | 71,18 | 426 | 2837 | 15085 | 12068 | 2715 | 985 | 3000 | 7945 | 40814 | 247 |

Месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда принята по прожиточному минимуму трудоспособного населения - 4105руб (условно)

гр.2 - Месячные тарифные ставки по разрядам с учетом тарифных коэффициентов и к=1,2 (ОТС [12] 2008-2010г.п.2.3а);

гр.3 - Часовая тарифная ставка выведена из расчета 166,1 рабочих часов в месяц;

гр.4 - Надбавка за тяжелые условия труда принята в размере 15% от объемов работ выполняемых в тяжелых условиях (20%) и 30% в особо тяжелых условиях (5%) (ОТС [12] п.2.17);

гр.5 - Надбавка за профессиональное мастерство принимается (ОТС [12] п.2.20):

- для 3 разряда-12% от тарифной ставки

- для 4 разряда- 16% от тарифной ставки

- для 5 разряда- 20% от тарифной ставки

- для 6 разряда- 24% от тарифной ставки;

гр.6 - гр.2+гр.4+гр.5

гр.7 - Премиальные выплаты -80% от тарифной ставки с учетом надбавок

гр.8 - отпускные и дополнительные отпуска (приняты в размере 10% от гр.6+7)

гр.9 - Вознаграждение за выслугу лет ( к=1  к месячной тарифной ставки :12мес.), ОТС [12], п.2.21

гр.10 - вахтовая надбавка 100руб*30дн., где 100р-размер суточных

гр.11 - оплата дней нахождения в пути вахтовых работников ( 4дня в месяц) +оплата межвахтового отдыха (74 часа в месяц)

гр.12 - (гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)-среднемесячная заработная плата  для выполнения расчетов

гр.13 - часовая заработная плата по разрядам

## Приложение В

## (рекомендуемое)

## Образец расчета стоимости 1 маш-часа эксплуатации строительных машин и механизмов

## (цифры условные)

| Обоснование | Элементы затрат и формулы расчета | Ед. изм. | Стоимость руб/м-час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. зар/пл машиниста |
| МДС 81-3.99 Формула 2 | - Амортизационные отчисления на полное восстановление – (А) |  |  |  |
|  | А=Вс х На х Ка / Т / 100, где: | руб/м.-час | 206,7 |  |
| Приложение 1 | Вс – восстановительная стоимость машины на дату введения в действие сметной расценки | руб | 1427689 |  |
| Постановление СМ СССР №1072 от 22.10.1990г. код 43803 | На – годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление | % в год | 33,3 |  |
|  | Ка – коэффициент к норме амортизационных отчислений, учитывающий отраслевую и региональную специфику использования строительных машин, а также интенсивность ее использования |  | 1,0 |  |
| МДС81-3.99 Приложение 4 п. 14 (Моск. обл. III темп.зона) | Т - нормативный годовой режим эксплуатации машины | м-час | 2300 |  |
|  | А=1427689 х 33,3 х 1 / 2300 / 100 = 206,70 |  |  |  |
| МДС 81-3.99 Формула (8) | - Затраты на выполнение всех видов ремонта и техническое обслуживание – (Ри) |  |  |  |
|  | Ри = Вс х Нр / Т / 100, где | руб/м.-час | 68,28 |  |
|  | Вс – восстановительная стоимость машины | руб | 1427689 |  |
| МДС81-3.99 таблица 1 п.12 | Нр – норма годовых затрат на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание | % в год | 11 |  |
| МДС81-3.99 Приложение 4 п. 14 (Моск. обл. III темп.зона) | Т - годовой режим работы механизма | м-час | 2300 |  |
|  | Ри = 1427689 х 11 / 2300 / 100 = 68,28 |  |  |  |
| МДС81-35.2004 п.4,56 (приняты условно) | - Затраты на замену быстроизнашивающихся частей – (Б) |  |  |  |
|  | Б = ВС х Кбч / Т, где: | руб/м.-час | 12,41 |  |
|  | Вс – восстановительная стоимость машины | Руб | 1427689 |  |
| Принято условно | Кбч– норматив расхода быстроизнашивающихся частей – принят в размере 2% от восстановительной стоимости |  | 2% |  |
| МДС81-3.99 Приложение 4 п. 14 (Моск. обл. III темп.зона) | Т - годовой режим работы механизма | м-час | 2300 |  |
|  | Б = 1427689 х 2% / 2300 = 12,41 |  |  |  |
| МДС 81-3.99 Формула (22) | - Затраты на энергоносители |  |  |  |
|  | Ээ = 1,1 х Мп хКвЦэ, где | руб/м.-час | 14,10 |  |
| МДС 81-3.99 | 1,1 – коэффициент, учитывающий пусковой момент электродвигателя; | кг/м.-час | 1,10 |  |
| Паспорт | Мп – суммарная паспортная мощность электродвигателей, установленных на машине; | кВт | 11,80 |  |
| Принято условно | Км - коэффициент использования электродвигателей по мощности (отношение используемой мощности к суммарной паспортной мощности электродвигателей), (устанавливаются по 1: фактическим данным с учетом установленных технологических схем производства строительно-монтажных работ; 2: по рекомендациям, приводимым в нормативных (технических) источниках. |  | 0,80 |  |
| Принято условно | Кв - коэффициент использования электродвигателей по времени (отношение времени фактической работы электродвигателей в смену к нормативной продолжительности рабочей смены), (устанавливаются по 1: фактическим данным с учетом установленных технологических схем производства строительно-монтажных работ; 2: по рекомендациям, приводимым в нормативных (технических) источниках. |  | 0,70 |  |
| Постановление | Цэ - цена электроэнергии |  | 1,94 |  |
|  | Ээ = 1,1 х 11,80 х 0,8 х 0,70 х 1,94 = 14,10 |  |  |  |
| МДС 81-3.99 П. 4.6.3 | - Затраты на смазочные материалы |  |  |  |
|  | См =∑ Нсм х Цсм, где: | руб/м.-час | 1,31 |  |
| паспорт | Нсм - норма расхода смазочных материалов при работе машины в технологическом режиме в летнее время | дм.куб/м.-час | 0,040 |  |
| Прайс-лист | Цсм - средневзвешенная рыночная цена на смазочные материалы с учетом доставки | руб/ дм.куб. | 33,17 |  |
|  | ∑ Нсм = (75л+16л) х 1 :2300маш-ч = 0,040 л/маш-ч |  |  |  |
|  | 75 л - заправочная емкость коробки передач привода перемещения машины (И-12А) |  |  |  |
|  | 16 л - заправочная емкость редукторов (И-12А) |  |  |  |
|  | 1 раз в год (2300 маш-ч) - периодичность полной дозаправки, маш-ч |  |  |  |
|  | См = 0,040 х 33,17 = 1,31 |  |  |  |
|  | - Затраты на перебазировку строительной машины с одной строительной площадки на другую |  |  |  |
|  | Пк=(Рт + Рмс + Рпр) х Втр + Ркр х Вкр + Ззв х Взв / Тп, где: | руб/м.-час | 92,42 |  |
|  | Пк- затраты на перебазировку строительной машины на прицепе с ее демонтажом и последующим монтажом, с погрузкой (и последующей разгрузкой) на транспортное средство |  |  |  |
|  | Рт- сметная расценка на эксплуатацию тягача | руб/м.-час | 397,30 |  |
| ССЦ-01/2009 | код 400101 Тягачи седельные 12 т |  |  |  |
|  | Рмс - сметная расценка на эксплуатацию машины сопровождения | руб/м.-час | 498,22 |  |
| ССЦ-01/2009 | код 400302 Спецавтомашины типа УАЗ |  |  |  |
|  | Рпр - сметная расценка на эксплуатацию прицепа | руб/м.-час | 36,88 |  |
| ССЦ-01/2009 | код 400162 Прицепы автомобильные до 7,5 т |  |  |  |
|  | Втр - время эксплуатации транспортных средств, обеспечивающих перебазировку строительной машины | ч | 25,40 |  |
|  | Втр = Вп + Впг, где: |  |  |  |
|  | Вп- время нажождения в пути = (300км х 2) :24 км/ч = 25 ч |  |  |  |
|  | Впг - время, необходимое на погрузку-разгрузку техники = 12/60 + 12/60 = 0,4 ч |  |  |  |
|  | Ркр - сметная расценка на эксплуатацию погрузочно-разгрузочного оборудования | руб/м.-час | 726,40 |  |
| ССЦ-01/2009 | код 021128 краны на автомобильном ходу 6,3 т при работе на сооружении магистральных трубопроводов |  |  |  |
|  | Вкр - время эксплуатации погрузо-разгрузочного оборудования в процессе монтажа, демонтажа и перевозки строительной машины | ч | 25,40 |  |
|  | Вкр = 25 + 0,4 = 25,4 ч |  |  |  |
|  | Ззв - оплата труда звена рабочих, занятых на монтаже, демонтаже и перевозке строительной машины, включая ее машинистов | руб/м.-час | 433,40 |  |
|  | Ззв = 2 х 129,01 + 2 х 8,53 х 10,28 = 433,40 , где: |  |  |  |
|  | 2 х 129,01 - оплата труда 2-х машинистов (см п. 9), 2 х 8,53 х 10,28 - оплата труда 2-х такелажников 3-го разряда |  |  |  |
|  | Взв - календарное время работы звена рабочих по перебазировке (монтажу, демонтажу и перевозке) | ч | 25,40 |  |
|  | Тп - время работы машины на одной строительной площадке, ограничивается временными рамками периода между двумя перебазировками | м-час | 575,00 |  |
|  | Тп = Т :Кпер = 2300 : 4 = 575, где Кпер = 4 - количество перебазировок в год |  |  |  |
|  | Пк = 397,30 + 498,22 + 36,88 х 25,4 + 726,40 х 25,40 + 433,4 х 25,40 / 575,00 = 92,42 |  |  |  |
| МДС 81-3.99 | - Оплата труда рабочих, управляющих машинами |  |  |  |
|  | З = Сумма Зр х t , где: | руб/м.-час |  | 258,03 |
|  | Сумма Зр - оплата труда рабочего данного квалификационного разряда | руб | 129,01 |  |
|  | Зр = (11,6+13,5):2х10,28=108,87, где |  |  |  |
| ФСЦЭМ код 150902 | 11,6 и 13,5 показатель затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами, для 5 и 6 тарифного разряда (11,6+13,5=25,10) |  |  |  |
| №26064-СК/08 от 14.10.08 | 10,28 - индекс изменения сметной стоимости на оплату труда рабочих |  |  |  |
| ФСЦЭМ код 150902 | t - затраты труда рабочих данного квалификационного разряда | ч.-час/м-час | 2,00 |  |
|  | З = 129,01 х 2,00 = 258,03 |  |  |  |
|  | Всего |  | 653,26 | 258,03 |

## Приложение Г

## (рекомендуемое)

## Формы для разработки ОЭСН

Г.1 Перечень технологических операций и объемы работ к Калькуляции №

Нормы на _________________

(измеритель)

| №№ пп | Перечень технологических операций | Единица измерения | Подсчет объемов работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Формула подсчета | Объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Составил:

Проверил

Г.2 Сводка затрат труда рабочих

| № п/п | Код профессий | Наименование профессий и разряд | Количество чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Составил:

Проверил

Г.3 Сводка потребности в строительных машинах и механизмах и затратах труда механизаторов

| №№ п/п | Обоснование | Наименование строительных машин и механизмов | Потребность в строительных машинах и механизмах на измеритель нормы маш.-ч. | Состав звена механизаторов | Затраты труда механизаторов на измеритель нормы чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Составил:

Проверил

Г.4 Сводка расхода строительных материалов, изделий и конструкций

| №№ п/п | Обоснование | Наименование материалов, изделий и конструкций | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Составил:

Проверил:

## Приложение Д

## (рекомендуемое)

## Пример расчета ОЕР

Д.1. Исходные данные

Б1.1 Сборник ГЭСН 81-02-07-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные».

Раздел 05. Жилые и общественные здания, административно-бытовые здания промышленных предприятий

01.	Блоки стен подвалов

Состав работ:   01. Заполнение бетоном вертикальных каналов.

02. Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

- Установка блоков стен подвалов массой:

07-05-001-01 	до 0,5 т

07-05-001-02 	до 1 т

07-05-001-03 	до 1,5 т

07-05-001-04 	более 1,5 т

Таблица 07-05-001 - Установка блоков стен подвалов

| №№ пп | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-05-001-01 | 07-05-001-02 | 07-05-001-03 | 07-05-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч |  |  | 104,01 |  |
| 1.1 |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,4 |  |
| 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  |  | 37,15 |  |
| 3 |  | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч |  |  | 7,25 |  |
| 3.2 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч |  |  | 29,9 |  |
| 3.3 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 10,87 |  |
| 4 |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 401-9021 | Бетон | м3 |  |  | 0,47 |  |
| 4.2 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  |  | 2,95 |  |
|  |  | Неучтенный материал |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. |  |  | 100 |  |

- Б.1.2 	По статистическим данным размер оплата труда рабочих-строителей:

- для среднего разряда работы 3,4 за 1 чел-час – 	        8,97 руб./ч.

- Б.1.3 	Из сборника (каталога) сметных цен на материалы, изделия и конструкции принимаются:

- по разделу «Бетоны»:

- 401-0085   Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)

- сметная цена за 1 куб. м – 				600,0 руб.

по разделу «Растворы»:

402-0004   Раствор готовый кладочный цементный, марка 100

сметная цена за 1 куб. м – 				519,8 руб.

Б.1.4 	Из сборника (каталога) сметных цен на эксплуатацию строительных машин принимаются:

021141	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т:

сметная цена эксплуатации за 1 маш.-ч – 		   111,99 руб.,

в том числе оплата труда машинистов – 		   13,50 руб.

021243	 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т:

сметная цена эксплуатации за 1 маш.-ч – 		    96,89 руб.,

в том числе оплата труда машинистов –  		    13,50 руб.

- 400001 	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т:

- сметная цена эксплуатации за 1 маш.-ч – 		    75,40 руб.

Д.2  Расчет 3-07-05-001-03

для включения в Сборник ОЕР 81-02-07-2001

«Бетонные и железобетонные конструкции сборные»

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изме- рения | Расход ресурсов на ед. изм. | Прямые затраты, руб. | в том числе (руб.): |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Затраты труда рабочих-механизаторов, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материальные ресурсы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1 | - 3-07-05-001-03 | - Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | - 100 шт. сборных конструкций |  | - 7276,92 | - 932,97 | - 4528,54 | - 501,53 | - 1815,4 | - 104,01 | - 48,02 |
|  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) | - чел.час | - 104,01 |  | - 8,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 48,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | - маш.-ч | - 7,25 |  |  | - 111,99 | - 13,5 |  |  |  |
|  | - 2. 021243 | - Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | - маш.-ч | - 29,9 |  |  | - 96,89 | - 13,5 |  |  |  |
|  | - 3. 400001 | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | - маш.-ч | - 10,87 |  |  | - 75,4 |  |  |  |  |
|  | - 4. 401-0085 | - Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | - м3 | - 0,47 |  |  |  |  | - 600 |  |  |
|  | - 5. 402-0004 | - Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | - м3 | - 2,95 |  |  |  |  | - 519,8 |  |  |
| - Н | - 6. 440-9001 | - Конструкции сборные железобетонные | - шт | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |

- Д.3. Итоговая запись в таблицу Сборника ОЕР 81-02-07-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные», подлежащего изданию

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изме- рения | Прямые затраты, руб | в том числе (руб.): |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Затраты труда рабочих-механизаторов, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материальные ресурсы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1 | - 1-07-05-001-03 | - Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | - 100 шт. сборных конструкций | - 7276,92 | - 932,97 | - 4528,54 | - 501,53 | - 1815,4 | - 104,01 | - 48,02 |

## Приложение Е

## (рекомендуемое)

## Сводная ведомость об источниках получения, расстояниях и способах доставки материалов

(транспортная схема)

Форма № 1а-иcx

Липецкая область

| № пп | Наименование материалов | Вид франко, принятый в отпускной цене | Наименование поставщиков и их место нахождения | Удельный вес (доля) поставщиков в процентах | Перевозки автомобильным или тракторным транспортом от поставщика до приобъектного склада строительной площадки |  |  |  | Перевозки от поставщиков до мест погрузки в вагоны или баржи автомобильным транспортом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | удельный вес в процентах от общего объема поставки | конечные пункты перевозки | расстояние, км | вид применяемой контейнеризации | вид транспорта и уд. вес в процентах | конечные пункты перевозки (от - до) | расстояние, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Материалы, производимые (получаемые) в данном регионе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Балки, прогоны, ригели железобетонные | Франко- транспортные средства на заводе- изготовителе (ФТСЗ) | Завод № 1 г. Липецк Завод № 2 г. Липецк Завод № 3 г. Липецк | 59 29 12 | 59 29 12 | район А - - | 46 с тв. покр. | - | - автотранспорт железнодор. ветка | - от завода до пристани от завода до ж.д. станц. | - 8 6 |
| 2. | Щебень фракци- онированный | Франко- вагон станция отправления (ФВСО) и Франко- транспортные средства отправления (ФТСО) | Карьер № 1 Липецкая обл. Карьер № 5 Липецкая обл. | 68,4 31,6 | - 27,6 автотранспорт 4,0 тракторная перевозка | - район А район А | - 36 с тв. покр. 32 грунтов. | - - - | - - - | - - - | - - - |

Приложение Е

(продолжение)

Форма № 1а-исх.

| Расходы и сборы, связанные с доставкой материалов до пунктов отправления |  | Железнодорожные и водные перевозки от мест погрузки до пунктов назначения |  |  | Расходы и сборы, связанные с доставкой материалов в места назначения |  |  |  | Автомобильные перевозки от мест разгрузки до складов стройки (при перевозке материалов железнодорожным или водным транспортом) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование расходов и сборов, ссылка на расчеты или другие документы, подтверждающие их размер | сумма, руб. за 1 т груза | вид транспорта и удельный вес в процентах | станция (порт) отправления и назначения | расстояние, км | наименование расходов и сборов, ссылка на расчеты или другие документы, подтверждающие их размер |  | сумма, руб. за 1 т груза |  | удельный вес в процентах при доставке до мест разгрузки различными видами транспорта |  | конечные пункты |  | расстояние, км |  |  |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |  | 19. |  | 20. |  | 21. |  | 22. |  | 23. |
| Материалы, производимые (получаемые) в данном регионе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |  | паромная переправа через реку (документ подрядчика) |  | 24,4 |  | - |  | - |  | - | - |
| подача несамоходного судна под погрузку | 0,4 | речная перевозка | - | 210 |  | подача несамоходных грузовых судов под выгрузку |  | 0,4 |  | пристань- приобъектный склад стройплощадки |  |  |  |  |  |
| подача вагонов под погрузку | 3,4 | железно- дорожная перевозка | - | 230 |  | подача вагонов до прирельсового склада |  | 2,5 |  | станция назначения - приобъектн. склад стройплощ. |  |  |  |  |  |
| - | - | железно- дорожная перевозка | - | 140 |  | подача вагонов под выгрузку до прирельсового склада |  | 2,6 |  | станция назначения - приобъектн. склад стройплощ. |  |  |  |  |  |

Приложение Е

(продолжение)

Форма № 1б-исх.

Липецкая область

| № пп | Наименование материалов | Вид франко, принятый в отпускной цене | Наименование поставщиков и их место нахождения |  | Удельный вес (доля) поставщиков в процентах | Перевозки автомобильным или тракторным транспортом от поставщика до приобъектного склада строительной площадки |  |  |  | Перевозки от поставщиков до мест погрузки в вагоны или баржи автомобильным транспортом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | удельный вес в процентах от общего объема поставки | конечные пункты перевозки | расстояние, км | вид применяемой контейнеризации | вид транспорта и уд. вес в процентах | конечные пункты перевозки (от - до) |  | расстояние, км |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |  | 12. |
| Материалы, завозимые из других регионов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Балки стальные подкрановые из прокатных профилей | ФВСО |  | Завод № 1 г. Магнито- горск | 100 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Блоки оконные деревянные | ФВСО |  | ДОК № 1 г. Тула | 44,4 | - | - | - | - | Автотран- спорт г. Тула | автодорога станции отправлен. ДОК № 2- | 20 |  |
|  |  |  |  | ДОК № 2 г. Архангельск | 55,6 | - | - | - | - | автотранспорт г. Архан- гельск | речной порт г. Арханг. речной порт г. Арханг.-ж.д. станц. отправл. | 10 470 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | водный транспорт г. Архан- гельск |  |  |  |

Приложение Е

(продолжение)

Форма № 1б-иcx.

Липецкая область

| Расходы и сборы, связанные с доставкой материалов до пунктов отправления |  |  | Железнодорожные и водные перевозки от мест погрузки до пунктов назначения |  |  |  | Расходы и сборы, связанные с доставкой материалов в места назначения |  |  |  | Автомобильные перевозки от мест разгрузки до складов стройки (при перевозке материалов железнодорожным или водным транспортом) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование расходов и сборов, ссылка на расчеты или другие документы, подтверждающие их размер | сумма, руб. за 1 т груза |  | вид транспорта и удельный вес в процентах | станция (порт) отправления и назначения |  | расстояние, км | наименование расходов и сборов, ссылка на расчеты или другие документы, подтверждающие их размер |  | сумма, руб. за 1 т груза |  | удельный вес в процентах при доставке до мест разгрузки различными видами транспорта | конечные пункты | расстояние, км |  |
| 13. | 14. |  | 15. | 16. |  | 17. | 18. |  | 19. |  | 20. | 21. | 22. | 23. |
| Материалы, завозимые из других регионов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | железнодорожные перевозки |  | Магнитогорск - Липецк | 2075 |  | Терр. сборник СЦ на перевозку грузов для строительства | 4,00 |  | - |  | - | - | - |
| Терр. сборник СЦ на перевозку грузов для строительства | 2,10 | железнодорожные перевозки |  | Тула - Липецк | 309 |  | - | - |  | - |  | - | - | - |
| Расчет затрат на подачу несамоходных судов под погрузку | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет затрат на подачу несамоходных судов под погрузку | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терр. сборник СЦ на перевозку грузов для строительства | 2,10 | железно- дорожные перевозки |  | Архангельск - Липецк | 1581 |  | - | - |  | - |  | - | - | - |

Приложение 7

(продолжение)

Примечания по заполнению формы № 1-исх.:

1. Определение исходных данных в сводной ведомости выполнено на примере района сосредоточенного строительства А по двум позициям укрупненной номенклатуры материалов, как производимых (получаемых) в данном регионе, так и ввозимых из других регионов. В аналогичном порядке следует указать исходные данные по остальным позициям укрупненной номенклатуры материалов. Ведомость составляется для каждого района сосредоточенного строительства. Данные о видах дорог (с твердым покрытием, грунтовые и т.п.) приводятся в графе 6.

2. В случае если при перевозке материалов на одних и тех же участках используются разные виды транспорта, то при определении затрат следует принимать их средневзвешенную величину.

3. Определение исходных данных в составе сводной ведомости выполнено условно на примере одной области по двум позициям укрупненной номенклатуры.

При производстве расчетов ведомости составляются отдельно для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.

## Приложение Ж

## (рекомендуемое)

Образец  калькуляции  транспортных  расходов

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № ___

транспортных расходов ________________________________________

(вид материалов, конструкций и изделий)

Составлена в ценах                г.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Вид отпускной цены                                                                                              .

2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки

3. Виды транспорта

4. Железнодорожные перевозки:

Вид отправки                                                                                                          .

Тариф (общий, исключительный)                                                                         .

Скидки, надбавки                                                                                                    .

Тарифная схема          ______________________________________________

Норма загрузки вагонов          _______________________________________

Количество одновременно подаваемых вагонов под погрузку и выгрузку      .

5. Речные перевозки:

Вид груза и отправки           _________________________________________

Тариф (общий, исключительный)        ________________________________

Повышение тарифа      _____________________________________________

Тарифная схема        _______________________________________________

6. Автомобильные перевозки:

Класс груза         __________________________________________________

Тариф        _______________________________________________________

Надбавки                                                                                                                 .

Поясной коэффициент        _________________________________________

| №№ п/п | Наименование операции | Наименование конечных пунктов | Расстояние перевозки | Обоснование | Стоимость, 1 т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | формула подсчета | всего |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках к месту отгрузки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автомобильные перевозки к месту отгрузки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подача вагонов под погрузку |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы при железнодорожных перевозках |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Железнодогожные перевозки |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подача вагонов под выгрузку |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подача судов под погрузку |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Погрузо-разгрузочные работы при речных перевозках |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Речные перевозки |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подача судов под выгрузку |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках к приобъектному складу |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Автомобильные перевозки к приобъектному складу |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого |  |  |  |  |  |  |

Составил                                                  .

Проверил                                                  .

Библиография

[1] МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Госстрой России, постановление от 05.04.2004 № 15/1).

[2]  МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве с изменениями и дополнениями (Госстрой России, постановление от 28.02.2001 № 15).

[3]  МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве с изменениями и дополнениями (Госстрой России, постановление от 12.01.2004 № 6).

[4]  МДС 81-34.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (Госстрой России, постановление от 12.01.2004 № 5).

[5]  МДС 81-36.2004 Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) (Госстрой России, постановление от 09.10.2003 № 180).

[6]  МДС 81-37.2004 Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001) (Госстрой России, постановление от 09.08. 2002  №105).

[7] МДС 81-9.2000 «Методические рекомендации по использованию текущих и прогнозных индексов стоимости при составлении сметной документации, определении свободных (договорных) цен на строительную продукцию и расчетах за выполненные работы» (Госстрой России, письмо
от 31.05.93 № 12-133).

[8]  МДС 81-20.2000 «Методические указания по разработке единичных расценок настроительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы (Госстрой России, Постановление от 26.04.99 № 30).

[9]  МДС 81-3.99  «Методические  указания  по  разработке  сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» (Госстрой России, 17.12.99, включены в Федеральный реестр сметных нормативов приказом от 03.12.2010 № 135).

[10]  Общие положения ФЕРм (приложение к приказу Минрегиона РФ от 04.08.2009 № и321).

[11]  ГСН 81-05-02-2007 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (Росстрой, письмо от 28.03.2007 № СК-1221/02).

[12] Федеральное  отраслевое  соглашение  по  строительству  и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2011-2013 годы. Зарегистрировано Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации (Роструд) 02.02.2011 г.

[13] Сборники государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001,ГЭСНм-2001) в редакции Минрегиона России 2009 г. с учетом изменений и дополнений;

[14] Сборники федеральных единичных расценок (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФССЦ, ФСЦЭМ) в редакции Минрегиона России (2009 г.) с учетом изменений и дополнений.

[15] Сборники территориальных единичных расценок (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТССЦ, ТСЦЭМ) по регионам Российской Федерации, включенные в Федеральный реестр сметных нормативов.

[16] РДС 82-202-96. Руководящий документ. Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве. Введен в действие постановлением Минстроя России от 8.08.96 № 18-65.

[17] Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.07.2009 года № 296 утвержден «Порядок формирования и ведения реестра, а также предоставления сведений, включаемых в реестр». Введен в действие с 01.08.2009 г.

[18] Сборники единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР), утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального     Совета     Профессиональных      Союзов      от     05.12.86     № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах (40 сборников). «Общие положения» включены в федеральный реестр сметных нормативов приказом от 15.12.2009 № 111.

[19] МДС 81-14.2000  Методические рекомендации по расчету индексов цен на строительную продукцию для подрядных строительно-монтажных организаций (Минстрой России, письмо от 30.11.96 г. № ВБ-26/12*367).

[20] Приказ Минрегиона России №44 от 11.04.2008 г. Об утверждении порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

[21]  МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты. Утверждены ЦНИИОМТП 24.01.2007, введен в действие: 24.01.2007.

[22]  МДС 81-40.2006 Указания по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы (ФЕРп). Приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 01.09.2003 г. № 160.

[23]   Совместное письмо двух департаментов Минтруда России от 09.06.2003  № 1199-16,  от 19.05.2003  № 670-9 и  Пенсионного фонда РФ от 09.06.2003 №25-23/5995 «Сведения о размерах районных коэффициентов, действующих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

[24] Постановление Минтруда России от 30.12.99 № 56 «Об утверждении разъяснения «о норме рабочего времени и порядке определения часовой тарифной ставки из установленной месячной тарифной ставки в 2000 году».

[25] Письмо Минстроя России от 07.04.95 №ВБ-12-94 «О сборниках нормативных показателей расхода материалов в строительстве».

[26] МДС 81-19.2000 «Методические указания о порядке разработки государственных элементных сметных норм на строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные работы (Госстрой России, Постановление от 24.04.98 № 18-40).

[27] МДС 81-26.2000 «Методические указания по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (Госстрой России, Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2001 № 13).

Приложение 2 к приказу от 30.04.2014  № 134

|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА» |
| --- | --- |
|  | ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ |
|  | Хабаровск 2014 |

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Сведения о Регламенте

| - УТВЕРЖДЕН - И ВВЕДЕН - В ДЕЙСТВИЕ | - Для ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - решением Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (протокол №8 от 21 марта 2014г.). - Для дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - решением совета директоров соответствующего общества (протокол СД ОАО «ДРСК» № 6 от 23 апреля 2014г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ВЗАМЕН - РАЗРАБОТАЛ | - Типового Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Отдел сметного нормирования Департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (4212)26-44-84, 26-44-85 |  |  |  |

Настоящий регламент не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания

без разрешения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки….	2

3	Термины и определения	4

4	Обозначения и сокращения	7

5	Общие положения	7

5.1	Основные сведения о структуре и составе затрат, учтенных в справочниках базовых цен на изыскательские работы	7

5.2	Порядок определения стоимости изыскательских работ на всех этапах жизненного цикла энергетических объектов – планирование энергетического строительства, проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта, реконструкции, ликвидации	8

5.3	Порядок определения стоимости изыскательских работ с учетом факторов, влияющих на трудоемкость изыскательских работ на всех этапах изысканий, проектирования и сооружения энергетических объектов	17

5.4	Порядок приведения стоимости изыскательских работ в соответствие с реальными затратами изыскательских организаций на изыскательские работы в современных условиях	19

6	Требования к порядку определения стоимости изыскательских работ на всех этапах изысканий, для обоснования жизненного цикла энергетических объектов (планирования, строительства, эксплуатации, ликвидации).	26

6.1	Единый порядок определения сметной стоимости изыскательских работ для всех этапов жизненного цикла электростанций	26

6.2	Унификация базовых расценок для выполнения изыскательских работ 	27

6.3	Определение стоимости изыскательских работ в текущих ценах	28

6.4	Определение стоимости изыскательских работ с учетом специфических условий объектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта, эксплуатации и ликвидации	30

7 Порядок определения прогнозного уровня стоимости инженерных изысканий……………………………………………………………………....31

Приложение А (справочное) Форма составления сметного расчета по СБЦ и СЦ	1

Приложение Б (справочное) Форма составления сметного расчета по трудозатратам	6

Библиография	9

Введение

Регламент «Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями Федеральных законов № 184-ФЗ «О техническом регулировании», № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлений Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации», и от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Регламент является нормативным техническим документом и предназначен для реализации современных требований технического регулирования при выполнении инженерных изысканий на объектах энергетического строительства с учетом современных экономических отношений и новых методов и технологий выполнения отдельных видов изыскательских работ (наклонное бурение, проведение космических съемок, компьютерное моделирование, замена горно-буровых работ новыми геофизическими методами).

Приведенные в Регламенте нормы и требования соответствуют нормативно-методическим документам, действующим в области определения стоимости инженерных изысканий.

- РЕГЛАМЕНТ ОАО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Дата введения – _________________

- Область применения

1.1 Настоящий Регламент организации является нормативным техническим документом, устанавливающим требования к определению стоимости инженерных изысканий на всех этапах жизненного цикла энергетического объекта – инициации строительства, проектирования, строительства, эксплуатации, ликвидации электростанций, в том числе проведении изыскательских работ для комплексной реконструкции и реконструкции отдельных объектов энергетики.

1.2 Требования Регламента распространяются на электростанции (далее – ТЭС) и на все виды объектов электростанций и объектов линейного энергетического строительства.

1.3 Регламент предназначен для применения всеми структурными подразделениями, в том числе филиалами ОАО «РАО Энергетические системы Востока», а также его дочерними и зависимыми обществами.

Дочерние и зависимые общества ОАО «РАО Энергетические системы Востока» применяют требования Регламента после присоединения к нему в соответствии с решениями советов директоров указанных обществ.

1.4 Требования Регламента обязаны выполнять любые сторонние организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) в области его применения по договорам с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его дочерними и зависимыми обществами, если эти организации в установленном порядке присоединились к Регламенту, или если обязательство исполнения требований Регламента включено в заключаемый между сторонами хозяйственный договор.

1.5 Обязательность применения требований и норм Регламента для всех поименованных выше субъектов ограничена их деятельностью на объектах, расположенных в Российской Федерации, владельцами или инвесторами (застройщиками) которых являются ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и (или) дочерние зависимые общества ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

1.6 Применение требований Регламента для целей зарубежной экономической деятельности определяется соответствующим международным соглашением.

1.7 При вводе в действие новых законодательных актов и новых нормативных правовых и методических документов уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, требования которых отличаются от приведенных в Регламенте, следует пользоваться вновь введенными требованиями до внесения в Регламент соответствующих изменений.

- Нормативные ссылки

В настоящем регламенте использованы нормативные ссылки на следующие федеральные законы, законодательные акты, технический регламент, регламенты:

Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

Федеральный Закон Российской Федерации «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ.

Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности технических сооружений» от 21.07.97 № 117-ФЗ.

Федеральный Закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184–ФЗ.

Закон Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от 19.02.93 № 4520-1.

Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

Постановление Совета Министров СССР от 10.11.67 № 1029 «Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним».

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации».

ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.

ГОСТ 12248-96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава.

ГОСТ 20069-81 Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием.

ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости.

ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.

ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости.

ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений.

ГОСТ 25358-82 Грунты. Метод полевого определения температуры.

ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.

ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

СТО 17330282.27.010.001–2008 Электроэнергетика. Термины и определения.

П р и м е ч а н и е – При пользовании Регламентом  целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования, стандартов – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании Регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- 3	Термины и определения

В Регламенте применены понятия в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2004 № 190-ФЗ, от 30.12.2001 № 197-ФЗ, от 21.07.97 № 116-ФЗ, от 21.07.97 № 117-ФЗ, от 30.12.2009 № 384-ФЗ, термины по СТО 17330282.27.010.001–2008, СТО 70238424.27.140.043-2009, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1	базисная (базовая) цена: Стоимость выполнения изысканий на объекте в базисном (базовом) уровне цен, рассчитываемая на основе действующей нормативно-ценовой базы.

3.2	базисный (базовый) уровень цен: Уровень цен на период времени, на который рассчитаны базисные (базовые) цены.

3.3	внешний транспорт: Транспорт, используемый изыскательским подразделением для перебазировки от постоянного местонахождения организации до изыскательской базы или участка изысканий и обратно.

3.4	внутренний транспорт: Транспорт, необходимый для повседневного обеспечения изыскательских работ (перевозка оборудования и материалов от места базирования изыскательской организации, экспедиции, партии, отряда до участка изысканий и обратно), а также непосредственно на участке работ.

3.5	вспомогательные работы: Работы, обеспечивающие возможность выполнения полевых изыскательских работ.

3.6	государственная экспертиза проектной документации: Оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 210-ФЗ).

3.7 договорная цена: Стоимость выполнения изыскательских работ на объекте, устанавливаемая по соглашению сторон при подписании договора; основой для определения договорной цены является базисная (базовая) цена, определяемая по Сборникам цен на изыскательские работы.

П р и м е ч а н и е – В соответствии с условиями договора в проектировании могут применяться два вида договорных цен:

- твердая договорная цена, являющаяся неизменной на весь период, твердая цена устанавливается для небольших объектов изысканий со сроками производства работ не более 1 квартала проектирования.

- открытая договорная цена, уточняемая в соответствии с условиями договора в ходе изысканий в связи с изменениями цен на материалы и оборудование, условий оплаты труда и других затрат, не учтенных базисной ценой, открытая цена устанавливается для крупных объектов  изысканий, выполняемых на площадке со сложными природными условиями.

3.8	задание на инженерные изыскания: Документ, устанавливающий основание, исходные данные для проведения инженерных изысканий, состав работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов Российской Федерации для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей.

3.9 заказчик: Юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляются закупки. Заказчиком выступает собственник средств или их законный распорядитель, а выразителями его интересов – руководители, наделенные правом совершать от его имени сделки.

3.10	инженерные изыскания: Изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

3.11	исполнительная смета: Сметный расчет стоимости выполненных изыскательских работ, составляемый на основе технического отчета по инженерным изысканиям в соответствии с фактически выполненными работами.

3.12	нормативно-правовая база: Совокупность нормативных правовых актов – письменных официальных документов, принятых (изданных) правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм; издаются в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений.

3.13

3.14	основные работы: Полевые, камеральные и лабораторные работы, непосредственно обеспечивающие получение изыскательской продукции (отчетной документации).

3.16	подрядная организация: Организация, выбранная для заключения договора с Заказчиком на выполнение изыскательских работ в соответствии с внутренними документами Заказчика, регламентирующими выбор контрагента.

3.17	полевые работы: Изыскательские работы, выполняемые на открытом воздухе, в подземных выработках и подвалах, а также в сооружениях,  являющихся объектом инженерных изысканий.

3.18	предварительная смета: Сметный расчет стоимости планируемых изыскательских работ, составляемый на основе технического задания Заказчика и программы изысканий в соответствии с действующим порядком ценообразования в инженерных изысканиях, и по условиям договора подлежащий корректировке.

3.19	смета: Сметный расчет стоимости планируемых изыскательских работ, составляемый на основе технического задания Заказчика и программы изысканий в соответствии с действующим порядком ценообразования в инженерных изысканиях, и по условиям договора.

3.20	условия полевого лагеря: Выполнение изыскательских работ, включая камеральные и лабораторные, в экспедиционных условиях с проживанием работников за пределами базы экспедиции во временном полевом лагере.

3.22	условия стационара: Условия выполнения изыскательских работ, при которых работникам не выплачиваются командировочные расходы или полевое довольствие.

3.22	экспедиционные условия: Условия выполнения изыскательских работ, при которых работники не могут ежедневно возвращаться к месту постоянного проживания. В этом случае им в соответствии с действующими нормами компенсируются командировочные расходы или выплачивается полевое довольствие.

3.23	экспертиза: Оценка соответствия разработанной документации требованиям действующих нормативных документов.

- Обозначения и сокращения

КВ - капитальные вложения;

КС - капитальное строительство;

НТД - нормативно-техническая документация;

ПИР - проектно-изыскательские работы;

ДОН - декларация (ходатайство) о намерениях;

ОИ - обоснования инвестиций;

ПД - проектная документация;

РД - рабочая документация;

СБЦ – справочник(-и) базовых цен на инженерные изыскания для строительства;

СЦ - сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства.

- Общие положения

  - Основные сведения о структуре и составе затрат, учтенных в справочниках базовых цен на изыскательские работы

СБЦ и СЦ [1–5], действующие в области ценообразования инженерных изысканий, служат для определения базовой стоимости отдельных видов инженерных изысканий. Применение СБЦ и СЦ [1–5] при определении базовой цены рассмотрено в п. 5.2.3 Регламента.

Цены в СБЦ и СЦ представлены в следующих уровнях сметно-нормативной базы:

- на 01.01.2001 г. – СБЦ [1], СБЦ [5];

- на 01.01.1991 г. – СБЦ [2], СЦ [3], СБЦ [4].

П р и м е ч а н и е – Цены в СЦ [3] соответствуют уровню цен, действовавшему до 1990 года. В уровень цен на 01.01.1991 года цены в [3] приводятся с учетом требований [6, 7].

Цены в СБЦ [1, 2, 4, 5] и СЦ [4] рассчитаны:

- с учетом оплаты труда инженерно-технических работников и рабочих, стоимости материалов и услуг, а также размеров амортизационных отчислений по основным фондам, принятым в соответствии с Методическими рекомендациями [10];

- в соответствии с составом и современной технологией производства полевых и камеральных изыскательских работ – нового бурового оборудования, новой технологии ведения опытно-фильтрационных и геотехнических работ, фото - и теледокументации скважин, получение космоснимков, пробоотбора грунтов и воды [14-22], с учетом требований ГОСТ 12071-2000, ГОСТ 12248-96, ГОСТ 12536-79, ГОСТ 20069-81, ГОСТ 20276-99, ГОСТ 20522-96, ГОСТ 23278-78, ГОСТ 24846-81,  ГОСТ 25358-82, ГОСТ 25584-90, ГОСТ 30416-96, ГОСТ 5180-84 – и являются оптимальными для определения стоимости этих работ. Ценами учтены накладные расходы, плановые накопления, отчисления на социальные нужды, затраты на уплату налогов и сборов (кроме НДС);

- для условий производства изысканий в средней полосе европейской части Российской Федерации (по уровню заработной платы), благоприятного периода года и нормального режима проведения изыскательских работ.

Перечень расходов, учтенных базовой ценой и не учтенных (определяемых дополнительно), приведен в «Общих указаниях» СБЦ [1, 2, 4, 5], СЦ [3] и в Методическом пособии [8].

П р и м е ч а н и е – При определении стоимости изыскательских работ по трудозатратам (форма 3П) размер накладных расходов можно определить на основании годовой сметы затрат организации (согласно штатному расписанию) с учетом Методических рекомендаций, введенных в действие Госстроем России [11].

Цены даны в рублях и на отдельные виды работ приведены в виде дроби: над чертой – цена полевых работ, под чертой – цена камеральных работ.

  - Порядок определения стоимости изыскательских работ на всех этапах жизненного цикла энергетических объектов – планирование энергетического строительства, проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта, реконструкции, ликвидации

Состав документов, необходимых для определения стоимости проектно-изыскательских работ, определен Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству [24].

- 5.2.1	Отдельные этапы (стадии) выполнения работ

Стадии архитектурно-строительного проектирования рассмотрены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, где выделяются стадии проектирования – разработка проектной и рабочей документации, что предполагает закрепление на законодательном уровне «двухстадийного» проектирования. Согласно п. 10 «отчетная документация по результатам инженерных изысканий» входит в состав «исходных данных и условий для подготовки проектной документации на объект капитального строительства». Требования к оформлению материалов и результатов инженерных изысканий изложены в п.6 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20.

Согласно п.6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации «виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также состав, форма материалов и результатов инженерных изысканий, устанавливаются Правительством Российской Федерации». Там же (п. 5 статьи 47) определено, что «необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или Заказчика, в зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, их конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, логических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства, степени изученности указанных условий».

В соответствии со статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации перечень видов инженерных изысканий приведен в Постановлении Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20. При выполнении инженерных изысканий в целях обеспечения безопасности населения, безопасной эксплуатации энергетических объектов и территорий, прилегающих к ним, необходимо руководствоваться требованиями Федеральных законов Российской Федерации от 21.07.97 №116-ФЗ, от 21.07.97 №117-ФЗ, Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений».

Градостроительный кодекс Российской Федерации и Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 не предусматривают одностадийное проектирование в виде «рабочего проекта» и разработку предпроектной документации для объектов капитального строительства. В проектной подготовке строительства выделяются этапы разработки – ДОН и ОИ. Необходимость разработки ДОН и ОИ, в том числе выполнение инженерных изысканий, определяется Заказчиком в процессе осуществления инвестиционного замысла строительства объектов [12].

- 5.2.2	Базисная и договорная цена

Базисная цена определяется сметным расчетом в ценах на 01.01.2001 г. по СБЦ [1, 5]. По работам, отсутствующим в Справочниках, базисная цена определяется сметным расчетом в ценах на 01.01.91 г. по СБЦ [2, 4].

При отсутствии в СБЦ [1, 2, 4, 5] базовых цен на отдельные виды работ допускается использование в сметных расчетах расценок и нормативов СЦ [3] с приведением его цен к базисному уровню на 01.01.1991 г.

В случае отсутствия в СБЦ и СЦ [1–5] необходимых расценок стоимость изыскательских работ определяется по трудозатратам (по форме 3П) в ценах текущего периода. Форма 3П приведена в Приложении Б.

Для приведения цен СБЦ и СЦ [1–5] к уровню цен текущего периода применяется соответствующий инфляционный индекс, действующий на момент заключения договора (контракта).

Рекомендуемая величина инфляционного индекса устанавливается ежеквартально письмами Министерства регионального развития Российской Федерации (далее – Минрегион России). Окончательная величина инфляционного индекса является предметом договора и устанавливается по соглашению сторон.

Договорная цена определяется на основе базисной цены, с учетом инфляционного индекса, по отношению к соответствующему базисному уровню цен на 01.01.2001 г. и на 01.01.91г. с добавлением величины налога на добавленную стоимость (НДС), в случае если организация является плательщиком этого налога.

Окончательная цена изыскательской продукции (работ, услуг) – договорная цена – устанавливается в договоре (контракте) на создание изыскательской продукции (работ, услуг).

Договорная цена может предлагаться как Исполнителем, так и Заказчиком инженерных изысканий и окончательно устанавливаться по соглашению сторон.

Сметный расчет базисной цены составляется в период разработки сметно-договорной документации Исполнителем (подрядной организацией) в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется Исполнителем на основе технического задания Заказчика, составленного в соответствии с требованиями стандартов организации СТО 17330282.27.010.001–2008, СТО 17330282.27.140.002-2008, СТО 17330282.27.140.011-2008,СТО 17330282.27.140.012-2008, СТО 70238424.27.140.043-2009, регламентирующих состав и объем изыскательских работ.

Сметный расчет прилагается к договору (контракту) на выполнение работ в качестве обоснования договорной цены на создание изыскательской продукции (работ, услуг) и является его неотъемлемой частью вместе с техническим заданием, графиком производства работ (календарным планом) и программой изысканий.

    - Формирование базисной цены

Основой определения базисной цены на изыскательскую продукцию (работы, услуги) является сметный расчет.

Сметный расчет выполняется на основании Программы изысканий, требования к содержанию которой изложены в строительных нормах и правилах [13].

В программе изысканий дается обоснование основных ценообразующих факторов: состава и объемов, условий и сроков производства намечаемых работ, а также категорий сложности природных условий и условий производства работ, степени изученности территории.

Смета на инженерные изыскания может составляться по ценам и нормативам документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, утвержденный Минрегионом России [11], таких как:

- СБЦ на изыскательские работы для строительства [1, 2, 4, 5], разработанных в базисных уровнях цен на 01.01.2001 г. и на 01.01.91 г. и введенных в действие Госстроем России в 1999-2004 годах.

- СЦ на изыскательские работы для капитального строительства [3] с приведением цен к базисному уровню цен по состоянию на 01.01.91 г.

П р и м е ч а н и е – В связи с тем, что все документы, на основе которых был разработан СЦ [3], отменены, либо утратили силу, использование цен и нормативов СЦ допускается в крайнем случае, лишь при отсутствии цен в СБЦ [1, 2, 4, 5].

Стоимость отдельных видов изыскательских работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, могут по согласованию с Заказчиком определяться:

- по прейскурантам и ценникам, разработанным отраслевыми министерствами, ведомствами, органами местного самоуправления или непосредственно организациями, выполняющими инженерные изыскания для строительства;

- по трудозатратам (в ценах текущего периода) на выполнение изыскательских работ, исследований (форма 3П).

По ценам СБЦ [1, 2, 4, 5] и СЦ [3] рекомендуется определять стоимость отдельных видов изысканий или соответствующих изыскательских работ, включенных в эти документы:

- инженерно-геодезические изыскания (работы) для строительства – по [1];

- инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений – по СБЦ [5];

- инженерно-геологические (кроме геофизических работ) и инженерно-экологические изыскания, геологические работы, а также изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения за счет подземных вод – по СБЦ [2];

- геофизические работы – по СЦ [3] с применением требований Постановления Госстроя СССР № 22 [6] и Письма Госстроя СССР № 21-Д [7];

- инженерно-метеорологические изыскания на реках и инженерно-графические работы – по СБЦ [4];

Расчетом по трудозатратам (форма 3П, калькуляция) рекомендуется определять стоимость научных исследований, экспериментальных и изыскательских работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ [1-5].

Расчет затрат, не предусмотренных СБЦ и СЦ (внешний и внутренний транспорт; организация и ликвидация работ; надбавки, учитывающие условия производства изысканий: горные, пустынные и безводные районы; условия спецрежима и неблагоприятный период года; районные и северные надбавки), производится по нормативам «Общих указаний» к СБЦ [1, 2, 4, 5] или СЦ [3] (с применением требований Постановления Госстроя СССР от 01 марта 1990 № 22 [6] и Письма Госстроя СССР от 25 декабря 1990 № 21-Д [7]). При этом не допускается перенос величин нормативов и отдельных коэффициентов, предусмотренных СБЦ [1, 2, 4, 5], на работы, стоимость которых определяется по СЦ [3], а также из одного Справочника в другой, если цены в них даны в различных базисных уровнях.

Сметный расчет составляется дифференцированно по видам изысканий: инженерно–геодезические, инженерно–геологические, инженерно–экологические, инженерно–метеорологические и геофизические. Внутри сметы выделяются части, стоимости работ в которых определяются:

- по СБЦ [1, 5], разработанным в уровне цен на 01.01.01 г.

- по СБЦ [2, 4], разработанным в уровне цен на 01.01.91 г.

- по СЦ [3], с приведением цен к базисному уровню цен на 01.01.91 г.

В сметном расчете выделяются полевые, камеральные и лабораторные работы с учетом их выполнения в экспедиционных условиях или в условиях стационара, а также камеральные и лабораторные работы, выполняемые в условиях полевого лагеря.

Необходимость такой дифференциации обусловлена разными величинами поправочных коэффициентов и нормативов при расчете затрат, не входящих в цены таблиц СБЦ и СЦ [1–5], а также различной величиной инфляционного индекса, применяемого к ценам, рассчитанным в разных базисных уровнях. Рекомендуемый инфляционный индекс для перевода базовых цен в текущий уровень устанавливается ежеквартально Минрегионом России.

При составлении сметного расчета необходимо учитывать, что в СБЦ и СЦ [1–5] ценами предусмотрены затраты на выполнение полевых работ в экспедиционных условиях, а камеральных и лабораторных работ – в условиях стационара.

Стоимость изыскательских работ  рассчитывается в соответствии с составом и объемами планируемых или фактически выполненных работ, которые можно подразделить на основные и вспомогательные в соответствии с Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 [12].

К основным работам относятся полевые, камеральные, лабораторные работы, непосредственно обеспечивающие получение изыскательской продукции (отчетной документации).

К вспомогательным работам относятся:

- строительство временных зданий и сооружений, необходимых для производства инженерных изысканий;

- содержание изыскательского оборудования, транспорта и изыскательских баз и радиостанций;

- монтаж и демонтаж изыскательского оборудования;

- рубка просек и визирок, вырубка леса и корчевка пней;

- земляные и дорожные работы;

- такелажные работы;

- уборка снега.

Перечень вспомогательных работ и стоимость в базисном уровне цен приведены:

- в главе 10 части III СБЦ [1];

- в главе 28 части VIII СБЦ [2];

- в главе 27 части VIII СЦ [3] –таблицы 406, 407;

- в части III СБЦ [4];

- в главе 16 части IV СБЦ [5].

На работы, стоимость которых определяется по трудозатратам (форма 3П), составляются отдельные сметные расчеты в ценах текущего периода, к которым прилагаются расчеты и документы, обосновывающие эти затраты.

Предварительный итог сметной стоимости изыскательских работ формируется как сумма:

- расходов на выполнение всех видов основных и вспомогательных работ;

- надбавок, начисленных в соответствии с учетом факторов, влияющих на трудоемкость изыскательских работ;

- прочих расходов, не предусмотренных СБЦ и СЦ [1–5].

К предварительному итогу сметной стоимости при необходимости начисляются:

- надбавки – «районная» и «за северные льготы» (п.8«д», «е» СБЦ [1, 2, 4, 5] и п.7«д», «е» СЦ [3, 6];

- дополнительные расходы на работы и услуги (п.12 СБЦ [1, 2, 4, 5] и п.19 СЦ [3, 6]).

П р и м е ч а н и я

1 Основное назначение районных коэффициентов – компенсация дополнительных расходов и повышенных затрат труда работников, связанных с проживанием и выполнением работ в местностях с тяжелыми климатическими условиями. Выплата районного коэффициента к заработной плате работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрена ст. 7 и 10 Закона Российской Федерации от 19.02.93 № 4520-1.

В настоящее время районные коэффициенты к заработной плате установлены на территории 44 субъектов (включая 10 автономных округов). В основном коэффициенты применяются на территории Европейского Севера, Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока.

2 При выполнении изысканий организациями, производящими выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начисляется надбавка за «северные льготы», компенсирующая указанные затраты.

При временном выезде партий (отрядов) для работ в районы Крайнего Севера (менее 6 месяцев) или приравненные к ним местности (менее 1 года) к итогу сметной стоимости изысканий надбавка «северные льготы» не применяется.

В случае создания постоянно действующего изыскательского подразделения в районах Крайнего Севера (по истечении 6 месяцев) или приравненных к ним местностях (по истечении года) к итогу сметной стоимости работ, выполняемых в этом регионе силами созданного подразделения, применяется соответствующая надбавка согласно п. 8 «е» Справочников базовых цен.

3 Необходимость включения в смету статьи затрат «непредвиденные расходы» обусловлена отсутствием у исполнителей сведений о предстоящих дополнительных расходах, не предусмотренных ценами СБЦ и СЦ.

С включением надбавок и дополнительных расходов к предварительному итогу сметной стоимости формируется стоимость изыскательских работ в ценах на 01.01.2001 г. или на 01.01.1991 г. Приведение стоимости инженерных изысканий, к уровню цен текущего периода осуществляется применением к этой стоимости соответствующего инфляционного индекса, рекомендуемого и устанавливаемого ежеквартально Минрегионом России.

Расходы, определяемые в ценах текущего периода, такие как оплата услуг сторонних организаций; расходы, связанные с получением исходных данных и сведений о природных условиях, с приобретением аэрофотосъемочных, картографических и фондовых материалов изысканий прошлых лет; расходы по возмещению землепользователям материального ущерба, причиненного в связи с потравами и проведением изысканий на их земельных участках; расходы, связанные с вырубкой леса; расходы по внутреннему и внешнему транспорту (если они определены по действующим тарифам) включаются в отдельную дополнительную смету и, как правило, индексации не подлежат.

Базисная стоимость изыскательских работ в ценах на 01.01.2001 г. или 01.01.1991 г., приведенная к уровню цен текущего периода, вместе с расходами, определяемыми в ценах текущего периода, составляют полную базисную стоимость изыскательских работ по объекту изысканий, являющуюся основой для установления договорной цены.

    - Формирование договорной цены с привлечением нескольких подрядных организаций

При формировании договорной цены на изыскания для строительства больших и сложных объектов и необходимости привлечения к производству инженерных изысканий нескольких подрядных организаций общая стоимость изысканий по объекту будет обусловлена общей согласованной программой работ. При этом возможны следующие варианты формирования договорной цены по объекту в целом:

5.2.4.1 Заказчик заключает генеральный договор на производство изысканий с одной организацией – генеральная изыскательская организация (генеральный подрядчик) – с выдачей этой организации технического задания по объекту в целом.

По соглашению сторон устанавливается договорная цена и календарный план выполнения работ на объекте; Заказчик оплачивает генеральному подрядчику общую стоимость изыскательских работ в соответствии с условиями договора.

Генеральный подрядчик в рамках генерального договора привлекает соисполнителей, выдает им технические задания, заключает договоры, определяет сроки выполнения работ. Договорная цена с каждым соисполнителем устанавливается с учетом общей стоимости инженерных изысканий по генеральному договору.

5.2.4.2 Заказчик сам привлекает несколько организаций к выполнению изыскательских работ, выдает технические задания и заключает договоры с каждой из изыскательских организаций. В этом случае общая стоимость изыскательских работ по объекту в целом будет равна сумме договорных цен, установленных в договорах с соисполнителями.

    - Окончательная (твердая) и открытая договорная цена

Договорная цена может быть окончательной (твердой) или открытой (предварительной, подлежащей корректировке).

Окончательная договорная цена изыскательской продукции (работ, услуг) устанавливается в договоре (контракте) и по условиям договора не подлежит корректировке.

Открытая цена подлежит корректировке в соответствии с условиями договора, может применяться при выполнении работ: на крупных и сложных объектах изысканий; на площадках со сложными природными условиями; при высоком уровне инфляции. Порядок и условия пересмотра открытой цены устанавливаются в договоре по соглашению сторон.

Основанием для изменения (увеличения или уменьшения) договорной цены и сроков выполнения изысканий или одного из этих параметров в соответствии с Постановлением Госстроя СССР № 22 [6], Письмом Госстроя СССР № 21-Д [7], Письмом Госстроя России № НЗ-2078/10 [8] и Постановление Госстроя России № 132 [9] могут быть:

- обстоятельства непреодолимой силы (военные действия в районе производства изыскательских работ, техногенные катастрофы, экстремальные природные явления: землетрясения, наводнения и т.п.) - форс-мажорные обстоятельства, которые делают невозможным или значительно ограничивают действия исполнителя по выполнению условий договора (контракта);

- изменение законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения договора (контракта), что приводит к дополнительным издержкам;

- внесение Заказчиком дополнений и изменений в содержание технического задания и договора (контракта) в период его действия, влияющих на сроки выполнения, организацию, условия производства и объемы изыскательских работ, что обусловливает изменение стоимости изыскательской продукции и (или) сроков выполнения изыскательских работ.

- выявление исполнителем в процессе выполнения инженерных изысканий природных (техногенных) факторов, отрицательно влияющих на принятые проектные решения, когда возникает необходимость рассмотрения сторонами вопроса о целесообразности продолжения работ и (или) изменения их направленности.

Разногласия между Заказчиком и Исполнителем по сметной стоимости планируемых (выполненных) изыскательских работ могут быть решены с помощью независимых экспертов, привлекаемых одной из сторон.

При этом экспертами может быть дана оценка только величины базовой стоимости изыскательских работ в ценах базисного уровня (на 01.01.01 или на 01.01.91 г.), поскольку договорная цена является предметом договора (контракта).

Для достоверной оценки экспертами базовой стоимости изыскательских работ на объекте изысканий к сметному расчету в обязательном порядке должны быть приложены следующие материалы: техническое задание Заказчика; программа инженерных изысканий с календарным планом (графиком) производства работ. В случае составления исполнительной сметы прилагается технический отчет по результатам изысканий – документация, позволяющая оценить степень обоснованности основных ценообразующих факторов.

  - Порядок определения стоимости изыскательских работ с учетом факторов, влияющих на трудоемкость изыскательских работ на всех этапах изысканий, проектирования и сооружения энергетических объектов

- 5.3.1 Факторы, влияющие на трудоемкость изыскательских работ

На трудоемкость изыскательских работ влияют следующие факторы:

- выполнение изысканий в горных и высокогорных районах;

- выполнение изысканий в пустынных и безводных районах;

- выполнение изысканий на территориях со специальным режимом;

- выполнение изысканий в районах с радиоактивностью более 1 мЗ в/год или 0,1 бэр/год;

- выполнение изысканий в ночное время (с 22 часов до 6 часов);

- выполнение полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года в соответствующих районах;

- выполнение изысканий в особо сложных природных условиях или на труднодоступных участках (на полярных островах, в зоне ледников, таежных, тундровых районах и т.п.), проведение специальных мероприятий (привлечение альпинистов-инструкторов, проводников, организацию спасательной службы и др.).

    - Порядок определения стоимости изыскательских работ с учетом факторов, влияющих на трудоемкость изыскательских работ

При производстве изысканий в горных и высокогорных, пустынных и безводных районах, в условиях спецрежима, в неблагоприятный период года, к их стоимости вводятся надбавки, связанные с компенсацией увеличения затрат и потерь рабочего времени на организацию проведения изыскательских работ. Определение величины надбавки осуществляется путем применения к стоимости работ дробной части соответствующих поправочных коэффициентов, предусмотренных «Общими указаниями» СБЦ и СЦ [1–5], а также Постановлением Госстроя СССР № 22 [6].

В случае необходимости применения к стоимости работ нескольких надбавок, величина каждой последующей надбавки рассчитывается с учетом величины предыдущей надбавки (перемножаются), при этом расчет величины надбавки производится к стоимости только тех работ, которые выполняются в соответствующих условиях.

Расчет надбавок производится в следующей последовательности:

а) при выполнении изысканий в горных и высокогорных районах к стоимости всех работ (основных и вспомогательных) применяются нормативы таблицы 1 раздела «Общие указания» СБЦ и СЦ [1–5];

б) при выполнении изысканий в пустынных и безводных районах к стоимости всех работ (основных и вспомогательных) применяются нормативы, предусмотренные приложением 1 к СБЦ и СЦ [1–5];

в) при выполнении изысканий в условиях спецрежима к стоимости основных и вспомогательных работ (кроме затрат на содержание изыскательского оборудования, транспорта, изыскательских баз и радиостанций) применяются нормативы п.8 “в” СБЦ [1, 2, 4, 5] и п.7 “в” СЦ [3];

г) при выполнении изысканий в неблагоприятный период года к стоимости полевых работ, а также камеральных и лабораторных работ, если они выполняются в условиях «полевого лагеря» применяются нормативы п.8«г» СБЦ [1, 2, 4, 5] и п.7«г» СЦ [3] согласно продолжительности неблагоприятного периода. Продолжительность неблагоприятного периода года для производства полевых инженерных изысканий в субъектах Российской Федерации приводится в Приложении 2 к СБЦ и СЦ [1–5] (без учета работ, выполняемых в отапливаемых помещениях, включая монтаж, демонтаж, содержание оборудования). Нормативы таблицы 2 «Общих указаний» СБЦ и СЦ [1–5] применяются к стоимости только той части указанных работ, которая выполняется в неблагоприятный период года. Величина коэффициента, используемого в сметном расчете, устанавливается в зависимости от продолжительности неблагоприятного периода для района, в котором выполняются изыскания. Величина коэффициента не зависит от продолжительности полевых работ.

  - Порядок приведения стоимости изыскательских работ в соответствие с реальными затратами изыскательских организаций на изыскательские работы в современных условиях

    - Факторы, влияющие на реальные затраты изыскательских организаций

При определении базисной цены инженерных изысканий учитываются следующие факторы, влияющие на фактические затраты изыскательских организаций:

- удаленность объекта изысканий от базы изыскательской организации;

- принадлежность земли (собственность, заказники, заповедники, особо охраняемые территории);

- расходы по организации и ликвидации изысканий;

-расходы по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту;

- выполнение изысканий в районах, в которых к заработной плате работников организаций в соответствии со статьей 316 Трудового кодекса (ТК Российской Федерации) Правительством Российской Федерации установлены районные коэффициенты;

- выполнение изысканий организациями, производящими выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (согласно приложению 5 к СБЦ [1, 2, 4, 5];

- выполнение вспомогательных (прочих) работ, монтажа и демонтажа изыскательского оборудования, содержания баз (основных и промежуточных) и радиостанций, содержания изыскательского оборудования;

- затраты, связанные с: получением исходных данных; проведением необходимых согласований при производстве работ и компенсацией затрат эксплуатирующих организаций при выполнении согласований;

- арендой специальных транспортных средств (вертолеты, бульдозеры, тягачи, катера и пр.);

- приобретением лесопорубочного билета;

- расходы, связанные с возмещением землепользователям материального ущерба при проведении изысканий;

- расходы, связанные с привлечением специализированных лабораторий для выполнения анализов (бактериологического, полного испытания заполнителей в бетоне, радиохимии изотопов и пр.);

- расходы по оплате обсадных труб, фильтровых колонн и других материалов, оставляемых в скважинах при бурении на воду и для проведения стационарных наблюдений;

- выполнение камеральной обработки материалов изысканий и производство лабораторных работ в экспедиционных условиях;

- выдача заказчику промежуточных материалов изысканий согласно требованиям технического задания или программы работ;

- выполнение камеральных работ с использованием материалов ограниченного пользования;

- выполнение полевых работ с искусственным освещением отсчетных устройств;

- выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий, в том числе с применением 3D-моделирования;

- расходы на курирование инженерных изысканий (или отдельных видов изыскательских работ) при выполнении их силами субподрядных организаций;

- непредвиденные расходы.

    - Порядок учета факторов, влияющих на реальные затраты изыскательских организаций, при определении базовой цены работ

      - При определении затрат, связанных с удаленностью изыскательской организации (изыскательской базы) от места расположения объекта инженерных изысканий отдельно определяются расходы на внутренний и внешний транспорт.

Расходы по внутреннему транспорту, связанные с перевозкой изыскателей, оборудования и материалов от места базирования изыскательской организации (экспедиции, партии, отряда) до участка изысканий и обратно, а также непосредственно на участке работ, определяются по таблице 4 СБЦ и СЦ [1–5] в процентах от сметной стоимости полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ (с учетом коэффициентов, приведенных в п. 8 "а", "б", "в", "г" «Общих указаний» СБЦ [1, 2, 4, 5] или 7 "а", "б", "в", "г" СЦ [3] и Дополнений к СЦ [6]), включая расходы по содержанию изыскательских баз, радиостанций, а также монтажу, демонтажу и содержанию изыскательского оборудования. Расходы по внутреннему транспорту включаются в сметный расчет в обязательном порядке.

Расходы по внешнему транспорту, связанные с проездом работников и перевозкой изыскательского оборудования и грузов от постоянного местонахождения организации, выполняющей изыскания, до базы изыскательской экспедиции, партии или отряда (или до участка изысканий) и обратно, определяются по таблице 5 СБЦ и СЦ [1–5] в процентах от сметной стоимости полевых изыскательских работ, а также выполняемых в экспедиционных условиях камеральных и лабораторных работ (с учетом коэффициентов, приведенных в подпунктах 8 "а", "б", "в", "г" «Общих указаний» СБЦ [1, 2, 4, 5] или в подпунктах 7 "а", "б", "в", "г" «Общих указаний» СЦ и Дополнений к СЦ [3, 6]), включая расходы по внутреннему транспорту, определенные по табл. 4 СБЦ и СЦ [1–5] (за исключением расходов, предусмотренных примечаниями 1-4 к табл. 4), а также расходы по содержанию баз и радиостанций, монтажу, демонтажу и содержанию изыскательского оборудования.

При необходимости, расходы по внешнему транспорту могут определяться специальным расчетом по фактическим затратам в ценах текущего периода с учетом действующих транспортных тарифов, заработной платы и командировочных (суточных) или полевого довольствия за период проезда изыскательского персонала (к месту производства изысканий и обратно) в случаях, предусмотренных примечаниями к таблице 5 СБЦ и СЦ [1–5]. При этом нормативы таблицы 5 не применяются.

      - Расходы по организации и  ликвидации изысканий  на объекте связаны с потерей рабочего времени на: составление заявки с перечнем необходимых инструментов, материалов, спецодежды и других материальных ценностей и их получение (сдачу), упаковку и отправку оборудования, снаряжения и материалов к месту работ и другие подготовительные работы необходимые для начала выполнения изыскательских работ, а также на разборку, демонтаж машин, оборудования, составление и сдачу материального и финансового отчетов и другие работы, связанные с ликвидацией изысканий на объекте.

Расходы по организации и ликвидации работ на объекте рассчитываются с применением соответствующих нормативов п. 13 «Общих указаний» [1–5] к стоимости всех полевых работ (основных и вспомогательных), а также камеральных и лабораторных работ, если они выполняются в экспедиционных условиях.

Стоимость работ определяется с учетом:

- надбавок за условия выполнения изысканий;

- затрат по внутреннему транспорту;

- затрат на содержание изыскательских баз, радиостанций, монтаж, демонтаж и содержание изыскательского оборудования.

Расходы по организации и ликвидации работ на объекте должны учитываться в обязательном порядке при производстве всех видов изыскательских работ, независимо от их объема и удаленности участка работ от местоположения организации, выполняющей изыскания.

      - Расходы по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту рассчитываются для изыскательских работ, стоимость которых определяется согласно требованиям п.14 СЦ [3] и Дополнений к СЦ [6, 7]. В СБЦ [1, 2, 4, 5] этот вид расходов предусмотрен базовыми ценами и дополнительно в сметах не учитывается.

Расчет расходов по «метрологическому обеспечению» производится применением дробной части соответствующего коэффициента к стоимости всех основных (полевых, лабораторных и камеральных) работ со всеми надбавками, учитывающими условия выполнения изысканий с добавлением расходов по внутреннему транспорту. При этом расходы по внешнему транспорту, организации и ликвидации работ и на выдачу промежуточных материалов не учитываются.

      - При выполнении изысканий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии со статьей 316 Трудового кодекса (ТК Российской Федерации) к заработной плате работников применяются районные коэффициенты. Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей приведен в Постановлении Совета Министров СССР от 10.11.67 №1029 (в редакции  Постановления Совмина СССР от 03.01.83 № 12). Размеры районных коэффициентов установлены в Информационном письме двух департаментов Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации [23].

Районные  коэффициенты к заработной плате работников проектных и изыскательских организаций (за исключением изыскательских экспедиций, партий и отрядов) приведены в приложении 3 СБЦ и СЦ [1–5]), районные коэффициенты к заработной плате работников изыскательских экспедиций, партий и отрядов приведены в приложении 4 СБЦ и СЦ [1–5]), к итогу сметной стоимости этих изысканий применяются коэффициенты, приведенные в таблице 3 СБЦ и СЦ [1–5].

Величина «районной» надбавки определяется в отдельной позиции сметы применением дробной части соответствующего коэффициента к «итогу сметной стоимости» работ. Размеры районных коэффициентов установлены в пределах от 1,15 до 2,00.

В смету отдельными позициями  включаются расходы по «районной» надбавке для работ, выполняемых в «экспедиционных условиях» и работ, выполняемых в «условиях стационара», то есть в месте нахождения организации (где, как правило, выполняются камеральные и лабораторные работы), если установленные величины районных коэффициентов к заработной плате работников различны (приложения 3 и 4 СБЦ и СЦ [1–5]).

При необходимости применения нескольких районных коэффициентов (например, при изысканиях магистральных трасс линейных сооружений большой протяженности и др.) целесообразно вводить эти коэффициенты непосредственно к стоимости основных и вспомогательных работ. В этом случае районный коэффициент к «итогу сметной стоимости» не применяется.

Районный коэффициент начисляется на все виды заработной платы, выплачиваемой из фонда оплаты труда, за исключением: вознаграждения за выслугу лет, годовых результатов работы организации, премий, носящих разовый характер, надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

      - При выполнении изысканий организациями, производящими выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, – «северные льготы», к итогу сметной стоимости этих изысканий применяются соответствующие коэффициенты:

1,5 – при выполнении изысканий в районах Крайнего Севера;

1,25 – то же в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;

1,15 – в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми (за исключением районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, а также Койгородского и Прилузского районов Республики Коми).

Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, приведен в приложении 5 СБЦ [1, 2, 4, 5].

Величина этой надбавки определяется в отдельной позиции сметы применением дробной части соответствующего коэффициента к «итогу сметной стоимости». При этом величина «районной» надбавки в этот «итог» не включается (при одновременном применении «районной» надбавки и «северных льгот» – коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий определяется суммированием единицы и дробных частей соответствующих коэффициентов таблицы 3 и подпункта «е» пункта 8 Общих Указаний СБЦ и СЦ [1–5]).

      - Расходы на выполнение вспомогательных (прочих) работ, монтажа и демонтажа изыскательского оборудования, содержания баз (основных и промежуточных) и радиостанций, содержания изыскательского оборудования определяются по соответствующим таблицам раздела «Вспомогательные работы» СБЦ [1, 2, 4, 5] и таблицам 406 и 407 главы 27 СЦ [3].

      - Затраты, связанные с: получением исходных данных; проведением необходимых согласований при производстве работ и компенсацией затрат эксплуатирующих организаций при выполнении согласований; арендой специальных транспортных средств (например: вертолеты, бульдозеры, тягачи, катера); приобретением лесопорубочного билета; расходов, связанных с возмещением землепользователям материального ущерба при проведении изысканий; привлечением специализированных лабораторий к выполнению анализов (бактериологического, полного испытания  заполнителей в бетоне, радиохимии изотопов и пр.); оплатой обсадных труб, фильтровых колонн и других материалов, оставляемых в скважинах при бурении на воду и для проведения стационарных наблюдений, – определяются отдельным расчетом в ценах текущего периода на основе трудозатрат организаций, предоставляющих услуги (по прейскурантам, тарифам, счетам и другим документам, регламентирующим их деятельность) и дополнительно учитываются в стоимости изысканий.

      - Расходы на выполнение камеральной обработки материалов изысканий и производство лабораторных работ в экспедиционных условиях определяются с применением повышающего коэффициента 1,15 к ценам на эти работы согласно п.14 «Общих указаний» СБЦ и СЦ [1–5].

      - Расходы, связанные с выдачей заказчику промежуточных материалов изысканий (если это предусмотрено техническим заданием или программой работ), определяются применением повышающего коэффициента 1,1 (п.15 “а” СБЦ [1, 5]; п.15 СБЦ [2, 4], п.14 СЦ [3, 6]) к стоимости всех основных (полевых, лабораторных и камеральных) и вспомогательных работ (за исключением расходов на содержание баз и радиостанций) со всеми надбавками, учитывающими условия выполнения изыскательских работ. При этом расходы по внутреннему и внешнему транспорту, организации и ликвидации работ на объекте в расчете не учитываются. Расходы, связанные с выдачей промежуточных отчетных материалов изысканий обусловлены нарушением последовательности производственного процесса и необходимостью компенсации работникам заработной платы за переработку и выполнение работ в неурочное время, и определяются Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

      - Расходы на выполнение камеральных работ с использованием материалов ограниченного пользования определяются с применением повышающего коэффициента 1,1 согласно п.15 “б” СБЦ [1, 5].

      - Расходы на выполнение полевых работ с искусственным освещением отсчетных устройств определяются с применением повышающего коэффициента 1,15 согласно п.15 “в” СБЦ [1, 5].

      - Расходы на выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий определяются с применением повышающего коэффициента 1,2 к стоимости камеральных работ согласно п.15 “д” СБЦ [1, 5] и коэффициента 1,5 к ценам таблицы 87 СБЦ [2] согласно [8].

      - Расходы на курирование  (методическое руководство) инженерных изысканий (или отдельных видов изыскательских работ) при выполнении силами субподрядных организаций определяются организацией, передающей работы на субподряд, в соответствии с Методическим пособием [8] в размере до 5% от стоимости этих работ (за исключением расходов, приведенных в подпунктах 8 «в» и «г»,  п.п. 9-13 «Общих указаний» СБЦ и СЦ [1–5], а так же без учета стоимости вспомогательных работ, и услуг сторонних организаций).

      - В смете отдельной строкой выделяются непредвиденные расходы, связанные с тампонажем скважин, строительством временных зданий и сооружений (основания для палаток, переезды через кюветы и канавы, устройство лестниц на крутых склонах, навесы, уборные дворовые, причалы для лодок и катеров), и назначаются в размере не менее 10% сметной стоимости изыскательских работ согласно п.18 Общих указаний СБЦ [1, 5] и п.17 Общих указаний СБЦ и СЦ [2, 3, 4].

При составлении исполнительной сметы величина «непредвиденных расходов» при необходимости корректируется в соответствии с фактическими затратами на эти цели.

Общий размер «непредвиденных расходов» определяется как сумма расходов организации, выполняющей изыскания, определяемых по трудозатратам (форма 3П) и расходов организаций, предоставляющих услуги на основании соответствующих документов (копий договоров, счетов, накладных, чеков).

- Требования к порядку определения стоимости изыскательских работ на всех этапах изысканий, для обоснования жизненного цикла энергетических объектов (планирования, строительства, эксплуатации, ликвидации).

  - Единый порядок определения сметной стоимости изыскательских работ для всех этапов жизненного цикла электростанций

Смету на изыскательские работы, рассчитываемую по ценам СБЦ и СЦ [1–5] (форма 2П), рекомендуется составлять в следующем порядке:

    - Сметные расчеты составляются отдельно по видам инженерных изысканий: инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-геофизические исследования, инженерно-метеорологические изыскания.

    - Сметные расчеты составляются в едином базисном уровне цен, с переводом в текущий уровень с применением коэффициента инфляции.

    - В верхней части сметы (шапке) указывается в обязательном порядке наименование объекта, стадия проектирования, вид изысканий, название исполнителя (подрядной организации) и заказчика, а также наименование ценового документа (документов), по которому составляется сметный расчет.

    - Включение в сметный расчет затрат следует осуществлять в последовательности, приведенной в Приложении А к настоящему Регламенту: полевые работы, лабораторные работы, камеральные работы, прочие расходы. Редакция приложения принята согласно Методическому пособию [8].

При составлении смет на изыскания магистральных трасс значительной протяженности, проходящих через районы, в которых к заработной плате изыскателей установлены различные районные коэффициенты, сметы рекомендуется составлять по соответствующим участкам трасс в зависимости от количества районных коэффициентов, или, в крайнем случае, вводить районный коэффициент непосредственно к расценкам.

    - В графах сметного расчета должны содержаться следующие данные:

- в графе 2 – «Наименование работ и затрат» – приводится: вид работы (затрат), категория сложности, сечение рельефа,  застроенность территории, т.е. все параметры, необходимые для обоснования расчета стоимости работ;

- в графе 5 – «Обоснование стоимости» – приводится ссылка на ценовой документ, из которого берется расценка, с указанием № таблицы, параграфа, номера примечания, пункта «Общих Указаний» (Общих положений) СБЦ и СЦ и Дополнений к СЦ [1–7], части, главы, на основании которых к расценке применяется соответствующий понижающий или повышающий коэффициент или процентный норматив.

Для надбавок и прочих расходов (внутренний и внешний транспорт, организация и ликвидация работ на объекте и т.п.) приводится перечень позиций сметы, к которым применяется соответствующий норматив.

- в графе 6 – «Расчет стоимости» – приводится расчет стоимости, получаемый перемножением расценки с применяемыми коэффициентами и объемами планируемых (выполненных – в исполнительной смете) работ. Для расчета надбавок и прочих расходов указывается процентный норматив и сумма, к которой, применяется этот норматив.

    - В промежуточном итоге каждого раздела сметы (для полевых, лабораторных, камеральных работ) подсчитывается их суммарная стоимость. В отдельный раздел сметы выделяются прочие расходы, включая надбавки, учитывающие факторы, влияющие на условия выполнения работ:

- надбавки при выполнении работ в высокогорных, пустынных и безводных районах, в неблагоприятный период года, в условиях «спецрежима»;

- надбавка, учитывающая затраты на выдачу промежуточных материалов;

- расходы на «внутренний» и «внешний» транспорт, организацию и ликвидацию работ на объекте;

- в необходимых случаях рассчитываются кураторские затраты, а также непредвиденные расходы и затраты, связанные с оформлением разрешений на проведение инженерных изысканий и с пользованием архивными материалами.

Все надбавки и прочие расходы рассчитываются в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

    - В результате суммирования стоимости всех планируемых (выполненных) работ, надбавок и прочих расходов формируется сметная стоимость работ в базисном уровне (в ценах на 01.01.2001 или 01.01.1991), а после введения инфляционного коэффициента – сметная стоимость в ценах текущего периода. Форма 2П и пример сметного расчета приведены в Приложении А.

  - Унификация базовых расценок для выполнения изыскательских работ

Базовые расценки, приведенные в СБЦ и СЦ [1–5], являются укрупненными, комплексными (включающими в себя отдельные виды работ, которые приводятся в описаниях к таблицам), определены в соответствии с составом и современной технологией производства полевых, лабораторных и камеральных работ, с учетом требований ГОСТ и действующих нормативных документов, приведенных в разделе 2 Нормативные ссылки. При выборе базовых расценок необходимо учитывать условия выполнения и состав работ, категорию сложности, объем, сроки проведения работ и другие ценообразующие факторы, соответствующие выполняемым работам.

Базовые цены для определения стоимости по отдельным видам работ, выполняемым вне комплекса, приведены в соответствующих главах СБЦ и СЦ [1–5].

  - Определение стоимости изыскательских работ в текущих ценах

- Расходы, определяемые в ценах текущего периода, складываются из затрат организации, выполняющей изыскания, и затрат организации, предоставляющей услуги.

Затраты изыскательской организации, связанные с потерей рабочего времени, рассчитываются по трудозатратам на основе заработной платы основных исполнителей (с обоснованием времени занятости специалистов).

Расходы, определяемые в ценах текущего периода, такие как оплата услуг сторонних организаций; расходы, связанные с получением исходных данных и сведений о природных условиях, с приобретением аэрофотосъемочных, картографических и фондовых материалов изысканий прошлых лет; расходы по возмещению землепользователям материального ущерба, причиненного в связи с потравами и проведением изысканий на их земельных участках; расходы, связанные с вырубкой леса; транспортные расходы (если они определены по действующим тарифам) включаются в отдельную дополнительную смету и, как правило, индексации не подлежат.

Индексация вышеуказанных затрат может быть выполнена в соответствии с изменением уровня инфляции за период производства изысканий, если это предусмотрено договором (контрактом).

Сметный расчет по трудозатратам в ценах текущего периода составляется по форме 3П. Форма сметного расчета по трудозатратам приведена в Приложении Б.

К сметному расчету по форме 3П в обязательном порядке в качестве обоснования должен прилагаться расчет заработной платы на основании установленных в Организации штатных окладов и в соответствии с Положением об оплате труда, но не выше среднего уровня заработной платы указанной в статистической отчетности по региону расположения организации. Форма расчета заработной платы приведена в Приложении Б.

Затраты на приобретение материалов, а также на приобретение фондовых, архивных, картографических и аэрокосмических материалов, т.е. по пунктам 3 и 4 сметного расчета (форма 3П) могут определяться либо по смете затрат изыскательской организации или по фактическим затратам с приложением обосновывающих документов (договоры, счета, чеки).

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 5 формы 3П) по отдельно выполненному предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления предварительного расчета. Примеры форм расчетов приведены в таблицах Б.1 и Б.2 Приложения Б.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации – исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации – Заказчика.

Оплата транспортных услуг (пункт 6 сметного расчета по форме 3П) может определяться либо по смете затрат изыскательской организации, либо по фактическим затратам (в случае аренды транспортных средств), либо расчетом по форме 3П.

Оплата услуг связи (п. 7) и общепроизводственные расходы (п. 8) определяются по смете затрат организации. При этом норма накладных расходов и сметной прибыли установлена Госстроем России (МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004 и МДС 81-25.2001) [25-27]. Статья затрат «Оплата услуг связи» из общепроизводственных расходов выделяется при необходимости.

Затраты, связанные с выдачей промежуточных материалов, включаются в сметный расчет, если это предусмотрено техническим заданием Заказчика.

Величина коэффициента рентабельности в форме сметного расчета определятся в соответствии методикой расчета, изложенной в Методических рекомендациях по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции [10].

Сметный расчет, рассчитанный по трудозатратам (форма 3П), в обязательном порядке должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером организации.

  - Определение стоимости изыскательских работ с учетом специфических условий объектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта, эксплуатации и ликвидации

Требования к порядку определения стоимости изыскательских работ с учетом специфических условий объектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта в действующих СБЦ и СЦ детально не прописаны. Стоимость изысканий определяется в соответствии с категорией сложности, объемом и составом выполняемых работ, способом их выполнения. Все эти данные должны быть приведены в программе проведения инженерных изысканий. Данные будут различными для объектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта.

В качестве примера, при определении стоимости инженерных изысканий по видам строительства могут быть применены отдельные коэффициенты из примечаний к таблицам СБЦ и СЦ [1–5]:

- коэффициент 0,5 (примечание 3 к таблице 9 СБЦ [1]), учитывающий неполный состав работ по обновлению инженерно-топографических планов и картматериалов;

- коэффициенты 1,2; 1,55; 1,75 (примечание 4 к таблице 9 СБЦ [1]), учитывающие выполнение съемки подземных коммуникаций на различных территориях – незастроенной, застроенной, на территории действующих промышленных предприятий;

- коэффициент 1,3 (примечание 5 к таблице 9 СБЦ [1]), учитывающий необходимость детального обследования колодцев подземных коммуникаций и надземных коммуникаций, с составлением эскизов и разрезов опор и узлов.

При необходимости срочного выполнения изыскательских работ к сметной стоимости изысканий может быть применен повышающий коэффициент «за срочность». Надбавка «за срочность» выполнения изыскательских работ устанавливается в договоре по соглашению сторон. В сметном расчете в соответствии с Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные (включая предпроектные) работы применяются следующие повышающие коэффициенты при сокращении срока выполнения работ, указанных по графику выполнения работ:

в 1,2 раза – 1,1;

в 1,4 раза – 1,2;

в 2 и более раз – 1,4.

Необходимость «срочного» выполнения работ должна быть указана Заказчиком в задании на выполнение изысканий.

Затраты на приобретение фондовых, архивных, картографических материалов (включая аэрокосмические материалы) по согласованию с Заказчиком могут определяться либо по смете затрат изыскательской организации или по фактическим затратам с приложением обосновывающих документов (договоры, счета, чеки).

- Порядок определения прогнозного уровня стоимости инженерных изысканий

  - Определение прогнозного уровня стоимости инженерных изысканий необходимо выполнять в соответствии с требованиями и правилами законодательных и нормативных актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.

  - Для определения прогнозного уровня стоимости инженерных изысканий необходимо использовать:

– процентное соотношение стоимости инженерных изысканий к общей стоимости строительства, приведенной к уровню цен текущего периода с учетом коэффициента инфляции;

– прогнозный уровень стоимости строительства на интересующий промежуток времени.

  - Определение прогнозного уровня стоимости строительства производится в соответствии с требованиями и нормами, определенными отдельным локальным нормативным актом Общества.

  - При отсутствии сметной документации на строительство объекта для определения прогнозной стоимости инженерных изысканий возможно использовать сметные расчеты строительства (проектирования) объектов-аналогов, дифференцированные по статьям затрат, а также банк данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов.

  - Процентное соотношение стоимости инженерных изысканий к общей стоимости строительства определяется по объектам-аналогам или с использованием банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов.

При использовании объектов-аналогов в составе документации должны быть данные об использованных сметах объектов-аналогов и технические характеристики этих объектов.

- Приложение А
(справочное)

Форма составления сметного расчета по СБЦ и СЦ

Форма 2П

| Смета № (вид изысканий) Наименование объекта изысканий: Заказчик: Подрядчик: Сметный расчет составлен по следующим документам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерен. | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Полевые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого полевых работ |  |  |  |  |  |
| Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого лабораторных работ |  |  |  |  |  |
| Камеральные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого камеральных работ |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого вспомогательных работ |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  | Надбавки при выполнении работ в высокогорных, пустынных и безводных районах, в неблагоприятный период года, в условиях «спецрежима» |  |  |  |  |  |
|  | Надбавка за выдачу промежуточных материалов |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний транспорт |  |  |  |  |  |
|  | Внешний транспорт |  |  |  |  |  |
|  | Организация и ликвидация работ |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |
|  | Кураторские затраты |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |
|  | Районная надбавка |  |  |  |  |  |
|  | Надбавка «за северные льготы» |  |  |  |  |  |
|  | Регистрация инженерных изысканий (оформление разрешения) |  |  |  |  |  |
|  | Итого по смете в ценах на 01.01.2001 (01.01.91) г. |  |  |  |  |  |
|  | Итого по смете с учетом инфляционного индекса |  |  |  |  |  |
|  | НДС, 18% |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |

Всего по смете ____________________________________________________

(сумма прописью)

Главный инженер проекта _________________________________________

[подпись, инициалы, фамилия]

Составитель сметы _______________________________________________

[подпись, инициалы, фамилия]

Смета № 2 ( пример расчета)

на инженерно-геологические работы

| Наименование объекта изысканий: | Предпроектное обследование и создание системы мониторинга состояния неустойчивого массива_________________________________ |
| --- | --- |
| Наименование организации Заказчика | ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| Наименование организации Исполнителя | ________________________________ |
| Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 99 г. (СГЭ-99) |  |

Всего по смете: Два миллиона пятьсот три тысячи двести шесть рублей 94 коп.

Главный инженер проекта 				_______________________________

(подпись)			(инициалы, фамилия)

Составитель сметы 					_______________________________

(подпись)			(инициалы, фамилия)

Приложение Б (справочное)

Образец  №3п

Приложение к _____________________________________________ (договору, дополнительному соглашению) СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ ______________________ __________________________________________________________________ Наименование проектной (изыскательской) организации ________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________ __________________________________________________________________ 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. ______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ ___________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, % _____________________________________ Итого ___________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)__________________ Всего (руб.) ______________________________________________________ _________________________________________________________________ (сумма прописью) Руководитель проектной организации ______________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Главный инженер проекта ________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Составитель сметы _______________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение к сметному расчету по форме 3П

Расчет № 1

Расчет зарплаты

| На проведение работ по: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Состав исполнителей | Количество | Продолж. месяц | чел/мес. | Оклад, руб. | Зарплата, руб. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого з/п основных исполнителей |  |  |  |  |  |
|  | Надбавка за срочность - % от п. № |  |  |  |  |  |
|  | З/п АУП (аппарата управления)- % от п. № |  |  |  |  |  |
|  | З/п тех. руководства % от n. № |  |  |  |  |  |
|  | З/п вспомогат. персонала % от п. № |  |  |  |  |  |
|  | Всего зарплата |  |  |  |  |  |

Руководитель организации 				_______________________________

(подпись)			(инициалы, фамилия)

Составитель сметы					_______________________________

(подпись)			(инициалы, фамилия)

Расчет № 2

Предварительный расчет командировочных расходов

Таблица Б.1

| Должность | Количество, чел. | Время пребывания в командировке, сутки | Командировочные расходы, руб./сут. |  | Заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | суточные | Оплата гостиницы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Таблица Б.2

| Виды перевозок | Вид транспорта | Единица измерения | Количество | Тариф, руб. |  | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Туда | Обратно |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пассажирские, всего |  | чел. |  |  |  |  |
| в т.ч.: | жел/дор авиа | чел. ″ - ″ |  |  |  |  |
|  | речной автомобильный | ″ - ″ ″ - ″ |  |  |  |  |
| Грузовые, всего в т.ч.: | жел/дор авиа | кг ″ - ″ |  |  |  |  |
|  | речной автомобильный | ″ - ″ ″ - ″ |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации 				_______________________________

(подпись)			(инициалы, фамилия)

Составитель сметы					_______________________________

(подпись)			(инициалы, фамилия)

- Библиография

[1]	Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства. Постановление Госстроя России от 23.12.2003 № 213.

[2]	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Письмо Госстроя России от 22.06.98 № 9-4/84.

[3]*	Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. Раздел «Геофизические изыскания». Постановление Госстроя СССР от 16.07.1981 № 121.

[4]	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-графические работы. Инженерно-метеорологические изыскания на реках». Письмо Госстроя России от 26.09. 2000 № 5-11/91.

[5]*	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений». Письмо Росстроя от 24.05.2006 № СК-1976/02.

[6]	Постановление Госстроя СССР от 01.03.1990 № 22 «Дополнения к Сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства».

[7]	Письмо Госстроя СССР от 25.12.1990 № 21-Д «О поправочных коэффициентах к ценам на изыскательские работы для строительства».

[8]	Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства. Выпуск 1. Письмо Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10.

[9]	Методические указания по разработке справочников базовых цен на изыскательские работы для строительства (в уровне цен на 1 января 2001г.). Постановление Госстроя России 18.10.02 № 132.

[10]	 Методические рекомендации по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства, и формированию финансовых результатов» (МДС 81-15.2000) 06.04.1994. Письмо Минфина Российской Федерации от 23.05.1994 № 66.

[11]	Письмо Госстроя России от 25.04.94 № БЕ-19-10/9 «Методические рекомендации по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства, и формированию финансовых результатов».

[12]	Приказ Министерства регионального развития от 30.12.2009 Российской Федерации № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства».

[13]*	СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Постановление Минстроя России от 29.10.1996 № 18-77. Принят  и введен в действие с 01.11.1996.

[14]*	СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Письмо Госстроя России от 10.07.1997 № 9-1-1/69. Принят и введен в действие с 15.08.1997.

[15]*	СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Письмо Госстроя России от 10.07.1997 № 9-1-1/69. Принят и введен в действие с 15.08.1997.

[16]	СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть 111. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства. Письмо Госстроя Российской Федерации от 14.10.97 № 9-4/116 от 17.02.2004 №9-20/112 СП от 17.02.2004 №11-104-97. Принят и введен в действие с 01.01.1998. Дата начала действия: 01.05.2004г.

[17]	СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ. Письмо Госстроя Российской Федерации от 14.10.97 № 9-4/116.

[18]	СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно - геологических процессов. Письмо Госстроя Российской Федерации от 25.09.2000 № 5-11/88.

[19]	СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов. Письмо Госстроя Российской Федерации от 25.09.2000 № 5-11/87.

[20]	СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. Письмо Госстроя Российской Федерации от 03.11.1999 № 5-11/140. Введен в действие с 01.01.2000.

[21]	СП 11-108-98 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод. Письмо Госстроя Российской Федерации от 23.04.1998 № 9-10-17/17.  Введен в действие с 01.01.1999.

[22]	СП 11-109-98  «Изыскания грунтовых строительных материалов». Письмо Госстроя Российской Федерации от 23.04.1998 № 9-10-17/16.  Введен в действие с 01.01.1999.

[23]	Информационное письмо департамента пенсионного обеспечения Минтруда России от 09.06.2003 №1199-16, департамента доходов населения и уровня жизни Минтруда России от 19.05.2003 № 670-9 и Пенсионного фонда Российской Федерации от 09.06.2003 №25-23/5995 «Сведения о размерах районных коэффициентов, действующих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

[24] Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно–коммунальному хозяйству от 20.04.2007 № 110 «О перечне документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных изыскательских работ».

Приложение 1 к приказу от 30.04.2014 № 134

|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА» |
| --- | --- |
|  | ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ |
|  | Хабаровск 2014 |

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Сведения о Регламенте

| - УТВЕРЖДЕН - И ВВЕДЕН - В ДЕЙСТВИЕ | - Для ОАО «РАО Энергетически системы Востока» - решением Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (протокол № 8 от 21 марта 2014г.). - Для дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - решением совета директоров соответствующего общества - (протокол СД ОАО «ДРСК» № 6 от 23 апреля 2014г.). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ВЗАМЕН - РАЗРАБОТАЛ | - Типового Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Отдел сметного нормирования Департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (4212)26-44-84, 26-44-85 |  |  |  |

Настоящий регламент не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания

без разрешения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Настоящий Регламент не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»»

Содержание

1	 Область применения	1

2	 Нормативные ссылки	2

3	 Термины, определения и сокращения	3

4	 Общие положения	8

4.1     Основные цели Регламента	8

4.2     Основные задачи Регламента	8

4.3     Требования, установленные Регламентом	9

4.4     Методические документы по ценообразованию	9

5	Классификация методических документов по ценообразованию в проектировании	15

5.1    Классификация признаков методических документов по этапам проектирования  предпроектный и проектный этапы	15

5.1.1  Отдельные этапы (стадии) выполнения предпроектных и проектных работ	15

5.1.2  Требования к определению стоимости этапов (стадий) выполнения предпроектных и проектных работ, приведенные в методических документах	16

5.1.3  Рекомендации по определению стоимости предпроектных этапов выполнения работ.	16

5.1.4  Классификация признаков методических документов по этапам проектирования     объектов энергетического строительства.	17

5.2	Классификация признаков методических документов по видам проектной документации - основные и дополнительные виды	17

5.3	Классификация признаков методических документов по способу определения стоимости работ	19

5.4	Взаимосвязь основных видов документации с методическими документами по ценообразованию.	20

6	Порядок определения базовых цен на проектные работы	20

6.1	Определение базовых цен на проектные работы в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования	20

6.2	Разъяснения порядка определения базовых цен отдельных видов проектных работ по Сборникам цен и Справочникам базовых цен	21

6.2.1	Экстраполяция и интерполяция при расчете цены	21

6.2.2	Поправочные коэффициенты к ценам	23

6.3	Определение базовых цен на проектные работы в зависимости от общей стоимости строительства	23

6.4	Определение базовых цен на проектные работы по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности	25

6.5	Особенности определения базовых цен на проектные работы по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту	27

7	Разъяснения общих положений, относящихся к определению базовых цен на проектные работы	28

- 7.1	Разработка проектной и рабочей документации на строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов…………………………………… ………28

7.2 	Разработка технико-экономических обоснований строительства	28

7.3 	Применение импортного оборудования	29

7.4 	Применение типовых проектов	29

7.5	Выполнение проектных работ с учетом применения в проектах новых конструктивных решений и современных технологий производства работ	29

7.6	Выполнение проектных работ с учетом применения информационной модели строительства	30

7.7	Выполнение проектных работ в сокращенном объеме	30

7.8	Выполнение функций генпроектировщика и курирование проектных работ	31

7.9	Согласование проектной документации	32

7.10  Дополнительные затраты, связанные с выполнением проектных работ организациями, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и других районах	32

7.11	Относительная стоимость отдельных разделов проектной и рабочей документации	33

7.12	Пересчет базовой цены разработки проектной и рабочей документации в связи с инфляционными процессами	34

7.13	Количество экземпляров проектной и рабочей документации, учтенное ценами	34

7.14	Сокращение сроков выполнения проектных работ	34

8	Порядок  определения  базовых  цен  на  выполнение  отдельных  видов  предпроектных работ 	35

8.1	Обоснование инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений	35

8.2	Участие в выборе земельного участка (трассы) для строительства предприятий, зданий и сооружений	35

8.3	Составление Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в строительство предприятий, зданий и сооружений	35

8.4	Разработка бизнес-плана	36

8.5	Разработка эскизного проекта	36

8.6	Оценка воздействия на окружающую среду	36

9	Порядок определения базовых цен на другие виды работ, выполняемых организациями-разработчиками проектной документации	36

9.1	Составление технической документации на капитальный ремонт зданий и сооружений………………………..	36

9.2	Осуществление авторского надзора за строительством	37

9.3	Сбор исходных данных для проектирования	37

9.4	Экспертиза предпроектной и проектной документации	38

9.5	Работы, связанные с комплектованием строек оборудованием	38

9.6	Работы, связанные с разработкой технической документации для проведения конкурсов на строительство объектов…………………………………………………………………………………….39

10	Порядок оределени прогнозного уроня стоимоти проектных работ	39

Приложение А (справочное)	Перечень документов, устанавливающих нормы и правила ценообразования в области проектных работ	41

Приложение Б (рекомендуемое)  Образцы  оформления сметной  документации на  проектные (изыскательские) работы	48

Приложение В (рекомендуемое) 	 Принципиальная схема применения методических документов по ценообразованию на этапах подготовки проектной документации	51

Приложение Г(рекомендуемое) Применение корректирующих коэффициентов к определению базовых цен на проектные работы по реконструкции и техническому перевооружению……58

Библиография	59

Введение

Регламент организации «Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184 – ФЗ «О техническом регулировании» на основе Градостроительного кодекса Российской Федерации (федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Стандарта организации ОАО «РусГидро» «Проектирование ГЭС. Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания».

Регламент формирует требования к определению стоимости проектных работ на всех стадиях разработки документации, обеспечивает необходимый уровень достоверности стоимости проектных работ; требования Регламента соответствуют нормам действующего законодательства и требованиям нормативно-методических документов, действующих в области определения стоимости проектных работ.

Регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания.

Дата введения _____________________

- Область применения

1.1 Настоящий регламент организации (далее – Регламент) является нормативным техническим документом, устанавливающим требования к определению стоимости проектных работ на всех стадиях проектирования объектов энергетического строительства.

1.2 Требования Регламента распространяются на тепловые электростанции (ТЭС), все виды объектов линейного строительства электростанций, а также могут применяться при определении стоимости проектных работ при реконструкции и капитальном ремонте действующих объектов с учетом особенностей производства этих работ.

1.3 Регламент предназначен для применения  всеми структурными подразделениями ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его дочерними и зависимыми обществами.

Дочерние и зависимые общества ОАО «РАО Энергетические системы Востока» применяют требования Регламента после присоединения к нему в соответствии с решениями советов директоров указанных обществ.

1.4 Требования Регламента обязаны выполнять любые сторонние организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) в области его применения по договорам с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его дочерними и зависимыми обществами, если эти организации в установленном порядке присоединились к Регламенту, или если обязательство исполнения требований Регламента включено в заключаемый между сторонами хозяйственный договор.

1.5 Обязательность применения требований и норм Регламента для всех поименованных выше субъектов ограничена их деятельностью на объектах, расположенных в Российской Федерации, владельцами или инвесторами (застройщиками) которых являются ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и (или) дочерние и зависимые общества ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

1.6 Применение требований Регламента для целей зарубежной экономической деятельности определяется соответствующим международным соглашением.

1.7 Настоящий Регламент должен быть пересмотрен в случаях ввода в действие новых технических регламентов и стандартов, содержащих не примененные в настоящем Регламенте требования, а также при необходимости введения новых требований и рекомендаций, обусловленных накоплением новых знаний по контролю технического состояния оборудования.

1.8  Положения Регламента не распространяются на проектную и рабочую документацию, разработанную до момента его введения в действие.

- 2   Нормативные ссылки

В Регламенте использованы нормативные ссылки на следующие федеральные законы, законодательные акты, стандарты:

Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Федеральный Закон Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике».

Федеральный Закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184–ФЗ.

Закон Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от 19.02.1993 № 4520-1.

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ. Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.

П р и м е ч а н и е – При пользовании Регламентом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования, стандартов – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании Регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- 3  Термины, определения и сокращения

3.1 В Регламенте применены понятия по Федеральному закону Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ, термины по ГОСТ Р 1.12-2004 , СО 34.21.308-2005, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 базисная (базовая) цена: Стоимость выполнения проектных работ в базисном (базовом) уровне цен, рассчитываемая на основе действующей нормативно-ценовой базы.

3.1.2 базисный (базовый) уровень цен: Уровень цен на период времени, на который рассчитаны базисные (базовые) цены.

3.1.3 водохозяйственный объект: Сооружение, связанное с использованием, восстановлением и охраной водных объектов и их водных ресурсов.

3.1.4 генеральный подрядчик: Предприятие или организация, выступающая главным исполнителем договора  подряда и привлекающее других  лиц (субподрядчиков) для его  выполнения.

3.1.5 генеральный проектировщик: Проектная организация, которая на основании заключенного договора с заказчиком несет ответственность за своевременное  и качественное выполнение всех предусмотренных договором работ, привлекая при необходимости другие организации в качестве субподрядчика.

3.1.6  государственная экспертиза проектной документации: Оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

3.1.7 графические документы: Графическая часть проектной или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение, отображающая принятые технические и иные решения, выполняемые в виде различных видов изображений.

П р и м е ч а н и е:к графическим документам относят: графическую часть проектной документации, отображающие принятые технические и иные решения, выполняемые в форме различных видов изображений на чертежах (планы, разрезы, фасады, узлы) и в виде схем, карт, электронных моделей, а также основные комплекты рабочих чертежей.

3.1.8 договорная цена: стоимость выполнения проектных работ на объекте, устанавливаемая по соглашению сторон при подписании договора, основой для определения договорной цены является базисная (базовая) цена, определяемая по Сборникам цен на проектные работы.

П р и м е ч а н и е - В соответствии с условиями договора в проектировании могут применяться два вида договорных цен:

- твердая договорная цена, являющаяся неизменной на весь период проектирования;

- открытая договорная цена, уточняемая в соответствии с условиями договора в ходе проектирования в связи с изменениями цен на материалы и оборудование, условий оплаты труда и других затрат, не учтенных базисной ценой.

3.1.9 задание на проектирование: документ, устанавливающий цели, объемы и сроки выполнения работ, содержащий исходные данные для выполнения проектных работ и требования к представлению результатов работы (чертежи, отчеты и периодичность их представления).

3.1.10 заказчик: юридическое лицо в интересах и за счёт средств которого осуществляются закупки. Заказчиком выступает собственник средств или их законный распорядитель, а выразителями его интересов руководители, наделённые правом совершать от его имени сделки.

3.1.11 здание: результат строительства, имеющий подземную и (или) надземную часть, включающий помещения и системы инженерно-технического обеспечения, предназначенный для проживания и(или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных.

3.1.12 инженерные системы зданий и сооружений: функционально законченный комплекс технических средств, предназначенный для создания и поддержания условий, при которых наиболее эффективно осуществляется работа оборудования и жизнедеятельность людей.

3.1.13 исполнительная документация: составляемая подрядчиком документация, в целях подтверждения соответствия выполняемых работ рабочей документации. Используется в договорах с открытой договорной ценой. На её основе составляется акт сдачи приёмки работ.

3.1.14 исполнительная смета: сметный расчёт стоимости выполненных проектных работ, составляемый на основе подготовленной (разработанной) документации в соответствии с фактически выполненными работами.

3.1.15 нормативно-правовая база: совокупность нормативных правовых актов - письменных официальных документов, принятых (изданных) правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм; издаются в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений.

3.1.16 твёрдая цена: договорная цена, не подлежащая корректировке по условиям договора.

3.1.17 организатор проектирования: физическое или юридическое лицо, осуществляющее подготовку проектной документации и несущее ответственность за качество проектной документации и её соответствие требованиям технических регламентов.

3.1.18 предварительная смета: сметный расчёт стоимости планируемых проектных работ, составляемый на основе задания на проектирование заказчика в соответствии с действующим порядком ценообразования, и по условиям договора подлежащий корректировке.

3.1.19 проектная документация: совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

3.1.20 проектная организация: организация, независимо от формы собственности, выполняющая проектные работы для строительства, реконструкции, ремонта, ликвидации объекта.

3.1.21 проектная продукция: проектная, рабочая, изыскательская и иная техническая документация, выпускаемая разработчиком с учётом применения всех установленных к ней требований.

3.1.22 проектное обоснование: совокупность материалов по инженерным изысканиям, охране окружающей среды, размещению, составу, параметрам и конструкции объекта (объектов), его экономическим показателям, разрабатываемым на каждом этапе изучения и планирования строительства (схема территориального планирования, обоснование инвестиций, проектная документация).

3.1.23 проектный документ: составная часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение.

П р и м е ч а н и е: к проектным документам отнесены графические, текстовые, аудиовизуальные (мультимедийные) и иные документы, требуемые при разработке проектной и рабочей документации, которые содержат необходимую информацию о здании или сооружении.

3.1.24 проектный документ в бумажной форме: проектный документ (часть проектного документа), выполненный на бумажном или аналогичном по назначению носителе (кальке, микрофильмах, микрофишах и т.п.).

3.1.25 проектный документ в электронно-цифровой форме: электронный документ, выполненный как структурированный набор данных, создаваемых программно-техническим средством и оформленный (при необходимости) электронно-цифровой подписью.

3.1.26  рабочая документация: совокупность текстовых и графических документов обеспечивающих реализацию принятых в утверждённой проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

П р и м е ч а н и е - в состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

3.1.27 рабочие чертежи: составная часть рабочей документации, предназначенная для выполнения строительных и монтажных работ или изготовления конструкций, изделий, узлов.

3.1.28 смета: сметный расчёт стоимости проектных работ, составляемый на основе задания на проектирование заказчика в соответствии с действующим порядком ценообразования.

3.1.29 сооружения объектов энергетики производственные: Законченные строительством объекты, которые не имеют помещений (либо отдельные, небольшие по площади) для пребывания в них людей и предназначены для обеспечения одного из вспомогательных или основных технологических процессов при кратковременном нахождении в них людей.

3.1.30 схема территориального планирования: документ территориального планирования, в том числе развития энергетики. Схемы подразделяются на схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования субъектов российской Федерации, схемы территориального планирования муниципального района.

3.1.31 текстовые документы: текстовая часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение и содержащая, в основном сплошной текст или текст, разбитый на графы.

П р и м е ч а н и е :  к текстовым проектным документам относят: пояснительную записку, текстовую часть разделов проектной документации, описывающую или обосновывающую объект проектирования, спецификации оборудования, изделий и материалов, технические условия, отчёты по результатам инженерных изысканий, другие технические документы.;

К текстовым документам не относят текстовые формы (спецификации, экспликации, ведомости, таблицы, общие указания и др.), помещаемые на листе общих данных или на чертежах.

3.1.32 уникальный объект: объект, в проектной документации которого предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

1) высота более чем 100 метров;

2) пролеты более чем 100 метров;

3) наличие консоли более чем 20 метров;

4) заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;

5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета.

3.1.33 экспертиза: оценка соответствия разработанной и подготовленной к утверждению проектной документации требованиям действующих нормативных документов.

3.1.34  этап строительства: законченная строительством часть объекта, сооружения, технологического процесса, являющаяся объектом планирования и/или финансирования.

3.2  В Регламенте использованы следующие сокращения:

АПЗ – архитектурно-планировочное задание;

ДОН – декларация (ходатайство) о намерениях;

ИТМ ГО и ЧС – инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

КВ – капитальные вложения;

КС – капитальное строительство;

НТД – нормативно-техническая документация;

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду;

ОИ – обоснования инвестиций;

П – проектная документация;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

Р – рабочая документация;

РП –  рабочий проект;

СБЦ – справочник(и) базовых цен на проектные работы для строительства;

СНиП – строительные нормы и правила;

СТУ – специальные технические условия;

СЦ – сборник(и) цен на проектные работы для капитального строительства;

Ц – ценник на внестадийные проектные работы.

- Общие положения

  - Основные цели Регламента

Установление требований к определению стоимости проектных работ на всех стадиях жизненного цикла энергетических объектов с целью обеспечения единого подхода их определения.

Обеспечение необходимого уровня достоверности стоимости проектных работ в составе сметной стоимости строительства энергетических объектов, с учетом соответствия требованиям действующего законодательства, национальным стандартам в области энергетики и ценообразования.

Использование при определении стоимости проектных работ апробированных нормативно-технических документов, имеющих положительный опыт применения по объектам энергетического строительства.

  - Основные задачи Регламента

Классификация методических документов по ценообразованию в проектировании.

Установление порядка определения базовых цен на проектные работы.

Разъяснения общих положений, относящихся к определению базовых цен на проектные работы.

Установление порядка определения базовых цен на выполнение отдельных видов проектных работ.

Установление порядка определения базовых цен на дополнительные виды проектных работ, выполняемых организациями-разработчиками проектной документации

  - Требования, установленные регламентом

- Требования к определению стоимости этапов (стадий) выполнения предпроектных  и проектных работ.

- Требования к определению базовых цен на проектные работы в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования.

- Требования к определению базовых цен на проектные работы в зависимости от общей стоимости строительства.

- Требования к определению базовых цен на проектные работы по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности.

  - Методические документы по ценообразованию

4.4.1 Регламент предназначен для определения стоимости разработки проектной и рабочей документации при строительстве новых зданий и сооружений, их реконструкции, расширения и технического перевооружения (далее - строительство объектов), определяемой с применением Справочников на проектные работы в строительстве базовых цен и Сборников цен на проектные работы в строительстве (приведены в приложениях А, В).

4.4.2 Положения, приведенные в Регламенте, распространяются на все Справочники базовых  цен на проектные работы в строительстве (далее - Справочники) и Сборники цен на проектные работы в строительстве (далее - Сборники), внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства в качестве государственных сметных нормативов.

4.4.3 При применении Справочников и Сборников следует учитывать следующее:

4.4.3.1 Базовые цены Справочников и Сборников устанавливаются в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования (мощности, протяженности, емкости, площади и др.) или от общей стоимости строительства.

4.4.3.2 Цены, приведенные в Справочниках и Сборниках, установлены в соответствии с составом и требованиями к содержанию разделов проектной документации на строительство предприятий, зданий, сооружений, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

4.4.3.3 В Справочниках и Сборниках приведены цены на индивидуальное проектирование объектов капитального строительства зданий и сооружений с использованием для отдельных элементов строительных конструкций чертежей типовых (повторно применяемых) изделий и узлов.

4.4.3.4 Ценами в Справочниках и Сборниках учтены затраты на разработку проектной и рабочей документации, относимые без учета налога на добавленную стоимость.

4.4.3.5 Ценами учтена стоимость разработки проектно-сметной документации для объектов, расположенных в местах, характеризуемых первой категорией сложности природных условий.

Для отнесения объекта к одной из высших категорий сложности природных условий достаточно наличия одного из условий, содержащихся в перечне их для данной высшей категории.

Стоимость разработки проектно-сметной документации по объекту, расположенному в условиях второй категории сложности природных условий определяется с применением коэффициента - 1,2, а для условий третьей категории - с применением коэффициента - 1,4. При этом категории сложности природных условий подразделяются на :

I категория - простые природные условия.

Участок равнинной или горной реки с устойчивым руслом, долина шириной до 500 м с несложными ледовыми и шуговыми условиями.

Простые геологические условия: скальные породы и рыхлые грунты, допускающие обычные конструкции в основании и примыканиях, тектонические нарушения отсутствуют, фоновая трещиноватость слабая.

Гидрогеологические условия простые, воды безнапорные, горизонт грунтовых вод свободно разгружается в русло реки. Из физико-геологических процессов присутствует лишь выветривание.

II категория - сложные природные условия.

Участки равнинных рек с неустойчивым руслом и поймами шириной 1,0-1,5 км и горные реки с резкой изменчивостью стока внутри года.

Ледовые и шуговые условия средней тяжести.

Разнообразная толща осадочных или изверженных и метаморфических пород. Наличие растворимых полускальных и рыхлообломочных грунтов. Наличие тектонических зон небольшой мощности и несложного пространственного положения. Фоновая трещиноватость - значительная. Наличие нескольких горизонтов подземных вод (в том числе напорных), водопроницаемость пород значительная.

Физико-геологические процессы (обвалы, оползни, термокарст, курумы) имеют ограниченное распространение. Развитие островной многолетней мерзлоты.

III категория - весьма сложные природные условия.

Участки долины реки с несколькими геоморфологическими элементами разного генезиса с сильно расчлененным горным рельефом. Ширина долины более 1,5 км. Русло неустойчивое, ледовые условия тяжелые. Паводковые расходы более 20 тыс. м3/с.

Сложный комплекс осадочных, изверженных и метаморфических пород, наличие крупных тектонических нарушений, зон дробления. Наличие пород, подверженных химической суффозии, закарстованных. Подземные воды большого напора. Наличие просадочных и слабых грунтов.

Физико-геологические процессы (обвалы, оползни, выветривание, термокарст, курумы) широко распространены. Развитие сплошной многолетней мерзлоты.

При этом коэффициенты п. 3.3 «Общих указаний по применению Сборника цен на проектные работы для строительства» СЦ [6] применяются  только в части сейсмичности.

4.4.3.6 Ценами Справочников и Сборников учтены следующие работы и услуги:

- изготовление демонстрационных материалов (кроме демонстрационных макетов);

- участие проектной организации совместно с заказчиком в согласовании готовой проектной документации с государственными органами и органами местного самоуправления;

- защита проектной документации в экспертных и утверждающих инстанциях.

Ценами Справочников на разработку проектной и рабочей документации не учтены затраты на:

- разработку указанных в задании на проектирование проектных решений в нескольких вариантах, за исключением вариантных проработок для выбора оптимальных проектных решений;

- разработку решений по монументально-декоративному оформлению предприятий, зданий и сооружений;

- внесение изменений в проектную и рабочую документацию (за исключением исправления ошибок, допущенных проектной организацией);

- разработку деталировочных чертежей металлических конструкций (КМД) и технологических трубопроводов заводского изготовления;

- выполнение обследований и обмерные работы на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению;

- разработку конструкторской документации по оборудованию индивидуального изготовления, кроме составления исходных требований на конструирование этого оборудования;

- служебные командировки, в том числе и затраты административного персонала, если командировки этого персонала связаны непосредственно с проектированием объекта;

- разработку проектов производства работ (ППР);

- разработку рабочей документации на строительство временных зданий и сооружений для нужд   строительных организаций;

- авторский надзор;

- научно-исследовательские и опытно-экспериментальные работы;

- разработку автоматизированных систем управления предприятием (АСУП) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП);

- разработку раздела «Мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (базовая цена разработки указанного раздела определяется по соответствующему справочнику);

- выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС).

Комплексными ценами, кроме работ, оговоренных в «Общих указаниях по применению Сборника цен на проектные работы для строительства» и указаниях к разделу, не учтена стоимость проектирования:

- компоновочных и установочных чертежей оборудования со всеми видами технологических связей между механизмами и звеньями, разрабатываемых заводами-изготовителями;

- работ, связанных с рекультивацией земель, а также участие проектной организации в подготовке материалов по отводу земель;

- проектирования различных типов искусственных оснований и специальных защит сооружений (катодных, биологических, химических и др.);

- проектирование глубинного водопонижения и выполнения буровзрывных работ;

- транспорта тяжелого негабаритного оборудования для ГЭС за пределами железнодорожного транспорта;

- сооружений по пропуску строительных расходов воды в сложных каньонных условиях;

- распределительных устройств (открытых, закрытых) со связями от выходных порталов;

- переходов ВЛ от здания ТЭС и трансформаторов к ОРУ;

- присоединения станции к энергосистеме с расчетом электрорежимов и токов короткого замыкания для выбора высоковольтного оборудования;

- коридоров отходящих ВЛ;

- схем развития электроэнергетических систем, включая схемы выдачи мощности, районных схем энергоснабжения, постоянных линий электропередач (ЛЭП) и телемеханизации электрических систем;

- оптимизации элементов схемы развития энергосистемы, зависящих от проектируемых ТЭС;

- размеров и режимов потоков мощности и энергии постоянных ЛЭП, отходящих от ТЭС;

- противоаварийной системной автоматики и расчетов электрических режимов в части, относящейся к ТЭС, релейной защиты ВЛ электропередач;

- диспетчерского управления и контроля на всех уровнях, каналов связи для нужд противоаварийной автоматики, передачи данных, релейной защиты и внешней административно-хозяйственной связи;

- устройств биозащиты от влияния высоких напряжений;

- системных электрических расчетов по выбору средств компенсации реактивной мощности и защиты от перенапряжений электрооборудования напряжением 220 кВ и выше;

- расчетов напряженности электрического поля и разработки мероприятий по биологической защите персонала на распределительных устройствах и трансформаторных площадках при напряжении 330 кВ и выше;

- расчетов влияния напряжения 330 кВ и выше на станционные сооружения;

- организации эксплуатации сооружений и оборудования;

- внешних сооружений систем технического водоснабжения, вентиляции и охлаждения ТЭС;

- автодорог вдоль деривации;

- магистральных железных и автомобильных дорог через сооружения ТЭС;

- инженерно-технических мероприятий и сооружений гражданской обороны;

- берегоукрепительных и противооползневых мероприятий;

- водозаборных сооружений в плотинах и водоводов для промышленного и коммунально-бытового водоснабжения;

- работ, учтенных ценами главы 17 «Специальные работы в гидроэнергетическом строительстве»;

- карьеров строительных материалов с дробильными заводами и установками;

- руслового режима;

- ледотермических режимов;

- рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, сооружений и устройств по пропуску леса;

- судоходных сооружений, включающих судоходные шлюзы с подходными каналами, а также речных портов, причалов, судоподъемников, постоянных и временных перевалочных устройств;

- работ, связанных с созданием водохранилищ (бассейнов ГАЭС) и мероприятий по нижнему бьефу, сооружений инженерной защиты;

- археологических работ;

- жилищного, культурно-бытового и коммунального строительства.

4.4.7 При определении начальной (максимальной) цены контракта на выполнение проектных работ к их стоимости, определенной на момент проведения конкурса (аукциона), рекомендуется применение индекса-дефлятора, устанавливаемого Минэкономразвития России в соответствии с п.5 Правил разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 № 596, действующего на середину нормативного срока проектирования в соответствии с календарным графиком работ.

4.4.8 При применении справочников и сборников следует учитывать, что в них представлены рекомендуемые относительные стоимости разработки разделов проектной и рабочей документации (в процентах от базовой цены), которые могут уточняться для подразделений (отделов) проектной организации, при проектировании конкретного объекта, в пределах, определенной общей стоимости проектирования, в зависимости от трудоемкости выполняемых работ.

4.4.9 Определение стоимости проектных работ рассматривает целый ряд методических документов по ценообразованию, введенных в действие в 1987-90 гг., 1994-99 гг. (уровень базовых цен на 01.01.1995 г.), 2001-2010 гг. (уровень базовых цен на 01.01.2001 г.). Перечень  таких документов приведен в приложении А.  Принимая во внимание одновременное действие ценовых документов, достоверная оценка стоимости выполнения конкретных проектных работ зависит от  правильного, обоснованного их применения.

4.4.10 Методические документы в ценообразовании подразделяются на следующие группы:

- Указания (методические, общие) и разъяснения по применению СБЦ и СЦ на проектные работы в строительстве, утвержденные и рекомендованные для применения правительственными органами ([1] – [4]).

- СБЦ и СЦ на проектные работы в строительстве, утвержденные и рекомендованные для применения правительственными органами ([5], [6]).

- Приказы и письма уполномоченных правительственных органов ([11] – [13]).

- Классификация методических документов по ценообразованию в проектировании

  - Классификация признаков методических документов по этапам проектирования - предпроектный и проектный этапы

    - Отдельные этапы (стадии) выполнения предпроектных и проектных работ

Стадии архитектурно-строительного проектирования рассмотрены в постановлении Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, где выделяются стадии проектирования – разработка проектной документации (далее стадия П) и разработка рабочей документации (далее стадия Р), что предполагает закрепление на законодательном уровне «двухстадийного» проектирования.

Требования, приведенные в этом постановлении Правительства Российской Федерации и в Градостроительном кодексе Российской Федерации, не предусматривают одностадийное проектирование в виде «рабочего проекта» (далее стадия РП) и разработку предпроектной документации для объектов капитального строительства на этапах разработки ДОН и ОИ. В данной ситуации для разработки предпроектной документации рекомендуется использовать СП 11-101-95 [16].

Необходимость разработки ДОН и ОИ определяется Заказчиком в процессе осуществления инвестиционного замысла строительства объектов.

    - Требования к определению стоимости этапов (стадий) выполнения предпроектных и проектных работ, приведенные в методических документах

      - В СБЦ в уровне базовых цен на 01.01.1995 г. и 01.01.2001 г. (выпущенных до февраля 2008 г.) выделяются три стадии разработки документации: П, Р и РП. Стоимость работ по стадии РП определяется с применением соответствующего коэффициента к базовой цене. Распределение стоимости работ для стадий П и Р составляет 40% и 60% от базовой цены соответственно

      - В документах по ценообразованию в уровне базовых цен на 01.01.2001 г. [1], выпущенных после февраля 2008 г. выделяются 2 стадии разработки документации:  П, Р с распределением базовой цены в пропорции 40% на 60%.

П р и м е ч а н и е – Цены в СБЦ, выпущенных после февраля 2008 г. (в базовом уровне цен на 01.01.2001), приведены к требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, с разработкой документации в две стадии - проектной и рабочей документации.

      - В связи с тем, что требования по определению стоимости предпроектных стадий в методических указаниях [1] отсутствуют - стоимость разработки ОИ определяется согласно п.3.1 разъяснений Госстроя России [3] или п.13 общих указаний по применению СБЦ [2], стоимость разработки ДОН определяется согласно п.3.3 разъяснений Госстроя России [3].

    - Рекомендации по определению стоимости предпроектных этапов выполнения работ

На основании изложенного в пункте п.5.1.2.3  Регламента, определение стоимости предпроектных работ рекомендуется выполнять:

- на стадии ДОН – согласно сметному расчету, выполненному по трудозатратам (форма 3п - приведена в приложении Б.3);

- на стадии ОИ – согласно сметному расчету, выполненному на основании СБЦ и СЦ, с применением коэффициентов К=0,5 к стоимости работ, выполняемых на стадии П, или К=0,2 к стоимости работ, выполняемых на стадиях П+Р.

    - Классификация признаков методических документов по этапам проектирования объектов энергетического строительства

5.1.4.1 Планирование энергетического строительства:

- схема территориального планирования объектов энергетики;

- план реализации схемы территориального планирования объектов энергетики;

- обоснования инвестиций в конкретный объект (объекты), включенный в схему территориального планирования (решение о разработке обоснований инвестиций принимает заказчик).

5.1.4.2 Строительство энергетического объекта:

- проектная документация на объект (объекты) энергетического строительства;

- рабочая документация;

- исполнительная документация по строительной и технологической частям объекта.

5.1.4.3 Эксплуатация энергетического объекта:

- проектная и рабочая документация на капитальный ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение строительной и технологической части объекта, находящегося в эксплуатации;

- исполнительная документация по строительной и технологической частям объекта после капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения.

5.1.4.4 Ликвидация энергетического объекта (вывод объекта из эксплуатации):

- схема территориального планирования ликвидации энергетического объекта и осушения водохранилища;

- проектная и рабочая документация на ликвидацию энергетического объекта.

  - Классификация признаков методических документов по видам проектной документации - основные и дополнительные виды

Цены, приведенные в СБЦ и СЦ, выпущенных до февраля 2008 г. установлены в соответствии с составом, порядком разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство  предприятий, зданий, сооружений, предусмотренных СНиП 11-01-95 [16].

Цены, приведенные в СБЦ, выпущенных после февраля 2008 г., установлены в соответствии с составом и требованиями к содержанию разделов проектной документации на строительство предприятий, зданий, сооружений, предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

Работы, приведенные в СБЦ и СЦ, относятся к основным проектным работам. Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства учтен состав работ, выполняемых в объеме требований СНиП 11-01-95[16] и Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Перечень дополнительных видов проектных работ, затраты на выполнение которых не учтены базовыми ценами, приведен в разделе 1 «Основные положения» к СБЦ. Стоимость дополнительных работ определяется по ценам СБЦ и СЦ или при их отсутствии – по трудозатратам (форме 3п – приведена в приложении Б).

Дополнительные виды проектных работ - документация, выполняемая на всех стадиях проектирования сверх основного объема (обусловленного СНиП 11-01-95 [16] и Постановлением Правительства  РФ от 16.02.2008 № 87) в соответствии с заданием на проектирование и требованиями эксплуатирующих организаций. К дополнительным видам проектных работ относятся:

- разработка указанных в задании на проектирование проектных решений в нескольких вариантах и на конкурсной основе (за исключением выполнения рабочих проектов (проектов) с учетом вариантных проработок);

- разработка рабочих чертежей на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки при проектировании объектов с особо сложными конструкциями  и методами производства работ;

- участие проектных организаций в выборе площадки (трассы) для строительства;

- разработка решений по монументально-декоративному оформлению предприятий, зданий и сооружений;

- внесение изменений в проектную и рабочую документацию, в том числе связанных с введением в действие новых нормативных документов и заменой оборудования более прогрессивным (за исключением ошибок, допущенных проектной организацией);

- разработка декатировочных чертежей металлических  конструкций  (КМД) и технологических трубопроводов заводского изготовления;

- выполнение обследований и обмерные работы на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению;

- разработка конструкторской документации на изготовление оборудования индивидуального изготовления (в том числе нетипового и нестандартного оборудования), кроме составления исходных требований на конструирование этого оборудования;

- создание демонстрационных макетов;

- разработка проектов производства строительно-монтажных  работ (ППР), проектно-сметной документации на строительство временных зданий и сооружений для нужд  строительных организаций;

- авторский надзор;

- научно-исследовательские и опытно-экспериментальные работы при проектировании;

- разработка автоматизированных систем управления предприятием (АСУП) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП);

- затраты на служебные командировки (в том числе затраты административного персонала, если командировки этого персонала связаны непосредственно с проектированием объекта);

- разработка раздела «Мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС);

- дополнительные затраты, связанные с выполнением проектных работ в районах Крайнего Севера и в приравненных к  ним  отдаленных  местностях и других районах;

- комплектование строек оборудованием.

Перечень дополнительных проектных работ может быть уточнен (дополнен) заданием на проектирование объекта, исходя из категории объекта (особенные, технически сложные и уникальные объекты) и специфики энергетического строительства.

  - Классификация признаков методических документов по способу определения стоимости работ

Базовые цены СБЦ и СЦ устанавливаются в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования (мощности, протяженности, емкости, площади) или от общей стоимости строительства.

При определении базовой цены от общей стоимости строительства, стоимость строительства может быть определена:

- с применением объектов-аналогов с учетом их сопоставимости с объектом проектирования;

- по  укрупненным (удельным) показателям сметной стоимости на 1 кв.м общей площади, 1 куб.м объема здания, 1 м(км) трассы, 1 га застройки, на единицу мощности, производительности;

- по видам или комплексам работ.

Цена разработки проектной документации на строительство, ремонт, реконструкцию, техническое перевооружение объектов для которых цены в СБЦ и СЦ не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определяются расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма 3п).

  - Взаимосвязь основных видов документации с методическими документами по ценообразованию.

Взаимосвязь основных видов документации с методическими документами по ценообразованию в проектном комплексе отражена в «Принципиальной схеме применения методических документов по ценообразованию на этапах подготовки», приведена в приложении В.

- Порядок определения базовых цен на проектные работы

  - Определение базовых цен на проектные работы в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования

6.1.1 Базовая цена разработки проектной и рабочей документации определяется по формуле:

C = (a + bx) × Ki ,  		 (1)

где 	"a" и "b" - постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого объекта, в тыс. руб.;

x - основной показатель проектируемого объекта;

Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектировании на момент определения цены проектных работ для строительства объекта.

При применении Сборников цен на проектные работы для строительства издания 1987 - 1990 гг.

Ki = 1,2582 × Kмр95 , 		  (2)

где	 1,2582 – индекс к ценам на проектные работы на 01.01.1995 г.  (письмо Минстроя России от 04.01.95 № 9-4/1 с учетом положений письма Госстроя Российской Федерации от 13.01.98 № 9-1-1/6) согласно сборнику разъяснений [21] (приложение 1);

Kмр95 - индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года.

При применении СБЦ и СЦ,  выпущенных после 1990 г.,

Ki = Kмр , 				(3)

где	Kмр - индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы: к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 или к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года, в зависимости от уровня цен, приведенных в СБЦ и СЦ.

6.1.2 При применении СБЦ и СЦ следует учитывать, что ценами на разработку проектной и рабочей документации предприятий, цехов, зданий и сооружений учтена стоимость проектирования всех внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций, сооружений и устройств (электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и др.), включая присоединение цехов, зданий и сооружений к ним, а также схемы планировочной организации земельного участка (генерального плана и благоустройства) в пределах площадки строительства.

Если цена в СБЦ и СЦ установлена на разработку проектной и рабочей документации основного производства (без учета вспомогательного, а также площадочных инженерных сетей и сооружений), общая стоимость проектирования определяется набором стоимостных показателей проектирования основных и вспомогательных объектов.

Цена проектирования объектов капитального строительства не учитывает стоимость проектирования инженерных сетей и коммуникаций вне площадки строительства.

6.1.3 Если проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше минимального или больше максимального показателей, цена разработки проектной и рабочей документации определяется путем экстраполяции. Указанное положение распространяется и на позиции, когда в таблице базовых цен СЦ [6] перед минимальным и после максимального показателя стоят соответственно слова "до" и "свыше"( порядок расчета определен п.2.15 СЦ). В случаях, когда принятый показатель меньше половины минимального или больше удвоенного максимального показателя, приведенных в таблице, базовая цена проектных работ определяются расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма 3п).

  - Разъяснения порядка определения базовых цен отдельных видов проектных работ по Сборникам цен и Справочникам базовых цен

    - Экстраполяция и интерполяция при расчете цены

В случае, когда проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше минимального или больше максимального показателя, приведенных в таблице СБЦ или СЦ, базовая цена проектирования определяется путем экстраполяции; при этом величина поправки к цене уменьшается на 40%, т.е. при расчете показатель проектируемого объекта Xзад принимается с коэффициентом 0,6.

Если показатель мощности объекта меньше табличного показателя, базовая цена его проектирования определяется по формуле:

Ц = a + b × (0,4 × Xmin + 0,6 × Xзад) ,                 (4)

где 	a, b -  постоянные  величины, принимаемые  по  таблице  минимального значения показателя;

Xmin - минимальный показатель, приведенный в таблице;

Xзад  - показатель проектируемого объекта.

Если показатель мощности объекта больше табличного показателя, базовая цена его проектирования определяется по формуле:

Ц = a + b × (0,4 × Xmax  + 0,6 × Xзад)  ,                 (5)

где 	a, b - постоянные  величины, принимаемые по таблице максимального значения показателя;

Xmax  - максимальный показатель, приведенный в таблице;

Xзад    - показатель проектируемого объекта.

В случае, когда в таблице приведено только значение "a", а проектируемый объект имеет значение показателя, не совпадающее с приведенными в таблице, базовая цена его проектирования определяется путем интерполяции или экстраполяции; при экстраполяции в сторону уменьшения или увеличения величина поправки к цене уменьшается на 40% (при расчете величины поправки вводится понижающий коэффициент K = 0,6).

В отдельных случаях, когда основной показатель проектируемого объекта отличается в сторону уменьшения от минимального показателя в два и более раз, допускается, по согласованию с заказчиком, использовать формулу экстраполяции с введением в расчет понижающего коэффициента, учитывающего разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу. При этом в качестве аналога можно использовать минимальное значение показателя, уменьшенное в 2 раза:

Ц = a + b ×(0,4 × Xmin  + 0,6 × Xmin/2.) × К ,                 (6)

где 	Xmin/2 - показатель объекта-аналога;.

К − понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости

работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу, определяемый по формуле:

К= Xзад / (Xmin/2) ,			             (7)

    - Поправочные коэффициенты к ценам

При определении стоимости работ могут быть учтены дополнительные факторы, влияющие на трудоемкость проектирования, с применением к формуле расчета поправочных коэффициентов – повышающих и понижающих.

При определении стоимости проектных работ по ценам СБЦ и СЦ при наличии нескольких усложняющих факторов и применении в связи с этим нескольких коэффициентов, больших единицы, общий повышающий коэффициент определяется путем суммирования их дробных частей и единицы. При определении стоимости проектных работ с применением нескольких коэффициентов меньше единицы общий понижающий коэффициент определяется путем их перемножения.

При определении стоимости проектных работ по ценам СБЦ и СЦ ценообразующие коэффициенты перемножаются. К ценообразующим относятся коэффициенты распределения базовой цены разработки проектной и рабочей документации, видов объектов капитального строительства, реконструкции, а также коэффициенты, установленные в Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства.

Условия и требования к применению поправочных коэффициентов приведены в «Общих положениях» и «Порядке определения базовой цены проектных работ» СБЦ и СЦ. Кроме того, в соответствии с особенностями проектирования отдельных объектов и сооружений, в расчет могут быть введены поправочные коэффициенты, приведенные в примечаниях к таблицам базовых цен.

  - Определение базовых цен на проектные работы в зависимости от общей стоимости строительства

6.3.1 Базовая цена разработки проектной и рабочей документации определяется от общей стоимости строительства всего комплекса зданий (сооружений) или объекта, определенной по сводному сметному расчету стоимости строительства, в зависимости от категорий сложности объектов проектирования.

Под стоимостью строительства понимается итог всех глав сводного сметного расчета: от первой главы по двенадцатую, включая непредвиденные затраты и работы.

При этом стоимость ПИР по главе 12 исчисляется отдельно.

6.3.2 Стоимость строительства может быть определена:

− с применением объектов-аналогов с учетом их сопоставимости;

− по укрупненным показателям сметной стоимости на единицу мощности, производительности, протяженности, на 1 кв. м общей площади, 
1 куб. м объема здания, 1 м (км) трассы, 1 га застройки;

− по видам или комплексам работ.

6.3.3 Определение цены разработки проектной и рабочей документации производится по таблицам СБЦ, соответствующим функциональному назначению объектов капитального строительства.

6.3.4 По СБЦ базовая цена проектной документации определяется по формуле:

Cстр.01 × альфа

C = C01 × Ki  = 	                               × Ki ,                 (8)

100

где 	C - базовая цена проектной и рабочей документации в текущих ценах;

C01 - базовая цена проектной и рабочей документации на 01.01.2001;

Cстр.01 - стоимость строительства на 01.01.2001;

альфа  - процент базовой цены от общей стоимости строительства в ценах 2001 (определяется по таблице СБЦ);

Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы  в проектировании на момент определения цены проектных работ.

Для пересчета стоимости строительства объектов из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию на 01.01.2001 принимается коэффициент, равный 1,25.

Для пересчета стоимости строительства объектов из уровня цен по состоянию на 01.01.1991 в уровень цен по состоянию на 01.01.2001 принимается коэффициент, равный 20.

6.3.5 Когда проектируемый объект имеет величину стоимости строительства, находящуюся между показателями, приведенными в таблице, базовая цена разработки проектной документации определяется путем интерполяции. Если стоимость строительства объекта меньше или больше крайних показателей стоимости, приведенных в таблице цен, базовая цена проектных работ принимается в размерах, установленных для крайних показателей без экстраполяции в сторону уменьшения или увеличения.

6.3.6 В случае, когда объем строительно-монтажных работ по объекту строительства составляет менее 60% от общей стоимости строительства, к ценам на проектные работы применяются следующие коэффициенты:

до 50% - 0,95;

до 40% - 0,9;

до 30% - 0,8;

до 20% - 0,7.

6.3.7 Если договором на выполнение проектных работ предусмотрена возможность уточнения стоимости проектирования, то такое уточнение рекомендуется осуществлять, исходя из стоимости строительства, определенной в результате проектирования по согласованию с Заказчиком.

6.3.8 При определении базовой цены не применяются коэффициенты, учитывающие следующие усложняющие факторы:

− на строительство уникальных объектов;

−на строительство предприятий, зданий и сооружений в сложных условиях;

− на установку импортного основного технологического оборудования, применяемого проектной организацией впервые.

  - Определение базовых цен на проектные работы по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности

    - При составлении сметного расчета (его отдельных частей) по трудозатратам (форма 3п), разработанным организацией, выполняющей проектные работы, обоснование расчета трудозатрат представляется Заказчику по его просьбе.

    - Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость проектных работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов.

    - На работы, стоимость которых определяется по форме 3п, составляются сметные расчеты в ценах текущего периода.

    - Форма сметы для определения затрат по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) приведена в Приложении Б.

    - Особенности заполнения формы 3п. Раздел 1. Расчет заработной платы:

− в графе 1 приводится нумерация выполняемой работы;

− в графе 2 приводится наименование выполняемой работы;

−в графе 3 приводится количество привлекаемых работников для выполнения указанной работы;

− в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы в графе 2 работ;

− в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам [14];

− в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 чел.-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 чел.-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия, но не выше сложившегося среднего уровня, отражаемого в статистической отчетности для конкретного региона.

− в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

    - Особенности заполнения формы 3п. Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

− в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости, находящейся в пределах 30-40% – уточняется по фактическим данным организации. Фактические данные по оплате труда и процент заработной платы в составе себестоимости работ принимаются по итогам работы за год, предшествующий началу проектных работ, и могут быть уточнены по отчетным данным работы организации за период от начала года до даты заключения договора. Уровень заработной платы и процент заработной платы в составе себестоимости работ, используемые в расчетах, утверждаются внутренним документом организации;

− в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

−  в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации по достигнутому уровню или в соответствии с финансовым планом;

−  размер сметной прибыли по отношению к себестоимости может составлять 8- 15% (максимум 18 - 20%).

    - Особенности заполнения формы 3п. Предварительный расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 5 формы 3П) по отдельно выполненному предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления предварительного расчета. Примеры форм расчетов приведены в таблицах Б.1 и Б.2 приложения Б.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации – исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации – заказчика.

  - Особенности определения базовых цен на проектные работы по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту

6.5.1 В соответствии с п. 3.4 [1] цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по ценам СБЦ и СЦ.

При этом учет удельной стоимости отдельных сооружений и групп сооружений осуществляется в соответствии с приложением Г настоящего Регламента.

Определение стоимости проектных работ выполняется исходя из значения основного натурального показателя проектируемого объекта, которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения — с применением к ценам СБЦ и СЦ коэффициента до 1,5. При определении стоимости проектных работ от стоимости реконструкции — коэффициента до 1,3.

По особо опасным, технически сложным и уникальным объектам капитального строительства, определение стоимости проектных работ которых выполняется исходя из значения основного натурального показателя проектируемого объекта, которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения, стоимость проектных работ определяется с применением к ценам СБЦ и СЦ: для сооружений I класса коэффициента до 2,0; для сооружений II класса – коэффициента до 1,7.

При определении стоимости разработки особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства от стоимости реконструкции – для сооружений I класса применять к ценам СБЦ и СЦ коэффициент до 1,7; для сооружений II класса применять коэффициент до 1,5.

6.5.2 Цена разработки проектной (рабочей) документации на капитальный ремонт объектов определяется по соответствующим Справочникам базовых цен (см. пункт 9.1).

При определении стоимости разделов проектных работ разрабатываемых в технической документации в результате проведения капитального ремонта проектируемого объекта (зданий и сооружений), в соответствии с таблицами относительной стоимости разработки проектной документации, приведенными в СБЦ применяются понижающие коэффициенты: для линейных объектов – 0,85; для площадных объектов – до 0,5.

- Разъяснения общих положений, относящихся к определению базовых цен на проектные работы

  - Разработка проектной и рабочей документации на строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

В соответствии с п. 3.3 [1] следует применять к ценам СБЦ и СЦ коэффициент до 1,5 при определении стоимости разработки особо опасных, технически сложных объектов, к которым относятся сооружения I и II класса, а также уникальных объектов, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

1) высота более чем 100 м;

2) пролеты более чем 100 м;

3) наличие консоли более чем 20 м;

4) заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 м;

5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета.

  - Разработка технико-экономических обоснований строительства

В соответствии с п.2.4 СНиП 11-01-95 состав и содержание ТЭО строительства объекта соответствует стадии разработки проектной документации, приведенной в постановлении Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. В связи с этим и базовая цена разработки ТЭО определяется в порядке, установленном для стадии П, в соответствии с требованиями, приведенными в СЦ и СБЦ.

  - Применение импортного оборудования

Цена проектирования предприятий, зданий и сооружений с установкой импортного основного технологического оборудования, применяемого проектной организацией впервые, определяется по ценам СБЦ; при этом к стоимости частей проекта, разработка которых усложняется в связи с использованием указанного оборудования, по согласованию с заказчиком применяется коэффициент до 1,3.

К базовым ценам на проектные работы, определенным в процентном отношении от общей стоимости строительства, повышающие коэффициенты на импортное оборудование не применяются, т.к. стоимость указанного оборудования входит в общую стоимость строительства, в зависимости от которой определяется стоимость проектных работ.

  - Применение типовых проектов

Цена привязки типовых проектов или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам СБЦ и СЦ с применением коэффициентов:

при привязке объекта без внесений каких-либо изменений в надземную и подземную части сооружения………………………….…… 0,2;

при привязке объекта без внесений изменений в надземную и внесений каких-либо изменений подземную части сооружения….…… 0,35;

при привязке объекта с внесением изменений в его технологическую часть без корректировки конструктивной части……………………….… 0,4;

при привязке объекта с внесением изменений в его конструктивную часть без корректировки технологической части…………………….…… 0,6;

при привязке объекта с внесением в нее изменений во все разделы проекта ………………………………………………………………………..0,8.

  - Выполнение проектных работ с учетом применения в проектах новых конструктивных решений и современных технологий производства работ

7.5.1 Разработка специальных технических условий

Разработка СТУ выполняется в соответствии с п.5 раздела 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

Стоимость разработки определяется по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форме 3п).

7.5.2 Разработка конструкторской документации по оборудованию индивидуального изготовления выполняется с использованием СБЦ на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления (согласован с Комитетом Российской Федерации по машиностроению 14.10.96 № 8/3-4-271).

  - Выполнение проектных работ с учетом применения информационной модели строительства

Одними из ключевых задач в области создания и применения информационных моделей сложных объектов при проектировании и строительстве являются:

− обеспечение обмена технической информацией между участниками проектирования;

− консолидация технической информации в едином согласованном формате вне зависимости от формата, в котором она была изначально разработана;

− обеспечение архивного хранения и доступа к технической информации на всем протяжении жизненного цикла объектов (60 лет и более).

В случае отсутствия цен на проектирование отдельных объектов, на которые создаются информационные трехмерные модели, в Сборнике цен и в Справочниках базовых цен, они могут определяться по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности у организаций - разработчиков информационной модели (форме 3П).

  - Выполнение проектных работ в сокращенном объеме

Базовая цена проектных работ, подлежащих выполнению в соответствии с заданием на проектирование в сокращенном, против предусмотренного действующими нормативными документами, объеме: корректировка проектной документации при изменении задания на проектирование; разработка дополнительных вариантов проекта или отдельных технологических, конструктивных, архитектурных и других решений, выдаваемых заказчику, определяется по цене на разработку проектной  документации соответствующего объекта или его части, определяемой в соответствии с ее относительной стоимостью, определяемой по таблицам относительной стоимости приведенных в приложениях к СБЦ и СЦ, с применением понижающего коэффициента Ксо, размер которого устанавливается проектной организацией в соответствии с трудоемкостью работ по согласованию с заказчиком и определяется по формуле:

Ксо = Ксрпр×ΣСот,                    (9)

- где 	Ксо – понижающий коэффициент, учитывающий выполнение проектных работ в сокращенном объеме;

- Ксрпр– среднеарифметическое значение понижающих коэффициентов, учитывающий полноту разработки разделов (от 0 до 1), выполняемых  проектных работ в сокращенном объеме устанавливаемых проектной организацией в соответствии с трудоемкостью работ по согласованию с заказчиком;

- ΣСот – сумма относительной стоимости выполняемых разделов проектной документации, определяемой по таблицам относительной стоимости приведенных в приложениях к СБЦ и СЦ и удельной стоимостью разработки рабочей документации отдельных сооружений и групп сооружений в составе стоимости технической части, выполняемой согласно техническому заданию.

  - Выполнение функций генпроектировщика и курирование проектных работ

Затраты, связанные с осуществлением функций генпроектировщика и курированием проектных работ, не учтены ценовыми документами для определения стоимости проектных работ (отраслевыми и специализированными разделами СЦ и СБЦ) независимо от того, как в них установлена цена - от натуральных показателей объектов проектирования или в процентах от общей стоимости строительства.

Эти затраты определяются от цены разработки проектной и рабочей документации, передаваемой субподрядным проектным организациям, и оплачиваются дополнительно в соответствии с пунктом 3.9 методических указаний [1].

При этом рекомендуемый размер увеличения базовой цены составляет до 2% от объема работ, передаваемых на субподряд при объеме субподрядных работ.

В случае выполнения субподрядных работ с привлечением специализированных организаций (двойной субподряд) в соответствии с пунктом 2.5 Разъяснений [3], затраты по курированию этих специализированных организаций определяются в том же порядке дополнительно (в %% от объема суб/субподрядных работ).

  - Согласование проектной документации

Ценами в СБЦ, выпущенных в уровне цен на 01.01.2001 г., учтены затраты на:

− участие проектной организации совместно с заказчиком в согласовании готовой проектной документации с государственными органами и органами местного самоуправления;

− защита проектной документации в экспертных и утверждающих инстанциях.

Командировочные расходы учитываются дополнительно к стоимости работ по согласованию проектной документации в соответствии с указаниями, изложенными в п.6.4.7.

Ценами в СБЦ, выпущенными в уровне цен на 01.01.1995 г., затраты на участие проектной организации, совместно с заказчиком, в согласовании и защиту проектной документации в экспертных и утверждающих инстанциях не учтены и требуют дополнительного включения в смету расходов на выпуск проектной документации с составлением расчетов по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форме 3п).

  - Дополнительные затраты, связанные с выполнением проектных работ организациями, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и других районах

Затраты проектных организаций, расположенных в районах, в которых в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки к заработной плате за непрерывный стаж работы и другие льготы, предусмотренные законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определяются дополнительно путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов, установленных на основании соответствующих обосновывающих расчетов, выполняемых самой проектной организацией.

П р и м е ч а н и е – Процентная надбавка к заработной плате установлена Законом Российской Федерации от 19.02.93 № 4520-1.

Порядок выплаты надбавок установлен инструкцией Минтруда Российской Федерации [20].

Указанное требование не применяется, если перечисленные выплаты учтены стоимостью строительства, в процентах от которой определяется базовая цена проектных работ.

  - Относительная стоимость отдельных разделов проектной и рабочей документации

Стоимость разделов проектных работ, учтенных ценами, определяется по приведенным в пособиях к справочникам базовых цен таблицам относительной стоимости и может уточняться проектной организацией в пределах общей стоимости по каждой стадии проектирования как при выполнении работ собственными силами, так и при передаче части работ субподрядным проектным организациям по согласованию с ними.

В таком же порядке может быть определена относительная стоимость других разделов проектных работ, не выделенных в таблице относительной стоимости.

Таблицы относительной стоимости разработки проектной документации, приведенные в пособиях к справочникам, цены в которых установлены на новое строительство, не распространяются на стоимость разработки проектной документации, на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений.

Определение относительной стоимости разработки этих видов работ (в пределах общей стоимости) при выполнении силами одной проектной организации производится этой организацией в зависимости от трудоемкости выполняемых работ.

По работам, выполняемым с привлечением субподрядных проектных организаций, относительная стоимость проектных работ устанавливается генпроектировщиком по согласованию с этими организациями.

Приведенные в пособиях к справочникам базовых цен таблицы относительной стоимости являются ориентировочными и служат для определения стоимости различных разделов и частей проектной документации и взаиморасчетов с субподрядными организациями.

В связи с тем, что в Справочниках не выделена относительная стоимость некоторых видов работ, вошедших в комплексную цену, а необходимость их выделения возникает, проектным организациям рекомендуется разработать таблицы уточненной относительной стоимости частей проекта и видов проектных работ по тематике разрабатываемых проектов, руководствуясь фактическими соотношениями объемов и трудоемкости различных видов работ.

Перечень отдельных работ, учтенных комплексной ценой, приводится в указаниях по применению цен Сборника цен и Справочников базовых цен.

Трудоемкость разработки каждого вида проектных работ может быть определена в зависимости от имеющегося опыта работы проектной организации на основании стоимостного анализа объемов выполненных работ.

  - Пересчет базовой цены разработки проектной и рабочей документации в связи с инфляционными процессами

Пересчет цены на проектные работы в связи с инфляционными процессами может осуществляться, если такой пересчет предусматривается договором. Договором должен быть также установлен и порядок такого пересчета (ежеквартально, по окончании работы или ее этапов и т.п.), с применением ежеквартальных индексов к базовым ценам на проектные работы, рекомендуемых Министерством регионального развития Российской Федерации, в соответствии с уровнем инфляции, прогнозируемым на текущий квартал.

  - Количество экземпляров проектной и рабочей документации, учтенное ценами

Базовой ценой на проектные работы, определяемой как по разделам Сборника цен, так и по Справочникам базовых цен, учтена выдача заказчику проектной документации в количестве 4-х экземпляров.

Стоимость экземпляров проектной и рабочей документации, выдаваемой Заказчику сверх указанного количества, определяется дополнительно к базовой цене исходя из расценок организации-разработчика на тиражирование.

Экземпляр проектной (рабочей) документации, выдаваемой Заказчику на электронном носителе, является адекватным экземпляру, выполненному в традиционном виде на бумажном носителе. При этом экземпляр документации на электронном носителе может считаться подлинным, если он подтвержден электронной цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ.

  - Сокращение сроков выполнения проектных работ

При определении базовой цены проектирования по Справочникам базовых цен на проектные работы для строительства (включая предпроектные работы) в случае сокращения по просьбе Заказчика, установленного в задании на проектирование, сроков проектирования по сравнению с первоначально договорными (нормативными) применяются следующие повышающие коэффициенты:

при сокращении срока  в 1,2 раза      	— 1,1;

в 1,4 раза      	— 1,2;

в 2 и более раз 	— 1,4.

- Порядок определения базовых цен на выполнение отдельных видов предпроектных работ

  - Обоснование инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений

Требования к определению стоимости разработки ОИ приведены в п.5.1.3 настоящего Регламента.

  - Участие в выборе земельного участка (трассы) для строительства предприятий, зданий и сооружений

Выбор земельного участка (трассы) для строительства осуществляется, как правило, при разработке Обоснований инвестиций в строительство объекта.

При определении стоимости разработки Обоснований инвестиций в строительство объекта затраты проектных организаций, связанные с их участием в выборе земельного участка (трассы), учитываются в этой цене.

В случаях, когда при разработке Обоснований инвестиций в строительство объекта выбор земельного участка не выполнялся, базовую цену Обоснований инвестиций следует скорректировать с применением поправочного коэффициента как выполнение работ в сокращенном,  против предусмотренного действующими нормативными документами, объеме.

В случае, когда выбор земельного участка (трассы) осуществляется на стадии П (РП), стоимость участия проектной организации в этих работах определяется дополнительно при установлении договорной цены в размере до 10% от стоимости проектных работ (Справочник базовых цен [5], практическое пособие, п.3.4).

Состав работ по выбору площадки (трассы) регламентируется Градостроительным кодексом Российской Федерации.

  - Составление Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в строительство предприятий, зданий и сооружений

Ходатайство (Декларация) о намерениях инвестирования в строительство предприятий, зданий и сооружений составляет Заказчик.

В случае поручения составления Ходатайства (Декларации) о намерениях проектной организации, стоимость этой работы может быть определена в процентах от базовой цены выполнения П в соответствии с трудоемкостью работ, с применением коэффициента — до 0,15.

  - Разработка бизнес-плана

Цена работ, связанных с разработкой бизнес-плана, не регламентирована и определяется как доля от цены Обоснований инвестиций; при этом размер понижающего коэффициента к цене Обоснований инвестиций должен соответствовать реальной трудоемкости работ и согласовываться с Заказчиком.

  - Разработка эскизного проекта

Эскизный проект может разрабатываться в особых случаях по требованию органов архитектурно-градостроительного надзора, что отражается в задании на проектирование и АПЗ.

Состав и содержание эскизного проекта определяется градостроительными организациями и прилагается к АПЗ.

В случае необходимости разработки эскизного проекта его базовая цена составляет до 50% от цены разделов разрабатываемых в эскизном проекте в соответствии с таблицами относительной стоимости разработки проектной документации, приведенными в СБЦ на стадии проект.

  - Оценка воздействия на окружающую среду

Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) не входит в состав работ, выполняемый на стадии разработки проектной документации. Входит в состав предпроектных работ (ОИ), относится к дополнительным проектным работам. Согласно решению Заказчика строительства в состав задания на проектирование может быть включено требование по проведению корректировки раздела (ОВОС).

Стоимость разработки ОВОС для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов составляет до 20% от цены ОИ в строительство (порядок определения стоимости разработки стадии ОИ в строительство определен в п.5.1.3. настоящего Регламента).

- Порядок определения базовых цен на другие виды работ, выполняемых организациями-разработчиками проектной документации

  - Составление технической документации на капитальный ремонт зданий и сооружений

При определении стоимости разработки технической документации на капитальный ремонт зданий и сооружений можно использовать СБЦ, а также действующие разделы СЦ, определяя стоимость разделов разрабатываемых в технической документации на капитальный ремонт зданий и сооружений в соответствии с таблицами относительной стоимости разработки проектной документации, приведенными в СБЦ с применением понижающего коэффициента 0,5.

  - Осуществление авторского надзора за строительством

В соответствии с п. 4.91 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) лимит средств на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством (ремонтом) рекомендуется определять расчетом в текущем (прогнозном) уровне цен, но не более 0,2 % от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1 - 9 Сводного сметного расчета стоимости строительства (ССР), и включать в графы 7 и 8 ССР.

В указанном размере затрат не учтена стоимость проезда на стройку и обратно работников проектных организаций, осуществляющих авторский надзор. Указанные затраты определяются отдельным расчетом.

Что касается оформления договоров на осуществление авторского надзора и определения предполагаемого уровня затрат на эти цели, то объем этих затрат формируется на основании калькуляции, исходя из количества выездов ответственных представителей на площадку строительства (с учетом времени затраченного на подготовку к командировке и написание отчета и проезда на стройку и обратно).

Оплата работ производится Заказчиком в порядке, установленном в договоре на осуществление авторского надзора, на основании фактических затрат, подтвержденных бухгалтерскими справками.

Командировочные расходы учитываются дополнительно к стоимости работ по осуществлению авторского надзора в соответствии с указаниями, изложенными в п.6.4.7.

  - Сбор исходных данных для проектирования

Исходные данные для проектирования представляет Заказчик.

В случае, когда Заказчик поручает проектной организации сбор исходных данных для проектирования, цену этой работы следует учитывать при установлении договорной цены на проектную документацию дополнительно к базовой цене, определенной по СБЦ.

  - Экспертиза предпроектной и проектной документации

Согласование и проведение Государственной экспертизы осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 145.

Стоимость оплаты за проведение Госэкспертизы определяется по таблице 1 указанного Постановления в зависимости от стоимости ПИР и рассчитывается по формуле:

РПб= Сп×П×Кiэ+Си×П×Кiэ ,                    (10)

где 	РПб - базовый размер платы  за проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;

Сп  – стоимость проектной документации, рассчитанной в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования, включенных в федеральный реестр сметных нормативов;

Си – стоимость материалов инженерных изысканий, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования, включенных в федеральный реестр сметных нормативов;

П – процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских работ, согласно приложению к постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

Кiэ – коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых на сайте Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 г., до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение Государственной экспертизы (включительно).

  - Работы, связанные с комплектованием строек оборудованием

Составление заказных спецификаций на оборудование является функцией Заказчика-застройщика.

В случае если Заказчик поручает проектной организации работу по составлению заказных спецификаций (по форме, установленной заводом -изготовителем оборудования), то она оплачивается дополнительно к стоимости проектных работ в размере до 10% от стоимости проектирования соответствующих разделов проектной документации (технологического, сантехнического и т.д.) в соответствии с п.4.5 разъяснений по применению СБЦ [3].

Проектная организация передает Заказчику в составе разрабатываемой проектной документации только спецификации на оборудование. В случае если проектная организация передает в составе разрабатываемой проектной документации "Сборник спецификаций на оборудование" (в том числе в формате Excel), выполненный отдельным томом, то указанная работа оплачивается заказчиком дополнительно в размере до 2% от стоимости проектирования соответствующих разделов.

  - Работы, связанные с разработкой технической документации для проведения конкурсов на строительство объектов

Стоимость технической части конкурсной документации определяется с использованием требований временных методических указаний [18] и методических указаний [20].

- Порядок определения прогнозного уровня стоимости проектных работ

  - Определение прогнозного уровня стоимости проектных работ необходимо выполнять в соответствии с требованиями и правилами законодательных и нормативных актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.

  - Для определения прогнозного уровня стоимости проектных работ необходимо использовать:

- – процентное соотношение стоимости проектных работ к общей стоимости строительства, приведенной к уровню цен текущего периода с учетом коэффициента инфляции;

- – прогнозный уровень стоимости строительства на интересующий промежуток времени.

- 10.3 Определение прогнозного уровня стоимости строительства производится в соответствии с требованиями и нормами, определенными отдельным локальным нормативным актом Общества.

- 10.4 При отсутствии сметной документации на строительство объекта для определения прогнозной стоимости проектных работ возможно использовать сметные расчеты строительства (проектирования) объектов-аналогов, дифференцированные по статьям затрат, а также банк данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов.

- 10.5 Процентное соотношение стоимости проектных работ к общей стоимости строительства определяется по объектам-аналогам или с использованием банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов.

- 10.6 При использовании объектов-аналогов в составе документации должны быть данные об использованных сметах объектов-аналогов и технические характеристики этих объектов.

- Приложение А(справочное)

- Перечень документов, устанавливающих нормы и правила ценообразования в области проектных работ

Таблица А.1 Перечень документов

|  | Наименование | Информация о введении |
| --- | --- | --- |
| Документы федерального уровня действия |  |  |
|  | Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве | Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 |
|  | Общие указания по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства | Введены в действие с 10 августа 2002 г. постановлением Госстроя России от 07.08.2002 №102 |
|  | Разъяснения по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства | Рассмотрены, одобрены и рекомендованы к применению на заседании Межведомственной комиссии по разработке документов по ценообразованию в строительстве при Госстрое России 28.05.99 г. |
|  | Общие указания по применению сборника цен на проектные работы для строительства | Утверждены постановлением Госстроя СССР от 02.02.87 № 21 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики | Утвержден Министерством строительства Российской Федерации (Постановление от 25.11.96 № 18-82) по согласованию с Министерством топлива и энергетики Российской Федерации (письмо от 18.11.96 № КВ-6572) |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1. Электроэнергетика (СЦ1) | Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР, Министерством атомной энергетики СССР 16.03.87 (протокол № 8) по согласованию с Госстроем СССР (письмо от 27.02.87 № АЧ-999-6/5. |
| Документы ведомственного уровня действия |  |  |
|  | Ценник на внестадийные проектные работы | Министерство энергетики и электрификации СССР. Москва, 1968 г. |
|  | Ценник на внестадийные проектные работы | Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР 13.06.88 |
| Документы, используемые для определения базовых цен по объектам межотраслевого применения, включенные в реестр федеральных сметных нормативов [15] |  |  |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты атомной энергетики» | Письмо Росстроя от 19.02.2007 № СК-574/02 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 2 «Нефтяная промышленность» (за исключением глав 1, 2) | Письмо Госстроя СССР от 27.02.87 № АЧ-999-6/5 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты нефтедобывающей промышленности» | Письмо Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и АЗС» | Письмо Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты магистрального транспорта нефти» | Письмо Росстроя от 30.11.2007 № ВБ-4400/02 по согласованию с Департаментом нефтегазового комплекса Минпромэнерго Российской Федерации от 29.11.2007 № 07-2085 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 3. «Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность» (глава 3. «Заводы по производству шин, шиноремонта, резиновой обуви, регенерата, асбестовых и резиновых технических изделий, технического углерода») | Письмо Госстроя СССР от 25.02.87 № АЧ-930-6/5 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность» | Письмо Росстроя от 07.05.2004 № АП-2642/10 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты газовой промышленности» (2-е издание) | Письмо Госстроя России от 07.12.99 № НЗ-4298/10 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты угольной промышленности» | Письмо Росстроя от 12.01.2006 № СК-З1/02 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты черной металлургии» | Письмо Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 7 «Цветная металлургия» (за исключением главы 3 «Алюминиевая и электродная промышленность») | Письмо Госстроя СССР от 27.02.1987 № АЧ-100З-6/5 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты алюминиевой и электродной промышленности» | Письмо Росстроя от 07.05.2004 № АП-2642/10 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты горнорудной промышленности» | Письмо Росстроя от 08.06.2004 АП-3030/06 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 9 «Химическая промышленность» (за исключением глав 3 «Подотрасль синтетических смол и пластических масс», 4 «Подотрасли: стекловолокна и стеклопластиков. Переработка изделий из пластических масс», 5 «Подотрасль химических волокон и нитей», 9 «Подотрасль химических реактивов и особо чистых веществ», 11 «Подотрасль лаков и красок», 12 «Подотрасль товаров бытовой химии») | Письмо Госстроя СССР от 25.02.87 № АЧ-932-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 10 «Производство минеральных удобрений» (за исключением глав II «Производства основной химической промышленности - минеральных удобрений», IV «Производства химических средств защиты растений» и V «Здания и сооружения подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения») | Письмо Госстроя СССР от 27.02.87 № АЧ-1004-6/5 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты промышленности химических волокон» | Письмо Росстроя от 07.05.2004 № АП-2642/10 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты производства минеральных удобрений и других химических производств» | Письмо Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты промышленности синтетических смол и пластических масс, стекловолокна и стеклопластиков. Производства пластмассовых изделий» | Письмо Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 11 «Энергетическое машиностроение» | Письмо Госстроя СССР от 11.02.87 № АЧ-645-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 12 «Тяжелое и транспортное Машиностроение» | Письмо Госстроя СССР от 17.02.87 № АЧ-758-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 13 «Электротехническая промышленность» | Письмо Госстроя СССР от 11.02.87 № АЧ-626-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 14 «Химическое и нефтяное машиностроение» | Письмо Госстроя СССР от 17.02.87 № АЧ-760-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы строительства. Раздел 15 «Станкостроительная и инструментальная промышленность» | Письмо Госстроя СССР от 09.03.87 № АЧ-1158-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 16 «Промышленность по производству продукции общемашиностроительного применения» | Письмо Госстроя СССР от 09.03.87 № АЧ-1 158-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 17 «Приборостроение» | Письмо Госстроя СССР от 11.02.87 № АЧ-646-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы строительства. Раздел 18 «Автомобильная и подшипниковая промышленность» | Письмо Госстроя СССР от 11.02.87 № АЧ-645-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 19 «Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение» | Письмо Госстроя СССР от 11.02.87 № АЧ-641-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 20 «Машиностроение для животноводства и кормопроизводства» | Письмо Госстроя СССР от 11.02.87 № АЧ-638-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 21 «Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение» | Письмо Госстроя СССР от 11.02.1987 № АЧ-625-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 23 «Ремонтные предприятия угольной промышленности» | Письмо Госстроя СССР от 25.02.87 № АЧ-929-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 24 «Заводы по ремонту подвижного состава, стрелочные и электротехнические» | Письмо Госстроя СССР от 25.02.87 № АЧ-933-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 25 «Заводы строительных металлоконструкций» | Постановление Госстроя СССР от 20.03.87 № 63 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты машиностроительной промышленности» | Постановление Минстроя России от 11.08.95 № 18-82 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты судостроительной промышленности» | Письмо Росстроя от 07.05.2004 № АП-2642/10 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 26 «Лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность» (за исключением глав 5 и 6) | Письмо Госстроя СССР от 16.02.87 № АЧ-727-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 33 «Лесное хозяйство» | Письмо Госстроя СССР от 25.02.87 № АЧ-928-6/5 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты лесного хозяйства» | Письмо Росстроя от 12.01.2006 № СК-З 1/02 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты целлюлозно-бумажной промышленности» | Постановление Минстроя России от 07.03.96 № 18-19 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты промышленности строительных материалов» | Постановление Госстроя России от 23.06.97 № 18-18 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 28 «Легкая и текстильная промышленность» | Письмо Госстроя СССР от 16.02.87 № АЧ-733-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 29 «Рыбная промышленность» | Письмо Госстроя СССР от 16.02.87 № АЧ-731-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 30 «Медицинская и микробиологическая промышленность» | Письмо Госстроя СССР от 25.02.87 № АЧ-931-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 31 «Предприятия агропромышленного комплекса» | Письмо Госстроя СССР от 27.02.87 № АЧ-1001-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 42 «Предприятия торговли и общественного питания» | Письмо Госстроя СССР от 16.02.87 № АЧ-728-6/5 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания» | Постановление Минстроя России от 25.11.96 №18-81 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности» | Письмо Росстроя от 08.06.2004 № АП-3030/06 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты мелиоративного и водохозяйственного строительства» | Письмо Росстроя от 07.05.2004 № АП-2642/10 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты полиграфической промышленности» | Постановление Госстроя России от 08.02.95 № 18-13 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 43 «Предприятия материально-технического снабжения и сбыта» | Письмо Госстроя СССР от 11.02.87 № АЧ-648-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 41 «Объекты обустройства геологи и» | Письмо Госстроя СССР от 11.02.87 № АЧ-640-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 53 «Торфяная промышленность» | Письмо Госстроя СССР от 11.02.87 № АЧ-647-6/5 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 58 «Местная промышленность» | Письмо Госстроя СССР от 11.02.87 № АЧ-628-615 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Территориальное планирование и планировка территорий» | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 № 260 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 № 260 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Городские инженерные сооружения и коммуникации» | Письмо Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты водоснабжения и канализации» | Письмо Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт» (за исключением глав 2 «Метрополитены» и 4 «Искусственные сооружения») | Постановление Минстроя России от 08.02.95 № 18-17 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Искусственные сооружения» | Письмо Росстроя от 07.05.2004 № АП-2642/10 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Метрополитены» | Письмо Росстроя от 07.05.2004 № АП-2642/10 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Предприятия автомобильного транспорта» | Письмо Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты речного транспорта» | Письмо Росстроя от 07.05.2004 № АП-2642/10 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты гражданской авиации» | Письмо Росстроя от 08.06.2004 № АП-3030/06 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты морского транспорта» | Письмо Росстроя от 07.05.2004 № АП-2642/10 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты связи» | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 № 260 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» | Письмо Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения» | Письмо Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Системы противопожарной и охранной защиты» | Письмо Госстроя России от 28.09.99 Н3-3287/10 |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 61 «Газоочистные и пылеулавливающие сооружения» | Письмо Госстроя СССР от 17.02.87 № АЧ-760-6/5 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы, конструкции тепловой изоляции и антикоррозионной защиты» | Письмо Росстроя от 07.05.2004 № АП-2642/10 |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты» | Письмо Росстроя от 07.05.2004 № АП-2642/10 |

- Приложение Б

- (рекомендуемое)

Образцы оформления сметной документации на проектные (изыскательские) работы

Соответствуют приложению № 2 (образцы 1пс, 2п, 3п) Методики [14].

Б.1 Образец 1пс

Приложение к _____________________________________________ (договору, дополнительному соглашению) СМЕТА на проектные и изыскательские работы Наименование строительства и стадии проектирования _________________ __________________________________________________________________ Наименование проектной организации - генерального проектировщика ___ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика _______________________________ _________________________________________________________________ руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Характеристика проектируемого объекта; Ссылка на № смет по формам № 2п и 3п; Стоимость работ. изыскательских; проектных; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого по смете ___________________________________________________ (сумма прописью) Руководитель проектной организации _____________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Главный инженер проекта _______________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Место печати «__» ________________ 20__ г. Согласована: Ответственный представитель заказчика ___________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Место печати «__» ________________ 20__ г.

Б.2 Образец № 2п

Приложение к _____________________________________________ (договору, дополнительному соглашению) СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ ______________________ __________________________________________________________________ Наименование проектной (изыскательской) организации ________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________ __________________________________________________________________ руб. № пп; Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ; Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства; Расчет стоимости: (a + bx) ´ Ki, или (объем строительно-монтажных работ) ´ проц.; Стоимость. 100 или количество ´ цена. 1; 2; 3; 4; 5. Итого по смете ____________________________________________________ (сумма прописью) Главный инженер проекта _________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Составитель сметы _______________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)]

Б.3 Образец № 3п

Приложение к _____________________________________________ (договору, дополнительному соглашению) СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ ______________________ __________________________________________________________________ Наименование проектной (изыскательской) организации ________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________ __________________________________________________________________ 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. ______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ ___________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, % _____________________________________ Итого ___________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)__________________ Всего (руб.) ______________________________________________________ _________________________________________________________________ (сумма прописью) Руководитель проектной организации ______________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Главный инженер проекта ________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Составитель сметы _______________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)]

- Приложение В

- (рекомендуемое)

- Таблица В.1 Принципиальная схема

- применения методических документов по ценообразованию

- на этапах подготовки проектной документации.

|  |  | Наименование | предпроектные работы |  | проектные работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основные | Дополни- тельные | Основные | Дополни- тельные |
| Документы федерального уровня |  |  |  |  |  |  |
|  | Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 2009 г. |  | - | - | + | + |
|  | Общие указания по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, 2002 г. |  | + | + | + | + |
|  | Разъяснения по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, 1999 г. |  | + | + | + | + |
|  | Общие указания по применению сборника цен на проектные работы для строительства, 1987 г. |  | + | + | + | + |
|  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики, 1996 г. |  | - | - | + | + |
|  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1. Электроэнергетика (СЦ 1), 1987 г. |  | - | - | + | + |
| Документы ведомственного уровня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ценник на внестадийные проектные работы, 1968 г. | + | + | + | + |
|  |  | Ценник на внестадийные проектные работы, 1988 г. | + | + | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы по малым ГЭС, 1991 | + | + | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики, 2003 | + | + | + | + |
| Документы, используемые для определения базовых цен по объектам межотраслевого применения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты атомной энергетики», 2007 | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и АЗС», 2006 | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты горнорудной промышленности», 2004 | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты промышленности синтетических смол и пластических масс, стекловолокна и стеклопластиков. Производства пластмассовых изделий», 2006 | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 11 «Энергетическое машиностроение», 1987 | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 12 «Тяжелое и транспортное Машиностроение», 1987 | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 13 «Электротехническая промышленность», 1987 | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 21 «Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение», 1987 | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 23 «Ремонтные предприятия угольной промышленности», 1987 г. | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 24 «Заводы по ремонту подвижного состава, стрелочные и электротехнические», 1987 г. | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 25 «Заводы строительных металлоконструкций», 1987 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты машиностроительной промышленности», 1995 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты судостроительной промышленности», 2004 г. | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 26 «Лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность» (за исключением глав 5 и 6), 1987 г. | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 33 «Лесное хозяйство», 1987 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты лесного хозяйства», 2006г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты промышленности строительных материалов», 1997 г. | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 29 «Рыбная промышленность», 1987 г. | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 31 «Предприятия агропромышленного комплекса», 1987 г. | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 42 «Предприятия торговли и общественного питания», 1987 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания», 1996 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты мелиоративного и водохозяйственного строительства», 2004 г. | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 43 «Предприятия материально-технического снабжения и сбыта», 1987г. | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 41 «Объекты обустройства геологии», 1987г. | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 53 «Торфяная промышленность», 1987г. | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 58 «Местная промышленность», 1987г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Территориальное планирование и планировка территорий», 2010 г. | - | + | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства», 2010 г. | - | + | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Городские инженерные сооружения и коммуникации», 2008 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты водоснабжения и канализации», 2008 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт» (за исключением глав 2 «Метрополитены» и 4 «Искусственные сооружения»), 1995 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Искусственные сооружения», 2004г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Метрополитены», 2004 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Предприятия автомобильного транспорта», 2006 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты речного транспорта», 2004 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты гражданской авиации», 2004 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты морского транспорта», 2004 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты связи», 2010 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение», 2006 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения», 2006 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Системы противопожарной и охранной защиты», 1999 г. | - | - | + | + |
|  |  | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 61 «Газоочистные и пылеулавливающие сооружения», 1987 г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы, конструкции тепловой изоляции и антикоррозионной защиты», 2004г. | - | - | + | + |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты», 2004 г. | - | - | + | + |

Приложение Г

(рекомендуемое)

Применение корректирующих коэффициентов к определению базовых цен на проектные работы по реконструкции и техническому перевооружению

При определении базовых цен на проектные работы по реконструкции и техническому перевооружению в зависимости от класса капитальности сооружений, а также дополнительных критериев, влияющих на сложность (трудоемкость, ответственность и т.д.) выполнения работ применяются следующие повышающие коэффициенты:

- При определении стоимости проектных работ от натуральных показателей :

Для I и II класса капитальности сооружений – от 1,7 до 2,0;

Для III класса капитальности сооружений – от 1,4 до 1,7;

Для IV класса капитальности сооружений – от 1,1 до 1,4.

- При определении стоимости проектных работ от капитальных вложений*:

Для I класса капитальности сооружений – от 1,5 до 1,7;

Для II класса капитальности сооружений – от 1,3 до 1,5;

Для III класса капитальности сооружений – от 1,0 до 1,3.

При этом при определении коэффициента для конкретного объекта следует:

- Брать за основу минимальный коэффициент, применяемый к определенному классу капитальности сооружения (в зависимости от рассматриваемого объекта);

- К основному коэффициенту прибавлять численную составляющую дополнительных критериев (численные значения дополнительных критериев приведены ниже в табличке Г.1);

Сумма основного коэффициента определяемого в зависимости от класса капитальности сооружения и дополнительных критериев,  влияющих на сложность выполнения работ, является корректирующим коэффициентом при определении базовых цен на проектные работы по реконструкции и техническому перевооружению.

| Таблица Г.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Численное значение критерия |
|  | Увеличение мощности*. | 0.01 |
|  | Выделение этапов строительства. | 0.02 |
|  | Согласование с органами самоуправления, контроля и надзора. | 0.04 |
|  | Разработка проектной документации для ведения работ в стесненных условиях*. | 0.05 |
|  | Изменение параметров и адаптация существующих строительных конструкций под новое оборудование | 0.05 |
|  | Разработка не типового решения с использованием уникальной технологии и новых материалов*. | 0.04 |
|  | Разработка проектных решений в нескольких вариантах. | 0.05 |
|  | Разработка конструкторской документации по оборудованию индивидуального изготовления. | 0.04 |

- Примечание: * критерий не применяется при определении стоимости от капитальных вложений.

- Библиография

| [1] | Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 |
| --- | --- |
| [2] | Общие указания по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, введены в действие с 10 августа 2002 г. постановлением Госстроя России от 07.08.2002 № 102 |
| [3] | Разъяснения по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, рассмотрены, одобрены и рекомендованы к применению на заседании Межведомственной комиссии по разработке документов по ценообразованию в строительстве при Госстрое России 28.05.99 |
| [4] | Общие указания по применению сборника цен на проектные работы для строительства, утверждены постановлением Госстроя СССР от 02.02.87 № 21 |
| [5] | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики (СБЦ10), утвержден Министерством строительства Российской Федерации (Постановление от 25.11.96 № 18-82) по согласованию с Министерством топлива и энергетики Российской Федерации (письмо от 18.11.96 № КВ-6572) |
| [6] | Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1. Электроэнергетика (СЦ1), утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР, Министерством атомной энергетики СССР 16.03.87 (протокол № 8) по согласованию с Госстроем СССР (письмо от 27.02.87 № АЧ-999-6/5 |
| [7] | Ценник на внестадийные проектные работы. Министерство энергетики и электрификации СССР. Москва, 1968 |
| [8] | Ценник на внестадийные проектные работы. Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР 13.06.88 |
| [9] | Сборник цен на проектные работы по малым ГЭС. Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР со сроком введения с 01.06.91 |
| [10] | Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 20.04.2007 № 110 «О перечне документов в области сметного нормирования стоимости проектных и инженерных изыскательских работ» |
| [11] | Приказ от 30.04.2008 № 143 «О внесении изменений и дополнений Росстрой от 20.04.2007 № 110»; |
| [12] | Письмо Минстроя России от 16.04.94 № БЕ-19-10/9 «Методические рекомендации по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства, и формированию финансовых результатов» (МДС 81-15.2000) |
| [13] | МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». Принята и введена в действие с 09.03.2004 постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 |
| [14] | Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.07.2009 года № 296 утвержден «Порядок формирования и ведения реестра, а также предоставления сведений, включаемых в реестр». Введен в действие с 01.08.2009 года; |
| [15] | СН 283-64 «Временные нормы продолжительности проектирования», утвержден Госстроем СССР 30.07.64 |
| [16] | СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружении». |
| [17] | СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». |
| [18] | Временные методические рекомендации по определению стоимости затрат, связанных с проведением конкурсов для строительства электростанций ОАО РАО «ЕЭС России», 2003 |
| [19] | Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства, ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2010 |
| [20] | Инструкция о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными актами. Утверждена и введена приказом Минтруда России от 22.11.90 № 2. |
| [21] [22] | МДС 81-11.2000 Методические рекомендации по определению стоимости затрат, связанных с проведением подрядных торгов в Российской Федерации. Документ утвержден: Межведомственная комиссия по подрядным торгам при Госстрое России, протокол № 11 от 12.02.1999 Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения» Приказ Минрегиона от 24.05.2012г №213. |

Приложение к приказу от 16.05.2014

№ 148

|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА» |
| --- | --- |
|  | ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ, СЕТЕЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ |
|  | Хабаровск 2014 |

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Сведения о регламенте

|  | - УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | - Решением Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 01.04.2014 № 10. |
| --- | --- | --- |
|  | - ВЗАМЕН | - Типового регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденного решением Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 08.10.2009 г. № 36 |

Настоящий регламент не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания

без разрешения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

- Содержание

| 1 | Область применения………………………………………………. |  |  |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………… |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Термины, определения и сокращения……………………………. |  |  |  | 5 |  |  |
| 3.1 | Термины и определения…………………………………………… |  |  |  | 5 |  |  |
| 3.2 | Сокращения………………………………………………………… |  |  |  | 7 |  |  |
| 4 | Общие положения в области реконструкции, технического перевооружения, ремонта и технического обслуживания………. |  |  |  | 8 |  |  |
| 4.1 | Основные положения и требования действующих сметно-нормативных и методических документов в области реконструкции, технического перевооружения, ремонта и технического обслуживания……………………………………….. |  |  |  | 8 |  |  |
| 4.2 | Анализ действующих систем ценообразования и сметного нормирования в области реконструкции, технического перевооружения, ремонта и технического обслуживания………. |  |  |  | 9 |  |  |
| 4.3 | Методы определения стоимости выполнения работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию и особенности их применения…... |  |  |  | 12 |  |  |
| 4.4 | Индексы пересчета стоимости выполнения работ из базисной цены в текущие цены………………………………………………. |  |  |  | 13 |  |  |
| 5 | Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ в области реконструкции, технического перевооружения, ремонта и технического обслуживания…………………………… |  |  |  | 14 |  |  |
| 5.1 | - Порядок определения стоимости работ в области ремонта и технического обслуживания |  |  |  | 14 |  |  |
| 5.2 5.3 | Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ в области реконструкции и технического перевооружения - Порядок определения сметных затрат по оплате труда рабочих |  |  |  | 18 19 |  |  |
| 5.4 | Определение сметных затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов……………………………………………….. |  |  |  | 20 |  |  |
| 5.5 | Порядок определения сметной стоимости материалов, изделий и конструкций……………………………………………………… |  |  |  | 21 |  |  |
| 5.6 | Порядок определения и применения норм накладных расходов.. |  |  |  | 25 |  |  |
| 5.7 | Порядок определения и применения норм сметной прибыли….. |  |  |  | 26 |  |  |
| 5.8 | Порядок учета условий произодства работ и усложняющих факторов……………………………………………………………. |  |  |  | 27 |  |  |
| 5.9 | Порядок учета затрат на демонтажные работы, возврат стоимости материалов……………………………………………... |  |  |  | 29 |  |  |
| 6 | Порядок разработки сметных нормативов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе в области реконструкции, технического перевооружения, ремонта и технического обслуживания………………………………………. |  |  |  | 31 |  |  |
| 6.1 | Порядок разработки отраслевых элементных сметных норм…… |  |  |  | 31 |  |  |
| 6.2 | Порядок разработки отраслевых единичных расценок………….. |  |  |  | 34 |  |  |
| 7 | Определение оборудования мебели и инвентаря в составе сметных расчетов и смет…………………………………………... |  |  |  | 37 |  |  |
| 7.1 | Общие сведения……………………………………………………. |  |  |  | 37 |  |  |
| 7.2 | Стоимость транспортных расходов и услуг посреднических и сбытовых организаций…………………………………………… |  |  |  | 39 |  |  |
| 7.3 | Расходы на комплектацию………………………………………… |  |  |  | 40 |  |  |
| 7.4 | Заготовительно-складские расходы………………………………. |  |  |  | 40 |  |  |
| 7.5 | Сметные цены на тару, упаковку, реквизит………………………. |  |  |  | 41 |  |  |
| 7.6 | Другие затраты, относимые на стоимость оборудования……….. |  |  |  | 41 |  |  |
| 8 | Локальные сметные расчеты (сметы), объектные сметные расчеты (сметы), сводный сметный расчет………………………. |  |  |  | 42 |  |  |
| 8.1 | Локальные сметные расчеты (сметы)…………………………….. |  |  |  | 42 |  |  |
| 8.2 | Объектные сметные расчеты (сметы) для реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта………… |  |  |  | 44 |  |  |
| 8.3 | Сводный сметный расчет для реконструкции, технического перевооружения, ремонта и технического обслуживания……………… |  |  |  | 46 |  |  |
| 9 | Определение затрат, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета «Подготовка территории строительства» в области реконструкции, технического перевооружения, ремонта и технического обслуживания……………………………………….. |  |  |  | 48 |  |  |
| 10 | Определение затрат, включаемых в главы 8 «Временные здания и сооружения» и 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета ………………………………………………….. |  |  |  | 50 |  |  |
| 10.1 | Определение затрат, включаемых в главу 8 сводного сметного расчета «Временные здания и сооружения» ……………………. |  |  |  | 50 |  |  |
| 10.2 | Определение затрат, включаемых в главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета……………………………… |  |  |  | 51 |  |  |
| 10.2.1 Определение затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время………………………………………………. |  |  |  |  | 51 |  |  |
| 10.2.2 Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания выполнения работ по реконструкции и техническому перевооружению и капитальному ремонту………………………. |  |  |  |  | 52 |  |  |
| 10.2.3 Затраты по перевозке автомобильным траснпортом работников строительно-монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта………………………………………….. |  |  |  |  | 52 |  |  |
| 10.2.4 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ… 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.5 Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (за исключением вахтовой надбавки к заработной плате)……….. |  |  |  |  | 54 |  |  |
| 10.2.6 Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую……………. |  |  |  |  | 54 |  |  |
| 10.2.7 Затраты заказчика на организацию и проведение подрядных торгов (тендеров)……………………………………………………. |  |  |  |  | 55 |  |  |
| 10.2.8 Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхования работников и имущества, в том числе строительных рисков………………………………………. |  |  |  |  | 56 |  |  |
| 10.2.9 Порядок учета средств на пусконаладочные работы…………….. |  |  |  |  | 57 |  |  |
| 11. | Порядок определения плановой стоимости на техническое перевооружение, реконструкцию, ремонт и техническое обслуживание для долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования…………………………………….. |  |  |  | 58 |  |  |
| 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 | Общая часть Порядок определения плановой стоимости работ по техническому перевооружению и реконструкции на предпроектной стадии Порядок определения плановой стоимости работ по техническому перевооружению и реконструкции на стадии разработки проектной документации Порядок определения плановой стоимости работ по техническому перевооружению и реконструкции на стадии разработки рабочей документации Порядок определения плановой стоимости работ по ремонту и техническому обслуживанию - Порядок согласования и утверждения сметной документации 63 - Требования к сметной документации,предоставляемой на проверку в структурные подразделения Общества, ответственных за достоверность стоимости закупок. |  |  |  | 58 59 60 61 61 63 |  |  |
| Приложение А (рекомендуемое) |  |  | Образцы сметной документации …………………... | 66 |  |  |  |
| Приложение Б (рекомендуемое) |  |  | Образец расчета оплаты труда рабочих-строителей…………………………………………… | 71 |  |  |  |
| Приложение В (рекомендуемое) |  |  | Образец расчета стоимости 1 маш-часа эксплуатации строительных машин и механизмов .. | 73 |  |  |  |
| Приложение Г (рекомендуемое) |  |  | Формы для разработки ОЭСН ……………………... | 77 |  |  |  |
| Приложение Д (рекомендуемое) |  |  | Пример расчета ОЕР..……..………………………… | 78 |  |  |  |
| Приложение Е (рекомендуемое) |  |  | Образец расчета затрат, связанных с производством работ вахтовым методом …………. | 81 |  |  |  |
| Приложение Ж (рекомендуемое) |  |  | Образец расчета затрат на перебазирование строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую…...……………………………… | 82 |  |  |  |
| Приложение И (рекомендуемое) |  |  | Образец расчета затрат по перевозке рабочих автомобильным транспортом……………………….. | 85 |  |  |  |
| Приложение К (рекомендуемое) |  |  | Сводная ведомость об источниках получения, расстояниях и способах доставки материалов (транспортная схема)………………………………... | 86 |  |  |  |
| Приложение Л (рекомендуемое) |  |  | Образец калькулирования в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. | 91 |  |  |  |
| Приложение М (рекомендуемое) |  |  | Образцы ведомостей объемов работ……………….. | 93 |  |  |  |
| Библиография |  | ……………………………………………………….. |  | 97 |  |  |  |

Введение

Регламент «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания»

(далее–Регламент) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184 ФЗ «О техническом регулировании» с учетом требований ГОСТ 2.105-95, ГОСТ Р 1.4-2004,  ГОСТ Р 1.5-2004, Стандарта ОАО «РусГидро» «Эксплуатация ГЭС. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию. Методические указания».

Регламент формирует нормы и требования к порядку определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов на всех этапах проектирования и выполнения указанных работ, предназначен для создания единого подхода к определению стоимости работ с обеспечением необходимого уровня качества и достоверности сметной документации.

Приведенные в Регламенте нормы и требования соответствуют нормативно-методическим документам, действующим в области определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию ТЭС, объектов линейного строительства, зданий и сооружений.

Типовой регламент ОАО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ, СЕТЕЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Дата введения - _________________

- Область применения

- 1.1 Настоящий регламент организации (далее – Регламент) является нормативным техническим документом ОАО «РАО Энергетические системы Востока», устанавливающим требования к определению стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений.

1.2 Требования Регламента распространяются на все тепловые электростанции (далее – ТЭС), на все виды объектов расположенных на ТЭС, тепловые и электрические сети, здания и сооружения всех видов и классов.

1.3 Регламент предназначен для обязательного введения в действие Правлениями и последующего применения  всеми дочерними зависимыми обществами ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

1.4 Требования Регламента обязаны выполнять любые сторонние организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) в области его применения по договорам с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (либо его ДЗО), если эти организации в установленном порядке присоединились к Регламенту, или если обязательство исполнения требований Регламента включено в закупочную документацию и заключаемый между сторонами хозяйственный договор (контракт).

1.5 Обязательность применения требований и норм Регламента для всех поименованных выше субъектов ограничена их деятельностью на объектах, расположенных в Российской Федерации, владельцами или инвесторами (застройщиками) которых являются ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и (или) дочерние и зависимые общества ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

1.6 Применение требований Регламента для целей зарубежной экономической деятельности определяется соответствующим международным соглашением.

1.7 При вводе в действие новых законодательных актов и новых нормативных правовых и методических документов уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, требования которых отличаются от приведенных в Регламенте, следует пользоваться вновь введенными требованиями до внесения в Регламент соответствующих изменений.

1.8  Положения Регламента не распространяются на проектную и рабочую документацию, разработанную до момента его введения в действие.

- Нормативные ссылки

В Регламенте использованы нормативные ссылки на следующие федеральные законы, законодательные акты, стандарты:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

Налоговый кодекс Российской Федерации (чать первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.

Налоговый кодекс Российкой Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

Лесной кодекс Российской Федерации  от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуготдельными видами юридических лицот 18.07.2011 № 223-ФЗ Федеральный закон «О техническом регулировании» 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета».

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета».

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 № 262 «Об утверждении правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц».

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2005 г. № 51 «О размерах и порядке выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам организаций, финансируемых из федерального бюджета».

ГОСТ 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации Стандарты организаций. Общие положения.

МДС 81-35.2004  Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (утв. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

МДС 81-34.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (утв. Постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. № 5)

МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (утв. постановлением Госстроя РФ от 12 января 2004 г. N 6)

МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (утв. Постановлением Госстроя от 28.02.2001 №15).

МДС 81-36.2004 Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) (утв. Постановлением Госстроя России от 09.10.2003 г. N 180).

МДС 81-37.2004 Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001) (утв. постановлением Госстроя России от 09.08.2002 г. № 105).

МДС 81-38.2004 Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) (утв. постановлением Госстроя России от 09.03.2004 г. № 37).

МДС 81-40.2006 Указания по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001) (утв. Постановлением Госстроя России от 01.09.2003 №160).

МДС 83-1.99 Методические указания по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций (утв. Постановлением Госстроя России от 29.04.1999 № 31).

- МДС 81-20.2000 Методические указания по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно - строительные работы (Утверждены Постановлением Госстроя России от 26 апреля 1999 г. N 30.

- МДС 81-26.2001 Методические указания по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (Утверждены Постановлением Госстроя России от 28 февраля 2001 г. N 13).

СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003).

СО 34.20.607-2005 Методические указания по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования (утв. ОАО РАО «ЕЭС России»  01.03.2005).

СО 34.20.609-2003 Методические рекомендации по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, зданий и сооружений электростанций (утв. ОАО РАО «ЕЭС России»  01.03.2005).

Приказ №51 Министерства энергетики и электрификации СССР от 26 января 1987 г.  «Об утверждении показателей для отнесения производственных объединений, предприятий и организаций электроэнергетической промышленности и их структурных подразделений к группам по оплате труда руководителей».

- РД 34.10.386 (МТ 34-70-007-83) Методика нормирования расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей (Утверждена Министерством энергетики и электрификации СССР).

П р и м е ч а н и е – При пользовании Регламентом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования, стандартов - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения и сокращения

  - Термины и определения

В Регламенте применены понятия по Федеральному закону Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ, термины - по СТО 17330282.27.010-2008, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 базисный уровень цен: Уровень цен на период времени, на который рассчитаны базисные цены. В Регламенте – уровень цен по состоянию на 01.01.2000 г.

3.1.2  заказчик:  Юридическое лицо, в интересах и за счёт средств которого осуществляются закупки, выполняются работы, предоставляются услуги. Заказчиком выступает собственник средств или  их законный распорядитель, а выразителями его интересов руководители, наделённые правом совершать от его имени сделки.

3.1.3 материальные ресурсы: Различные виды сырья, материалов и т.п., которые хозяйствующий субъект закупает для использования в хозяйственной деятельности с целью выпуска продукции (выполнения работ, оказания услуг).

3.1.4 накладные расходы: Сумма средств, затрачиваемая подрядной организацией на создание общих условий производства, его организацию, управление и обслуживание.

3.1.5 нормативная документация: Документация, устанавливающая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании, инженерных изысканиях, определении сметной стоимости в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений; расширении и техническом перевооружении предприятий; техничеком обслуживании; при изготовлении строительных конструкций, изделий и материалов.

3.1.6 нормативно-правовая база: Совокупность нормативных правовых актов - письменных официальных документов, принятых (изданных) правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм; издаются в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений.

3.1.7 нормы производственные: Нормы, устанавливающие величину затрат труда и материальных ресурсов на производство единицы объема работ (единицы продукции).

3.1.8 объект строительства: Отдельное здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, инструментом, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями. Отдельными объектами строительства являются также и виды работ (вертикальная планировка, наружные сети, подъездные и межцеховые пути, благоустройство и т.п.).

3.1.9 проектная документация: Комплекс проектных материалов и результатов инженерных изысканий, позволяющий обосновать и провести техническое перевооружение, реконструкцию, капитальный ремонт объекта.

3.1.10 подрядчик: Организация, заключившая с заказчиком договор подряда на выполнение работ на объектах технического перевооружения, реконструкции, ремонта и капитального ремонта.

3.1.11 прямые затраты: Стоимость материалов, изделий, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, зарплату рабочих.

3.1.12 рабочая документация: Документация, разрабатываемая в процессе строительства (технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта) для реализации архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации.

3.1.13 смета: Документ, определяющий на основе проектных данных сметную стоимость работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническоиу обслуживанию объекта, в том числе необходимые затраты на выполнение отдельных видов строительно-монтажных и иных работ и приобретение оборудования, а также другие затраты, связанные с выполнением работ.

3.1.14 сметная норма: Совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных работ.

3.1.15 сметная прибыль: Сумма средств, затрачиваемых подрядной организацией на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование работников.

3.1.16 сметные нормативы: Обобщенное наименование комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими необходимые требования, они служат основой для определения сметной стоимости работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному ремонту.

3.1.17 техническое обслуживание: Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия в межремонтный период при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

3.1.18 фонд оплаты труда: Суммарная по объему величина оплаты труда рабочих, участвующих в выполнении работ по  строительству.

  - Сокращения

ГЭСН-2001 - государственные элементные сметные нормы на строительные работы

ГЭСНм-2001 - государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования

ГЭСНр-2001 - государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы

ГЭСНп-2001 - государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы

ЕНиР - единые нормы и расценки

НДС - налог на добавленную стоимость

ПД - проектная документация

ПК - программный комплекс (сметный)

ПОС - проект организации строительства

ПНР – пусконаладочные работы

ППР - проект производства работ

ПСД - проектно-сметная документация

РД - рабочая документация

СМР - строительно-монтажные работы

ССР – сводный сметный расчет

ТЕР-2001 - территориальные единичные расценки на строительные работы

ТЕРр-2001 - территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы

ТЕРп-2001 - территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы

ТЕРм-2001 - территориальные единичные расценки на монтаж оборудования

ТСН - территориальные сметные нормативы

ТССЦ - территориальный сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции

ТССЦЭМ - территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств

ТУ - технические условия

ФЕР-2001 - федеральные единичные расценки на строительные работы

ФЕРм-2001 - федеральные единичные расценки на монтаж оборудования

ФЕРр-2001 - федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы

ФЕРп-2001 - федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы

ФОТ – фонд оплаты труда

ФССЦ - федеральный сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции

ФССЦЭМ - федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

- Общие положения в области реконструкции, технического перевооружения, ремонта и технического обслуживания

  - Основные положения и требования действующих сметно-нормативных и методических документов в области реконструкции, технического перевооружения, ремонта и технического обслуживания

- 4.1.1 Система ценообразования и сметного нормирования в области реконструкции, технического перевооружения, ремонта и технического обслуживания включает в себя: государственные, территориальные, отраслевые сметные нормативы (в дальнейшем именуются - сметные нормативы), необходимые для определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию.

- 4.1.2 Сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, поэтому нормативы в сторону их уменьшения не корректируются.

- 4.1.3 На основе сметных норм определяется нормативное количество ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям.

- 4.1.4 В зависимости от назначения, принадлежности и порядка утверждения сметные нормативы подразделяются на:

- государственные сметные нормативы (ГСН) – нормативы, предназначенные для определения стоимости СМР для строительства, реконструкции и ремонта объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета;

- территориальные сметные нормативы (ТСН) - нормативы, предназначенные для определения стоимости СМР для строительства, реконструкции и ремонта объектов в отдельном субъекте Российской Федерации, учитывающие региональные условия выполнения работ;

- отраслевые сметные нормативы (ОСН) - нормативы, предназначенные для определения сметной стоимости строительства объектов, учитывающие специфику соответствующей отрасли;

  - Анализ действующих систем ценообразования и сметного нормирования в области реконструкции, технического перевооружения, ремонта и технического обслуживания

- 4.2.1 Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимая для осуществления технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с проектными материалами, являющаяся основой для определения размера капитальных вложений, финансирования реконструкции, технического перевооружения, ремонта и технического обслуживания, формирования договорных цен на выполнение работ, расчетов за выполненные подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и др.) работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства (сводкой затрат).

- 4.2.2 При реконструкции (переустройстве) существующих предприятий и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения без расширения имеющихся зданий и сооружений основного назначения, связанного с совершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня и осуществляемого по комплексному проекту на модернизацию предприятия в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции, в основном без увеличения численности работающих при одновременном улучшении условий их труда и охраны окружающей среды осуществляются следующие мероприятия:

- расширение отдельных зданий и сооружений основного, подсобного и обслуживающего назначения в случаях, когда новое высокопроизводительное и более совершенное по техническим показателям оборудование не может быть размещено в существующих зданиях;

- строительство новых и расширение существующих цехов и объектов подсобного и обслуживающего назначения;

- строительство на территории действующего предприятия новых зданий и сооружений того же назначения взамен ликвидируемых, дальнейшая эксплуатация которых по техническим и экономическим условиям признана нецелесообразной.

- 4.2.3 Техническое перевооружение действующих предприятий - комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб.

- При техническом перевооружении действующих предприятий осуществляется установка на существующих производственных площадях дополнительного оборудования и машин, внедрение автоматизированных систем управления и контроля, применение современных средств в управлении производством, модернизация и техническое переустройство природоохранных объектов, отопительных и вентиляционных систем, присоединение предприятий, цехов и установок к централизованным источникам тепло- и электроснабжения. При этом допускаются частичная перестройка (усиление несущих конструкций, замена перекрытий, изменение планировки существующих зданий и сооружений, а также другие мероприятия) и расширение существующих производственных зданий и сооружений, обусловленные габаритами размещаемого нового оборудования, и расширение существующих или строительство новых объектов подсобного и обслуживающего назначения (например, объектов складского хозяйства, компрессорных, котельных, кислородных станций и других объектов), если это связано с проводимыми мероприятиями по техническому перевооружению.

- 4.2.4 К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели.

- К капитальному ремонту наружных инженерных коммуникаций и объектов благоустройства относятся работы по ремонту сетей водопровода, канализации, теплогазоснабжения и электроснабжения, озеленению дворовых территорий, ремонту дорожек, проездов и тротуаров и т. д.

- 4.2.5 Исходными данными для определения сметной стоимости технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта являются:

- утвержденные Заказчиком технические требования (задания), задание на проектирование, исходные данные заказчика для разработки сметной документации, предпроектная и проектная документация, включая чертежи, проектные ведомости объемов строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ (Приложение М), спецификации и ведомости потребности оборудования, решения по организации и очередности технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта, принятые в проекте организации строительства (ПОС), транспортные схемы, пояснительные записки к проектным материалам;

- для определения сметной стоимости ремонтных работ на стадии планирования является техническое задание и прилагаемая к нему дефектная ведомость;

- показатели стоимости по каждому из элементов затрат строительной продукции;

- отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения органов государственной власти.

- листы авторского надзора и акты на дополнительные работы, выявленные в период выполнения строительных и ремонтных работ.

4.2.6 Сметная стоимость технического перевооружения, реконструкции, ремонта и технического обслуживания в соответствии с технологической структурой капитальных вложений и порядком осуществления деятельности строительно-монтажных организаций включает:

- стоимость строительных работ (ремонтно-строительных работ);

- стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ);

- затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря;

- прочие затраты.

  - Методы определения стоимости выполнения работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию и особенности их применения

4.3.1 При определении стоимости затрат на этапах планирования технического перевооружения, реконструкции, ремонта и технического обслуживания применяются следующие методы определения стоимости:

- ресурсный;

- ресурсно-индексный;

- базисно-индексный;

- на основе данных о стоимости ранее построенных, запроектированных или эксплуатируемых объектов-аналогов.

Применяемый метод определяется Заказчиком в техническом требовании (задании на проведение закупки, либо договоре).

4.3.2 При ресурсном методе определения стоимости осуществляется калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения (Приложение Л). Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов.

4.3.3 Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы.

Ресурсный и ресурсно-индексный методы могут применяться на стадии РД и при расчетах за выполненные работы.

4.3.4 Базисно-индексный метод определения стоимости работ основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов [18] по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен, и применяется на всех этапах проектирования и сооружения энергетических объектов.

4.3.5 Определение стоимости технического перевооружения, реконструкции, ремонта и технического обслуживания с использованием укрупненных сметных нормативов [28] и ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов используется только на этапе планирования и на стадии «проектная документация».

  - Индексы пересчета стоимости работ из базисной цены в текущие цены

- 4.4.1 Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены применяются индексы:

- к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ);

- к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости;

- по видам строительно-монтажных работ;

- к каждой единичной расценке;

- к стоимости оборудования;

- к стоимости ПИР;

- к стоимости прочих затрат;

- по объекту-аналогу в целом.

4.4.2 Для определения сметной стоимости в текущих ценах при расчетах за выполненные работы используются:

- индексы к статьям прямых затрат, публикуемые ежеквартально в изданиях профильного федерального органа исполнительной власти. При этом следует иметь в виду, что индекс по оплате труда учитывает районный коэффициент к заработной плате, установленный  по административной столице региона строительства; в тех случаях, когда районный коэффициент региона строительства по заработной плате отличается от районного коэффициента по административной столице данного региона, к индексам пересчета оплаты труда рабочих в текущий уровень цен следует применять поправочные коэффициенты по следующей формуле:

Кпопр = Крф / Крст             (1)

где Крф – районный коэффициент фактический, Крст – районный коэффициент, предусмотренный при расчете рекомендуемого индекса;

-  индексы изменения сметной стоимости, выпускаемые РЦЦС;

- индивидуальные индексы, утверждаемые приказами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (его ДЗО);

.

- Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ в области реконструкции, технического перевооружения, ремонта и технического обслуживания

- 5.1 Порядок определения стоимости работ в области ремонта и технического обслуживания

5.1.1 Сметная документация на ремонт энергетического оборудования составляется в соответствии  СО 34.20.607-2005.

5.1.2  Смета состоит из разделов:

- работы;

- материальные затраты.

5.1.3 Основным ценообразующим документом по определению стоимости ремонтных работ энергетического оборудования являются  «Базовые цены по ремонту» [44].

5.1.4 Стоимость работ по ремонту энергетического оборудования, выполняемого хозяйственным способом, может определяться на основе трудоемкости и стоимости чел – часа ремонтных рабочих I-VI разрядов.

5.1.5 Трудоемкость ремонтных работ определяется по сборнику «Трудоемкость к «Базовым ценам по ремонту» [45].

5.1.6  Стоимость чел/часа определяется на основе действующих тарифных ставок по Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике, выплат по районному регулированию, надбавок и доплат по премиальной системе согласно действующему в Обществе Положению о премировании.

5.1.7  В случае отсутствия номенклатуры работ в «Базовых ценах по ремонту» применяются другие нормативные документы по определению трудоемкости ремонтных работ, такие как «Нормы времени на ремонт оборудования котельных установок тепловых электростанций» (выпуски 1-5), «Нормы времени на ремонт насосов» (выпуски 1, 2), «Нормы времени на ремонт электродвигателей переменного и постоянного тока», ЕНиР, ТНВиР и т.п.

5.1.8  При отсутствии в «Базовых ценах по ремонту» расценок на отдельные виды ремонтных работ составляются калькуляции.

Накладные расходы в калькуляциях учитываются на уровне, не превышающем уровень, приведенный  в Общих положениях соответствующих частей «Базовых цен по ремонту».

5.1.9. Для пересчета базовых цен из сборников «Базовых цен по ремонту»  в текущие цены для работ, выполняемых подрядными организациями, используются поправочные индексы. Пример расчетов поправочных индексов приведен в Общих положениях к «Базовым ценам по ремонту». Поправочные индексы на основании обоснованных расчетов согласовываются с профильными подразделениями ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и предварительно утверждаются Генеральным директором Общества на планируемый год в срок до 1 апреля года предшествующего планируемому..Поправочные индексы к «Базовым ценам по ремонту» на работы, выполняемые хозяйственным способом, Генеральный директор Общества утверждает в пределах, согласованных ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

5.1.10 Стоимость неплановых и аварийных работ по ремонту оборудования определяется по «Базовым ценам по ремонту». При отсутствии в «Базовых ценах по ремонту» расценок по необходимому виду работ – по калькуляциям, согласованным с заказчиком.

5.1.11 Для определения стоимости изготовления нестандартного оборудования, продукции ремонтно-механических производств, для составления калькуляций возможно использование сборников нормативов времени, разработанных Центральным бюро нормативов по труду.

5.1.12 Для определения стоимости работ, связанных с техническим обслуживанием необходимо руководствоваться сборником «Базовые цены на ремонт», в части разделов «Техническое обслуживание», а также «Трудоемкость к дополнению №2 к  «Базовым ценам на ремонт», разработанных ОАО «ЦКБ Энергоремонт». Для теплоэнергетического оборудования затраты, связанные с техническим обслуживанием оборудования могут быть рассчитаны на основе показателей приведённой мощности, при условии разработки дополнительной методики.

5.1.13 Порядок определения  стоимости технического обслуживания электросетевого хозяйства  распределительных сетей.

5.1.13.1 Определение стоимости технического обслуживания на основе 1 условной единицы (далее-у.е.) электросетей.

Цель расчета - определение затрат на содержание (техническое обслуживание) 1 условной единицы ( 1 у.е.) электросетей. Условные единицы предприятия электрических сетей определяются на основании Приказа ФСТ №20-Э/2 от 06.08.2004г.

5.1.13.2 Исходными  данными для выполнения расчета являются:

1. Бизнес план  ДЗО  на текущий год.

2.Фактические затраты ДЗО  по данным бухгалтерии за предыдущий год.

3.Затраты, утвержденные в тарифе на ДЗО на текущий год.

При этом, только расходы по оплате труда (ФОТ) и социальные взносы по социальному страхованию (СС) считаются напрямую по видам обслуживания оборудования,  остальные расходы определяются по среднему значению на 1 у.е.  по ДЗО, рассчитанному на начало учетного периода.

5.1.13.3 В стоимость технического обслуживания включаются следующие расходы ДЗО( владельца или арендатора эл.сетей) :

-Материальные затраты (МЗ) включают в себя расходы на сырье, материалы, ГСМ,используемых как на обслуживание оборудования, так и на содержание ЗиС, непосредственно необходимых для выполнения производственного процесса. В стоимость материальных затрат не включаются материалы и ГСМ на  выполнение  текущих и капитальных ремонтов и реконструкции объектов.

При техническом обслуживании  объектов сторонних организаций затраты на покупку потерь не включаются, в случае если данные расходы несет владелец оборудования.

-Услуги   производственного  характера (Пу),  за исключением  затрат  на ремонт подрядным способом и услуг сетевых компаний по передаче электроэнергии.

-Фонд оплаты труда основных (ФОТ) производственных   рабочих   определяется на основе Нормативов численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей [43].

-Социальные взносы по обязательному страхованию (СС) – по нормативам, утвержденным  Правительством РФ на текущий год.

-Прочие расходы (Пр) включают в себя:

-услуги сторонних организаций(связь, охрана, повышение квалификации, обучение  персонала, юридические, коммунальные и др. услуги), командировочные расходы, экологические платежи, налоги, относящиеся на себестоимость продукции, ФОТпр - часть общего ФОТ, не относящаяся к основным производственным рабочим с социальными взносами на нее и др.расходы. Формула для определения ФОТпр:

ФОТ пр=ФОТ х (НЧо-НЧоп)/НЧо, где:

ФОТ пр- фонд оплаты труда , входящий в прочие расходы;

ФОТ- фонд оплаты труда по передаче электроэнергии  по принятому к расчету периоду;

НЧо- нормативная численность персонала ДЗО по передаче эл.энергии;

НЧоп- нормативная численность персонала ДЗО, определенная по таблицам 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.9 «Нормативов численности..»

Из общей суммы  прочих расходов  исключается часть, приходящаяся  на ремонт, выполненный хоз.способом.

5.2.13.4 Стоимость годового  технического обслуживания i-го объекта( км, шт.) .

С i= (МЗуе+ПУуе+ПРуе) х У.Е.+ФОТi +ССi +Р, где:

У.Е.-величина условных единиц i-го объекта, определенная на основании Приказа №51 Министерства энергетики и электрификации СССР от 26.01.1987 г.;

МЗуе- материальные затраты ДЗО на техническое обслуживание по принятым к расчету показателям ( плановые, фактические или утвержденные в тарифе), приведенные на 1у.е.;

ПУуе- производственные услуги ДЗО на техническое обслуживание по принятым к расчету показателям ( плановые, фактические или утвержденные в тарифе), приведенные на 1у.е.;

ПРуе- прочие расходы ДЗО на техническое обслуживание по принятым к расчету показателям ( плановые, фактические или утвержденные в тарифе), приведенные на 1у.е.;

ФОТi – фонд оплаты труда нормативной численности основных производственных рабочих i-го объекта, определенный на основании утвержденной тарифной ставки, тарифного к-та, принятых в расчете доплат и к-тов, учитывающих условия труда;

ССi – социальные взносы по обязательному страхованию на ФОТi;

Р – рентабельность ( принимается от 5до 15%)

5.2 Классификация видов строительно-монтажных работ

5.2.1 К строительным работам относятся:

- работы по возведению, расширению и реконструкции постоянных и временных (титульных) зданий и сооружений и связанные с ними работы по монтажу железобетонных, металлических, деревянных и других строительных конструкций;

- работы по устройству и разработке подкрановых путей для башенных и других кранов;

- работы по сооружению внешних и внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, теплофикации, газификации и энергоснабжения;

- возведение установок (сооружений) по охране окружающей среды от загрязнений;

- работы по сооружению воздушных и кабельных линий электропередачи, линий связи (включая стоимость кабеля или провода и троса, но без стоимости электрооборудования и арматуры высоковольтных линий);

- работы по сооружению мостов и набережных, дорожные работы, подводно-технические, водолазные и другие виды специальных работ в строительстве;

- работы по установке санитарно-технического оборудования;

- работы по устройству оснований, фундаментов и опорных конструкций под оборудование;

- работы по изоляции и окраске устанавливаемого оборудования и технологических трубопроводов;

- другие не перечисленные выше работы и затраты, предусмотренные в сборниках единичных расценок на выполнение строительных работ.

5.2.2 К работам по монтажу оборудования (монтажным работам) относятся:

- работы по сборке и установке технологического, энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого оборудования на месте его постоянной эксплуатации, включая проверку и испытание качества;

- работы по устройству подводок к оборудованию (подвод воды, воздуха, пара, охлаждающих жидкостей, прокладка, протяжка и монтаж кабелей, электрических проводов и проводов связи);

- работы по монтажу и установке технологических металлоконструкций, сетчатых ограждений, проходных асбестоцементных или стальных плит, конструктивно связанных с электротехническими установками и определяемых по сборникам ФЕРм и ТЕРм;

- другие не перечисленные выше работы и затраты, предусмотренные в сборниках единичных расценок на монтаж оборудования.

- 5.3 Порядок определения сметных затрат по оплате труда рабочих

5.3.1 Сметные затраты по оплате труда в базисном уровне цен определяются в соответствии с действующими нормативными документами [11].

5.3.2 При разработке отраслевых расценок в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. уровень оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов принимается:

- по данным государственной статистической отчетности в строительстве на 1 января 2000 г. для базисного территориального района (Московская область) в размере 1600 рублей в месяц для 4-го среднего квалификационного разряда рабочих-строителей при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно Постановлению Минтруда России от 30.12. 99 № 56 [36];

- для регионов строительства - с пересчетом вышеуказанного показателя для территории строительства с индексами перехода (на оплату труда) из федерального базисного уровня цен (ФЕР-2001) в территориальный базисный уровень (ТЕР-2001), выпускаемыми уполномоченным федеральным органом по ценообразованию в строительстве.

5.3.3 В текущем уровне цен порядок определения сметных затрат по оплате труда регламентируется действующими нормативными документами уполномоченного федерального государственного органа по вопросам ценообразования в строительстве и отраслевыми нормативными документами.

5.3.4 В отраслевых расценках должны предусматриваться средства на выплату среднего заработка работникам, начисляемого в установленном порядке.

В соответствии со статьей 316 Трудового кодекса (ТК Российской Федерации) для расчета заработной платы работникам организаций, расположенных в основном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (на территории 44 субъектов), Правительством Российской Федерации устанавливаются районные коэффициенты. Размеры районных коэффициентов установлены в пределах от 1,15 до 2,00.

5.3.5 Районные коэффициенты к заработной плате являются надбавками в процентах к заработной плате, компенсирующими рабочим и служащим различия в вещественном составе потребления из-за тяжелых природных условий и стоимости жизни населения, и начисляются к заработной плате работников строительных организаций, расположенных в отдельных регионах Российской Федерации [8].

Районный коэффициент начисляется на все виды заработной платы, выплачиваемые из фонда оплаты труда, за исключением: вознаграждения за выслугу лет, годовых результатов работы организации, премий, носящих разовый характер, надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях [12].

5.3.6 При выполнении работ вахтовым методом за каждый календарный день пребывания работника в местах производства работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места расположения организации (пункта сбора) к месту работы и обратно выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2005 № 51, с учетом п. 3 ст. 217 НК Российской Федерации.

Пример расчета оплаты труда рабочих-строителей приведен в 
Приложении Б.

- 5.4 Определение сметных затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов

- 5.4.1 Определение стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов осуществляется в соответствии с [34].

- 5.4.2 При отсутствии в НСБ (ФСЦЭМ [26], ТСЦЭМ [27]) расценок на эксплуатацию отдельных машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. стоимость 1 маш.-ч эксплуатации строительных машин определяется на основе расчета стоимости 1 маш.-часа эксплуатации строительных машин и механизмов, выполненного в соответствии с методическими указаниями [34] и утвержденного уполномоченным государственным органом в установленном порядке.

- 5.4.3 Применение импортных машин и механизмов при строительстве объектов строительства обосновывается ПОС с учетом технических (производительность) и экономических (стоимость эксплуатации) характеристик этих машин.

Расчет стоимости эксплуатации 1 маш-часа импортных строительных машин и механизмов производится в соответствии с [34] и паспортными данными для определения следующих затрат на:

- амортизационные отчисления на полное восстановление;

- выполнение всех видов ремонта и технического обслуживания;

- замену быстроизнашивающихся частей;

- энергоносители и смазочные материалы;

- заработная плата состава звена машинистов.

Пример расчета стоимости 1 маш-часа эксплуатации строительных машин и механизмов приведен в Приложении В.

  - Порядок определения сметной стоимости материалов, изделий и конструкций

- 5.5.1 Сметные цены определяют нормативную сумму затрат на материалы (на установленную единицу измерения) франко-приобъектный склад строительной площадки.

- 5.5.2 Сметные цены на материалы учитываются в сметной стоимости строительно-монтажных работ и применяются при составлении сметной документации , а также при разработке расценок на конструкции и виды работ.

- 5.5.3 Стоимость материалов, изделий и конструкций для строительных работ принимается на основании:

- сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сметных цен на перевозку грузов для строительства объектов (федерального или территориального уровней);

- фактических текущих сметных цен, основанных на постоянном мониторинге цен заводов-изготовителей (с учетом транспортных расходов, снабженческо-сбытовых надбавок, заготовительно-складских расходов) с пересчетом в базисный уровень цен с индексом на материалы, выпускаемым уполномоченным государственным органом по вопросам нормирования и ценообразования в строительстве.

5.5.4 Сметная цена на материал формируется на основе составляющих элементов:

- отпускной цены производителя (с учетом тары, упаковки и реквизита);

- наценки (надбавки) снабженческо-сбытовых организаций (учтено отпускной ценой);

- таможенных пошлин и сборов (при получении из-за границы) - учитываются в отпускной цене;

- стоимости транспортировки (автомобильные, железнодорожные, воздушные и водные виды транспортировок) и погрузочно-разгрузочных работ (стоимость погрузочных работ  на предприятии изготовителе учитывается непосредственно отпускной ценой, а стоимость погрузочных на приобъектном складе  и  разгрузочных работ на строительной площадке – в составе единичных расценок на строительно-монтажные работы);

- заготовительно-складских расходов, включая затраты на комплектацию. К заготовительно-складским расходам относятся затраты, связанные с приемкой, учетом, хранением материалов на складе и передачей в монтаж. В соответствии с нормативными документами, заготовительно-складские расходы принимаются в процентах от стоимости материалов и оборудования (определенной франко-приобъектный склад), в том числе:

- для строительных материалов и изделий – 2%;

- для металлоконструкций - 0,75%;

- для оборудования – 1,2%.

5.5.5 Сметные цены материалов, изделий и конструкций Цсм определяются по следующей формуле:

- Цсм = (Цпост + Зтар + Зтр) х Кзс		(1)

- где Цпост - отпускная цена (оптовая или розничная) поставщика (завода или снабженческо-сбытовой организации) на материалы, изделия и конструкции;

- Зтар – затраты на тару и реквизит (если не учтены Цпост);

- Зтр – затраты на транспорт;

- Кзс – коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы.

- 5.5.6 Стоимость доставки материалов от приобъектного склада до рабочей зоны учитывается в составе элементных сметных норм и единичных расценок в соответствии с информацией, содержащейся в общих положениях к сборникам ФЕР, ТЕР, ФЕРм, ТЕРм [26], [27], ОЕР.

- Сметные цены принимаются в рублях на принятый измеритель без учета налога на добавленную стоимость.

- 5.5.7 В тех случаях, когда отпускные цены не предусматривают затраты по погрузке материалов или расценками не учтена разгрузка материалов, а также при доставке материалов с промежуточных складов, стоимость погрузочно-разгрузочных работ определяется по сборнику сметных цен на перевозки грузов (федеральные, территориальные или отраслевые), раздел 1. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках.

- 5.5.8 Затраты на тару, упаковку и реквизит при определении сметных цен на материалы принимаются на основании данных о фактических затратах на эти цели или по сборникам сметных цен на перевозки грузов (федеральные, территориальные или отраслевым) раздел 2А. Сметные цены на тару, упаковку и реквизит, или раздел 2Б. Сметные цены на тару, упаковку и реквизит для районов Крайнего Севера и местностям, приравненных к ним.

- В случаях, когда на отдельные виды (разновидности) материалов отсутствуют сметные цены на тару, упаковку и реквизит, величина указанных затрат принимается по аналогичным материалам, присутствующим в сборнике.

- 5.5.9 При перевозке нестандартного груза в не разобранном виде все затраты по приспособлению этого груза к перевозке (раскрепление, фиксация) включаются в транспортные расходы.

- Затраты на транспорт определяются по сборникам сметных цен на перевозки грузов (федеральные или территориальные), исходя из класса груза, усредненных расстояний перевозки материалов, изделий и конструкций и действующих тарифов. Размер расходов по доставке материалов следует определять с учетом массы брутто (вес с тарой).

- 5.5.10 Транспортная составляющая сметной цены на материалы определяется на основе:

- фиксированной надбавки к усредненной отпускной цене на любой вид или на соответствующий вид (группу) материалов в размере 5% (с учетом заготовительно-складских расходов);

- расчетов стоимости, составляемых исходя из фактически сложившейся в регионе или расчетной (прогнозной) транспортной схемы поставки материалов (приложение К).

- определение расходов на основе транспортных схем, обоснованных проектом организации строительства (ПОС) или технического задания заказчика.

5.5.11 При определении транспортных затрат по всем видам материалов следует принимать реальные и наиболее экономичные схемы их перевозки от предприятий-изготовителей (поставщиков) до объекта.

5.5.12 Транспортные схемы в зависимости от вида франко, принятого в отпускных ценах на материалы, должны учитывать условия и расстояния их транспортировки последовательно:

- от предприятия-поставщика до станции (порта, пристани) отправления;

- от станции (порта, пристани) отправления до станции (порта, пристани) назначения, на которой имеется база (склад) подрядной организации;

- от станции (порта, пристани) назначения до приобъектного склада строительной площадки;

- от предприятия-поставщика до приобъектного склада строительной площадки (при прямых перевозках).

5.5.13 Сметные цены на железнодорожные перевозки грузов определяются исходя из действующих в Российской Федерации тарифов на эти перевозки. При этом при определении расстояний поставок материалов по железной дороге должны учитываться установленные нормальные направления грузопотоков с соблюдением минимальных расстояний, на которые железная дорога принимает к транспортировке материалы, а также степень загрузки железной дороги в соответствующем районе.

5.5.14 Сметные цены на водные (речные, морские) перевозки грузов определяются исходя из рыночных предложений компаний перевозчиков.

5.5.15 Для определения текущих сметных цен на материалы используются:

- текущие цены на основные строительные материалы, изделия и конструкции по данным мониторинга информации от поставщиков (прайс-листы, коммерческие предложения);

- при определении стоимости конкретных видов материально-технических ресурсов, закупленных в различные периоды, их стоимость необходимо привести к одной дате (для этих целей могут быть использованы индексы изменения стоимости материалов, выпускаемые федеральным органом исполнительной власти, или данные Росстата об изменении стоимости изготавливаемой производителями продукции по видам экономической деятельности);

- текущие региональные сметные цены и тарифы, разрабатываемые на местах специализированными предприятиями (РЦЦС).

  - Порядок определения и применения норм накладных расходов

- 5.6.1 Накладные расходы в сметной документации определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с действующими нормативно-методическими документами с учетом последующих изменений и дополнений.

- 5.6.2 Порядок определения величины накладных расходов для выполнения работ по техперевооружению, реконструкции и капитальному ремонту, а также выполнения этих работ в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним и применения нормативов накладных расходов изложены в методических указаниях [11, 12].

- 5.6.3 Нормативы накладных расходов на работы по капитальному ремонту производственных зданий и сооружений, выполняемые подрядными организациями, принимаются в размерах, установленных для строительных работ.

- При этом для определения сметной стоимости капитального ремонта объектов производственного назначения с использованием нормативов накладных расходов по видам строительных и монтажных работ понижающий коэффициент 0,9 не применяется.

- 5.6.4 Величина накладных расходов на строительные (ремонтно-строительные) работы, осуществляемые хозяйственным способом, определяется по индивидуальной норме.

- Указанный порядок применяется и при расчетах за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком.

5.6.5 Индивидуальные нормы накладных расходов подрядных организаций определяются на основе расчетных затрат, необходимых для управления, организации и обслуживания процесса производства ремонтно-строительных работ, работ, связанных с техническим обслуживанием и должны учитывать реальные условия конкретного ремонтного цикла, отличающиеся от усредненных, предусмотренных в укрупненных нормативах накладных расходов.

Расчет индивидуальных норм накладных расходов осуществляется методом постатейного калькулирования, предусматривающим расчет массы накладных расходов для конкретной подрядной организации расчетно-аналитическим методом по статьям затрат с отнесением ее к фонду оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.

  - Порядок определения и применения норм сметной прибыли

- 5.7.1 Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной продукции при выполнении технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта и не относится на себестоимость работ.

- 5.7.2 Сметная прибыль рассчитывается от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с действующими нормативно-методическими документами [10].

- 5.7.3 Общеотраслевой норматив сметной прибыли в размере 65% от ФОТ следует использовать при разработке проекта, для инвесторских смет и на стадии подготовки конкурсной документации.

- Нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ, методические указания [10] приложение 3, следует применять на стадии разработки рабочей проектно-сметной документации, а также при расчетах за выполненные работы.

- 5.7.4 При определении сметной стоимости материалов, полуфабрикатов, а также металлических и трубопроводных заготовок, изготовляемых в построечных условиях, начисляется в соответствии с нормативом или по индивидуальной норме сметной прибыли по согласованию с Заказчиком.

- 5.7.5 Порядок определения величины сметной прибыли для выполнения работ по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту и расчету индивидуальных норм и применению нормативов сметной прибыли изложены в [10].

- 5.7.6 При расчете индивидуальных нормативов используются действующие законодательные и нормативные документы, регламентирующие величину нормируемых статей, а также данные государственной статистической отчетности и бухгалтерского учета.

- 5.7.7 Индивидуальные нормативы сметной прибыли определяются на основе расчетов подрядных организаций, осуществляемых путем калькулирования по статьям затрат.

Расчет индивидуальной нормы сметной прибыли осуществляется по формуле:

Пп х 100

Ни = ----------,

З

где: Ни - норма индивидуальной прибыли, в процентах;

Пп - размер прибыли, определенный по расчету для конкретной подрядной организации, тыс. руб.;

З - величина средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов в составе прямых затрат), тыс. руб.

  - Порядок учета условий производства работ и усложняющих факторов

- 5.8.1 Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. При производстве работ в более сложных производственных условиях, по сравнению с предусмотренными в сметных нормах и расценках, вследствие чего снижается производительность труда, к сметным нормам и расценкам применяются коэффициенты, приводимые в общих положениях к соответствующим сборникам норм и расценок.

- 5.8.2 При составлении локальных сметных расчетов (смет) учитываются условия производства работ и усложняющие факторы в соответствии с действующими нормативными документами [9,13,14,15,16], ПОС (ППР), техническим заданием или утверждённой дефектовочной ведомостью.

- 5.8.3 Рекомендуется при ссылках в локальных сметных расчетах (сметах) на техническую часть или общие указания сборников расценок или другие нормативные документы в графе «шифр, номера нормативов и коды ресурсов» после номера сборника и расценки указывать начальными буквами ТЧ (техническая часть) или ОУ (общие указания) и номер соответствующего пункта, например: ТЧ-5 или ОУ-4, а при учете в позициях локальных смет (смет) коэффициентов, учитывающих условия производства работ, в графе 2 сметы указывать  величину этого коэффициента, а также сокращенное наименование и пункт нормативного документа.

- 5.8.4 При составлении локальных сметных расчетов (смет) на работы по реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующих предприятий, зданий и сооружений учитываются усложняющие факторы и условия производства таких работ, с помощью соответствующих коэффициентов, приведенных в соответствующих сборниках сметных норм и расценок («Общие положения»).

- 5.8.5 Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин [9].

- Коэффициентами компенсируются следующие факторы, отличающие производства ремонтных работ и работ, связанных с реконструкцией, от работ при новом строительстве:

- отсутствие, замена или ограничения в применении строительной техники;

- увеличение доли ручного труда (в том числе и в составе затрат на внутрипостроечный транспорт);

- применение материалов сравнительно небольшими партиями;

- малые объемы работ, выполняемые в одном месте, что приводит к увеличению технологического цикла (особенно в отделочные работах с мокрыми процессами, полах, инженерных сетях и сооружениях и т.д.);

- потери строительных организаций, связанных со снижением уровня годового режима работы строительных машин;

- косвенные затраты и потери подрядных организаций;

- другие факторы.

- 5.8.6 При составлении сметной документации на ремонтные работы, и работы, связанные с реконструкцией при использовании сборников на общестроительные работы и специальные строительные работы следует применять вышеуказанные коэффициенты на все сборники, кроме:

- сборника № 46;

- норм раздела 3 сборника 27 ГЭСН-2001 «Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (гравийные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции)» табл. 27-03-01 – 27-03-04, табл. 27-03-008 – 27-03-010, а также к нормам 27-12-005-5; 27-12-005-6; 
27-12-008-2; 27-12-009-3; 27-12-010-2; 27-12-010-3;

- норм сборника №31 «Аэродромы», табл. 31-01-058; 31-01-072-03; 
31-01-072-04; 31-01-091;

- норм с коэффициентами на демонтаж конструкций и изделий, приведенных в МДС 81-36.2004;

норм по демонтажу конструкций:

- сборника № 1 ГЭСН-2001 «Земляные работы», норма 01-02-132-02;

- сборника № 6 ГЭСН-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные», норма 06-01-100-01;

- сборника № 27 ГЭСН-2001 «Автомобильные дороги», нормы 27-12-005-5; 27-12-005-6; 27-12-008-2; 27-12-009-3; 27-12-010-3; 27-12-010-4;

- сборника № 33 ГЭСН-2001 «Линии электропередачи», нормы 33-04-040; 33-04-041; 33-04-042;

- норм раздела 3 «Демонтажные работы» сборника № 34 ГЭСН-2001 «Сооружения связи, радиовещания и телевидения», табл. 34-02-010; 34-02-011.

- Применение вышеуказанных коэффициентов не рекомендуется при больших объемах работ по проекту, таких как:

- полная замена инженерных сетей (внутренних и наружных);

- реконструкция и ремонт дорог и инженерных, в том числе гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и др. в объемах, обеспечивающих работы полноценными захватками и т.д.

- Не применяются вышеуказанные коэффициенты на монтажные (ГЭСНм-2001) и пусконаладочные работы (ГЭСНп-2001), также к нормам Сборников ГЭСНр-2001.

- 5.8.7 Элементные сметные нормы, а значит, и единичные расценки разработаны без учета усложняющих факторов, которые при их наличии компенсируются соответствующими этим факторам коэффициентами из технических частей сборников, а также коэффициентами, учитывающими влияние условий производства работ, приведенными в Приложении № 1 к методическому документу Госстроя России [9]. В заголовке таблиц этого приложения указано, что размеры рекомендуемых коэффициентов приведены с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников.

- 5.8.8 Совместно с коэффициентами 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин допускается применять коэффициенты, приведенные в Приложении № 1 к [9] и коэффициенты из технических частей Сборников ГЭСН-2001 на усложняющие факторы. При одновременном применении разных коэффициентов они перемножаются.

- 5.8.9 Методическим документом Госстроя России [9] (п.4.6, четвертый абзац) установлено, что если усложняющие факторы учтены элементными сметными нормами и единичными расценками, то коэффициенты, приведенные в приложении № 1, не применяются.

- 5.8.10 Применение коэффициентов, определяемых на основании ПОС, следует  определитьв договоре, опираясь на данные рекомендации с учетом конкретных условий производства работ.

- 5.9 Порядок учета затрат на демонтажные работы, возврат стоимости материалов

- 5.9.1 Затраты на демонтаж (разборку) конструкций зданий и сооружений определяются по сборнику № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений».

- 5.9.2 В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данные работы учитывают в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников на монтаж (устройство) конструкций. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, включая заработную плату машинистов, применяются коэффициенты, приведенные в указаниях по применению соответствующих сборников [13], [14].

- 5.9.3 В случаях, когда в соответствии с проектными решениями осуществляются разборка конструкций или снос зданий и сооружений по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного применения, за итогом локальных сметных расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений справочно приводятся возвратные суммы (суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказчиком капитальных вложений). Эти суммы не исключаются из итога локального сметного расчета (сметы) и из объема выполненных работ. Они показываются отдельной строкой - "В том числе возвратные суммы" и определяются на основе приводимых также за итогом расчета (сметы) номенклатуры и количества получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий. Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по цене возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования.

- Перечисленные материально-технические ресурсы находятся в распоряжении заказчика.

- Возвратные суммы, приводимые за итогом сводного сметного расчета, слагаются из итогов возвратных сумм, показанных справочно в объектных и локальных сметных расчетах (сметах).

- 5.9.4 В соответствии с [9] возвратные суммы, учитывающие стоимость материалов и изделий, получаемых от разборки конструкций и пригодных для повторного применения, не исключаются из итога локальных смет и из объема выполненных работ. Указанные суммы за вычетом расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования приводятся справочно за итогом локальной сметы. С учетом изложенного, из итога локальных смет не исключаются погрузо-разгрузочные работы и транспортные затраты по доставке материалов и изделий. В случае невозможности использования или реализации материалов от разборки или попутной добычи, что должно быть подтверждено актом, подписанным заказчиком, проектной организацией и подрядчиком, их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

- 5.9.5 Конструкции, материалы и изделия, учитываемые в возвратных суммах, необходимо отличать от так называемых оборачиваемых материалов (опалубка, крепление, плиты для перекрытия временных автодорог), применяемых в соответствии с технологией строительного производства по нескольку раз при выполнении отдельных видов работ. Данные по оборачиваемости приводятся в ПОС.

- Порядок разработки сметных нормативов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе в области реконструкции, технического перевооружения, ремонта и технического обслуживания

  - Порядок разработки отраслевых элементных сметных норм

- 6.1.1 Отраслевые элементные сметные нормы разрабатывают при отсутствии соответствующих элементных сметных норм в действующей сметно-нормативной базе 2001г., при расхождении ресурсных показателей сметных норм и фактических условий производства работ, в случаях, когда потребность в ресурсах отличается от предусмотренных в сборниках ГЭСН (ТЭСН), а также при отсутствии смет-аналогов, используемых для определения количества ресурсов.

- 6.1.2 Материалами для разработки отраслевых сметных нормативов, отсутствующих в утвержденной сметно-нормативной базе являются:

- сборники ЕНиР, ВНиР (вып. 1984 г.) ;

- сборники нормативных показателей расхода материалов на основные виды строительных, монтажных и специальных строительных работ [38];

- технологические карты на выполнение СМР, разработанные в соответствии с методическими рекомендациями [35];

- данные хронометражных наблюдений.

6.1.3 При разработке отраслевых элементных сметных норм (ОЭСН) руководствуются порядком, предусмотренным  МДС 81-26.2001[41]:

- единицы измерения видов работ в ОЭСН устанавливаются в соответствии с действующими нормативными документами;

- - подсчет объемов работ производится на измеритель ОЭСН приложения Г (форма Г.1).

- 6.1.4 Затраты труда рабочих, занятых на основном производстве, по выгрузке материалов на строительной площадке, погрузочно-разгрузочных работах в пределах стройплощадки и внутрипостроечном транспорте, в чел.-ч. определяются на основании:

- технологических карт трудовых процессов по видам работ или проектов производства работ;

- действующей нормативной базы по труду (сборники ЕНиР, ВНиР и т.д.), при этом норма затрат труда на основе анализа приводится в соответствие с современными технологиями производства работ.

6.1.5 Для учета мелких, трудно поддающихся учету операций, неизбежных в условиях оптимальной организации труда, к итогу сводки затрат труда разработчиками вводится поправочный коэффициент:

- для строительных и специальных строительных работ - 1,03 [40];

- для монтажных работ- 1,05 [41].

Сводка затрат труда рабочих составляется по приложению Г (форма Г.2).

6.1.6 При разработке ОЭСН потребность в строительных машинах и механизмах определяется по проекту производства работ или типовым технологическим картам трудовых процессов.

Нормы машинного времени принимаются на основании потребности в эксплуатации:

- основных машин, производительность которых определяет темпы производства работ (грузоподъемные, землеройные, дорожные, путевые, для очистки и изоляции трубопроводов, землесосные снаряды и др.);

- вспомогательных машин, использование которых зависит от ведущей машины;

- машин, обслуживающих одновременно один или несколько технологических процессов.

Затраты труда рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы, определяются на основе выборки из калькуляции затрат машинного времени и включаются в соответствующие графы сводки потребности в машинах и механизмах и затрат труда механизаторов по приложению Г (форма Г.3).

6.1.7 Потребность в строительных материалах, изделиях и конструкциях на принятый измеритель ОЭСН определяется по сборникам нормативных показателей расхода материалов на основные виды строительных, монтажных и специальных строительных работ (введенные в действие Госстроем России).

При отсутствии на отдельные виды работ норм расхода строительных материалов и других материальных ресурсов их потребное количество определяется по рабочим чертежам или по местным нормам, утвержденным в установленном порядке.

При применении новых отечественных или импортных материалов их потребность определяется в соответствии с технологическими картами производства работ. Потребность отечественных и импортных материалов может также приниматься в соответствии с технологией их применения, содержащейся в паспортных данных изделий.

- В калькуляциях и сводках затрат к ним характеристики материалов, изделий и конструкций указываются в соответствии с проектом, принятым за основу разработки ОЭСН (Приложение Г, форма Г.4).

- 6.1.8 При определении потребности в строительных материалах учитываются неизбежные трудноустранимые потери и отходы, возникающие в пределах строительной площадки при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства работ.

- Нормы потерь и отходов на отдельные виды материальных ресурсов принимаются на основании [7], по материалам и изделиям, отсутствующим в указанных документах, нормы потерь и отходов принимаются по аналогичным материалам, или в соответствии с паспортом на материал.

- Потребность в прочих материалах для строительных и специальных работ принимается в размере 5% [40] от стоимости основных материалов, изделий и конструкций, для монтажных работ – 2% от стоимости основных материалов, изделий и конструкций [41, 42].

- 6.1.9 Затраты, связанные с доставкой материальных ресурсов от места их заготовки (приобретения) до приобъектного склада (за исключением погрузки на приобъектном складе) в составе ОЭСН не учитываются. Указанные затраты включаются в стоимость материалов.

- В составе ОЭСН учитываются затраты, связанные с внутрипостроечной транспортировкой материальных ресурсов, включая затраты по подаче в рабочую зону к месту монтажа или укладки в дело материальных ресурсов.

- 6.1.10 При разработке новых ОЭСН выделяются затраты по внутрипостроечному транспорту.

- Потребность в затратах труда по выгрузке материалов на строительной площадке включается в сводку затрат труда рабочих.

- Затраты машинного времени внутрипостроечного транспорта включаются в сводку потребности в строительных машинах и механизмах и затратах труда механизаторов.

- 6.1.11 Для каждой таблицы ОЭСН оформляются следующие обосновывающие документы:

- пояснительная записка, в которой приводится ссылка на проекты, типовые конструкции, рабочие чертежи, по которым разработаны элементные сметные нормы, методы и условия выполнения работ, обоснования принятых типов машин и механизмов, данные о произведенном укрупнении и усреднении и другие сведения об исходных данных;

- калькуляции с подробным расчетом затрат, составляющих элементную сметную норму;

- сводка затрат труда рабочих;

- сводка потребности в строительных машинах и механизмах и затратах труда механизаторов;

- сводка расхода строительных материалов, изделий и конструкций;

- проект производства работ, чертежи и другие документы, принятые при разработке ОЭСН.

6.1.12 План разработки отраслевых сметных нормативов подготавливается подразделением ОАО «РАО Энергетические системы Востока», курирующим область ценообразования.

Основанием для включения в план разработки отраслевых сметных норм и на их основе расценок служат акты, составляемые подрядчиком, заказчиком и проектной организацией, подтверждающие необходимость разработки такой нормы.

Рассмотрение проектов отраслевых сметных нормативов, используемых для определения стоимости строительства, финансируемого из федерального бюджета, принятие решений об их согласовании (отказе в согласовании) и уведомление заявителей о принятых решениях осуществляется в соответствии с порядком, установленным  федеральным органом исполнительной власти.

Утверждение и введение в действие отраслевых сметных нормативов, используемых для определения стоимости строительства, ремонта, технического обслуживания объектов финансируемого за счёт средств ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (либо его ДЗО) производится приказом главного инженера Общества.

Введённые в действие отраслевые сметные нормативы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (либо его ДЗО) имеют приоритетное значение при составлении сметной документации над другими ведомственными сборниками и разработанными калькуляциями.

  - Порядок разработки отраслевых единичных расценок

- 6.2.1 Для разработки отраслевых единичных расценок - далее – ОЕР в базисном уровне цен для базисного территориального района исходными данными являются:

- элементные сметные нормы на конструкции и виды работ (государственные, территориальные, отраслевые);

- уровень оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов, принятый по данным государственной статистической отчетности в строительстве на 01.01.2000 для базисного территориального района для 4-го среднего квалификационного разряда рабочих-строителей при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно [29, 36];

- федеральный сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (сборник ФССЦ на материалы), в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000;

- федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (Сборник ФССЦЭМ), утвержденный в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.

6.2.2 При отсутствии необходимой номенклатуры ресурсов в федеральной сметно-нормативной базе возможно применение территориальных сборников с приведением цен к базисному району:

- территориальные сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции (далее - сборники ТССЦ на материалы) в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.;

- территориальные сборники сметных цен на эксплуатацию строительных машин (далее - сборники ТССЦЭМ на машины) в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г..

6.2.3 При отсутствии в действующей сметно-нормативной базе необходимой номенклатуры материальных ресурсов и строительных машин и механизмов их базисная стоимость принимается:

- материалов - обратным счетом от текущих цен (по данным мониторинга информации от заводов-изготовителей, поставщиков) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов путем применения официально утвержденных, соответствующих месяцу/кварталу/году, индексов пересчета на материалы;

- механизмов - обратным счетом от текущих цен путем применения официально утвержденных, соответствующих месяцу/кварталу/году, индексов пересчета на механизмы.

- 6.2.4 Номенклатура подлежащих разработке сборников ОЕР всех назначений определяется Заказчиком.

- 6.2.5 Сборники ОЕР должны соответствовать требованиям МДС 81-20.2000 [29] и содержать техническую часть и таблицы, выполненные по форме Приложения Д.

- Техническая часть сборников ОЕР подразделяется на разделы:

- Общие указания;

- Правила исчисления объемов работ;

- Коэффициенты к ОЕР.

В раздел «Общие указания» включаются общие требования и положения о порядке применения ОЕР.

В раздел «Правила исчисления объемов работ» включаются правила, а также формулы и примеры расчетов.

В раздел «Коэффициенты к ОЕР» включаются коэффициенты, учитывающие конкретные особенности производства работ и конструктивных элементов  и  отсутствующие  в составе  приложения  №1 (таблицы № 1, № 2 и № 3) методики определения стоимости [9]. Данные коэффициенты разрабатываются в целях сокращения количества аналогичных расценок при изменении условий производства работ, технологий, замене материалов, строительных машин и т.п. Условия применения коэффициентов должны быть четко обозначены.

6.2.6 Пункты технической части имеют двойную нумерацию, состоящую из номера раздела и порядкового номера внутри раздела. При подготовке дополнений и изменений к сборникам ЕР принципы нумерации единичных расценок сохраняются.

- 6.2.7 ОЕР должны иметь наименование, измеритель и количественные показатели расценки.

- Наименование ОЕР должно обозначать процесс производства работ (укладка, установка, монтаж и т. п.) и иметь самостоятельный законченный смысл.

- Измеритель относится ко всем графам таблицы и содержит единицу измерения, множитель и поясняющий текст. Например, норма на 100 куб. м бетона в деле; норма на 1 км пути; норма на 1 кв.м поверхности и т.п. Множитель может быть 1, 10, 100 и т.д., при этом единица опускается. Эталонная запись измерителей принимается в соответствии с нормативными документами.

- 6.2.8 Каждая позиция таблицы сборника должна предусматривать конкретный вид работ, а таблица в целом объединять однородные расценки.

- 6.2.9 Полный шифр ОЕР включает в себя номер сборника, раздела и расценки в сборнике. При нумерации расценок по разделам сборника следует оставлять резерв номеров для дополнительного выпуска расценок.

- 6.2.10 В сборниках расценки объединяются в разделы и подразделы. Каждый раздел и подраздел должны иметь номер и наименование. Разделы нумеруются в пределах сборника, а подразделы - в пределах раздела. Наименования подразделов должны конкретизировать наименование раздела, не повторяя его. Допускается отсутствие подразделов во всех или некоторых разделах сборника.

- 6.2.11 ОЕР по своему содержанию могут быть, как закрытыми, в которых учтены все затраты, связанные с выполнением работ, так и открытыми, в которых стоимость основных материалов подлежит учету отдельной строкой в составе сметной документации (локальных сметах) по проектным данным.

- В составе открытых расценок могут не учитываться затраты на перебазировку основных строительных машин. При составлении сметной документации указанные затраты должны предусматриваться дополнительно по данным проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР).

- Решения о разработке открытых или закрытых расценок на определенные виды работ принимаются разработчиком по согласованию с заказчиком.

- 6.2.12 Накладные расходы и сметная прибыль в составе ОЕР не учитываются.

- 6.2.13 Для сборников ОЕР на строительные и монтажные работы разрабатываются общие положения по применению расценок для соответствующих видов работ.

- Пример расчета ОЕР приведен в приложении Д.

- Определение стоимости оборудования, мебели и инвентаря в составе сметных расчетов и смет

  - Общие сведения

7.1.1 В сметных расчетах на выполнение работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов, зданий и сооружений учитывается стоимость предусмотренного проектом оборудования (монтируемого и не требующего монтажа), предназначенного для обеспечения функционирования объекта, здания или сооружения.

7.1.2 В соответствии с действующими нормативными документами материалы и изделия производственно-технического назначения, не учтенные в единичных расценках на монтаж оборудования и не включенные в перечни неучтенных материалов в составе технических частей, вводных указаний или приложений к сборникам ФЕРм, (ТЕРм) относятся к оборудованию. Классификация оборудования, применяемая при составлении сметной документации приведена в Приложении № 5 к [9].

7.1.3 Сметная стоимость оборудования в базисном уровне цен на 01.01.2000г. определяется на основании мониторинга рыночной стоимости оборудования по нескольким заводам-представителям в текущем уровне цен, с учетом транспортных расходов, посреднических и заготовительно-складских расходов, принимаемых при составлении сметной документации обратным счетом с применением индекса, выпускаемого уполномоченным федеральным органом по вопросам ценообразования в строительстве по отрасли «Электроэнергетика».

7.1.4 Сметная стоимость оборудования определяется по ценам,  предусмотренным договором поставки. Франко-приобъектный склад строительства или франко-место для передачи оборудования в монтаж определяется договором подряда.

Указанные цены складываются из цены приобретения оборудования у поставщика (организации-посредника), транспортных расходов, посреднических и заготовительно-складских расходов, принимаемых при составлении сметной документации.

7.1.5 Составляющими сметной стоимости оборудования являются:

- свободная (рыночная) цена приобретения оборудования;

- стоимость запасных частей;

- стоимость тары, упаковки и реквизита;

- транспортные расходы и услуги посредников или снабженческо-сбытовых организаций;

- расходы на комплектацию;

- заготовительно-складские расходы;

- другие затраты, относимые к стоимости оборудования.

7.1.6 При поступлении оборудования от посреднических организаций - учитывается снабженческо-сбытовая наценка, устанавливаемая в процентах от отпускной цены предприятия-изготовителя оборудования в размере 3%. В указанную наценку, входят транспортные расходы по доставке оборудования на склад потребителя, посреднические услуги и другие расходы.

7.1.7 При составлении сметных расчетов (смет) в них раздельно показывается стоимость:

- оборудования, предназначенного для производственных нужд;

- инструмента и инвентаря производственных зданий;

- оборудования и инвентаря, предназначенного для общественных и административных зданий.

Стоимость оборудования, мебели и инвентаря включается в локальные сметные расчеты (сметы).

  - Стоимость транспортных расходов и услуг посреднических и сбытовых организаций

7.2.1 В сметной стоимости оборудования учитываются все затраты по его доставке на приобъектный склад здания (сооружения) подлежащего техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, техническому обслуживанию или до зоны монтажа.

7.2.2 Затраты на перевозку оборудования рекомендуется определять на 1 т массы брутто на основании калькуляций транспортных расходов по группам оборудования, при этом учитываются особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов.

При калькулировании стоимости транспортных расходов учитываются действующие тарифы на грузовые перевозки различными видами транспорта.

7.2.3 К исходным данным для определения транспортных затрат относятся:

- вид франко, учтенный в цене приобретения оборудования;

- наименование пункта отправления и пункта назначения (железнодорожной станции, пристани, порта);

- кратчайшее расстояние, определяемое по справочным данным и схемам железных дорог (речным и морским путем), от станции отправления (пристани, порта) с учетом принятого в отпускной цене вида франко до станции назначения (пристани, порта) груза;

- условия доставки оборудования от железнодорожной станции (пристани, порта) назначения до приобъектного склада (вид транспортных средств, цена провоза по ветке стройки или других предприятий, расстояние перевозок по подъездным железнодорожным путям и автомобильным транспортом);

- тарифная характеристика оборудования (номер тарифной схемы для повагонной отправки партиями, класс, разновидность и группа для погрузочно-разгрузочных работ при автомобильных перевозках);

- другие данные, влияющие на стоимость перевозок оборудования (негабаритность и др.).

7.2.4 При невозможности определения транспортных расходов на основании калькуляции (расчетом по фактической транспортной схеме) эти расходы определяются  в размере 3% от отпускной цены на оборудование ( без учета заготовительно-складских расходов);

В укрупненных показателях транспортные расходы приводятся в рублях на 1 т оборудования или в процентах от отпускной цены оборудования для определенных строек или районов.

7.2.5 В транспортные расходы на перевозку водным и автомобильным транспортом крупных негабаритных видов оборудования в неразобранном виде включаются затраты по приспособлению транспортных средств к условиям перевозки, устройству специальных причалов, усилению мостов, спрямлению дорог, переносу мешающих строений и др.

7.2.6 Стоимость выполнения проектных работ по разработке методов перевозки уникальных видов негабаритного оборудования относится на стоимость оборудования.

  - Расходы на комплектацию оборудования

Расходы на комплектацию оборудования учитываются в сметной стоимости, если комплектация производится подрядчиком или другой организацией по поручению заказчика-застройщика. Затраты на комплектацию определяются в размере 0,5 - 1% от отпускной цены на оборудование

  - Заготовительно-складские расходы

К заготовительно-складским расходам относятся затраты, связанные с размещением заказов на поставку, приемкой, учетом, хранением оборудования на складе, а также передачей его в монтаж. Они учитываются в составе сметной стоимости оборудования. Размер заготовительно-складских расходов принимается в размере 1,2% от стоимости оборудования франко-приобъектный склад.

  - Сметные цены на тару, упаковку и реквизит

- Стоимость тары и упаковки, если она не входит в цену приобретения оборудования, учитывается в сметной документации дополнительно.

- При отсутствии конкретных данных о характеристике тары и виде упаковки их стоимость может определяться в процентах от стоимости оборудования по нормативам соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

- При отсутствии указанных нормативов они принимаются в следующих размерах:

- - для крупного технологического оборудования - от 0,1 - до 0,5%;

- - для станочного оборудования - до 1%;

- - для электрооборудования, КИПиА, инструмента - до 1,5%.

  - Другие затраты, относимые на стоимость оборудования

7.6.1 В соответствии с техническими условиями на изготовление и поставку оборудования к стоимости оборудования могут относиться затраты на:

- приобретение технологической оснастки, инструмента и производственного инвентаря для первоначального оснащения производственных зданий и сооружений (если перечисленное не входит в комплект поставки оборудования);

- шефмонтаж, осуществляемый представителями предприятий-изготовителей оборудования или по их поручению специализированными организациями, имеющими лицензию на выполнение шефмонтажа оборудования. Стоимость шефмонтажа определяется расчетом и учитывает все расходы, связанные с его проведением.

- доводку на месте установки оборудования, осуществляемую в технологической цепи совместно с другим оборудованием или ввиду экономической нецелесообразности сооружения на заводах-изготовителях дорогостоящих и редко используемых повторно стендов и испытательных станций;

- доизготовление (доработку и укрупнительную сборку) в построечных условиях оборудования (крупногабаритного и тяжеловесного), отгруженного на стройплощадку заводом-изготовителем в виде отдельных узлов и деталей;

- предмонтажную ревизию оборудования в связи с нарушением гарантийного срока или условий его хранения на складе заказчика, организовываемую и оплачиваемую заказчиком за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты;

- стоимость доизготовления и предмонтажной ревизии оборудования, а также проектирования индивидуального оборудования, изготовления специальной оснастки для монтажа оборудования определяется сметным расчетом.

- проектирование оборудования, индивидуально изготавливаемого по специальным техническим условиям, на которое отсутствуют стандарты и отраслевые нормативы;

- изготовление специальной оснастки в индивидуальном исполнении, необходимой для монтажа крупногабаритного, тяжеловесного или технически сложного при производстве работ оборудования;

- таможенные пошлины и сборы при импортных поставках оборудования, страховые платежи;

- разработка технических проектов крупного нового оборудования;

- стоимость выполнения проектных работ по разработке методов перевозки уникальных видов негабаритного оборудования;

- стоимость разработки конструкторской документации, в случае если ее разрабатывает завод-изготовитель, относится на стоимость оборудования. В случае если по поручению заказчика, разработку конструкторской документации осуществляет подрядная организация, стоимость этой разработки учитывается в гр. 6 и 8 главы 9 ССР [9];

- затраты на входной контроль оборудования, передаваемого в монтаж, определяются по расчету и включаются в гр.6 и 8 главы 9 ССР [9].

7.6.2 Разработка программ обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем относится к функциям завода-изготовителя. Затраты на разработку этих программ учитываются в отпускной стоимости оборудования и дополнительно в сметную документацию не включаются.

- Локальные сметные расчеты (сметы), объектные сметные расчеты (сметы), сводный сметный расчет

  - Локальные сметные расчеты (сметы)

- 8.1.1 Сметная стоимость работ определяется локальными сметными расчетами (сметами) [9].

- Локальные сметные расчеты (сметы) на отдельные виды строительных и монтажных работ составляются исходя из следующих данных:

- параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов, принятых в проектных решениях;

- объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ и определяемых по проектным материалам;

- действующих сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, и показателей на виды работ, конструктивные элементы, а также рыночных цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения и услуги (при отсутствии данных и аналогов в действующей сметно-нормативной базе).

- 8.1.2 Локальные сметные расчеты (сметы) составляются:

а) по зданиям и сооружениям:

- на строительные работы, специальные строительные работы, внутренние санитарно-технические работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые установки, на монтаж технологического и других видов оборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики, слаботочных устройств (связь, сигнализация и т.п.).

б) по общеплощадочным работам:

- на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоустройство территории, малые архитектурные формы и др.

8.1.3 В локальных сметных расчетах (сметах) производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств в соответствии с технологической последовательностью работ и учетом специфических особенностей отдельных видов строительства. По зданиям и сооружениям допускается разделение на подземную часть (работы «нулевого цикла») и надземную часть.

8.1.4 Локальный сметный расчет (смета) имеет разделы:

- по строительным работам - земляные работы; фундаменты и стены подземной части; стены; каркас; перекрытия, перегородки; полы и основания; покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее) и т.п.;

- по специальным строительным работам - фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция; химические защитные покрытия и т.п.;

- по внутренним санитарно-техническим работам - водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха и т.п.;

- по установке оборудования - приобретение и монтаж технологического оборудования, технологические трубопроводы; металлические конструкции (связанные с установкой оборудования) и т.п.

8.1.5 Стоимость работ в локальных сметных расчетах (сметах) в составе сметной документации приводится в двух уровнях цен:

- в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и расценок на 01.01.2000 [26, 27] и отраслевых сметных норм и расценок;

- в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления смет.

8.1.6 Сметная стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами) включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

8.1.7 Прямые затраты учитывают стоимость следующих ресурсов:

- материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования, мебели, инвентаря);

- технических (эксплуатации строительных машин и механизмов);

- трудовых (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов, учитываемых в стоимости машино-часа эксплуатации строительных машин и механизмов).

8.1.8 Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении локальных сметных расчетов (смет) без деления на разделы производится в конце сметного расчета (сметы), за итогом прямых затрат, а при формировании по разделам - в конце каждого раздела и в целом по сметному расчету (смете).

8.1.9 Локальные сметные расчеты (локальные сметы) относятся к первичным сметным документам, на основе которых формируются объектные сметы и объектные сметные расчеты.

  - Объектные сметные расчеты (сметы) для реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта

8.2.1 Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных смет и относятся к сметным документам, на основе которых формируются договорные цены на объекты [9].

8.2.2 Объектные сметные расчеты (сметы) рекомендуется составлять в базовом и текущем уровнях цен на объекты в целом, путем суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат».

8.2.3 С целью определения полной стоимости технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта объекта, необходимой для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ, определенной в текущем уровне цен, рекомендуется дополнительно включать средства на покрытие лимитированных затрат, в том числе:

- на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость временных зданий и сооружений и другие затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе главы «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства, - в соответствующем проценте для каждого вида работ или затрат от итога строительно-монтажных работ по всем локальным сметам, либо в размерах, определяемых по расчету;

- часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете, с учетом размера, согласованного заказчиком и подрядчиком для включения в состав твердой договорной цены на строительную продукцию.

8.2.4 При расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные объемы работ эта часть резерва подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика. В этом случае объемы фактически выполняемых работ фиксируются в обосновывающих расчеты документах, в том числе и тех работ, которые дополнительно могут возникать при изменении заказчиком в ходе строительства ранее принятых проектных решений (порядок расчетов регулируется договором подряда).

8.2.5 При составлении на один и тот же вид работ двух или более локальных сметных расчетов (смет) эти расчеты (сметы) объединяются в объектный сметный расчет (смету) в одну строку под общим названием.

8.2.6 Объектные сметные расчеты могут составляться с использованием укрупненных сметных нормативов (показателей), а также стоимостных показателей по объектам-аналогам, имеющих положительное заключение Главгосэкспертизы.

8.2.7 Единица измерения, к которой приводится стоимость объекта-аналога, должна наиболее достоверно отражать конструктивные и объемно-планировочные особенности объекта.

Выбор аналога осуществляется на основе строящихся или построенных объектов, сметы которых составлены по рабочим чертежам. При выборе аналога обеспечивается максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объекта-аналога по производственно-технологическому или функциональному назначению и по конструктивно-планировочной схеме. С этой целью анализируется сходство объекта-аналога с будущим объектом, вносятся в стоимостные показатели объекта-аналога, требуемые коррективы в зависимости от изменения конструктивных и объемно-планировочных решений, учитываются особенности, зависящие от намечаемого технологического процесса, а также отдельно делаются поправки по уровню стоимости для района строительства.

  - Сводный сметный расчет для реконструкции, технического перевооружения,  ремонта и технического обслуживания

8.3.1 ССР стоимости технического перевооружения, реконструкции, ремонта и технического обслуживания проектируемых объектов, зданий и сооружений (или их очередей) составляются на основе объектных сметных расчетов, объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат [9].

8.3.2 ССР стоимости технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта и сводная смета на текущий ремонт и техническое обслуживание являются документами, определяющими лимит средств, необходимых для полного выполнения работ, предусмотренных проектом.

Для технического обслуживания составляется сводная смета, выполняемая на основании сметных расчетов. Образцы сметной документации приведены в Приложении А.

8.3.3 Раздел проектной документации «Сметная часть проекта» должен содержать: сводный сметный расчет стоимости выполнения работ, предусмотренных проектом, (сводку затрат), объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат, а также текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию в соответствии с [9], Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и письмом Минрегиона России [2].

8.3.4 Пояснительная записка к ССР (сводки затрат) должна содержать:

- сведения о месте расположения объекта;

- перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на техническое перевооружение, реконструкцию, капитальный ремонт объектов;

- наименование подрядной организации (при наличии);

- обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта;

- индексы пересчета от базисной стоимости к текущему уровню цен по объектам, статьям затрат, видам работ (или показатели стоимости при ресурсном методе пересчета в текущий уровень цен);

- другие сведения о порядке определения сметной стоимости объекта, характерные для него (используемая сметно-нормативная база (в разделе указываются используемые при расчете стоимости сметно-нормативные базы: государственная, отраслевая, территориальная); формирование стоимости в текущем уровне цен (в разделе приводятся указания на использованный при расчете стоимости метод определения стоимости: ресурсный способ, ресурсно-индексный, базисно-индексный, укрупненные расценки по видам строительства, объектов, видов работ и т.д.); формирование глав сводного сметного расчета 2-9, 12 с расшифровкой прочих работ и затрат;

- дополнительные сведения, которые разработчик считает нужным сообщить.

8.3.5 Для объектов техперевооружения и реконструкции ССР составляется с распределением средств по следующим главам:

- подготовка территории (глава 1);

- основные объекты (глава 2);

- объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3);

- объекты энергетического хозяйства (глава 4);

- объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5);

- наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения (глава 6);

- благоустройство и озеленение территории (глава 7);

- временные здания и сооружения (глава 8);

- прочие работы и затраты (глава 9);

- содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10);

- подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства (глава 11);

- проектные и изыскательские работы (глава 12).

Для объектов капитального ремонта ССР составляется с распределением средств по следующим главам:

- подготовка территории (глава 1);

- основные объекты (глава 2);

- объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3);

- наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения (глава 4);

- благоустройство и озеленение территории (глава 5);

- временные здания и сооружения (глава 6);

- прочие работы и затраты (глава 7);

- содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 8);

- проектные и изыскательские работы (глава 9);

8.3.6 В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав.

- Определение затрат, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета «Подготовка территории строительства» при реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте

9.1 В главу 1 ССР "Подготовка территории" для определения стоимости работ по техническому перевооружению и реконструкции, включаются средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. К этим работам и затратам относятся:

9.1.1 Отвод (приобретение, аренда) земельного участка, выдача архитектурно-планировочного задания и выделение красных линий застройки (определяются на основе расчета). Средства на отвод земельного участка (его формирование, постановку на кадастровый учет, предоставление и передачу в собственность или аренду, подготовку проектов рекультивации земель и других документов, необходимых в целях эксплуатации земельных участков, а также затраты по аренде земельного участка на период выполнения работ, выдаче архитектурно-планировочных заданий и красных линий застройки, исходных данных, технических условий на проектирование и на проведение необходимых согласований по проектным решениям) включаются в графы 7 и 8 ССР.

В случае осуществления реконструкции и  технического перевооружения на лесном участке затраты на подготовку актов натурного технического обследования, проектов освоения лесов и их государственную экспертизу, подготовку лесных деклараций, отчетов об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов и т.п. затраты включаются в графы ___ и ____ ССР.

.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (статья 65) использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы являются: земельный налог и арендная плата.

Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (статья 388) налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

9.1.2 Разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками. Средства на разбивку основных осей зданий и сооружений, перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками определяются расчетами на основании цен, устанавливаемых на изыскательские работы организациями (предприятиями), с использованием в качестве справочного материала [39] и включаются в графы 7 и 8 ССР.

9.1.3 Установка контрольно-измерительных приборов для наблюдения за осадками и деформациями сооружений. Средства на установку осадочных марок для наблюдения за осадками и деформациями сооружений определяются с использованием Справочников цен на изыскательские работы и включаются в графы 7 и 8 ССР. Средства на выполнение строительных работ по закреплению в натуре пунктов и знаков включаются в графы 4 и 8 ССР.

9.1.4 Освобождение территории от имеющихся на ней строений, лесонасаждений, промышленных отвалов и других мешающих предметов, переселение жильцов из сносимых домов, перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей и дорог, снятие и хранение плодородного слоя почвы и т.п. Стоимость работ по освобождению территории от имеющихся на ней строений, т.е. по сносу (переносу и строительству взамен сносимого на другом месте) зданий и сооружений, по валке леса, корчевке пней, очистке от кустарника, уборке камней, вывозке промышленных отвалов (отработанные породы, шлак и т.п.), переносу и переустройству инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей определяется локальными и объектными сметными расчетами на основании проектных данных (объемов работ) и показывается отдельными строками в графах 4, 5, 7 и 8 ССР.

При этом учесть, что в графы 4 и 5 относится стоимость работ, предусмотренная проектом рекультивации (посев многолетних культур, посадка почвоулучшающих деревьев и кустарников, внесение органических и минеральных удобрений). В графу 7 (прочие работы) включаются затраты по оплате деятельности специальной комиссии уполномоченных органов по приемке-передаче рекультивированных земель (оплата работы экспертов, проведение полевых обследований, лабораторных анализов и др.)

9.1.5 Компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих организациям и (или) физическим лицам;

9.1.6 Осушение территории стройки, проведение на ней других мероприятий, связанных с прекращением или изменением условий водопользования, а также с защитой окружающей среды и ликвидацией неблагоприятных условий;

9.1.7 Затраты, связанные с оплатой работ (услуг), выполняемых коммунальными и эксплуатационными организациями, по выдаче исходных данных на проектирование, технических условий и требований на присоединение проектируемых объектов к инженерным сетям и коммуникациям общего пользования, а также по проведению необходимых согласований проектных решений;

9.1.8 Затраты, связанные с выполнением по требованию органов местного самоуправления исполнительной контрольной съемки построенных инженерных сетей;

9.1.9Затраты, связанные с выполнением археологических раскопок в пределах строительной площадки;

9.1.10 Возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц. Средства на возмещение убытков собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц.

Порядок возмещения указанных убытков установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 № 262. Средства на указанные цели включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета.

9.2 Стоимость работ, включаемых в главу 1, определяется на основе проектных объемов и действующих норм и расценок и законодательством.

В размере средств рекомендуется учитывать стоимость работ, необходимых для размещения на подготавливаемой территории временных зданий и сооружений.

- Определение затрат, включаемых в главы 8 «Временные здания и сооружения» и 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета

  - Определение затрат, включаемых в главу 8 сводного сметного расчета «Временные здания и сооружения»

К временным зданиям и сооружениям относятся специально возводимые или приспосабливаемые на период выполнения работ производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников.

Временные здания и сооружения подразделяются на титульные (для обеспечения нужд строительства в целом) и нетитульные (для обеспечения нужд отдельного объекта, учитываемые в составе накладных расходов).

Размер средств, предназначенных для возведения титульных зданий и сооружений при техническом перевооружении, реконструкции, ремонте и техническом обслуживании определяется с включением в главу 8 (графы 4,5 и 8) ССР по:

- расчету, согласованному с заказчиком, основанному на данных ПОС в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений, указанных в технических требованиях на проектирование;

- нормам, приведенным в [20, 21] в процентах от сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ по итогам глав 1-7 сводного сметного расчета.

Одновременное использование способов не допускается.

Порядок расчетов за временные здания и сооружения, установленный между заказчиком и подрядчиком договором подряда, должен применяться от начала и до окончания выполнения работ по реконструкции и техническом перевооружении.

  - Определение затрат, включаемых в главу 9 сводного сметного расчета «Прочие работы и затраты»

10.2.1 Определение затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время

10.2.1.1 Дополнительные затраты, связанные с производством работ при реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте в зимнее время при выполнении уличных работ и в неотапливаемых помещениях в соответствии с договором, определяются по итогу глав 1-8 стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с [22, 23] и включаются в 
графы 4, 5 и 8 ССР.

- 10.2.1.2 Дополнительные затраты при реконструкции, расширении, ремонте и техническом перевооружении действующих производственных объектов в зимнее время определяются по соответствующим нормам [22, 23] от сметной стоимости строительно-монтажных работ, исчисленной в соответствии с проектом.

- 10.2.1.3 Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ на объектах производственного назначения, выполненным в зимний период, исчисляются на полный объем работ по нормам, приведенным в Разделе II таблица 5 [22] с применением к ним коэффициента 0,8.

- 10.2.1.4 При выполнении работ в летний период, сумму дополнительных затрат, определенную на полный объем работ, следует умножать на коэффициент, рассчитанный как отношение числа рабочих зимних дней к общему числу рабочих дней за весь период работы. Количество рабочих дней, относящихся к зимнему периоду, следует определять согласно приложению 1 к [22] с учетом фактического начала и окончания выполнения работ.

- 10.2.1.5 При выполнении подрядной организацией полного объема работ только в летний период, данные дополнительные затраты при взаиморасчетах не учитываются.

10.2.2 Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после выполнения работ по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту

- При разработке проектной документации на стадии проект средства на возмещение затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования, построенных по постоянной схеме и используемых в период выполнения работ, и восстановление их после окончания выполнения работ определяются локальным сметным расчетом на основе ПОС в соответствии с транспортной схемой и включаются в ССР (графы 4 и 8) как лимит средств.

- При разработке рабочей документации затраты уточняются по проектным объемам работ (по расценкам сборника № 27 «Автомобильные дороги») и включаются в ССР стоимости выполнения работ (графы 4 и 8).

10.2.3 Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского  пассажирского транспорта

- Средства на возмещение затрат строительно-монтажных организаций по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом определяются в том случае, если коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить их перевозку, и нет возможности обеспечить перевозку путем организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта, что должно быть отражено в ПОС.

- Стоимость затрат определяется сметным расчетом, согласованным с Заказчиком. Эти средства включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета (Приложение И).

- Для расчета необходимы следующие исходные данные:

- продолжительность выполнения работ;

- численность работников по ПОС, подлежащих перевозке;

- пассажировместимость автотранспорта;

- время почасового использования автобусов;

- плата за 1 час пользования автобусом;

- расстояние пробега автобусов от автотранспортного предприятия до объекта, тип дорожного покрытия, среднетехническая скорость и сроки выполнения работ.

- Для одного объекта начисление затрат производится либо на перевозку работников автотранспортом, либо на организацию спецмаршрутов. Одновременно эти затраты начисляться не должны.

- На указанные затраты не начисляются накладные расходы и сметная прибыль.

10.2.4 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ

- 10.2.4.1 При разработке проектной документации данные затраты включаются в главу 9 ССР (графы 7 и 8) как лимит средств в размере, определенном на условного подрядчика.

- 10.2.4.2 При разработке рабочей документации средства на возмещение затрат, связанных с командированием квалифицированных работников для выполнения строительных, монтажных, специальных строительных работ и пусконаладочных работ определяются расчетом, составленным, исходя из предполагаемого количества командированных работников и срока их пребывания на стройке в соответствии с мероприятиями ПОС и исходными данными подрядчика о составе и месторасположении строительных организаций, привлекаемых к строительству данного объекта.

- 10.2.4.3 Возмещение расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, осуществляется в установленных размерах:

- расходов на выплату суточных и найму жилого помещения, расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы – в размерах, установленных соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации, письмами и распоряжениями Минфина и иными регламентирующими и предписывающими документами.

- На стадии Проект в ССР включаются либо затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ при реконструкции, техническом перевооружении или капитальном ремонте, либо затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом.

10.2.5  Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (за исключением вахтовой надбавки к зарплате)

- 10.2.5.1 Целесообразность применения вахтового метода на объектах выполнения работ обосновывается технико-экономическими расчётами при разработке проектов организации строительства и других проектно-технологических документов.

- Так как при разработке проектной документации, когда подрядчик не определен, расчет затрат выполняется на условного подрядчика, стоимость затрат включается в главу 9 ССР (графы 7 и 8) как лимит средств.

- 10.2.5.2 При разработке рабочей документации стоимость затрат, связанных с осуществлением работ вахтовым методом, определяются на основании расчетов в соответствии с [1] и включается в разделы сводных сметных расчетов, в т.ч. в главу 9 ССР (графы 7 и 8):

- содержание и эксплуатация вахтовых поселков;

- перевозка вахтовых работников от пункта сбора до места работы и обратно;

- оплата проживания в гостиницах, общежитиях;

- содержание диспетчерских служб, аренда каналов связи (в соответствии со сметными расчетами).

- 10.2.5.3 Заказчик согласовывает состав вахтовых рабочих, перечень зданий и сооружений для вахтовых поселков.

- Образец расчета затрат, связанных с производством работ вахтовым методом приведен в приложении Е.

10.2.5.4 При установлении норматива затрат, связанных с подвижным характером работы, в любом случае, размер указанных затрат не может превышать 3,74% по итогу глав 1-10 (1-8) сводного сметного расчета стоимости строительства  без учета стоимости оборудования.

10.2.6 Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую

- 10.2.6.1 Средства на возмещение затрат на перебазирование строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую учитывают:

- стоимость проезда работников перебазируемой строительно-монтажной организации;

- выплату суточных за каждый день нахождения работника в пути в установленном размере;

- заработную плату работникам за время проезда;

- расходы, связанные с транспортированием к новому месту строительства строительных машин, автотранспортных средств, оборудования перемещаемой организации;

- расходы по транспортированию прочего имущества (производственного и хозяйственного инвентаря, инструментов и другого имущества, характер и количество которого устанавливается по данным перемещаемой организации.).

- 10.2.6.2 При разработке проектной документации затраты на перебазирование строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую определяются:

- на основании ранее построенных объектов-аналогов;

- по расчету в соответствии с Приложением Ж на основании данных для условной подрядной строительно-монтажной организации (когда не определена подрядная организация).

- 10.2.6.3 Затраты, полученные расчетным путем на стадии проект, включаются как лимит средств в главу 9 сводного сметного расчета (графы 7 и 8).

- При разработке рабочей документации затраты определяются расчетом на основании данных, предусмотренных в проекте организации строительства и включаются в главу 9 сводного сметного расчета (графы 7 и 8).

10.2.7 Затраты заказчика на организацию и проведение конкурентных закупок

- 10.2.7.1 Определение стоимости затрат на проведение торгов производится в соответствии с нормативными документами, действующими в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ( либо его ДЗО).

- 10.2.7.2 При разработке проектной документации стоимость затрат учитывается как лимит средств в размере, определенном по ранее построенным объектам-аналогам, при этом объекты –аналоги  должны  пройти эксперртизу стоимости  и иметь положительное заключение Главгосэкспертизы .

- 10.2.7.3 При разработке рабочей документации определение стоимости затрат на проведение торгов производится по расчету, выполненному в соответствии с фактическими затратами.

- 10.2.7.4 Рассчитанная стоимость затрат, связанных с проведением подрядных торгов, включается в сводный сметный расчет в графы 7 и 8.

- Предмет торгов обозначается Заказчиком в техническом требовании (задании на проектирование).

10.2.8 Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в т.ч. строительных рисков

- 10.2.8.1 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (статья 742), документами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (либо его ДЗО) [32] и договором строительного подряда предусматривается обязанность заключения подрядчиками договоров страхования.

- 10.2.8.2 Страхованию подлежат гражданская ответственность подрядчика за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора подряда, предметом которых является выполнение работ, предусмотренных программой технического перевооружения (реконструкция, модернизация и т.п.). Отвественность по договорам подряда, предметом которых является выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, страхованию не подлежат.

- 10.2.8.3 Объектом страхования является:

- гражданская ответственность подрядчика при исполнении  договора подряда, включая строительные работы (в т.ч. строительные материалы и конструкции, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные сборы и пошлины), монтажные работы (в т.ч. монтируемое оборудование, материалы, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные сборы и пошлины), оборудование строительной площадки (временные здания и сооружения, складские помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.), строительные машины и оборудование, объекты, находящиеся на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, послепусковые гарантийные обязательства;

- жизнь людей;

- ответственность за случайное повреждение объекта, материала, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ;

- ответственность за причинение при выполнении работ вреда другим лицам.

- 10.2.8.4 При разработке проектной документации на стадиях проект и рабочая документация затраты строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, в размере 1% от итогов стоимости работ по гл. 1-8 включаются в ССР как лимит средств.

- 10.2.8.5 При взаиморасчетах за выполненные работы оплата затрат на добровольное страхование производится на основании и в размерах договора со страховой компанией, согласованного с Заказчиком (в пределах установленного лимита).

10.2.9 Порядок учета средств на пусконаладочные работы

- 10.2.9.1 Под периодом индивидуальных испытаний (именуемым в дальнейшем индивидуальным испытанием) понимается период, включающий монтажные и пусконаладочные работы, обеспечивающие выполнение требований, предусмотренных рабочей документацией, стандартами и техническими условиями, необходимыми для проведения индивидуальных испытаний отдельных машин, механизмов и агрегатов с целью подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для комплексного опробования.

- П р и м е ч а н и е – К пусконаладочным работам (далее - ПНР) относится комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования.

- 10.2.9.2 Под периодом комплексного опробования оборудования (именуемым в дальнейшем комплексным опробованием) понимается период, включающий пусконаладочные работы, выполняемые после приемки оборудования рабочей комиссией для комплексного опробования, и проведение самого комплексного опробования до приемки объекта в эксплуатацию.

- 10.2.9.3 При определении стоимости ПНР необходимо выделять долю на проведение работ «вхолостую» и «под нагрузкой».

- Затраты на проведение ПНР «вхолостую» включаются в главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССР.

- 10.2.9.4 Пусконаладочные работы «под нагрузкой», как расходы некапитального характера, относятся на сметную стоимость, которая будет производиться (оказываться) при эксплуатации построенных объектов и в сметной документации на строительство не предусматривается.

- 10.2.9.5 Лимит средств на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» в сводном сметном расчете стоимости строительства предусматривается в размере, согласованном с заказчиком (инвестором) на основании данных объектов-аналогов.

- 10.2.9.6 Сметная стоимость пусконаладочных работ в текущем уровне цен рассчитывается:

- ресурсным методом - на основе ГЭСНп-2001;

- базисно-индексным методом - на основе единичных расценок 
(ФЕРп-2001, ТЕРп-2001) с использованием текущих и прогнозных индексов по отношению к затратам, исчисленным в базисном уровне цен по состоянию на 
01.01.2000 г.

- 10.2.9.7 Сметная стоимость пусконаладочных работ по объектам основного и вспомогательного производств определяется на основании локальных сметных расчетов (локальных смет).

- 10.2.9.8 При отнесении затрат на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» на капитальные вложения рекомендуется руководствоваться структурой полного комплекса пусконаладочных работ - таблицей 4 Указаний Госстроя России [16].

- 10.2.9.9 При отсутствии в сборниках ГЭСНп (ФЕРп, ТЕРп) тех или иных видов оборудования, в том числе импортного, нормы затрат труда на пусконаладочные работы могут определяться:

- для оборудования, близкого по назначению, технической характеристике и конструктивной сложности приведенному в сборнике, - по норме для этого оборудования, без ее корректировки;

- при отсутствии оборудования-аналога в действующих ГЭСНп - на основе отраслевой сметной нормы.

- Для специфических условий выполнения работ в главе 9 могут учитываться другие виды прочих затрат (в т.ч. затраты заказчика или по его поручению).

- Порядок определения плановой стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию

  - Общая часть

- 11.1.1 При выполнении расчетов стоимости работ для краткосрочного планирования стоимость выполнения работ определяется в базовом уровне цен по:

- - объектам-аналогам, находящихся в эксплуатации, на которых ранее выполнялись аналогичные работы;

- -  укрупненным показателям стоимости работ.

- - с помощью индексов на текущий  период времени

- 11.1.2 При выполнении расчетов стоимости работ для среднесрочного и долгосрочного планирования стоимость выполнения работ определяется в базовом уровне цен по:

- - объектам-аналогам, находящихся в эксплуатации, на которых ранее выполнялись аналогичные работы;

- -  укрупненным показателям стоимости работ.

- - с помощью индекса-дефлятора «Инвестиции» (макропоказатели), вводимого приказами Минэкономразвития России

- при отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах возможно использование прогнозных индексов-дефляторов в соответствии с «Едиными сценарными условиями»,утверждаемыми ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

- П р и м е ч а н и е – Долгосрочное планирование охватывает период в пятнадцать – двадцать лет; среднесрочное планирование – 5-10 лет; краткосрочное планирование – до одного календарного года.

- 11.1.3 Порядок определения плановой стоимости работ по техническому перевооружению и реконструкции должен учитывать стадию жизненного цикла конкретного инвестиционного проекта на момент проведения расчета:

- предпроектная стадия (этапы инвестиционного замысла и обоснования инвестиций);

- проектная стадия (разработка проектной документации, в которой выделяют стадию разработки утверждаемой части рабочей документации);

- стадия реализации инвестиционного проекта, включающая в себя закупку основного технологического оборудования и услуг (комплексных услуг и услуг по проведению строительно-монтажных работ).

11.2 Порядок определения плановой стоимости работ по техническому перевооружению и реконструкции на предпроектной стадии

- 11.2.1 На предпроектной стадии инвестиционного проекта определяется ориентировочная стоимость работ по техническому перевооружению и реконструкции объекта с выделением стоимости по объектам производственного назначения и по объектам жилищно-гражданского назначения.

- 11.2.2 Основанием для определения плановой стоимости работ по техническому перевооружению и реконструкции является  стоимость ранее выполненных аналогичных работ.

- При этом в расчетах стоимости делаются необходимые сопоставления данных намечаемого к техническому перевооружению или реконструкции объекта с характеристиками зданий, единиц оборудования, сооружений и видов работ, ранее выполненных.

- Одновременно выполняется приведение к необходимому уровню сметных цен региона намечаемого выполнения работ и планируемого времени их выполнения.

11.3 Порядок определения плановой стоимости работ по техническому перевооружению и реконструкции на стадии разработки проектной документации

- 11.3.1 После согласования и утверждения результатов предпроектной стадии инвестиционного проекта разрабатываются технические требования (задание на проектирование) по установленной форме. В технических требованиях (задании на проектирование) указываются стадийность разработки проектной документации (проектная, рабочая).

- 11.3.2 При определении сметной стоимости работ составляются локальные сметные расчеты и сметные расчеты на отдельные виды затрат.

- Сметная документация составляется:

- в базисном уровне цен. Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных нормативов по состоянию на 1 января 2000 г.;

- и в уровне цен, сложившихся ко времени составления документации (с указанием квартала и года ее составления).

- 11.3.3 Стоимость работ в базисном уровне цен на проектной стадии определяется:

- - на основе локальных смет по видам работ и затрат с использованием действующей нормативно-методической документации;

- с применением смет к типовым и повторно применяемым экономичным, индивидуальным проектам;

- с применением укрупненных сметных нормативов;

- по единичным расценкам.

- 11.3.4 Сметная стоимость работ в базисных ценах определяется с использованием ГЭСН, ОЭСН, ФЕР, ТЕР и ОЕР в соответствии с техническими требованиями (заданием на проектирование) Заказчика.

- 11.3.5 При разработке проектной документации стоимость работ по техническому перевооружению и реконструкции определяется базисно-индексным методом или ресурсно-индексным методом. Решение о выборе метода определения стоимости работ определяется принимается Заказчиком и фиксируется в технических требованиях (задании на проектирование).

- Стоимость в текущем уровне цен на основе базисно-индексного метода определяется на основе ее базисного уровня и индексов изменения стоимости (соответственно к СМР, оборудованию).

11.4  Порядок определения плановой стоимости работ по техническому перевооружению и реконструкции на стадии разработки рабочей документации

- 11.4.1 Локальные сметы (локальные сметные расчеты) являются составной частью рабочей документации.

- 11.4.2 Определение базисной стоимости работ выполняется по федеральной, территориальной или отраслевой сметно-нормативной базе в уровне цен базисного периода.

- 11.4.3 Определение стоимости работ в текущем уровне цен производится в соответствии с техническими требованиями (заданием на проектирование) базисно-индексным методом с использованием выпускаемого ежеквартально уполномоченным федеральным органом по вопросам ценообразования в строительстве среднего индекса к ФЕР (ТЕР или ОЕР) пересчета базисной стоимости строительства в текущие цены по видам работ и затрат.

На стадии выполнения общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере,  для определения  ориентировочной стоимости  на этапе планирования, для формирования начальной максимальной цены при подготовке конкурсной документации, для определения текущей стоимости на стадии «проектная документация» принимаются индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексы изменения стоимости пусконаладочных работ и индексы изменения сметной стоимости оборудования по данным приложения 1 к ежеквартально публикуемым письмам федерального органа исполнительной власти.

При этом следует иметь в виду, что для зон, не указанных в названном приложении, применяются поправочные коэффициенты, публикуемые региональными органами по ценообразованию в строительстве.

- 11.4.4 Индексы пересчета сметной стоимости на стадии «рабочая документация» принимаются по данным приложения 1 к ежеквартально публикуемым письмам федерального органа исполнительной власти.

11.5  Порядок определения плановой стоимости работ по ремонту и техническому обслуживанию

- 11.5.1 Плановая стоимость работ по ремонту и техническому обслуживанию определяется на основании сметных расчетов, формируемых на основе утвержденных рабочих заданий (ведомостей объемов работ, либо ведомостью выявленных дефектов).

- 11.5.2 Для целей определения плановой стоимости работ по ремонту и техническому обслуживанию допускается использование сметных расчетов по аналогичным работам, выполненным на том же объекте в предыдущие периоды, с применением индекса-дефлятора.

- 12. Требования к сметной документации,предоставляемой на проверку в структурные подразделения Общества, ответственных за достоверность стоимости закупок.

12.1. Ответственность за достоверное определение сметной стоимости строительства несет Генеральный директор и руководители соответствующих структурных подразделений Общества.

12.2.Сметная документация Общества согласовывается соответствующими экономическими и техническими службами, утверждается Генеральным директором Общества или лицом, уполномоченным специальной доверенностью на заключение договора.

12.3. Сметная документация является обоснованием величины затрат, включаемых в проект годового бизнес-плана Общества, и должна быть разработана профильными службами Общества на основании  технических заданий  на выполнение работ  к моменту составления годовых планов ремонтной и инвестиционной программ.

12.4. Предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, ведомственным сборникам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией (техническим заданием).

12.5. Проверку сметной документации имеют право производить службы Общества, на которые возложены соответствующие обязанности.

12.6.Замечания, выявленные при проверке сметной документации, должны быть устранены соответствующим структурным подразделением Общества, предоставившим сметную документацию на проверку, в срок 7 рабочих дней.

12.7.По мере выявления серийности производства работ  профильными службами Общества составляются типовые калькуляции, которые  в дальнейшем используются  для формирования базы данных работ, неучтенных «Базовым ценам по ремонту» и СНБ-2001. Калькуляции на типовые виды работ  утверждает Главный инженер Общества на срок действия один год с момента их утверждения.

12.8. Все изменения в методиках определения стоимости работ по строительству, установление норм тарифных ставок, предельных коэффициентов, индексов производятся только по согласованию с ЦЗО Общества.

12.9. При отсутствии разъяснений в  нормативных документах, определенных настоящим Регламентом, основным документом, определяющим систему ценообразования на объекте строительства, является договор подряда.

12.10. В целях исключения спорных вопросов с подрядчиками Общество может предоставлять участникам процедуры закупок разработанную и согласованную сметную документацию. В этом случае, в извещении и закупочной документации указывается предельная стоимость закупки, в соответствии со сметой, которая в ходе проведения процедуры закупок может корректироваться ее участниками путем изменения коэффициентов и индексов к сметной стоимости работ.

- 12.11  Сметная документация, является приложением к договору подряда, оформляется Подрядчиком и Заказчиком в установленном порядке. В условиях «твердой» цены, при наличии в договоре сводного сметного расчета с приложением локальных смет, локальные сметы визируются  представителями технического надзора Заказчика.

12.12 Сметная документация должна соответствовать требованиям действующей нормативно-методической документации по ценообразованию в строительстве, рекомендованных к применению федеральным органом исполнительной власти и Методическим указаниям по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования (СО 34.20.607-2005).

12.13. Сметная документация заполняется по форме приложений МДС 81-35.2004 и СО 34.20.607-2005. На проверку сметная документация предоставляется в электронном виде в одном их форматов: ХML,TXT,DOC,DOCX; а также, по возможности, в совместимом формате АРПС.

12.14. По запросу контролирующих подразделений обязательно предоставление следующих документов в составе сметной документации:

- основания для составления сметной документации (ведомости объёмов работ, дефектовочные ведомости, проектные данные);

- документы, подтверждающие стоимость материалов, оборудования, механизмов в текущих ценах (прайс-листы заводов-изготовителей, счета-фактуры,  с указанием наименования поставщика материальных ресурсов, отвечающего необходимым квалификационным требованиям, и даты составления);

- калькуляции на виды работ, не вошедшие в сборники сметных норм;

- территориальные нормативные документы, утвержденные в установленном порядке и индексы пересчета в текущие цены (по запросу);

- ПОС (ПОР), ППР или справка, заверенная техническими службами, при использовании в сметной документации;

- коэффициентов на условия производства работ либо усложняющие факторы;

- при прохождении проектами экспертиз – замечания, заключения экспертиз;

- справка-расчет, подтверждающая затраты на командировочные расходы, вахтовый режим работы, перебазирование техники и другие прочие затраты;

- справка-расчет возвратных сумм от демонтажных работ, вырубки леса;

- схема транспортировки мусора (материалов от разборки), согласованная техническими службами Общества;

- при составлении смет ресурсным методом – документы, подтверждающие стоимость ресурсов (по запросу), а также стоимость трудозатрат с приложением ссылочных документов на используемые коэффициенты и надбавки к заработной плате.

12.15. Единицы измерения объемов работ в ведомости работ или дефектовочном  акте должны соответствовать единицам измерения, указанным в СНБ-2001.

12.16. При расчете стоимости по УПСС необходимо указывать ссылку на нормативные документы, стоимость применяемых объектов-аналогов (ранее прошедших государственную экспертизу), подтверждать сводными сметными расчетами стоимости строительства.

- Приложение А

- (рекомендуемое)

- Образцы сметной документации

- А.1.1 Образец сводного сметного расчета стоимости
работ по техническому перевооружению, реконструкции (капитальному ремонту)

Образец рекомендуется при разработке ПСД проектной организацией Заказчик ___________________________________________________________________ (наименование организации) «Утвержден» «__» _________________ 20__ г. Сводный сметный расчет в сумме ___________________________________ тыс. руб. В том числе возвратных сумм ______________________________________ тыс. руб. ________________________________________________________________________ (ссылка на документ об утверждении) «__» ______________ 20__ г. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ (КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ) ________________________________________________________________________ (наименование стройки (ремонтируемого объекта)) Составлен в ценах по состоянию на _______________________________ 20__ г. тыс. руб. № п.п.; Номера сметных расчетов и смет; Наименование глав, объектов, работ и затрат; Сметная стоимость; Общая сметная стоимость. строительных (ремонтно-строительных) работ; монтажных работ; оборудования, мебели и инвентаря; прочих затрат. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Руководитель Проектной организации____________________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Главный инженер проекта_________________________________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Начальник ____________________ отдела __________________________________ (наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] Заказчик _______________________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

- А.1.2 Образец сводного сметного расчета стоимости
работ по техническому перевооружению, реконструкции (капитальному ремонту)

Образец рекомендуется при разработке ПСД подрядной организацией Приложение №__ от «___»_____20___г к договору генерального подряда №___________ Согласовано: Утверждаю: _____________ ________________ _____________ ________________ _________ФИО _____________ФИО «___»_____20___ г. «___»________20 __ г. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ (КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ) ________________________________________________________________________ (наименование стройки (ремонтируемого объекта)) Составлен в ценах по состоянию на _______________________________ 20__ г. тыс. руб. № п.п.; Номера сметных расчетов и смет; Наименование глав, объектов, работ и затрат; Сметная стоимость; Общая сметная стоимость. строительных (ремонтно-строительных) работ; монтажных работ; оборудования, мебели и инвентаря; прочих затрат. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Составил: ___________________ ФИО Должность Проверил: ___________________ ФИО Должность

- А.2 Образец сводной сметы

Заказчик ___________________________________________________________________ (наименование организации) «Утверждена» «__» _________________ 20__ г. Сводка затрат в сумме ____________________________________________тыс. руб. В том числе возвратных сумм ______________________________________тыс. руб. ________________________________________________________________________ (ссылка на документ об утверждении) «__» ________________ 20__ г. СВОДНАЯ СМЕТА ________________________________________________________________________ (наименование стройки) Составлена в ценах по состоянию на _______________ 20__ г. тыс. руб. № п.п.; Наименование затрат; Объекты производственного назначения; Объекты жилищно-гражданского назначения; Всего. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Сметная стоимость:. 1.1; строительных и монтажных работ. 1.2; оборудования, мебели и инвентаря. 1.3; прочих затрат. 2; Общая сметная стоимость:. в том числе:. 2.1; возвратных сумм. 2.2; НДС. Руководитель Проектной организации ______________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Главный инженер проекта ________________________________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Начальник _________________________ отдела ___________________________ (наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] Заказчик _____________________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

- А.3 Образец объектного сметного расчета
(объектная смета)

________________________________________________________________________ (наименование стройки) ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № __________ (ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА) на строительство (капитальный ремонт) _________________________________ (наименование объекта) Сметная стоимость _______________________________________________ тыс. руб. Средства на оплату труда _________________________________________ тыс. руб. Расчетный измеритель единичной стоимости ___________________________ Составлен(а) в ценах по состоянию на _____________________________ 20__ г. тыс. руб. № п.п.; Номера сметных расчетов (смет); Наименование работ и затрат; Сметная стоимость; Средства на оплату труда; Показатели единичной стоимости. строительных (ремонтно-строительных) работ; монтажных работ; оборудования, мебели, инвентаря; прочих затрат; Всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Главный инженер проекта ________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Начальник ___________________________ отдела _______________________ (наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] Составил __________________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Проверил ___________________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Примечание: При разработке ПСД подрядной организацией оформление Сводной сметы и Объектного сметного расчета выполнять в соответствии с А 1.2

- А.4 Образец локального сметного расчета (пример)
(объектная смета)

- ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______

- (локальная смета)

- (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № ______________________________________________________

Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________________ 20__ г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. изм. | Количество | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Основная зарплата | Экспл. Машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. Машин | Основных рабочих машинистов |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал | в т.ч. Зарплата |  | Материал | в т.ч. Зарплата | На единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ____________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил ____________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

- Приложение Б

- (рекомендуемое)

- Образец расчета оплаты труда рабочих-строителей

- Б.1 Образец расчета заработной платы для рабочих основного производства по разрядам для учета в сметной документации строительства объектов (цифры условные)

В рублях

| Разряд | Месячная тарифная ставка | Часовая тарифная ставка | Надбавки |  | Тарифная ставка с учетом надбавки | Премиальные выплаты | Отпускные и доп. отпуска | Вознаграждение за выслугу лет | Вахтовая надбавка | Доп.затраты, связанные с вахтой | ИТОГО з/плата в месяц | Часовая зарплата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За тяжелые условия | За проф. мастерство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 4926 | 29,66 | 177 | 0 | 5103 | 4083 | 919 | 411 | 3000 | 3544 | 16648 | 101 |
| 2 | 5911 | 35,59 | 213 | 0 | 6124 | 4899 | 1102 | 493 | 3000 | 4172 | 19298 | 117 |
| 3 | 6896 | 41,52 | 248 | 828 | 7972 | 6378 | 1435 | 575 | 3000 | 4801 | 23586 | 143 |
| 4 | 7882 | 47,45 | 284 | 1261 | 9426 | 7541 | 1697 | 657 | 3000 | 5430 | 27094 | 164 |
| 5 | 8867 | 53,38 | 319 | 1773 | 10959 | 8767 | 1973 | 739 | 3000 | 6059 | 30758 | 186 |
| 6 | 9852 | 59,31 | 355 | 2364 | 12571 | 10057 | 2263 | 821 | 3000 | 6687 | 34578 | 209 |
| 7 | 10837 | 65,25 | 390 | 2601 | 13828 | 11063 | 2489 | 903 | 3000 | 7316 | 37696 | 228 |
| 8 | 11822 | 71,18 | 426 | 2837 | 15085 | 12068 | 2715 | 985 | 3000 | 7945 | 40814 | 247 |

Месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда принята по прожиточному минимуму трудоспособного населения - 4105руб (условно)

гр.2 - Месячные тарифные ставки по разрядам с учетом тарифных коэффициентов и к=1,2 (ОТС 2008-2010г.п.2.3а);

гр.3 - Часовая тарифная ставка выведена из расчета 166,1 рабочих часов в месяц;

гр.4 - Надбавка за тяжелые условия труда принята в размере 15% от объемов работ выполняемых в тяжелых условиях (20%) и 30% в особо тяжелых условиях (5%) (ОТС п.2.17);

гр.5 - Надбавка за профессиональное мастерство принимается (ОТС п.2.20):

- для 3 разряда-12% от тарифной ставки

- для 4 разряда- 16% от тарифной ставки

- для 5 разряда- 20% от тарифной ставки

- для 6 разряда- 24% от тарифной ставки;

гр.6 - гр.2+гр.4+гр.5

гр.7 - Премиальные выплаты -80% от тарифной ставки с учетом надбавок

гр.8 - отпускные и дополнительные отпуска (приняты в размере 10% от гр.6+7)

гр.9 - Вознаграждение за выслугу лет (к=1  к месячной тарифной ставке :12мес.), ОТС, п.2.21

гр.10 - вахтовая надбавка 100 руб × 30дн., где 100 руб – размер суточных

гр.11 - оплата дней нахождения в пути вахтовых работников (4дня в месяц) +оплата межвахтового отдыха (74 часа в месяц)

гр.12 - (гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)-среднемесячная заработная плата  для выполнения расчетов

гр.13 - часовая заработная плата по разрядам

- Приложение В

- (рекомендуемое)

- Образец расчета стоимости 1 маш-часа эксплуатации строительных машин и механизмов 
(цифры условные)

| Обоснование | Элементы затрат и формулы расчета | Ед. изм. | Стоимость руб/м-час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. зар/пл машиниста |
| МДС 81-3.99 Формула 2 | - Амортизационные отчисления на полное восстановление – (А) |  |  |  |
|  | А=Вс х На х Ка / Т / 100, где: | руб/м.-час | 206,7 |  |
| Приложение 1 | Вс – восстановительная стоимость машины на дату введения в действие сметной расценки | руб | 1427689 |  |
| Постановление СМ СССР №1072 от 22.10.1990г. код 43803 | На – годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление | % в год | 33,3 |  |
|  | Ка – коэффициент к норме амортизационных отчислений, учитывающий отраслевую и региональную специфику использования строительных машин, а также интенсивность ее использования |  | 1,0 |  |
| МДС81-3.99 Приложение 4 п. 14 (Моск. обл. III темп. зона) | Т - нормативный годовой режим эксплуатации машины | м-час | 2300 |  |
|  | А=1427689 х 33,3 х 1 / 2300 / 100 = 206,70 |  |  |  |
| МДС 81-3.99 Формула (8) | - Затраты на выполнение всех видов ремонта и техническое обслуживание – (Ри) |  |  |  |
|  | Ри = Вс х Нр / Т / 100, где | руб/м.-час | 68,28 |  |
|  | Вс – восстановительная стоимость машины | руб | 1427689 |  |
| МДС81-3.99 таблица 1 п.12 | Нр – норма годовых затрат на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание | % в год | 11 |  |
| МДС81-3.99 Приложение 4 п. 14 (Моск. обл. III темп. зона) | Т - годовой режим работы механизма | м-час | 2300 |  |
|  | Ри = 1427689 х 11 / 2300 / 100 = 68,28 |  |  |  |
| МДС81-35.2004 п.4,56 (приняты условно) | - Затраты на замену быстроизнашивающихся частей – (Б) |  |  |  |
|  | Б = ВС х Кбч / Т, где: | руб/м.-час | 12,41 |  |
|  | Вс – восстановительная стоимость машины | Руб | 1427689 |  |
| Принято условно | Кбч – норматив расхода быстроизнашивающихся частей – принят в размере 2% от восстановительной стоимости |  | 2% |  |
| МДС81-3.99 Приложение 4 п. 14 (Моск. обл. III темп. зона) | Т - годовой режим работы механизма | м-час | 2300 |  |
|  | Б = 1427689 х 2% / 2300 = 12,41 |  |  |  |
| МДС 81-3.99 Формула (22) | - Затраты на энергоносители |  |  |  |
|  | Ээ = 1,1 х Мп х Кв Цэ, где | руб/м.-час | 14,10 |  |
| МДС 81-3.99 | 1,1 – коэффициент, учитывающий пусковой момент электродвигателя; | кг/м.-час | 1,10 |  |
| Паспорт | Мп – суммарная паспортная мощность электродвигателей, установленных на машине; | кВт | 11,80 |  |
| Принято условно | Км - коэффициент использования электродвигателей по мощности (отношение используемой мощности к суммарной паспортной мощности электродвигателей), (устанавливаются по 1: фактическим данным с учетом установленных технологических схем производства строительно-монтажных работ; 2: по рекомендациям, приводимым в нормативных (технических) источниках. |  | 0,80 |  |
| Принято условно | Кв - коэффициент использования электродвигателей по времени (отношение времени фактической работы электродвигателей в смену к нормативной продолжительности рабочей смены), (устанавливаются по 1: фактическим данным с учетом установленных технологических схем производства строительно-монтажных работ; 2: по рекомендациям, приводимым в нормативных (технических) источниках. |  | 0,70 |  |
| Постановление | Цэ - цена электроэнергии |  | 1,94 |  |
|  | Ээ = 1,1 х 11,80 х 0,8 х 0,70 х 1,94 = 14,10 |  |  |  |
| МДС 81-3.99 П. 4.6.3 | - Затраты на смазочные материалы |  |  |  |
|  | См =∑ Нсм х Цсм, где: | руб/м.-час | 1,31 |  |
| паспорт | Нсм - норма расхода смазочных материалов при работе машины в технологическом режиме в летнее время | дм.куб/м.-час | 0,040 |  |
| Прайс-лист | Цсм - средневзвешенная рыночная цена на смазочные материалы с учетом доставки | руб/ дм.куб. | 33,17 |  |
|  | ∑ Нсм = (75л+16л) х 1 :2300маш-ч = 0,040 л/маш-ч |  |  |  |
|  | 75 л - заправочная емкость коробки передач привода перемещения машины (И-12А) |  |  |  |
|  | 16 л - заправочная емкость редукторов (И-12А) |  |  |  |
|  | 1 раз в год (2300 маш-ч) - периодичность полной дозаправки, маш-ч |  |  |  |
|  | См = 0,040 х 33,17 = 1,31 |  |  |  |
|  | - Затраты на перебазировку строительной машины с одной строительной площадки на другую |  |  |  |
|  | Пк=(Рт + Рмс + Рпр) х Втр + Ркр х Вкр + Ззв х Взв / Тп, где: | руб/м.-час | 92,42 |  |
|  | Пк - затраты на перебазировку строительной машины на прицепе с ее демонтажом и последующим монтажом, с погрузкой (и последующей разгрузкой) на транспортное средство |  |  |  |
|  | Рт - сметная расценка на эксплуатацию тягача | руб/м.-час | 397,30 |  |
| ССЦ-01/2009 | код 400101 Тягачи седельные 12 т |  |  |  |
|  | Рмс - сметная расценка на эксплуатацию машины сопровождения | руб/м.-час | 498,22 |  |
| ССЦ-01/2009 | код 400302 Спецавтомашины типа УАЗ |  |  |  |
|  | Рпр - сметная расценка на эксплуатацию прицепа | руб/м.-час | 36,88 |  |
| ССЦ-01/2009 | код 400162 Прицепы автомобильные до 7,5 т |  |  |  |
|  | Втр - время эксплуатации транспортных средств, обеспечивающих перебазировку строительной машины | ч | 25,40 |  |
|  | Втр = Вп + Впг, где: |  |  |  |
|  | Вп - время нахождения в пути = (300км х 2) : 24 км/ч = 25 ч |  |  |  |
|  | Впг - время, необходимое на погрузку-разгрузку техники = 12/60 + 12/60 = 0,4 ч |  |  |  |
|  | Ркр - сметная расценка на эксплуатацию погрузочно-разгрузочного оборудования | руб/м.-час | 726,40 |  |
| ССЦ-01/2009 | код 021128 краны на автомобильном ходу 6,3 т при работе на сооружении магистральных трубопроводов |  |  |  |
|  | Вкр - время эксплуатации погрузо-разгрузочного оборудования в процессе монтажа, демонтажа и перевозки строительной машины | ч | 25,40 |  |
|  | Вкр = 25 + 0,4 = 25,4 ч |  |  |  |
|  | Ззв - оплата труда звена рабочих, занятых на монтаже, демонтаже и перевозке строительной машины, включая ее машинистов | руб/м.-час | 433,40 |  |
|  | Ззв = 2 х 129,01 + 2 х 8,53 х 10,28 = 433,40 , где: |  |  |  |
|  | 2 х 129,01 - оплата труда 2-х машинистов (см п. 9), 2 х 8,53 х 10,28 - оплата труда 2-х такелажников 3-го разряда |  |  |  |
|  | Взв - календарное время работы звена рабочих по перебазировке (монтажу, демонтажу и перевозке) | ч | 25,40 |  |
|  | Тп - время работы машины на одной строительной площадке, ограничивается временными рамками периода между двумя перебазировками | м-час | 575,00 |  |
|  | Тп = Т : Кпер = 2300 : 4 = 575, где Кпер = 4 - количество перебазировок в год |  |  |  |
|  | Пк = 397,30 + 498,22 + 36,88 х 25,4 + 726,40 х 25,40 + 433,4 х 25,40 / 575,00 = 92,42 |  |  |  |
| МДС 81-3.99 | - Оплата труда рабочих, управляющих машинами |  |  |  |
|  | З = Сумма Зр х t , где: | руб/м.-час |  | 258,03 |
|  | Сумма Зр - оплата труда рабочего данного квалификационного разряда | руб | 129,01 |  |
|  | Зр = (11,6+13,5):2х10,28=108,87, где |  |  |  |
| ФСЦЭМ код 150902 | 11,6 и 13,5 показатель затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами, для 5 и 6 тарифного разряда (11,6+13,5=25,10) |  |  |  |
| №26064-СК/08 от 14.10.08 | 10,28 - индекс изменения сметной стоимости на оплату труда рабочих |  |  |  |
| ФСЦЭМ код 150902 | t - затраты труда рабочих данного квалификационного разряда | ч.-час/м-час | 2,00 |  |
|  | З = 129,01 х 2,00 = 258,03 |  |  |  |
|  | Всего |  | 653,26 | 258,03 |

- Приложение Г
(рекомендуемое)

- Формы для разработки ОЭСН

- Г.1 Перечень технологических операций и объемы работ к Калькуляции № ____

Нормы на _________________

(измеритель)

| №№ пп | Перечень технологических операций | Единица измерения | Подсчет объемов работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Формула подсчета | Объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Составил:

Проверил

- Г.2 Сводка затрат труда рабочих

| № п/п | Код профессий | Наименование профессий и разряд | Количество чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Составил:

Проверил

- Г.3 Сводка потребности в строительных машинах и механизмах и затратах труда механизаторов

| №№ п/п | Обоснование | Наименование строительных машин и механизмов | Потребность в строительных машинах и механизмах на измеритель нормы маш.-ч. | Состав звена механизаторов | Затраты труда механизаторов на измеритель нормы чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Составил:

Проверил

- Г.4 Сводка расхода строительных материалов, изделий и конструкций

| №№ п/п | Обоснование | Наименование материалов, изделий и конструкций | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Составил:

Проверил:

- Приложение Д

- (рекомендуемое)

- Пример расчета ОЕР

- Д.1. Исходные данные

Б1.1 Сборник ГЭСН 81-02-07-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные».

Раздел 05. Жилые и общественные здания, административно-бытовые здания промышленных предприятий

01.	Блоки стен подвалов

Состав работ: 01. Заполнение бетоном вертикальных каналов.

- 02.	Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов.

- Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка блоков стен подвалов массой:

07-05-001-01 	до 0,5 т

07-05-001-02 	до 1 т

07-05-001-03 	до 1,5 т

07-05-001-04 	более 1,5 т

Таблица 07-05-001 - Установка блоков стен подвалов

| №№ пп | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-05-001-01 | 07-05-001-02 | 07-05-001-03 | 07-05-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч |  |  | 104,01 |  |
| 1.1 |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,4 |  |
| 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  |  | 37,15 |  |
| 3 |  | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч |  |  | 7,25 |  |
| 3.2 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч |  |  | 29,9 |  |
| 3.3 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 10,87 |  |
| 4 |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 401-9021 | Бетон | м3 |  |  | 0,47 |  |
| 4.2 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  |  | 2,95 |  |
|  |  | Неучтенный материал |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. |  |  | 100 |  |

Б.1.2 По статистическим данным размер оплата труда рабочих-строителей:

для среднего разряда работы 3,4 за 1 чел-час – 		        8,97 руб./ч.

Б.1.3 Из сборника (каталога) сметных цен на материалы, изделия и конструкции принимаются:

по разделу «Бетоны»:

401-0085   Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)

сметная цена за 1 куб. м – 						600,0 руб.

по разделу «Растворы»:

402-0004   Раствор готовый кладочный цементный, марка 100

сметная цена за 1 куб. м – 						  519,8 руб.

Б.1.4 Из сборника (каталога) сметных цен на эксплуатацию строительных машин принимаются:

по разделу «Краны»:

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т:

сметная цена эксплуатации за 1 маш.-ч – 				   111,99 руб.,

в том числе оплата труда машинистов – 				   13,50 руб.

021243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т:

сметная цена эксплуатации за 1 маш.-ч – 				    96,89 руб.,

в том числе оплата труда машинистов –  				    13,50 руб.

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т:

сметная цена эксплуатации за 1 маш.-ч – 			    75,40 руб.,

- Д.2 Расчет 3-07-05-001-03 для включения в Сборник ОЕР 81-02-07-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные»

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изме- рения | Расход ресурсов на ед. изм. | Прямые затраты, руб. | в том числе (руб.): |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Затраты труда рабочих-механизаторов, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материальные ресурсы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1 | - 3-07-05-001-03 | - Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | - 100 шт. сборных конструкций |  | - 7276,92 | - 932,97 | - 4528,54 | - 501,53 | - 1815,4 | - 104,01 | - 48,02 |
|  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) | - чел.час | - 104,01 |  | - 8,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 48,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | - маш.-ч | - 7,25 |  |  | - 111,99 | - 13,5 |  |  |  |
|  | - 2. 021243 | - Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | - маш.-ч | - 29,9 |  |  | - 96,89 | - 13,5 |  |  |  |
|  | - 3. 400001 | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | - маш.-ч | - 10,87 |  |  | - 75,4 |  |  |  |  |
|  | - 4. 401-0085 | - Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | - м3 | - 0,47 |  |  |  |  | - 600 |  |  |
|  | - 5. 402-0004 | - Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | - м3 | - 2,95 |  |  |  |  | - 519,8 |  |  |
| - Н | - 6. 440-9001 | - Конструкции сборные железобетонные | - шт | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |

- Д.3. Итоговая запись в таблицу Сборника ОЕР 81-02-07-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные», подлежащего изданию

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изме- рения | Прямые затраты, руб | в том числе (руб.): |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Затраты труда рабочих-механизаторов, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материальные ресурсы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1 | - 3-07-05-001-03 | - Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | - 100 шт. сборных конструкций | - 7276,92 | - 932,97 | - 4528,54 | - 501,53 | - 1815,4 | - 104,01 | - 48,02 |

- Приложение Е

- (рекомендуемое)

- Образец расчета затрат, связанных с производством работ вахтовым методом

- Е.1 Расчет затрат, связанных с производством работ вахтовым методом

(без учета затрат на приобретение мобильных (инвентарных) временных зданий и сооружений, на сооружение  вахтового городка, амортизационных отчислений, арендной платы, расходов на текущий ремонт; затрат по выплате надбавок за вахтовый метод)

Цифры условные

| №№ пп | Наименование | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем СМР без НДС | тыс.руб. | 1436680,68 |
| 2 | Срок строительства | мес. | 13,90 |
| 3 | Численность вахтовых работников: | чел. | 450 |
| 4 | Количество вахтовых циклов (при продолжительности вахтового цикла 1 месяц) | цикл | 14 |
| 5 | Расходы на доставку вахты (расчет) (15750+266) | тыс.руб | 16016,00 |
|  | Вахтовые рабочие | чел. | 450 |
|  | Проезд от места расположения работодателя (МРР) до места работы (МР) 1 работника: |  |  |
|  | Проезд (плацкартный вагон) МРР- МР - МР-МРР | руб. | 2500 |
|  | Количество вахт |  | 14 |
|  | Итого: (450*2500*14)/1000 | тыс. руб. | 15750,00 |
|  | Затраты по доставке вахтовиков от ж/д станции до вахтового городка автобусом вместимостью 45 чел. | тыс. руб. | 266,00 |
|  | 450чел.*2*14ц.*950руб./час. : 45*1 час., где |  |  |
|  | 450 чел. -количество вахтовых рабочих |  |  |
|  | 2- коэф., учитывающий необходимость поездки рабочих в оба конца |  |  |
|  | 14ц. - количество вахтовых циклов |  |  |
|  | 950 руб./час -стоимость 1маш.-час.эксплуатации автобуса |  |  |
|  | 1 час.- время посадки, высадки и в пути |  |  |
| 6 | . Медицинское обслуживание: 800руб.*1,2год.*2*450чел., где: | тыс.руб. | 864,00 |
|  | 800 руб. - затраты на 1 мед.осмотр 1-го вахтовика |  |  |
|  | 2 раза в год - количество мед.осмотров в год |  |  |
|  | 450 чел. -количество вахтовых рабочих |  |  |
| 7 | Затраты на подключение и содержание (аренду) каналов связи | тыс.руб. | 300,41 |
|  | (10 каналов)*(549,15руб.+600руб.)*28мес.+10каналов*14068 руб. |  |  |
|  | Итого (16016+864+300,41) | тыс.руб. | 17 180,41 |
|  | Затраты на эксплуатацию вахтового поселка (расчет) | тыс.руб. | 43 475,63 |
|  | ИТОГО с затратами на эксплуатацию вахтового городка | тыс.руб | 60 656,04 |

- Приложение Ж

- (рекомендуемое)

- Образец расчета затрат на перебазирование строительно-монтажной организации с одной стройки на другую (цифры условные)

Затраты на перебазирование строительно-монтажной организации с одной стройки на другую, П, руб., вычисляются по формуле

П = Праб + Птехн + Пхоз,					            (Д.1)

где Праб – затраты на переезд работников строительно-монтажной организации;

Птехн – затраты на перебазирование строительных машин и автотранспортных средств;

Пхоз – затраты на перевозку производственно-хозяйственных помещений.

  - Расчет затрат на переезд работников строительно-монтажной организации Праб, руб., вычисляется по формуле

Праб = З + Зз+з + Кс + Рп,						(Д.2)

    - Заработная плата работников строительно-монтажной организации за время нахождения в пути следования к объекту строительства, З, руб., вычисляется по формуле

З = Чр х Вр х  Здн х Н, 						         (Д.3)

где Чр – количество рабочих строителей и механизаторов по ПОС, чел.,

Вр – время нахождения в пути, дней,

Здн – размер дневной оплаты труда, руб.,

Н – обязательные начисления на зарплату.

    - Заработная плата работников строительно-монтажной организации за 3 дня до и после переезда к новому месту работы,  Зз+з , руб., вычисляется по формуле

Зз+з = Чр х 3 х 2 х Здн х Н, 					         (Д.4)

где Чр – численность рабочих строителей и механизаторов по ПОС, чел.,

3 х 2 – количество оплачиваемых работнику дней до и после переезда, дней,

Здн – размер дневной оплаты труда, руб.,

Н – обязательные начисления на зарплату.

    - Выплата работникам суточных за время нахождения в пути следования к новому месту работы, Кс, руб.,

Кс = Чр х Вр х Сут,							      (Д.5)

где Чр – численность рабочих строителей и механизаторов по ПОС, чел.,

Вр – время нахождения в пути, дней,

Сут – размер суточных, руб.

    - Затраты на перевозку работников строительно-монтажной организации на новое место работы Рп, руб., вычисляется по формуле

Рп = Чр х (Стр отправл/назн х 2 + Стр назн/объект х 2),   (Д.6)

где Чр – численность рабочих строителей и механизаторов по ПОС, чел.,

Стр отправл/назн – стоимость проезда работника от станции отправления до станции назначения, руб.,

2 - 	коэффициент, учитывающий проезд туда и обратно,

Стр назн/объект – стоимость проезда работника от станции назначения непосредственно до объекта (или вахтового поселка), руб.

  - Расчет затрат на перебазирование строительных машин и автотранспортных средств

Птехн = Тст отправл/назн  + Тст назн/объект, 		(Д.7)

    - Затраты на перевозку строительных машин и автотранспортной техники от станции отправления до станции назначения Тст отправл/назн., руб., вычисляется по формуле

Тст отправл/назн = Чт х Стт отправл/назн х 2, 		(Д.8)

где Чт – количество единиц техники по ПОС,  шт.,

Стт отправл/назн  – стоимость перевозки единицы техники от станции отправления до станции назначения, руб.,

2 -	коэффициент, учитывающий перевозку туда и обратно.

    - Затраты на перевозку строительных машин и автотранспортной техники от станции назначения до объекта Тст назн/объект,  руб., вычисляется по формуле

Тст назн/объект   = Чт х Стт назн/объект х 2, 		(Д.9)

где Чт – количество единиц техники по ПОС,  шт.,

Стт назн/объект – стоимость перевозки единицы техники от станции назначения до объекта, руб.,

2 - коэффициент, учитывающий перевозку туда и обратно.

  - Расчет затрат на перевозку производственно-хозяйственных помещений Пхоз, руб., вычисляется по формуле

Пхоз = Пст отправл/назн  + Пст назн/объект, 		(Д.10)

    - Затраты на перевозку производственно-хозяйственных помещений от станции отправления до станции назначения Пст отправл/назн., руб., вычисляется по формуле

Пст отправл/назн = Чп х Стп отправл/назн х 2,  		(Д.11)

где Чп – количество помещений по ПОС, шт.,

Стп отправл/назн – стоимость перевозки одного помещения от станции отправления до станции назначения, руб.,

2 - коэффициент, учитывающий перевозку туда и обратно.

    - Затраты на перевозку производственно-хозяйственных помещений от станции назначения до объекта Пст назн/объект, руб., вычисляется по формуле

Пст назн/объект = Чп х Стп назн/объект х 2, 			(Д.12)

где Чп – количество помещений по ПОС, шт.,

Стп назн/объект – стоимость перевозки одного помещения от станции назначения до объекта, руб.,

2 - коэффициент, учитывающий перевозку туда и обратно.

- Приложение И

- (рекомендуемое)

- Образец расчета затрат по перевозке рабочих автомобильным транспортом

Основание: ПОС в составе проекта

| Марка автомашины с указанием количества перевозимых людей | Расстояние перевозки | Среднетехническая скорость | Расчетное кол-во м/часов | Стоимость маш/часа | Продолжит. строительства | ВСЕГО (сумма затрат) руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |

Составил:							(ответственное лицо, ФИО)

Проверил:							(ответственное лицо, ФИО)

- Приложение К

- (рекомендуемое)

- Сводная ведомость об источниках получения, расстояниях и способах доставки материалов

- (транспортная схема)

Форма № 1а-иcx

Липецкая область

| № пп | Наименование материалов | Вид франко, принятый в отпускной цене | Наименование поставщиков и их место нахождения | Удельный вес (доля) поставщиков в процентах | Перевозки автомобильным или тракторным транспортом от поставщика до приобъектного склада строительной площадки |  |  |  | Перевозки от поставщиков до мест погрузки в вагоны или баржи автомобильным транспортом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | удельный вес в процентах от общего объема поставки | конечные пункты перевозки | расстояние, км | вид применяемой контейнеризации | вид транспорта и уд. вес в процентах | конечные пункты перевозки (от - до) | расстояние, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Материалы, производимые (получаемые) в данном регионе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Балки, прогоны, ригели железобетонные | Франко- транспортные средства на заводе- изготовителе (ФТСЗ) | Завод № 1 г. Липецк Завод № 2 г. Липецк Завод № 3 г. Липецк | 59 29 12 | 59 29 12 | район А - - | 46 с тв. покр. | - | - автотранспорт железнодор. ветка | - от завода до пристани от завода до ж.д. станц. | - 8 6 |
| 2. | Щебень фракци- онированный | Франко- вагон станция отправления (ФВСО) и Франко- транспортные средства отправления (ФТСО) | Карьер № 1 Липецкая обл. Карьер № 5 Липецкая обл. | 68,4 31,6 | - 27,6 автотранспорт 4,0 тракторная перевозка | - район А район А | - 36 с тв. покр. 32 грунтов. | - - - | - - - | - - - | - - - |

Форма № 1а-исх.

| Расходы и сборы, связанные с доставкой материалов до пунктов отправления |  | Железнодорожные и водные перевозки от мест погрузки до пунктов назначения |  |  | Расходы и сборы, связанные с доставкой материалов в места назначения |  |  |  | Автомобильные перевозки от мест разгрузки до складов стройки (при перевозке материалов железнодорожным или водным транспортом) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование расходов и сборов, ссылка на расчеты или другие документы, подтверждающие их размер | сумма, руб. за 1 т груза | вид транспорта и удельный вес в процентах | станция (порт) отправления и назначения | расстояние, км | наименование расходов и сборов, ссылка на расчеты или другие документы, подтверждающие их размер |  | сумма, руб. за 1 т груза |  | удельный вес в процентах при доставке до мест разгрузки различными видами транспорта |  | конечные пункты |  | расстояние, км |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19. |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |
| Материалы, производимые (получаемые) в данном регионе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |  | паромная переправа через реку (документ подрядчика) |  | 24,4 |  | - |  | - |  | - | - |
| подача несамоходного судна под погрузку | 0,4 | речная перевозка | - | 210 |  | подача несамоходных грузовых судов под выгрузку |  | 0,4 |  | пристань- приобъектный склад стройплощадки |  |  |  |  |  |
| подача вагонов под погрузку | 3,4 | железно- дорожная перевозка | - | 230 |  | подача вагонов до прирельсового склада |  | 2,5 |  | станция назначения - приобъектн. склад стройплощ. |  |  |  |  |  |
| - | - | железно- дорожная перевозка | - | 140 |  | подача вагонов под выгрузку до прирельсового склада |  | 2,6 |  | станция назначения - приобъектн. склад стройплощ. |  |  |  |  |  |

Форма № 1б-исх.

Липецкая область

| № пп | Наименование материалов | Вид франко, принятый в отпускной цене | Наименование поставщиков и их место нахождения |  | Удельный вес (доля) поставщиков в процентах | Перевозки автомобильным или тракторным транспортом от поставщика до приобъектного склада строительной площадки |  |  |  | Перевозки от поставщиков до мест погрузки в вагоны или баржи автомобильным транспортом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | удельный вес в процентах от общего объема поставки | конечные пункты перевозки | расстояние, км | вид применяемой контейнеризации | вид транспорта и уд. вес в процентах | конечные пункты перевозки (от - до) |  | расстояние, км |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |  | 12. |
| Материалы, завозимые из других регионов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Балки стальные подкрановые из прокатных профилей | ФВСО |  | Завод № 1 г. Магнито- горск | 100 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Блоки оконные деревянные | ФВСО |  | ДОК № 1 г. Тула | 44,4 | - | - | - | - | Автотран- спорт г. Тула | автодорога станции отправлен. ДОК № 2- | 20 |  |
|  |  |  |  | ДОК № 2 г. Архангельск | 55,6 | - | - | - | - | автотранспорт г. Архан- гельск | речной порт г. Арханг. речной порт г. Арханг.-ж.д. станц. отправл. | 10 470 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | водный транспорт г. Архан- гельск |  |  |  |

Форма № 1б-иcx.

Липецкая область

| Расходы и сборы, связанные с доставкой материалов до пунктов отправления |  |  | Железнодорожные и водные перевозки от мест погрузки до пунктов назначения |  |  |  | Расходы и сборы, связанные с доставкой материалов в места назначения |  |  |  | Автомобильные перевозки от мест разгрузки до складов стройки (при перевозке материалов железнодорожным или водным транспортом) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование расходов и сборов, ссылка на расчеты или другие документы, подтверждающие их размер | сумма, руб. за 1 т груза |  | вид транспорта и удельный вес в процентах | станция (порт) отправления и назначения |  | расстояние, км | наименование расходов и сборов, ссылка на расчеты или другие документы, подтверждающие их размер |  | сумма, руб. за 1 т груза |  | удельный вес в процентах при доставке до мест разгрузки различными видами транспорта | конечные пункты | расстояние, км |  |
| 13. | 14. |  | 15. | 16. |  | 17. | 18. |  | 19. |  | 20. | 21. | 22. | 23. |
| Материалы, завозимые из других регионов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | железнодорожные перевозки |  | Магнитогорск - Липецк | 2075 |  | Терр. сборник СЦ на перевозку грузов для строительства | 4,00 |  | - |  | - | - | - |
| Терр. сборник СЦ на перевозку грузов для строительства | 2,10 | железнодорожные перевозки |  | Тула - Липецк | 309 |  | - | - |  | - |  | - | - | - |
| Расчет затрат на подачу несамоходных судов под погрузку | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет затрат на подачу несамоходных судов под погрузку | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терр. сборник СЦ на перевозку грузов для строительства | 2,10 | железно- дорожные перевозки |  | Архангельск - Липецк | 1581 |  | - | - |  | - |  | - | - | - |

Примечания по заполнению формы № 1-исх.:

1. Определение исходных данных в сводной ведомости выполнено на примере района сосредоточенного строительства А по двум позициям укрупненной номенклатуры материалов, как производимых (получаемых) в данном регионе, так и ввозимых из других регионов. В аналогичном порядке следует указать исходные данные по остальным позициям укрупненной номенклатуры материалов. Ведомость составляется для каждого района сосредоточенного строительства. Данные о видах дорог (с твердым покрытием, грунтовые и т.п.) приводятся в графе 6.

2. В случае если при перевозке материалов на одних и тех же участках используются разные виды транспорта, то при определении затрат следует принимать их средневзвешенную величину.

3. Определение исходных данных в составе сводной ведомости выполнено условно на примере одной области по двум позициям укрупненной номенклатуры.

При производстве расчетов ведомости составляются отдельно для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.

- Приложение Л

- (рекомендуемое)

- Образец калькулирования в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения

| - Л.1 Калькуляция |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |
| Полное наименование: |  | Устройство свайного основания |  |  |  |  |
| Строительный объём: |  | Сваи сборные ж/бетонные- 216шт |  |  |  |  |
| Основание: | чертежи № 21586 л.10-12, смета №56-1, раздел 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Единица | Расход | Сметная стоимость на 01.10.2010 |  |  |
| Обоснование | Наименование ресурсов, затрат | измере- | ресурса |  |  |  |
|  |  | ния |  | цена | стоимость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |  |
|  | Труд |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел.-ч | 26 907,00 | 143,57 | 3 862 962,16 |  |
| 2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | чел.-ч | 13 047,00 | 172,28 | 2 247 745,22 |  |
|  | Итого зарплата рабочих-строителей | руб. |  |  | 3 862 962,16 |  |
|  | Машины |  |  |  |  |  |
| 140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора: 1 м3 | маш.ч | 8 669,17 | 743,44 | 6 445 007,62 |  |
| 140504 | Дизель-молоты: 2,5 т | маш.ч | 8 610,61 | 226,67 | 1 951 766,36 |  |
| 150703 | Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 942,77 | 749,92 | 707 000,16 |  |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.ч | 1 301,52 | 406,29 | 528 794,56 |  |
| 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 623,00 | 682,02 | 424 900,51 |  |
| 150704 | Трубоукладчики для труб диаметром: 1200 мм грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 126,77 | 2 091,82 | 265 175,84 |  |
| 100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения: на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т | маш.ч | 399,65 | 624,33 | 249 511,04 |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.ч | 392,55 | 447,55 | 175 685,98 |  |
|  | Всего машины | руб. |  |  | 10 747 842,06 |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 403-1045 | Сваи железобетонные _ типа С35-2-12 А из бетона М300 W6 на барийсодержащем цементе длиной 12м (216 шт) | м3 | 5 378,59 | 18 574,92 | 99 906 822,26 |  |
| 101-1145 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки:16ХГ | т | 84,54 | 31 945,13 | 2 700 545,45 |  |
| 103-0254 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 820 мм толщина стенки 10 мм (Со снятой фаской групп Б и Д, ГОСТ 10704-76) | м | 264,00 | 12 198,48 | 3 220 398,72 |  |
| 204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-Ш, диаметром 8 мм | т | 43,16 | 16 707,96 | 721 063,76 |  |
| 401-0228 | Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс: В22,5 (М300) _ F200 | м3 | 237,34 | 4 268,53 | 1 013 086,35 |  |
|  | Всего материалы | руб. |  |  | 107 561 916,55 |  |
|  | Накладные расходы 110% от ФОТ | руб. |  |  | 6 721 778,12 |  |
|  | Сметная прибыль 60% от ФОТ | руб. |  |  | 3 666 424,43 |  |
|  | Всего | руб. |  |  | 132 560 923,32 |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |

- Приложение М

- (рекомендуемое)

- Образцы ведомостей объемов работ

- При разработке проекта составляются:

- -	ведомости объемов строительных и монтажных работ для каждого здания и сооружения, с подразделением по видам работ - строительные, монтажные (по группам оборудования: сантехнические, электротехнические и др.) и каждого вида общеплощадочных работ (дороги, благоустройство территории, сети водоснабжения, теплоснабжения и др.);

- -	сводная ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту (пусковому комплексу) в целом.

- Указанные ведомости предназначаются для составления сметной документации и разработки раздела "Организация строительства", а также являются составной частью тендерной документации при проведении торгов на строительство объекта или выполнение отдельных видов строительных и монтажных работ.

- Ведомости (сводные ведомости) объемов строительных и монтажных работ составляются по форме № 1 настоящего приложения.

- При разработке рабочей документации по утвержденному проекту составляются ведомости отклонений по форме №2 от предусмотренных в проекте объемов и стоимости строительны, ремонтно-строительных и монтажных работ по каждому зданию, сооружению и виду общеплощадочных работ и сводная ведомость этих отклонений по объекту (пусковому комплексу) в целом.

- Указанные ведомости составляются предназначаются:

- -	для контроля проектными организациями правильности определения объемов и стоимости этих работ при разработке проекта;

- -	для использования при расчетах за выполненные строительные и монтажные работы.

- М.1 Форма №1

__________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

- Ведомость (сводная ведомость)

объемов строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ по проекту (рабочему проекту) на __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, пускового комплекса или объекта в целом)

| №№ пп | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- М.2 Форма №2

________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

- Ведомость (сводная ведомость)

отклонений объемов работ по рабочим чертежам от объемов работ, определенных по проекту __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, пускового комплекса или объекта в целом)

| №№ пп | № ведомости объемов работ к проекту и № позиции | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  | Разница в объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По проекту | По рабочим чертежам | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Примечания:

- Номенклатура работ и единица измерения принимается в соответствии с элементными сметными нормами на строительные, ремонтно-строительные, специальные и монтажные работы.

- По бетонным и железобетонным работам указываются отдельно количество арматуры и площадь опалубки, по сантехническим работам - количество сантехнической арматуры и т.п.

- При участии в строительстве иностранных фирм номенклатура работ может изменяться по согласованию с этими фирмами или иностранными заказчиками.

- К сводной ведомости должна прикладываться ведомость разбивки строительных, монтажных и специальных работ по отдельным зданиям, сооружениям и видам общеплощадочных работ с указанием номеров исходных ведомостей объемов работ.

- Ведомости объемов работ подписываются и утверждаются, согласно установленному в Обществе порядку.

- М.3 Форма №3

- Объект:_____________                                                                 Приложение№____ к лоту№__

- Плановая ведомость объемов работ №

- Наименование работы: __________________________________________________________

| - № п/п | - Наименование работ, материалов и запасных частей | - Срок выполнения |  | - примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начало | - окончание |  |
|  |  | - Ед.изм. | - Кол-во |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |

- Начальник производственно-

- технической службы                                     ______________________           ФИО

- Руководитель группы по направлению       ______________________           ФИО

- Исполнитель                                                ______________________             ФИО

|  | «Утверждаю» ______________________ (должность) ____________________ __________________ (подпись) (расшифровка подписи) «___» _________ 20____г. |
| --- | --- |

Организация _______________________________

Филиал____________________________________

СП ________________________________________

Объект ____________________________________

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование  _______________________,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ……. |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  |  | км |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  |  | т |  |  |

Председатель комиссии: __________________  ________________  _______________________

(должность)                           (подпись)                             (расшифровка подписи)

Члены комиссии:    _____________________  ________________  _______________________

(должность)                           (подпись)                             (расшифровка подписи)

_____________________  ________________  _______________________

(должность)                           (подпись)                             (расшифровка подписи)

_____________________  ________________  _______________________

(должность)                           (подпись)                             (расшифровка подписи)

Библиография

| [1] Письмо Росстроя от 04.04.2007г. № СК-1320/02 | Методические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом. |
| --- | --- |
| [2] Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 08.08.2008 № 19512-СМ/08 | О применении Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. |
| [3] Приказ ФАС и ЖКХ Минрегиона России № 75/ГС от 04.12.2012 | Об утверждении порядка разработки сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. |
| [4] Письмо Росстроя от 31.01.2005 № ЮТ-260/06 | Об утверждении порядка разработки сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. |
| [5] Письмо Росстроя от 18.11.2004г. №АП-5536/06 | О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве. |
| [6] Приказ Росстата от 11.02.2010 № 86 | Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 5-З «Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)». |
| [7] Постановление Минстроя РФ от 08.08.1996 № 18-65 | Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96. |
| [8] Справочное пособие | Районные коэффициенты, коэффициенты за работу в пустынных, безводных, высокогорных местностях и процентные надбавки для работников строительных и ремонтно-строительных организаций» (разработано: «Центр экспертиз ценообразования в строительстве» и ЖКХ ФГУП «Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации», согласовано с Департаментом заработной платы, охраны труда и социального партнерства Минздравсоцразвития России, письмо от 29.04.2010 №ПГ-03/10). |
| [9] МДС 81-35.2004 | Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Госстрой России, постановление №15/1 от 05.04.2004г.). |
| [10] МДС 81-25.2001 | Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве с изменениями и дополнениями (Госстрой России, постановление №15 от 28.02.2001г.). |
| [11] МДС 81-33.2004 | Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве с изменениями и дополнениями (Госстрой России, постановление №6 от 12.01.2004г.) |
| [12] МДС 81-34.2004 | Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (Госстрой России, постановление №5 от 12.01.2004г.). |
| [13] МДС 81-36.2004 | Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) (Госстрой России, постановление №180 от 09.10.2003г.). |
| [14] МДС 81-37.2004 | Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001) (Госстрой России, постановление №105 от 09.08. 2002г.). |
| [15] МДС 81-38.2004 | Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) (Госстрой России, постановление №37 от 09.03. 2002 г.). |
| [16] МДС 81-40.2006 | Указания по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы (ФЕРпр-2001) (Госстрой России, постановление №160 от 01.09. 2003 г.). |
| [17] Письмо Минстроя России от 13.11.1996 г. № ВБ-26/12-367 | Методические рекомендации по расчету индексов цен на строительную продукцию для подрядных строительно-монтажных организаций. |
| [18] МДС 81-9.2000 | Методические рекомендации по использованию текущих и прогнозных индексов стоимости при составлении сметной документации, определении свободных (договорных) цен на строительную продукцию и расчетах за выполненные работы. (Госстрой России, письмо № 12-133 от 31.05.1993 г). |
| [19] Методика | Методика расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительства. (Минрегион России, приказ № 355 от 20.08.2009 г.). |
| [20] ГСН 81-05-01-2001 | Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (Госстрой России, постановление № 45 от 07.05.2001 г). |
| [21] ГСНр 81-05-01-2001 | Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ (Госстрой России, постановление № 46 от 07.05.2001 г). |
| [22] ГСН 81-05-02-2007 | Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (Росстрой, письмо №СК-1221/02 от 28.03.2007 г.). |
| [23] ГСНр 81-05-02-2001 | Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время (Госстрой России, постановление № 61 от 19.06.2001 г). |
| [24] Федеральное отраслевое соглашение | Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации. |
| [25] ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001 | Сборники государственных элементных сметных норм в редакции Минрегиона России с учетом изменений и дополнений. |
| [26] ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001, ФЕРп-2001, ФССЦ, ФСЦЭМ | Сборники федеральных единичных расценок в редакции Минрегиона Россиис учетом изменений и дополнений. |
| [27] ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр-2001, ТЕРп-2001, ТССЦ, ТСЦЭМ | Сборники территориальных единичных расценок по регионам Российской Федерации, включенные в Федеральный реестр сметных нормативов. |
| [28] УПС | Сборник укрупненных показателей стоимости для обосновывающих материалов строительства ГЭС и ГАЭС (УПС ГЭС-84), утвержденные Минэнерго СССР протоколом от 06.06.1987 г. № 137. |
| [29] МДС 81-20.2000 | Методические указания по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы (Госстрой России, постановление №30 от 26.04.1999г.). |
| [30] СО 34.20.610-2003 | Методические рекомендации по формированию и согласованию величины затрат на выполнение сверхтиповых работ по ремонту энергооборудования, зданий и сооружений электростанций (дата введения с 01.03.2004г). |
| [31] Приказ ОАО «РусГидро» от 13.04.2009г. №221/1п-58 | О внесении в приказ от 03.07.2008г. №381/1п-113 «об исполнении Положения об обеспечении страховой защиты на период до 01.01.2010 в части страхования строительно-монтажных работ. |
| [32] СО 34.04.181-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей – утверждены ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003. |
| [33] МДС 81-3.99 | Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (Госстрой России Постановление от 17.12.1999 № 81). |
| [34] МДС 12-29.2006 | Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты. Документ утвержден: ЦНИИОМТП 24.01.2007 г., введен в действие: 24.01.2007 г. |
| [35] Постановление Минтруда России от 30.12.99 № 56 | Об утверждении разъяснения «О норме рабочего времени и порядке определения часовой тарифной ставки из установленной месячной тарифной ставки в 2000 году». |
| [6 СО 34.20.607-2005 | Методические указания по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования. |
| [37] письма Минстроя России от 07.04.1995г. № ВБ-12-94; от 23.03.1996г. № ВБ-29/12-97 | О сборниках нормативных показателей расхода материалов в строительстве. |
| [38] СБЦИ5 | Инженерно-геологические изыскания (2006). |
| [39] МДС 81-19.2000 | Методические указания о порядке разработки государственных элементных сметных норм на строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные работы (Госстрой России Постановление от 24.04.98 № 18-40). |
| [40] МДС 81-26.2001 | Методические указания по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (Госстрой России Постановление от 28.02.2001 № 13). |
| [41] Общие положения | Общие положения ФЕРм (приложение к приказу Минрегиона России от 04.08.2009 №321). |
| [42] Нормативы численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей. | Нормативы численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей. ОАО «ЦОТЭНЕРГО», Москва, 2004г. |
| [43] Базовые цены по ремонту. [44] Трудоемкость к «Базовым ценам по ремонту» | Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению.(Части1-22, введены с 01.01.2004 взамен "Справочника структурных показателей для формирования свободных цен на энергоремонт в условиях перехода к рыночной экономике"), (с Дополнением 1- 2006, 2 -2007, 3, 4- 2008). Трудоёмкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». |

При необходимости, Общество уточняет поправочные индексы в срок не позднее, чем за 2 месяца до начала планируемого года