Приложение № 1

к техническому заданию

на строительство ВЛ 10-0,4 кВ

для технологического присоединения потребителей

### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Центральные электрические сети»

_______________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск,  675003,  Россия

Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

|  | «Утверждаю» Главный инженер _________________ Е.В. Соловьев «_____» _____________ 2018 года |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на строительство ВЛ 10-0,4 кВ

Комиссия в составе:

Начальника службы линий Павлова И.Л., зам. начальника БРЭС – Филимонова В.А., начальника СТП Сироткина Е.Н. провела обследование ВЛ 10-0,4 кВ, необходимо выполнить следующий объем  работ для технологического присоединения в г. Благовещенске, заявитель Ященко Н.Ф.

| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм | Кол-во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вырубка деревьев диметром до 16 см |  |  | шт | 2 560 |  |  |  |
| 2 | Разделка древесины до 16 см |  |  | шт | 2 560 |  |  |  |
| 3 | Трелевка древесины |  |  | шт | 2 560 |  |  |  |
| 4 | Вырубка кустарника |  |  | м2 | 4 680 |  | 1560м х 3м |  |
| 5 | Подрезка крон деревьев |  |  | дер. | 180 |  |  |  |
| 6 | Погрузка порубочных остатков |  |  | т | 768 |  |  |  |
| 7 | Вывоз на свалку |  |  | т | 768 |  |  |  |
| 8 | Разгрузка порубочных остатков |  |  | т | 768 |  |  |  |
| 9 | Сдача на городскую свалку |  |  | м3 | 2 780 |  |  |  |
| 10 | Планировка площадей бульдозером для подъезда техники |  |  | м2 | 7 650 |  | 2550м х 3м |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Развозка по трассе ж/б стоек |  |  | шт | 85 |  |  |  |
| 12 | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  | шт | 27 |  |  |  |
| 13 | Развозка по трассе материалов оснастки простых опор |  |  | шт | 24 |  |  |  |
| 14 | Установка угловой анкерной ж/б опоры УАтБ10 ВЛ 10 кВ с двумя подкосами |  |  | шт | 7 |  | См. РД |  |
| 15 | Установка анкерной концевой ж/б опоры КтБ10 ВЛ 10 кВ с одним подкосом |  |  | шт | 2 |  | См. РД |  |
| 16 | Установка угловой промежуточной ж/б опоры УПоБ10 ВЛ 10 кВ с одним подкосом |  |  | шт | 18 |  | См. РД |  |
| 17 | Установка промежуточной ж/б опоры ПоБ10 ВЛ 10 кВ без подкосов |  |  | шт | 24 |  | См. РД |  |
| 18 | Установка надставки ТС на ж/б опору ВЛ 10 кВ |  |  | шт | 51 |  | См. РД |  |
| 19 | Установка линейного разъединителя РЛНДЗ 10/400 |  |  | шт | 2 |  | См. РД |  |
| 20 | Установка траверсы ответвления на существующую ж/б опору ВЛ 10 кВ |  |  | шт | 1 |  | См. РД |  |
| 21 | Подвеска изолированного провода СИП3 1х70 ВЛЗ 10 кВ (в три провода) |  |  | км | 2,55 |  |  |  |
| 22 | Установка ОПН-10 |  |  | комп | 1 |  |  |  |
| 23 | Подключение ВЛ 10 кВ (три провода) |  |  | шт | 6 |  | СИП3 |  |
| 24 | Забивка вертикальных заземлителей опор длинной по 3 метров ручным способом |  |  | шт | 51 |  | Ø 16мм, L=3м |  |
| 25 | Устройство металлосвязи между РЛНДЗ-10 и заземлителем |  |  | шт | 2 |  | Ø 10мм, L=5м |  |
| 26 | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | МТП 63/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 28 | Установка металлоконструкций МТП 10/0,4 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 29 | Установка оборудования МТП 10/0,4 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 30 | Забивка вертикальных электродов |  |  | шт | 10 |  | Ø 16мм, L=5м |  |
| 31 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  | м3 | 15,45 |  | L=59м; h=0,7м; d=0,375 м |  |
| 32 | Устройство горизонтального заземлителя |  |  | м | 59 |  | Ø 16мм |  |
| 33 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  | м3 | 15,45 |  | L=59м; h=0,7м; d=0,375 м |  |
| 34 | Устройство металлосвязи между заземлителем и МТП 10/0,4 |  |  | шт | 2 |  | сталь полосовая 40х4мм L=12м |  |
| 35 | Устройство металлосвязи между заземлителем и МТП 10/0,4, нейтралью трансформатора ТМГ; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора |  |  | м | 11 |  | сталь полосовая 40х4мм |  |
| 36 | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Установка траверсы |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 38 | Установка кронштейнов |  |  | шт | 8 |  |  |  |
| 39 | Подвеска изолированного провода СИП2А ВЛ 0,4 кВ |  |  | км | 0,16 |  |  |  |
| 40 | Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) |  |  | шт | 1 |  | СИП2А |  |
| 41 | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стойка СВ105 |  |  | шт | 85 |  |  |  |
| 2 | Крепление подкоса У1 |  |  | шт | 34 |  |  |  |
| 3 | Заземляющий проводник ЗП64 |  |  | шт | 51 |  |  |  |
| 4 | Надставка ТС-2 |  |  | шт | 42 |  | См. РД |  |
| 5 | Надставка ТС-2 (М) |  |  | шт | 9 |  | См. РД |  |
| 6 | Оголовок ОГ56 |  |  | шт | 42 |  | См. РД |  |
| 7 | Траверса ТМ73 |  |  | шт | 7 |  | См. РД |  |
| 8 | Траверса ТМ73 (М) |  |  | шт | 6 |  | См. РД |  |
| 9 | Траверса ТМ80а |  |  | шт | 4 |  | См. РД |  |
| 10 | Штырь |  |  | шт | 8 |  |  |  |
| 11 | Хомут Х1 |  |  | шт | 103 |  |  |  |
| 12 | Изолятор ШФ-20Г1 |  |  | шт | 158 |  |  |  |
| 13 | Колпачок К-10 |  |  | шт | 158 |  |  |  |
| 14 | Спиральная пружинная вязка ВС 70 |  |  | шт | 316 |  |  |  |
| 15 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт | 51 |  |  |  |
| 16 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  | шт | 51 |  |  |  |
| 17 | Зажим натяжной болтовой заклинивающий НБ-2-6 |  |  | шт | 51 |  |  |  |
| 18 | Серьга СРС 7-16 |  |  | шт | 51 |  |  |  |
| 19 | Изолятор подвесной ПС-70 |  |  | шт | 102 |  |  |  |
| 20 | Зажим ПС-2-1 |  |  | шт | 51 |  |  |  |
| 21 | Зажим СД35 |  |  | шт | 51 |  |  |  |
| 22 | Зажим РR 150 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 23 | Самоклеивающая лента СЕЛА (ДЭТСАР, ЛЭТСАР Лм) |  |  | м.п. | 51 |  |  |  |
| 24 | Кронштейн РА1 |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 25 | Кронштейн РА2 |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 26 | Вал привода РА3 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 27 | Кронштейн РА4 |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 28 | Кронштейн РА5 |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 29 | Хомут Х7 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 30 | Хомут Х8 |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 31 | Заземляющий проводник ЗП1, L=5м |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 32 | Линейный разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 33 | Привод ПРНз-10У1 |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 34 | Болт М12х40х46 |  |  | шт/кг | 22 |  |  |  |
| 35 | Гайка М12 |  |  | шт/кг | 22 |  |  |  |
| 36 | Шайба 12 |  |  | шт/кг | 22 |  |  |  |
| 37 | Провод изолированный СИП3 1х70 |  |  | км | 7,995 |  |  |  |
| 38 | Провод изолированный СИП4 4х16 |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 39 | ОПН-10 |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 40 | Наконечник CPTAUP 70 |  |  | шт | 15 |  |  |  |
| 41 | Наконечник CPTAUP 16 |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 42 | Зажим MJRP 70 |  |  | шт | 9 |  |  |  |
| 43 | Зажим СЕ 20.3 |  |  | шт | 51 |  |  |  |
| 44 | Сталь Ø 16 мм |  |  | м/кг | 153/244,8 |  | 1м=1,6кг |  |
| 45 | Сталь Ø 10 мм |  |  | м/кг | 10/6,2 |  | 1м=0,62кг |  |
| 46 | ПГС |  |  | м3/т | 51 /82 |  | 1м3=1,6т |  |
| 47 | Сварочные электроды |  |  | кг | 11,95 |  |  |  |
| 48 | Краска |  |  | кг | 2,55 |  |  |  |
| 49 | Болт оцинкованный М10х50 |  |  | шт | 15 |  |  |  |
| 50 | Гайка оцинкованная М10 |  |  | шт | 15 |  |  |  |
| 51 | Шайба оцинкованная д. 10 мм |  |  | шт | 30 |  |  |  |
|  | МТП 63/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Стойка СВ105 |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 53 | Мачтовая трансформаторная подстанция МТП 63/10/0,4 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 54 | Силовой трансформатор ТМГ 63/10/0,4 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 55 | Изолятор ШФ-20Г1 |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 56 | Колпачок К-10 |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 57 | Провод изолированный СИП3 1х50 |  |  | км | 0,015 |  |  |  |
| 58 | Спиральная пружинная вязка ВС 50 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 59 | Наконечник CPTAUP 50 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 60 | Сталь полосовая 40х4 |  |  | м/кг | 35/45 |  | 1м=1,26кг |  |
| 61 | Сталь Ø 16 мм |  |  | м/кг | 109/175 |  | 1м=1,6кг |  |
| 62 | ПГС |  |  | м3/т | 1,2/1,9 |  | 1м3=1,6т |  |
| 63 | Сварочные электроды |  |  | кг | 3 |  |  |  |
| 64 | Краска |  |  | кг | 0,8 |  |  |  |
|  | ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Траверса ТН-19 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 66 | Хомут Х1 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 67 | Заземляющий проводник ЗП6 |  |  | м | 7,3 |  |  |  |
| 68 | Зажим Р 72 для ЗП 6 |  |  | шт | 5 |  |  |  |
| 69 | Кронштейн СS 10.3 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 70 | Зажим РА 1500 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 71 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 72 | Лента F207 |  |  | м | 16 |  |  |  |
| 73 | Бугель NB 20 |  |  | шт | 12 |  |  |  |
| 74 | Скрепа NC 20 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 75 | Плашечный зажим СД35 |  |  | шт | 5 |  |  |  |
| 76 | Хомут стяжной Е 778 |  |  | шт | 10 |  |  |  |
| 77 | Зажим РС-481 |  |  | шт | 8 |  |  |  |
| 78 | Колпачки СЕ 25.150 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 79 | Изолированный провод СИП2А 3х70+1х70 |  |  | км | 0,168 |  |  |  |
| 80 | Наконечник CPTAUP 70 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 81 | Зажим MJPT 70 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 82 | Болт оцинкованный М10х50 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 83 | Гайка оцинкованная М10 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 84 | Шайба оцинкованная д. 10 мм |  |  | шт | 8 |  |  |  |
|  | Расстояние до объекта |  |  | км |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ составлена согласно рабочей документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  | Начальник службы линий |  |  |  | Павлов И.Л. |  |  |
|  |  | Зам. начальника БРЭС |  |  |  | Филимонов В.А. |  |  |
|  |  | Начальник СТП |  |  |  | Сироткин Е.Н. |  |  |