| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Вырубка деревьев диметром до 16 см |  |  |  |  |  | шт |  | 45 |  |  |  |  |
| 2 |  | Разделка древесины до 16 см |  |  |  |  |  | шт |  | 45 |  |  |  |  |
| 3 |  | Трелевка древесины |  |  |  |  |  | шт |  | 45 |  |  |  |  |
| 4 |  | Вырубка кустарника |  |  |  |  |  | м2 |  | 120 |  | 40м х 3м |  |  |
| 5 |  | Подрезка крон деревьев |  |  |  |  |  | дер. |  | 25 |  |  |  |  |
| 6 |  | Погрузка порубочных остатков |  |  |  |  |  | т |  | 70 |  |  |  |  |
| 7 |  | Вывоз на свалку |  |  |  |  |  | т |  | 70 |  |  |  |  |
| 8 |  | Разгрузка порубочных остатков |  |  |  |  |  | т |  | 70 |  |  |  |  |
| 9 |  | Сдача на городскую свалку |  |  |  |  |  | м3 |  | 15 |  |  |  |  |
| 10 |  | Планировка площадей бульдозером для подъезда техники |  |  |  |  |  | м2 |  | 6 400 |  | 1600м х 4м |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек |  |  |  |  |  | шт |  | 21 |  |  |  |  |
| 12 |  | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |
| 13 |  | Развозка по трассе материалов оснастки простых опор |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 14 |  | Установка угловой анкерной ж/б опоры УАтБ10 ВЛ 10 кВ с двумя подкосами |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  | См. РД |  |  |
| 15 |  | Установка анкерной концевой ж/б опоры КтБ10 ВЛ 10 кВ с одним подкосом |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | См. РД |  |  |
| 16 |  | Установка угловой промежуточной ж/б опоры УПоБ10 ВЛ 10 кВ с одним подкосом |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  | См. РД |  |  |
| 17 |  | Установка промежуточной ж/б опоры ПоБ10 ВЛ 10 кВ без подкосов |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  | См. РД |  |  |
| 18 |  | Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | Установка надставки ТС на ж/б опору ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 33 |  | См. РД |  |  |
| 20 |  | Установка линейного разъединителя РЛНДЗ 10/400 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | См. РД |  |  |
| 21 |  | Установка траверсы ответвления на существующую ж/б опору ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | См. РД |  |  |
| 22 |  | Подвеска изолированного провода СИП3 1х70 ВЛЗ 10 кВ (в три провода) |  |  |  |  |  | км |  | 1,26 |  |  |  |  |
| 23 |  | Установка ОПН-10 |  |  |  |  |  | комп |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | Подключение ВЛ 10 кВ (три провода) |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  | СИП3 |  |  |
| 25 |  | Забивка вертикальных заземлителей опор длинной по 3 метров ручным способом |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |  | Ø 16мм, L=3м |  |  |
| 26 |  | Устройство металлосвязи между РЛНДЗ-10 и заземлителем |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | Ø 10мм, L=5м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 160/2018-ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Ведомость монтажных работ |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |
| Проверил |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 41 |  | 44 |  |
| Разработал |  |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | МТП 63/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 29 |  | Установка металлоконструкций МТП 10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 |  | Установка оборудования МТП 10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 |  | Забивка вертикальных электродов |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |  | Ø 16мм, L=5м |  |  |
| 32 |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  | м3 |  | 15,45 |  | L=59м; h=0,7м; d=0,375 м |  |  |
| 33 |  | Устройство горизонтального заземлителя |  |  |  |  |  | м |  | 59 |  | Ø 16мм |  |  |
| 34 |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  | м3 |  | 15,45 |  | L=59м; h=0,7м; d=0,375 м |  |  |
| 35 |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и МТП 10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | сталь полосовая 40х4мм L=12м |  |  |
| 36 |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и МТП 10/0,4, нейтралью трансформатора ТМГ; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора |  |  |  |  |  | м |  | 11 |  | сталь полосовая 40х4мм |  |  |
| 37 |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек |  |  |  |  |  | шт |  | 19 |  |  |  |  |
| 39 |  | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 40 |  | Развозка по трассе материалов оснастки простых опор |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 41 |  | Установка анкерной угловой ж/б опоры УА23 ВЛИ 0,4 кВ с двумя подкосами |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 |  | Установка анкерной (концевой) ж/б опоры А23 ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 43 |  | Установка угловой промежуточной ж/б опоры УП23 ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
| 44 |  | Установка промежуточной ж/б опоры П23 ВЛИ 0,4 кВ без подкосов |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 45 |  | Подвеска изолированного провода СИП2А ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  | км |  | 0,34 |  |  |  |  |
| 46 |  | Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | СИП2А |  |  |
| 47 |  | Забивка вертикальных заземлителей опор длинной по 3 метра механизированным способом |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  | Ø 16 мм, L=3м |  |  |
| 48 |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Стойка СВ105 |  |  |  |  |  | шт |  | 21 |  |  |  |  |
| 50 |  | Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  | шт |  | 11 |  |  |  |  |
| 51 |  | Заземляющий проводник ЗП64 |  |  |  |  |  | шт |  | 33 |  |  |  |  |
| 52 |  | Надставка ТС-2 |  |  |  |  |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |
| 53 |  | Надставка ТС-2 (М) |  |  |  |  |  | шт |  | 9 |  | См. РД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 160/2018-ЭС |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Оголовок ОГ56 |  |  |  |  |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |
| 55 |  | Траверса ТМ73 |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 56 |  | Траверса ТМ73 (М) |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  | См. РД |  |  |
| 57 |  | Траверса ТМ80а |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |
| 58 |  | Штырь |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 59 |  | Хомут Х1 |  |  |  |  |  | шт |  | 67 |  |  |  |  |
| 60 |  | Изолятор ШФ-20Г1 |  |  |  |  |  | шт |  | 101 |  |  |  |  |
| 61 |  | Колпачок К-10 |  |  |  |  |  | шт |  | 101 |  |  |  |  |
| 62 |  | Спиральная пружинная вязка ВС 70 |  |  |  |  |  | шт |  | 202 |  |  |  |  |
| 63 |  | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  |  |  |  | шт |  | 54 |  |  |  |  |
| 64 |  | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  |  |  |  | шт |  | 54 |  |  |  |  |
| 65 |  | Зажим натяжной болтовой заклинивающий НБ-2-6 |  |  |  |  |  | шт |  | 54 |  |  |  |  |
| 66 |  | Серьга СРС 7-16 |  |  |  |  |  | шт |  | 54 |  |  |  |  |
| 67 |  | Изолятор подвесной ПС-70 |  |  |  |  |  | шт |  | 108 |  |  |  |  |
| 68 |  | Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |
| 69 |  | Зажим СД35 |  |  |  |  |  | шт |  | 33 |  |  |  |  |
| 70 |  | Зажим РR 150 |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 71 |  | Самоклеивающая лента СЕЛА (ДЭТСАР, ЛЭТСАР Лм) |  |  |  |  |  | м.п. |  | 54 |  |  |  |  |
| 72 |  | Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 73 |  | Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 74 |  | Вал привода РА3 |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 75 |  | Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 76 |  | Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 77 |  | Хомут Х7 |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 78 |  | Хомут Х8 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 79 |  | Заземляющий проводник ЗП1, L=5м |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 80 |  | Линейный разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 81 |  | Привод ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 82 |  | Болт М12х40х46 |  |  |  |  |  | шт/кг |  | 11 |  |  |  |  |
| 83 |  | Гайка М12 |  |  |  |  |  | шт/кг |  | 11 |  |  |  |  |
| 84 |  | Шайба 12 |  |  |  |  |  | шт/кг |  | 11 |  |  |  |  |
| 85 |  | Провод изолированный СИП3 1х70 |  |  |  |  |  | км |  | 3,951 |  |  |  |  |
| 86 |  | Провод изолированный СИП4 4х16 |  |  |  |  |  | м |  | 1 |  |  |  |  |
| 87 |  | ОПН-10 |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 88 |  | Наконечник CPTAUP 50 |  |  |  |  |  | шт |  | 9 |  |  |  |  |
| 89 |  | Наконечник CPTAUP 16 |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 90 |  | Зажим MJRP 70 |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 91 |  | Зажим СЕ 20.3 |  |  |  |  |  | шт |  | 54 |  |  |  |  |
| 92 |  | Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  | м/кг |  | 30/48 |  | 1м=1,6кг |  |  |
| 93 |  | Сталь Ø 10 мм |  |  |  |  |  | м/кг |  | 5/3,1 |  | 1м=0,62кг |  |  |
| 94 |  | ПГС |  |  |  |  |  | м3/т |  | 12,6/21 |  | 1м3=1,6т |  |  |
| 95 |  | Сварочные электроды |  |  |  |  |  | кг |  | 5,81 |  |  |  |  |
| 96 |  | Краска |  |  |  |  |  | кг |  | 0,63 |  |  |  |  |
| 97 |  | Болт оцинкованный М10х50 |  |  |  |  |  | шт |  | 9 |  |  |  |  |
| 98 |  | Гайка оцинкованная М10 |  |  |  |  |  | шт |  | 9 |  |  |  |  |
| 99 |  | Шайба оцинкованная д. 10 мм |  |  |  |  |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | МТП 63/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Стойка СВ105 |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 160/2018-ЭС |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Мачтовая трансформаторная подстанция МТП 63/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 102 |  | Силовой трансформатор ТМГ 63/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 103 |  | Изолятор ШФ-20Г1 |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 104 |  | Колпачок К-10 |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 105 |  | Провод изолированный СИП3 1х50 |  |  |  |  |  | км |  | 0,015 |  |  |  |  |
| 106 |  | Спиральная пружинная вязка ВС 50 |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 107 |  | Наконечник CPTAUP 50 |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 108 |  | Сталь полосовая 40х4 |  |  |  |  |  | м/кг |  | 35/45 |  | 1м=1,26кг |  |  |
| 109 |  | Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  | м/кг |  | 109/175 |  | 1м=1,6кг |  |  |
| 110 |  | ПГС |  |  |  |  |  | м3/т |  | 1,2/1,9 |  | 1м3=1,6т |  |  |
| 111 |  | Сварочные электроды |  |  |  |  |  | кг |  | 3 |  |  |  |  |
| 112 |  | Краска |  |  |  |  |  | кг |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  | ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Стойка СВ95 |  |  |  |  |  | шт |  | 19 |  |  |  |  |
| 114 |  | Кронштейн У3 |  |  |  |  |  | шт |  | 9 |  |  |  |  |
| 115 |  | Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  | м |  | 9,3 |  |  |  |  |
| 116 |  | Зажим Р 72 для ЗП 6 |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |
| 117 |  | Кронштейн СS 10.3 |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 118 |  | Зажим РА 1500 |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 119 |  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |
| 120 |  | Лента F207 |  |  |  |  |  | шт |  | 26 |  |  |  |  |
| 121 |  | Бугель NB 20 |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |
| 122 |  | Скрепа NC 20 |  |  |  |  |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |
| 123 |  | Плашечный зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 124 |  | Плашечный зажим СД35 |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |
| 125 |  | Хомут стяжной Е 778 |  |  |  |  |  | шт |  | 20 |  |  |  |  |
| 126 |  | Зажим РС-481 |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 127 |  | Колпачки СЕ 25.150 |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 128 |  | Изолированный провод СИП2А 3х70+1х70 |  |  |  |  |  | км |  | 0,356 |  |  |  |  |
| 129 |  | Наконечник CPTAUP 70 |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 130 |  | Зажим MJPT 70 |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 131 |  | Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  | м/кг |  | 21/33,6 |  | 1м=1,6кг |  |  |
| 132 |  | ПГС |  |  |  |  |  | м3/т |  | 11,4/19 |  | 1м3=1,6т |  |  |
| 133 |  | Сварочные электроды |  |  |  |  |  | кг |  | 0,95 |  |  |  |  |
| 134 |  | Краска |  |  |  |  |  | кг |  | 0,57 |  |  |  |  |
| 135 |  | Болт оцинкованный М10х50 |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 136 |  | Гайка оцинкованная М10 |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 137 |  | Шайба оцинкованная д. 12 мм |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 160/2018-ЭС |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |