| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа | Кол-во |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛЗ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надставка ТС-2(М) |  |  |  |  |  | 3.407.1-143 | 1 |  | см. РД |
| Траверса ТМ8 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.8 | 2 |  |  |
| Штырь |  |  |  |  |  | Л56-97.04.03 | 6 |  |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.49 | 2 |  |  |
| Хомут Х7 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 | 3 |  |  |
| Хомут Х8 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 | 1 |  |  |
| Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.64 | 1 |  |  |
| Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.65 | 1 |  |  |
| Вал привода РА3 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.69 | 2 |  |  |
| Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.66 | 1 |  |  |
| Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.67 | 1 |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП1, L=5,0 м |  |  |  |  |  | 25.0017-43 | 1 |  |  |
| Разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  |  |  |  | ТУ-520.151-83 | 1 |  |  |
| Привод ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  | ТУ16-520.151-83 | 1 |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШФ20-Г1 |  |  |  |  |  | ГОСТ 22863-77 | 4 |  |  |
| Колпачок К-10 |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 | 4 |  |  |
| Спиральная пружинная вязка |  |  |  |  |  | ВС-70 | 8 |  |  |
| Изолятор ШС10 |  |  |  |  |  | ГОСТ 22863-77 | 6 |  |  |
| Колпачок К-7 |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 | 6 |  |  |
| Изолятор подвесной ПС-70 |  |  |  |  |  | ГОСТ 22864-77 | 12 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | РR 150 | 3 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | РRN 150 | 6 |  |  |
| Ушко однолапчатое |  |  |  |  |  | У1-7-16 | 6 |  |  |
| Звено промежуточное трехлапчатое |  |  |  |  |  | ПРТ-7-1 | 6 |  |  |
| Зажим натяжной болтовой заклинивающий |  |  |  |  |  | НБ-2-6 | 6 |  |  |
| Серьга |  |  |  |  |  | СРС 7-16 | 6 |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП3 1х50 | 0,032 |  | км |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП4 4х16 | 1 |  | м |
| Провод неизолированный |  |  |  |  |  | АС-50 | 12 |  | м |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUP 70 | 15 |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUP 16 | 3 |  |  |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный |  |  |  |  |  | ОПН-10 | 3 |  |  |
| Сталь Ø10мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 | 5/3,1 |  | м/кг |
| Болт М10х40х46 |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 | 9 |  |  |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 | 9 |  |  |
| Шайба 12 |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 157/2018-ЭС |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Спецификация материалов (реконструкция) | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | РД | 33 | 38 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |