«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2018 г.

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Инв. номер PR0003027

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Северная , №ф. 6(10) кВ «7», ТП № 7025_____,            наименование  ______________ ТМ 6-10/0,4 _160_ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _4_________

№ опоры _17/4_.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ____50______ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 150 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 3; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 1 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3х50+1х50 | 157 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  | + | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Валка ОСД (шт.) |  |  |  | 4 |  |

12. Примечания: Для подачи напряжения необходимо:

1. К опоре №17/2 установить укос.

2. Т.к. от опоры №17 до 17/4 проходит ВЛ-0,22 кВ, предлагается от опоры №17 до 17/4 смонтировать совместной подвеской ВЛИ-0,4 кВ, и от опоры №17/4 построить ВЛИ-0,4 до границ участка заявителя.

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ПРРЭС                                                          А.А.Макуха