«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2018 г

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата _________ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Троица, №ф. 6(10) кВ «_24», ТП № _4071_,

наименование _Школа_ ТМ 6-10/0,4 _250_ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _2_

№ опоры _18/3__.

ИНВ ТП № PR0001334

ИНВ ВЛ № PR0025899

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __10__ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 343 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 10; ж/б. деревянные. н. ж/б приставке | одностоечная | 3 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП2А 3х70+1х50 | 360 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  | 159 | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  | в 4 провода |  |  |

- 12. Примечания: Для подключения заявителя необходима строительство линии от ТП 4067 ф-1, установка укоса к опоре № 9 установка дополнительных опор с опоры №9/1 по опору №9/5.

- Прокладка провода СИП 2А 4х70 от опоры № 9 до опоры №9/12.

- На опоре №17 ТП 4071 Ф-1 произвести разрыв линии.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

И.о. Начальник ХРЭС                       ________________                             В.И. Гергесов