- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ТРЕБОВАНИЕ

НА ЗАКУПКУ ТРАКТОРА ТРЕЛЕВОЧНОГО

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марка, модель: | Трелевочный трактор с бульдозерным оборудованием в северном исполнении |
| 2 | Назначение: | Предназначен для развозки крупномерного и среднего леса в полупогруженном состоянии |
| 3 | Количество: (ед.) | 1 |
| 4 | Год выпуска: | 2019 новый без пробега и наработки в моточасах. Все детали, узлы и агрегаты новые, не восстановленные. |
| 5 | Габаритные размеры ТС в транспортном положении, не более, (мм): | Длина – 7200, ширина –3000, высота – 3000 (приложить чертежи с указанием размеров) |
| 6 | Двигатель: | Дизельный, |
| 7 | Мощность двигателя, не менее, л.с.: | 135 |
| 8 | Система пуска двигателя | Электростартерный |
| 9 | Максимальная масса в снаряженном состоянии, не более кг: | 15000 |
| 10 | Максимальная грузоподъёмность, не менее, кг: | 15000 |
| 11 | Скорость движения, км/ч | 0,634-2,284 |
| 12 | Количество передач вперед/назад | 8/4 |
| 13 | Дорожный просвет, мм | 537±20 |
| 14 | Предельный угол подъёма, рад (град) | 0,44(25) |
| 15 | Максимальная глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |
| 16 | Максимальное расчетное тяговое усилие лебедки, не менее, кН: | 140,5 |
| 17 | Максимально допустимая вертикальная нагрузка на погрузочное устройство не менее, кН: | 68,7 |
| 18 | Наибольшая масса трелюемого пакета (комлями), не менее, кг: | 12000 |
| 19 | Гусеницы: | Мелкозвенчатая со стальными литыми звеньями и пальцами плавающего типа, ширина звена, не менее – 550 мм. |
| 20 | Кабина машиниста: | Одноместная, шумо-вибро изоляционная. Оборудовано распашной дверью. Система защиты ROPS/FOPS. |
| 21 | Цвет; | Оранжевый, комбинированный |
| 22 | Требования к северному исполнению: | А) Утепление кабины машиниста; Б) Утепление пола кабины; В) Установка двух независимых источников отопления кабины машиниста: 1. Автономный воздушный отопитель на дизельном топливе или Webasto. 2. Жидкостный отопитель от ДВС автомобиля; Г) Установка системы подогрева топлива; Д) Установка окон двойного остекления; Е) Предпусковой подогреватель двигателя. |
| 23 | Температурный диапазон работы бульдозера | от +40 до -50 |
| 24 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 25 | Дополнительная комплектация: | Утеплитель моторного отсека, переносной светильник с длинной провода не менее 20 м., шприц рычажно-плунжерный, набор инструмента, огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт. аптечка первой помощи автомобильная - 1 шт. |
| 26 | Необходимый комплект технической документации (НТД), условий и обозначений: | 1. Паспорт самоходной машины. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. 3. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 4. Эксплуатационные документы (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации), поставляемые с самоходной машиной, его узлами, механизмами, должны быть составлены на русском языке. |
| 27 | Требования безопасности: | Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 « О безопасности машин и оборудования» (для подтверждения предоставить сертификат соответствия) или требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» ТР ТС 031/2012 |
| 28 | Грузополучатель: | Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети» ИНН/КПП 2801108200/140202001, 678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 |
| 29 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева 3А, станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая, ДВЖД, код станции 914001 |
| 30 | Получатель: | ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети). Контактное лицо: Медведев Михаил Сергеевич, тел.8 (41145) 3-41-60. |
| 31 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантий срок эксплуатации на поставляемую машину должен составлять не менее - 1500 м/ч. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода машины в эксплуатацию Заказчиком (подписания акта приема-передачи техники). Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 32 | Срок поставки | До 31 мая 2019 г. с возможностью досрочной поставки |

- Требования к участнику.

- Участник в своем техническом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо);

- Участник должен предоставить сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 « О безопасности машин и оборудования»  (для подтверждения предоставить сертификат соответствия) или требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» ТР ТС 031/2012

- Участник должен в обязательном порядке предоставить чертежи (с указанием размеров и фотографии предлагаемого к поставке трактора.

Требования к эквивалентной продукции не указаны, т.к. ссылки на тип и марку продукции в ТЗ отсутствуют

Начальник транспортной службы		                                      Гиберт С.Н.