Приложение №1 к техническому заданию на

Реконструкция ПС 35 кВ «Промышленная»

|  | «Утверждаю» Главный инженер СП «ЦЭС» ____________________ Е.В. Соловьев «___» ______________2018 г. |
| --- | --- |

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                  «Центральные электрические сети»

Объект:          ПС Промышленная  CS0001741

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование здания ЗРУ-ОПУ ПС «Промышленная» и приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по реконструкции:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (демонтаж 2 окон) | 100 м2 | 0,024 |  |
| 2 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия (демонтаж деревянного фронтона) | 100 м2 | 0,204 |  |
| 3 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (демонтаж чердачного окна) | 100 м2 | 0,008 |  |
| 4 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (демонтаж шифера) | 100 м2 | 3,63 |  |
| 5 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов: деревянных зданий любой этажности (демонтаж стропильной системы, обрешётки) | 10 м3 | 1,4 |  |
| 6 | Разборка: бетонных полов, приямков | м3 | 3 |  |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (дверей) | 100 м2 | 0,1056 |  |
| 8 | Разборка старой обшивки ворот | 100 м2 | 0,1764 |  |
| 9 | Разборка кирпичных стен | м3 | 9,6 |  |
| 10 | Демонтаж вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 2 |  |
| Раздел 2. Здание ОПУ, ЗРУ |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |
| 11 | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм | 100 м | 0,032 |  |
| 13 | Отбивка штукатурки с поверхности стен (пристройка – 133,6 м2, помещение ЗРУ – 77,7 м2) | м2 | 211,3 |  |
| 14 | Штукатурка поверхности стен внутри здания цементно-известковым раствором (пристройка – 133,6 м2, помещение ЗРУ – 77,7 м2) | м2 | 211,3 |  |
| 15 | Сплошное выравнивание стен сухой растворной смесью, толщиной до 10 мм (помещение ЗРУ –181,3 м2) | м2 | 181,3 |  |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения на 1 раз | м2 | 392,6 |  |
| 20 | Улучшенная окраска стен водоэмульсионным составом (пристройка – 133,6 м2, помещение ЗРУ – 259 м2) | м2 | 392,6 |  |
| 22 | Изготовление и монтаж металлических крышек кабельных каналов толщиной 6 мм (с ручкой) с обрамлением уголком | м2 | 5,5 |  |
| Монтаж дверей |  |  |  |  |
| 23 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 8,4 |  |
| Восстановление металлических ворот |  |  |  |  |
| 26 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,176 |  |
| Устройство бетонного пола и кабельных каналов |  |  |  |  |
| 28 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,338 |  |
| 29 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 | 0,338 |  |
| 31 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,163 |  |
| 33 | Устройство плинтусов: цементных | 100 м | 0,73 |  |
| 35 | Обеспыливание поверхности | м2 | 33 |  |
| 36 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой /прим./ | 100 м2 | 0,33 |  |
| 37 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 /прим./ | 100 м2 | 0,66 |  |
| 38 | Окраска суриком стальных обделок на фасадах: без водосточных труб /прим. мет. полов/ | 100 м2 | 1 |  |
| 39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой /прим./ | 100 м2 | 1 |  |
| Возведение кирпичной кладки (на отм. 3,5-4,05) |  |  |  |  |
| 40 | Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа свыше 4 м (4,05) | м3 | 12,7 |  |
| 43 | Расшивка швов кладки: из кирпича | 100 м2 | 3,2238 |  |
| 44 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 3,2238 |  |
| Устройство монолитного пояса |  |  |  |  |
| 45 | Устройство поясов: в опалубке (15 см по периметру кладки.) | 100 м3 | 0,0406 |  |
| Устройство кровли |  |  |  |  |
| 49 | Установка стропил | м3 | 3,584 |  |
| 50 | Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков | 100 м2 | 3,81 |  |
| 51 | Огнезащита деревянных конструкции кровли составом Neomid 001 | 100 м2 | 6 |  |
| 51 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 3,81 |  |
| 53 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз /прим. олифой/ | 100 м2 | 0,606 |  |
| 55 | Устройство фронтонов, карниза, ветровой доски /прим./ | 100 м2 | 0,303 |  |
| 56 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /конек/ | 100 м2 | 0,186 |  |
| 57 | Устройство калиток (при установленных столбах): глухих /прим. дверца фронтона/ | 100 м2 | 0,0072 |  |
| Устройство слуховых окон |  |  |  |  |
| 62 | Устройство слуховых окон | шт | 2 |  |
| Устройство козырька над входом |  |  |  |  |
| 64 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,006 |  |
| 67 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,006 |  |
| 70 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0,035 |  |
| 71 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,035 |  |
| 73 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0,02 |  |
| Пробивка отверстий (в кирп. стене 4-250х250, 2- 150х150, в ж/б фундаменте 2- 200х400) |  |  |  |  |
| 75 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич (прим.) | 100 шт | 0,06 |  |
| 76 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | м3 | 0,08 |  |
| 77 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича (прим.) | 100 шт | 0,08 |  |
| Устройство отмостки |  |  |  |  |
| 80 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 8,2 |  |
| 82 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 | 0,15 |  |
| Крепление кронштейнов КР-1 и подвесов |  |  |  |  |
| 85 | Монтаж: конструкций кронштейна | т | 0,118232 |  |
| Раздел 3. Отопление, вентиляция |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |
| 92 | Электрообогреватель | шт | 13 |  |
| 94 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,13 |  |
| 96 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 6,55 |  |
| 97 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт | 0,12 |  |
| 98 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт | 0,52 |  |
| 99 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0,04 |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |
| 106 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | 100 м2 | 0,61 |  |
| 110 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (160) | шт | 1 |  |
| 112 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 114 | Установка фильтров ячейковых | м2 | 0,2 |  |
| 117 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм | шт | 2 |  |
| 119 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | шт | 1 |  |
| 121 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 2 |  |
| 123 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм | 10 шт | 0,3 |  |
| 126 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм | шт | 16 |  |
| Установка кондиционера |  |  |  |  |
| 130 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 2 |  |
| 133 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 0,4 |  |
| Раздел 4. Монтажные работы |  |  |  |  |
| Монтаж и тренировка аккумуляторной батареи |  |  |  |  |
| 136 | Автоматическое распределительное устройство массой: до 0,5 т (Устройство зарядно-подзарядное) | шт | 1 |  |
| 137 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-10, СК-10, С-12, СК-12 | шт | 17 |  |
| 138 | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных | формирование | 1 |  |
| 139 | Дополнительный тренировочный цикл «заряд-разряд» при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи | шт | 1 |  |
| Монтаж шкафов |  |  |  |  |
| 140 | Шкаф с однополюсным быстродействующим автоматом на ток: до 4000 А. (ЩСН) | шкаф | 3 |  |
| 141 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на металлическом основании. | шт | 2 |  |
| 142 | Щиты распределительные навесные: ЩРН-9 в сборе с автоматами (вводной 25 А - 1 шт., линейный 10 А - 6 шт), размер корпуса 220х300х125 мм /прим./ | шт | 2 |  |
| 143 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 1 |  |
| 145 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | шт | 13 |  |
| Монтаж светильников |  |  |  |  |
| 148 | Светильник светодиодный | 100 шт | 0,19 |  |
| 151 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт | 0,5 |  |
| 152 | Коробка универсальная марки: УК-2П (распределительная) | 10 шт | 5 |  |
| 153 | Заглушка для короба: 40х25 мм (2 м) | 100 шт | 3 |  |
| 154 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 6 |  |
| Оборудование поставки заказчика |  |  |  |  |
| 157 | Аккумуляторная батарея | к-т | 1 |  |
| 158 | Шкаф батарейный ШБ-38U | к-т | 1 |  |
| 159 | Зарядно-выпрямительное устройство (3 модуля по 10А, УМС, Радиус) | к-т | 1 |  |
| 160 | Распределительный щит ШРОТ ШПТ 80.220-С-28/1-УХЛ4 | шт. | 1 |  |
| 161 | Щит собственных нужд переменного тока 220/380В | к-т | 1 |  |

Члены комиссии:       Начальник службы ПС         	________________       		В.А. Шевцов

Инженер службы ПС     	_________________                 	Д.Ю. Андреенко

Инженер РЭУ             		_________________                 	С.А. Нагорных