Приложение № 1.2 – Комплектация и технические характеристики.

П. 1. Измеритель акустический многофункциональный Экофизика -110А-HF комплектация:

4.1. Шумомер-виброметр, анализатор-спектра ЭКОФИЗИКА-110А (Исполнение "HF-Белая") с дополнительными принадлежностями.

4.2. Измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-D с четырьмя входами BNC (ICP/IEPE), высокочастотным микрофонным входом (до 500 кГц) и тахометрическим входом (комплект Белый Компакт) - 1 шт.

4.3. Микрофон конденсаторный МК-265, 1/2", 50 мВ/Па, 2 Гц - 20000 Гц   - 2 шт.

4.4. Предусилитель микрофонный Р200, 5-pin Switchcfaft, 200V pol. - 2 шт.

4.5. Вибропреобразователь 3-компонентный  - 1 шт.

4.6. Комплект адаптеров 110–KIT-MA4 - 1 компл.

4.7. Кабель АК21 - 2 шт.

4.8. Сумка-кофр для прибора Экофизика  - 1 шт.

4.9. Комплект аккумуляторов - 2 компл.

4.10. Зарядное устройство - 1 шт.

4.11. Цифровой антенный преобразователь П3-80-EH500 электрического и магнитного поля в полосах промчастоты 50 Гц и ее гармоник, в полосах 5-2000 Гц, 10-30 кГц, 2-4000 кГц, 30-300 Гц, 300-3000 Гц, 3-30 кГц, 30-300 кГц- 1 шт.

4.12. Цифровой антенный преобразователь П3-81-02 постоянного магнитного поля в диапазоне 0,3-50 мТл и переменного магнитного поля 50 Гц до 35 мТл (160 до 28 000 А/м                                                                                                                      - 1 шт.

4.13. Цифровой преобразователь-измеритель параметров микроклимата ЭкоТерма-1-DIN                                                                                                           - 1 шт.

4.14. Набор встроенных измерительных-программ:

- "Санитарная виброакустика ЭФБ-HF" - 1 набор;

- "Инженерная виброакустика ЭФБ-HF"    - 1 набор;

- "Цифровые измерители DIN" - 1 набор.

4.15. Методика поверки Шумомера-виброметра, анализатора-спектра ЭКОФИЗИКА-110А ПКДУ.411000.001МП - 1 шт.

4.16. Свидетельство об утверждении типа на Шумомер-виброметр, анализатор-спектра ЭКОФИЗИКА-110А. - 1 шт.

4.17. Паспорт Шумомера - виброметра, анализатора - спектра

ЭКОФИЗИКА-110А  - 1 шт.

4.18. Руководство по эксплуатации Шумомера-виброметра, анализатора-спектра ЭКОФИЗИКА-110А ПКДУ.411000.001РЭ- 1 шт.

4.19. Методика поверки Измерителя магнитной индукции П3-81 ПКДУ.411100.002 МП                                                                                                  - 1 шт.

4.20. Свидетельство об утверждении типа на Измеритель магнитной индукции П3-81                                                                                                                              - 1 шт.

4.21. Паспорт Измерителя   магнитной   индукции    П3-81    ПКДУ.411100.002 ПС                                                                                                                                   - 1 шт.

4.22. Руководство по эксплуатации Измерителя магнитной индукции П3-81 ПКДУ.411100.002 РЭ- 1 шт.

4.23. Методика поверки Измерителя напряжённости электрических и магнитных полей П3-80 ПКДУ.411100.001 МП- 1 шт.

4.24. Свидетельство об утверждении типа на Измеритель напряжённости электрических и магнитных полей П3-80  - 1 шт.

4.25. Паспорт Измерителя напряжённости электрических и магнитных полей П3-80 ПКДУ.411100.001 ПС - 1 шт.

4.26. Руководство по эксплуатации Измерителя напряжённости электрических и магнитных полей П3-80 ПКДУ.411100.001 РЭ - 1 шт.

4.27. Методика поверки измерителя микроклимата ЭкоТерма-1-DIN - 1 шт.

4.28. Свидетельство об утверждении типа измерителя микроклимата ЭкоТерма-1-DIN                                                                                                                                  - 1 шт.

4.29. Паспорт измерителя микроклимата ЭкоТерма-1-DIN - 1 шт.

4.30. Руководство по эксплуатации измерителя микроклимата  ЭкоТерма-1-DIN - 1 шт.

Технические характеристики.

| № п/п | Технические требования | Требуемый параметр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технические характеристики "ЭКОФИЗИКА-110А Исполнение "HF" в качестве шумомера: |  |
| 1.1. | Класс точности | 1 по ГОСТ Р 53188.1, ГОСТ 17187-2010 (МЭК 61672-1) |
| 1.2. | Опорная частота | 1000 Гц |
| 1.3. | Частотные коррекции | A, C, Z, AU; G, FI (общий УЗД инфразвука) |
| 1.4. | Временные характеристики | F (быстро), S (медленно), I (импульс), Pk (Пик), Leq (эквивалентный уровень) |
| 1.5. | Измеряемые параметры | - среднеквадратичные, максимальные и минимальные уровни звука с частотными коррекциями А, AU (МЭК 61012), С, Z с временными характеристиками S, F, I, Пик, Leq и уровни звуковой экспозиции с теми же частотными коррекциями; - среднеквадратичные, максимальные и минимальные уровни звукового давления с частотными коррекциями FI, G с временными характеристиками S, Leq; - пиковые уровни звука с частотными коррекциями А, С, Z, AU. |
| 1.6. | Эквивалентные корректированные уровни собственных шумов с микрофоном ВМК-205 (МК-265) на диапазоне Д3; не более: | 17,0 дБА; 21,0 дБС; 24,0 дБZ |
| 1.7. | Максимальные измеряемые уровни звукового давления | 139,0 дБ (для ВМК-205, МК-265); 160 дБ (для МК401) |
| 1.8. | Опорный уровень звукового давления | 94,0 дБ отн. 20 мкПа |
| 1.9. | Линейный рабочий диапазон (при калибровочных значениях, соответствующих микрофону с номинальной чувствительностью 50 мВ/Па) | 21 – 140 дБА; 22 – 140 дБС; 25 – 140 дБZ |
| 1.10. | Пределы погрешности линейности уровня в линейном рабочем диапазоне на частотах 31,5 Гц, 1000 Гц, 12,5 кГц | ± 0,7 дБ |
| 1.11. | Пределы погрешности линейности отдельных участков линейного рабочего диапазона шириной 1 дБ и 10 дБ | ± 0,4 дБ |
| 1.12. | Пределы погрешности при переключении диапазонов | ± 0,2 дБ |
| 2. | Технические характеристики "ЭКОФИЗИКА-110А Исполнение "HF" в качестве виброметра |  |
| 2.1. | Удовлетворяемые стандарты, показатели точности | ГОСТ ИСО 8041-2006, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31191.2-2004 |
| 2.2. | Режимы измерения виброметра | Общая вибрация, Локальная вибрация |
| 2.3. | Количество каналов | 3 |
| 2.4. | Вибропреобразователь | АР2082М |
| 2.5. | Измеряемые параметры | - среднеквадратичные, максимальные и минимальные уровни виброускорения с частотными коррекциями Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fm с временными характеристиками «1с», «5с», «10с», Leq; - пиковые корректированные вибро-ускорения Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fm; - доза вибрации VDV; - среднеквадратичные, максимальные и минимальные уровни виброускорения с частотными коррекциями Fh, Wh с временными характеристиками «1с», «5с», «10с», Leq; - пиковые корректированные вибро-ускорения Fh, Wh; - вибрационная экспозиция А(8) |
| 2.6. | Опорная частота в режиме «Общая вибрация ЭФБ-HF» | 16 Гц |
| 2.7. | Опорная частота в режиме «Локальная вибрация ЭФБ-HF» | 80 Гц |
| 2.8. | Частотные коррекции | Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fm, Wh, Fh |
| 2.9. | Временные характеристики | «1с», «5с», «10с» (текущие СКЗ по ГОСТ ИСО 8041), Leq (среднеквадратичное значение по ГОСТ ИСО 8041) |
| 2.10. | Пределы измерений на входах X, Y, Z при калибровочных значениях, соответствующих ВП АР2082М, АР2037-100, АР98-100 чувствительностью 10 мВ/мс-2 | 58 - 174 (Wm), 60-174 (Wk), 56-174 (Wd), 60-174 (Wb, Wc), 55-174 (We), 63-174 (Wj), 66-174 (Fk, Fm), 66-165 (Wh), 66-165 (Fh) |
| 2.11. | Пределы основной относительной погрешности измерения виброускорения на опорной частоте | ± 0,3 дБ |
| 2.12. | Пределы погрешности линейности в линейном рабочем диапазоне в режиме «Общая вибрация ЭФБ-HF» | ± 0,5 дБ |
| 3. | Технические характеристики цифрового преобразователя П3-81-02 (зонд) |  |
| 3.1. | Диапазоны измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля | от 0,3 до 50 мТл |
| 3.2. | Диапазоны измерений среднеквадратичного значения магнитной индукции переменного магнитного поля промышленной частоты: | от 0,2 до 35 мТл |
| 3.3. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля | ± (0,1 + 0,1•Ви)* мТл |
| 3.4. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений среднеквадратического значения магнитной индукции переменного магнитного поля | ± (0,02 + 0,1•Ви)* мТл |
| 3.5. | Рабочий диапазон частот переменного магнитного поля, Гц | 48-52 |
| 3.6. | Интерфейс | DIN |
| 4. | Технические характеристики П3-80-ЕН500 (зонд) |  |
| 4.1. | Измеряемые параметры в режиме П3-80-ЕН500 | Текущие и максимальные среднеквадратичные значения НЭП и НМП в 27 полосах в диапазоне от 25 до 675 Гц; Текущие и максимальные среднеквадратичные значения НЭП и НМП в полосах 10 кГц – 30 кГц; 5-2000 Гц, 2 кГц – 400 кГц. |
| 4.2. | Диапазоны измерения НМП и НЭП: |  |
| 4.2.1. | 25, 50 Гц, …675 Гц | НМП: 50 мА/м – 1,8 кА/м; НЭП: 420 мВ/м-100 кВ/м |
| 4.2.2. | 5-2000 Гц | НМП: 60 мА/м – 300 А/м; НЭП: 4,8 В/м-3 кВ/м |
| 4.2.3. | 10-30 кГц | НМП: 5 мА/м – 100 А/м; НЭП: 100 мВ/м-0,5 кВ/м |
| 4.2.4. | 2-400 кГц | НМП: 10 мА/м – 20 А/м; НЭП: 100 мВ/м-20 В/м |
| 4.2.5. | 30-300 Гц | НМП: 1 А/м – 1,8 кА/м; НЭП: 1 В/м-100 кВ/м |
| 4.2.6. | 300-3000 Гц | НМП: 100 мА/м – 100 А/м; НЭП: 2,0 В/м-1,5 кВ/м |
| 4.2.7. | 3-30 кГц | НМП: 5 мА/м – 100 А/м; НЭП: 100 мВ/м-0,5 В/м |
| 4.2.8. | 30-300 кГц | НМП: 5,0 мА/м – 20 А/м; НЭП: 200 мВ/м-20 В/м |
| 4.3. | Пределы допускаемой погрешности измерения НЭП и НМП: |  |
| 4.3.1. | в полосах частот 50 Гц | НМП: ±15% НЭП: ±15% |
| 4.3.2. | в полосах частот 75 Гц | НМП: ±10% НЭП: ±15% |
| 4.3.3. | в полосах частот 5-2000 Гц | НМП: ±10% НЭП: ±15% |
| 4.3.4. | в полосах частот 10-30 кГц | НМП: ±10% НЭП: ±10% |
| 4.3.5. | в полосах частот 2-400 кГц | НМП: ±10% НЭП: ±15% |
| 4.3.6. | в полосах частот 30-300 Гц | НМП: ±15% НЭП: ±15% |
| 4.3.7. | в полосах частот 300-3000 Гц | НМП: ±15% НЭП: ±10% |
| 4.3.8. | в полосах частот 3-30 кГц | НМП: ±15% НЭП: ±10% |
| 4.3.9. | в полосах частот 30-300 кГц | НМП: ±15% НЭП: ±10% |
| 5. | Базовые технические характеристики ЭкоТерма-1-DIN (зонд) |  |
| 5.1. | Диапазоны измерения температуры: | -50 … +60ºС |
| 5.2. | Диапазон измерения влажности | 10-95%; |
| 5.3. | Погрешность измерения температуры | ±0,2ºС в диапазоне от 0 до +40ºС, ±0,3ºС в остальном диапазоне |
| 5.4. | Погрешность измерения относительной влажности | ±2,0% в диапазоне от 20 до 80%, ±3,0% в остальном диапазоне |

П.2 Измеритель параметров заземляющих устройств MRU 200 комплектация:

П.3 Комплект оборудования для поверки измерительных ТН 6-35кВ (0,2S) комплектация:

| Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- |
| 1. Блок нагрузочных ТН типа ЗНОЛ – 35 кВ | 3 шт. |
| 2. ЛАТР трехфазный | 1 шт. |
| 3. Пульт управления трехфазный УПТВ – 3 – 35 | 1 шт. |
| 3. Кабель измерительный (МС 4.853.108, 3 шт. длиной по 20 м) | 2 шт. |
| 4. Кабель питания 1 (3 ф., 380 В) (МС 4.853.101, длиной по 3 м) | 2 шт. |
| 5. Удлинитель кабеля питания 1 (длиной по 30 м) | 2 шт. |
| 6. Кабель питания 2 (1 ф., 220 В) (МС 4.853.102, длиной по 3 м) | 3 шт. |
| 7. Кабель «ПУ УПТВ – 3 – 35» (МС 4.853.105, длиной по 20 м) | 2 шт. |
| 8. Провод перемычка нулевой (МС 4.853.106, длиной по 3 м) | 2 шт. |
| 9. Кабель нагрузки (МС 4.853.109, длиной по 30 м) | 3 шт. |
| 10. Кабель высоковольтный изолированный (МС 4.853.107, длиной по 30 м) | 3 шт. |
| 11. Кабель высоковольтный изолированный (МС 4.853.107 – 01, длиной по 30 м) | 2 шт. |
| 12. Заземляющая штанга | 1 шт. |
| 13. Заземляющие проводники | 1 комп. |
| 8. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| 9. Упаковка |  |
| Наименование и условное обозначение | Количество |
| 1. Преобразователь напряжения высоковольтный емкостной | ПВЕ – 10 – 2 – 1 шт. и ПВЕ – 35 – 2– 1 шт. |
| 2. Свидетельство о поверке | по 1 экз. со 2 разрядом |
| 3. Провод для подключения вторичных обмоток эталонного трансформатора (2 шт. длиной по 20 м) | 2 шт. на комплект (ПВЕ – 10 – 2 – 1 шт. + ПВЕ – 35 – 2– 1) |
| 4. Провод для подключения вторичных обмоток поверяемого трансформатора (2 шт. длиной по 20 м) | 2 шт. на комплект (ПВЕ – 10 – 2 – 1 шт. + ПВЕ – 35 – 2– 1) |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| 6. Упаковка |  |
| Наименование и условное обозначение | Количество |
| 1. Магазин нагрузок МР 3025 80 ВА, 100 В | 3 шт. |
| 2. Магазин нагрузок МР 3025 80 ВА, 57 В | 1 шт. |
| 3. Калиброванные соединительные провода с суммарным сопротивлением 0,015 Ом (2 шт. длиной по 3 м) | 2 шт. |
| 4. Калиброванный соединительный провод с сопротивлением 0,015 Ом (2 шт. длиной по 3) | 2 шт. |
| 5. Руководство по эксплуатации, формуляр | 1 экз. |
| 6. Свидетельство о поверке 2 разряда | 1 экз. |
| 7. Упаковка |  |
| Наименование и условное обозначение | Количество |
| 1. Прибор сравнения (компаратор) «Энергомонитор – 3.3 Т1 – С – ТР» класса точности 0,1 для поверки ТТ (в комплекте с устройством поверки трансформаторов тока УПТТ 1 А и 5 А и ПО «Поверка трансформаторов») | 1 шт. |
| 2. Адаптер питания «Энергомонитор – 3.3 Т1 – С – ТР» с кабелем 220 В (Uвых =16В, Iвых=1,2 А) | 2 шт. |
| 3. Кабель для связи с ПК по RS – 232 | 2 шт. |
| 3. Кабель для связи с ПК по USB | 2 шт. |
| 4. Программное обеспечение «Энергомониторинг» | 1 диск |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| 6. Методика поверки | 1 экз. |
| 7. Свидетельство о первичной поверке | 1 экз. |
| 8. Устройство поверки трансформаторов тока УПТН | 2 шт. |
| 9. Упаковка |  |

П.4 Комплект оборудования для поверки ТТ до 5000А комплектация:

| Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- |
| 1. Нагрузочный трансформатор НТ – ИТ 5000 | 1 шт. |
| 2. Регулятор напряжения ЛАТР – ИТ 5000 | 1 шт. |
| 3. Кабель «К – 240» (сечение – 240 мм2, 2 шт. длиной по 15 м) | 2 шт. |
| 4. Кабель «К – 120» (сечение – 120 мм2, 2 шт. длиной по 15 м) | 2 шт. |
| 5. Кабель «К – 50» (сечение – 50 мм2, 2 шт. длиной по 15 м) | 2 шт. |
| 6. Кабель «К – 16» (сечение – 16 мм2, 2 шт. длиной по 15 м) | 2 шт. |
| 7. Кабель «ЛАТР – НТ» (2 шт. длиной – 4 м) | 2 шт. |
| 8. Кабель питания ЛАТР – ИТ 5000 (2 шт. длиной по 2 м) | 2 шт. |
| 9. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| 10. Упаковка |  |
| Наименование и условное обозначение | Количество |
| 1. Трансформатор тока ТТИП | ТТИП – 100 / 5 – 1 шт. и ТТИП – 5000 / 5 – 1 шт. |
| 2. Свидетельство о поверке | по 1 экз. со 2 разрядом |
| 3. Провод для подключения вторичных обмоток ТТИП (2 шт. длиной по 3 м) | 1 шт. на комплект (ТТИП – 100 / 5 + ТТИП – 5000 / 5) |
| 4. Провод для подключения вторичных обмоток поверяемого трансформатора тока (2 шт. длиной по 3 м) | 1 шт. на комплект (ТТИП – 100 / 5 + ТТИП – 5000 / 5) |
| 5. Закоротки (для ТТИП 5000 / 5) | 3 шт. |
| 6. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| 7. Упаковка |  |
| Наименование и условное обозначение | Количество |
| 1. Магазин нагрузок | 1 шт. |
| 2. Калиброванные соединительные провода с суммарным сопротивлением 0,015 Ом (2 шт. длиной по 3 м) | 2 шт. |
| 3. Калиброванный соединительный провод с сопротивлением 0,015 Ом (2 шт. длиной по 3) | 2 шт. |
| 4. Руководство по эксплуатации, формуляр | 1 экз. |
| 5. Свидетельство о поверке 2 разряда | 1 экз. |
| 6. Упаковка |  |
| Наименование и условное обозначение | Количество |
| 1. Прибор сравнения (компаратор) «Энергомонитор – 3.3 Т1 – С – ТР» класса точности 0,1 для поверки ТТ (в комплекте с устройством поверки трансформаторов тока УПТТ 1 А и 5 А и ПО «Поверка трансформаторов») | 1 шт. |
| 2. Адаптер питания «Энергомонитор – 3.3 Т1 – С – ТР» с кабелем 220 В (Uвых =16В, Iвых=1,2 А) | 2 шт. |
| 3. Кабель для связи с ПК по RS – 232 | 2 шт. |
| 4. Кабель для связи с ПК по USB | 2 шт. |
| 5. Программное обеспечение «Энергомониторинг» | 1 диск |
| 6. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| 7. Методика поверки | 1 экз. |
| 8. Свидетельство о первичной поверке | 1 экз. |
| 9. Устройство поверки трансформаторов тока УПТТ 1 А и 5 А | 1 шт. |

П.5 Осциллограф цифровой TDS3014C комплектация:

П.6 Разрядно-диагностическое устройство BCT-220/60 kit с датчиками поэлементного контроля VCM-1 комплектация:

| Наименование | Количество (в комплекте) |
| --- | --- |
| Основной блок ВСТ-220/60 kit | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Силовой кабель ВСТ (длина каждого 4 м) | 2 шт. |
| Кабель для передачи данных и выгрузки отчетов на ПК | 1 шт. |
| USB диск | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
| Паспорт на изделие | 1 шт. |
| Диск с ПО Battery Wizard | 1 шт. |
| Методика поверки | 1 шт. |
| Свидетельство о поверки (не ранее IV квартала 2018 г.) | 1 шт. |
| Датчики поэлементного контроля VCM-1, в отдельном кейсе | 30+2 шт. |
| Токоизмерительные клещи СС200А | 1 шт. |

П.7 Трассопоисковый комплект КП-500К комплектация:

П.8 Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 комплектация:

П.9 Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 комплектация:

- испытательный прибор РЕТОМ-61;

- аксессуары: сумка для транспортирования прибора, сумка для принадлежностей, комплект кабелей для подключения;

- стандартное программное обеспечение;

- комплект документации.

дополнительно включить в поставку:

- специальное программное обеспечение в составе

программа проверки панелей типа ЭПЗ 1636-67 всех исполнений;

программа проверки МП терминала Сириус-2-МЛ;

программа проверки МП терминала Сириус-2-Л(21-Л);

программа проверки МП терминала Сириус-2-С(21-С);

программа проверки приборов-определителей места повреждения;

программа проверки устройств АЧР и ЧАПВ;

программа проверки дифференциальных реле серии ДЗТ;

программа проверки реле направления мощности РБМ, РМ;

программа проверки дифференциальных реле серии РНТ;

- управляющее устройство типа ноутбук в количестве 1шт. с параметрами:

процессор не менее Core i5, оперативная память не менее 8Gb, SSD не менее 256Gb, привод DVD  с возможностью записи, размер экрана не менее 15'', установлена ОС Windows 7,8(10) Prof, зарядка для ноутбука, беспроводная мышь, сумка для ноутбука толщиной не менее 10см.

П.10 Цифровой указатель положения  РПН (логометр) УП-22-Б-Бл-3 (RS485; блокировки)

| № п/п | Технические характеристики | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
|  | Потребляемая мощность | 4 Вт |
|  | Яркость свечения индикатора | 10000 мкд |
|  | Максимальный ток управления реле | 120 mA |
|  | Максимальное допустимое напряжение на клеммах управления реле | 400 В |
|  | Температурный диапазон | 0 - +70 °С |

Опросной лист:

|  | Тип привода (указать) | MZ-4 |
| --- | --- | --- |
|  | Количество положений привода (указать) | 19 |
|  | Угол между ступенями для приводов с сельсин-датчиком или величину сопротивления датчика для приводов с резистивным датчиком (указать) | Нет данных |
|  | Предполагаемый протокол (А/Б/В) сбора информации с УП А) MODBUS-ASCII версия А (стандартный) Б) MODBUS-RTU версия А (стандартный) | Б |
|  | Желательная скорость сбора информации с УП по протоколу MODBUS | 100Кбит |
|  | Наличие аналогового выхода: А) 0-5 мА или 0-20 мА или 4-20 мА (указать) Б) Аналоговый выход не требуется | Б |
|  | Наличие функции блокировки работы привода (да/нет) | да |
|  | Наличие релейного выхода (срабатывание реле во время переключения привода) (да/нет) | нет |
|  | Наличие BCD-входа (только для УП 25) (да/нет) | нет |
|  | Величина сопротивления проводов от привода к щиту или длину и тип кабеля (необходимо для полной настройки приборов при изготовлении) (указать) | 30 м |
|  | Тип корпуса: (выбрать один из пунктов или указать желаемые размеры) | Б |
|  | А) настенный, внешние габариты 120*120*70мм |  |
|  | Б) щитовой, внешние габариты 144*144*84мм, размер вырубного отверстия 138*138мм |  |
|  | В) щитовой, внешние габариты 120*120*96мм, размер вырубного отверстия 110*110мм |  |
|  | Г) щитовой, внешние габариты 96*96*114мм, размер вырубного отверстия 91*91мм |  |
|  | Промежуточная рамка для установки корпуса типа Г в вырубное отверстие 110*110мм, (да/нет) | нет |
|  | Промежуточная рамка для установки корпуса типа В в вырубное отверстие 138*138мм, (да/нет) | нет |
|  | Цвет свечения индикаторов (З-зеленый, Ж-желтый, К-красный) | З |
|  | Напряжение питания УП: А) ~ 220 В, Б) = 110 , = 220 В, ~ 220В (только для корпусов Б, В, Г) | ~ 220В |
|  | Дополнительная комплектация датчиком указателя положения привода РПН (да/нет), тип датчика и количество: |  |
|  | - сельсин датчик БД-1404 | нет |
|  | - резистивный датчик ДП1 (устанавливается взамен сельсин-датчика) | нет |
|  | - резистивный датчик ДП2 (устанавливается взамен сельсин-датчика) | нет |
|  | - цифровой датчик ДП3 (устанавливается взамен сельсин-датчика) | нет |
|  | - цифровой датчик ДП4 (только для приводов МЗ-2, МЗ-4) | нет |
|  | - BCD-датчик ДП5 | нет |

П. 11 Энергомонитор (в комплекте с УЗП, БПУ, щупами, клещами) 3.3Т1-С комплектация: