Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень закупаемой продукции

Спецификация №1 – для филиала «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ 2607 011021 или аналог для ПС 110/35/10 «Бурейск» согласно техническим параметрам указанным в Приложении №1.1 | компл. | 1 |
| 2 | Шеф-монтажные и шеф-наладочные работы | Усл.ед. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

Спецификация №2 – для филиала «Хабаровские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф дистанционной и токовой защиты линий ШЭ 2607 011-27Е2УХЛ4 или аналог для ПС 110/10 «Картель» согласно картам заказа – Приложение №1.2 | компл. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16А. Станция Комсомольск на Амуре, код - 960103 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |

Спецификация №3 – для филиала «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ 2607 182-27Е2 УХЛ4 или аналог для ПС №40 «Обогатительная фабрика» согласно опросному листу и карте заказа - Приложение №1.3 | шт. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120) |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 15.05.2019.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30 (тридцати) календарных дней с  даты  подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД)  на основании счета, выставленного Поставщиком

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2018-2019гг. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3.

3.3. Защита, обеспечиваемая оболочками, от проникновения твердых предметов (включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий и защиту оборудования внутри оболочки от попадания посторонних твердых предметов) и от проникновения воды (защиту оборудования внутри оболочки от вредных воздействий в результате проникновения воды) должна удовлетворять требованиям ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. (Код IP)».

3.4. Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75.

3.5.  Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления»

3.6. Требования по безопасности к электрическому изделию и его частям должны соответствовать п.3 по ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.»

3.6. Ключи управления, кнопки, переключатели и другие органы управления должны снабжаться надписями на русском языке, указывающими его назначение и состояние («включено», «отключено» и т.п.) согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.7.Требования к стойкости устройств, при воздействии механических факторов в условиях хранения и транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23216-78 «Международный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования».

3.8. Жесткость несущей металлоконструкции НКУ должна обеспечивать исключение недопустимых деформаций при установке всех необходимых приборов и аппаратов, в том числе устанавливаемых на местах монтажа. (По ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний»).

3.9. Применяемые микропроцессорные устройства должны соответствовать исполнению IP42 по лицевой панели и IP20 по остальным элементам в соответствии с ГОСТ 14254.

3.10. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены карты заказа,  подробное техническое описание, электрические схемы.

3.11. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, который должен соответствовать техническим требованиям Приложений №1.1, №1.2, №1.3. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.12. Эквивалентное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.13. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

3.13.1. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3.

3.13.2. Для обеспечения надежного электроснабжения в стоимость оборудование предусмотреть ЗИП терминалов аналога основной и резервной защиты линии.

3.13.3. Габаритные размеры шкафов не должны превышать заданных размеров, указанным в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3.

3.14. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.15. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 120 месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 132 месяцев с момента поставки.

3.16. Предусмотреть выполнение шеф – монтажных и шеф - наладочных работ по Спецификации №1 предприятием изготовителем на объекте.   Стоимость шеф – монтажных и шеф - наладочных работ к Спецификации №1 в закупочной документации выделить отдельной строкой.

4. Требования к участникам закупочной процедуры

5.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в соответствии с приложениями № 1.1, №1.2, №1.3.

5.2. В случае если Участником будет предложено аналогичное оборудование указанному в Приложениях № 1.1, №1.2, №1.3 не соответствующее проекту «ПИР Реконструкция ПС 110кВ Бурейск, разработанному ООО «Техно Базис», но полностью соответствующее по техническим параметрам необходимо:

5.2.1. Предусмотреть затраты на перепроектирование и указать отдельной строкой стоимость данных работ в сводной таблице стоимости поставляемой продукции.

5.2.2. Предоставить гарантийное письмо о согласии Участника на выполнение работ по перепроектированию в сроки, предусмотренные проектом договора.

5.2.3. Предусмотреть стыковку предложенного оборудования к существующим строительным конструкциям, без каких-либо изменений в этих конструкциях.

5.2.4.  Учесть, что представленный проект «ПИР Реконструкция ПС 110кВ Бурейск представлен в закупочной документации справочно, только для расчета по п. 5.2.1.

5.3. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес korneev-ds@drsk.ru:

5.3.1 Письмо (в произвольной форме) от имени проектной организации, подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию, с указанием сроков выполнения работ (в случае проведения работ сторонней организацией)

5.3.2 Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.3. настоящего технического задания Участник признаётся уклонившемся от подписания Протокола о результатах аукциона (или Договора), в соответствии с условиями п.5.3.1  документации о закупке.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.