Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень, характеристики закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф противоаварийной автоматики УПАСК с одним приемопередатчиком команд РЗ и ПА по ВЧ АВАНТ К-400 на ПС 110кВ «Новая» согласно требованиям Приложения №1.1. | шт. | 1 |
| 2 | Шкаф противоаварийной автоматики УПАСК с одним приемопередатчиком команд РЗ и ПА по ВЧ АВАНТ К-400 на ПС 110кВ «Сетевая» согласно требованиям Приложения №1.2. | шт. | 1 |
| 3 | Шкаф противоаварийной автоматики УПАСК с двумя приемопередатчиком команд РЗ и ПА по ВЧ АВАНТ К-400 на ПС 110кВ «Центральная» согласно требованиям Приложения №1.3. | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф противоаварийной автоматики УПАСК по ВОЛС ПКУС СР-24 на ПС 110кВ «Центральная» согласно Приложению №1.3. | шт. | 2 |
| 5 | Шкаф противоаварийной автоматики с приемопередатчиком команд РЗ и ПА по ВОЛС АВАНТ К-400 на ПС 110кВ «Центральная» согласно Приложению №1.3. | шт. | 1 |
| 6 | Преобразователь интерфейсов 1х37.94/1хЕ1 ПКУС СР24 ЭО1 на ПС 110кВ «Центральная» согласно Приложению №1.4. | шт. | 2 |
| 7 | Шеф – монтажные работы и шеф-наладочные работы | усл.ед. | 3 |
| Отгрузочные реквизиты: Ст. Благовещенск Заб. Ж.Д. Код станции 954704 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» 675003, Амурская обл. г. Благовещенск ул. Театральная, 179 . |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.04.2019.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Ключи управления, кнопки, переключатели и другие органы управления должны снабжаться надписями на русском языке, указывающими его назначение и состояние («включено», «отключено» и т.п.) согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.3.	Защита, обеспечиваемая оболочками, от проникновения твердых предметов (включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий и защиту оборудования внутри оболочки от попадания посторонних твердых предметов) и от проникновения воды (защиту оборудования внутри оболочки от вредных воздействий в результате проникновения воды) должна удовлетворять требованиям ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. (Код IP)».

3.4.	Заводские испытания должны быть выполнены в объёмах и соответствовать нормам согласно РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования».

3.5.	Требования по безопасности к электрическому изделию и его частям должны соответствовать п.3 по ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

3.6. Оборудование должно быть новым, 2018-2019гг. выпуска, ранее не использованными, серийно выпускаться и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3, №1.4.

3.7. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены карты заказа,  подробное техническое описание с указанием названия завода-изготовителя, электрические схемы, руководства по эксплуатации, руководства по эксплуатации применяемых микропроцессорных устройств.

3.8. Марки и типы оборудования изменению не подлежат в связи с тем, что устанавливаемая противоаварийная автоматика (ПА) должна быть совместима с установленным ранее оборудованием на смежных объектах, и так же находится в ведении и управлении Системного оператора и должна работать по утвержденному Системным оператором алгоритму для Дальневосточного региона.

3.10. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) должна составлять не менее, чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более  72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя или представителя завода-изготовителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов

3.11. Предусмотреть выполнение шеф – монтажных и шеф - наладочных работ предприятием изготовителем на объекте.   Стоимость шеф – монтажных и шеф - наладочных работ в закупочной документации выделить отдельной строкой.

4. Требования к участникам закупочной процедуры

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в соответствии с приложениями № 1.1, №1.2, №1.3, №1.4.

4.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес korneev-ds@drsk.ru письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.2. настоящего технического задания Участник признаётся уклонившемся от подписания Протокола о результатах аукциона (или Договора), в соответствии с условиями п.5.3.1 документации о закупке.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.