Техническое задание

«Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации объектов СП "ЦЭС" и СП "СЭС"»

1. Основание для проведения закупки:

1.1. ГКПЗ АО «ДРСК» на 2019 г. Лот № 225

Заказчик: АО «ДРСК»

2. Нормативно-правовые акты, ГОСТ, СНиП, технические регламенты, в соответствии с которыми осуществляется оказание услуг по техническому обслуживанию.

2.1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2.2. ГОСТ Р 54101 – 2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт». (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 г. №768-ст).

2.3. ГОСТ Р 50775-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.

2.4. ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

2.5. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопо-жарном режиме».

2.6. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

2.7. РД 78.143-92 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной сигнализации. Нормы проектирования».

2.8. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3. Предмет закупки:

3.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно – пожарной сигнализации филиала «ХЭС» для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии, восстановления работоспособности систем, технические рекомендации по улучшению его работы.

4. Объем оказываемых услуг:

4.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию технических систем безопасности (ТСБ) на объектах, отражённых в Приложении 1 Технического задания.

5. Требования к Участнику закупки:

5.1. Участник закупки, для выполнения заявленных услуг, должен обладать действующей лицензией, выданной Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, являющейся действующей на момент подачи заявки, согласно п.15, ст. 12 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В составе заявки Участник должен предоставить её копию.

5.2. Наличие собственной действующей электротехнической лаборатории для проведения замеров сопротивления изоляции кабельных трасс (либо декларировать наличие) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора электротехническую лабо-раторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (вы-полнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) с правом выполнения испытаний и измерений электрообо-рудования с напряжением до 10 кВ включительно.

Для подтверждения соответствия указанному требованию необходимо предо-ставить заверенные Участником копии следующих документов:

5.2.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о ре-гистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 5.2. настоящего технического задания.

5.2.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Орга-нах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных) с предоставлени-ем информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 5.2. настоящего техниче-ского задания:

а) договор аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротех-нической лаборатории,

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/гарантийное письмо о за-ключении договора аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электро-технической лаборатории,

в) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ,

г) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг по проведе-нию

электроизмерительных работ/гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ.

д) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения.

5.2. Наличие кадрового состава:

5.2.1. Иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению), указанного в Таблице 1 к настоящему Техническому заданию.

Таблица 1

| № п/п | Персонал | Минимальное количество, чел* |
| --- | --- | --- |
| 11 | Монтажник (техник) по слаботочным сетям | 11 |
| 22 | Инженер по слаботочным сетям | 2 |
|  | Всего: | 14 |

* определено в соответствии с требованиями РТМ 25.488-82 Руководящий технический материал установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно – пожарной сигнализации, нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом. Утвержден и введен в действие директивным указанием Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления от 30 сентября 1982 г. N 24-6/6-4134.

5.2.2. Соответствие требованию, установленному в п. 5.2.1, подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке.

5.2.3. Кадровый ресурс для оказания услуг должен быть подготовлен для выполнения работ на высоте в соответствии с требованиями п. 7. Правила по охране труда при работе на высоте (утверждённых приказом Минтруда России от 28.03.2014 №155 Н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»).

Данные сведения должны быть подтверждены копиями протоколов, удостоверений по проверке знаний по охране труда при работе на высоте, на персонал указанный в таблице № 1.

5.2.4. Кадровый ресурс для оказания услуг должен быть подготовлен для выполнения работ по 3-4 группе допуска по электробезопасности для работы в действующих электроустановках в соответствии с требованиями пунктов п. 2.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждённых приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328 Н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).

Данные сведения должны быть подтверждены копиями протоколов, удостоверений по проверке знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, на персонал указанный в таблице № 1.

5.3. Оказывать услуги по техническому обслуживанию объектов Заказчика только силами своей организации, без передачи права на обслуживание объектов Заказчика персоналу другой организации.

5.4. При оценке заявок участников будет учитываться наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ за последние 3 года (Оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно - пожарной сигнализации), предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре (при наличии).

Данные сведения указываются в Справке об опыте участника по форме предусмотренной Документацией о закупке. Участникам необходимо предоставить в составе заявки копии исполненных договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора), подтверждающих представленные в Справке об опыте участника.

6. Основные требования к оказываемым услугам.

6.1.Исполнитель производит регламентные работы по техническому обслуживанию технических систем безопасности (ТСБ), отражённые в Приложении 2 Технического задания.

7. Требования к безопасности оказания услуг

7.1. Оказание услуг производятся в том числе в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда, согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н, Главы 46-47.

8.	Приемка и оплата услуг

8.1. Приемка объемов оказываемых услуг производится по факту их выполнения в соответствие с требованиями Постановления Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

8.2. Ответственные лица от Исполнителя, участвующие в техническом обслуживании, ведут журнал производства работ по техническому обслуживанию на каждом объекте, представляют ответственному за технические системы безопасности (ТСБ) информацию о выполнении работ по техническому обслуживанию.

8.3. Заказчик производит оплату оказанных услуг ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги при условии подписания актов сдачи-приёмки оказанных услуг (работ) и предоставленных Исполнителем счетов-фактур, выставленных до 5 числа месяца следующего за месяцем в котором были оказаны услуги, а также по предоставлению Исполнителем подписанных актов приемки выполненных работ по техническому обслуживанию технических систем безопасности (ТСБ) со стороны Участника и руководителем (или назначенным ответственным лицом) обслуживаемого подразделения (РЭС, служба) по каждому объекту.

9. Сроки оказания услуг:

9.1. Начало оказания услуг – с момента заключения договора.

9.2. Окончание срока оказания услуг – 24:00 часа 31 декабря 2019 года.

Приложение:

1. Перечень объектов  филиала АО «ДРСК» «ХЭС», на которых установлены технические системы безопасности (ТСБ);

2. Перечень основных регламентных работ по техническому обслуживанию технических систем безопасности (ТСБ) объектов филиала АО «ДРСК» «ХЭС».

Приложение 1 к техническому заданию

Перечень объектов  филиала АО «ДРСК» «ХЭС», на которых установлены технические системы безопасности (ТСБ)

База СП «СЭС»   (г. Комсомольск-на-Амуре,  Аллея Труда, 16 а)

- здание АБК (Здание АБК Блок А инв.№ НВ006310) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания № НВ006310);

- здание АБК (Здание АБК Блок Б инв.№ НВ006311) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания № НВ006311);

-  здание конторы предприятия (Здание конторы предприятия Аллея Труда инв.№ НВ006305) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ006305);

- здание ТМХ (Здание трансформаторной мастерской с маслохозяйством инв.№ НВ006309) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032713);

- здание механической мастерской (Здание механической мастерской инв.№ НВ006306) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032713);

- здание гаража на 36 автомобилей (Здание гаража на 36 автомобилей инв.№ НВ007766) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032712);

- здание гаража с пристройками (гараж с пристройками НВ 007764) ) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032712);

- здание материального склада ОМТО (Здание материальный склад Аллея Труда инв.№ НВ006308) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032713);

- кладовые мастеров на базе СЭС (кладовые мастеров инв.№ НВ006304)  - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ032712).

Система автоматического газового пожаротушения, находящуюся в серверной комнате службы ИТ на базе СП «СЭС» (Здание АБК Блок Б инв.№ НВ006311)

(Система газового пожаротушения инв.№ НВ036205).

Лесосклад (г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 59)

- здание лесосклада (Здание проходная лесосклада инв.№ НВ006312) -ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв. № НВ033007);

- периметр территории лесосклада охранная сигнализация (охранно-пожарная сигнализация инв. № НВ033007);

Эльбанский РЭС (п. Эльбан , 1-й микрорайон)

- здание гаража ( здание гараж ПС Эльбан ,инв.№ НВ005291) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв. № НВ005291);

монтерский пункт №1,2,3- 1,2 этаж служебные помещения (здание МП ПС Эльбан инв.№ НВ005286) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ005286);.

Группа транспорта электроэнергии Эльбанского РЭС   (пос. Эльбан, Железнодорожная, 101)

- ЦРП-1 (служебные помещения) (инв.№ НВ034925) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033350);

Амурский РЭС (г. Амурск, ул. Мира, 34а )

- пристройка к ЦРП (инв.№ НВ035080) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ035080);

- здание АБК с мехмастерской (инв.№ НВ035082) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ035082);

- здание гаража на 10 машин с ремонтным боксом (инв.№ НВ035078) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ035078 );;

- здание АБК предприятия « МУП  «ГЭС» (инв.№ НВ035077)  - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ035077 );

-Функциональное помещение I (17-20); II(10-20), этажность I, II (HB036323)-

ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания № НВ 035078);

- Домик лесника для сторожей (HB035081) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания № HB035081).

Николаевский РЭС (г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 114)

- здание АБК ( производственное здание электросетей инв.№ НВ032142)   –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ032142);

- здание гаража (гаражная стоянка на 4 автомашины инв.№ НВ032143)    –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожар (числится в составе здания инв.№ НВ032143);

Солнечный РЭС (п. Солнечный, ПС «Солнечная», п. Горный ПС «Горная»)

- здание ПС «Солнечная» (Здание ОПУ п. Солнечная инв.№ НВ004069)  - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033005);

- здание гаража (Здание ОПУ п. Солнечная инв.№ НВ004069)  - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033005);

- здание ПС «Горная» (здание ПС Горная инв.№ НВ004072)

Советско Гаванский РЭС , (п. Майский, ул. Каспийская,д.1)

Советско-Гаванский РЭС (п. Майский):

- АБК (Здание «Базы» п. Майский инв.№ НВ003524) – 1 этажное бетонное - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033008);

- гараж на 10 автомобилей (здание гаража инв.№ НВ003527) – 1 этажное бетонное - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033008);

- гараж на 3 автомобиля (здание гаража инв.№ НВ003527) – 1 этажное бетонное - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033008);

- гараж на 4 автомобиля (здание гаража инв.№ НВ003527) – 1 этажное бетонное - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033008).

Чегдомынский РЭС (п. Чегдомын, ул. Шоссейная, д.34-2)

- здание АБК (инв.№ НВ033434)    –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033006);

- здание мастерских (инв.№ НВ005124) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033006);

- здание гаража (инв.№ НВ005121)–ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033006);

Селихинский участок Комсомольского РЭС ( п.Селихино, ул. Деповская, 65)

- здание АБК (инв.№ НВ033306)    - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033306);

-здание гаража (инв.№ НВ033307)    - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ033307);

База СП «ЦЭС», (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13)

- здание АБК (Административно-бытовой комплекс СП ЦЭС инв.№ НВ000195)  – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032711);

- КПП (Здание проходной, ул. Промышленная 13 инв. № НВ000208) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032711);

- пристройка к АБК (Пристройка здания АСДУ (Лабораторный корпус управления ЛИТ Б) инв.№ НВ000605)   –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032711);

- здание АБК (столовая) (Здание столовой ЦЭС (столовая) инв.№ НВ000195)  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032711);

- гараж СМиТ (в т.ч. боксы №2, 4, 5) (Автогараж на 20 Машин инв.№ НВ008851)  – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ008851);

- здание мастерских (Механические мастерские инв.№ НВ008850)  – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ008850);

- здания складов (АЗС база ЦЭС (Операторная АЗС) инв.№ НВ08085)  – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032711);

- Склад УФЗ (Склад УФЗ-1инв.№ НВ008086) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ008086);

Система автоматического газового пожаротушения, находящуюся в серверной комнате службы ИТ на базе СП «ЦЭС» (Здание столовой ЦЭС (столовая) инв.№ НВ000195)

(Система автоматического газового пожаротушения инв.№ НВ033370)

Бикинский РЭС (г. Бикин, Октябрьская, 76)

- здание АБК (Административно-бытовое здание г. Бикин еинв.№ НВ010693) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032710);

- здание гаража (Гараж на 5 боксов РЭС Бикинский РЭС инв.№ НВ010692)  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032710);

- здание гаража и ОВБ (Здание МП ПС 110 кв г. Бикин (ОВБ) инв.№ НВ011493)  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032710);

Вяземский РЭС (г. Вяземский, ул. Стоцкого, 81)

- здание АБК (База РПБ г. Вяземский Административно-бытовой комплекс  инв.№ 10173) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033009);

- здание гаража (инв.№ НВ010173) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033009);

Лазовский РЭС (п Переяславка, район имени Лазо, ул. Обходная, 27)

- здание АБК, гаража (Здание Рем Базы Спецэнергоремонт п. Переяславка инв.№ 10800) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033011);

Хабаровский Южный РЭС (с. Некрасовка, ул Солнечная, 2)

- здание АБК (Здание ПС с. Некрасовка Тип К-42-400 инв.№ НВ008195) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032709);

- здание гаража грузовых автомобилей (Склад сборно-разборный Ук-1 Гараж инв.№ НВ008188) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032709 );

- здание гаража легковых автомобилей (инв.№ НВ008188) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожар (пожарная сигнализация инв.№ НВ032709);

- здание склада (Блок УТБ-изготовленный из сенвичей инв.№ НВ008746) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара(пожарная сигнализация инв.№ НВ032709);

- Краснореченский Участок здание закрытой ПС (Здание Закрытой кирпичной ПС без трансформатора инв.№ НВ008239) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033012);

- КПП (Здание проходной инв. № НВ008090) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв. № НВ032709).

Городской РЭС (г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 20)

- здание АБК )(МП ПС «Ц» инв.№ НВ010533) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033015) ;

- здание ОПУ (Здание ЗРУ 35 кв ПС «Ц» инв.№ НВ010258)  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033014);

- Здание ПС «Здоровье» (Здание ПС 110/6 кВ «Здоровье» Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, д. №1а) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (охранно-пожарная сигнализация инв.№ НВ036668);

- здание ПС «Втормет» (инв.№ НВ010464)    - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033346);

- здание ПС «Индустриальная» (инв.№ НВ033403)    - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в состав здания инв.№ НВ033403);

- здание ПС «Городская» (инв.№ НВ036603)    - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ036599);

- здание ПС «Парк Гайдара» (инв.№ НВ032822)    –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ032822);

- здание ПС «ХЭС» (инв.№ НВ010555)    –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ010555);

- блок-модуль КПП (инв. № НВ0373) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (автоматическая пожарная сигнализация инв.№ НВ033014);

- здание гаража (Здание МП ПС «Ц» инв. № НВ010533) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (автоматическая пожарная сигнализация инв.№ НВ033014);

- здание мастерской (Здание МП ПС «Ц» инв. № НВ010533) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (автоматическая пожарная сигнализация инв.№ НВ033014);

- здание ПС «Протока (Здание ПС 35/6 «Протока» инв. № НВ036535) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ036535);

Хабаровский Северный РЭС (г. Хабаровск, пер. Краснодарский,31а)

- административное 2-х этажное здание (Здание производственной базы  инв.№ НВ009052) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (автоматическая пожарная сигнализация инв.№ НВ033010);

- склад №1 (инв. № НВ008086)  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033010);

- склад №2 (инв. № НВ008086) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033010);

-склад №3 (инв. № НВ008086) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033010);

- КПП (Здание проходной инв.№ НВ009052) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033010);

- здание ПС «Елабуга» (Здание ОПУ ТП 35/10 кв ПС «Елабуга» инв.№ НВ009862) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (автоматическая пожарная сигнализация инв.№ НВ033013);

Приложение 2 к техническому заданию

Перечень основных регламентных работ по техническому обслуживанию технических систем безопасности (ТСБ) объектов филиала АО «ДРСК» «ХЭС»:

- 3.1. Провести обследование систем автоматики на предмет соответствия нормативным документам по пожарной безопасности, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

- 3.2. Ежемесячные работы:

- 3.2.1. Внешний осмотр составных частей приемно-контрольного устройства, извещателей, шлейфа сигнализации на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочности крепления и т.д.;

- 3.2.2. Контроль рабочего положения переключателей, исправности звуковой и световой индикации;

- 3.2.3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения с рабочего на резервный;

- 3.2.4. Проверка работоспособности составных частей приемно-контрольного прибора, извещателей;

- 3.2.5. Ремонт шлейфа пожарной сигнализации;

- 3.2.6. Замер величины сопротивления шлейфа сигнализации;

- 3.2.7. Замена оконечного резистора в шлейфе;

- 3.2.8. Замена датчиков в шлейфах сигнализации;

- 3.2.9. Проверка работоспособности работы датчиков

- 3.2.10. Контроль источников питания приборов

3.2.11. Проверка контактных соединений.

3.2.12. Замена вышедшего из строя оборудования не по вине заказчика, если стоимость данного оборудования не превышает 5% от ежемесячного платежа по обслуживаемому подразделению.

3.3. Ежеквартально проводить проверки работоспособности систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки совместно с представителем филиала на каждом конкретном объекте. Акт в оригинале передается представителю филиала на объекте (в соотв. с п.61. Постановления от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме).

3.4. Работы проводить без вывода персонала филиала с рабочих мест, для чего перед опробованием оборудования, предварительно давать соответствующие объявления (через приемную) о возможном срабатывании систем оповещения.

3.5. Уборка рабочих мест производится после каждого обслуживания.

3.6. Сдать выполненные работы представителю заказчика (руководителю подразделения: РЭС, служба). Подписать Акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию технических систем безопасности (ТСБ) со стороны обслуживающей организации и руководителем обслуживаемого подразделения (РЭС, служба) по каждому объекту. Данные акты по каждому объекту сдаются в СОТН «ХЭС» вместе с платежными документами для оплаты не позднее 5 числа месяца следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги.