Приложение № 1

Технические требования на пломбировочные материалы

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1. Филиал «Амурские электрические сети» (ст. Благовещенск, Заб. ж.д.)

| № | - Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Наклейка номерная 25х63 мм | шт. | - 3 000 |
| 2 | - Пломба свинцовая | кг | - 2,00 |
| 3 | - Пломба - наклейка тип П 20*100 мм ( красный) | шт. | - 2 000 |
| 4 | - Пломба индикаторная номерная пластиковая "Твист-М" | шт. | - 17 000 |
| 5 | - Пломба контрольная ПК-91 РХ-2 | шт. | - 12 000 |
| 6 | - Пломба пластиковая номерная ПК-91ОП 220 мм | шт. | - 1 100 |
| 7 | - Пломба- наклейка антимагнитная "Антимагнит" МТЛ-20 | шт. | - 6 700 |
| 8 | - Проволока пломбировочная Спираль d-0,7 мм (бухта 250 метров) | бухт | - 37 |
| 9 | - Проволока витая d-0.65 мм, h-100м | бухт | - 30 |

1.2. Филиал «Приморские электрические сети» (ст. Уссурийск, ДВЖД)

| № | - Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Контрольно - защитная наклейка (марка визуального контроля) | шт. | - 2 000 |
| 2 | - Пломба- наклейка антимагнитная "Антимагнит" МТЛ-20 | шт. | - 15 350 |
| 3 | - Пломба контрольная "Гранит" (оранжевая, желтая) | шт. | - 77 762 |
| 4 | - Пломба свинцовая | кг | - 25 |
| 5 | - Проволока пломбировочная Спираль d-0,7 мм (бухта -250 метров) | бухт | - 70 |
| 6 | - Проволока пломбировочная Силвайр d-1,1 мм (бухта -410 метров) | боб | - 10 |
| 7 | - Канат пломбировочный (бухта- 100 метров) | бухт | - 1 |

1.3. Филиал «Хабаровские электрические сети» (ст. Комсомольск-на-Амуре, ДВЖД)

| № | - Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| СП СЭС |  |  |  |
| 1 | - Пломба свинцовая | кг | - 9 |
| 2 | - Пломба контрольная "Гранит" (оранжевая, желтая) | шт. | - 250 |
| 3 | - Пломба антимагнитная Анти Магнит 27х76 мм | шт. | - 200 |
| 4 | - Пломба пластиковая номерная ПК-91ОП 220 мм | шт. | - 500 |
| 5 | - Пломба пластиковая универсальная одноразовая затягивающего типа КПП-3-1602 СТ 220 мм. | шт. | - 600 |
| 6 | - Пломба номерная индикаторная пластиковая "Эксперт" (оранжевая) | шт. | - 250 |
| 7 | - Проволока пломбировочная Спираль d-0,7 мм (бухта -250 метров) | бухт | - 2 |
| 8 | - Проволока витая пломбировочная d=0,8 мм (бухта-100 метров) | бухт | - 2 |

1.4. Филиал «Хабаровские электрические сети» (ст. Хабаровск-2, ДВЖД)

| № | - Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| СП ЦЭС |  |  |  |
| 1 | - Пломба свинцовая | кг | - 90 |
| 2 | - Пломба - наклейка тип П 20*100 мм ( красный) | шт. | - 2 000 |
| 3 | - Пломба контрольная "Гранит" (оранжевая, желтая) | шт. | - 6 000 |
| 4 | - Пломба антимагнитная Анти Магнит 27х76 мм | шт. | - 250 |
| 5 | - Пломба антимагнитная ИМП--2 (МИГ) | шт. | - 1 100 |
| 6 | - Пломба пластиковая номерная ПК-91ОП 220 мм | шт. | - 2 500 |
| 7 | - Пломба пластиковая универсальная одноразовая затягивающего типа КПП-3-1602 СТ 220 мм. | шт. | - 1 000 |
| 8 | - Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная роторного типа КПП-3-1604 | шт. | - 1 500 |
| 9 | - Пломба-индикатор пластиковая «Анти-Магнит» 66х22х1 мм | шт. | - 250 |
| 10 | - Монопроволока пломбировочная d-0,4 мм (1 бухта - 100 м) | бухт | - 1 |
| 11 | - Пломба-наклейка тип П 25х60 мм | шт. | - 3 000 |

1.5. Филиал «Электрические сети ЕАО» (ст. Биробиджан, ДВЖД)

| № | - Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Пломба антимагнитная ИМП--2 (МИГ) | шт. | 1 990 |
| 2 | - Пломба- наклейка антимагнитная "Антимагнит" МТЛ-20 | шт. | 1 900 |
| 3 | - Пломба контрольная "Гранит" (оранжевая, желтая) | шт. | 11 250 |
| 4 | - Пломба - наклейка тип П 20*100 мм ( красный) | шт. | 3 500 |
| 5 | - Пломба свинцовая | кг | 120 |
| 6 | Монопроволока пломбировочная d-0,4 мм (1 бухта - 100 м) | бухт | 12 |
| 7 | Монопроволока пломбировочная d-0,5 мм (1 бухта - 100 м) | бухт | 9 |

1.6. Филиал «Южно-Якутские электрические сети» (ст. Алдан, ДВЖД)

| № | - Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Пломба-наклейка номерная тип П 25х60 мм | шт. | 1 000 |
| 2 | - Пломба антимагнитная Анти Магнит 27х76 мм | шт. | 700 |
| 3 | - Пломба контрольная ПК-91 РХ-2 | шт. | 1 500 |
| 4 | - Пломба пластиковая номерная ПК-91ОП 220 мм | шт. | 300 |

2.  Требования к условиям поставки и оплаты  продукции

2.1. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в срок, указанный в проекте договора поставки.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3. Оплата за поставленную  продукцию - согласно условиям проекта договора.

3.  Общие требования к поставляемой продукции

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 1, № 1- 1.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 4 квартала 2018 года.

3.3. Продукция должна изготавливаться в соответствии ГОСТ 31282–2004 «Устройства пломбировочные», ГОСТ Р 51912-2002 «Устройства пломбировочные. Классификация» и иметь сертификат соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии», который предоставляется к конкурсной документации.

3.4. Поставщик  гарантирует:

-  нанесение логотипа предприятия на продукцию (за исключением свинцовых пломб и пломбировочных канатов, проволок). Логотип предприятия не должен занимать более 25% площади поверхности пломбы (в соответствии с Приложением № 1-1).

3.5. Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60.

3.6. Гарантия на поставляемую продукцию – согласно Приложению № 1-1.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.7. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчиком продукции, то в составе своей Заявки он должен, в обязательном порядке, представить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Отсутствие в составе Заявки Участника подробного технического описания эквивалентной продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция-это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленной продукции , в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4. Для подтверждения соответствия поставляемой продукции требованиям, изложенным в Разделе 3,  Участник:

4.1. предоставляет (при наличии на предлагаемую продукцию), согласно ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», отсканированный «Сертификат (декларацию) соответствия»;

4.2. предоставляет заполненное Приложение № 1-1 «Технические характеристики и описание закупаемой продукции».

Приложение № 1-1

Технические характеристики и описание закупаемой продукции

1. Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС»

1. Наклейка номерная 25х63 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость наклейки-индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и текста с наименованием организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер наклейки-индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Наличие отрывного корешка с возможностью наклеивания номера наклейки-индикатора в акт или журнал | Отрыв должен обеспечиваться вручную, без дополнительных инструментов |  |
| Допустимые габаритные размеры пломбы. | Не более 25х63 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

2. Пломба - наклейка тип П 20*100 мм ( красный) (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал | Полиэстер/полиэтилен/акрил |  |
| Размеры, мм (возможно изготовление продукции индивидуальных размеров) | 20х100 |  |
| Маркировка | 7 или 8 -значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Температура наклеивания | не ниже 0 градусов |  |
| Температура использования | от -40 до +100 С |  |
| Следы на поверхности | Не оставляет |  |
| Цвет | красный |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

3. Пломба контрольная "Твист-М" (для фиксирования факта воздействия на объект контроля.

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал | Полиэстер/полиэтилен/акрил/поликарбонат |  |
| Размеры, мм не менее | 26х40х8 |  |
| Маркировка | 7 или 8 -значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Температура наклеивания | не ниже 0 градусов |  |
| Температура использования | от -40 до +100 С |  |
| Тип нанесения надписи | Термопечатью или лазером |  |
| Отверстия для пломбирования | 1,8 х 0,8 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | химически стойкие |  |
| Установка | вручную, на трос или проволоку диаметром 0,52 - 0,75 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов, кусачек |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

4. Пломба контрольная ПК-91 РХ-2 (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Диаметр используемой проволоки | от 0,4 мм до 1,0 мм |  |
| Материал корпуса пломбы | прозрачный стиропласт |  |
| Материал роторной вставки | стиропласт |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Температура использования | от -40°C до +60°C |  |
| Принцип работы | Фиксация в закрытое состояние вручную путем поворота роторной вставки вокруг своей оси с одновременным втягиванием внутрь пломбировочной нити. Снятие пломбы - ножницами или кусачками; |  |
| Размер информационной площадки | 10х20 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

5. Пломба пластиковая номерная ПК-91ОП 220 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пластиковой пломбы | затягивающийся (вручную) |  |
| Запирающий механизм | металлическая шести лепестковая цанга |  |
| Длина рабочей части | 220 мм |  |
| Общая длина пломбы | не более 285 мм |  |
| Диаметр гибкого элемента | 2.3 мм |  |
| Материал пломбы | полипропилен |  |
| Размер информационной площадки | 21х35 мм |  |
| Рабочий диапазон температур | от - 40С до +60С |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Цвета стандартные | красный, желтый, зеленый, синий, белый |  |
| Установка | вручную, без специальных инструментов |  |
| Снятие | С помощью кусачек, ножниц |  |
| Усилие на разрыв | Не менее 15 кгс |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

6. Пломба индикаторная антимагнитная МТЛ-20 (для фиксирования факта воздействия магнитного поля на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 20 мТл, |  |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на индикаторной пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х100 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждающего знака, указывающего на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |  |

7. Проволока пломбировочная Спираль d-0.7 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал основы | нержавеющая или гальванизированная сталь |  |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |  |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм. |  |
| Объем бухты | 250 метров |  |
| Диаметр | 0,7 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

8. Проволока витая d-0.65 мм, h-100м (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал основы | нержавеющая или гальванизированная сталь |  |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |  |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм. |  |
| Объем бухты | 100 метров |  |
| Диаметр | 0,65 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

9.  Пломба свинцовая (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Пломбировка путем сжатия пломбы пломбиратором. |  |
| Материал | свинец |  |
| Вес | 4-5 грамм |  |
| Диаметр | 8-10 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Отверстия для пломбирования | 3,5х 3,0 мм |  |
| Установка | С помощью пломбиратора на трос или проволоку диаметром 0,52 - 2,0 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские ЭС»

1. Контрольно-защитная наклейка (марка визуального контроля) (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Диапазон температур использования | от -40 С до +70 С |  |
| Стойкость наклейки-индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Наличие предупреждающей надписи | ОПЛОМБИРОВАНО! НЕ ВСКРЫВАТЬ! |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и текста с наименованием организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер наклейки-индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Наличие отрывного корешка с возможностью наклеивания номера наклейки-индикатора в акт или журнал | Отрыв должен обеспечиваться вручную, без дополнительных инструментов |  |
| Допустимые габаритные размеры пломбы. | Не более 27х85 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

2. Пломба индикаторная антимагнитная МТЛ-20 (для фиксирования факта воздействия магнитного поля на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |  |
| --- | --- | --- |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 20 мТл, |  |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на индикаторной пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х100 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждающего знака, указывающего на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |  |

3. Пломба контрольная "Гранит" (оранжевая, желтая) (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Защелка |  |
| Запирающий механизм | Ласточкин хвост |  |
| Материал | поликарбонат |  |
| Высота в предустановленном состоянии | 30 мм |  |
| Высота в установленном состоянии | 23 мм |  |
| Габаритные размеры | 23 х 22 х 8 мм |  |
| Тип нанесения надписи | Термопечатью или лазером |  |
| Цвета | оранжевая, желтая |  |
| Нумерация | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Отверстия для пломбирования | 1,8 х 0,8 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | химически стойкие |  |
| Наличие свечения | Собственное свечение в ультрафиолетовом свете для сличения соответствия номеров пломбы в труднодоступных и слабо освещенных местах. |  |
| Установка | вручную, на трос или проволоку диаметром 0,52 - 0,75 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

4.  Пломба свинцовая (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Пломбировка путем сжатия пломбы пломбиратором. |  |
| Материал | свинец |  |
| Вес | 4-5 грамм |  |
| Диаметр | 8-10 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Отверстия для пломбирования | 3,5х 3,0 мм |  |
| Установка | С помощью пломбиратора на трос или проволоку диаметром 0,52 - 2,0 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

5. Проволока пломбировочная Спираль d-0.7 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал основы | Нержавеющая или гальванизированная сталь |  |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |  |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм. |  |
| Объем бухты | 250 метров |  |
| Диаметр | 0,7 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

6. Проволока пломбировочная Силвайр d-1.1 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля0

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал основы | нержавеющая или гальванизированная сталь |  |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |  |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 0.50/0.30 мм. |  |
| Объем бухты | 410 метров |  |
| Диаметр | 1,1 – 1,2 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

7. Канат пломбировочный (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал основы | нержавеющий канат в полимерной изоляции на основе жил из нержавеющей стали |  |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |  |
| Способ изготовления | представлен в виде высокопрочной витой конструкции, созданной на основе жил из нержавеющей стали, сверху покрытой ПВХ оболочкой. |  |
| Диаметр | 0,65 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокие антикоррозийные, а также диэлектрические свойства, функционирующую в контакте с водой или любыми другими агрессивными средами |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

3. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС»

1.  Пломба свинцовая (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Пломбировка путем сжатия пломбы пломбиратором. |  |
| Материал | свинец |  |
| Вес | 4-5 грамм |  |
| Диаметр | 10 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Отверстия для пломбирования | 3,5х 3,0 мм |  |
| Установка | С помощью пломбиратора на трос или проволоку диаметром 0,52 - 2,0 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

2. Пломба - наклейка тип П 20*100 мм (красный) (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал | Полиэстер/полиэтилен/акрил |  |
| Размеры, мм (возможно изготовление продукции индивидуальных размеров) | 20х100 |  |
| Маркировка | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Температура наклеивания | не ниже 0 градусов |  |
| Температура использования | от -40 до +100 С |  |
| Следы на поверхности | Не оставляет |  |
| Цвет | красный |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

3. Пломба контрольная "Гранит" (оранжевая, желтая) (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Защелка |  |
| Запирающий механизм | Ласточкин хвост |  |
| Материал | поликарбонат |  |
| Высота в предустановленном состоянии | 30 мм |  |
| Высота в установленном состоянии | 23 мм |  |
| Габаритные размеры | 23 х 22 х 8 мм |  |
| Тип нанесения надписи | Термопечатью или лазером |  |
| Цвета | оранжевая, желтая |  |
| Нумерация | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Отверстия для пломбирования | 1,8 х 0,8 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | химически стойкие |  |
| Наличие свечения | Собственное свечение в ультрафиолетовом свете для сличения соответствия номеров пломбы в труднодоступных и слабо освещенных местах. |  |
| Установка | вручную, на трос или проволоку диаметром 0,52 - 0,75 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

4. Пломба антимагнитная 27х76 мм (для фиксирования факта воздействия магнитного поля на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 20 мТл, |  |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на индикаторной пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х100 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждающего знака, указывающего на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |  |

5. Пломба контрольная ИМП-2 (МИГ) (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Влияние внешних факторов и источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури, электромагнитное излучение мобильных телефонов, механические и температурные факторы. |  |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 20 мТл, |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Материал | индикатор – магнитодиэлектри ческий материал, гель с никелированными микрограну лами, корпус - PET-пленка, клейкая лента или СУ-наклейка – полиэстер |  |
| Размеры (ДхШхТ), мм | индикатор - 29 х 11 х 1,5; СУ-наклейка - 63 х 27 |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером |  |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +70 |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Наличие отрывного корешка с возможностью наклеивания номера индикатора в акт или журнал | Отрыв должен обеспечиваться вручную, без дополнительных инструментов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | индикатор - неограничен (при условии отсутствия магнитного поля); СУ-наклейка - 24 месяца |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждающего знака, указывающего на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |  |

6. Пломба пластиковая номерная ПК-91ОП 220 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пластиковой пломбы | затягивающийся (вручную) |  |
| Запирающий механизм | металлическая шести лепестковая цанга |  |
| Длина рабочей части | 220 мм |  |
| Общая длина пломбы | не менее 285 мм |  |
| Диаметр гибкого элемента | 2.3 мм |  |
| Материал пломбы | полипропилен |  |
| Размер информационной площадки | 21х35 мм |  |
| Рабочий диапазон температур | от - 40С до +60С |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Цвета стандартные | красный, желтый, зеленый, синий, белый |  |
| Установка | вручную, без специальных инструментов |  |
| Снятие | С помощью кусачек, ножниц |  |
| Усилие на разрыв | Не менее 15 кгс |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

7. Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная роторного типа, КПП-3-1602 СТ (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пластиковой пломбы | затягивающийся (вручную) |  |
| Запирающий механизм | металлическая шести лепестковая цанга |  |
| Длина рабочей части | Не менее 220 мм |  |
| Общая длина пломбы | не менее 285 мм |  |
| Диаметр гибкого элемента | 2.3 мм |  |
| Материал пломбы | полипропилен |  |
| Размер информационной площадки | Не менее 21х35 мм |  |
| Рабочий диапазон температур | от - 40С до +60С |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Цвета стандартные | красный, желтый, зеленый, синий, белый |  |
| Установка | вручную, без специальных инструментов |  |
| Снятие | С помощью кусачек, ножниц |  |
| Усилие на разрыв | Не менее 15 кгс |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

8. Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная роторного типа, КПП-3-1604 (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Диаметр рабочей части (проволоки или лески), мм | от 0,4 до 0,7 |  |
| Материал корпуса пломбы | прозрачный стиропласт |  |
| Рабочий диапазон температур, C° | от -40 до 60 |  |
| Материал роторной вставки | полипропилен |  |
| Запирающий механизм | роторная вставка |  |
| Цвета вставок. | красный |  |
| Контрольный номер | 7 или 8 -значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х30 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

9. Проволока пломбировочная Спираль d-0.7 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал основы | нержавеющая или гальванизированная сталь |  |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |  |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм. |  |
| Объем бухты | 250 метров |  |
| Диаметр | 0,7 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

10. Проволока пломбировочная Спираль d-0.8 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал основы | нержавеющая или гальванизированная сталь |  |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |  |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм. |  |
| Объем бухты | 100 метров |  |
| Диаметр | 0,8 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

11. Монопроволока d-0.4 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал | нержавеющая или гальванизированная сталь |  |
| Объем бухты | 100 метров |  |
| Диаметр | 0,4 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

12. Пломба антимагнитная 66х22х1 мм (для фиксирования факта воздействия

магнитного поля на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 70 мТл, |  |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «OPEN VOID» или «Вскрыто» и/или сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на индикаторной пломбе должна необратимо отобразиться надпись «OPEN VOID» или «Вскрыто» и/или сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 66х22х1 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждающего знака, указывающего на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |  |

13. Пломба контрольная "Эксперт" (оранжевая) (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Защелка |  |
| Запирающий механизм | Ласточкин хвост (8 зажимов) |  |
| Материал | Ударопрочный поликарбонат |  |
| Материал | Прозрачный корпус |  |
| Высота в предустановленном состоянии | 30 мм |  |
| Высота в установленном состоянии | 25 мм |  |
| Габаритные размеры | 30 х 21 х 7,5 мм (в незамкнутом состоянии) |  |
| Тип нанесения надписи | Термопечатью или лазером |  |
| Цвета | Красный, зелёный, жёлтый, оранжевый |  |
| Нумерация | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Отверстия для пломбирования | 1,8 х 0,8 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | химически стойкие |  |
| Установка | вручную, на трос или проволоку диаметром 0,52 - 0,75 мм |  |
| Диапазон рабочих температур: | -40ºС ... +100ºС |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

14. Наклейка номерная 25х60 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость наклейки-индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и текста с наименованием организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер наклейки-индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Наличие отрывного корешка с возможностью наклеивания номера наклейки-индикатора в акт или журнал | Отрыв должен обеспечиваться вручную, без дополнительных инструментов |  |
| Допустимые габаритные размеры пломбы. | Не более 25х60 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

4. Филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

1. Пломба контрольная ИМП-2 (МИГ) (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Влияние внешних факторов и источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури, электромагнитное излучение мобильных телефонов, механические и температурные факторы. |  |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 20 мТл, |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Материал | индикатор - магнитодиэлектрический материал, гель с никелированными микрогранулами, корпус - PET-пленка, клейкая лента или СУ-наклейка – полиэстер |  |
| Размеры (ДхШхТ), мм | индикатор - 29 х 11 х 1,5; СУ-наклейка - 63 х 27 |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером |  |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +70 |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Наличие отрывного корешка с возможностью наклеивания номера индикатора в акт или журнал | Отрыв должен обеспечиваться вручную, без дополнительных инструментов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | индикатор - неограничен (при условии отсутствия магнитного поля); СУ-наклейка - 24 месяца |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждаю щего знака, указывающего на сра батывание индикатора при воздей ствии внешнего магнитного поля: |  |  |

2. Пломба индикаторная антимагнитная МТЛ-20 (для фиксирования факта воздействия магнитного поля на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 20 мТл, |  |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на индикаторной пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х100 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждаю щего знака, указывающего на сраба тывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |  |

3. Пломба контрольная "Гранит" (оранжевая, желтая) (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Защелка |  |
| Запирающий механизм | Ласточкин хвост |  |
| Материал | поликарбонат |  |
| Высота в предустановленном состоянии | 30 мм |  |
| Высота в установленном состоянии | 23 мм |  |
| Габаритные размеры | 23 х 22 х 8 мм |  |
| Тип нанесения надписи | Термопечатью или лазером |  |
| Цвета | оранжевая, желтая |  |
| Нумерация | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Отверстия для пломбирования | 1,8 х 0,8 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | химически стойкие |  |
| Наличие свечения | Собственное свечение в ультрафиолетовом свете для сличения соответствия номеров пломбы в труднодоступных и слабо освещенных местах. |  |
| Установка | вручную, на трос или проволоку диаметром 0,52 - 0,75 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

4. Пломба - наклейка тип П 20*100 мм ( красный) (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал | Полиэстер/полиэтилен/акрил |  |
| Размеры, мм (возможно изготовление продукции индивидуальных размеров) | 20х100 |  |
| Маркировка | 7 или 8 -значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Температура наклеивания | не ниже 0 градусов |  |
| Температура использования | от -40 до +100 С |  |
| Следы на поверхности | Не оставляет |  |
| Цвет | красный |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

5.  Пломба свинцовая (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |  |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Пломбировка путем сжатия пломбы пломбиратором. |  |
| Материал | свинец |  |
| Вес | 4-5 грамм |  |
| Диаметр | 10 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Отверстия для пломбирования | 3,5х 3,0 мм |  |
| Установка | С помощью пломбиратора на трос или проволоку диаметром 0,52 - 2,0 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

6. Монопроволока d-0.4 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал | нержавеющая или гальванизированная сталь |  |
| Объем бухты | 100 метров |  |
| Диаметр | 0,4 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

7. Монопроволока d-0.5 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал | нержавеющая или гальванизированная сталь |  |
| Объем бухты | 100 метров |  |
| Диаметр | 0,5 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

5. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»

1. Наклейка номерная 25х60 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость наклейки-индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и текста с наименованием организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер наклейки-индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Наличие отрывного корешка с возможностью наклеивания номера наклейки-индикатора в акт или журнал | Отрыв должен обеспечиваться вручную, без дополнительных инструментов |  |
| Допустимые габаритные размеры пломбы. | Не более 25х60 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

2. Пломба антимагнитная 27х76 мм (для фиксирования факта воздействия магнитного поля на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |  |
| --- | --- | --- |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 20 мТл, |  |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на индикаторной пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х100 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждаю щего знака, указывающего на сраба тывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |  |

3.  Пломба пластиковая номерная ПК-91ОП 220 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |  |
| --- | --- | --- |
| Тип пластиковой пломбы | затягивающийся (вручную) |  |
| Запирающий механизм | металлическая шести лепестковая цанга |  |
| Длина рабочей части | 220 мм |  |
| Общая длина пломбы | не менее 285 мм |  |
| Диаметр гибкого элемента | 2.3 мм |  |
| Материал пломбы | полипропилен |  |
| Размер информационной площадки | 21х35 мм |  |
| Рабочий диапазон температур | от - 40С до +60С |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Цвета стандартные | красный, желтый, зеленый, синий, белый |  |
| Установка | вручную, без специальных инструментов |  |
| Снятие | С помощью кусачек, ножниц |  |
| Усилие на разрыв | Не менее 15 кгс |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

4. Пломба контрольная ПК-91 РХ-2 (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |  |
| --- | --- | --- |
| Диаметр используемой проволоки | от 0,4 мм до 1,0 мм |  |
| Материал корпуса пломбы | прозрачный стиропласт |  |
| Материал роторной вставки | стиропласт |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Температура использования | от -40°C до +60°C |  |
| Принцип работы | Фиксация в закрытое состояние вручную путем поворота роторной вставки вокруг своей оси с одновременным втягиванием внутрь пломбировочной нити. Снятие пломбы - ножницами или кусачками; |  |
| Размер информационной площадки | 10х20 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |