Приложение №1.3. к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

1. Технические данные мультиплексоров М30АЕ (или эквивалент) с программным обеспечением аналогичным и полностью совместимым с системой управления SIMOS_NM».

1.1.  Требования к оборудованию:

| Характеристика | Описание требования |
| --- | --- |
| 1.1.1) Конструктивное исполнение | Корпус-конструктив с кроссплатой, системными платами, платами канальных окончаний и платами питания. Высота корпуса 3U, крепления для установки в 19” стойки. |
| 1.1.2) Возможности коммутации | Обработка и формирования до 4-х потоков Е1 согласно рекомендаций G.703, G.704, G.706 МСЭ–Т: - ввод/вывод из потока Е1 каналов со скоростью 64 кбит/с с соответствующими сигнальными каналами; - кроссоединения каналов со скоростью 64 кбит/с в пределах 4–х потоков Е1 и 2-х каналов передачи данных; - преобразования аналоговых интерфейсов абонентских и соединительных линий с различными видами сигнализации; - преобразования цифровых синхронных и асинхронных интерфейсов типа V.35, RS–530, RS–232; - формирование Ethernet каналов передачи данных с интерфейсом 100Base-TX (с поддержкой VLAN). |
| 1.1.3) Управление и мониторинг | Локальное и дистанционное программное управление: диагностика и мониторинг каналов, удаленный телеконтроль и конфигурирование, диагностика потоков Е1, сбор информации о состоянии плат по внутреннему протоколу обмена и формирование сигналов аварий. Локальное управление должно осуществляться через асинхронный управляющий интерфейс RS-232. Мультиплексор должен обеспечивать работу в системе сетевого мониторинга через порт двухпроводного стыка RS-485 с гальванической развязкой. |
| 1.1.4) Аварийная сигнализация | Мультиплексор должен иметь визуальную индикацию аварийных состояний (потеря входного сигнала, авария цикла, потеря сверхцикла, авария цикла дальнего конца, авария сверхцикла дальнего конца, нарушение чередования полярности, ошибки и извещения CRC4) и диагностировать параметры Е1 (ES, SES, коэффициент ошибок ESR, период неготовности) |
| 1.1.5) Требования к платам канальных окончаний | Двухпроводная абонентская линия со стороны станции, 2-х проводная линия со стороны абонента - по 2 канала со скоростью 64 кбит/с каждый; 4-х проводная соединительная линия – платы с обеспечением автоматического 4-х проводного транзита – по 2 канала скоростью 64 кбит/с каждый; Платы дуплексных каналов связи для телемеханики по интерфейсам RS-530, V.35, RS-232 скоростью до 64 кбит/с; Плата соединений удаленных локальных Ethernet 100Base-TX (с поддержкой VLAN) сетей по одному или двум каналам потока Е1. |
| 1.1.6) Требования к электропитанию | Мультиплексор запитывается основным подключением от переменного тока напряжением 220 В с возможностью резервного электропитания от источника постоянного тока напряжением 48 В. |

  - Поставляемые два комплекта мультиплексоров должны быть полностью совместимы с используемыми в АО «ДРСК» мультиплексорами M30AE (производства НТС «СИМОС»), иметь лицензированное программное обеспечение эквивалентное и полностью совместимое с системой управления SIMOS_NM.

  - Мультиплексоры поставляются комплектами  согласно спецификации  (табл.1)

табл.1  Спецификация на поставку оборудования:

| № п/п | Наименование совместимого оборудования | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мультиплексор каналообразующий М30АЕ или эквивалент |  |  |  |
| - Комплект для объекта ПС «Ярославка» в составе: |  |  |  |
| 1.1 | Кассета М30АЕ |  | 1 |
| 1.2 | Плата ГС-01 |  | 1 |
| 1.3 | Плата СН-01 |  | 1 |
| 1.4 | Плата ИП-11 (ИП-04) |  | 1 |
| 1.5 | Плата КМ-10 |  | 1 |
| 1.6 | Плата СВ-01 |  | 3 |
| 1.7 | Плата АС-03 |  | 1 |
| - Комплект для объекта ПС «Хороль» в составе: |  |  |  |
| 2.1 | Кассета М30АЕ |  | 1 |
| 2.2 | Плата ГС-01 |  | 1 |
| 2.3 | Плата СН-01 |  | 1 |
| 2.4 | Плата ИП-03 |  | 1 |
| 2.5 | Плата СВ-01 |  | 1 |
| 2.6 | Плата АК-03 |  | 1 |
| 3. Комплект для объекта ПС «Камень-Рыболов» в составе: |  |  |  |
| 3.1 | Кассета М30АЕ |  | 1 |
| 3.2 | Плата ГС-01 |  | 1 |
| 3.3 | Плата СН-01 |  | 1 |
| 3.4 | Плата ИП-03 |  | 1 |
| 3.5 | Плата СВ-01 |  | 2 |

| - Технические данные оптического мультиплексора доступа FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC-S1 (или эквивалент) на основе технологии SDH уровня STM-1 для передачи данных с линейной скоростью 155 Мбит/с и ввода/вывода 8 потоков Е1 G.703 и 4 интерфейсов Fast Ethernet с программным обеспечением». 2.1. Требования к оптическому мультиплексору: Характеристика; Описание требования. 2.1.1) Конструктивное исполнение; Должен иметь крепления для установки в 19” конструктив. Все интерфейсы для внешних подключений должны располагатся на передней фронтальной панели.. 2.1.2) Возможности коммутации; Мультиплексор должен поддерживать функции кросс-коннекта: - 6 × 6 VC-4. 2.1.3) Синхронизация; В мультиплексоре должна быть реализована возможность получать сигнал синхронизации от агрегатного интерфейса STM-1 либо от трибутарного интерфейса Е1.. 2.1.4) Управление; Локальное управление должно осуществляться через интерфейс RS-232 (разъем DB-9), управление SNMP (через интерфейс 100BaseTx IEEE 802.3, разъем RJ-45). Также мультиплексор должен иметь возможность сетевого управления посредством комплексной системы управления с поддержкой русского языка. Доступ из системы сетевого управления к сетевым элементам должен осуществляться через SNMP-агента в соответствии с IETF RFC 1902 - IETF RFC 1907 при помощи протоколов TCP/IP (прямой доступ), а также через выделенные каналы внутри заголовка кадра СЦИ.. 2.1.5) Аварийная сигнализация; Мультиплексор должен быть оснащен интерфейсом аварийных сигналов (с разъемом RJ-45) для отправки сообщений об аварийных ситуациях и для подключения к внешней звуковой и визуальной аварийной сигнализации. 2.1.6) Возможности SDH; Мультиплексор должен обеспечивать все стандартные возможности уровня STM-1. В том числе два режима защиты трафика SDH: MSP (1+1) и SNCP на уровнях VC-12/3/4. Мультиплексор должен поддерживать виртуальные соединения VC-12-Xv согласно Рекомендации МСЭ-Т G.707/Y.1322, что позволяет эффективно отображать данные при передаче в сетях SDH, должен поддерживать алгоритм LCAS (G.7042) на уровне VC-12-Xv для динамической настройки полосы пропускания.. 2.1.7) Требования к передаче Ethernet; Мультиплексор должен поддерживать режим ESR (Ethernet Shared Ring), обеспечивающий приоритезацию трафика при передаче Ethernet в сетях SDH. Этот режим значительно повышает эффективность в сравнении с традиционными технологиями точка-точка и агрегирования, которые могут послужить причиной возврата трафика или его неэффективной рассылки. Мультиплексор должен иметь на борту интерфейсный модуль с 4x10/100Base-T Ethernet интерфейсами (Рекомендация IEEE 802.3) и поддерживать функцию коммутации второго уровня для организации 4 WAN портов с общей пропускной способностью 1xVC-4.. 2.1.8) Сбор статистики; Функционал мультиплексора должен обеспечивать сбор статистики рабочих параметров за 24 часа. Должен формироваться журнал событий с отображением количества битовых ошибок.. 2.1.9) Требования к агрегатным оптическим интерфейсам; Мультиплексор должен иметь 2 агрегатных оптических интерфейса STM-1. Интерфейсы STM-1 должны соответствовать рекомендациям МСЭ-Т (ITU-T) G.707 и G.957. Интерфейсы должны быть укомплектованы SFP оптическими приемо-передатчиками, работающими по 1 жиле ОВ на частотах 1550/1310нм, 1310/1550нм с перекрываемым затуханием 17 дБ для обеспечения дальности 20 км.. 2.1.10) Требования к E1 интерфейсам; Мультиплексор должен иметь на фронтальной панели не менее 8 интерфейсов Е1, Интерфейс Е1 обеспечивает передачу данных на скорости 2048 Кбит/с и соответствует рекомендациям МСЭ-Т G.703. Мультиплексор должен поддерживать асинхронное отображение сигналов Е1 в виртуальных контейнерах VC-12 в соответствии с рекомендацией G.707, функцию восстановления синхросигнала Е1 из трибутарного сигнала, передаваемого от станционного к пользовательскому оборудованию. Для внешних подключений к интерфейсам Е1 должны быть предусмотрены либо разъемы RJ-45 с волновым сопротивлением 120 Ом, либо многопарные кабели для кроссировки на плинты.. 2.1.11) Требования к электропитанию; Мультиплексоры должны комплектоваться сдвоенными источниками питания постоянного тока на 48 В для подачи питания от разных источников в целях обеспечения бесперебойной работы.. - Поставляемые комплекты мультиплексора должны быть полностью совместимы с используемыми в АО «ДРСК» мультиплексорами FOM16L2-MR-8E1/4FE уровня STM-1 (производства группы компаний «Натекс»), иметь лицензированное программное обеспечение эквивалентное и полностью совместимое с системой управления FlexGain. - Мультиплексоры поставляется с предустановленным IP-адресом, комплектом согласно спецификации (табл.2). табл.2 Спецификация на поставку оборудования: № п/п; Наименование совместимого оборудования; Кол-во. Оптический мультиплексор FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC S1 или аналог. - Комплект для объекта ПС «Ярославка» в составе:. 1.1; FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC-S1 или аналог Add/drop оптический мультиплексор 8Е1 120 ом + 4FE, линейная скорость 155 Мбит/с, minirack, DC блоки питания, c двумя установочными местами для оптических п/п, с программным обеспечением GUI и с предустановленным IP-адресом: 192.168.85.10; 1. 1.2; FG-PAM-PA48/1A, V1 или аналог – Адаптер питания для внешних модулей FlexDSL IAD (220VAC/48VDC 1A); 2. 1.3; FG-FOM16L2-CAB-POW или аналог – Кабель подключения DC источника питания; 2. 1.4; МТ-FG-FO-L1.2-S-m (LC) или аналог- Оптический приемопередатчик L1.2, одноволоконный LC SFP, Tx 1550/Rx 1490, линейная скорость 155 Мбит/с, 80 км; перекрываемое затухание 34 дБ; 1. 1.5; МТ-FG-FO-L1.1-S-s (LC) или аналог - Оптический приемопередатчик L1.1, одноволоконный LC SFP, Tx 1310/Rx 1550 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 40 км; перекрываемое затухание 24 дБ; 1. 1.6; Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 2 м; 1. - Комплект для объекта ПС «Хороль» в составе:. 2.1; FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC-S1 или аналог Add/drop оптический мультиплексор 8Е1 120 ом + 4FE, линейная скорость 155 Мбит/с, minirack, DC блоки питания, c двумя установочными местами для оптических п/п, с программным обеспечением GUI и с предустановленным IP-адресом: 192.168.85.11; 1. 2.2; FG-PAM-PA48/1A, V1 или аналог – Адаптер питания для внешних модулей FlexDSL IAD (220VAC/48VDC 1A); 2. 2.3; FG-FOM16L2-CAB-POW или аналог – Кабель подключения DC источника питания; 2. 2.4; МТ-FG-FO-L1.1-S-m (LC) или аналог- Оптический приемопередатчик L1.1, одноволоконный LC SFP, Tx 1550/ Rx 1310 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 40 км; перекрываемое затухание 24 дБ; 1. 2.5; МТ-FG-FO-L1.2-S-s (LC) или аналог – Оптический приемопередатчик L1.2, одноволоконный LC SFP, Tx 1490/Rx 1550 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 80 км; перекрываемое затухание 34 дБ; 1. 2.6; Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 15 м; 1. - Комплект для объекта ПС «Камень-Рыболов» в составе:. 3.1; FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC-S1 или аналог Add/drop оптический мультиплексор 8Е1 120 ом + 4FE, линейная скорость 155 Мбит/с, minirack, DC блоки питания, c двумя установочными местами для оптических п/п, с программным обеспечением GUI и с предустановленным IP-адресом: 192.168.85.12; 1. 3.2; FG-PAM-PA48/1A, V1 или аналог – Адаптер питания для внешних модулей FlexDSL IAD (220VAC/48VDC 1A); 2. 3.3; FG-FOM16L2-CAB-POW или аналог – Кабель подключения DC источника питания; 2. 3.4; МТ-FG-FO-L1.1-S-m (LC) или аналог- Оптический приемопередатчик L1.1, одноволоконный LC SFP, Tx 1550/ Rx 1310 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 40 км; перекрываемое затухание 24 дБ; 1. 3.5; МТ-FG-FO-L1.1-S-s (LC) или аналог - Оптический приемопередатчик L1.1, одноволоконный LC SFP, Tx 1310/Rx 1550 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 40 км; перекрываемое затухание 24 дБ; 1. 3.6; FC-9-FC-LC-UPC-2M или аналог - Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 2 м; 1. |  |
| --- | --- |