««Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"08" августа  2018 г.

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 04.06.2018 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС Тайфун, №ф. 6(10) кВ «6», ТП № 7073,   № ф. 0,4 кВ,  1

№ опоры 5/10.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»:

20 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 420м |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 16; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 9 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 4 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 3х50+1х50 | 440м |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | х | 4 провода |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию |  |  |  | в 2 провода | 7 |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.); ж/б. деревянные. х; на ж/б приставке. | одностоечная |  | 8 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 3 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.3. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  |  | 10 |
| 5.8. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  | 7 |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |

12. Примечания: __Для подключения  абоненту 0,4кВ требуется реконструкция линии, так как линия 0,4кВ пришла в негодность а именно разрушены ЖБ приставки на опорах № 5/3,5/4,5/5,5/7. И загнивание опор №5,5/1,5/2,5/8,5/9,5/10._ подъем на опору представляет опасность, требуется замена. Опоры проходят по огородам.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой)

Начальник ПРЭС                                                                                                       Агафонов А.Н.