|  | «Утверждаю» Директор СП «ЦЭС» _______________ В.А. Гаврилов «___» ___________ 2018 г. |
| --- | --- |

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские электрические сети»

СП   «Центральные электрические сети»

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП-21 г. Белогорск

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 г. Белогорск, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по реконструкции:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ: |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж ответвлений к зданиям в 2 провода | шт. | 15 |  |
| 2. | Демонтаж проводов АС-16 ВЛ-0,4 кВ (в два провода) | оп. | 10 |  |
| 3. | Демонтаж одностоечной деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ | шт. | 8 |  |
| 4. | Демонтаж одностоечной деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ на ж/б приставке | шт. | 1 |  |
| 5. | Демонтаж автоматического выключателя в ТП | шт. | 1 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы на ВЛ: |  |  |  |  |
| 1 | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ- 0,38 кВ (П 23) | шт. | 6 |  |
| 2 | Установка одностоечных ж/б опор с подкосом ВЛ 0,38 кВ (А23) | шт. | 4 |  |
| 3 | Установка дополнительного ж/б подкоса (СВ-9,5) | шт. | 1 |  |
| 4 | Монтаж кронштейнов CS-10.3 на существующие ж/б опоры | шт. | 1 |  |
| 5 | Подвеска СИП ВЛ 0,38 кВ СИП 3*50+1*54,6 | км | 0,38 |  |
| 6 | Устройство ввода в два провода | шт. | 15 |  |
| 7 | Присоединение СИП в РУ 0,4 кВ | шт. | 4 |  |
| 8 | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 |  |
| 9 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,6 |  |
| 10 | Забивка вертикальных заземлителей (до 3м) | шт. | 4 |  |
| 11 | Монтаж горизонтального заземления | м. | 4 |  |
| 12 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,6 |  |
| 13 | Вырезка ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | шт. | 11 |  |
| 14 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см | шт. | 8 |  |
| 15 | Вывоз и утилизация порубочных остатков | м3 | 6 |  |
| Раздел 3. Материалы, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно: |  |  |  |  |
| 1. | Стойка СВ 9,5 | шт. |  | 15 |
| 2. | СИП2 3х50+1х54,6 | км |  | 0,4 |
| 3. | СИП4 2х16 | км |  | 0,195 |
| Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  |  |  |
| 1. | Кронштейн У3 | шт. |  | 5 |
| 2. | Заземляющий проводник ЗП6 (сталь d – 6 мм.) | м |  | 4 |
| 3. | Металлическая лента F207 | м |  | 43 |
| 4. | Скрепа NC20 | шт. |  | 12 |
| 5. | К-т пром-й подвески ES 1500 Е | шт. |  | 6 |
| 6. | Зажим Р72 для ЗП6 | шт. |  | 10 |
| 7. | Зажим плашечный CD-35 | шт. |  | 8 |
| 8. | Стяжной хомут Е778 | шт. |  | 24 |
| 9. | Бугель NВ20 | шт. |  | 16 |
| 10. | Анкерный кронштейн СS10.3 | шт. |  | 8 |
| 11. | Натяжной зажим РА1500 | шт. |  | 8 |
| 13. | Анкерный клиновой зажим DN123 | шт. |  | 30 |
| 14. | Герметичный колпачок СЕ6.35 | шт. |  | 30 |
| 15. | Кронштейн СА16 | шт. |  | 15 |
| 16. | Зажим ответвительный Р645 | шт. |  | 30 |
| 17. | Зажим ответвительный Р4 | шт. |  | 30 |
| 18. | Зажим ответвительный Р70 | шт. |  | 4 |
| 19. | Сталь d16 (L-3м) | кг |  | 19 |
| 20. | Сталь d10 (L-1м) | кг |  | 2,5 |
| 21. | ПГС | м3 |  | 6 |
| 22. | Сварочные электроды МР3 д-4мм | кг |  | 0,3 |
| 23. | Краска черная | кг |  | 0,45 |
| 25. | Наконечник CPTAUR 50 | шт. |  | 3 |
| 26. | Наконечник CPTAUR 54,6 | шт. |  | 1 |
| 27. | Колпачок СЕ25-150 | шт. |  | 4 |
| 28. | Зажим РС 481 | шт. |  | 8 |
| 29. | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей, 250 А | шт. |  | 1 |
| Раздел 5. Транспортная схема: |  |  |  |  |
| 1. | Благовещенск - база РЭС | км |  | 120 |
| 2. | Ремонтируемый участок – база РЭС | км |  | 7 |
| 3. | Вывоз порубочных остатков | км |  | 20 |
| Раздел 6. Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы | т |  | 2 |
| 2. | Монтируемые материалы | т |  | 12 |
| Примечание: 1. Опоры комплектуются по типовому проекту: 25.0017. Контур заземления опор выполняется в соответствии с типовой серией 3.407-150 и ПУЭ-7 раздел 1.7. 2. Пазухи котлованов под опоры засыпать ПГС (0,4 м3 на 1 стойку). 3. Работа выполняется в населенной местности и охранной зоне ВЛ. 4. Средняя длина ответвления к зданию – 13 м. 5. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи самостоятельно, транспортируются подрядной организацией со склада СП «ЦЭС» до ремонтируемого участка. 6. Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. 7. Приложение 1 – поопорная схема. |  |  |  |  |

Председатель комиссии:  Главный инженер                                                    Е.В. Соловьев

Члены комиссии:              Начальник  ПТС                                                       П.А. Макаренко

Начальник сл. линий                                               И.Л. Павлов

Начальник БелРЭС                                                 А.С. Мекшун