ТЕХНИЧЕСКОЕ  ТРЕБОВАНИЕ  №1

НА ЗАКУПКУ БРИГАДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ АЭС

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование транспортного средства | Грузопассажирский фургон на автомобильном шасси (4х4)- полноприводный. |
| 2 | Назначение | Доставка бригад до мест проведения ремонтных и профилактических работ в труднодоступных местах. |
| 3 | Количество (шт.) | 5 |
| 4 | Год выпуска | 2019 (новый, без пробега) |
| 5 | Тип транспортного средства по ПТС | Мастерская (в данном случае отсутствует необходимость установки тахографа) |
| 6 | Тип двигателя | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-5 |
| 7 | Мощность двигателя | Не менее 119 л. с. |
| 8 | КПП | Механическая пятиступенчатая |
| 9 | Кабина | Однорядная двух дверная, сиденья регулируемые, комфортабельные, мягкие с ремнями безопасности |
| 10 | Комплектация | Комплектация: 1. Лебедка с механическим приводом, трос-50м, тяговое усилие - 4,5т. 2.Фара-искатель. 3. Предпусковой подогреватель двигателя; 4. АБС; 5 Усиленная рама; 6. Централизованная подкачка колес. |
| 11 | Тип фургона | Военный клёпанный кунг |
| 12 | Требования к кунгу: | «Военный клепаный», из 2-х отсеков с перегородкой, соединенных дверью (грузовой: L-1900 mm, пассажирский : L-1750 mm). Внутренние размеры кунга: 3680*2250*1800мм. Кунг должен быть закрытого типа с крышей со скосами, панельной бескаркасной конструкции из трехслойных полноформатных «сэндвич» -панелей толщиной не менее 45 мм, размеры панелей должны соответствовать размерам кузова-фургона. Внутренняя, внешняя обшивка и теплоизоляционный слой составляют единое целое - монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надёжность фургона. Стыки панелей, проемы окон и дверей должны быть герметичными. Наружная обшивка кузова-фургона – алюминиевый лист толщиной не менее 2 мм., покрытие грунт, грунт-эмаль, эмаль, цвет защитный по двойному слою грунта; внутренняя обшивка – фанера толщиной не менее 4 мм окрашенная эмалью серого (или бежевого) цвета, утеплитель – пенополиуретан (ППУ) плотностью не менее 80 кг/м3, залитый и вспениваемый в межобшивочном пространстве (склейка обшивок с утеплителем не допускается). Обрамление корпуса кузова-фургона должно быть выполнено из алюминиевых профилей. В грузовом отсеке: боковые рундуки для инструмента и такелажа- 2 шт, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, боковые окна (глухие) -2шт, задняя дверь двухстворчатая распашная. На левой – ДЗК с лебедкой. Правая оборудована окном глухим и внутренним ригельным замком с запиранием в трех точках. Внутри по периметру грузовой отсек (включая двери) должен быть обшит оцинкованным стальным листом на высоту не менее 500 мм. от пола, покрытие пола в грузовом отсеке рифленый алюминий. В пассажирском отсеке: посадочных мест -4 (сидения с ремнями безопасности), боковая дверь с глухим окном и внутренним ригельным замком с запиранием в трех точках, с левой стороны 1 открывающиеся окно, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, люк аварийно-вентиляционный и откидной стол между рядами сидений (не менее 70см), переговорное устройство для связи с водителем; отопители – 2шт: - дизельный автономный воздушный с теплопроизводительностью не менее 3кВт – 1 шт., - от системы охлаждения с теплопроизводительностью не менее 4,5 кВт – 1 шт. Покрытие пола автомобильный линолеум (автолин) - 1 шт. Пассажирский и грузовой отсеки должны быть разделены перегородкой с распашной дверью. Выдвижные трапы к обеим дверям. Освещение в кунге 24В-от бортовой системы. Ящик багажный – 2 шт. |
| 13 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 14 | Дополнительная комплектация: | Утеплитель передка, домкрат, набор инструмента, огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт., знак аварийной остановки-2 шт., противооткатные упоры - 2 шт. аптечка первой помощи автомобильная 1 шт. |
| 15 | Необходимый комплект технической документации (на момент поставки техники): | 1. Паспорт транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, на русском языке. 3. Руководство по эксплуатации предпускового подогревателя двигателя, на русском языке. 4. Руководство по эксплуатации автономного воздушного отопителя, на русском языке. |
| 16 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д либо автотранспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Благовещенск Забайкальская ж. д. код 954704 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003.П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 17 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) |
| 18 | Требования к оформлению коммерческого предложения: | В техническом предложении помимо описания пунктов технического задания должна быть отражена и приложена следующая информация: - Наименование завода-изготовителя и года выпуска требуемого Заказчику товара. В случае если завод-изготовитель и год выпуска не будут указаны, предложение может быть отклонено от дальнейшего рассмотрения закупочной комиссии; - Дилерские свидетельства поставщика (при наличии у участника); |
| 19 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантийный период на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев от даты подписания акта приема-передачи транспортного средства. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 20 | Срок поставки | до 30 августа 2019 г., с возможностью досрочной поставки. |

- Требования к участнику.

- Участник в своем техническом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо);

- Участник должен предоставить сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» или одобрение типа ТС на русском языке)

- Участник должен в обязательном порядке предоставить чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автомобиля.

- При оценке предпочтительности заявки Участника будет учитываться наличие опыта выполнения аналогичных профилю лота договоров (поставка  автомобильной техники) за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Оценка предпочтительности будет производиться на основании информации, предоставленной Участником в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке с приложением скан – копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения), подтверждающие представленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.