| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Развозка по трассе ж/б стоек |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Развозка по трассе материалов оснастки простых опор |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | См. РД |  |
| 4 |  | Установка линейного разъединителя РЛНДЗ 10/400 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | См. РД |  |
| 5 |  | Подвеска изолированного провода СИП3 1х70 ВЛЗ 10 кВ (в три провода) |  |  |  |  |  | км |  | 0,01 |  |  |  |
| 6 |  | Установка ОПН-10 |  |  |  |  |  | комп |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Подключение ВЛ 10 кВ (три провода) |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  | СИП3 |  |
| 8 |  | Устройство металлосвязи между РЛНДЗ-10 и заземлителем |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | Ø 10мм, L=5м |  |
| 9 |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  |  | КТПН 400/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Планировка площадки под КТПН |  |  |  |  |  | м2 |  | 20 |  |  |  |
| 11 |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТПН |  |  |  |  |  | м3 |  | 10 |  |  |  |
| 12 |  | Устройство фундамента под КТПН с укладкой 4-х приставок ПТ 33-4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  | Монтаж КТПН 10/0,4 кВ в комплекте с трансформатором ТМГ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  | Забивка вертикальных электродов |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |  | Ø 16мм, L=5м |  |
| 15 |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  | м3 |  | 15,45 |  | L=118м; h=0,7м; d=0,375 м |  |
| 16 |  | Устройство горизонтального заземлителя |  |  |  |  |  | м |  | 59 |  | Ø 16мм |  |
| 17 |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  | м3 |  | 15,45 |  | L=118м; h=0,7м; d=0,375 м |  |
| 18 |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТПН |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | сталь полосовая 40х4мм L=9м |  |
| 19 |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и ж/б приставками ПТ 33-4; КТПН и нейтралью трансформатора ТМГ; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора |  |  |  |  |  | м |  | 11 |  | сталь полосовая 40х4мм |  |
| 20 |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  |  | ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Установка траверсы |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  | Установка кронштейнов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 491/2018-ЭС |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Дефектная ведомость на реконструкцию |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Проверил |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 18 |  | 20 |
| Разработал |  |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |

| 23 |  | Подвеска изолированного провода СИП2А ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  | км | 0,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 |  | Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) |  |  |  |  |  | шт | 4 | СИП2А |  |
| 25 |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стойка СВ105 |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 2 |  | Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 3 |  | Изолятор ШФ-20Г1 |  |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |
| 4 |  | Колпачок К-10 |  |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |
| 5 |  | Спиральная пружинная вязка ВС 50 |  |  |  |  |  | шт | 8 |  |  |
| 6 |  | Зажим РR 150 |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |
| 7 |  | Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 8 |  | Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 9 |  | Вал привода РА3 |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 10 |  | Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 11 |  | Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 12 |  | Хомут Х7 |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |
| 13 |  | Хомут Х8 |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 14 |  | Заземляющий проводник ЗП1, L=5м |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 15 |  | Линейный разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 16 |  | Привод ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 17 |  | Болт М12х40х46 |  |  |  |  |  | шт/кг | 11 |  |  |
| 18 |  | Гайка М12 |  |  |  |  |  | шт/кг | 11 |  |  |
| 19 |  | Шайба 12 |  |  |  |  |  | шт/кг | 11 |  |  |
| 20 |  | Провод изолированный СИП3 1х50 |  |  |  |  |  | км | 0,032 |  |  |
| 21 |  | Провод изолированный СИП4 4х16 |  |  |  |  |  | м | 1 |  |  |
| 22 |  | ОПН-10 |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |
| 23 |  | Наконечник CPTAUP 50 |  |  |  |  |  | шт | 9 |  |  |
| 24 |  | Наконечник CPTAUP 16 |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |
| 25 |  | Сталь Ø 10 мм |  |  |  |  |  | м/кг | 5/3,1 | 1м=0,62кг |  |
| 26 |  | Болт оцинкованный М10х50 |  |  |  |  |  | шт | 9 |  |  |
| 27 |  | Гайка оцинкованная М10 |  |  |  |  |  | шт | 9 |  |  |
| 28 |  | Шайба оцинкованная д. 10 мм |  |  |  |  |  | шт | 18 |  |  |
|  |  | КТПН 400/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая КТПН 400/0,4 (под воздушные вводы) |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 30 |  | Силовой трансформатор ТМГ 400/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 31 |  | Приставка ПТ 33-4 |  |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |
| 32 |  | Сталь полосовая 40х4 |  |  |  |  |  | м/кг | 29/37 | 1м=1,26кг |  |
| 33 |  | Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  | м/кг | 109/175 | 1м=1,6кг |  |
| 34 |  | ПГС |  |  |  |  |  | м3/т | 10/16 |  |  |
| 35 |  | Сварочные электроды |  |  |  |  |  | кг | 3 |  |  |
| 36 |  | Краска |  |  |  |  |  | кг | 0,8 |  |  |
|  |  | ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Траверса ТН-19 |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 38 |  | Хомут Х1 |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 491/2018-ЭС |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |

| 39 |  | Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  | м | 3,9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  | Зажим Р 72 для ЗП 6 |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |
| 41 |  | Кронштейн СS 10.3 |  |  |  |  |  | шт | 16 |  |  |
| 42 |  | Зажим РА 1500 |  |  |  |  |  | шт | 16 |  |  |
| 43 |  | Лента F207 |  |  |  |  |  | шт | 32 |  |  |
| 44 |  | Бугель NB 20 |  |  |  |  |  | шт | 32 |  |  |
| 45 |  | Плашечный зажим СД35 |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |
| 46 |  | Хомут стяжной Е 778 |  |  |  |  |  | шт | 12 |  |  |
| 47 |  | Зажим РС-481 |  |  |  |  |  | шт | 16 |  |  |
| 48 |  | Колпачки СЕ 25.150 |  |  |  |  |  | шт | 16 |  |  |
| 49 |  | Изолированный провод СИП2А 3х70+1х70 |  |  |  |  |  | км | 0,105 |  |  |
| 50 |  | Наконечник CPTAUP 70 |  |  |  |  |  | шт | 16 |  |  |
| 51 |  | Болт оцинкованный М10х50 |  |  |  |  |  | шт | 16 |  |  |
| 52 |  | Гайка оцинкованная М10 |  |  |  |  |  | шт | 16 |  |  |
| 53 |  | Шайба оцинкованная д. 10 мм |  |  |  |  |  | шт | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 491/2018-ЭС |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |