ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку ПСД

для строительства административно бытового корпуса

на базе Овсянковского СУ

1. Основание:

1.1. Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» на 2019-2023 г.

2. Основные нормативно-технические документы (НТД) определяющие требования к проектной документации:

2.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008). (с изменениями на 23.01.2016 года)

2.2. ГОСТ Р 21.1101-2013 основные требования к проектной и рабочей документации.

2.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г (с изменениями на 03.07.2016 № 301-ФЗ).

2.4. Градостроительный кодекс Российской Федерации (введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ), с изменениями на 03.07.2016 № 372-ФЗ.

2.5. СП 56.13330.2011 «Производственные здания и сооружения».

2.6. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».

2.7. СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве».

2.8. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.9. СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

2.10. СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2.11. «Уточнение карт климатического районирования территории Амурской области по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

2.12.	Земельный кодекс Российской Федерации.

2.13.	СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр).

2.14.	Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация, действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

- Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.

  - Вид строительства - новое строительство:

- Адрес объекта: Амурская область, с. Овсянка, земельный участок с кадастровым номером 28:13:011660:0018.

3.1.1. Здание АБК: прямоугольное в плане, с размерами в осях: 18х12 м, одноэтажное, без подвала.

3.1.1.1 Требуемый состав помещений АБК:

-  Помещение для организации рабочего места оперативного персонала, выполненное с применением звукоизоляционных перегородок (постоянный оперативный персонал).

-  Помещения для размещения системы оперативного постоянного тока, щита собственных нужд, АИИСКУЭ, связи, оборудования телемеханики и средств диспетчерского технологического управления телеуправления.

- Учебный класс и кабинет мастера.

-  Бытовое помещение для персонала.

-  Помещение для командированного персонала

-  Помещения санузла и душевой.

-  Предусмотреть входной тамбур.

3.1.2 Здание гаража: прямоугольное в плане, с размерами в осях: 18х12 м, одноэтажное, без подвала, обеспечивающее размещение спецавтомобилей, в том числе (Четра-ТМ 140, МТЗ 82- ЭО2621, КАМАЗ-43502-МКМ-200К).

3.1.2.1. Требуемый состав помещений АБК:

- Помещения гаражных боксов.

- Помещение мастерской со смотровой ямой, такелажного склада, кладовой.

- Помещение санузла.

- Помещение бойлерной и электрощитовой.

  - Этапы разработки документации:

I этап (в течение 3-х месяцев с момента заключения договора на проектирование) –проведение инженерных изысканий, разработка основных технических решений (ОТР), согласование с Заказчиком.

II этап (в течение 6-ми месяцев с момента выполнения инженерных изысканий) - разработка, согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Основные технические решения (ОТР), разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в согласовании ОТР.

4.1. Конструктивно-планировочные решения по зданиям:

4.1.1. Здания каркасного типа

4.1.2. Фундаменты – железобетонные, тип и конструкцию определить проектом.

4.1.3. Стены наружные – сэндвич-панели с негорючим утеплителем, несущую и теплоизоляционную способность определить проектом. Рассмотреть необходимость устройства антисейсмических поясов, диафрагм жесткости.

4.1.4. Внутренние перегородки – выполнить с условием обеспечения теплового режима помещений и звуковой изоляции.

4.1.5. Кровля – двухскатная, из кровельных сэндвич панелей по металлическому каркасу с устройством ограждения и организованного водостока.

4.1.6. Полы – определить проектом, с учетом назначения помещений.

4.1.7. Двери – металлические утепленные, деревянные.

4.1.8. Окна – из поливинилхлоридного профиля, поворотно-откидные. Оконные проемы, выходящие за территорию участка оборудовать металлическими решётками.

4.1.9. Ворота – автоматические, промышленные из стальных сэндвич-панелей толщиной 45 мм с защитой от защемления пальцев и усилением под петли. Количество ворот 2 шт., размеры ворот – высота 4,5 м, ширина 4,0 м. Предусмотреть механизм открывания в ручном режиме, при отсутствии электроэнергии; устройство защиты от падения полотна при поломке пружины и обрыве троса.

4.1.10. Смотровая яма -  размерами в плане 6,0 х 1,0, высота 1,5м. Стены и пол облицевать керамической плиткой, предусмотреть освещение в соответствии с требованиями техники безопасности и санитарных норм и правил.

4.1.11. Въезд в гаражные боксы - предусмотреть бетонное покрытие поверхности въезда размером 14,0 x 4,0 м.

4.1.12. Отмостка – бетонная шириной 1000мм толщиной 100мм.

4.1.13. Внутренняя отделка – цветовое решение внутренней поверхности «Сэндвич» - панелей, профлиста согласовать с «Заказчиком». Столярные изделия, поверхности металлических конструкций несущего каркаса, отопления, вентиляции окрасить эмалью светлых тонов, стены и пол санузлов облицевать керамической плиткой, покрытие пола – коммерческий линолеум, стены помещений АБК окрасить водоэмульсионной краской, выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» со светодиодными светильниками.

4.1.14. Конфигурацию помещений определить проектом. Оснащение помещений мебелью, ее расстановкой в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

4.1.15. Наружная отделка – цветовое решение наружной поверхности «Сэндвич» панелей согласовать с «Заказчиком».

4.1.16. Наружные пожарные лестницы – выполнить в соответствии с п. 2.3 Норм пожарной безопасности 245-2001 "Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш».

4.1.17. Запасные выходы  –  определить проектом.

4.2. Электротехническая часть:

4.2.1. Электроснабжение - по III категории. Подключение от ближайшего распределительного устройства 0,4 кВ, расположенного в ТП 10/0,4 кВ «Хознужды» сетевой организации АО «ДРСК».

Внутреннее электрическое освещение - выполнить в соответствии с требованиями СНиП 23.1/2.1.1.1278-03, ПУЭ и современных энергосберегающих технологий.

Электроснабжение смотровой ямы выполнить напряжением 12 В с помощью понижающего трансформатора 220/12В.

Наружное и внутреннее освещение помещений выполнить с применением светодиодных светильников.

4.3. Прочие специальные работы:

4.3.1. Отопление - предусмотреть электробойлер для отопления. Рассмотреть возможность электрического отопления (конвекторного) с применением современных энергосберегающих технологий.

4.3.2. Водоснабжение – привозная вода, предусмотреть бак запаса воды расчетного объема (количество персонала – 12 человек).

Устройство противопожарного водопровода решить в соответствии с действующими нормативами (СП 10.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности).

4.3.3. Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением. Систему поддержания микроклимата – выполнить с учётом технических характеристик устанавливаемого оборудования и санитарных норм.

4.3.4. Водоотведение  - местное, предусмотреть устройство септика.

4.3.5. Благоустройство территории – разработать решения по вертикальной планировке,  устройству пешеходных тротуаров, озеленению.

4.3.6. Предусмотреть проектом снос деревянного здания автогаража Овсянковского сетевого участка 1974 г. постройки, площадью 415,0 м2, строительным объемом 1498 м3.

4.3.7. Охранно – пожарная сигнализация (ОПС) выполнить отдельным разделом:

Мероприятия по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотреть в соответствии с СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с Изменением № 1), СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования пожарной безопасности.

Ориентировочные требования к автоматической пожарной сигнализации:

- обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приёмно-контрольное устройство в ОДС (оперативно-диспетчерской службы) СП СЭС (г. Зея, пер. Лаврушенский, 3) путем GSM канала;

- оборудование системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- круглосуточная работа;

- гарантированное электроснабжение системы из расчета 24 часа в дежурном режиме плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

4.3.8. Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) – предусмотреть комплекс видео наблюдения и охранной сигнализации. с выводом сигнала на приёмно-контрольное устройство в помещении в ОДС (оперативно-диспетчерской службы) СП СЭС (г. Зея, пер. Лаврушенский, 3).

- Требования к участнику закупки:

5.1. В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих деятельность в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования, зарегистрированной в установленном порядке зарегистрированной в установленном порядке в любом субъекте РФ (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1. ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

    - Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда должен быть не менее стоимости работ по договору.

    - Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости работ по договору.

5.2. В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписки должны быть не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявки Участника.

Дата выписки должны быть не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявки Участника.

- Требования к выполнению сметных расчетов.

6.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной сто-имости (Приложение 3):

6.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ

АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

6.1.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Сове-та директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

6.1.4. Другая действующая на момент строительства нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

6.1.5. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного ме-тода:

6.1.6. В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2017 года), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

6.1.7. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени со-ставления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Региональный центр по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области).

6.1.8. Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимо-сти оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

6.2. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

6.3. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным рас-четам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

6.4. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволя-ющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

7. Прочие условия:

7.1. Приёмка проектной и рабочей документации осуществляется с оформлением и передачей Заказчику Актов выполненных работ на проектные работы.

7.1.1. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы Win Rik, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

7.1.2.	Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

7.3. Проектная организация включает в стоимость проектных работ затраты, и осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений.

7.4. При разработке документации необходимо предоставлять Заказчику - 1 экземпляр в электронном виде (pdf) в филиал АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» г. Благовещенск для рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС».

7.5. После рассмотрения и согласования в филиале АО «ДРСК» «Амурские ЭС» всех этапов проектно-сметной документации предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС ЭС» г. Благовещенск и (один) экземпляр в электронном виде (на CD) в АО «ДРСК» г. Благовещенск.

7.6. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС».

8. Срок выполнения работ:

Начало работ - с момента заключения договора.

Окончание работ – 31 декабря 2019 года.

9. Заказчик:

Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС».

Приложение:

- Методические указания по определению сметной стоимости ПИР;

- Методические указания по определению сметной стоимости СМР;

- Методические указания по определению сметной стоимости ИИ;

- Сметные расчёты на 15 л.

- Схема расположения проектируемых зданий на земельном участке;

- Предполагаемая планировка помещений в зданиях АБК и гаража.