ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ                        МОНИТОРИНГА АВТОТРАНСПОРТА И УЧЕТА ТОПЛИВА АВТОТРАКТОРНОГО ПАРКА ПЭС

- Наименование работ:

- установка и настройка модуля мониторинга GPS/ГЛОНАСС/GSM МТ-700 (ENT, ATOL), установка и калибровка датчика уровня топлива, опломбирование и ввод в эксплуатацию системы «СКАУТ» на транспортные средства филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

- Основание для заключения договора:

- инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2019 год.

- Требования к выполнению работ:

- установку и настройку модулей мониторинга и датчиков уровня топлива на транспортные средства произвести специалистами, прошедшими обучение и сертификацию;

- работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ);

- выполнение работ произвести из материалов Подрядчика, его силами и техническими средствами;

- Подрядчик должен использовать в работе только новые материалы;

- оборудование должно быть новым, ранее не используемым и сопровождаться сертификатом соответствия;

- выполнение работ по оснащению автотранспорта системой мониторинга с выездом по месту нахождения транспортных средств филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

- Объем работ:

- модуль мониторинга GPS/ГЛОНАСС/GSM МТ-700 (ENT, ATOL), шт. – 58;

- лицензия на Программное обеспечение «СКАУТ-Платформа. Стандартные терминалы», 
шт. – 58;

- датчик уровня топлива PetrolX (700), шт. – 116.

- Назначение системы мониторинга автотранспорта и учета топлива:

- обеспечение некорректируемой регистрации информации о скорости, маршруте движения, заправках и расходе топлива транспортных средств;

- исключение несанкционированного использования транспортных средств;

- для объективной оценки профессиональных качеств водителей на основании информационных данных, полученных с модулей мониторинга.

- Требования к GPS/ГЛОНАСС/GSM терминалам и их характеристикам:

  - В состав модуля мониторинга подвижных объектов должны входить следующие внешние компоненты:

- ГЛОНАСС/GPS/GSM терминал;

- ГЛОНАСС/GPS антенна на магнитном основании;

- GSM антенна на клеевом основании;

- ответная часть разъема с проводами длиной 1 метр;

- паспорт терминала.

  - Использование в составе терминала не менее чем 20-ти канального навигационного ГЛОНАСС/GPS приемника.

  - Минимальное рабочее напряжение питания терминала должно быть не более 9 В.

  - Максимальное рабочее напряжение питания терминала должно быть не менее 36 В.

  - Устойчивость к электромагнитным помехам до +/-200 В.

  - Возможность осуществлять исходящие и принимать входящие голосовые вызовы, используя встроенный модем стандарта GSM при подключении комплекта громкой связи.

  - Наличие встроенной энергонезависимой памяти для хранения истории перемещения и состояния всех подключенных датчиков в режиме «черного ящика» на случай длительной работы транспортных средств вне зоны GSM сетей (до двух месяцев).

  - Возможность удаленно менять настройки мобильного терминала через SMS или GPRS-канал для минимизации сервисных выездов в случаях сбоя работы оборудования.

  - Модуль мониторинга должен содержать встроенный бесконтактный датчик открытия крышки корпуса (для удаленного выявления саботажей).

  - Терминал должен обеспечивать измерение напряжения внешнего питания.

  - Для обеспечения точного подсчета пробега и фильтрации случайных выбросов показаний навигационного ГЛОНАСС/GPS приемника, терминал должен иметь встроенный датчик движения (акселерометр) для измерения интенсивности торможения и ускорения.

  - Модуль мониторинга должен включать в своем составе интеллектуальный датчик стиля вождения на базе цифрового акселерометра и GNSS приемника, позволяющий определять манеру вождения по следующим параметрам:

- скорость движения, в том числе точное место и время начала и окончания превышения каждого из трех заданных скоростных порогов, с точностью 0,1 км/ч;

- резкие торможения, ускорения, боковые ускорения (вхождения в левый и правый поворот на скорости), превышающие соответствующие пороги, заданные в тысячных долях G.

  - Модуль мониторинга должен включать в своем составе устройство мгновенной обратной связи для водителя о нарушении установленных в интеллектуальном датчике стиля вождения параметров. Модуль мониторинга должен позволять удаленно по каналу GPRS включить/выключить устройство обратной связи.

  - Показания интеллектуального датчика стиля вождения, входящего в состав модуля мониторинга, включая место, время и тип нарушения установленных параметров, должны передаваться на авторизованный сервер по каналу GPRS для последующего составления аналитических отчетов. Встроенная в модуль мониторинга энергонезависимая память должна обеспечивать хранение телеметрической информации за последние 2 месяца работы оборудования.

  - Модуль мониторинга должен позволять подключать дополнительные внешние датчики (не менее 6-ти) и обеспечивать мониторинг состояния транспортного средства, в том числе:

- местоположение (широта и долгота, ошибка не более 10-ти метров);

- пробег (км);

- скорость движения (км/ч);

- время, место и продолжительность стоянок (с точностью до секунд);

- место, время и объем заправок (при подключении датчика уровня топлива);

- моточасы и повышенные обороты двигателя (при подключении датчика оборотов двигателя ТС).

  - Для обеспечения высокой степени защиты от несанкционированного перехвата передаваемой телеметрической информации по каналам GSM/GPRS с использованием протокола TCP/IP в направлении от терминала к серверу и обратно, терминал должен иметь возможность использовать функцию шифрования трафика с применением алгоритма шифрования АЕS128 или аналогичного.

  - Степень защиты терминала не менее IP54.

  - Требования по эксплуатации и техническому обслуживанию:

- поставляемое оборудование должно иметь комплект технической документации на русском языке и обеспечивать возможность обслуживания силами технических специалистов Заказчика;

- техническая поддержка пользователей диспетчерского ПО, серверного ПО и ГЛОНАСС/GPS/GSM терминала должна осуществляться посредством регистрации пользователей и любых других сотрудников Заказчика на специальном Интернет-Портале, предоставленном разработчиком и правообладателем Программного Обеспечения и/или разработчиком и производителем терминала. Техническая поддержка должна осуществляться через систему заявок в «личном кабинете» Заказчика с применением различных статусов (новая, в работе, отложена, закрыта и т.д.) с возможностью просматривать только заявки всех сотрудников Заказчика, наличия автоматического уведомления об ответах на электронную почту всех сотрудников Заказчика, возможностью прикрепить файлы к заявке;

- исполнитель обязан обеспечить обучение технического персонала Заказчика до уровня, достаточного для полного контроля над работой оборудования и программного обеспечения в процессе его эксплуатации.

- Требования к программному обеспечению:

  - Диспетчерское рабочее место работает по технологии «тонкий клиент».

  - Общие требования к программному обеспечению:

- WEB доступ к интерфейсу системы для пользователей, с ограничением прав доступа (по районам и по возможности редактирования) и автоматическим отключением сессии пользователя при входе в систему с тем же логином с другого компьютера;

- ведение статистики использования системы пользователями с возможностью запросить отчет;

- возможность обмена межу пользователями текстовыми комментариями по транспортным средствам;

- наличие русскоязычной и англоязычной локализации (выбирается пользователем при входе в систему).

  - Программное обеспечение должно иметь возможность отображения в режиме реального времени следующих данных о параметрах работы контролируемого объекта:

- время последнего приема данных с терминала (подключения к серверу);

- время последнего определения местоположения терминала;

- текущая скорость;

- текущий тип питания прибора (основное или резервное);

- текущее состояние зажигания транспортного средства;

- количество используемых спутников для определения местоположения;

- текущие данные с подключенных к терминалу дополнительных датчиков;

- номер терминала;

- адрес местонахождения транспортного средства (по адресным базам);

- номер установленной в терминал SIM-карты.

  - Программное обеспечение должно иметь возможность отображения следующих данных о параметрах работы контролируемого транспорта:

- время в движении;

- пробег;

- время работы двигателя;

- время работы на холостом ходу;

- время работы дополнительного потребителя топлива;

- время начала работы транспортного средства (по началу первого движения);

- время окончания работы транспортного средства (по окончанию последнего движения);

- продолжительность стоянок;

- средняя скорость движения;

- максимальная скорость движения;

- расчетный расход топлива (по нормам расхода на 100 км в движении и на час работы на холостом ходу);

- фактический расход топлива (по датчику уровня топлива);

- время нахождения в определенной зоне, время входа и выхода из определенной зоны;

- количество заправок и их объем;

- количество сливов и их объем.

  - Наличие планировщика отчетов: можно запланировать/заказать автоматическую (по расписанию)/разовую рассылку отчетов в формате .pdf на адрес электронной почты сотрудника.

  - Возможность мониторинга на карте превышений скоростных режимов транспортным средством: цвет линии трека изменяется в соответствии со скоростью движения транспортного средства.

  - Возможность создания и использования диспетчером своих индивидуальных шаблонов отчетов, которые содержат информацию о настройках отчета, используемых полях в отчете и используемых геозонах, если они необходимы (для минимизации времени настройки отчета под конкретные задачи).

  - Возможность просмотра и редактирования свойств транспортных средств: название, гос. номер, гаражный номер, владелец, часовой пояс работы техники, модель транспортного средства, марка, VIN номер, регистрация, год выпуска, цвет, мощность двигателя.

  - Возможность формирования пользовательских групп объектов мониторинга. Возможность отображения на карте текущего положения объектов только из выбранной группы объектов.

  - Возможность отображения на карте только выбранного транспортного средства.

  - Возможность отображения на карте только определенной группы транспортных средств.

  - Возможность скрытия с карты всех транспортных средств.

  - Возможность сохранения формируемых отчётов в следующих форматах: pdf, doc, xls, jpg, dbf.

  - Наличие инструментов по визуальному отображению движения транспортного средства за прошедший промежуток времени (построение трека).

  - Наличие инструментов по визуальному отображению состояний датчиков (подключенного оборудования) транспортного средства за прошедший промежуток времени (инструмент построения графиков).

  - Поддержка Интернет-карт с кэшированием: Google, OpenStreetMap, Yahoo, Bing, Яндекс (в том числе Яндекс-пробки), Mail.ru, 2ГИС.

  - Наличие веб-приложения, адаптированного для мобильных устройств.

  - Возможность работать с диспетчерским интерфейсом на любом современном смартфоне, в браузере с поддержкой HTML.

  - Возможность за одно действия пользователя (1 «клик» мыши) при анализе построенного отчета получить детальную информацию. Наличие в программном обеспечении системы быстрого поиска визуальной информации, подтверждающий отчет (интерактивность).

  - Возможность автоматический группировки при близком расположении транспортных средств на карте.

  - Возможность переключаться между стоянками в режиме отображения трека.

  - Возможность создания и использования диспетчером коридорных геозон (возможность на карте выделить участок дороги).

  - Возможность создания графических зон любой формы, группирования зон. Возможность настройки следующих параметров для зон: цвет, прозрачность, видимость. Возможность использовать название зоны вместо адреса.

  - Отчет по данным от датчиков уровня топлива за период позволяет предоставлять следующую информацию: место, время и объем всех заправок и сливов, общий расход топлива за запрошенный период. Для каждого события (слив/заправка) возможность узнать объём топлива до и после события.

  - Возможность анализа нескольких треков одновременно (в том числе и раскрашивать их по скорости).

  - Возможность использования и редактирования топливных норм для оценки расхода по нормам. Ведение отдельных норм для зимнего или летнего сезона.

  - В программном обеспечении должен быть реализован функционал по точной настройке контроля топлива:

- режим экспертной (точной) настройки параметров алгоритма определения заправок и сливов топлива, с помощью которого можно настроить алгоритм под любой тип датчиков уровня топлива и разных режимов эксплуатации техники;

- наличие не менее 36 программных фильтров для настройки параметров алгоритма определения заправок и сливов топлива, с помощью которого можно настроить алгоритм под любой тип датчиков уровня топлива и разных режимов эксплуатации техники;

- наличие графического отображения топливных событий до обработки алгоритмов определения заправок и сливов и после него;

- наличие табличного вида отображения кандидатов на топливное событие (заправки и сливы), с интеллектуальной подсказкой номера фильтра, который исключает этот кандидат.

  - Программное обеспечение должно реализовывать функционал по контролю Безопасного Вождения:

- наличие группового и детального отчетов по безопасности вождения, в котором каждому ТС или водителю присваивается рейтинговая оценка безопасности вождения по 100-бальной шкале, зависящая от пробега, длительности и критичности превышения скоростных режимов, показаний интеллектуального датчика стиля вождения, встроенного в модуль мониторинга (резких торможений и ускорений, вхождения в повороты на скорости), движения без использования ремней безопасности и фар ближнего света/ходовых огней. Возможность гибкой настройки влияния каждого фактора на итоговую оценку с возможностью сохранить различные комбинации настроек в шаблоны;

- все отчеты должны быть представлены в виде документа формата А4, готового для вывода на печать или экспорта в популярные форматы файлов;

- все отчеты по безопасности вождения должны предусматривать 2 варианта построения: по автомобилям или по водителям, с присвоением рейтинговой оценки по 100-бальной шкале соответственно водителю или автомобилю. Водитель или автомобиль, которые не допустили ни одного нарушения требований безопасного вождения (нарушения скорости, резкие маневры) должны получать оценку – 100 баллов. При наличии нарушений, оценка должна уменьшаться, но не менее чем до нуля;

- при построении группового или детального отчета по безопасности вождения с группировкой по транспортным средствам, для каждой строчки отчета (по 1 транспортному средству) должны перечисляться водители, управлявшие этим транспортным средством;

- при построении группового или детального отчета по безопасности вождения с группировкой по водителям, для каждой строчки отчета (по 1 водителю) должны перечисляться транспортные средства, которыми управлял этот водитель;

- при построении группового отчета по безопасности, должна быть предусмотрена опциональная возможность для каждого транспортного средства (водителя) указывать как общую статистику нарушений и оценку безопасности вождения, так и отдельно для каждого вида дорог (города, автомагистрали, между городами, парковки и т.д.);

- групповой отчет должен представлять собой рейтинг водителей (или транспортных средств), где водители (транспортные средства) оказываются тем выше в таблице отчета, чем ниже их оценка;

- в групповом отчете для каждого водителя (транспортного средства);

- при клике на соответствующую ячейку группового отчета по безопасности вождения, должен автоматически открываться детальный отчет по безопасности вождения по соответствующим видам нарушений и транспортным средствам, водителю;

- детальный отчет о нарушении правил безопасного вождения должен содержать перечисление всех интересующих нарушений с указанием их места (адреса и вида дороги) и времени, гистограмму скоростных режимов и итоговую статистику по каждому виду нарушений;

- при клике на соответствующую строчку в детальном отчете, программное обеспечение должно отображать на карте соответствующий участок трека с возможностью отобразить график скорости, боковых и продольных ускорений и других датчиков;

- при отображении трека на карте, должна быть реализована возможность динамически менять три скоростных порога, в зависимости от которых должен автоматически меняться цвет соответствующего участка уже построенного трека.

  - Требования к серверному программному обеспечению:

- прием данных от заданного количества модулей мониторинга, установленных на контролируемых транспортных средствах по протоколу TCP/IP;

- проверка принятой информации на целостность, декодирование, сохранение в оперативной памяти и базе данных (БД);

- ведение списка любого количества учетных записей диспетчеров системы;

- выдача подключенным диспетчерам новой информации по «разрешенным» им терминалам в режиме реального времени (по мере поступления от оборудования);

- возможность просмотра истории подключения пользователей;

- возможность разграничивать возможности диспетчеров по созданию, изменению и удалению геозон;

- определение общих прав доступа для целой категории учетных записей (к каким объектам мониторинга, геозонам и прочему разрешён доступ ряду диспетчеров);

- серверное программное обеспечение должно иметь возможность принимать и обрабатывать в полном объеме телематические данные, согласно протоколу, соответствующему эксплуатируемым на предприятии Заказчика модулей мониторинга (протокол ScoutDATA);

- интеграция с учетными и информационными системами с использованием системы программной интеграции;

- возможность проведения самостоятельной разработки расширения функционала, поддерживаемого оборудования и отчетов с использованием плагинной системы.

- Требования к датчикам уровня топлива:

  - Наименование – датчик уровня топлива PetrolX (или аналог).

  - Назначение – передача показаний через цифровой интерфейс RS-485 (ScoutNet для терминалов МТ-600/700) и частотный интерфейс.

  - Датчик уровня топлива должен выполнять следующие функции:

- установка в топливный бак любого объема;

- позволяет с высокой точностью определять заправки топлива, обнаруживать сливы и вычислять расход топлива.

  - Сведения о новизне – поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

  - Область применения – датчик уровня топлива предназначен для измерения уровня топлива в емкости или в топливном баке транспортного средства. Устройство должно подключаться к терминалу спутниковой системы слежения за мобильными объектами и передавать на него измеренное значение уровня топлива.

  - Технические характеристики датчика уровня топлива представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики датчика уровня.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип | цифровой, емкостной |
| Длина, не менее | 700 мм |
| Напряжение питания, В | 7-50 |
| Ток потребления, мА | 15 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 0,4 |
| Диапазон частоты на частотном выходе, Гц | 10...10000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до +85°С; |
| Относительная влажность при температуре 25°С | 30-80% |
| Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги | IP66 |
| Погрешность измерения уровня, % | не более ±1 |
| Абсолютная погрешность измерения температуры во всем диапазоне рабочих температур, °С | не более ±2 |
| Диапазон измерения температур, °С | -40+85 |
| Интерфейсы выдачи измеренных значений | - частотный выход - RS-485 (протокол ScoutNet, протокол LLS) |
| Скорость работы интерфейса RS485, только для протокола LLS, бит/с | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
| Интервал автоматической выдачи данных, только для протокола LLS, с | от 1 до 255 |
| Встроенная защита от перенапряжения | длительностью до 400 мс и амплитудой до 200 вольт |
| Гальваническая развязка между цепями источника питания, линиями последовательных интерфейсов RS-485 и измерительной частью, включающей цепи корпуса и стержень | есть |
| Электрическая прочность изоляции между гальванически развязанными цепями (в течении 1 мин.), В | 2500 |
| Встроенная схема защиты питания, В (при длительном повышении напряжения в бортовой сети) | до 50 |
| Контроль работоспособности внутренних цепей электронной схемы с целью самодиагностики, уведомление об ошибках | имеет |
| Удаленная смена встроенного программного обеспечения | имеет |
| Совместимость с программным обеспечением «СКАУТ-Конфигуратор» | имеет |
| Срок службы | 8 лет |

  - Датчик уровня топлива должен полностью взаимодействовать со спутниковой системой слежения за мобильными объектами, удовлетворяющей приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2012 № 285 «Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов».

  - В комплект поставки должны входить:

- датчик уровня топлива;

- монтажный кабель в пластиковом гофрированном рукаве;

- комплект монтажных частей;

- предохранитель;

- индикационная пломба защелка;

- проволока для пломбирования, 45 см;

- термоусадочная трубка для пломбирования разъема датчика уровня топлива;

- паспорт датчика уровня топлива;

- руководство по эксплуатации (допускается одно на партию).

  - Все надписи и маркировка сборных комплектов системы должны быть четкими, нанесены несмываемой краской или выполнены в виде выпуклого штампа, чтобы их можно было легко идентифицировать. Маркировка оборудования должна содержать следующие данные:

- марка, класс (маркировка);

- фирменное наименование и другая идентификация производителя;

- серийный номер;

- схема подключения/распиновка разъемов;

- наименования производителя/страна происхождения.

- Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

  - Участник должен н иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению) по монтажу оборудования указанного в п. 3 технического задания в количестве не менее 2 (двух) человек.

  - Персонал должен быть обучен по программам:

9.2.1. «Сертифицированный специалист по установке системы СКАУТ» иметь сертификат «обучения» установленного образца и обладать знаниями достаточными для корректной установки, подключения и диагностики модулей мониторинга СКАУТ моделей МТ-700, датчиков уровня топлива и дополнительного оборудования к ним на транспортных средствах;

9.2.2 «Сертифицированный специалист по программному обеспечению «СКАУТ-Студио» иметь сертификат «обучения» установленного образца и обладать знаниями достаточными для работы с основным функционалом программы «СКАУТ-Студио».

  - Соответствие требованию, установленному в п. 9.1. и п. 9.2. подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, а также документов, подтверждающих обучение персонала: заверенные Участником копии сертификатов.

| № п/п | Ресурсы | Ед.изм. | Кол-во (не менее), шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Автомобиль легковой | ед. | 1 |  |
|  | Итого: | ед. | 1 |  |

  - Участник должен иметь в наличии (минимально необходимое для исполнения договора количество транспортных средств (далее - МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице № 2.

Таблица 2

Для подтверждения наличия МТР Участник должен предоставить копии документов (по своему усмотрению из перечисленных):

    - В случае наличия МТР, указанных в таблице 2 на правах собственности: свидетельства о регистрации транспортного средства либо ПТС.

    - В случае отсутствия собственных транспортных средств Участник должен представить копии заверенных Участник документов (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды/ договор на оказание услуг автотранспортом;

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды/ соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг автотранспортом;

в) гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг автотранспортом;

г) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения.

9.4. В составе заявки Участник предоставляет укрупненный сметный расчет в объеме соответствующем, расчету плановой стоимости Заказчика (Приложение 1).

9.5. Привлечение субподрядных организаций для выполнения работ не предусмотрено.

- Гарантийные обязательства Подрядчика:

- гарантия на оборудование, поставляемое Подрядчиком должна составлять не менее 60-ти месяцев от даты ввода его в эксплуатацию. Гарантия на работу Подрядчика по оснащению системой «СКАУТ» должна составлять не менее 12-ти месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока начинается с момента ввода системы «СКАУТ» в эксплуатацию. В случае обнаружения любых дефектов в период гарантийного срока эксплуатации системы «СКАУТ» Подрядчик обязан не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов;

- ремонт неисправностей, вызванных несоблюдением условий эксплуатации, а также после гарантийного срока эксплуатации, должен осуществляться изготовителем на договорной основе.

- Приемка выполненных работ:

- приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

- Дополнительные условия:

- установка оборудования будет производиться на автомобильную технику, находящуюся в эксплуатации, вследствие чего, «Подрядчику» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003, пожарной безопасности и по времени работы с автотранспортными средствами;

- при подаче коммерческого предложения необходимо подробное и конкретное описание предлагаемого оборудования и программного обеспечения.

- Определение стоимости и сметная документация:

- предлагаемая Подрядчиком стоимость оборудования и услуг должна быть окончательной и изменению не подлежит в течение действия договора;

- стоимость должна быть указана с учетом транспортных и командировочных расходов и включать все налоги, обязательные платежи и скидки.

- Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ:

- оплата осуществляется в безналичной форме на расчетный счет Подрядчика;

- оплата услуг производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления исполнителем счета после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3).

- Заказчик: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

- Срок выполнения работ: с 01.06.2019 до 30 декабря 2019 года.