Приложение 1 к техническому заданию

Реконструкция ограждения учебно-тренировочного полигона, филиал "АЭС"

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ограждение территории |  |  |  |  |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную | м2 | 50 |  |
| 2 | Установка прогонов из профильной трубы 40*25 мм. | т/м | 0,773/ 384,7 |  |
| 3 | Устройство ограждения высотой 2,0м. из окрашенного профилированного листа | м2 | 386,5 |  |
| 4 | Крепление профилированного листа болтами с обвариванием гаек | шт. | 1000 |  |
| 5 | Окраска прогонов | м2 | 50 |  |
| 6 | Установка металлических оград из колючей проволоки | м | 192,35 |  |
| 7 | Разработка грунта на площадке возле ворот на глубину 300 мм. | м3 | 10,8 |  |
| 8 | Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 150 мм с трамбованием | м3 | 5,4 |  |
| 9 | Устройство бетонной площадки возле ворот толщиной 160 мм. | м2 | 36 |  |
| Материалы поставки подрядчика |  |  |  |  |
| 10 | Профильная труба 40*25 мм | т | 0,773 |  |
| 11 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) С-8, толщиной 0,5 мм. | м2 | 405 |  |
| 12 | Болт мебельный 8*50 мм. с гайкой и шайбой | компл | 1000 |  |
| 13 | Бетон дорожный | м3 | 2,654 |  |
| Раздел 2. Ограждение площадок |  |  |  |  |
| 14 | Установка металлических столбов 60×60мм., длиной 3,0м с оббетонированием, расстояние между столбами 2,5м. | шт. | 10 |  |
| 15 | Установка металлических столбов 60×60мм., длиной 3,5м с оббетонированием, расстояние между столбами 2,5м. | шт. | 8 |  |
| 16 | Установка прогонов из профильной трубы 40*25 мм. | т/м | 0,375/ 187,5 |  |
| 17 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам | м2 | 44,8 |  |
| 18 | Устройство бетонной площадки толщиной слоя 100 мм. | м3 | 3,125 |  |
| 19 | Установка ограждающих конструкций стен из металлосайдинга под «бревно» высотой до 3,0м. | м2 | 85 |  |
| Материалы поставки подрядчика |  |  |  |  |
| 20 | Металлический столб сечением 60*60мм., длиной 3,0м | шт/м/т | 18/58/ 0,319 |  |
| 21 | Профильная труба 40*25 мм | т | 0,375 |  |
| 22 | Металлосайдинг под «бревно» | м2 | 89,25 |  |
| 23 | Стальные элементы: нащельники, дымовые отверстия | т | 0,1 |  |
| 24 | Бетон | м3 | 3,188 |  |