Приложение №1.1. к техническому заданию

Технические характеристики

Цифровая автоматическая телефонная станция

- Наименование (марка): Цифровая автоматическая телефонная станция для РПБ «ЭС ЕАО».

- Технические требования к первичной конфигурации АТС:

- 2 потоков Е1 (приём/передачу сигналов первичного цифрового потока Е1 со с скоростью 2048 кбит/с, с фреймовой структурой, состоящей из 32 канальных интервалов, в соответствии с рекомендацией G.703 МСЭ-Т, тип сигнализации E-DSS1, 2ВСК(R1,5), QSIG, ОКС-7);

- 32 внешних двухпроводных аналоговых абонентских соединительных линий;

- 288 внутренних двухпроводных аналоговых абонентских линий с возможностью(функцией) измерения, диагностики с выводом на компьютер или принтер;

- 12 цифровых двухпроводных абонентских линий;

- 8 цифровых телефонных аппаратов;

- 2 приставки к цифровым телефонным аппаратам;

- необходимые разъёмы и кабеля для монтажа АТС на кросс (кабели длиной 10 м.);

- поддержку электропитания от сети ~220 вольт с резервированием от сети 48 вольт;

- сервисное программное обеспечение для конфигурирования и администрирования;

- система тарификации для контроля и анализа данных о телефонных переговорах с выводом на персональный компьютер c возможностью изменения тарифов, формирования различных отчетов;

- открытое программное обеспечение, не требующее  приобретения ключей      для расширения АТС;

- поддержка АОН и Caller ID;

- работоспособность при температуре от+5 до +50

- возможность организации рабочего места диспетчера;

- дополнительные виды обслуживания: перехват вызова, перевод вызова, повтор последнего набранного номера, дневной-ночной  режимы, вмешательство в разговор,  уведомление о поступлении нового вызова, соединение без набора телефонного номера-прямой вызов, передача вызова другому абоненту-безусловная переадресация, переадресация вызова в случае занятости абонента, переадресация вызова при отсутствии ответа, идентификация собственного номера, создание конференция трёх и более участников, ограничение исходящей/входящей связи, возможность организации  гибкой маршрутизации вызовов по каналам, возможность автоматической маршрутизации вызовов маршрутизация вызовов по АОН и Caller ID, функция DISA и др.;

- комплект документации по эксплуатационному  обслуживанию, конфигурированию и администрированию АТС в бумажном и электронном виде;

- размещение аппаратуры в телекоммуникационном шкафу 19” 42U.