- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»

(ЭС ЕАО)

______________________________________________________________________________________________________________________

ул.Черноморская, 6, г.Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18

E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

| Согласовано: Заместитель директора по обеспечению управленческой деятельности ________________ И.А. Смирнов «___» ___________________ 2019г. |  |
| --- | --- |

- Техническое задание

«Кадастровые работы для целей оформления прав землепользования под электросетевыми объектами для нужд филиала АО  "ДРСК"  "ЭС ЕАО"

1. Основания для производства работ.

Работы по оформлению прав землепользования и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства входят в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

1. Земельный кодекс РФ.

1.2. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

1.3. «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г № 736.

1.4. ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 года № 218-ФЗ

1.4. ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 года № 221-ФЗ.

1.5. ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 года № 35-ФЗ.

1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»

1.7. ФЗ «О внесении изменений в Земельный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части упрощения размещения линейных объектов» от 03.08.2018 № 341-ФЗ;

1.8. ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 342-ФЗ.

1.9. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

1.20. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

1.21. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

Перечень нормативных и разъясняющих документов, служащих основанием для производства работ, может быть скорректирован в связи с изменением законодательства.

- 2. Цель работы:

Уточнение границ с постановкой на кадастровый учет земельных участков, установление границ охранных зон, получение разрешений на использование земельных участков, установление границ публичных сервитутов земельных участков под электросетевыми объектами, расположенными на территории Еврейской автономной области.

- 3. Основные задачи:

3.1. Рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

3.2. Изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

3.3. Получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

3.4. Получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

3.5. Изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

3.6. Получение кадастровых выписок земельных (лесных) участков, публичных сервитутов;

3.7. Установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

3.8. Установление границ публичных сервитутов земельных участков.

4. Объекты и объемы работ.

|  | № п/п |  |  | Наименование объекта |  | Местоположение |  | Срок выполнения работ |  |  | Протяжённость (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Межевание земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ВЛ-0,4 кв ф-3 от сктп-130 |  |  | ЕАО, Облученский район |  |  | 01.07.2019 |  | 2,2 |  |
|  | 2 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан |  |  | 01.07.2019 |  | 1,5 |  |
|  | 3 |  | ВЛ-0,4 кв ф-3 от ТП-87 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан |  |  | 01.07.2019 |  | 1,6 |  |
|  | ВКЛ-10/6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-Водокачка ОПП-Бира |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 3,6 |  |  |
| 2 |  | ВКЛ -10 кВ Ф-ВЧ, Ф-Посёлок, Ф-ТП-М ОПП-Волочаевка-II |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 8,5 |  |  |
| 3 |  | ВКЛ -10 кВ Ф-221, Ф-222, Ф-223, Ф-224, Ф-232, Ф-233, Ф-234 от ПС Биджан |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 82,4 |  |  |
| 4 |  | ВКЛ -10 кВ Ф-159, Ф-169, Ф-171, Ф-173, Ф-185, Ф-193, Ф-186, Ф-190 от ПС кВ БВС |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 51,6 |  |  |
| 5 |  | ВКЛ -10 кВ Ф-115, Ф-117, Ф-118, Ф-125, Ф-127 от ПС Благословенное |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 54,69 |  |  |
| 6 |  | ВКЛ -10 кВ Ф-46, Ф-50, Ф-52, Ф-57, Ф-58 от ПС Дежнево |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 54,2 |  |  |
| 7 |  | ВКЛ -10 кВ Ф-153, Ф-167, Ф-154, Ф-157, Ф-158 от ПС КРС |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 37,8 |  |  |
| 8 |  | ВКЛ -10 кВ Ф-113, Ф-204, Ф-207, Ф-208, Ф-209, Ф-214, Ф-66, Ф-70, Ф-72, Ф-75, Ф-77, Ф-78 от ПС Ленинское |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 122 |  |  |
| 9 |  | ВКЛ -10 кВ Ф-161 Биробиджанский РЭС, Ф-52 Ф-155, Ф-161 Ленинский РЭС, Ф-165 от ПС Унгун |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 55,5 |  |  |
| 10 |  | ВКЛ -10 кВ Ф-403, Ф-416 Ф-414 от ПС СК |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 30,5 |  |  |
| 11 |  | ВКЛ -10 кВ Ф-12, Ф-17, Ф-20 Ф-23, Ф-29, 16, Ф-37, Ф-18 от ПС Биробиджан |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 50 |  |  |
| 12 |  | ВКЛ -10 кВ Ф-7, Ф-8 от ПС Ин-Тяга |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 8 |  |  |
| 13 |  | ВКЛ -10 кВ Ф-3 от ПС Лондоко-Тяга |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 1,8 |  |  |
| 14 |  | ВКЛ -10 кВ Ф-6 от ПС Ядрин-Тяга |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 21 |  |  |
| 15 |  | ВКЛ -10 кВ Ф-154, Ф-156, Ф-160, Ф-173 от ПС Левобережная |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 28,7 |  |  |
| 16 |  | ВКЛ -10 кВ Ф-15, Ф-19 от ПС Волочаевка-Тяга |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 54,1 |  |  |
| 17 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-234, Ф-238, Ф-239, Ф-240, Ф-244, Ф-249 Ф-257 от ПС Кульдур |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 25,8 |  |  |
| 18 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-1,Ф-16,Ф-29 Ф-39 от ПС Лондоко |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 17,9 |  |  |
| 19 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-124, Ф-133, Ф-136, Ф-138, Ф-140 от ПС Облучье |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 44,6 |  |  |
| 20 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-12, Ф-15, Ф-16, Ф-3, Ф-4, Ф-7 Ф-9 от ПС Амурзет |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 66,5 |  |  |
| 21 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-5, Ф-16 от ПС Бабстово |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 36,4 |  |  |
| 22 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-7171, Ф-76, Ф-79 от Башурово |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 14,6 |  |  |
| 23 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-6, Ф-7 от ПС 35/10 кВ Бира |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 12,2 |  |  |
| 24 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-46, 48, 60 от ПС Биракан |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 22,8 |  |  |
| 25 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-105, 107 от ПС Будукан |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 1,6 |  |  |
| 26 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-255, 264 от ПС Валдгейм |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 12,6 |  |  |
| 27 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-135, 137, 142, 145 от ПС Венцелево |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 17,6 |  |  |
| 28 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-121 от ПС Воскресеновка |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 22 |  |  |
| 29 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-4 от ПС Горка |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 8 |  |  |
| 30 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-33 от ПС ДМ |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 10 |  |  |
| 31 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-33, 37, 38, 111, 114, 116, 119 от ПС Дубовое |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 30,1 |  |  |
| 32 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-102, 107, 114, 116 от ПС Камышовка |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 20,4 |  |  |
| 33 |  | ВКЛ-10 кВ 97 от ПС Ключевое |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 3,9 |  |  |
| 34 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-85, Ф-86, Ф-77 от ПС Надеждинское |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 35 |  |  |
| 35 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-131, Ф-135, Ф-142, Ф-132, от ПС Найфельд |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.08.2019 |  |  | 25,6 |  |  |
| 36 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-25, Ф-21, Ф-22 от ПС кВ Новокуровка |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 24,4 |  |  |
| 37 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-52, Ф-64, Ф-65, от ПС Опытное поле |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 21 |  |  |
| 38 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-25, Ф-21, Ф-26 от ПС Пашково |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 54,4 |  |  |
| 39 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-94, Ф-98, 93, Ф-123,133, Ф-128, Ф-131 от ПС Пронькино |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 46 |  |  |
| 40 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-123, 133, 128, 131 от ПС ПТФ |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.07.2019 |  |  | 7,5 |  |  |
| 41 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-72, 75, 80 от ПС Самара |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 8,2 |  |  |
| 42 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-52,56,60,61 от ПС Столбовое |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 37,3 |  |  |
| 43 |  | ВКЛ-6 кВ Ф-477, 483 от ПС ГЗУ |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.07.2019 |  |  | 12 |  |  |
| 44 |  | ВКЛ-6 кВ Ф-201, 210 от ПС Двуречье |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 15,6 |  |  |
| 45 |  | ВКЛ-6 кВ Ф-210,216,219,221,223,234 от ПС ДСК |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 43,6 |  |  |
| 46 |  | ВКЛ-6 кВ Ф-64, 65, 68 от ПС ЖБИ |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 14 |  |  |
| 47 |  | ВКЛ-6 кВ Ф-73,76,78 от ПС Известковое |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 19 |  |  |
| 48 |  | ВКЛ-6 кВ Ф-201, Ф-218 от ПС Лесоучасток |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 4,1 |  |  |
| 49 |  | ВКЛ-6 кВ Ф-218, 6,8,119,5,7 от ПС МК |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 44,7 |  |  |
| 50 |  | ВКЛ-6 кВ Ф-1,2,3 от ПС ТЭЦ |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 18,3 |  |  |
| 51 |  | ВКЛ-6 кВ Ф-303, 324, 310, 322, 325 от ПС Хинганск |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 14 |  |  |
| 52 |  | ВКЛ-6кВ Ф-275,280,281,276,285 от ПС Центр |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 21,2 |  |  |
| 53 |  | ВКЛ-6 кВ Ф-66, 69 от ПС ЦЭС |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 4 |  |  |
| 54 |  | ВКЛ-6 кВ Ф-72,80,86 от ПС ЧТФ |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 13,5 |  |  |
| 55 |  | ВКЛ-10 кВ Ф-3, 4 от ПС Хабаровская |  |  | Еврейская автономная область |  | 01.09.2019 |  |  | 27 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установление границ публичного сервитута на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - КЛ-6 кВ Ф-280 ЕАО, г. Биробиджан |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.09.2019 |  |  | 0,5 |  |
|  | Установление границ охранных зон электросетевых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВКЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-323 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 1,5 |  |
|  | 2 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-334 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 0,4 |  |
|  | 3 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-412 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 0,3 |  |
|  | 4 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-413 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 0,2 |  |
|  | 5 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-416 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 1,8 |  |
|  | 6 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-417 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 2,1 |  |
|  | 7 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-497 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 0,4 |  |
|  | 8 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-501 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 1,3 |  |
|  | 9 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-502 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 2 |  |
|  | 10 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-503 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 1,3 |  |
|  | 11 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-540 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 0,7 |  |
|  | 12 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-541 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 2 |  |
|  | 13 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-550 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 1,6 |  |
|  | 14 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-552 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 2,3 |  |
|  | 15 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПн-553 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 1,6 |  |
|  | 16 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-594 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 2,2 |  |
|  | 17 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-606 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 2 |  |
|  | 18 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-609 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 1,4 |  |
|  | 19 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-617 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 0,6 |  |
|  | 20 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-618 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 1,1 |  |
|  | 21 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-619 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 0,5 |  |
|  | 22 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-690 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 1,3 |  |
|  | 23 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-801 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 1,8 |  |
|  | 24 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-802 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 4,2 |  |
|  | 25 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-806 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 1,4 |  |
|  | 26 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-810 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 0,2 |  |
|  | 27 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-811 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 0,5 |  |
|  | 28 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-938 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 0,9 |  |
|  | 29 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-947 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 2,2 |  |
|  | 30 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-993 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 0,6 |  |
|  | 31 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-12 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 0,8 |  |
|  | 32 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-20 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 2,6 |  |
|  | 33 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-21 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 1,9 |  |
|  | 34 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-103 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 3,6 |  |
|  | 35 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-107 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 2,2 |  |
|  | 36 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-120 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 1,6 |  |
|  | 37 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-138 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 0,7 |  |
|  | 38 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-139 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 2,1 |  |
|  | 39 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-140 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 1,3 |  |
|  | 40 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-150 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.10.2019 |  |  | 4,7 |  |
|  | 41 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-151 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 0,7 |  |
|  | 42 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-152 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 2,8 |  |
|  | 43 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-154 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 4,3 |  |
|  | 44 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-162 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 3,7 |  |
|  | 45 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-218 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 0,5 |  |
|  | 46 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-312 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 1,8 |  |
|  | 47 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-316 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 2,2 |  |
|  | 48 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-317 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 2,6 |  |
|  | 49 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-408 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 2,3 |  |
|  | 50 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-410 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 0,5 |  |
|  | 51 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-411 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 0,9 |  |
|  | 52 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-450 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 2,5 |  |
|  | 53 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-452 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 0,8 |  |
|  | 54 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-454 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 1,8 |  |
|  | 55 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-494 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 2,2 |  |
|  | 56 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-616 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 0,2 |  |
|  | 57 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-700 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 4,5 |  |
|  | 58 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-807 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 1,2 |  |
|  | 59 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-808 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 0,9 |  |
|  | 60 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-809 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 2,2 |  |
|  | 61 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-812 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 0,6 |  |
|  | 62 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-942 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 3,5 |  |
|  | 63 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-943 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 1 |  |
|  | 64 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-995 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 0,5 |  |
|  | 65 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-996 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 1,7 |  |
|  | 66 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-997 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 01.11.2019 |  |  | 1,3 |  |
|  | 67 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-999 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 1,8 |  |
|  | 68 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СТП-329 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,5 |  |
|  | 69 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СТП-597 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,1 |  |
|  | 70 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СТП-621 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,3 |  |
|  | 71 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СТП-623 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,1 |  |
|  | 72 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СТП-628 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,3 |  |
|  | 73 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от СТП-902 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,1 |  |
|  | 74 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-1 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,4 |  |
|  | 75 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-10 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 1,3 |  |
|  | 76 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-11 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,6 |  |
|  | 77 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-15 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,3 |  |
|  | 78 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-16 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,3 |  |
|  | 79 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-22 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 2,8 |  |
|  | 80 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-27 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,8 |  |
|  | 81 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-102 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,2 |  |
|  | 82 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-109 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 3,6 |  |
|  | 83 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-113 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,5 |  |
|  | 84 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-117 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 2,1 |  |
|  | 85 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-124 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,8 |  |
|  | 86 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-130 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 4,1 |  |
|  | 87 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-135 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 1,2 |  |
|  | 88 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-137 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 1,5 |  |
|  | 89 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-143 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 1,8 |  |
|  | 90 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-144 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,1 |  |
|  | 91 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-147 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,2 |  |
|  | 92 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-158 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 1,2 |  |
|  | 93 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-163 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,3 |  |
|  | 94 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-170 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 1,3 |  |
|  | 95 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-174 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,3 |  |
|  | 96 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-182 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,2 |  |
|  | 97 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-185 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 1,3 |  |
|  | 98 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-193 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,4 |  |
|  | 99 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-194 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,2 |  |
|  | 100 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-199 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 1,5 |  |
|  | 101 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-202 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,1 |  |
|  | 102 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-207 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,7 |  |
|  | 103 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-209 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 1,7 |  |
|  | 104 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-212 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,1 |  |
|  | 105 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-249 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,3 |  |
|  | 106 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-250 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,6 |  |
|  | 107 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-261 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,3 |  |
|  | 108 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-263 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 3 |  |
|  | 109 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-301 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 2,2 |  |
|  | 110 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-302 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,3 |  |
|  | 111 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-303 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 1 |  |
|  | 112 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-307 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,5 |  |
|  | 113 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-309 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,1 |  |
|  | 114 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-319 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 3,8 |  |
|  | 115 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-322 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,8 |  |
|  | 116 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-328 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,4 |  |
|  | 117 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-331 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,4 |  |
|  | 118 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-332 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,6 |  |
|  | 119 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-333 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 1 |  |
|  | 120 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-335 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 2,3 |  |
|  | 121 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-346 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 1,5 |  |
|  | 122 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-347 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 1,3 |  |
|  | 123 |  |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-353 |  | ЕАО, г. Биробиджан |  | 30.11.2019 |  |  | 0,7 |  |
|  | 124 |  |  | ВЛ-0,4 кв ф-3 от сктп-130 |  | ЕАО, Облученский район |  | 30.11.2019 |  |  | 1,2 |  |
|  | Составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Земельный участок (№79:05:2400053:38) |  | ЕАО, г. Облучье |  | 01.07.2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Земельный участок (№79:05:3000012:137) |  | ЕАО, Облученский район, п. Известковый, ул. Котовского, д. 20 |  | 01.07.2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Земельный участок, в пролёте опор ВЛ №117-5-00/5-7 |  | ЕАО, Биробиджан, ул. Артельная 15 |  | 30.06.2019 |  |  |  |  |

5. Состав и содержание работ.

  - Подготовительные работы.

    - Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

5.1.2. Сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные (лесные) участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК» (при необходимости);

5.1.3. Сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;

5.1.4.  Сведений о границах муниципальных образований (район);

5.1.5. Технической документации на объекты недвижимого имущества;

5.1.6. Картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

5.1.7. Правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

5.1.8. Копий учредительных документов АО «ДРСК»;

5.1.9. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

  - Обработка собранных документов

    - По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

5.2.2. Отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

5.2.3. Отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков, занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования;

5.2.4. Отсутствие или наличие информации о типах и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

  - Полевые, геодезические и картографические работы.

      - Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые включают в себя:

    - Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства.

    - Проектирование и создание межевой сети для выполнения геодезических работ для координирования объектов.

    - Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ.

5.3.5. Координирование объектов электросетевого хозяйства, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат.

5.3.6. Работы по определению координат объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

  - Установление границ охранных зон. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

5.4.1. По результатам работ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

5.4.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

5.5. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в Ростехнадзор о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 27.02.2010 № 103 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- 5.6. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- - Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- - Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

  - Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

    - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства

подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

    - К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

    - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

    - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

    - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

  - Результат работ:

    - Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

  - Установление границ публичного сервитута

5.9.1. Составление графического описания местоположения границ публичного сервитута на основании полученных сведений КПТ, определение местоположения границ публичного сервитута в соответствии с законодательством Российской Федерации, составление схемы расположения границ публичного сервитута, описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута на основании приказа Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

5.9.2. Схема расположения формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек, оформляется в виде, совмещенном с картографической основой.

На схеме расположения показать:

- проектные границы публичного сервитута и характерные точки;

- установленные границы административно-территориальных образований (в случае если границы публичного сервитута пересекают границы административно-территориальных образований);

- границы и кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут;

5.9.3. Границы формируются в виде файла в формате XML, с использованием XML-схем. До утверждения Росреестром XML-схемы графического описания местоположения границ публичного сервитута в целях внесения в ЕГРН  сведений о границах публичного сервитута могут быть использованы XML-схемы, применяемые для формирования документов, содержащих сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, утвержденные приказом Росреестра от 15.09.2016 г. № П/0465, согласно письма Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207.

5.9.4. В описании границ сервитутов указать:

- местоположение публичного сервитута.

- система координат, с указанием зоны (зон) картографической проекции, в которой определены координаты характерных точек, с перечнем характерных точек (обозначение и значения координат характерных точек в метрах с округлением до 0,01 метра).

5.10. Результат работ:

5.10.1. Подготовленные в форме электронного документа сведений о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки в эл. виде и каталогом координат).

5.11. Межевание земельных участков:

5.11.1. На основании полученных координат по результатам работ, Исполнитель изготавливает схемы расположения земельных участков на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

5.11.2. Определяет порядок постановки (уточнению) границ земельных участков под электросетевыми объектами и смежными участками, препятствующих выполнению работ по постановке земельных участков под ЭСК на кадастровый учёт.

5.11.3	Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в уполномоченный орган с заявлением об утверждении схем расположения границ земельных участков, для дальнейшего оформления права аренды на земельные участки, а также с внесением изменений в договоры аренды земельных участков.

5.11.4. При необходимости публикует в СМИ, по месту нахождения объектов, информацию о проведении кадастровых работ;

5.11.5. При необходимости выполняет работы по созданию пунктов опорно-геодезической сети.

5.11.6. Исправляет кадастровые ошибки в смежных земельных участках за свой счет собственных средств и сил, препятствующих постановке земельных участков, расположенных под объектами, указанными в перечне.

5.11.7. Формирует и подает для постановки (уточнению сведений) на государственный кадастровый учёт межевые планы.

5.12	Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, уточнение границ, исправление кадастровых ошибок;

5.12.1.Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового учёта земельных участков, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта земельных участков, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

5.13. Результат работ:

- Сформированные, утверждённые уполномоченным органом власти или местного самоуправления схемы границ земельных участков на бумажном носителе и на электронном носителе;

- Межевой план на бумажном и электронном носителе;

- Выписки из ЕГРН на земельные участки в 1 экземпляре;

Особые условия:

Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

- 6. Особые условия

6.1. При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

7. Требования к Участнику.

7.1. Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (наличие поверенных геодезических приборов (тахеометр, нивелир, теодолит, GPS оборудование). Участники обязаны предоставить копии документов, подтверждающих поверку (калибровку) технических средств и оборудования, действующих на момент срока окончания работ, в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (в посл. ред.), право их владения.

7.2. Наличие у Участника в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (ст.33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Для подтверждения Участник в составе заявки предоставляет, в соответствии со ст.29 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ, заверенные Участником копии действующих свидетельств СРО с приложением Полиса обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров.

7.3. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съёмки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учёт.

8. Сроки выполнения кадастровых работ.

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ: поэтапно, согласно календарного графика выполнения работ, конечная дата передачи документов 30.11.2019 года.

Срок действия договора – 31.12.2019 года.

9. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

10. Условия оплаты.

Расчет за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи документов по акту приема-передачи и с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

Согласовано:

Начальник отдела управления собственностью АО «ДРСК»

______________________ А.П. Шинкевич

«     » марта 2019 г.

Главный специалист - руководитель сектора управления собственности  филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

_________________________М.В. Мартьянов

«    » марта 2019 г.