- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ТРЕБОВАНИЕ

НА ЗАКУПКУ Автомобиля грузопассажирского 6х6 лот №1

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование: | Линейный бригадный автомобиль |
| 2 | Назначение: | Предназначен для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту высоковольтных линий электропередач и оборудования, а так же для доставки бригады рабочих (6 человек) к месту работы и перевозки инструмента и груза к месту выполнения работ. |
| 3 | Количество, ед.: | 1 |
| 4 | Шасси автомобиля: | Шасси автомобиля c колесной формулой 6х6. Двигатель (Евро5) дизельный. Привод тормозной системы пневматический. Наличие механической лебедки сзади. Наличие фаркопа. ЗИП согласно комплектации завода. |
| 5 | Тип ТС: | Автомастерская (с случае отличия типа ТС необходима установка тахографа) |
| 6 | Год выпуска: | 2019г. (новый, без пробега) |
| 7 | Конструктивное исполнение: | Габариты фургона не менее ДхШхВ 7000х2500х2190. Разделен на два функциональных отсека. Дверь в пассажирском отсеке боковая одностворчатая распашная с углом открывания 180 град, с фиксацией двери в открытом положении. Освещение светодиодные плафоны. Для исключения попадания внутрь фургона воды и грязи дверные проемы по периметру закрыть морозостойким уплотнителем. Доступ в фургон выдвижная лестница (ступени покрыть рифленым алюминием). Окно с двойным стеклопакетом, регулируемой форточкой, со съемной москитной сеткой - 3шт. Дверь грузового отсека задняя двойная распашная. |
| 8 | Дополнительная комплектация: | ### Шесть пассажирских мест оборудованные ремнями безопасности. Стол откидной ЛДСП (ламинированный ДСП). Вентиляционный люк, установленный в крыше. Отопитель, зависимый от системы охлаждения двигателя. Отопитель ОВ-65 Инструментальный ящик под фургоном. Переговорное устройство с кабиной. Держатель запасного колеса с лебедкой на задней стенке фургона. |
| 9 | Наличие ЗИП: | Запасное колесо, ключ балонный или согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 10 | Необходимый комплект технической документации: | 1. Паспорт транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию |
| 11 | Требования к гарантийному периоду: | не менее 24 месяцев от даты ввода в эксплуатацию транспортного средства |
| 12 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока начинается с момента ввода в эксплуатацию. В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации, Поставщик обязан, не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 13 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) |
| 14 | Грузополучатель: | Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети», г. Комсомольск-на-Ауре, ул. Аллея Труда 16а. |
| 15 | Отгрузочные реквизиты Не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Комсомольск – на – Амуре, ДВЖД, Код станции – 960103, Код предприятия – 9531, ОКПО 98097847, тел. 8 (4217) 54-17-39 |
| 16 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере не более 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет – в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 17 | Срок поставки | До 31 июля 2019 года Допускается досрочная поставка после письменного согласования с покупателем |

- Требования к участнику.

- Участник в своем техническом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо);

- Участник должен предоставить сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» или одобрение типа ТС на русском языке)

- Участник должен в обязательном порядке предоставить чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автомобиля.

- При оценке предпочтительности заявки Участника будет учитываться наличие опыта выполнения аналогичных профилю лота договоров (поставка  автомобильной техники) за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Оценка предпочтительности будет производиться на основании информации, предоставленной Участником в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке с приложением скан – копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения), подтверждающие представленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.