Приложение к приказу

от  07.02. 2019 № 78

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории

1. Заказчик

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).

2. Основание для выполнения работ

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрической сети от 01.11.2017 № 17-3934.

Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2019-2023 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.12.2018 г.

3. Цель подготовки задания

Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории в части разработки  проекта планировки территории и проекта межевания территории для линейного объекта, планируемого к строительству в рамках технологического присоединения энергопринимающих объектов АО «Центр судоремонта «Дальзавод»».

4. Наименование и описание объекта строительства

Линейный объект местного значения: «Строительство КЛ 35 кВ Голубинка-Ц».

Вид исполнения линии электропередач – кабельный;

Планируемое строительство – КЛ 35 кВ;

Протяженность – ориентировочно 680 м, согласно Схеме трассы проектируемой КЛ 35 кВ, предусмотренной п. 10 настоящего Задания.

Точки присоединения – РУ 35 кВ ПС 110/36/6 кВ Голубинка;

РУ 35 кВ ПС 35/6 кВ Ц.

5. Местоположение объекта

Размещение объекта строительства планируется на территории Владивостокского городского округа, в кадастровых кварталах 25:28:010013; 25:28:010020; 25:28:010015.

6. Основные требования к выполнению инженерных изысканий

6.1. Запросить материалы инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности Владивостокского городского округа, а также в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6.2. На основе материалов, полученных в соответствии с п. 6.1. настоящего Задания выполнить инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории в виде инженерно-геодезических изысканий.

6.3. Граница территории проведения инженерных изысканий - территория, подлежащая изысканиям, устанавливается размером 5 метров в обе стороны от оси проектируемой КЛ 35 кВ Голубинка-Ц по всей протяженности (ориентировочно 
680 м). Площадь изысканий составляет ориентировочно 0,68 га.

6.4. Подготовить Программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и метод их выполнения. Представить Программу инженерных изысканий заказчику для утверждения.

6.5. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде:

- создания цифрового топографического плана в масштабе 1:500;

- топографической съемки ситуации и рельефа в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м.

Съемку подземных и наземных коммуникаций выполнить в соответствии с СП 11-104-97 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

6.6. Предоставить Заказчику Результаты инженерных изысканий в виде отчетной технической документации, в формате и количестве, указанном в разделе 9 настоящего Задания.

6.7. Представить материалы и результаты инженерных изысканий в муниципальные и федеральные органы с целью их размещения в информационных системах, согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 (пункт 8.3. настоящего Задания), а Заказчику предъявить информацию об их представлении.

7. Требования к Участнику

7.1. В соответствии с ч. 2 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ к участию допускаются индивидуальные предприниматели или юридические лица, которые являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий.

7.2. Участник должен иметь геодезическое оборудование, не менее одного комплекта, с предоставлением копий документов, подтверждающих: право его владения (собственность, аренда, субаренда), поверку (калибровку) в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 
№ 102-ФЗ.

7.3. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

8. Основной перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания

8.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

8.2. Земельный кодекс Российской Федерации;

8.3. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»;

8.4. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;

8.5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

8.6. СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

8.7. СП 11-104-97 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

8.8. Действующие технические регламенты, санитарные правила и нормы, строительные нормы и правила, иные нормативные документы;

8.9. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

9. Требования к составу и форме представления результатов инженерных изысканий

9.1. Материалы и результаты инженерных изысканий должны быть оформлены в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной и растровой модели.

- информация в текстовой форме - в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF.

- информация в растровой модели - в форматах TIFF, JPEG и PDF.

- информация в векторной модели - в обменных форматах GML и SHP, Autocad (*.DWG).

Результаты инженерно-геодезических изысканий представить в системе координат МСК25.

9.2. Материалы и результаты инженерных изысканий на бумажных и электронных носителях в количестве 7-ми экземпляров.

10. Исходные данные

Схема трассы проектируемой КЛ 35 кВ на 1 л.