| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа | Кол-во |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛЗ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛЗ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 | 283 |  | 1180 кг |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 | 81 |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП64 |  |  |  |  |  | Л57-97.01.02 | 208 |  |  |
| Надставка ТС-2 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143 | 179 |  |  |
| Надставка ТС-2(М) |  |  |  |  |  | 3.407.1-143 | 29 |  |  |
| Траверса ТМ8 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.8 | 3 |  |  |
| Оголовок ОГ56 |  |  |  |  |  | Л56-97.01.05 | 179 |  |  |
| Траверса ТМ73 |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 | 22 |  |  |
| Траверса ТМ73(М) |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 | 18 |  |  |
| Траверса ТМ80а |  |  |  |  |  | Л62-99 06.02а | 16 |  |  |
| Штырь |  |  |  |  |  | Л56-97.04.03 | 65 |  |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.49 | 419 |  |  |
| Хомут Х7 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 | 9 |  |  |
| Хомут Х8 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 | 3 |  |  |
| Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.64 | 3 |  |  |
| Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.65 | 3 |  |  |
| Вал привода РА3 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.69 | 6 |  |  |
| Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.66 | 6 |  |  |
| Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.67 | 6 |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП1, L=5,0 м |  |  |  |  |  | 25.0017-43 | 6 |  |  |
| Разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  |  |  |  | ТУ-520.151-83 | 6 |  |  |
| Привод ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  | ТУ16-520.151-83 | 6 |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШФ20-Г1 |  |  |  |  |  | ГОСТ 22863-77 | 665 |  |  |
| Колпачок К-10 |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 | 665 |  |  |
| Спиральная пружинная вязка |  |  |  |  |  | ВС-50 | 1330 |  |  |
| Изолятор подвесной ПС-70 |  |  |  |  |  | ГОСТ 22864-77 | 378 |  |  |
| Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  | ТУ 34-13-10273-88 | 202 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | CD35 | 208 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | РR 150 | 21 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | РRN 150 | 9 |  |  |
| Ушко однолапчатое |  |  |  |  |  | У1-7-16 | 189 |  |  |
| Звено промежуточное трехлапчатое |  |  |  |  |  | ПРТ-7-1 | 189 |  |  |
| Зажим натяжной болтовой заклинивающий |  |  |  |  |  | НБ-2-6 | 180 |  |  |
| Серьга |  |  |  |  |  | СРС 7-16 | 189 |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП3 1х70 | 31,57 |  | км |
|  |  |  |  |  |  | 25/13-2018-ЭС |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Разработал |  | Бондарь |  |  |  | Спецификация оборудования | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Злобин |  |  |  |  | РД | 48 | 56 |
| ГИП |  | Цыплухин |  |  |  |  | ООО «Амурская проектная мастерская» г.Благовещенск |  |  |
| Н.Контр |  | Хазов |  |  |  |  |  |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП4 4х16 | 3 |  | м |
| Провод неизолированный |  |  |  |  |  | АС-70 | 1,725 |  | км |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUP 70 | 21 |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUP 16 | 9 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | MJRP 70 | 30 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | СЕ 20.3 | 180 |  |  |
| Двухстолбовая трансформаторная подстанция тупиковая |  |  |  |  |  | МТП-25/10/0,4-Т-ВВ УХЛ1 | 1 |  |  |
| Болт М10х40х46 |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 | 21 |  |  |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 | 21 |  |  |
| Шайба 12 |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 | 42 |  |  |
| ПГС |  |  |  |  |  |  | 169,8/272 |  | м3/т |
| ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка |  |  |  |  |  | СК-22 |  |  |  |
| Стойка |  |  |  |  |  | СВ164 | 3 |  | шт |
| Крепление подкоса |  |  |  |  |  | У1 | 2 |  |  |
| Заземляющий проводник |  |  |  |  |  | ЗП1 | 5 |  |  |
| Траверса в комплекте со шпильками, хомутами и гайками |  |  |  |  |  | ТВ 254 | 8 |  | шт |
| Траверса в комплекте со шпильками, хомутами и гайками |  |  |  |  |  | ТВ 256 | 8 |  | шт |
| Траверса в комплекте со шпильками, хомутами и гайками |  |  |  |  |  | ТВ 270 | 8 |  | шт |
| Траверса |  |  |  |  |  | ТМ8 (М) | 3 |  | шт |
| Штырь |  |  |  |  |  |  | 12 |  | шт |
| Изолятор |  |  |  |  |  | ШС35 | 12 |  | шт |
| Каболка |  |  |  |  |  |  | 24 |  | шт |
| Ушко однолапчатое |  |  |  |  |  | У1-7-16 | 21 |  | шт |
| Звено промежуточное трехлапчатое |  |  |  |  |  | ПРТ-7-1 | 21 |  | шт |
| Зажим натяжной болтовой заклинивающий |  |  |  |  |  | НБ-2-6 | 12 |  | шт |
| Зажим поддерживающий глухой |  |  |  |  |  | ПГН-3-5 | 9 |  | шт |
| Серьга |  |  |  |  |  | СРС 7-16 | 21 |  | шт |
| Изолятор подвесной |  |  |  |  |  | ПС-70 | 84 |  | шт |
| Многочастотный гаситель вибрации |  |  |  |  |  | ГВ-3323-02 | 30 |  | шт |
| Зажим |  |  |  |  |  | ПС-2-1 | 5 |  | шт |
| Зажим |  |  |  |  |  | СД35 | 5 |  | шт |
| Зажим |  |  |  |  |  | ПА-2-2 | 15 |  | шт |
| Неизолированный провод |  |  |  |  |  | АС-70 | 1,725 |  | км |
| Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  |  | 15/24 |  | 1м=1,6кг |
| ПГС |  |  |  |  |  |  | 41,8/67 |  | 1м3=1,6т |
|  |  |  |  |  |  | 25/13-2018-ЭС |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ95 |  |  |  |  |  | 3.407.1-136 | 4 |  | 800 кг |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У3 |  |  |  |  |  | 3.407.1-136. 3-32 | 2 |  | шт |
| Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  | 25.0017-43 | 4 |  | м |
| Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | Р72 | 2 |  |  |
| Анкерный кронштейн |  |  |  |  |  | CS10.3 | 4 |  |  |
| Натяжной зажим |  |  |  |  |  | РА1500 | 4 |  |  |
| Лента |  |  |  |  |  | F207 | 8 |  | м |
| Бугель |  |  |  |  |  | NB 20 | 8 |  |  |
| Хомут стяжной |  |  |  |  |  | Е778 | 4 |  |  |
| Зажим плашечный |  |  |  |  |  | CD 35 | 2 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | ПС-2-1 | 2 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | РС-481 | 8 |  |  |
| Колпачки |  |  |  |  |  | СЕ 25.150 | 4 |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП2А 3х70+1х70 | 0,042 |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUR 70 | 4 |  |  |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 | 4 |  |  |
| Болт М10х50 |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 | 4 |  |  |
| Шайба Ø 12 мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 | 8 |  |  |
| Заземление ВЛ, ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø16мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 | 778/1245,6 |  | м/кг |
| Сталь полосовая 40х4 |  |  |  |  |  | ГОСТ 103-76 | 35/45 |  | м/кг |
|  |  |  |  |  |  | 25/13-2018-ЭС |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |