| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Благовещенская» - «Марково» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Вырубка деревьев диметром до 16 см |  |  |  |  |  | шт |  | 39 |  |  |  |  |
| 3 |  | Разделка древесины до 16 см |  |  |  |  |  | шт |  | 39 |  |  |  |  |
| 4 |  | Трелевка древесины |  |  |  |  |  | шт |  | 39 |  |  |  |  |
| 5 |  | Вырубка кустарника |  |  |  |  |  | м2 |  | 900 |  | 150м х 6м |  |  |
| 6 |  | Подрезка крон деревьев |  |  |  |  |  | дер |  | 21 |  |  |  |  |
| 7 |  | Погрузка порубочных остатков |  |  |  |  |  | т |  | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  | Вывоз на свалку |  |  |  |  |  | т |  | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  | Разгрузка порубочных остатков |  |  |  |  |  | т |  | 6 |  |  |  |  |
| 10 |  | Сдача на городскую свалку |  |  |  |  |  | м3 |  | 60 |  |  |  |  |
| 11 |  | Планировка площадей бульдозером для подъезда техники |  |  |  |  |  | м2 |  | 3 300 |  | 550м х 6м |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Отключение ВЛ 35 кВ (три провода) |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | Демонтаж неизолированного провода АС-50 |  |  |  |  |  | опор |  | 8 |  |  |  |  |
| 14 |  | Демонтаж траверс |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 15 |  | Демонтаж промежуточной одноцепной ж/б опоры ВЛ 35 кВ без подкосов в габаритах ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 16 |  | Погрузка на бортовой автомобиль демонтированных материалов |  |  |  |  |  | т |  | 10,5 |  |  |  |  |
| 17 |  | Вывоз на базу РЭС |  |  |  |  |  | т |  | 10,5 |  |  |  |  |
| 18 |  | Разгрузка демонтированных материалов |  |  |  |  |  | т |  | 10,5 |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Развозка по трассе ж/б стоек |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |
| 20 |  | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
| 21 |  | Установка угловой анкерной ж/б опоры УА35 ВЛ 35 кВ с двумя подкосами |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | Бурение котлована на глубину до 4 м для установки стоек СК22 |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 23 |  | Установка промежуточной одноцепной ж/б опоры ВЛ 35 кВ ПБ35-2.1 на стойке СК22 |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  | см. РД |  |  |
| 24 |  | Подвеска неизолированного провода АС-70 ВЛ 35 кВ (в три провода) |  |  |  |  |  | км |  | 0,65 |  |  |  |  |
| 25 |  | Подключение ВЛ 10 кВ (три провода) |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | СИП3 |  |  |
| 26 |  | Забивка вертикальных заземлителей опор длинной по 3 метров ручным способом |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  | Ø 16мм, L=3м |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Благовещенская» - «Марково» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Стойка СК-22 |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25/13-2018-ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  |  | Бондарь |  |  |  | Дефектная ведомость на реконструкцию |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |
| Проверил |  |  | Злобин |  |  |  |  |  | РД |  | 55 |  | 56 |  |
| ГИП |  |  | Цыплухин |  |  |  |  |  | ООО «Амурская проектная мастерская» г.Благовещенск |  |  |  |  |  |
| Н.Контр |  |  | Хазов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Стойка СВ164 |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 29 |  | Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 30 |  | Заземляющий проводник ЗП1 |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
| 31 |  | Траверса ТВ 254 в комплекте со шпильками, хомутами и гайками |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  | См. РД |  |  |
| 32 |  | Траверса ТВ 256 в комплекте со шпильками, хомутами и гайками |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  | См. РД |  |  |
| 33 |  | Траверса ТВ 270 в комплекте со шпильками, хомутами и гайками |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  | См. РД |  |  |
| 34 |  | Траверса ТМ8 (М) |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  | См. РД |  |  |
| 35 |  | Штырь |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  | См. РД |  |  |
| 36 |  | Изолятор ШС35 |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |
| 37 |  | Каболка |  |  |  |  |  | м.п. |  | 24 |  |  |  |  |
| 38 |  | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  |  |  |  | шт |  | 21 |  |  |  |  |
| 39 |  | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  |  |  |  | шт |  | 21 |  |  |  |  |
| 40 |  | Зажим натяжной болтовой заклинивающий НБ-2-6 |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |
| 41 |  | Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5 |  |  |  |  |  | шт |  | 9 |  |  |  |  |
| 42 |  | Серьга СРС 7-16 |  |  |  |  |  | шт |  | 21 |  |  |  |  |
| 43 |  | Изолятор подвесной ПС-70 |  |  |  |  |  | шт |  | 84 |  |  |  |  |
| 44 |  | Многочастотный гаситель вибрации ГВ-3323-02 |  |  |  |  |  | шт |  | 30 |  |  |  |  |
| 45 |  | Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
| 46 |  | Зажим СД35 |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
| 47 |  | Зажим ПА-2-2 |  |  |  |  |  | шт |  | 15 |  |  |  |  |
| 48 |  | Неизолированный провод АС-70 |  |  |  |  |  | км |  | 1,725 |  |  |  |  |
| 49 |  | Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  | м/кг |  | 15/24 |  | 1м=1,6кг |  |  |
| 50 |  | ПГС |  |  |  |  |  | м3/т |  | 41,8/67 |  | 1м3=1,6т |  |  |
| 51 |  | Сварочные электроды |  |  |  |  |  | кг |  | 0,35 |  |  |  |  |
| 52 |  | Краска |  |  |  |  |  | кг |  | 0,21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25/13-2018-ЭС |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |