| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа | Кол-во |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛЗ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ164-12 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.5 | 3 |  | 3550 кг |
| Стойка железобетонная СВ105-5 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 | 126 |  | 1180 кг |
| Стойка железобетонная СВ95 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 | 52 |  | 800 кг |
| Приставка ПТ 33-4 |  |  |  |  |  | 3.407-57/87 ТУ 5863-006-00113557-94 | 48 |  | 250 кг |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 | 91 |  |  |
| Крепление ригеля |  |  |  |  |  | РД | 48 |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП64 |  |  |  |  |  | Л57-97.01.02 | 91 |  |  |
| Надставка ТС-2 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143 | 70 |  |  |
| Надставка ТС-2(М) |  |  |  |  |  | 3.407.1-143 | 21 |  |  |
| Оголовок ОГ56 |  |  |  |  |  | Л56-97.01.05 | 70 |  |  |
| Траверса ТМ73 |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 | 19 |  |  |
| Траверса ТМ73(М) |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 | 13 |  |  |
| Траверса ТМ80а |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 | 11 |  |  |
| Штырь |  |  |  |  |  | Л56-97.04.03 | 22 |  |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.49 | 185 |  |  |
| Хомут Х7 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 | 21 |  |  |
| Хомут Х8 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 | 7 |  |  |
| Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.64 | 7 |  |  |
| Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.65 | 7 |  |  |
| Вал привода РА3 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.69 | 14 |  |  |
| Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.66 | 7 |  |  |
| Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.67 | 7 |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП1, L=5,0 м |  |  |  |  |  | 25.0017-43 | 7 |  |  |
| Разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  |  |  |  | ТУ-520.151-83 | 7 |  |  |
| Привод ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  | ТУ16-520.151-83 | 7 |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШФ20-Г1 |  |  |  |  |  | ГОСТ 22863-77 | 293 |  |  |
| Колпачок К-10 |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 | 293 |  |  |
| Спиральная пружинная вязка |  |  |  |  |  | ВС-70 | 586 |  |  |
| Изолятор подвесной ПС-70 |  |  |  |  |  | ГОСТ 22864-77 | 240 |  |  |
| Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  | ТУ 34-13-10273-88 | 91 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | CD35 | 90 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | РR 150 | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 430/2018-ЭС |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Спецификация оборудования | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | РД | 48 | 55 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |
| Ушко однолапчатое |  |  |  |  |  | У1-7-16 | 120 |  |  |
| Звено промежуточное трехлапчатое |  |  |  |  |  | ПРТ-7-1 | 120 |  |  |
| Зажим натяжной болтовой заклинивающий |  |  |  |  |  | НБ-2-6 | 120 |  |  |
| Серьга |  |  |  |  |  | СРС 7-16 | 120 |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП3 1х70 | 11,287 |  | км |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП4 4х16 | 3 |  | м |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUP 70 | 51 |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUP 16 | 3 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | MJRP 70 | 12 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | СЕ 20.3 | 120 |  |  |
| ТП 160/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105-5 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 | 6 |  | 1180 кг |
| Приставка ПТ 33-4 |  |  |  |  |  | 3.407-57/87 ТУ 5863-006-00113557-94 | 4 |  | 250 кг |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление ригеля |  |  |  |  |  | РД | 4 |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШФ20-Г1 |  |  |  |  |  | ГОСТ 22863-77 | 9 |  |  |
| Колпачок К-10 |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 | 9 |  |  |
| Спиральная пружинная вязка |  |  |  |  |  | ВС-50 | 18 |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП3 1х50 | 0,045 |  | км |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUP 50 | 18 |  |  |
| Двухстолбовая трансформаторная подстанция тупиковая |  |  |  |  |  | МТП-160/10/0,4-Т-ВВ УХЛ1 | 1 |  |  |
| ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105-5 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 | 81 |  | 1180 кг |
| Стойка железобетонная СВ95 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 | 20 |  | 800 кг |
| Приставка ПТ 33-4 |  |  |  |  |  | 3.407-57/87 ТУ 5863-006-00113557-94 | 81 |  | 250 кг |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Траверса ТН-19 |  |  |  |  |  | 21. 0045-18 | 3 |  |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.49 | 3 |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  | 25.0017-43 | 88,3 |  | м |
| Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | Р72 | 86 |  |  |
| Анкерный кронштейн |  |  |  |  |  | CS10.3 | 32 |  |  |
| Натяжной зажим |  |  |  |  |  | РА1500 | 32 |  |  |
| Комплект промежуточной подвески |  |  |  |  |  | ЕS 1500 | 70 |  |  |
| Лента |  |  |  |  |  | F207 | 204 |  | м |
| Бугель |  |  |  |  |  | NB 20 | 64 |  |  |
| Скрепа |  |  |  |  |  | NС 20 | 140 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | ПС-2-1 | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 430/2018-ЭС |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Зажим плашечный |  |  |  |  |  | CD 35 | 86 |  |  |
| Хомут стяжной |  |  |  |  |  | Е778 | 172 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | РС-481 | 40 |  |  |
| Колпачки |  |  |  |  |  | СЕ 25.150 | 20 |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП2А 3х70+1х70 | 3,167 |  | км |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUR 70 | 20 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | MJPT 70 | 16 |  |  |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 | 20 |  |  |
| Болт М10х50 |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 | 20 |  |  |
| Шайба Ø 12 мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 | 40 |  |  |
| Заземление ВЛ, ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø16мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 | 786/1258,4 |  | м/кг |
| Сталь полосовая 40х4 |  |  |  |  |  | ГОСТ 103-76 | 105/133 |  | м/кг |
|  |  |  |  |  |  | 430/2018-ЭС |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |