Ведомость отчуждения земель для временного краткосрочного пользования

(на период строительства ВЛ-10 кВ)

| Наименование землепользователя (владельца земли) | Общее количество опор в т.ч.: а)промеж. б)анкерн. в)угловые | Норма отчуждения на 1 опору, F, м2 | Общая протяжённость трассы, м | Ширина полосы, м | Наименование земельного угодья |  |  |  |  |  |  |  | Общая площадь отчуждения земель, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь отчуждения, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пашня | луг | выгон | огород | лес | кустарник | болото | населён- ная мес-тность |  |
| Администрация Благовещенского района | а) - 14 | 160 | 1300 | 8 | --- | --- | --- | --- | 2240 | --- | --- | --- | 15360 |
|  | б) - 11 | 160 |  |  | --- | --- | --- | --- | 1760 | --- | --- | --- |  |
|  | в) - 6 | 160 |  |  | --- | --- | --- | --- | 960 | --- | --- | --- |  |

Примечание: ведомость составлена на основании руководящих материалов по проектированию электроснабжения сельского хозяйства «Нормы отвода земли (изменения). Постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г. об отводе земли».

|  |  |  |  |  |  | 400/2018-ЭС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Ведомость отчуждения земель для временного пользования | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | РД | 38 | 47 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |

Ведомость отчуждения земель под опоры ВЛ-10 кВ для постоянного (бессрочного) пользования

| Наименование землепользователя (владельца земли) | Тип опоры | Общее количество опор, шт, в т.ч.: а)промеж. б)анкерн. в)угловые | Площадьотчужде-ния на 1 опору, м2 | Наименование земельного угодья |  |  |  |  |  |  |  | Общая протяжённость трассы, км | Общая площадь отчуждения земель, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь отчуждения, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пашня | луг | выгон | огород | лес | кустарник | болото | населён ная мес-тность |  |  |
| Администрация Благовещенского района | П10 | 14 | 5 | --- | --- | --- | --- | 70 | --- | --- | --- | 1,30 | 383,5 |
|  | А10 | 11 | 13,5 | --- | --- | --- | --- | 148,5 | --- | --- | --- |  |  |
|  | УА10 | 6 | 27,5 | --- | --- | --- | --- | 165 | --- | --- | --- |  |  |

Примечание: ведомость составлена на основании руководящих материалов по проектированию электроснабжения сельского хозяйства «Нормы отвода земли (изменения). Постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г. об отводе земли».

|  |  |  |  |  |  | 400/2018-ЭС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Ведомость отчуждения земель для постоянного пользования | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | РД | 39 | 47 |
| Разработал |  | Воробьёв Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |