«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_13_" ______05_______ 2019 г.

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Северная, №ф. 6(10) кВ «_19_», КТП № _7163___,  наименование ____________ ТМ 6-10/0,4 _250_____ кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____               ___

№ опоры проектируемая опора ________.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___27_______ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 200 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор (шт.) 8; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 3 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3х50+1х50 В т.ч. на заход в КТП | 219 10 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | АВ-0,4 кВ на 100А |  | 1 |

12. Примечания: т.к. общая длина ближайшей ВЛ-0,4 кВ составляет более 1 км, а также необходимо замена деревянных опор на ж/б, сечение провода 25-35мм2 и имеет многочисленные скрутки и пожоги, предлагается построить отдельно ВЛИ-0,4 кВ до границ участка заявителя протяженностью 200 м.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

И.о. начальника ПРРЭС                                                                 А.А.Макуха